Уважаемые  студенты!

Внимательно изучите тему «Легированные стали» На 22.10.24г. Внимательно прочитайте и законспектируйте лекцию ,обязательно зарисуйте все таблицы и маркировки

Выполненное задание отправляйте на почту : mihailovna.olia2017@yandex.ru

Тема :Назначение сталей

В зависимости от назначения стали делятся на конструкционные, инструмен- тальные и стали с особыми свойствами.

Конструкционные стали применяются для изготовления оборудования, строи- тельных конструкций и других сооружений.

Конструкционные стали можно разделить на стали:

- общего назначения (СтЗ, 10, 45, 40Х и др.).

Применяются для изготовления различных деталей машиностроения, не тре- бующих особых свойств.

Хорошо обрабатываются резанием.

- повышенной прочности (9Г2С, 10ХСНД и др.);

Применяются для изготовления деталей наружных конструкций.

Обрабатываемость резанием - удовлетворительная.

- высокопрочные (ЗОХГСНА, 30Х2ГСН2ВМ, 40ХГСНЗВА и др.);

Применяются в самолетостроении, машиностроении для деталей, требующих высокой прочности.

Обрабатываемость резанием - пониженная. валковые (9Х2МФ, 45ХНМ и др.);

Применяются для изготовления валков, осей. Обрабатываемость резанием удовлетворительная.

подшипниковые (ШХ15 и др.);

Применяются для изготовления деталей подшипников. Обрабатываемость ре- занием - удовлетворительная.

- автоматные (А20, АЗО, АС20ХГНМ и др.);

С целью улучшения обрабатываемости в состав сталей введены сера, селен, теллур, кальций, свинец.

Инструментальные стали применяются для изготовления инструментов. Инструментальные стали делятся на:

- углеродистые (У8, У8А, У12А и др.)

Используются при изготовлении инструментов для резания легкообрабатывае- мых материалов на низких скоростях резания.

Обрабатываемость резанием - хорошая.

- легированные (9ХС, ХВГ, ХВСГ и др.)

Применяются для изготовления некоторых видов режущего инструмента. Обрабатываемость резанием - удовлетворительная.

та.

- быстрорежущие (Р6М5, Р9М4К8 Р10К5Ф5и др.).

Применяются для изготовления большой номенклатуры режущего инструмен-

Обрабатываемость резанием - пониженная.

Стали с особыми свойствами - это высоколегированные стали для изго-

товления оборудования, работающего в особо неблагоприятных условиях.

Необходимое сочетание особых свойств достигается легированием хромом, никелем, титаном, молибденом, алюминием, ванадием, кобальтом и т.п.

Стали с особыми свойствами разделяются на:

  - теплоустойчивые 25ХМФ, 15Х1М1Ф и др.); Предназначены для работы при температурах до 560°. Обрабатываемость резанием - пониженная.

- жаропрочные (1Х12Н2ВМФ, 4Х12Н8Г8МФБ, ЗХ19Н9МВБТ и др.);

Предназначены для работы в условиях воздействия высоких температур и действия механических нагрузок.

Обрабатываемость резанием - низкая.

  - жаростойкие (20Х23Н18, 15Х25Т и др.);

Предназначены для работы в малонагруженном состоянии в агрессивных га- зовых средах при высоких температурах.

Обрабатываемость резанием - пониженная.

  - коррозионностойкие ( среда кислот Н2SO4 ; Н2S и т.д.) 12Х18Н10Т, 20Х13 и др.

Предназначены для работы в условиях воздействия агрессивных сред (кислоты, щелочи, морская вода и пр.).

Обрабатываемость резанием - пониженная.

При изготовлении ответственных деталей газовых турбин, авиационных двига- телей находят применение:

- жаропрочные сплавы на железо-никелевой основе: ХН35ВТ; ХН35ВТЮ;

- жаропрочные сплавы на никелевой основе:

ХН77ТЮР; ХН80ТБЮ; ХН70ВМЮТ; ХН65В9М4ЮТ; ХН55ВМТФКЮ.

Эти материалы имеют высокие механические свойства и очень низкую обрабатываемость резанием.

Классификация сталей

Хром