Уважаемые  студенты!

Внимательно изучите тему: «Измерение физических величин» На 22.10.24г сделайте кратный

Выполненное задание отправляйте на почту: mihailovna.olia2017@yandex.ru

Виды и методы измерений

Результатом процесса является значение физической величины Q = qU, где q - числовое значение физической величины в принятых единицах; U - единица физической величины. Значение физической величины Q, найденное при измерении, называют действительным.

Существует   различные   виды   измерений.   Классификацию   видов измерения проводят, исходя из характера зависимости измеряемой величины от времени, вида уравнения измерений, условий, определяющих точность результата измерений и способов выражения этих результатов.

Измерения классифицируются по следующим признакам:

1. По характеристике точности:

А)   Равноточные   измерения   –   это   ряд   измерений   какой-либо

физической величины выполненных при одинаковых условиях (одно и тоже средство измерения, параметры среды, один и тот же оператор и т.д.)

Б)   Неравноточные   измерения   –   это   ряд   измерений   какой-либо физической величины выполненных либо разными по точности приборами, либо при разных условиях измерения.

2. По числу измерений

А) Однократные измерения – это одно измерение одной величины, т. е.

число измерений равно числу измеряемых величин (измерение, выполненное один раз).

Практическое применение такого вида измерений всегда сопряжено с большими   погрешностями,   поэтому   следует   проводить   не   менее   трѐх однократных   измерений   и   находить   конечный   результат   как   среднее арифметическое значение.

Б) Многократные измерения – измерения одной и той же физической величины  результат  которого  получен  из  нескольких  следующих  друг  за другом измерений.

3. По изменению измеряемой величины во времени

А) 	Статические 	при 	которых 	измеряемая 	величина 	остается

постоянной во времени. Например, измерения длины пожарного рукава.

Б)  Динамические  при  которых  измеряемая  величина  изменяется  во времени. Например, скорость распространения пламени, измерение давления и температуры при сжатии газа в цилиндре двигателя.

4. По метрологическому назначению

А)   Технические   –   обычно   используются   в   ходе   контроля   при

изготовлении изделий.

Б) Метрологические	– предназначаются для воспроизведения единиц

физических  величин  или  для  передачи  их  размера  рабочим  средством измерений.

5. По выражению результатов измерения

А)  Абсолютные  –  измеряемые  в  кг.,  м.,  Н  и  т.д.  –  измерение,

основанное на прямых измерениях одной или нескольких основных величин и (или) использовании значений физических констант.

Например, измерение силы F = mg основано на измерении основной величины – массы m и использовании физической постоянной g.

Б) Относительные – измерение отношения величины к одноименной величине, играющей роль единицы, или измерение изменения величины по отношению к одноименной величине, принимаемой за исходную. Например, измерение   активности   радионуклида   в   источнике   по   отношению   к активности радионуклида в однотипном источнике, аттестованном в качестве эталонной меры активности.

6. По способу получения числового значения физической величины

А)   Прямые   –   это   измерения,   при   которых   искомое   значение

физической величины получают непосредственно.

Примерами прямых служат измерения длины тела линейкой, массы при

помощи 	весов 	и 	др. 	Прямые 	измерения 	широко 	применяются 	в машиностроении,   а   также   при   контроле   технологических   процессов (измерение давления, температуры и др.).

Б)   Косвенные   –   это   измерения,   при   которых   искомое   значение физической  величины  получают  на  основании  прямых  измерений  других физических величин.

Примеры косвенных измерений: определение объема тела по прямым измерениям 	его 	геометрических 	размеров, 	нахождение 	удельного электрического сопротивления проводника по его сопротивлению, длине и площади поперечного сечения.

Косвенные  измерения  широко  распространены  в  тех  случаях,  когда искомую 	величину 	невозможно 	или 	слишком 	сложно 	измерить непосредственно или когда прямое измерение дает менее точный результат. Роль 		их 		особенно 	велика 	при 		измерении 	величин, 	недоступных непосредственному   экспериментальному   сравнению,   например   размеров астрономического или внутриатомного порядка.

В)  Совместные  измерения  –  одновременное  измерение  двух  или нескольких не одноименных ФВ для определения зависимости между ними. Примерами совместных измерений являются определение длины стержня в

зависимости 	от 	его 	температуры 	или 	зависимости 	электрического сопротивления проводника от давления и температуры.

Г) 	Совокупные	– 	это 	одновременное 	измерение 	нескольких одноименных  физических  величин,  а  искомое  значение  величин  находят путем  решения  системы  уравнений,  получаемых  при  прямых  измерениях различных сочетаний этих величин.

Примером 	совокупных   измерений 	является   определение 	массы отдельных гирь набора (калибровка по известной массе одной из них и по результатам прямых сравнений масс различных сочетаний гирь).

Метод измерений	– это приѐм или совокупность приѐмов сравнения измеряемой   физической   величины   с   еѐ   единицей   в   соответствие   с реализованным принципом измерений.

Методы  измерений  определяются  видом  измеряемых  величин,  их размерами, требуемой точностью результата, требуемой быстротой процесса измерения и прочими данными.

Наибольшее 	распространение, 	на 	практике, 	получили 	прямые измерения из-за их простоты и скорости исполнения.

Прямые измерения можно производить следующим методами, которые можно разделить на две основных группы:

1. Метод непосредственной оценки  – значение величины определяют непосредственно  по  отсчѐтному  устройству  мерительного  прибора	(силу тока по амперметру, массы – по циферблатным весам и т.д.).

2. Метод сравнения с мерой	– измеряемую величину сравнивают с величиной воспроизводимой мерой (измерение массы рычажными весами с уравновешиванием гирями).

А) Дифференциальный метод  – метод сравнения с мерой, при котором на  измерительный  прибор  действует  разность  измеряемой  величины  и известной величины, воспроизводимой мерой  (измерения, выполняемые при проверке мер длины сравнением с образцовой мерой на компараторе).

Б) Нулевой метод  – метод сравнения с мерой, когда результирующий эффект	воздействия  на  прибор  сравнения  доводят  до  нуля  (измерение электрического сопротивления мостом с полным его уравновешиванием).

В) Метод совпадений – метод сравнения с мерой, при котором разность между   измеряемой   величиной   и   величиной   воспроизводимой   мерой, измеряют,   используя   совпадения   отметок   шкал   прибора   (измерение линейных размеров с помощью штангенциркуля).

Г) Метод замещения – метод сравнения с мерой, когда измеряемую величину 	замещают 	известной 	величиной 	воспроизводимой 	мерой (взвешивание с поочерѐдным помещением измеряемой массы и гирь на одну и ту же чашу весов).

2.5.  Единство  измерений.  Закон  РФ  «Об  обеспечении  единства измерений»

Единство измерений характеризует качество измерений.

Единство   измерений   –   состояние   измерений,   при   котором   их

результаты выражены в допущенных к применению в Российской Федерации единицах   величин,   а   показатели   точности   измерений   не   выходят   за установленные границы.

Единство   измерений   необходимо   для   того,   чтобы   можно   было сопоставить результаты измерений, выполненных в разных местах и в разное время, с использованием разных методов и средств измерений.

В 1993 г. принят Закон РФ «Об обеспечении единства измерений». До этого правовые нормы устанавливались постановлениями Правительства.

Закон определяет:

1) Основные метрологические понятия.

2) Компетенцию Госстандарта России в обеспечении единства измерений.

3) Единицы ФВ, государственные эталоны, средства и методики измерений.  
4) Компетенцию и структуру государственной метрологической службы.

5) 	Метрологические 	службы 	государственных 	органов 	управления предприятий и организаций.

6)  Сферы  распространения  и  виды  государственного  метрологического контроля и надзора.

7) Права, обязанности и ответственность государственных инспекторов по  обеспечению единства измерений.

8) Условия испытаний средств измерения.

9) Требования к выполнению измерений по аттестованным методикам.

10) Основные положения калибровки и сертификации средств измерения.

11)   Лицензирование   деятельности   организаций   и   физических   лиц   по изготовлению, ремонту, продаже и прокату средств измерений.

12) Источники финансирования работ по обеспечению единства измерений.  13) Ответственность за нарушение положений этого закона.

Кроме   того,   законом   об	«Обеспечении   единства   измерений» определяются сферы деятельности, в которых соблюдение метрологических требований,  обязательно  и  на  которые  распространяется  государственный метрологический надзор:

–   здравоохранение,   ветеринария,   охрана   окружающей   среды   и обеспечение безопасности труда;

–  испытания  и  контроль  качества  продукции  с  целью  определения соответствия  обязательным  требованиям  государственного  стандарта РФ;

–  обеспечение обороны страны;

–  на обязательную сертификацию продукции и услуг;

–  на  торговые операции  и  взаимные расчеты  между  покупателем  и продавцом,   в   том   числе   на   операции   с   применением   игровых автоматов;

– государственные учетные операции;

– измерения, проводимые по поручениям органов суда, прокуратуры и государственных органов управления РФ;

–	на продукцию, поставляемую по контрактам для государственных нужд;

–  на геодезические и гидрометрические измерения;

–  на банковские, налоговые, таможенные и почтовые операции;

–  на регистрацию национальных и международных рекордов.  
 	Государственная система обеспечения единства измерений состоит из

нормативных   документов   устанавливающих   правила   и   требования   на достижение  и  поддержание  единства  измерений  в  РФ  при  требуемой точности.