.

Уважаемые  студенты!

Внимательно изучите тему: «Качество и погрешность измерений» На 23.10.24г сделайте кратный

Выполненное задание отправляйте на почту: mihailovna.olia2017@yandex.ru

1 . Качество и точность измерений

Под 	качеством 		измерений 	понимают 	совокупность 	свойств, обусловливающих  получение  результатов  этих  измерений  с  требуемыми точностными  характеристиками,  в  необходимом  виде  и  установленные сроки.   Качество   измерений   характеризуется,   прежде   всего,   такими показателями, 	как 	точность 	(погрешность), 	правильность 	и достоверность.

В  практике  использования  измерений  очень  важным  показателем становится  их  точность,  которая  представляет  собой  ту  степень  близости итогов   измерения   к   некоторому   действительному   значению,   которая используется  для  качественного  сравнения  измерительных  операций.  В качестве  количественной  оценки,  как  правило,  используется  погрешность измерений. Причем чем погрешность меньше, тем считается выше точность.

Точность  результата  измерений  –  основная  характеристика  качества измерений, отражающая близость к нулю погрешности этого результата.

Точность – свойство измерений, отражающее близость их результатов к истинному значению измеряемой величины.

Измерение можно считать законченным, если с наибольшей точностью найден   не   только   результат   измерения,   но   и   проведена   оценка   его погрешности, т. е. качество результатов измерений принято характеризовать, указывая их точность или погрешности.

2. Погрешность измерений

Согласно  закону  теории  погрешностей,  если  необходимо  повысить

точность результата (при исключенной систематической погрешности) в 2 раза, то число измерений необходимо увеличить в 4 раза; если требуется увеличить точность в 3 раза, то число измерений увеличивают в 9 раз и т. д.

Процесс 	оценки 	погрешности 	измерений 	считается 	одним 	из важнейших   мероприятий   в   вопросе   обеспечения   единства   измерений. Естественно, что факторов, оказывающих влияние на точность измерения,

23

существует   огромное   множество.   Следовательно,   любая   классификация погрешностей 	измерения 	достаточно 	условна, 	поскольку 	нередко 	в зависимости   от   условий   измерительного   процесса   погрешности   могут проявляться в различных группах.

Погрешности измерений классифицируются по следующим признакам.  1.   По   способу   математического   выражения   погрешности   делятся   на

абсолютные погрешности и относительные погрешности.

2.   По   взаимодействию   изменений   во   времени   и   входной   величины погрешности 	делятся 	на 	статические 	погрешности 	и 	динамические погрешности.

3.   По   характеру   появления   погрешности   делятся   на   систематические погрешности, случайные погрешности, грубые погрешности (промахи).

4. 	По 	характеру 	зависимости 	погрешности 	от 	влияющих 	величин погрешности делятся на основные и дополнительные.

5. 	По 	характеру 	зависимости 	погрешности 	от 	входной 	величины погрешности делятся на аддитивные и мультипликативные.

Абсолютная погрешность – это значение, вычисляемое как разность между   значением   величины,   полученным   в   процессе   измерений,   и настоящим (действительным) значением данной величины.

Абсолютная погрешность вычисляется по следующей формуле:

∆Q= Qn - Q0,

где ∆Q – абсолютная погрешность;

Qn – значение некой величины, полученное в процессе измерения;

Q0 –   значение   той   же   самой   величины,   принятое   за   базу   сравнения (настоящее значение).

Относительная   погрешность –   это   число,   отражающее   степень точности измерения.

Относительная погрешность вычисляется по следующей формуле:

где ∆Q – абсолютная погрешность;

Q0 – настоящее (действительное) значение измеряемой величины.  Относительная погрешность выражается в процентах.

Приведенная погрешность – это значение, вычисляемое как отношение значения абсолютной погрешности к нормирующему значению.

Нормирующее значение определяется следующим образом:

1) для средств измерений, для которых утверждено номинальное значение,

это номинальное значение принимается за нормирующее значение;

2) для средств измерений, у которых нулевое значение располагается на краю шкалы  измерения  или  вне  шкалы,  нормирующее  значение  принимается равным   конечному   значению   из   диапазона   измерений.   Исключением

24

являются   средства   измерений   с   существенно   неравномерной   шкалой измерения;

3) для средств измерений, у которых нулевая отметка располагается внутри диапазона измерений, нормирующее значение принимается равным сумме конечных численных значений диапазона измерений;

4) для  средств  измерения  (измерительных  приборов),  у  которых  шкала неравномерна,  нормирующее  значение  принимается  равным  целой  длине шкалы измерения или длине той ее части, которая соответствует диапазону измерения. Абсолютная погрешность тогда выражается в единицах длины.

Статическая  погрешность –  это  погрешность,  которая  возникает  в процессе измерения постоянной (не изменяющейся во времени) величины.

Динамическая  погрешность –  это  погрешность,  численное  значение которой вычисляется как разность между погрешностью, возникающей при измерении непостоянной (переменной во времени) величины, и статической погрешностью 	(погрешностью 	значения 	измеряемой 	величины 	в определенный момент времени).

Систематическая 	погрешность – 	это 	составная 	часть 	всей погрешности  результата  измерения,  не  изменяющаяся  или  изменяющаяся закономерно  при  многократных  измерениях  одной  и  той  же  величины.

Обычно 	систематическую 	погрешность 	пытаются 	исключить возможными   способами   (например,   применением   методов   измерения, снижающих   вероятность   ее   возникновения),   если   же   систематическую погрешность   невозможно   исключить,   то   ее   просчитывают   до   начала измерений и в результат измерения вносятся соответствующие поправки. В процессе 	нормирования 	систематической 	погрешности 	определяются границы ее допустимых значений. Систематическая погрешность определяет правильность измерений средств измерения (метрологическое свойство).

Систематические  погрешности  в  ряде  случаев  можно  определить экспериментальным  путем.  Результат  измерений  тогда  можно  уточнить посредством  введения  поправки.  Способы  исключения  систематических погрешностей делятся на четыре вида:

1) ликвидация  причин  и  источников  погрешностей  до  начала  проведения измерений;

2) устранение погрешностей в процессе уже начатого измерения способами замещения,  компенсации  погрешностей  по  знаку,  противопоставлениям, симметричных наблюдений;

3) корректировка  результатов  измерения  посредством  внесения  поправки (устранение погрешности путем вычислений);

4) определение  пределов  систематической  погрешности  в  случае,  если  ее нельзя устранить.

Ликвидация причин и источников погрешностей до начала проведения измерений. Данный способ является самым оптимальным вариантом, так как его использование упрощает дальнейший ход измерений (нет необходимости

25

исключать погрешности  в  процессе  уже  начатого  измерения  или  вносить поправки в полученный результат).

Для   устранения   систематических   погрешностей   в   процессе   уже начатого измерения применяются различные способы.

Способ   введения   поправок базируется   на   знании   систематической погрешности 	и 	действующих 	закономерностей 	ее 	изменения. 	При использовании  данного  способа  в  результат  измерения,  полученный  с систематическими  погрешностями,  вносят  поправки,  по  величине  равные этим погрешностям, но обратные по знаку.

Способ замещения состоит в том, что измеряемая величина заменяется мерой, помещенной в те же самые условия, в которых находился объект измерения.  Способ  замещения  применяется  при  измерении  следующих электрических параметров: сопротивления, емкости и индуктивности.

Способ   компенсации   погрешности   по   знаку состоит   в   том,   что измерения   выполняются   два  раза   таким  образом,  чтобы   погрешность, неизвестная 	по 	величине, 	включалась 	в 	результаты 	измерений 	с противоположным знаком.

Способ противопоставления похож на способ компенсации по знаку. Данный способ состоит в том, что измерения выполняют два раза таким образом, 	чтобы 	источник 	погрешности 	при 	первом 	измерении противоположным образом действовал на результат второго измерения.

Случайная погрешность – это составная часть погрешности результата измерения, 	изменяющаяся 	случайно, 	незакономерно 	при 	проведении повторных  измерений  одной  и  той  же  величины.  Появление  случайной погрешности  нельзя  предвидеть  и  предугадать.  Случайную  погрешность невозможно полностью устранить, она всегда в некоторой степени искажает конечные  результаты  измерений.  Но  можно  сделать  результат  измерения более   точным   за   счет   проведения   повторных   измерений.   Причиной случайной   погрешности   может   стать,   например,   случайное   изменение внешних  факторов,  воздействующих  на  процесс  измерения.  Случайная погрешность   при   проведении   многократных   измерений   с   достаточно большой степенью точности приводит к рассеянию результатов.

Промахи 	и 	грубые 	погрешности – 	это 	погрешности, 	намного превышающие предполагаемые в данных условиях проведения измерений систематические и случайные погрешности. Промахи и грубые погрешности могут появляться из-за грубых ошибок в процессе проведения измерения, технической  неисправности  средства  измерения,  неожиданного  изменения внешних условий.

Основная погрешность – это погрешность, полученная в нормальных условиях  эксплуатации  средства  измерений  (при  нормальных  значениях влияющих величин).

Дополнительная погрешность – это погрешность, которая возникает в условиях   несоответствия   значений   влияющих   величин   их  нормальным

26

значениям,   или   если   влияющая   величина   переходит   границы   области нормальных значений.

Нормальные условия – это условия, в которых все значения влияющих величин  являются  нормальными  либо  не  выходят  за  границы  области нормальных значений.

Рабочие  условия –  это  условия,  в  которых  изменение  влияющих величин имеет более широкий диапазон (значения влияющих не выходят за границы рабочей области значений).

Рабочая область значений влияющей величины – это область значений, в которой проводится нормирование значений дополнительной погрешности.

Аддитивная погрешность – это погрешность, возникающая по причине суммирования численных значений и не зависящая от значения измеряемой величины, взятого по модулю (абсолютного).

Мультипликативная  погрешность –  это  погрешность, изменяющаяся вместе с изменением значений величины, подвергающейся измерениям.

Надо заметить, что значение абсолютной аддитивной погрешности не связано со значением измеряемой величины и чувствительностью средства измерений.   Абсолютные   аддитивные   погрешности   неизменны   на   всем диапазоне измерений.

Значение 	абсолютной 	аддитивной 	погрешности 	определяет минимальное значение величины, которое может быть измерено средством измерений.

Значения 	мультипликативных 	погрешностей 	изменяются пропорционально  изменениям  значений  измеряемой  величины.  Значения мультипликативных 	погрешностей 		также 	пропорциональны чувствительности   средства   измерений   Мультипликативная   погрешность возникает   из-за   воздействия   влияющих   величин   на   параметрические характеристики элементов прибора.

Погрешность 	измерения 	включает 	в 	себя 	инструментальную погрешность,  методическую  погрешность  и   субъективную  погрешность (погрешность отсчитывания). Причем погрешность отсчитывания возникает по причине неточности определения долей деления шкалы измерения.

Инструментальная погрешность – это погрешность, возникающая из- за  допущенных  в процессе  изготовления  функциональных  частей  средств измерения ошибок.

Методическая   погрешность –   это   погрешность,   возникающая   по следующим причинам:

1) неточность   построения   модели   физического   процесса,   на   котором базируется средство измерения;

2) неверное применение средств измерений.

Субъективная  погрешность –  это  погрешность  возникающая  из-за низкой степени квалификации оператора средства измерений, а также из-за погрешности  зрительных  органов  человека,  т. е.  причиной  возникновения субъективной погрешности является человеческий фактор.