Рабочая программа производственной практики ПМ.01 «Подготовительно -сварочные работы и контроль качества сварных швов после сварки» разработана:

- в соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования по профессии 15.01.05 «Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки))», утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 января 2016 г. N 50, входит в укрупненную группу 15.00.00 Машиностроение;

- основной профессиональной образовательной программы по профессии 15.01.05 «Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки));

-рабочей программы воспитания по профессии 15.01.05. Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки), 2022 г.

Организация-разработчик: ГАПОУ «Казанский политехнический колледж»

Разработчики: Мухтаров А.А. Баронов А.А. Мастер п/о

1. Паспорт программы производственной практики

ПМ.01 Подготовительно – сварочные работы

и контроль качества сварных швов после сварки

1.1. Область применения программы

Рабочая программа производственной практики является частью программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих в соответствии с (ФГОС) среднего профессионального образования по профессии 15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки), входящей в состав укрупненной группы профессий 15.00.00 Машиностроение. Обучающийся по профессии 15.01.05Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки) готовится к следующему виду профессиональной деятельности: ПМ.01 Подготовительно – сварочные работы и контроль качества сварных швов после сварки

и соответствующих профессиональных компетенций (ПК):

ПК 1.1. Читать чертежи средней сложности и сложных сварных металлоконструкций.

ПК 1.2. Использовать конструкторскую, нормативно-техническую и производственно-технологическую документацию по сварке.

ПК 1.3. Проверять оснащенность, работоспособность, исправность и осуществлять настройку оборудования поста для различных способов сварки.

ПК 1.4. Подготавливать и проверять сварочные материалы для различных способов сварки.

ПК 1.5. Выполнять сборку и подготовку элементов конструкции под сварку.

ПК 1.6. Проводить контроль подготовки и сборки элементов конструкции под сварку.

ПК 1.7. Выполнять предварительный, сопутствующий (межслойный) подогрева металла.

ПК 1.8. Зачищать и удалять поверхностные дефекты сварных швов после сварки.

а также общих компетенций (ОК):

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее достижения, определенных руководителем.

ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты своей работы.

ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач.

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности.

ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством.

Выпускник, освоивший программу ПП 01 Подготовительно – сварочные работы и контроль качества сварных швов после сварки, должен обладать личностными результатами в соответствии с рабочей программой воспитания по профессиям 15.01.05. Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки):

ЛР 8 Готовый соответствовать ожиданиям работодателей: проектно мыслящий, эффективно взаимодействующий с членами команды и сотрудничающий с другими людьми, осознанно выполняющий профессиональные требования, ответственный, пунктуальный, дисциплинированный, трудолюбивый, критически мыслящий, нацеленный на достижение поставленных целей; демонстрирующий профессиональную жизнестойкость.

ЛР 9 Экономически активный, предприимчивый, готовый к самозанятости.

ЛР 15 Способный при взаимодействии с другими	людьми достигать поставленных целей, стремящийся к формированию в металлообрабатывающей отрасли личностного роста                как профессионала.

ЛР 16 Способный искать и находить необходимую информацию используя разнообразные технологии ее поиска, для решения возникающих в процессе производственной деятельности проблем в металлообрабатывающей отрасли. Умение грамотно использовать профессиональную документацию.

ЛР 17 Способный к самообразованию и профессиональному развитию по специальности, содействующий формированию положительного образа и поддержанию престижа своей профессии.

1.2. Цели и задачи производственной практики – требования к результатам освоения профессионального модуля:

Формирование у обучающихся первоначальных практических профессиональных умений в рамках профессионального модуля по основным видам деятельности для освоения профессии, обучение трудовым приемам, операциям и способам выполнения трудовых процессов, характерных для соответствующей профессии 15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки) и необходимых для последующего освоения ими профессиональных компетенций по избранной профессии. С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответствующими профессиональными и общими компетенциями обучающийся в ходе освоения программы практики должен:

иметь практический опыт:

- выполнения типовых слесарных операций, применяемых при подготовке деталей перед сваркой;

- выполнения сборки элементов конструкции (изделий, узлов, деталей) под сварку с применением сборочных приспособлений;

- выполнения сборки элементов конструкции (изделий, узлов, деталей) под сварку на прихватках;

- эксплуатирования оборудования для сварки; выполнения предварительного, сопутствующего (межслойного) подогрева свариваемых кромок;

- выполнения зачистки швов после сварки; использования измерительного инструмента для контроля геометрических размеров сварного шва;

- определения причин дефектов сварочных швов и соединений;

- предупреждения и устранения различных видов дефектов в сварных швах

уметь:

- использовать ручной и механизированный инструмент зачистки сварных швов и удаления поверхностных дефектов после сварки;

- проверять работоспособность и исправность оборудования поста для сварки;

- использовать ручной и механизированный инструмент для подготовки элементов конструкции (изделий, узлов, деталей) под сварку;

- выполнять предварительный, сопутствующий (межслойный) подогрев металла в соответствии с требованиями производственно-технологической документации по сварке;

- применять сборочные приспособления для сборки элементов конструкции (изделий, узлов, деталей) под сварку; подготавливать сварочные материалы к сварке;

- зачищать швы после сварки; пользоваться производственно-технологической и нормативной документацией для выполнения трудовых функций;

знать:

-основы теории сварочных процессов (понятия: сварочный термический цикл, сварочные деформации и напряжения);

- необходимость проведения подогрева при сварке;

- классификацию и общие представления о методах и способах сварки;

- основные типы, конструктивные элементы, размеры сварных соединений и обозначение их на чертежах;

- влияние основных параметров режима и пространственного положения при сварке на формирование сварного шва;

- основные типы, конструктивные элементы, разделки кромок;

- основы технологии сварочного производства;

- виды и назначение сборочных, технологических приспособлений и оснастки;

- основные правила чтения технологической документации;

- типы дефектов сварного шва;

- методы неразрушающего контроля;

- причины возникновения и меры предупреждения видимых дефектов;

- способы устранения дефектов сварных швов;

- правила подготовки кромок изделий под сварку;

- устройство вспомогательного оборудования, назначение, правила его эксплуатации и область применения;

- правила сборки элементов конструкции под сварку;

- порядок проведения работ по предварительному, сопутствующему (межслойному) подогреву металла;

- устройство сварочного оборудования, назначение, правила его эксплуатации и область применения; правила технической эксплуатации электроустановок;

- классификацию сварочного оборудования и материалов;

- основные принципы работы источников питания для сварки;

- правила хранения и транспортировки сварочных материалов;

1.3. Количество часов на освоение рабочей программы производственной практики:

В рамках освоения производственной практики -288 часов,

в том числе в форме практической подготовки – 288 часов

3. Структура и содержание производственной практики.

| Наименование тем практики |  | Содержание практических занятий | Объем часов | Уровень освоения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Производственная практика Виды работ: 1. Безопасность труда и пожарная безопасность в учебных мастерских 2. Выполнения типовых слесарных операций, применяемых при подготовке металла к сварке (правка, гибка, разметка, рубка, резка механическая, опиливание металла); 3. Подготовка баллонов к работе, регулирующей и коммуникационной аппаратуры для сварки и резки. 4. Безопасность труда и пожарная безопасность в учебных мастерских 5. Подготовка оснастки для выполнения сборочно-сварочных работ (кондукторах, поворотных столах, сварочных стендах, стеллажах, сварочных установках) 6. Постановка прихваток на сложных конструкциях в различных пространственных положениях 7 . Контроль точности сборки различных сварных соединений шаблонами, измерительными приборами, щупами |  |  | 288 |  |
| Охрана труда на предприятии, ознакомление с предприятием. | Содержание |  | 6 |  |
|  | Техника безопасности на рабочем месте. - Ознакомление с цехом. - Ознакомление с участком. |  |  |  |
| Тема 1. 1. Слесарные работы | Содержание. |  | 18 | 2-3 |
|  | Разметка плоскостная. Рубка, правка, гибка металла. Резка металла. - нанесение рисок, окружностей; - рубка металла; - правка листовой стали; - гибка полосовой стали; - разрезание квадратной стали; - разрезание полосовой стали слесарным инструментом; |  | 6 |  |
|  | Сверление, зенкование, развертывание. Нарезание резьбы. Клепка. - сверление по разметке; - сверление по шаблону. - подбор зенковок по размеру; - развертывание сквозных отверстий; - нарезание внутренней резьбы; - выбор инструмента и величины заклепок; - нарезание наружной резьбы. |  | 6 | 2-3 |
|  | Опиливание. - Опиливание широких и узких плоских поверхностей с проверкой плоскости проверочной линейкой. - Опиливание открытых и закрытых плоских поверхностей, сопряженных под углом 90 градусов, под острым и тупым углами. - Опиливание криволинейных выпуклых и вогнутых поверхностей |  | 6 | 2-3 |
| Тема 1.2 Подготовительно – сварочные работы | Содержание |  | 198 |  |
|  | Проверка работоспособности и исправности оборудования поста для сварки. - Визуальный осмотр качества изоляции контактов сварочного оборудования. - Визуальный осмотр наличия заземления и соблюдена ли полярность. - Проверка работоспособности электрододержателя. - Проверка функционирования пускорегулирующего устройства. |  | 6 | 2-3 |
|  | Изучение производственно-технологической документации. - Пользоваться производственно-технологической и нормативной документацией для выполнения трудовых функций. |  | 6 | 2-3 |
|  | Резка листового металла. Резка труб. - Подготовка металла к сварке с применением разных способов резки. Резка листового металла и резка труб с помощью ручного механизированного инструмента. |  | 6 | 2-3 |
|  | Подготовка баллонов для сжатых и сжиженных газов. - Устройство, подготовка ацетиленового, кислородного и пропан-бутанового баллонов к работе. - Установка редукторов на разные типы баллонов. изучение технической характеристики газовых баллонов. - Присоединение газовых шлангов к баллонам. |  | 6 | 2-3 |
|  | Упражнения в пользовании газосварочной аппаратуры. - Подготовка ацетиленового генератора к работе (заливка водой, загрузка реторты карбидом, подготовка предохранительного затвора, продувка генератора при выделении ацетилена.) - Разрядка и промывка генератора после окончания работ. - Подготовка сварочной горелки к работе (разборка и сборка горелки выбор наконечника, и установка его в горелки, проверка работы инжектора горелки.) - Упражнения в пользовании горелкой (зажигание и тушение горелки, регулирование пламени, установка наклона и ведение горелки по шву (маятникообразное и спиральное). |  | 6 | 2-3 |
|  | Правила пользования оборудованием для механизированной сварки. - Подготовка полуавтомата к работе (установка кассет, заправка проволоки в подающий механизм). - Подготовка баллонов с защитным газом. - Присоединение редукторов, осушителей и подогревателей газа. - Управление подачей электродной проволоки и газа без включения сварочного тока. - Включение и выключение полуавтомата. - Ознакомление с правилами и приемами сварки в среде защитного и инертного газов. - Инструктаж по содержанию занятий, организации рабочего места и безопасности труда. - Наплавка валика при аргоно -дуговой сварке с присадочной проволокой. - Подбор и установка режима наплавки и сварки. |  | 6 | 2-3 |
|  | Правила пользования оборудованием для автоматической сварки в защитном газе. - Подготовка автомата для сварки в защитном газе. - Подготовка баллонов с защитным газом. - Присоединение редукторов, осушителей и подогревателей газа. |  | 6 | 2-3 |
|  | Правила пользования оборудованием для автоматической сварки в защитном газе. - Подготовка автомата к работе (зарядка кассет и их установка, заправка проволоки в падающий механизм) - Регулировка режима сварки и подачи проволоки подающего механизма. |  | 6 | 2-3 |
|  | Правила пользования оборудованием для автоматической сварки в защитном газе. - Установка углов наклона горелки. - Регулировка скорости подачи проволоки. |  | 6 | 2-3 |
|  | Правила пользования оборудованием для автоматической сварки в защитном газе. - Упражнения в подаче проволоки при сварке листового металла и трубных соединений вниз и на подъем. |  | 6 | 2-3 |
|  | Сборка изделий под сварку. - Сборка под сварку стыковых соединений на прихватки (без скоса кромок, с односторонним и двухсторонним скосом кромок). |  | 6 | 2-3 |
|  | Проверка точности сборки изделий. - Проверка точности сборки изделий стыковых соединений (без скоса кромок, с односторонним и двухсторонним скосом кромок). |  | 6 | 2-3 |
|  | Сборка изделий под сварку. - Сборка угловых соединений из пластин под углами 30,45,35,135 градусов, без скоса и со скосом кромок с установкой необходимого зазора. |  | 6 | 2-3 |
|  | Проверка точности сборки изделий. - Проверка точности сборки изделий угловых соединений из пластин под углами 30,45,35,135 градусов, без скоса и со скосом кромок с установкой необходимого зазора. |  | 6 | 2-3 |
|  | Сборка изделий под сварку. - Сборка нахлёсточных соединений на прихватки пластин одинаковой и разной толщины. |  | 6 | 2-3 |
|  | Проверка точности сборки изделий. - Проверка точности сборки изделий пластин одинаковой и разной толщины. |  | 6 | 2-3 |
|  | Выбор электродов и подбор сварочного тока. - Выбор диаметра и марки электрода в зависимости от толщины собираемых пластин, угла разделки кромок. - Подбор и установки силы тока в зависимости от диаметра электрода для выполнения прихваточных швов. |  | 6 | 2-3 |
|  | Зачистка прихваток УШМ. - Зачистка прихваток стыковых соединений (без скоса кромок, с односторонним и двухсторонним скосом кромок). |  | 6 | 2-3 |
|  | Зачистка прихваток УШМ. - Зачистка прихваток угловых соединений на прихватки из пластин под углами 30,45,35,135 градусов, без скоса и со скосом кромок с установкой необходимого зазора. |  | 6 | 2-3 |
|  | Зачистка прихваток УШМ. - Зачистка швов стыковых соединений (без скоса кромок, с односторонним и двухсторонним скосом кромок). |  | 6 | 2-3 |
|  | Зачистка прихваток УШМ. - Зачистка швов стыковых соединений (без скоса кромок, с односторонним и двухсторонним скосом кромок). |  | 6 | 2-3 |
|  | Зачистка прихваток УШМ. - Зачистка швов стыковых соединений (без скоса кромок, с односторонним и двухсторонним скосом кромок). |  | 6 | 2-3 |
|  | Определение и устранение дефектов. - Определения причин дефектов сварочных швов и соединений. - Предупреждения и устранения различных видов дефектов в сварных швах. |  | 6 | 2-3 |
|  | Типовые слесарные операции - Выполнение типовых слесарных операций, применяемых при подготовке металла к сварке: выполнение правки и гибки, разметки, рубки, резки механической; подготовка изделий под сварку. |  | 6 | 2-3 |
|  | Подготовка металла к сварке - Подготовка металла к сварке с выполнением слесарных операций (правки и гибки пластин, разметки при помощи линейки, циркуля, по шаблону, резки пластин и труб ножовкой, очистки поверхностей пластин и труб металлической щеткой, опиливание ребер и плоскостей пластин, опиливание труб ). |  | 6 | 2-3 |
|  | Разделка кромок - Разделка кромок под сварку с углами 15,30,45 градусов. Разделка недоброкачественного шва под последующую заварку. |  | 6 | 2-3 |
|  | Подготовка оборудования газосварки и резки - Подготовка баллонов к работе. Правила подготовки их к работе. |  | 6 | 2-3 |
|  | Изучение подключения аппаратов для сварки - Выполнение подготовки регулирующей и коммуникационной аппаратуры для сварки. Подсоединение электропровода к источнику питания. |  | 6 | 2-3 |
|  | Пользование электросварочным инструментом - Пользование электросварочным инструментом. Умение возбуждать электрическую дугу и поддерживать её горение. Регулирование силы сварочного тока. |  | 6 | 2-3 |
|  | Определение и подбор сварки - Определение видов сварных швов и соединений, их обозначений на чертежах, типов разделки кромок под сварку, правил наложения прихваток. |  | 6 | 2-3 |
|  | Подготовительные работы. - Выполнение сборки изделий под сварку в сборочно-сварочных приспособлениях и прихватками. Проверка точности сборки. - Применение средств и приёмов измерений линейных размеров, углов, отклонений формы поверхности. |  | 6 | 2-3 |
|  | Измерительный контроль геометрических параметров. - Применение средств и приёмов измерений линейных размеров, углов, отклонений формы поверхности. |  | 6 | 2-3 |
|  | Подготовка металлов к сварке. - Подготовка деталей конструкции к сварке, сборка, контроль качества сборки, сварки. |  | 6 | 2-3 |
| Тема 1.3. Контроль качества сборки и сварки. | Содержание |  | 36 |  |
|  | Измерительный контроль геометрических параметров стыковых швов. - Визуальный осмотр сварного шва с помощью металлической измерительной линейки. - Проверка на соблюдение ГОСТа сварного шва (высоты и ширины валика). |  | 6 | 2-3 |
|  | Контроль качества и выявление дефектов сварного шва. Определение причин образования дефектов. - Выявление дефектов на шве и около шовной зоны. - Характеристика наблюдаемых дефектов. - Определение причин образования дефектов |  | 6 | 2-3 |
|  | Измерительный контроль геометрических параметров стыковых швов. - Визуальный осмотр сварного шва с помощью металлической измерительной линейки. - Проверка на соблюдение ГОСТа сварного шва (высоты и ширины валика). |  | 6 | 2-3 |
|  | Измерительный контроль геометрических параметров угловых швов. - Визуальный осмотр сварного шва с помощью металлической измерительной линейки. - Проверка на соблюдение ГОСТа сварного шва (катета). |  | 6 | 2-3 |
|  | Контроль качества с использованием различных приспособлений. -Измерительный контроль с помощью штангенциркуля, УШС (универсального шаблона сварщика), микрометр, измерительной лупы. |  | 6 | 2-3 |
|  | Контроль качества различных изделий и конструкций. Выявление дефектов сварного шва различными методами физического контроля. Выявление деформаций после сварки. |  | 6 | 2-3 |
|  | Контроль качества на правильность расположения прихваток. - Визуальный осмотр прихваток на дефекты. - Измерение расстояния между прихватками. - Выявление дефектов. |  | 6 | 2-3 |
|  | Подготовительные работы перед различными методами контроля. - Очистка от шлака и других загрязнений - Удаление наружных дефектов - Маркировка отдельных участков шва. |  | 6 | 2-3 |
|  | Контроль качества неразрушающими методами контроля. - Ультразвуковой дефектоскопией - Магнитопорошковой - Капиллярным контролем - Оптико-визуальным контролем |  | 6 | 2-3 |
|  | Контроль качества разрушающими методами контроля. - Динамические испытания - Испытания на усталость - Испытания на твердость |  | 6 | 2-3 |
|  | Дифференцированный зачет. - Сборка изделия на прихватки - Слесарная подготовка изделия к сварке - Визуальный и измерительный контроль качества подготовки и сборки изделия под сварку. |  | 6 | 2-3 |

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения:

1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);

2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством)

3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач)

4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ (ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ) ПРАКТИКИ 4.1. Требования к материально-техническому обеспечению

Производственная практика проводится образовательной организацией при освоении обучающимися профессиональных компетенций в рамках профессиональных модулей концентрировано. Производственная практика должна проводится в организациях, направление деятельности которых соответствует профилю подготовки обучающихся.

Перечень минимально необходимого набора инструментов, приспособлений и средств защиты на производственной практике:

- защитные очки для сварки;

- защитные очки для шлифовки;

- сварочная маска;

- защитные ботинки;

- средство защиты органов слуха;

- ручная шлифовальная машинка (болгарка) с защитным кожухом;

- металлическая щетка для шлифовальной машинки, подходящая ей по размеру;

- огнестойкая одежда;

- молоток для отделения шлака;

- зубило;

- разметчик;

- напильники;

- металлические щетки;

- молоток;

- универсальный шаблон сварщика; стальная линейка с метрической разметкой;

- прямоугольник;

- струбцины и приспособления для сборки под сварку;

Оборудование для ручной дуговой сварки плавящимся покрытым электродом, частично механизированной сварки плавлением и для ручной дуговой сварки неплавящимся электродом в защитном газе.

Все инструменты и рабочая одежда должны соответствовать положениям техники безопасности и гигиены труда, установленным в Российской Федерации.

4.2. Информационное обеспечение обучения

Основные источники:

1.Электродуговая и газовая сварка / Гаспарян В.Х., Денисов Л.С. Мн.:

Высшая школа, 2016. - 302 с.: ISBN 978-985-06-2770-4

http://znanium.com/catalog/product/509392 .

2. Оборудование термических цехов: учебник / В.В. Овчинников. М.: ИД

«ФОРУМ»: ИНФРА-М, 2018. - 368 с. - (Профессиональное образование). –

ISBN:978-5-8199-0561-6 ISBN-online978-5-16-100512 Режим доступа:

http://znanium.com/catalog/product/935469 .

3. Оборудование и технология механизированной и автоматической сварки:

учебное пособие / А.В. Лупачев, В.Г. Лупачёв. Минск: РИПО, 2016. - 388 с.

SBN 978-985-503-607-5 URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=463636

Дополнительные источники.

1.Технология электросварки на автоматических и полуавтоматических машинах:

средства контроля: пособие / Н.А. Свирко. Минск: РИПО, 2015. - 76 с.:

ISBN 978-985-503-472-9.URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=46369 .

2. Сварка: введение в специальность: Уч. пос./ В.А. Фролов и др.; Под ред. В.А.

Фролова. - 4-e изд., перераб. М.: Альфа - М: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 384 с.

ISBN978-5-98281-324-4-Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/496269

Официальные издания: сборники законодательных актов, нормативно-правовых документов и кодексов.

ГОСТ 2601-84 Сварка металлов термины и определения основных понятий.

[Электронный ресурс] https://www.garant.ru/

ГОСТ 7237-82 Преобразователи сварочные. [Электронный ресурс]

ГОСТ 14651-78 Электрододержатели для ручной дуговой сварки. [Электронный

ресурс] https://www.garant.ru/

ГОСТ 21694-94 Оборудование сварочное механическое Общие технические

условия. [Электронный ресурс]  https://www.garant.ru/

ГОСТ 304-82 Генераторы сварочные Общие технические условия. 1[Электронный

ресурс].  https://www.garant.ru/

ГОСТ 51526-99 Оборудование для дуговой сварки. Требования и методы

испытаний. [Электронный ресурс] https://www.garant.ru

ГОСТ 28944-91 Оборудование сварочное механическое. Методы испытания.

[Электронный ресурс]  https://www.garant.ru/

ГОСТ 4.140-85 Оборудование электросварочное. Номенклатура показателей.

[Электронный ресурс].  https://www.garant.ru  /

ГОСТ 4.44-89 Оборудование сварочное механическое. Номенклатура показателей

[Электронный ресурс].  https://www.garant.ru /

ГОСТ 13821-77 Выпрямители однопостовые с падающими внешними

характеристиками для дуговой сварки. Общие технические условия.

[Электронный ресурс]. https://www.garant.ru /

ГОСТ 25616-83 (СТ СЭВ 3235-81) Источники питания для дуговой сварки.

Методы испытания сварочных свойств. [Электронный ресурс].

ГОСТ 7237-82 Преобразователи сварочные. Общие технические условия

[Электронный ресурс] https://www.garant.ru /.

ГОСТ 12.4.035-78 Щитки защитные лицевые для электросварщиков Технические

условия [Электронный ресурс].  https://www.garant.ru /

ГОСТ Р 53689-2009 Материалы сварочные. Технические условия поставки

присадочных материалов. Вид продукта, размеры, допуски и маркировка.

[Электронный ресурс].https://www.garant.ru    /

ГОСТ Р ИСО 2560-2009 Материалы сварочные Электроды, покрытые для ручной

дуговой сварки нелегированных и мелкозернистых сталей Классификация.

[Электронный ресурс]. https://www.garant.ru /

ГОСТ 12.3.003-86 Система стандартов безопасности труда Работы

электросварочные Требования безопасности. [Электронный ресурс].

https://www.garant.ru/

Интернет-ресурсы:

1. Информационные материалы. Наплавка дефектов. Форма доступа

http://znanium.com/catalog .

2. Электронный справочник для сварщика. Форма доступа: http://arsil.ru .

3. Сварочный портал. Форма доступа: http://www.svarka.com .

4.Технологический центр ТЕНА_ Институт сварки. Форма доступа:

www.tctena.ru.

Справочно-библиографическая литература

1.Электросварка: справочник / В.Л. Лихачев. Минск: РИПО, 2015. - 76 с.: ил. -

Библиогр. в кн. ISBN 978-985-503-472-9URL:

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=117585

2.Справочник станочника / П.П. Серебреницкий, А.Г. Схиртладзе. Москва;

Берлин: Директ-Медиа, 2017. - 656 с.: ил., табл., схем. - Библиогр. в кн. - ISBN

978-5-4475-8421-4; То же [Электронный ресурс]. -

URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=46909

Перечень информационных справочных систем

1.Университетская библиотека онлайн [Электронный ресурс]: электронно библиотечная система (ЭБС) / ООО Директмедиа Паблишинг. http://biblioclub.ru/

2.Консультант Плюс [Электронный ресурс]: справочно -правовая система: база

данных/Регион. Центр правовой информ.Информправо. http://www.consultant.ru/

3.Гарант [Электронный ресурс]: справочно-правовая система https://www.garant.ru/

4.еLIBRARY/ RU [Электронный ресурс]: научная электронная библиотека /

Науч.электрон. б-ка. https://elibrary.ru/defaultx.asp

Профессиональные базы данных по профилю ОП

1.Единое окно доступа к информационным ресурсам [Электронный ресурс]: сайт /

ФГАУ ГНИИ ИТТ «Информика» http://window.edu.ru/

2.Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов [Электронный

ресурс]: официальный сайт. http://fcior.edu.ru/

4.3. Общие требования к организации образовательного процесса

Производственная практика по профессиональному модулю проводиться

мастерами производственного обучения или преподавателями профессионального цикла - концентрировано. Реализация рабочей программы производственной практики предполагает проведение производственной практики на предприятиях/организациях на основе прямых договоров, заключаемых между образовательным учреждением и каждым предприятием/организацией, куда направляются обучающиеся. Направление деятельности предприятия/организации должно совпадать с профилем подготовки, обучающихся по профессии. Материально-техническая база

предприятия/организации должна соответствовать рекомендациям к материально - техническому обеспечению по направлению подготовки 15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки)).

Учебно-методическое руководство производственной практикой осуществляет

учебное заведение. Оно организует подготовку обучающихся, и выдает

требуемые документы для прохождения практики, устанавливает форму

отчетности.

Сроки проведения производственной практики устанавливаться учебным

заведением в соответствии с графиком учебного процесса.

Основной документацией, необходимой для проведения производственной

практики по модулю является:

− положение о порядке прохождения практики обучающимися по программам

среднего профессионального образования;

− программа производственной практики по модулю;

− приказ о направлении студентов на практику, с указанием организации

(организаций), за которыми закреплены студенты, руководителя

(руководителей) практики.

− договор с предприятием о проведении производственной практики.

В комплект документов по производственной практике также входит:

− индивидуальный план по производственной практике,

− дневник обучающегося по практике,

− отчет по практике.

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса

- Реализация основной профессиональной образовательной программы по профессии начального профессионального образования должна обеспечиваться педагогическими кадрами, имеющими высшее образование, соответствующее профилю преподаваемого модуля «Подготовительно-сварочные работы и контроль качества сварных швов после сварки».

- Опыт деятельности в организациях соответствующей профессиональной сферы является обязательным для преподавателей, отвечающих за освоение обучающимся профессионального цикла, эти преподаватели должны проходить стажировку в профильных организациях не реже одного раза в 3 года.

- Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих руководство практикой:

- Мастера производственного обучения должны иметь квалификацию по профессии рабочего на 1–2 разряда выше, чем предусмотрено образовательным стандартом для выпускников. Опыт работы в профессиональной сфере является обязательным. Эти мастера должны проходить стажировку в профильных организациях не реже одного раза в 3 года.

5. Контроль и оценка результатов освоения программы производственной практики

| Результаты обучения (освоенные практический опыт, умения, усвоенные знания) | Формы и методы контроля и оценки результатов обучения |
| --- | --- |
| иметь практический опыт: - выполнения типовых слесарных операций, применяемых при подготовке деталей перед сваркой; - выполнения сборки элементов конструкции (изделий, узлов, деталей) под сварку с применением сборочных приспособлений; - выполнения сборки элементов конструкции (изделий, узлов, деталей) под сварку на прихватках; - эксплуатирования оборудования для сварки; выполнения предварительного, сопутствующего (межслойного) подогрева свариваемых кромок; - выполнения зачистки швов после сварки; использования измерительного инструмента для контроля геометрических размеров сварного шва; - определения причин дефектов сварочных швов и соединений; - предупреждения и устранения различных видов дефектов в сварных швах | Текущий контроль в форме: - оценка выполнения практических работ; - оценка выполнения проверочных работ по темам. Зачеты по производственной практике и по каждому из разделов профессионального модуля. Квалификационный экзамен по модулю. Оценка выполнения квалификационной работы. Наблюдение и оценка эффективности и правильности самоанализа принимаемых решений на практических занятиях, в процессе учебной и производственной практик. |
| уметь: - использовать ручной и механизированный инструмент зачистки сварных швов и удаления поверхностных дефектов после сварки; - проверять работоспособность и исправность оборудования поста для сварки; - использовать ручной и механизированный инструмент для подготовки элементов конструкции (изделий, узлов, деталей) под сварку; - выполнять предварительный, сопутствующий (межслойный) подогрев металла в соответствии с требованиями производственно-технологической документации по сварке; - применять сборочные приспособления для сборки элементов конструкции (изделий, узлов, деталей) под сварку; подготавливать сварочные материалы к сварке; - зачищать швы после сварки; пользоваться производственно-технологической и нормативной документацией для выполнения трудовых функций; | Текущий контроль в форме: - оценка выполнения практических работ; - оценка выполнения проверочных работ по темам. Зачеты по производственной практике и по каждому из разделов профессионального модуля. Квалификационный экзамен по модулю. Оценка выполнения квалификационной работы. Наблюдение и оценка эффективности и правильности самоанализа принимаемых решений на практических занятиях, в процессе учебной и производственной практик |
| знать: -основы теории сварочных процессов (понятия: сварочный термический цикл, сварочные деформации и напряжения); - необходимость проведения подогрева при сварке; - классификацию и общие представления о методах и способах сварки; - основные типы, конструктивные элементы, размеры сварных соединений и обозначение их на чертежах; - влияние основных параметров режима и пространственного положения при сварке на формирование сварного шва; - основные типы, конструктивные элементы, разделки кромок; - основы технологии сварочного производства; - виды и назначение сборочных, технологических приспособлений и оснастки; - основные правила чтения технологической документации; - типы дефектов сварного шва; - методы неразрушающего контроля; - причины возникновения и меры предупреждения видимых дефектов; - способы устранения дефектов сварных швов; - правила подготовки кромок изделий под сварку; - устройство вспомогательного оборудования, назначение, правила его эксплуатации и область применения; - правила сборки элементов конструкции под сварку; - порядок проведения работ по предварительному, сопутствующему (межслойному) подогреву металла; - устройство сварочного оборудования, назначение, правила его эксплуатации и область применения; правила технической эксплуатации электроустановок; - классификацию сварочного оборудования и материалов; - основные принципы работы источников питания для сварки; - правила хранения и транспортировки сварочных материалов; | Текущий контроль в форме: - оценка выполнения практических работ; - оценка выполнения проверочных работ по темам. Зачеты по производственной практике и по каждому из разделов профессионального модуля. Квалификационный экзамен по модулю. Оценка выполнения квалификационной работы. Наблюдение и оценка эффективности и правильности самоанализа принимаемых решений на практических занятиях, в процессе учебной и производственной практик |