14.10.24. Тема: «Подготовка деталей и сборка под сварку»

Тест.

Каждый вопрос имеет один или несколько правильных ответов. Выберите верный ответ.

В рабочей тетради аккуратно начертите таблицу и в графу «ответ», проставьте выбранные буквы.  Заполненную таблицу сфотографировать и отправить на эл. почту edu.welding.i@gmail.com. С указанием даты, группы и фамилии.

| вопрос | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ответ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

## Список вопросов теста

##### Вопрос 1

Сварочные приспособления – это ..... ?

###### Варианты ответов

- основное оборудование, используемое для сварки, термической резки, пайки, наплавки, контроля

- дополнительные технологические устройства к оборудованию, используемые для выполнения операций сборки под сварку, сварки, термической резки, пайки, наплавки, устранения или уменьшения деформаций инапряжений, контроля

- дополнительное оборудование, используемое только перед сваркой, термической резкой, пайкой, наплавкой

- дополнительное оборудование, используемое только после сварки, термической резки, пайки, наплавки

##### Вопрос 2

Сборочно–сварочная оснастка – это ...?

###### Варианты ответов

- специальный инструмент для выполнения слесарных, сборочных, монтажных и других видов работ

- источники питания для выполнения слесарных, сборочных, монтажных и других видов работ

- совокупность приспособлений и специального инструмента для выполнения слесарных, сборочных, монтажных и других видов работ

##### Вопрос 3

Сборочно–сварочные приспособления призваны

###### Варианты ответов

- увеличить трудоемкость работ

- понизить производительность труда

- увеличить длительность производственного цикла

- усложнить условия труда

- комплексно механизировать и автоматизировать производство

##### Вопрос 4

По выполняемым операциям технологического процесса в производстве сварочныеприспособления делят на...?

###### Варианты ответов

- для ручной сварки, для механизированной сварки, для автоматической сварки

- для электродуговой сварки, для контактной сварки, для наплавки, для пайки, для термической резки

- для разметки, для термической резки, для сборки под сварку, для сварки,для контроля качества, для термообработки, для правки, для подъемно–транспортных работ и т.д.

##### Вопрос 5

Какой из представленных вариантов не относится к требованиям, предъявляемым к конструкции сборочно–сварочных приспособлений?

###### Варианты ответов

- удобство в эксплуатации

- безопасность в эксплуатации

- обеспечение заданной последовательности сборки и наложения швов в соответствии с разработанным технологическим процессом

- технологичность

- обеспечение свободного доступа для осмотра, наладки, контроля

##### Вопрос 6

Принципиальная схема сборочно–сварочного приспособления – это ...?

###### Варианты ответов

- чертеж приспособления, выполненный в форме эскиза

- чертеж силового привода, который будет использоваться в сборочно–сварочном приспособлении

- чертеж сварного изделия со всеми геометрическими размерами без каких–либо вспомогательных условных обозначений

- чертеж сварного изделия, на котором в виде условных обозначений указаны места, способы фиксирования и закрепления всех деталей, а также способы и устройства для установки, поворота, подъема, съема деталей и изделий, другие механизмы

##### Вопрос 7

Промышленный робот – это ...?

###### Варианты ответов

- это вращатель автоматического действия, оснащенный системой цифрового программного управления

- это кантователь автоматического действия, оснащенный системой цифрового программного управления

- это манипулятор автоматического действия, оснащенный системой цифрового программного управления

##### Вопрос 8

Под сварочным манипулятором понимается?

###### Варианты ответов

- такое механическое устройство, с помощью которого осуществляются повороты, наклон и вращение изделия со сварочной скоростью при автоматической и механизированной сварке круговых швов или при наплавке цилиндрических и конических поверхностей;

- такое механическое устройство, с помощью которого осуществляются опрокидывание изделия в процессе сварки

- такое механическое устройство, с помощью которого осуществляются правка изделия после сварки

##### Вопрос 9

Струбцина винтовая, откидная предназначена для сборки ...?

###### Варианты ответов

- коротких обечаек

- деталей любых профилей

- профилей ферм

- конструкций собираемых внахлестку

##### Вопрос 10

Какими способами может выполняться сборка под сварку?

###### Варианты ответов

- полная сборка изделия

- поочередное присоединение деталей к уже сваренной части изделия

- предварительная сборка узлов, из которых состоит изделие, с последующей сборкой и сваркой изделия из собранных узлов