Практическая работа

Фамилия, имя студента…………………………………………………………………………………

Группа

Тема.....................................................................................................................................

ПЛАН

- Конструкция и принцип работы

- Характеристики, критерии выбора и маркировка АВ

- Схемы подключения АВ

- Рекомендации по выбору АВ

Задание 1

Дайте определение понятию «автоматический выключатель». Отразите его назначение.

Автоматический выключатель (АВ) – это

Назначение АВ:

1.

2.

3.

Кинематическая схема автоматического выключателя

Задание 2

Нанести на схему элементы АВ

Задание 3 Заполнить таблицу

Таблица 1

Обеспечивает защиту от токов перегрузки. Срабатывает при повышении температуры биметаллической пластины, которая зависит от силы тока, протекающего через контакты устройства

защищает контакты от разрушающего действия электрической дуги и охлаждает

Задание 4

Подписать изображения АВ на электрических схемах

Задание 5

В процессе занятия заполняйте таблицу

Таблица 2 «ХАРАКТЕРИСТИКИ АВТОМАТИЧЕСКИХ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ»

Номинальный ток

Определяет…

Номинальное напряжение

Предельная или максимальная коммутационная способность (ПКС) (предельный ток отключения автоматического выключателя)

Характеристика токоограничения  показывает,

класс 3

класс 2

класс 1

Задание 6

Заполнить таблицу

Таблица 3 ТИПЫ ВРЕМЯ-ТОКОВЫХ ХАРАКТЕРИСТИК

Типы время-токовых характеристик

Уставка электромагнитного расцепителя

Применение

применяются для защиты цепей с большой протяженностью электропроводки и для защиты полупроводниковых устройств

применяются для защиты цепей с малым значением кратности пускового тока с преимущественно активной нагрузкой (лампы накаливания, обогреватели, печи, осветительные электросети общего назначения). Показаны для применения в квартирах и жилых зданиях.

применяются для защиты цепей установок с умеренными пусковыми токами — кондиционеры, холодильники, домашние и офисные розеточные группы, газоразрядные лампы с повышенным пусковым током.

применяются для защиты цепей, питающих электроустановки с высокими пусковыми токами (компрессоры, подъемные механизмы, насосы, станки). Устанавливаются, в основном, в производственных помещениях.

Задание 7

Ориентируясь на пример маркировки АВ по ГОСТ Р 50345-2010, заполнить таблицу в рабочем листе:

Расшифровать характеристики индивидуальных образцов АВ:

Таблица 4 Характеристики

| Обозначения на маркировке | Расшифровка |
| --- | --- |
| - Серия аппарата |  |
| - Диапазон тока мгновенного расцепления (время-токовая характеристика) |  |
| - Номинальный ток, А |  |
| - Номинальное напряжение |  |
| - Номинальная наибольшая отключающая способность (предельно допустимые величины токов отключения при коротком замыкании) |  |
| - Класс токоограничения |  |
| - Условное графическое изображение |  |

Пример маркировки автоматического выключателя по ГОСТ Р 50345-2010