.

Уважаемые  студенты!

Внимательно изучите тему:«. Международная система единиц» На 24.10.24г сделайте кратный  и сделать  таблицу № 1 и № 2

Выполненное задание отправляйте на почту: mihailovna.olia2017@yandex.ru

Международная система единиц

Международная  система  единиц  –  это  правильно  построенная  и взаимосвязанная  совокупность  физических  величин.  Она  была  принята  в октябре  1960  года  на  11  генеральной  конференции  по  мерам  и  весам. Сокращенное название системы – SI. В русской транскрипции – СИ. (система интернациональная).

В СССР в 1961 году был введен в действие ГОСТ 9867-61, которым устанавливается   предпочтительное   применение   этой   системы   во   всех областях науки, техники, и преподавания. В настоящие время действующим является   ГОСТ   8.417-81   «ГСИ.   Единицы   физических   величин».   Этот стандарт устанавливает единицы физических величин, применяемые в СССР, их  наименования,  обозначения  и  правила  применения.  Он  разработан  в полном соответствии с системой СИ и с СТ СЭВ 1052-78.

Система  СИ  состоит  из  семи  основных  единиц  (Таблица  1),  двух дополнительных   и   ряда   производных.   Кроме   единиц   СИ   допускается применение дольных и кратных единиц, получаемых умножением исходных величин на 10n, где n= 18, 15, 12, … -12, -15, -18. Наименование кратных и дольных единиц образуется присоединением соответствующих десятичных приставок:

экса (Э) = 1018; пета (П) = 1015; тера (Т) = 1012; гига (Г) = 109; мега (М) = 106;  кило (к) = 103; гекто (г) = 102; дека (да) = 10; деци (д) = 10–1; санти (с) = 10–2;  мили (м) = 10–3; микро (мк) = 10–6; нано (н) = 10–9; пико (п) = 10–12;

фемто (ф) = 10–15; атто (а) = 10–18.

ГОСТ 8.417-81 разрешает использовать кроме указанных единиц ряд

внесистемных   единиц,   а   также   единицы,   временно   разрешенные   к применению до принятия соответствующих международных решений.

К  первой  группе  относятся:  тонна,  сутки,  час,  минута,  год,  литр, световой год, вольт-ампер.

Ко второй группе относятся: морская миля, карат, узел, об·мин.

Таблица 1. Основные единицы физических величин системы СИ

| Наименование физических величин |  | Единица |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| наименование | условное обозначение | наименование | обозначение |  |
|  |  |  | международное | русское |
|  | Основные |  |  |  |
| Длина | L | метр | M | м |
| Масса | M | килограмм | Rg | кг |
| Время | Т | секунда | s | с |
| Сила электрического тока | I | ампер | А | А |
| Термодинамическая температура | Q | кельвин | К | К |
| Количество вещества | N | моль | mol | моль |
| Сила света | J | канделла | rd | кд |

Производная единица – это единица производной ФВ системы единиц, образованная в соответствии с уравнениями, связывающими ее с основными единицами  или  же  с  основными  и  уже  определенными  производными. Некоторые   производные   единицы   системы   СИ,   имеющие   собственное название, приведены в табл. 2.

Таблица 2. Производные единицы системы СИ, имеющие специальное название

| Величина |  |  | Единица |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Размерность | Наименование | Обозначение | Выражение через ед. СИ |
| Частота | 1 T | герц | Гц | 1 c |
| Сила, вес | 2 1 2 LMT | ньютон | Н | мкгc2 |
| Давление, механическое напряжение | L MT | паскаль | Па | м1 кгс2 |
| Энергия, работа, количество теплоты | L2 M T 2 | джоуль | Дж | м2кгс 2 |
| Мощность | L2 MT 3 | ватт | Вт | м2 кгс 3 |
| Количество электричества | TI | кулон | Кл | сА |
| Электрическое напряжение, потенциал, электродвижущая сила | L2 MT 3 I 1 | вольт | В | м2 кгс3 А 1 |
| Электрическая емкость | L 2 M 1 T4 I2 | фарад | ф | м 2 кг 1 с4 А 2 |
| Электрическое сопротивление | L2 MT 3 I 2 | ом | Ом | м2 кгс3 А 2 |
| Магнитная индукция | MT 2 I 1 | тесла | Тл | кгс 2 А 1 |

Для установления производной единицы следует:







выбрать ФВ, единицы которых принимаются в качестве основных; установить размер этих единиц;

выбрать определяющее уравнение, связывающее величины,  измеряемые основными единицами, с величиной, для которой  устанавливается производная единица. При этом символы всех  величин, входящих в определяющее уравнение, должны  рассматриваться не как сами величины, а как их именованные  числовые значения.

Преимущества системы СИ

1. Она   является   универсальной,   то   есть   охватывает   все   области измерений. С еѐ внедрением можно отказаться от всех других систем единиц.

2. Она является когерентной, то есть системой, в которой производные единицы всех величин получаются с помощью уравнений с числовыми коэффициентами,  равными  безразмерной  единице  (система  является связанной и согласованной).

3. Единицы в системе унифицированы (вместо ряда единиц энергии и работы:  килограм-сила-метр,  эрг,  калория,  киловатт-час,  электрон- вольт и др. – одна единица для измерения работы и всех видов энергии 
– джоуль).

4. Осуществляются четкие разграничение единиц массы и силы (кг и Н).

Недостатки системы СИ

1. Не все единицы имеют удобный для практического использования размер: единица давления Па – очень маленькая величина; единица электрической емкости Ф – очень большая величина.

2. Неудобство измерения углов в радианах (градусы воспринимаются легче)

3. Многие   производные   величины   не   имеют   пока   собственных названий.

Таким  образом,  принятие  СИ  является  очередным  и  очень  важным

шагом в развитии метрологии, шагом вперед в совершенствовании систем единиц физических величин.