Уважаемые  студенты!

Внимательно изучите тему «Гибка» На 24.10.24 . Сделать конспект  и рисунок

Выполненное задание отправляйте на почту: mihailovna.olia2017@yandex.ru

Правила разрезания   материалов   ручными   инструментами. При резании металла ручными инструментами следует соблюдать ряд правил, которые в значительной мере различаются в зависи- мости от используемого инструмента и свойств материала, под- вергаемого разрезанию.

При разрезании материалов ручной ножовкой следует придер- живаться следующих правил:

- Проверить правильность установки и натяжения ножовочно- го полотна в станке ручной ножовки.

- Произвести разметку линии реза по всему периметру заго- товки с припуском 2 … 3 мм на последующую обработку.

- Закрепить заготовку в тисках.

- Разрезание полосового и углового материала следует произ- водить по широкой части заготовки.

- В том случае, если длина реза на заготовке превышает размер полотна ножовочного станка, разрезание следует производить но- жовочным полотном, закрепленным перпендикулярно плоскости ножовочного станка (ножовкой с повернутым на 90° полотном).

- Листовой материал малой толщины при разрезании следует зажимать в тисках между деревянными брусками и разрезать вме- сте с ними.

- При разрезании труб их следует закреплять в трубном при- жиме или в тисках с использованием для этого профильных (приз- матических) деревянных прокладок.

В процессе разрезания заготовки необходимо:

  - в начале разрезания наклонять ножовку от себя на 10 … 15°;

  - при разрезании ножовочное полотно удерживать в горизон- тальном положении;

  - в работе использовать не менее 3/4 ножовочного полотна;

рабочее движение производить плавно, без рывков;

- в конце разрезания нажатие на ножовку ослабить и поддержи- вать отрезанную часть рукой.

При разрезании листового металла ручными ножницами необ-

ходимо выполнять следующие правила:

- при разметке заготовки необходимо предусмотреть припуск 0,5 мм на последующую обработку;

- разрезание следует производить при надетых на руки рукови- цах;

- разрезаемую заготовку следует располагать строго перпендику- лярно лезвиям ножниц;

- в конце разрезания лезвия ножниц не следует сводить полно- стью;

- разрезание следует производить строго по линии разметки.

При разрезании металла ручными рычажными ножницами сле-

дует:

- работать в рукавицах;

- разрезание листового материала размером более 0,5×0,5 м про- изводить вдвоем (один должен поддерживать лист и продвигать его в направлении от себя по нижнему ножу, а другой — нажи- мать на рычаг ножниц);

- располагать разрезаемую заготовку строго перпендикулярно плоскости подвижного ножа;

- не доводить ножи до полного сжатия в конце каждого реза.

При разрезании труб труборезом рекомендуется:

- отмечать линию реза мелом по всему периметру трубы;

- прочно закреплять трубу в трубном прижиме или в тисках с ис- пользованием профильных деревянных прокладок;

- располагать место реза не более чем в 100 мм от зажимных гу- бок прижима или тисков;

- смазывать место реза машинным маслом;

- следить за перпендикулярностью рукоятки трубореза оси тру- бы;

- следить, чтобы диски трубореза располагались точно, без пере- коса по линии реза;

- не прикладывать больших усилий при вращении винта рукоят- ки трубореза для подачи режущих дисков;

- поддерживать труборез обеими руками в конце реза.

Механизация работ при резке осуществляется главным обра-

зом за счет ручного механизированного инструмента, в качестве которого, в большинстве случаев, применяют механическую но- жовку и ручные электровибрационные ножницы.

Рис. 2.13. Механическая ножовка:

1 — барабан; 2 — корпус; 3 — палец; 4 — ползун; 5 — скоба; 6 — ножовочное по- лотно

Механическая ножовка (рис. 2.13) состоит из корпуса 2, в кото- ром помещен электрический двигатель. На валу двигателя уста- новлен барабан 1, в спиральный паз которого входит палец 3, сое- диненный с ползуном 4. На ползуне укреплено ножовочное полот- но 6. При вращении барабана ножовочное полотно получает возвратно-поступательное движение и выполняет разрезание ме- талла. Во время работы ножовка упирается скобой 5 и поддержи- вается за рукоятку.