- ИМИТАЦИОННОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ В САПР. ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫЙ ЭКСПЕРИМЕНТ

Сложность и многообразие проектируемых объектов не всегда позволяет всю необходимую информацию о влиянии многочисленных факторов на его функционирование получить при проведении физи- ческого эксперимента. В других случаях проведение физических экспериментов может быть сопряжено с большими материальными затратами, а порой и с большой опасностью.

В подобных ситуациях исследователь обращается к имитацион- ному моделированию объектов на ЭВМ.

Имитационная система состоит из двух частей, одна из которых с помощью программных средств обеспечивает формирование мате- матической модели, воспроизводящей условия опыта, а другая – дает возможность целенаправленно управлять экспериментом в соответст- вии с заданным алгоритмом.

Имитационное моделирование, по сути, представляет собой вычислительный эксперимент, проводимый на базе некоторой матема- тической модели по разработанному алгоритму. Такой алгоритм опре- деляет последовательность арифметических и логических операций, которая реализуется в виде программы-имитатора на ЭВМ. При этом в ЭВМ имитируется функционирование исследуемого объекта с учё- том выбранного уровня детализации при варьируемых в заданных границах значениях параметров объекта и изменяющихся начальных условиях. Имитационные программы имеют модульную структуру, в которой модули связаны между собой по типовой или заданной схеме.

Известны два подхода к организации имитационных моделей. Один из них заключается в том, что каждый элемент сложного объек- та описывается элементарной моделью – программным модулем; сопряжение между модулями формируется по специальной схеме, от- ражающей структурную и функциональную специфику объекта.

Другой подход предусматривает конструирование универсаль- ной имитационной модели, на базе которой может быть исследован любой объект данного класса. В этом случае структурные и функцио- нальные характеристики объекта, отличающие его от других объектов того же класса, не должны входить в структуру и описание модели, а должны быть легко заменяемыми исходными данными.

Возможности вычислительного эксперимента велики по сравне- нию с натурными экспериментами. Вычислительный эксперимент

быстрее, дешевле, проще и легко управляем. В него можно вмеши- ваться в ходе проведения эксперимента, точно сохранять значения пе- ременных при повторном проведении каждого опыта и моделировать условия, которые невозможно создать в лаборатории.

Следует также отметить, что численные методы решения задач, используемые при проведении вычислительного эксперимента, позво- ляют легко перестраиваться с решения одних задач на другие, тогда как экспериментальное оборудование, приспособленное для изучения одних физических процессов, не может быть столь же легко пере- строено для изучения других физических процессов.

Но есть у вычислительного эксперимента один существенный недостаток: применимость его результатов ограничена рамками при- нятой математической модели, которая в свою очередь строится на основе изучения физических закономерностей, выявляемых при про- ведении физического эксперимента.

  - Оптимизация проектных решений

Теория оптимального проектирования представляет собой до- вольно самостоятельное научное направление, обладающее целым на- бором методик, каждая из которых выбирается, исходя из характера проектируемого объекта, реализуемых методов проектирования, спо- собов описания объекта и конкретных задач проектирования.

К основным задачам оптимального проектирования относятся:

- поиск наиболее выгодного технологического способа получе- ния продукта с высоким качеством и высокой производительностью;

- определение оптимальных геометрических размеров объекта;

- обеспечение прочности, надежности, долговечности, техно- логичности, ремонтопригодности ремонтируемого объекта;

- проектирование	самоуправляющейся	техники,	снабженной компьютерами, процессорами и сенсорными устройствами;

- комплексное проектирование;

- конструирование автоматизированных технологических ком- плексов.

С точки зрения проектирования объектов химической промыш- ленности наиболее интересную задачу представляет определение оптимальных геометрических размеров и параметров функциониро- вания устройств, приборов, машин и аппаратов.

В математическом отношении задача оптимального проектиро- вания сводится к определению условного экстремума (максимума или

минимума) функции, которая в том или ином виде выражает эффек- тивность объекта, и поиск его характеристик, обеспечивающих этот экстремум.

Общим для задач принятия оптимальных решений, которые воз- никают на разных этапах проектирования, является то, что они могут быть сформулированы математически как задача нелинейной оптими- зации: для заданной математической модели проектируемого устрой- ства (объекта проектирования) подобрать такие значения варьируе- мых параметров (геометрических или технологических), которые обеспечили бы экстремальное значение (максимум или минимум) од- ной из наиболее важных технико-экономических характеристик или глобального показателя качества при условии, что другие характери- стик или показатели удовлетворяли бы заданной совокупности техни- ческих требований.

Формализация задачи оптимизации формулируется стандартным способом – на основе алгоритма. Формализация позволяет, во-первых, единообразно решать задачи из самых различных областей, и во- вторых, делает возможным широкое использование вычислительной техники, что обеспечивает возможность перебора большого числа ва- риантов проектных решений и выбора из них лучшего, то есть приво- дит к резкому повышению эффективности процедуры решения задач.

Задача оптимизации состоит из трех этапов:

- формулирование задачи в стандартной форме на основе фор- мального подхода;

- нахождение оптимальных параметров с помощью алгоритма решения оптимизационных задач;

- реализация этих параметров на практике.

Пример. Задача оптимизации работы ректификационной колон- ны. Если в качестве основной характеристики принять чистоту полу- чаемых продуктов наибольшую четкость разделения), то, очевидно,

«оптимальным» окажется режим при бесконечном флегмовом числе, то есть без питания и отбора дистиллята. Производительность колон- ны в таком случае будет равна нулю. Если же в качестве основного критерия принять максимальную производительность, то также при- дем к абсурдному, хотя и противоположному решению: используя ко- лонну как простой трубопровод, можно обеспечить практически лю- бую производительность, но при этом разделение смеси происходить вообще не будет. Абсолютная неприемлемость этих решений позволя- ет сделать вывод, что в данном случае необходимо разумное сочета- ние обоих требований, и хорошо иллюстрирует важность правильного формулирования задачи оптимизации.

Как правило, формулирование задачи оптимизации включает выбор критерия оптимальности, установление ограничений, выбор оптимизирующих факторов и запись целевой функции.

Проектирование технических объектов, как и других систем, имеющих иную природу, это, по сути, процесс последовательно при- нимаемых решений по результатам выполнения проектных процедур, по завершению отдельных этапов проектирования или проекта в целом.

При определении последующих проектных действий могут воз- никнуть три ситуации:

а) число допустимых решений п = 0.

Это означает, что в рамках рассматриваемой концепции прием- лемых решений нет и, следовательно, требования, предъявляемые к проектируемому объекту, невыполнимы;

б) число допустимых решений n = 1.

Это означает, что в рамках данной концепции существует одно единственное решение, которое и нужно рассчитать. В этом случае проектная задача имеет расчётный статус;

в) число допустимых решений п >1.

Это означает, что в рамках данной концепции имеется возмож- ность принятия нескольких проектных решений. В этом случае возни- кает задача выбора наилучшего или оптимального (по принятому кри- терию) проектного решения. Такая задача приобретает статус оптими- зационной задачи. Выбор оптимальных решений может касаться конструкторских, технологических, экономических и технико-эконо- мических аспектов проектирования.

По форме представления эти решения могут быть описательны- ми, расчётными и графическими.

По характеру обоснования решения могут быть теоретически обоснованными, экспериментально обоснованными и смешанными, обоснованные расчётными и экспериментальными методами.

По возможности использования средств автоматизации для вы- работки проектных решений различают: полностью автоматизируе- мые, получаемыми целиком программными средствами, частично ав- томатизируемые и не поддающиеся автоматизации.

По сложности и качеству решения могут быть: легко осущест- вимые, но не лучшие; трудноосуществимые и лучшие; неосуществи- мые, хотя может быть и наилучшие.

Сложность выбора оптимальных решений часто обуславливает- ся тем, что проектировщик (или лицо, принимающее решение – ЛПР) сталкивается с необходимостью заложить такие решения, которые бы

удовлетворяли не одному, а нескольким, причём противоречивым, требованиям.

Противоречивыми, например, являются требования повышения прочности и снижения величины массы изделия, т. к. большая прочность обычно достигается за счёт увеличения размеров и массы изделия.

Альтернативными являются и такие экономические категории как производительность и стоимость машины или аппарата, надёж- ность и стоимость, трудоёмкость и качество продукции, поскольку чаще всего повышение надёжности или производительности оборудо- вания приводит и к повышению капитальных затрат на ее изготовле- ние, а повышение качества продукции обычно связано с увеличением трудоёмкости на ее изготовление.

Как видим, существующие взаимосвязи между параметрами любой технической системы и ограничения, накладываемые на их значения, не позволяют конструктору увеличить, насколько это жела- тельно, все характеристики, возрастание которых повышает эффек- тивность системы, и уменьшает до предела все параметры, миними- зация которых улучшает систему. Это приводит к необходимости идти на компромисс и выбирать для каждой характеристики не максималь- но возможное в принципе значение, а меньшее, но такое, при котором и другие важные характеристики тоже будут иметь приемлемые зна- чения.

Общая задача принятия решений состоит из двух частей или двух типов задач: задачи выбора возможных решений и задачи оптимизации решений среди выбранных для рассмотрения вариантов. Если при решении первой задачи из множества вариантов N было ото- брано n наиболее приемлемых вариантов, то последнее выражается

условием n  N п е N, т. е. n принадлежит к множеству N.

Частным случаем общей задачи принятия решений является за- дача принятия решений в условиях неопределённости. Задачи этого типа возникают тогда, когда решения необходимо принимать в усло- виях не полностью известной ситуации и при отсутствии всей необ- ходимой информации. Такая задача может быть сформулирована как задача поиска одного наилучшего решения на заданном множестве допустимых решений.

Принятие решений в условиях неопределённости хотя и не ис- ключает возможность ошибки, но при правильно выбранной страте- гии поиска сводит к минимуму связанные с этим нежелательные последствия.

Математические подходы к решению задач выбора решений в условиях неопределённости, рассматриваются в разделе математи- ки, называемом теорией статистических решений.

Рассматривая методологические аспекты проектирования, мы отмечали две схемы организации процесса проектирования, одну из которых назвали «восходящим» проектированием или проектиро- ванием «снизу вверх», а другую схему организации – «нисходящим» проектированием или проектированием «сверху вниз». Этим схемам организации проектирования соответствуют и два подхода к приня- тию проектных решений – «снизу вверх» или «сверху вниз». Первый из этих подходов применяется в так называемых «открытых систе- мах», обладающих способностью к самоорганизации и саморегулиро- ванию. Второй подход применяется в так называемых «закрытых системах», такой способностью не обладающих, так как под воздейст- вием установленных сверху догм и ограничений они не могут само- развиваться и естественным путём переходить от принятого решения к рассмотрению новых вариантов.

В основе подхода принятия решений «снизу вверх» лежит ин- дуктивный метод мышления, когда от знания отдельных фактов (или рассмотрения отдельных элементов проектируемого объекта) пе- реходят к обобщению (или к рассмотрению проектируемого объекта в целом).

В основе «закрытых» систем (т. е. подхода «сверху вниз») лежит традиционное дедуктивное мышление, когда новые знания о предмете выводятся, исходя из уже известных аналогичных предметах того же класса. Это приводит к резкому сокращению рассматриваемых вари- антов, среди которых может и не оказаться эффективных решений.

В то же время в «открытых» системах имеется возможность широкого выбора проектных решений с учётом большого числа факторов, отражающих их влияние не только на объект в целом, но и на составляющие его элементы. Это позволяет более широко комби- нировать в выборе как структуры, так и параметров проектируемого объекта.

Анализ принимаемых решений на этапе поискового проектиро- вания показывает, что выбор новых функциональных структур проек- тируемого объекта, т. е. принципиально новых идей, позволяет повы- сить эффективность применения объекта на один-два порядка, тогда как использование при проектировании объекта идей, заложенных в прежние объекты того же класса и сводящиеся лишь к совершенст-

вованию конструкции объекта, позволяет повысить его эффектив- ность на 10...50 %, а выбор оптимальных параметров при сохранении прежней структуры (конструкции) объекта позволяет повысить его эффективность не более чем на 5... 10 %.

  - Математическая постановка задач принятия решений

В теории принятия решений рассматриваются два типа задач: задачи, для которых возможна четкая математическая постановка, и задачи, для которых нельзя чётко формализовано поставить задачу. Решение первых связывается с математическими методами и приёма- ми исследования операций, понимая под термином «операция» любое мероприятие, действия и процедуры, направленные на достижение поставленной цели. Задачи второй группы решаются в основном эвристическими методами, т. е. методами, в основе которых лежит опыт и интуиция проектировщика.

Основной целью является построение математических моделей проектируемых объектов и процессов и выработка критериев эффек- тивности с целью их оптимизации.

Задачи и методы исследования операций разбиваются на опре- делённые классы в зависимости от типа операции и объекта, для ис- следования которого они применяются. К ним, в частности, относятся задачи математического программирования, задачи теории массового обслуживания, теории игр, задачи статистического моделирования (метод Монте-Карло), метод комбинаторного анализа.

Задачи, решаемые при проектировании, могут быть детермини- рованными, для которых все условия полностью известны, и стати- стическими, содержащими неопределённость.

В детерминированных задачах все факторы, от которых зависит их решение, можно разделить на две группы:

- заданные, заранее известные факторы, к которым относятся также и ограничения, налагаемые на элементы решения (они имеют вид равенств и неравенств); обозначим эту группу факторов через α.

Ограничения классифицируют:

а) по математическим признакам:

  - ограничения типа равенств (состав сырья, температура и влаж- ность окружающего воздуха, производительность, другие нерегули- руемые параметры);

  - ограничения типа неравенств (производительность не ниже за- данной, температура не выше предельной или не ниже температуры замерзания жидкости или не выше температуры кипения).

б) по виду параметров:

  - первого рода, наложенные на геометрические и технологиче- ские параметры объекта;

  - второго рода, наложенные на показатели качества, в том числе и на критерий оптимальности.

- факторы, зависящие от решения задачи, т. е. переменные оп- тимизируемой системы, которые принимают значения, соответствую- щие искомому экстремуму целевой функции (критерию оптимально- сти); обозначим эти переменные через х.

Критерий оптимальности – это главный признак, по которому судят об эффективности функционирования объекта проектирования. В качестве критерия оптимальности может выступать либо один из единичных показателей качества (главный), либо какой-то интеграль- ный показатель, либо другой обобщенный показатель качества.

Критерий оптимальности должен удовлетворять трем основным требованиям: единственности, количественности и монотонности.

- Критерий оптимальности должен быть единственным. Это самое тяжелое требование, так как любого технического объекта судят по многим показателям (например, по производительности, качеству продукта, степени воздействия на окружающую среду и т. д.).

В качестве критерия оптимальности удобно пользоваться эконо- мическими показателями( прибыль, норма прибыли, рентабельность, себестоимость продукции и т. д.), однако чаще всего характер зависи- мости от параметров объекта довольно сложен и для упрощения зада- чи чаще используются технологические показатели (производитель- ность, качество продукта и т. д.), так как каждый из них в конечном счете определяет и экономические показатели. При оптимизации про- изводства в целом (цехов, технологических линий) целесообразно применять экономические показатели, а при оптимизации более мел- ких объектов (участков, аппаратов, узлов) более удобны технологиче- ские критерии.

- Критерий оптимальности должен выражаться количественно, то есть числом (килограммы, тонны, метры, проценты и т. д.), иначе сопоставление различных вариантов будет затруднительно.

- Монотонность изменения критерия оптимальности при улучшении качества функционирования объекта. С этой точки зрения непригодны те параметры, которые должны иметь строго определен-

ное оптимальное значение, отклоняться от которого нельзя, например, если содержание какого-либо компонента в продукте строго оговоре- но техническим заданием, то, очевидно, оно не может выступать в ка- честве критерия оптимальности, а является ограничением.

Тогда в детерминированных задачах критерий оптимальности выразится функцией

F  F , x .	(22)

В статистических задачах, в которых помимо факторов α и х присутствуют ещё неизвестные факторы ξ, критерий оптимальности в общем виде может быть записан так

F  F , x,  .	(23)

Так как здесь величина F зависит от неизвестных факторов ξ, то даже при заданных α и х она уже не может быть вычислена, остаёт- ся неопределённой. В этом случае поиск экстремального значения критерия F сводится к условию: при заданных факторах α, с учётом неизвестных факторов ξ, найти такое решение x  X , которое по воз- можности обеспечивает максимальное (или минимальное) значение критерия эффективности F.

Наличие неопределённых факторов переводит задачу в новое качество: она превращается в задачу о выборе решения в условиях не- определённости.

Могут быть разные подходы к решению задач в условиях неоп- ределённости. В одних задачах имеется возможность фактор неопре- делённости выразить через статистические характеристики, принятые в теории вероятностей (случайные величины, случайные функции), которые для данного объекта известны или могут быть предваритель- но найдены. В этом случае показатель эффективности F, зависящий от случайных характеристик, также будет случайной величиной, кото- рую, как известно, нельзя максимизировать или минимизировать и то-

гда в качестве показателя эффективности в принципе может быть принято её среднее значение (математическое ожидание случайной

величины) F  M F . При этом задача становится детерминирован-

ной и в качестве оптимального выбирается решение х, при котором усреднённый показатель эффективности обращается в максимум или минимум:

M F , x,   max .	(24)

Такая оптимизация часто называется «оптимизацией в среднем».

Однако «оптимизация в среднем» не может быть использована при решении задач, в которых неизвестные факторы ξ не могут быть изучены методами теории вероятностей. Для решения таких задач иногда применяются специальные (адаптивные) алгоритмы, когда лучшее решение х достигается постепенно (путём «проб и ошибок»), т. е. направленным перебором отдельных вариантов решения задачи.

## Контрольные вопросы и задания

- Что такое имитационное моделирование в САПР?

- Что такое оптимальное проектирование?

- Что относится к задачам оптимального проектирования?

- По каким признакам могут быть классифицированы проектные решения?