Тема урока: Типовые специализированные сборочно-сварочные приспособления.

Задание: прочитать текст и в рабочей тетради ответить письменно на вопросы под текстом. Выполненную работу сфотографировать и отправить на эл. почту edu.welding.i@gmail.com. С указанием даты и фамилии.

Универсально-сборные приспособления. Оснастка такого типа представляет собой набор различных элементов.

В комплект универсально-сборных приспособлений (УСП) для сварочного производства входят базовые детали (плиты и угольники), корпусные детали (подкладки и опоры), фиксирующие элементы (упоры, призмы, опоры, фиксаторы, домкраты), прижимные элементы (прижимы, струбцины, распорки, стяжки, планки), а также установочные и крепежные детали.

Типовые приспособления серийного производства. В зависимости от назначения оснастки, конфигурации свариваемых изделий и типа производства большую часть используемой при сварке оснастки можно разбить на группы. Для выполнения работ, связанных со сборкой и прихваткой, служат сборочные стенды, сборочные стапели, приспособления кондукторного типа, лестницы и помосты.

Сборочные стенды представляют собой конструкции с одной (чаще всего неподвижной) базовой поверхностью (обычно горизонтальной). На эту поверхность устанавливаются крепежные устройства, фиксаторы, прижимы и т.п. В зависимости от типа производства и степени оснащенности технологического процесса стенды могут быть универсальными и специализированными.

Роликовые стенды предназначены для сборки цилиндрических изделий и их вращения с рабочей скоростью сварки. Вращение изделия обеспечивается от приводных опорных роликов, на которых лежит изделие.

Сборочные стапели применяют в тех случаях, когда крупногабаритные детали имеют сложную конфигурацию, и их крепят в различных плоскостях.

Детали прижимают съемными рычажными прижимами, облицованными резиновыми прокладками. При вертикальном расположении собираемой панели достигается экономия производственной площади, а также облегчается сверление отверстий и установка монтажных болтов и фиксаторов.

Cборочные кондукторы представляют собой жесткие и прочные специализированные приспособления, предназначенные для сборки изделий, в которых требуется выдержать с определенной точностью заданный размер.

Лестницы и помосты. При сборке крупного энергетического оборудования применяют различные лестницы и помосты. Лестницы могут быть накидными, приставными, переносными

др., помосты — нерегулируемыми и регулируемыми по высоте, радиусными регулируемыми и нерегулируемыми, накидными, подвесными и др.

Кантователи — это стационарные приспособления, позволяющие закреплять и поворачивать свариваемое изделие в нужное положение для выполнения сборки и сварки. Такие приспособления используются для сварки громоздких изделий, которые имеют разнообразные формы и их швы располагаются на противоположных сторонах, например, силовых узлов типа балок, лонжеронов и т.п. В отличие от позиционеров, кантователи могут поворачивать изделие вокруг одной или нескольких постоянных осей вращения.

Манипуляторы — универсальные приспособления, предназначенные для вращения изделия вокруг вертикальной или горизонтальной оси и наклона его под определенным углом, необходимым для сварки. Такие приспособления применяют для ручной, полуавтоматической и автоматической сварки плавлением и контактной сварки. На манипуляторе можно закреплять изделия различной формы.

Классификация и назначение сборочно-сварочной оснастки

Номенклатура применяемой сборочно-сварочной оснастки широка и многообразна, может быть классифицирована по ряду признаков.

По функциональному назначению и задачам, выполняемым в технологическом процессе, сборочно-сварочную оснастку разделяют:

- на сборочные приспособления, которые предназначены для сборки изготовляемых конструкций с обеспечением заданных параметров путем закрепления отдельных деталей или узлов с помощью прихваток или съемных фиксаторов;

- сварочные приспособления, которые предназначены для выполнения сварочных операций при установке свариваемых конструкций в собранном, предварительно закрепленном состоянии. В этом случае в технологическом процессе необходимо предусмотреть сочетание сборочных и сварочных приспособлений;

- сборочно-сварочные приспособления, когда может производиться сборка и сварка конструкций с одной установки. При этом в большинстве случаев удается исключить необходимость применения прихватки.

В зависимости от вида производства приспособления подразделяют:

- на универсальные - могут быть использованы для широкого круга обрабатываемых конструкций, различающихся по своим конструктивно-технологическим характеристикам;

- специализированные и специальные, которые используют для обработки лишь определенной группы однотипных изделий, обладающих общностью конструктивно-технологических признаков. С увеличением специализации приспособлений, как правило, возрастают точность и производительность изготовления сварных конструкций. Такие приспособления обычно применяют при оснащении крупносерийных производств.

В зависимости от характера работы и способа приведения в действие приспособления разделяют:

- на ручные, требующие затрат ручного труда;

- механизированные, которые приводятся в действие за счет использования какого-либо вида энергии (сжатого воздуха, жидкости, электрической энергии);

- автоматизированные, в которых не только приведение в действие, но и управление производятся за счет какого-либо вида энергии без усилий работающего. В этом случае затраты труда человека необходимы лишь на настройку и пуск в работу;

- быстродействующие с минимальной затратой вспомогательного времени;

- одно- и многопозиционными.

В зависимости от габаритов и массы изделий приспособления могут быть переносными и стационарными (неподвижными, перемещающимися, поворотными).

Сборочное оборудование можно разделить на следующие основные группы:

- сборочные кондукторы - устройства, представляющие собой плоскую или пространственную раму или плиту, на которой размещаются установочные и зажимные элементы. Предназначены для сборки и сварки изделий, поэтому основание кондуктора должно быть жестким и прочным для восприятия усилий, возникающих при сварке. Кондукторы могут быть неповоротными и поворотными;

- сборочные стенды и установки, предназначенные для сборки крупных изделий. Имеют, как правило, неподвижное основание с размещенными на нем установочными и зажимными элементами и оборудуются специальными передвижными или переносными устройствами. (В дальнейшем для краткости сборочные кондукторы, стенды и установки будем называть сборочными устройствами.);

-универсальные сборно-разборные приспособления (УСП) для сварочного производства, составленные из отдельных взаимозаменяемых стандартных элементов, многократно используемых для сборки различных изделий широкой номенклатуры в опытном, единичном и мелкосерийном производстве. Характерной особенностью элементов УСП являются Т-образные и шпоночные пазы, различное сочетание которых (в зависимости от формы и размеров собираемого изделия) обеспечивает жесткое закрепление этих элементов;

- переносные сборочные приспособления - это обычно универсальные приспособления, применяемые для сборки разнообразных изделий. В единичном производстве переносные приспособления применяются большей частью без какого-либо другого сборочного оборудования. В серийном производстве они находят применение для сборки крупногабаритных изделий и вместе с передвижным и стационарным оборудованием являются дополнением к сборочным стендам и кондукторам.

Контрольные вопросы:

- С какими специализированными сборочно-сварочными приспособлениями вы знакомы?

- На каком производстве и при выполнении каких работ их использовали?