Лабораторная работа №1

Тема: Ознакомление с электроизмерительными приборами и измерениями электрических величин.

1. Цель работы.

Изучение  электроизмерительных  приборов,  используемых  в лабораторных  работах,  выполняемых  на  стенде.  Получение  представлений  о пределе измерения и цене деления, абсолютной и относительной погрешности, условиях  эксплуатации  и  других  характеристиках  стрелочных электроизмерительных  приборов,  получение  навыков  работы  с  цифровыми измерительными приборами.

Изменения  схемы  подключения  прибора  и  лабораторной  установки выполнять  при  выключенном  питании  прибора.

2. Порядок выполнения работы.

2.1.  Изучение  паспортных  характеристик  стрелочных электроизмерительных приборов. Для  этого  внимательно  рассмотреть  лицевые панели стрелочных амперметров и заполнить табл. 2.

Таблица 2

| Характеристика электроизмерительного прибора |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование прибора | Вольтметр №1 | Вольтметр №2 |
| Система измерительного механизма |  |  |
| Предел измерения |  |  |
| Цена деления |  |  |
| Минимальное значение измеряемой величины |  |  |
| Класс точности |  |  |
| Допустимая максимальная абсолютная погрешность |  |  |
| Род тока |  |  |
| Нормальное положение шкалы |  |  |
| Прочие характеристики |  |  |

2.2.  Построить  график  зависимости  относительной  погрешности измерения  от  измеряемой  величины  γизм =f (АИЗМ)  для  прибора,  указанного преподавателем.  Сделать  вывод  о  величине относительной  погрешности  измерения  в начальной и конечной части шкалы, о характере изменения погрешности вдоль шкалы прибора.

2.3.  Измерить  величину  сопротивления, заданного преподавателем, методом амперметра и вольтметра. Для этого собрать электрическую цепь  по  рис. 1. Установить  тумблер  режима работы измерителя тока в позицию «=».

После проверки схемы, включить электропитание и занести полученные данные в табл. 2.4 Выключить электропитание. Рассчитать, используя закон Ома, величину заданного сопротивления R. Результат занести в табл. 3.

Таблица 3

| U, B | I, мА | R, Ом |
| --- | --- | --- |

4. Содержание отчета

Отчет по работе должен содержать:

а) наименование работы и цель работы;

б) технические данные измерительных приборов;

в) результаты измерений;

г) выводы по работе.

5. Контрольные вопросы

1.  Каков  принцип  действия  приборов  магнитоэлектрической  и электромагнитной систем?

2. Что такое предел измерения?

3. Как определяется цена деления прибора?

4. Что характеризует класс точности прибора?

5. Каковы основные достоинства цифровых измерительных приборов?

6. Как можно измерить величину сопротивления резистора?

Данные берем из своих измерительных аппаратов (тесторов), задания отправляем на эл.почту: ilmira-sharipova@mail.ru