Уважаемые  студенты!

Внимательно изучите тему: «Классификация видов соединений» На 25.10.24г сделайте конспект  и  выполните рисунки 1 Типы соединений  и 2 Соединение.Рис.3 только внимательно изучите,рисовать не нужно

Выполненное задание отправляйте на почту: mihailovna.olia2017@yandex.ru

Классификация видов соединений

Качество изделий зависит от надежности соединения деталей и узлов. В  процессах  узловой  и  общей  сборки  соединяют  разнообразные  детали. Метод  образования  соединения  назначает  конструктор  с  учетом  условий работы 	изделия, 	экономики 	его 	производства 	и 	эксплуатации. 	По конструкции   и   условиям   эксплуатации   соединения   подразделяют   на подвижные и неподвижные.

Подвижные 	соединения 	характеризуются 	возможностью относительного  перемещения  составных  частей,  неподвижные  соединения такого перемещения не имеют.

Все  соединения  можно  подразделить  на  разъемные  и  неразъемные. 
 	Разъемными называются соединения , которые позволяют производить

многократную   сборку   и   разборку   сборочной   единицы   без   нарушения целостности   собираемых   деталей:   резьбовые,   штифтовые,   шпоночные, шлицевые, а также соединения, осуществляемые переходными посадками. Разъемные  подвижные  соединения имеют подвижные  посадки  (посадки  с зазором) 	по 	цилиндрическим, 	коническим, 	винтовым 	и 	плоским поверхностям.

Неразъемными называются соединения, которые могут быть разобраны лишь путем разрушения или недопустимых остаточных деформаций одного из 	элементов 	конструкции. 	Неразъемные 	неподвижные 	соединения осуществляются 		механическим 	путем 	(запрессовкой, 	склепыванием, загибкой,  кернением  и  чеканкой),  с  помощью  сил  физико-химического сцепления (сваркой, пайкой и склеиванием) и путем погружения деталей в расплавленный материал (заформовка в литейные формы, в пресс-формы и т. п.)

Разъемные соединения наиболее распространены (65-85 %), однако в последнее время во многих машинах удельный вес неразъемных соединений начинает расти в связи с более широким использованием неремонтируемых узлов.  Все  соединения  можно  разбить  на  четыре  класса  (рис.  1):  I  - неподвижные разъемные; II - неподвижные неразъемные; III - подвижные разъемные;  IV  -  подвижные  неразъемные.  Наиболее,  распространены  в машиностроении соединения класса III, затем классов I и II. Соединения класса IV встречаются редко.

Рис. 1. Типы соединений

Соединения 	классифицируют 	также 	по 	способам 	сборки 	и технологической характеристике.

К 	классу 	I 	относят 	наиболее 	распространенные 	соединения, осуществляемые   установкой   сопрягаемых   деталей   по   охватывающим (охватываемым) поверхностям или по установочным элементам сборочных приспособлений.  Соединение  осуществляют  с  гарантированным  зазором вручную  или  автоматически  без  приложения  сил.  Этот  вид  соединений применяют как при узловой, так и при общей сборке изделий.

К 	классу 	II 	относят 	соединения, 	выполняемые 	пластическим деформированием крепежных деталей (сплошных или трубчатых заклепок) или  соединяемых  деталей  (расклепывание,  развальцовывание,  отбортовка, соединение  в  фальц,  отгибка  или  скручивание  специальных  выступов, обжимка,  постановка  шплинтов,  постановка  рифленых  штифтов).  Данный класс относят к неразъемным, неподвижным соединениям.

Соединения 	класса 	III 	выполняют 	упругим 	деформированием соединяемых или соединительных деталей: запрессовкой (осуществляемой приложением  осевой  силы  или  тепловым  воздействием  на  сопрягаемые детали),  постановкой  стопорных  упругих  колец  на  валы  и  в  канавки корпусных   деталей,   постановкой   упругих   разрезных   шайб,   сборкой   с помощью упругих защелок, пружинных фиксаторов положения сопряженных деталей,  пустотелых  упругих  штифтов,  применением  клемм  и  упругих элементов  (кнопки  для  обивки  дверей  автомобилей,  упругое  крепление патрона  в  рефлекторе  фары,  сборка  клапана  двигателя  с  пружиной  и

разрезными сухариками, соединение патрубка водяного насоса с дюритовым шлангом  и  др.).  В  машинах  и  приборах  широкое  применение  получили штепсельные 	разъемы, 	а 	также 	упругие 	наконечники 	проводов. 	К достоинствам   данного   класса   соединений   относятся   малые   габариты, удобство   и   быстрота   сборки   и   разборки,   что   важно   не   только   для производства, но и для обслуживания машин.

В  большинстве  случаев  усилие  для  сборки  и  разборки  соединений невелико,  а  надежность  их  работы  высокая  даже  в  условиях  толчков  и вибраций. Соединения с упругими элементами применяют как при узловой, так и при общей сборке. На рис. 2 показаны примеры соединений.

Рис. 2. Соединения

а - с разъемным стопорным кольцом 1; б - клапан с разрезными сухариками 1 и пружиной 2; в - с подпружиненным развальцованным шариком; г - поршень-кольцо; д - крышка 1 с  пружинной защелкой 2; ж - упругий наконечник 1 с крышкой 2; з - дюритовый шланг1 с  металлическим патрубком 2

Класс 	IV 	объединяет 	разъемные 	соединения, 	осуществляемые различными  крепежными  и  фиксирующими  деталями  (резьбовые  детали, клинья, цилиндрические и конические штифты). Наиболее распространены резьбовые  соединения;  их  выполняют  отдельными  крепежными  деталями (винтами,   болтами,   шпильками),   а   также   специальными   крепежными деталями. При сборке данных соединений обеспечивают требуемый натяг и стопорение резьбовых деталей различными способами.

Повышая 	точность 	изготовления 	деталей, 	можно 	снизить себестоимость выполнения сборки в результате уменьшения пригоночных работ.  Однако  себестоимость  изготовления  деталей  при этом растет.  При выборе   соединений   проводят   технико-экономический   анализ   с   учѐтом условий работы изделия, технологию обработки деталей и сборки, условий эксплуатации,   разборки   и   сборки   при   ремонте,   а   также   затраты   на

соединение при изготовлении, эксплуатации и ремонте. Определяют общие затраты   на   соединение.   При   сравнении   возможных   видов   соединения необходимо 	учитывать 	затраты 	и 	продолжительность 	эксплуатации соединения.

Соединения   деталей   и   узлов   оборудования,   входящего   в   состав коммуникаций 	пожаротушения, 	а 	также 	средства	технического обслуживания 		этого 	оборудования 	осуществляются 		различными способами(рис. 3)

Рис3. Соединения деталей и узлов рукавной линии