Содержание

|  | Общие положения |  |
| --- | --- | --- |
|  | Показатели оценки результатов освоения дисциплины, формы и методы контроля и оценки |  |
|  | Контрольно- оценочные материалы |  |
| 3.1. | Текущий контроль |  |
| 3.2. | Промежуточный контроль |  |
| Приложения |  |  |

1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

КОМы разработаны на основе:

- ФГОС СПО по специальности 15.02.08 Технология машиностроения

-основной профессиональной образовательной программы по ППССЗ 15.02.08 Технология машиностроения;

-рабочей программы учебной дисциплины ОП.07 Технологическое оборудование

Контрольно-оценочные материалы предназначены для контроля и оценки образовательных достижений обучающихся, освоивших программу учебной дисциплины ОП.07 Технологическое оборудование.

КОМы включают контрольные материалы для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации в форме дифференцированного зачета.

2 ПОКАЗАТЕЛИ ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ,

ФОРМЫ И МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ И ОЦЕНКИ

В результате аттестации по учебной дисциплине осуществляется комплексная проверка следующих умений и знаний, а также динамика формирования общих компетенций:

Таблица 1

| Результаты (знания, умения) | Формы и методы контроля и оценки |
| --- | --- |
| Знать: классификацию и обозначения металлорежущих станков; -назначение, область применения, устройство, принципы работы, наладку и технологические возможности металлорежущих станков, в т.ч. с числовым программным управлением ( далее-ЧПУ); -назначение, область применения, устройство, технологические возможности робототехнических комплексов (РТК), гибких производственных модулей (ГПМ), гибких производственных систем (ГПС); -классификацию систем ЧПУ, технологическую подготовку обработки заготовок на станках с программным управлением; условные кинематические обозначения на схемах. | Практические работы Самостоятельные работы Контрольные тесты |
| Уметь: читать кинематические схемы; -осуществлять рациональный выбор технологического оборудования для выполнения технологического процесса; -определять по кинематическим условным обозначениям виды передач; - читать управляющую программу обработки детали на станках с программным управлением. | По кинематической схеме, условным обозначениям определять виды механических передач. Производить расчет мощности станка, действительной частоты вращения шпинделя. По кодам подготовительных и вспомогательных функций читать программу обработки детали. Практические работы Самостоятельные работы Контрольные тесты |

| ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. | Оценка за: - выступление на занятиях с сообщениями; - содержание и оформление мультимедийной презентации. - разработка мультимедийной презентации в составе творческой группы. |
| --- | --- |
| ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. | Оценка за: - участие в рабочих группах по выполнению практических заданий; - выступление на семинарах с сообщениями, рефератами. |
| ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответственность. | Оценка за выполнение практических работ и отчетов по ним; устные ответы студентов на занятиях; за участие в рабочих группах по выполнению практических заданий. |
| ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. | Оценка за: - выступление на занятиях с докладами; - содержание и оформление мультимедийной презентации; - оформление рефератов. |
| ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности. | Оценка за: - участие в рабочих группах по выполнению практических заданий; - выступление на семинарах с сообщениями, рефератами. |
| ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями. | Оценка выполнения заданий на практических занятиях и самостоятельной работы |
| ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат выполнения заданий. | Оценка за: выполнение практических работ и отчетов по ним; устные ответы студентов на занятиях; - участие в рабочих группах по выполнению практических заданий; |
| ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности. | Оценка за: - участие в рабочих группах по выполнению практических заданий; - выступление на семинарах с сообщениями, рефератами. |
| ПК 1.1. Использовать конструкторскую документацию при разработке технологических процессов изготовления деталей. | Оценка за: выполнение практических работ и отчетов по ним; устные ответы студентов на занятиях; - участие в рабочих группах по выполнению практических заданий; |
| ПК 1.2. Выбирать метод получения заготовок и схемы их базирования. | Оценка выполнения заданий на практических занятиях и самостоятельной работы |
| ПК 1.3. Составлять маршруты изготовления деталей и проектировать технологические операции. | Оценка за: выполнение практических работ и отчетов по ним; устные ответы студентов на занятиях; - участие в рабочих группах по выполнению практических заданий; |
| ПК 1.4. Разрабатывать и внедрять управляющие программы обработки деталей. | Оценка за выполнение практических работ и отчетов по ним; устные ответы студентов на занятиях; за участие в рабочих группах по выполнению практических заданий |
| ПК 1.5. Использовать системы автоматизированного проектирования технологических процессов обработки деталей. | Оценка за: выполнение практических работ и отчетов по ним; устные ответы студентов на занятиях; - участие в рабочих группах по выполнению практических заданий; |
| ПК 2.1. Участвовать в планировании и организации работы структурного подразделения. | Оценка за: выполнение практических работ и отчетов по ним; устные ответы студентов на занятиях; - участие в рабочих группах по выполнению практических заданий; |
| ПК 2.2. Участвовать в руководстве работой структурного подразделения | Оценка за выполнение практических работ и отчетов по ним; устные ответы студентов на занятиях; за участие в рабочих группах по выполнению практических заданий |
| ПК 2.3. Участвовать в анализе процесса и результатов деятельности подразделения. | Оценка за: выполнение практических работ и отчетов по ним; устные ответы студентов на занятиях; - участие в рабочих группах по выполнению практических заданий; -наблюдение за деятельностью обучающегося в процессе обучения; |
| ПК 3.1. Участвовать в реализации технологического процесса по изготовлению деталей. | Оценка за выполнение практических работ и отчетов по ним; устные ответы студентов на занятиях; за участие в рабочих группах по выполнению практических заданий |
| ПК 3.2. Проводить контроль соответствия качества деталей требованиям технической документации | Оценка за: -выполнение практических работ и отчетов по ним; устные ответы студентов на занятиях; - участие в рабочих группах по выполнению практических заданий; |

3. Контрольно-оценочные материалы

3.1. Текущий контроль

3.1.1.Банк тестовых заданий по темам дисциплины

| № п.п | Наименование вопроса | Кол-во баллов |
| --- | --- | --- |
| 1 | Процесс резания заключается в образовании ……. Поверхностей путем …….. и отделения повеохностных слоев с образованием ……. | Р=3 |
| 2 | Виды токарной обработки: 1- 2- 3- 4- | Р=4 |
| 3 | Инструменты для токарной обработки: 1- 2- 3- 4- | Р=4 |
| 4 | В передней бабке находится …. …… | Р=2 |
| 5 | Коробка подач предназначена для ……….. движения от ……… к …. ……. | Р=4 |
| 6 | Задняя бабка предназначена для ………. …… и ………. ….. заготовок | Р=4 |
| 7 | Вставить пропущенные слова: «Технологический процесс– это часть ……. процесса, выполняемая в определенной ……». | Р=2 |
| 8 | Вставить пропущенные слова: «Производственный процесс– это ……. процессов, связанных с …… детали». | Р=2 |
| 9 | Переход –это: часть …., выполняется …. и тем же инструментом без изменения режима резания одной и той же …….. | Р=3 |
| 10 | Вставить пропущенные слова: «Операция– это часть ……. процесса, выполняемая на одном …… …….». | Р=3 |
|  | Итого: | Р=31 |

Тест по теме:  « Механические передачи» Вариант 1

| № п/п | Наименование вопроса | Кол.баллов |
| --- | --- | --- |
| 1 | Механизм- …… ведомых и ……… звеньев, предназначенных для выполнения работы. | Р =2 |
| 2 | Ведущее звено вращается от ……….. к нему ………… | Р =2 |
| 3 | Ведомое звено получает вращение от…………. Звена. | Р=1 |
| 4 | Определить по условным обозначениям (рис.1-6) виды передач: 1- 2- 3- 4- 5- 6- Их состав и передаточное отношение Рис.1 Рис.2 Рис.3 Рис.4 Рис.5 Рис.6 | Р=18 |
|  | ИТОГО: | Р=23 |

Контрольный тест по теме: « Грузоподъемные механизмы»

| № п/п |  | Наименование вопроса | Кол.баллов |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | Механизмы- это система ……….. связанных между собой …., совершающих ….. под действием приложенных к ним .. | Р =3 |  |
| 2 |  | Домкраты – это …………… механизмы, предназначены для ……..грузов на …… высоту. | Р =3 |  |
| 3 | По рис.Обозначить позиции: 1, 2,3,4,5 Рис.1 |  | Р=5 |
| 4 | Лебедка –это……… механизм, предназначена для …. И …. грузов. |  | Р=3 |
| 5 | Обозначить поз.1, 2,3,4,5 (Рис.2) Рис.2 |  | Р=5 |
| 6 | Какой механизм называется храповым, его устройство, принцип действия. |  | Р=3 |
| 7 | При затягивании ленточного тормоза возникают силы …. останавливающие ……. |  | Р=2 |
| 8 | Вставить пропущенные слова: талями называют ………………….для ……….. грузов. |  | Р=2 |
| 9 | При подъеме груза осевая сила, действующая на червяке …… его вправо и храповое колесо….. вращается под упором. |  | Р=2 |
| 10 | Рис.3 Устройство тали: обозначить поз. 1- 2- 3- 4- 5- 6- 7- |  | Р=7 |
| 11 | По окончании подъема червяк ….. храповое …. Влево и оно ….. упором. |  | Р=3 |
| 12 | При опускании груза осевая сила червяка …. Свое направление и тормоз ……… |  | Р=2 |
| 13 | Тельферы предназначены для …. и горизонтального ….. поднятого груза |  | Р=2 |
|  | Рис.4 Обозначить поз.: 1- 2- 3- |  | Р=3 |
|  | Итого: |  | Р=45 |

Тест «Станки для электрохимической и электрофизической обработки»

| № п/п | Наименование вопроса | Кол баллов |
| --- | --- | --- |
| 1 | Станки для электрохимической и электрофизической обработки относятся к группе: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 8, 9. | Р=1 |
| 2 | В электроискровых станках металл разрушается под действием …… ….. | Р=2 |
| 3 | В электроискровых станках используется: а) жидкость Б) газ в) металл | Р=1 |
| 4 | В электроискровых станках деталь погружают в ….. и соединяют с …. полюсом, инструмент соединяют с ….. полюсом | Р=3 |
| 5 | В электроимпульсных станках деталь соединяют с ….., а инструмент – с ….. | Р=2 |
| 6 | В электроимпульсных станках жидкой средой является: вода б) масло в) кислота | Р=1 |
| 7 | В ультразвуковых станках между деталью и инструментом поступает …. …. | Р=2 |
| 8 | В анодно- механических станках между диском и деталью подается….., которая под действием тока …. металл. | Р=2 |
| 9 | Электронно- лучевая обработка основана на использовании …… энергии ………… пучка ……… | Р=3 |
| 10 | Электронно- лучевая обработка применяется для: 1) 2) 3) | Р=3 |
| 11 | Диаметр луча в лазерных станках составляет: 0,1 мм 0,01 мм 0,001мм | Р=1 |
| 12 | В лазерных станках металл …. до …. температур, ….. и ………….. | Р=3 |
|  | Итого: | Р=24 |

Тест по теме «Станки токарной группы»

| № п/п | Наименование вопроса | Кол-во баллов |
| --- | --- | --- |
| 1 | Определить виды станков по маркам: 16 К20; 1341; 1Б 140; 1А693; 1541 | Р=5 |
| 2 | К токарной группе относятся станки: 1) 2) 3) 4) 5) | Р=5 |
| 3 | Для зажима прутка на токарно-револьверных станках используются …… патроны | Р=1 |
| 4 | Ось вращения револьверной головки в револьверном станке расположена ……. оси вращения шпинделя на …. мм и ….. ей. | Р=3 |
| 5 | Револьверная головка имеет…. Отверстий. | Р=1 |
| 6 | Уравнение кинематической цепи вращения шпинделя револьверного станка: | Р=1 |
| 7 | Токарные автоматы предназначены для производства: а) единичного б) массового | Р=1 |
| 8 | Токарно-лобовые станки предназначены для деталей …… диаметра и … длины | Р=2 |
| 9 | Недостатки токарно-лобового станка: 1) 2) 3) | Р=3 |
| 10 | Итого: | Р=22 |

Тест на тему: « Фрезерование зубчатых колес»

| № п/п | Наименование вопроса | баллы |
| --- | --- | --- |
| 1 | Характеристикой делительной головки называется ….. ……… рукоятки, которые необходимо сделать, чтобы шпиндель повернулся на …….. оборот. | Р=3 |
| 2 | Способы фрезерования зубчатых колес: 1) 2) | Р=2 |
| 3 | Эвольвентный профиль зуба имеет …………. контур | Р=1 |
| 4 | Характеристикой делительной головки равна: а) 36 б) 40 в) 20 | Р=1 |
| 5 | Для фрезерования зубчатых колес используют оборудование: 1) 2) | Р=2 |
| 6 | Для фрезерования зубчатых колес применяют фрезы: 1) | Р=1 |
| 7 | Приспособление для фрезерования зубчатых колес: 1) | Р=1 |
| 8 | Контроль зубчатых колес заключается в проверке: 1) 2) | Р=2 |
| 9 | Биение зубчатого колеса проверяется с помощью: 1) 2) | Р=2 |
| 10 | Виды брака зубчатых колес: 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) | Р=7 |
|  | ИТОГО: | Р=22 |

Критерии оценки:

0,9‹ К ‹1,0  -отлично;  0,8‹ К ‹0,9  -хорошо;   0,7‹ К ‹0, 8  -удовлетворительно; К ‹0, 7  - неудовлетворительно

Перечень задач:

Задачи по теме «Режимы резания»

При решении задач использовать справочник токаря

Задача 1

Определить скорость резания при обработке заготовки, диаметром D = 120 мм на токарном станке с частотой вращения шпинделя  n= 500 об/мин.

Задача 2

Определить скорость резания при обработке заготовки, диаметром D = 80 мм на токарном станке с частотой вращения шпинделя  n= 860 об/мин.

Задача 3

Определить скорость резания при обработке заготовки, диаметром D = 150 мм на токарном станке с частотой вращения шпинделя  n= 315 об/мин.

Задача 4

Определить скорость резания при обработке заготовки, диаметром D = 45 мм на токарном станке с частотой вращения шпинделя  n= 1600 об/мин.

Задача 5

Определить скорость резания при обработке заготовки, диаметром D = 70 мм на токарном станке с частотой вращения шпинделя  n= 1250 об/мин.

Задача 6

Определить частоту вращения шпинделя станка при обтачивании заготовки диаметром D = 80 мм на токарном станке со скоростью резания 215 м/мин.

Задача 7

Определить частоту вращения шпинделя станка при обтачивании заготовки диаметром D = 140 мм на токарном станке со скоростью резания 88 м/мин.

Задача 8

Определить частоту вращения шпинделя станка при обтачивании заготовки диаметром D = 37 мм на токарном станке со скоростью резания 233 м/мин.

Задача 9

Определить частоту вращения шпинделя станка при обтачивании заготовки диаметром D = 90 мм на токарном станке со скоростью резания 177 м/мин.

Задача 10

Определить частоту вращения шпинделя станка при обтачивании заготовки диаметром D = 72 мм на токарном станке со скоростью резания 280 м/мин.

Задача 11

Определить минутную подачу Sм при обтачивании заготовки на токарном станке с частотой вращения шпинделя  n= 1000 об/мин.; подача резца за один оборот шпинделя

S=0, 26 мм/об

Задача12

Определить минутную подачу Sм при обтачивании заготовки на токарном станке с частотой вращения шпинделя  n= 400 об/мин.; подача резца за один оборот шпинделя

S=0, 61 мм/об

Задача13

Определить минутную подачу Sм при обтачивании заготовки на токарном станке с частотой вращения шпинделя  n= 630 об/мин.; подача резца за один оборот шпинделя

S=0, 43 мм/об

Задача14

Определить минутную подачу Sм при обтачивании заготовки на токарном станке с частотой вращения шпинделя  n= 200 об/мин.; подача резца за один оборот шпинделя

S=0, 87 мм/об

Задача15

Определить минутную подачу Sм при обтачивании заготовки на токарном станке с частотой вращения шпинделя  n= 315 об/мин.; подача резца за один оборот шпинделя

S=0, 7 мм/об

Задача 16

Определить глубину резания при растачивании отверстия d =55 мм D=60 мм за один проход на токарном станке.

3.1.2. Перечень лабораторно-практических работ по темам дисциплины:

№1Разбор классификации станков по группам и типам.

№2Разбор функциональной схемы ЦПУ.

№3Разбор структурной схемы системы ЧПУ.

№4Расчет мощности токарно-винторезного станка.

№5Разбор кинематической схемы токарного станка.

№6Разбор кинематической схемы вертикально- сверлильного станка.

№7Разбор кинематической схемы поперечно-строгального станка.

№8Разбор кинематической схемы горизонтально-фрезерного станка.

№ 9Разбор кинематической схемы токарно-винторезного станка с ЧПУ.

№10Разбор кинематической схемы фрезерного станка с ЧПУ.

№11 Разбор кинематической схемы сверлильного станка с ЧПУ.

№12 Разбор кинематической схемы шлифовального станка с ЧПУ.

3.2. Промежуточная аттестация

3.2.1. Контрольно-оценочные материалы по итоговой оценке дисциплины

Экзамен

по дисциплине ОП.07Технологическое оборудование (130 часов)

по специальности 15.02.08  Технология машиностроения

Вопросы:

- Классификация и обозначения металлорежущих станков и станков с ЧПУ. Назначение, область применения, устройство, принципы работы, наладка и технологические возможности металлорежущих станков.

- Цикловое программное управление станками. Функциональная схема системы ЦПУ. Система ЦПУ. Программатор циклов, схема автоматики.

- Числовое программное управление станками. Классификация станков с ЧПУ. Структурная схема системы ЧПУ. Программоносители. Прямоугольные, позиционные, прямолинейные, криволинейные системы ЧПУ.

- Технико - экономические показатели технологического оборудования.

- Базовые детали станков. Станины и направляющие. Виды направляющих. Шпиндели и их опоры. Материалы шпинделей.

- Механизмы прямолинейного движения, применяемые в станках. Зубчато-реечный механизм. Ходовой винт-гайка. Винтовые пары качения.

- Передачи вращательного  движения, применяемые в станках. Ременные передачи схемы назначение, достоинства и недостатки.

- Зубчатые передачи , виды и типы, достоинства и недостатки. Элементы конструкции зубчатой передачи.

- Цепные  передачи. Виды. Элементы конструкции цепной передачи, достоинства и недостатки.

- Фрикционные передачи. Виды, достоинства и недостатки. Элементы конструкции фрикционной передачи.

- Планетарные передачи. Виды , достоинства и недостатки. Элементы конструкции  планетарной передачи.

- Механизмы прерывистого действия. Храповые механизмы. Устройство, принцип работы механизмов.

- Мальтийские механизмы. Устройство, принцип работы механизмов.

- Муфты и тормозные устройства. Постоянные муфты. Сцепные муфты, предохранительные муфты. Муфты обгона. Принцип работы, условные обозначения.

- Реверсивные механизмы. Схемы реверсивных механизмов. Тормозные устройства.

- Коробки скоростей. Кинематическая схема коробки скоростей Техническая характеристика коробки скоростей.

- Коробки подач. Кинематическая схема коробки подач.

- Станки токарно-винторезные. Маркировка. Назначение. Основные узлы. Кинематическая схема. Наладка, настройка и подналадка токарных станков.

- Станки токарно- револьверные. Маркировка. Основные узлы. Кинематическая схема. Наладка, настройка и подналадка токарно- револьверных станков.

- Станки токарно-карусельные. Маркировка. Основные узлы, кинематическая схема токарно-карусельного станка. Наладка, настройка и подналадка токарно-карусельных станков.

- Токарные автоматы и полуавтоматы. Одношпиндельные и многошпиндельные автоматы. Маркировка. Основные узлы Кинематические схемы. Наладка, настройка и подналадка токарных автоматов.

- Станки сверлильно - расточной группы. Сверлильные и  радиально-сверлильные станки. Расточные и координатно - расточные станки.

- Алмазно-расточные станки. Маркировки, устройство, кинематические схемы станков. Наладка, настройка и подналадка сверлильных станков.

- Фрезерные станки. Горизонтально-фрезерные станки. Вертикально-фрезерные станки. Маркировка. Основные узлы. Кинематические схемы. Наладка фрезерных станков.

- Резьбообрабатывающие станки. Гайконарезные станки. Устройство, принцип работы, кинематически е схемы. Наладка станков.Резьбонакатные станки. Болторезные станки. Устройство, принцип работы, кинематические схемы.

- Станки строгально - протяжной группы. Поперечно и продольно строгальные станки. Маркировки, устройство, кинематические схемы станков. Наладка, настройка и подналадка строгальных станков.

- Шлифовальные станки. Круглошлифовальные и внутрищлифовальныестанки.Маркировки, устройство, кинематические схемы станков.

- Бесцентровошлифовальные, плоскошлифовальные станки. Маркировки, устройство, кинематические схемы станков.

- 3убобобрабатывающие станки. Методы нарезания зубчатых колес. Кинематика станков. Приемы наладки зубообрабатывающих станков.

- Зубодолбежный станок. Движения в станке. Зубофрезернвй станок. Кинематика станков.

- Электроискровые станки. Электроимпульсные станки. Станки для обработки ультразвуком

- Агрегатные станки. Силовые головки и столы. Гидропанели. Шпиндельные головки. Схемы обработки на агрегатном станке.

- Анодно-механические станки. Лазерные станки.Гибкие производственные системы. Гибкие производственные модули. Гибкое автоматизированное производство. Гибкая производственная линия.

- Автоматические линии. Промышленные роботы.Роботизированные комплексы.

- Маркировка, устройство, кинематические схемы и принцип работы токарных станков с программным управлением различных типов.

- Маркировка, устройство, кинематические схемы и принцип работы фрезерных станков с программным управлением различных типов.

- Маркировка, устройство, кинематические схемы и принцип работы сверлильных станков с программным управлением различных типов.

Билеты экзамена

по дисциплине ОП.07Технологическое оборудование (130 часов)

по специальности 15.02.08  Технология машиностроения

Билет №1

1 .Классификация металлорежущих станков по типам и группам.

2.Токарно-винторезный станок, его устройство, назначение, кинематическая схема.

3.Определить передаточное отношение зубчатой передачи, если число зубьев на ведущем колесе равно 200, на ведомом- 800.

Билет №2

1. Базовые детали станков. Станина и направляющие, их

2. Токарно-револьверный станок, его устройство, назначение, кинематическая схема.

3.Определить величину смещения задней бабки, если длина заготовки -390 мм,

tgα = 0,026.

Билет № 3

1 . Токарный автомат 1Б140: маркировка, устройство, назначение, кинематическая схема.

2.Зубчато-реечный механизм, его устройство, назначение, кинематическое изображение.

3. Определить число зубьев на ведущем колесе, если число зубьев на ведомом колесе равно -90, передаточное отношение - 3.

Билет № 4

1. Коробка скоростей, ее устройство, назначение.

2. Токарно - карусельный станок, его устройство, назначение, кинематическая схема.

3.Определить число зубьев на ведомом колесе, если число зубьев на ведущем колесе равно 120, передаточное отношение - 4.

Билет № 5

1.Коробка подач, ее устройство, назначение.

2.Реверсивные механизмы, их виды, устройство, принцип работы.

3. Определить передаточное отношение кинематической цепи зубчатых передач, если

Z1 =32, Z2  = 64,  Z3 = 23, Z4 = 46, Z5 =30,   Z6 =60.

Билет № 6

1 .Сверлильный станок, его устройство, назначение, кинематическая схема.

2.Муфты. Виды муфт, их назначение, кинематическое изображение.

3. Определить величину смещения задней бабки, если длина заготовки -390 мм,

tgα = 0,026.

Билет № 7

1.Автоматические линии, их компоновочные схемы, оборудование, назначение.

2.Болторезный станок, его устройство, назначение, кинематическая схема.

3. Рассчитать число оборотов шпинделя, если скорость резания V=120 м/мин, D =100 мм.

Билет № 8

1 .Гайконарезной станок, его устройство, назначение, кинематическая схема.

2.Зубчатая цилиндрическая передача ее устройство, назначение, кинематическое изображение.

3. Рассчитать скорость резания при токарной обработке, если n =12, D =140 мм

Билет № 9

1.Агрегатный станок, его устройство, назначение, применение.

2.Планетарная передача, ее устройство, преимущества, передаточное отношение.

3.Определить передаточное отношение зубчатой передачи состоящей из трех последовательно соединенных колес Z1 =32, Z2  = 16,  Z3 = 64.

Билет № 10

1.Зубообрабатывающие станки. Методы обработки. Зубодолбежный станок 5В12. Устройство, принцип работы, кинематическая схема.

2.Червячная передача: ее устройство, кинематическое изображение, передаточное отношение.

3.Определить передаточное отноше6ие червячной передачи, если число заходов червяка-2, число зубьев колеса-36.

Билет №11

1 .Поперечно-строгальный станок, его устройство, назначение, кинематическая схема.

2.Мальтийский механизм, его устройство, назначение, применение.

3. Определить величину смещения задней бабки, если длина заготовки -390 мм,

tgα = 0,026.

Билет №12

1.Радиально-сверлильный станок 2М55, маркировка, назначение, устройство, кинематическая схема.

2. Кривошипно- шатунный механизм его устройство, назначение. Эксцентрик.

3. Рассчитать число оборотов шпинделя, если скорость резания V=120 м/мин, D =100 мм.

Билет №13

1 .Координатно – расточной станок 2А450: маркировка,   устройство, назначение.

2. Резьбонакатной станок, его устройство, назначение, принцип работы.

3. Рассчитать скорость резания при токарной обработке, если n =12, D =140 мм

Билет №14

1.Горизонтально-расточной станок 2620 В, его устройство, назначение, применение

2.Цепная передача, ее устройство, условное обозначение, передаточное отношение.

3.Определить передаточное отношение зубчатой передачи состоящей из трех последовательно соединенных колес Z1 =32, Z2  = 16,  Z3 = 64.

Билет №15

1.Горизонтально-фрезерный станок 6Р82 Г, его назначение, устройство, принцип работы. 2.Ременная передача: ее устройство, кинематическое изображение, передаточное отношение. Вариаторы.

3. Определить конусность детали, если большой диаметр равен 16 мм, малый-8мм, длина детали -32 мм.

Билет №16

1 .Вертикально-фрезерный  станок 6Р12: маркировка,  устройство, назначение, кинематическая схема.

2.Храповые механизмы: устройство, назначение, применение.

3. Определить величину смещения задней бабки, если длина заготовки -390 мм,

tgα = 0,026.

Билет № 17

1.Бесцентрово-шлифовальный  станок 3М184: маркировка, назначение, устройство, кинематическая схема.

2. Винтовой механизм: условное обозначение, устройство, назначение.

3. Рассчитать число оборотов шпинделя, если скорость резания V=120 м/мин, D =100 мм.

Билет №18

1 .Внутришлифовальный станок 3А228: маркировка,   устройство, назначение, кинематическая схема.

2. Кулачковый механизм. Плоские, пространственные кулачки. Устройство. Принцип действия.

3. Рассчитать диаметр отверстия под нарезание резьбы М 10 х 1,5 .

Билет №19

1. Токарный станок с ЧПУ 16К20Ф3: маркировка,   устройство, назначение, кинематическая схема.

2.Фрикционная передача: ее устройство, условное обозначение, передаточное отношение.

3.Определить передаточное отношение зубчатой передачи состоящей из трех последовательно соединенных колес Z1 =32, Z2  = 16,  Z3 = 64.

Билет №20

1.Сверлильный станок с ЧПУ 2Н135 Ф2. Устройство, назначение, принцип работы.

2.Установка станка на фундамент. Виды фундаментов. Испытание станков и проверка их на прочность.

3. Определить конусность детали, если большой диаметр равен 31,7 мм, малый-26,2 мм, длина детали -113 мм.

Критерии оценки:

Экзамен проводится в форме билетной системы в устном виде. В билете три вопроса, два теоретических и один практический; охватывающие основные разделы дисциплины.

Обучающийся получает оценку:

«отлично» - если вопросы раскрыты полностью, в логической последовательности, с соблюдением технической терминологии  и грамотно, практическое задание выполнено;

«хорошо» - если вопросы раскрыты полностью, но имеют место нарушения логической последовательности, применение технической терминологии, практическое задание выполнено; «удовлетворительно» - если вопросы раскрыты, но недостаточно полно, логическая последовательность не выдерживается, ответ изложен с ошибками, практическое задание выполнено с недочетами;

«неудовлетворительно» - если вопрос не раскрыт или ответ не дан, практическое задание не выполнено.

ПРИЛОЖЕНИЯ

Станок строгальный 7М36