Содержание

1.Общие положения

2. Показатели оценки результатов освоения дисциплины, формы и методы контроля и

оценки (Таблица 1).

3. Оценочные материалы.

3.1. Текущий контроль.

3.2. Промежуточная аттестация.

- ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Контрольно-оценочные материалы учебной дисциплины разработаны на основе:

- Федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования по специальности: 08.02.13 Монтаж и эксплуатация внутренних сантехнических устройств, кондиционирования воздуха и вентиляции, утвержденный  приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 12 декабря 2022 г. № 1094;

- рабочей программы учебной дисциплины ОП.08 Основы строительного производства;

- рабочей программы воспитания по специальности 08.02.13 Монтаж и эксплуатация внутренних сантехнических устройств, кондиционирования воздуха и вентиляции, 2023 г.

Контрольно-оценочные средства (КОМ) предназначены для контроля и оценки образовательных достижений студентов, освоивших программу учебной дисциплины ОП.08 Основы строительного производства.

КОМ включают контрольные материалы для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации в форме контрольной работы.

2. 	ПОКАЗАТЕЛИ ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ,

ФОРМЫ И МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ И ОЦЕНКИ

| Результаты обучения (освоенные умения, усвоенные знания) | Формы и методы контроля и оценки результатов обучения |
| --- | --- |
| Уметь: -определять виды зданий, их назначение, конструктивное решение -перечислять виды строительных работ, называть последовательность их выполнения, давать краткую характеристику -объяснять организацию производства строительных и монтажных работ -приводить примеры организации и планирования труда рабочих-строителей -перечислять виды стандартизации и контроля качества строительных работ -составлять замерные схемы для изготовления заготовок, используя нормативную литературу | Текущий контроль: Устный опрос; оценивание практической работы Промежуточный контроль: оценивание практической работы; внеаудиторная самостоятельная работа Итоговый контроль: Контрольная работа |
| Знать: -виды строительных работ, их последовательность, организацию производства и контроль качества строительных работ -основы монтажа оборудования систем вентиляции и кондиционирования воздуха -основы строительного производства -порядок планирования труда рабочих строителей -методы контроля качества работ | Текущий контроль: Устный опрос; оценивание практической работы Промежуточный контроль: оценивание практической работы; внеаудиторная самостоятельная работа Итоговый контроль: Контрольная работа |
| ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к различным контекстам; | Интерпретация результатов наблюдений за деятельностью обучающегося в процессе освоения образовательной программы. |
| ОК 02. Использовать современные средства поиска, анализа и интерпретации информации и информационные технологии для выполнения задач профессиональной деятельности | Подготовка рефератов (докладов, сообщений по различной тематике) Оценка за выполнение мультимедийной презентации |
| ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие, предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере, использовать знания по правовой и финансовой грамотности в различных жизненных ситуациях | Оценка выполнения индивидуальных заданий. Оценка выполнения практических заданий. |
| ОК 04. . Эффективно взаимодействовать и работать в коллективе и команде | Оценка выполнения групповых заданий. |
| ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста | Оценка устного опроса и оценка построения устных сообщений |
| ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных российских духовно-нравственных ценностей, в том числе с учетом гармонизации межнациональных и межрелигиозных отношений, применять стандарты антикоррупционного поведения | Участие в учебных, образовательных, воспитательных мероприятиях в рамках профессии |
| ОК 09. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языках | Проверка и оценка конспекта, ведение записей лекций в рабочей тетради. Оценка правильности чтения текстов профессиональной направленности. |
| ПК 1.1. Выполнять подготовительные работы при монтаже систем отопления, водоснабжения, канализации и водостоков. | Оценка решений ситуационных задач Тестирование Устный опрос Практические занятия |
| ПК 1.2. Выполнять монтаж систем отопления, водоснабжения, канализации и водостоков. | Оценка решений ситуационных задач Тестирование Устный опрос Практические занятия |
| ПК 1.3. Проводить и обрабатывать результаты испытаний систем отопления, водоснабжения, канализации и водостоков. | Оценка решений ситуационных задач Тестирование Устный опрос Практические занятия |
| ПК. 1.4. Устранять неисправности систем центрального отопления, водоснабжения, канализации и водостоков при испытаниях. | Оценка решений ситуационных задач Тестирование Устный опрос Практические занятия |
| ПК 2.1. Выполнять подготовительные работы при монтаже систем вентиляции, кондиционирования воздуха. | Оценка решений ситуационных задач Тестирование Устный опрос Практические занятия |
| ПК 2.2. Выполнять монтаж систем вентиляции, кондиционирования воздуха. | Оценка решений ситуационных задач Тестирование Устный опрос Практические занятия |
| ПК 2.3. Проводить и обрабатывать результаты испытаний смонтированных систем вентиляции, кондиционирования воздуха. | Оценка решений ситуационных задач Тестирование Устный опрос Практические занятия |
| ПК 2.4. Регулировать смонтированные системы вентиляции, кондиционирования воздуха для достижения проектных и паспортных характеристик | Оценка решений ситуационных задач Тестирование Устный опрос Практические занятия |
| ПК 3.1. Выполнять подготовительные и сопутствующие работы при техническом обслуживании и текущем ремонте инженерных систем отопления, водоснабжения, водоотведения и систем вентиляции, кондиционирования воздуха гражданских зданий. | Оценка результатов деятельности обучающегося при выполнении и защите результатов практических занятий |
| ПК 3.2. Выполнять периодическое техническое обслуживание, проводить текущие ремонтные работы инженерных систем отопления, водоснабжения, водоотведения и систем вентиляции, кондиционирования воздуха гражданских зданий. | Оценка результатов деятельности обучающегося при выполнении и защите результатов практических занятий |
| ПК 4.1. Организовать устранение аварийных ситуаций инженерных систем отопления, водоснабжения, водоотведения и систем вентиляции, кондиционирования воздуха гражданских зданий. | Оценка результатов деятельности обучающегося при выполнении и защите результатов практических занятий |
| ПК 4.2. Организовать работы по технической эксплуатации и содержанию инженерных систем отопления, водоснабжения, водоотведения и систем вентиляции, кондиционирования воздуха гражданских зданий. | Оценка результатов деятельности обучающегося при выполнении и защите результатов практических занятий |
| ПК 4.4. Обеспечивать соблюдение правил техники безопасности при выполнении монтажных и наладочных работ. | Оценка результатов деятельности обучающегося при выполнении и защите результатов практических занятий |
| ЛР 8 Готовый соответствовать ожиданиям работодателей: проектно мыслящий, эффективно взаимодействующий с членами команды и сотрудничающий с другими людьми, осознанно выполняющий профессиональные требования, ответственный, пунктуальный, дисциплинированный, трудолюбивый, критически мыслящий, нацеленный на достижение поставленных целей; демонстрирующий профессиональную жизнестойкость. | наблюдение и оценка на практических занятиях и при выполнении работ по учебной и производственной практике |
| ЛР16 Способный искать и находить необходимую информацию используя разнообразные технологии ее поиска, для решения возникающих в процессе произ-водственной деятельности проблем при строительстве и эксплуатации объектов капитального строительства. Умение грамотно использовать профессиональную документацию. | наблюдение и оценка на практических занятиях и при выполнении работ по учебной и производственной практике |
| Форма промежуточной аттестации | Контрольная работа |

3. оценочные материалы

3.1. Текущий контроль

3.1.1.Банк тестовых заданий по темам дисциплины

Контрольная работа по теме Технология процессов монтажных работ

- Выбрать правильный ответ.	1б

Назвать вид механизмов, которые могут свободно перемещаться без устройства специальных путей?

  - мобильные;

  - ограниченно – мобильные;

  - немобильные

- Продолжить предложение.	1б

Круглогодичное поточное строительство с применением комплексно – механизированных

процессов возведения зданий и сооружений называется	.

- Выбрать правильный ответ.	1б

  - Каково назначение грузозахватных траверс? для перемещения листового проката;

  - для перегрузки металлолома;

  - для перемещения крупногабаритных грузов;

  - для перемещения сыпучих грузов.

- Назвать типы строительных потоков в строительстве.	3б

a)

b)

c)

- Выбрать правильный ответ.	1б

Сколько должно быть рабочих зон по вертикали строящегося здания?

  - не менее двух рабочих зон;

  - не менее трех рабочих зон;

  - не менее четырех рабочих зон.

- Выбрать правильный ответ.	1б

В чем заключается последовательный метод строительства?

  - возведение каждого последующего здания ведут только после окончания предыдущего здания;

  - строительство всех объектов комплекса ведется одновременно;

  - строительные бригады и звенья различных профессий включаются в работу на захватке последовательно друг за другом через определенные промежутки времени.

- Выбрать правильный ответ. Шов – это …	1б

  - места соединения между собой одних и тех же конструктивных элементов (колонн, ригелей, подкрановых балок);

  - соединение между собой разных конструктивных элементов (колонн с фундаментами, ригеля с колонной);

  - горизонтальные и вертикальные соединения, длина которых значительно превышает их поперечное сечение (шов между стеновыми панелями или плитами перекрытия).

- Выполнить соответствие:	4б

| № | Название элемента | № | Назначение | Ответ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | простенок | А | применяют для кладки печей |  |
| 2 | красный кирпич нормального обжига | Б | для изготовления металлических конструкций |  |
| 3 | двутавры | В | часть стены, расположенная между проемами |  |
| 4 | пережженный кирпич (железняк) | Г | для устройство фундамента печей |  |

- Выбрать правильный ответ.                                                                              1б

Как называются соединения, в которых сначала крепят болтами или сваркой, а затем замоноличивают бетонной смесью или раствором?

  - сухие;

  - замоноличенные;

  - смешанные

- Выбрать правильный ответ.	1б

Что необходимо сделать для совмещения каналов установленного и устанавливаемого вентиляционных блоков?

  - совместить внутренние грани блока;

  - совместить наружные грани блока

  - совместить боковые грани блока

- Где должна располагаться мусоросборная камера?	1б

  - выше ствола мусоропровода;

  - под стволом мусоропровода

- Выполнить соответствие:	8б

| № | Термин | Ответ | № | Назначение | № | Схема |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Монтажная мачта |  | А | - применяют в местах, где мало пространства и невозможно использовать другое оборудование, можно поднимать грузы массой до 250 т на высоту до 35 м. | а |  |
| 2 | Шевр |  | Б | - грузоподъемные машины для подъема и спуска строительных материалов и людей с помощью грузонесущих органов, перемещающихся по вертикальным и наклонным направляющим. | б |  |
| 3 | Портал |  | В | - конструкция в виде П-образной рамы служит для подъема и перемещения грузов массой до 1000 кг. | в |  |
| 4 | Подъемники |  | Г | - для подъема в проектное положение вертикальных аппаратов, технологического оборудования. | г |  |

- Выбрать правильный ответ.	1б

Как называется метод монтажа, который предполагает установку панели

по рискам на перекрытиях, а устойчивость и временное закрепление отдельных панелей обеспечивается при этом подкосами и угловыми струбцинами?

  - свободный монтаж;

  - фиксированный или ограниченно-свободный монтаж;

  - метод самофиксации.

- Выбрать правильный ответ.	1б

Растворную постель при монтаже балконных плит разравнивают кельмой, не доводя до обреза стены.

  - на 5 – 10 мм;

  - на 10 - 15 мм;

  - на 20 - 30 мм

- Правильно расставить последовательность монтажа объемно – блочных зданий. 6б

До начала монтажа объемно – блочных зданий необходимо выполнить следующие работы:

|  | установить по нивелиру под опорные точки блоков монтажные маяки; |
| --- | --- |
|  | вынести базовые (продольные) оси на цоколь здания - при монтаже объемных блоков первого этажа; |
|  | доставить на рабочее место инструмент, приспособления, инвентарь и раствор |
|  | уложить упругие подкладки под оконными и дверными проемами |
|  | заделать вертикальные стыки керамзитобетоном; |
|  | наклеить полосы рубероида по швам между объемными блоками в уровне перекрытия и уложить по ним минеральный войлок |

Критерии оценок:

«5» - 28 - 32 балла,

«4» - 24 - 29 баллов,

«3» - 19 - 23 балла,

«2» - менее 19 баллов

Ответы

| № вопроса | Правильный ответ |
| --- | --- |
| 1 | а) |
| 2 | Индустриализация |
| 3 | с) |
| 4 | а) по структуре и виду продукции; б) по характеру ритмичности; в) продолжительности строительства. |
| 5 | а) |
| 6 | а) |
| 7 | с) |
| 8 | 1В, 2Г, 3Б, 4А |
| 9 | с) |
| 10 | b) |
| 11 | b) |
| 12 | 1Гв, 2Аг, 3Вб, 4Ба |
| 13 | а) |
| 14 | b) |
| 15 | 2 1 6 4 3 5 |

Контрольная работа по теме Основы организации строительного производства

- Целью строительного производства является?

А) капитальное строительство

Б) элементы строительной продукции В) смонтированное оборудование

- Состав подготовительных работ при реконструкции действующего предприятия зависит:

А) от местных условий

Б) от подготовительного периода

В) от основных строительно-монтажных работ

- Работы по монтажу систем водо -, газо -, паро-, электроснабжения, монтаж технологического оборудования и др. относятся к:

А) общестроительные, Б) специальные,

В) вспомогательные, Г) транспортные.

- Какой нормативный документ определяет общие требования по безопасности труда в строительстве?

А) СНИП 12-01-2004 Б) СНИП12-03-2001 В) СНИП 12-02-2002

- Какова минимальная величина опирания плит перекрытий на несущие стены, выполненные вручную, в кирпичных и каменных зданиях в сейсмических районах?

А) не менее 100мм Б) не менее 120мм В) не менее 180 мм Г) не менее 200 мм

- Строительные процессы бывают:

А) организационные.

Б) индивидуальные.

В) основные.

- Основными государственными нормативными документами, регламентирующими строительство и обязательными к исполнению, являются:

А) стандарты,

Б) приказы руководителя строительной организации,

В) технические регламенты, строительные нормы и правила, Г) руководящие документы министерств и ведомств.

- Процесс технологически связанных операций, выполняемых, одним составом исполнителей называют:

А) рабочим

Б) комплексным

- Способ кладки, использующийся при кладке забутки и верстовой части стен «в пустошовку»?

А) вприсык. Б) в прижим,

В) вприсык с подрезкой,

- Способ кладки, использующийся при кладке забутки и верстовой части стен «в пустошовку», где излишки выдавленного раствора срезаются кельмой?

А) вприсык, Б) в прижим,

В) вприсык с подрезкой.

- При кладке стен толщиной до 1.5 кирпича, столбов и перегородок часто назначают звено?

А) двойку. Б) тройку, В) пятёрку, Г) шестёрку,

- При кладке стен толщиной в 1.5 кирпича и более следуют, назначат звено?

А) двойку,

Б) тройку. В) пятёрку, Г) шестёрку,

- При кладке стен толщиной 2… 2,5 кирпича нужно назначать звено?

А) двойку, Б) тройку, В) пятёрку. Г) шестёрку,

- При организации поточно-конвейерного метода назначают звено?

А) двойку, Б) тройку, В) пятёрку, Г) шестёрку.

- Мастичную теплоизоляцию устраивают по поверхности трубопроводов и оборудования, нагретых до:

А) проектной температуры.

Б) отрицательной температуры, В) до плюсовой температуры,

- При возведении промышленных печей, холодильников, при бес канальной прокладке теплосетей применяют:

А) обычную теплоизоляцию, Б) литую теплоизоляцию.

В) наливную теплоизоляцию,

- Теплоизоляция выполняется из гибких рулонных материалов и изделий (мин вата, Пено полистирол, стекловата и др.):

А) обычная, Б) усиленная,

В) обволакивающая.

- Индустриальная и широко применяющиеся теплоизоляция для изоляции горячих и холодных поверхностей:

А) из фольги и минваты, Б) из сборных изделий. В) из минваты,

- Гидроизоляционные покрытия устраивают для защиты конструкций и сооружений от агрессивного воздействия:

А) воздуха,

Б) температуры, В) влаги.

- Обмазочную гидроизоляцию выполняют после:

А) сушки изолируемой поверхности и огрунтовки. Б) сушки изолируемой поверхности,

В) огрунтовки Ответы

| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. | 17. | 18. | 19. | 20. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| А | А | В | В | Г | В | Б | А | А | В | В | Г | В | Г | В | Ф | Б | Б | Б | А |

Критерии оценок:

«5» - 19 - 20 балла,

«4» - 16 - 18 баллов,

«3» - 14 - 15 балла,

«2» - менее 14 баллов

Контрольная работа по теме Моделирование процессов

- Моделирование – это:

- процесс создания модели;

- формальное описание процессов и явлений;

- метод познания, состоящий в создании и исследовании моделей;

- наблюдение модели

- Модель – это:

- некий новый объект, который отражает существенные особенности изучаемого объекта, явления или процесса;

- уменьшенная копия реального объекта;

- любой объект окружающего мира;

- стройная девушка

- Может ли один и тот же объект иметь множество объектов?

1) да; 2) нет; 3) не знаю; 4) правильного ответа нет

- Могут ли разные объекты быть описаны одной моделью?

1) да; 2) нет; 3) не знаю; 4) правильного ответа нет

- Какие модели воспроизводят геометрические, физические и другие свойства объектов в материальной форме?

1) информационные; 2) табличные; 3) иерархические; 4) сетевые; 5) предметные

- Образные модели представляют собой:

1) текст; 2) формулу; 3) таблицу;

4) зрительные образы объектов, зафиксированные на каком-либо носителе информации

- Примерами каких моделей служат географические карты, графики, диаграммы?

- знаковых информационных моделей;

- образных информационных моделей;

- предметных моделей

- Пример описательной информационной модели:

1) алгебра; 2) теория вероятности; 3) закон механики; 4) гелиоцентрическая модель мира

- Система – это:

- набор отдельных элементов;

- совокупность взаимосвязанных объектов, которые называются элементами системы;

- множество объектов;

- совокупность отдельных множеств

- Важнейшим признаком системы является:

1) её структура; 2) взаимосвязанные объекты; 3) целостное функционирование; 4) слово "система"

- Модели, описывающие состояние системы в определенный момент времени, называются:

- динамическими информационными моделями;

- статическими информационными моделями;

- предметными моделями;

- образными информационными моделями

- Динамические модели описывают:

- развитие организмов или популяций животных;

- модели строения растений и животных;

- модели строения молекул;

- простые механизмы

- Какой тип моделей применяется для описания ряда объектов, обладающих одинаковыми наборами

свойств?

- сетевые информационные модели;

- иерархические сетевые модели;

- табличные информационные модели;

- нет правильного ответа

- На первом этапе исследования объекта или процесса обычно строится:

- предметная модель;

- компьютерная модель;

- формализованная модель;

- описательная информационная модель

- Сколько основных этапов разработки и исследования моделей на компьютере?

1) 2; 2) 3; 3) 4; 4) 5

| Вопрос | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ответ | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 4 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 4 | 5 |

Критерии оценок:

«5» - 14 - 15 балла,

«4» - 11 - 13 баллов,

«3» - 9 - 10 балла,

«2» - менее 9 баллов

Контрольная работа по теме Планирование и подготовка строительного производства

- По сложности производства строительный процессы делятся на?

А) рабочие (простые)

Б) комплексные (сложные) В) рабочие и комплексные

- Максимальная масса кирпича составляет?

А) 4 кг

Б) 4.5 кг

В) 3.5 кг

- К внешне площадочным работам относят?

А) Обеспечение строителей временной жилой площадью Б) Устройство дорог, коммуникаций

В) Расчистка и осушение территории снос строений

- Машины служащие для перевозки жидких вяжущих материалов в разогретом состоянии

А) самосвалы

Б) автогудронаторы В) тракторы

- К внутриплощадочным работам относят?

А) Расчистка и осушение территории снос строений Б) Подводка к стройплощадке дорог и коммуникаций

В) Обеспечение строителей временной жилой площадью

- Какой самый максимальный разряд существует в тарифной сетке разрядов?

А) 3

Б) 6

В) 5

- Максимальное количество человек в строй бригаде составляет?

А) 15-20 человек

Б) 20-30 человек

В) 50-60 человек

- По своему строению грунты делят на?

А) сцементированные (скальные), не сцементированные Б) тяжелые

В) жирные, легко разрабатываемые

- Строительная продукция в виде полностью завершенных зданий и сооружений называется:

А) конечной,

Б) промежуточной, В) государственной, Г) общественной.

- Строительная продукция в виде производственных услуг специализированных и субподрядных организаций называется:

А) конечной,

Б) промежуточной, В) государственной, Г) общественной.

- Рабочий процесс из технологически связанных между собой рабочих операций, осуществляемых, одним составом исполнителей называется:

А) простым, Б) сложным,

В) комбинированным, Г) комплексным.

- Подлежит ли возмещению вред, причинённый в результате незаконных действий должностных лиц контрольных и надзорных органов?

А) не подлежит

Б) подлежит возмещению В) по решению суда

- Работы, связанные с возведением собственно строительных конструкций, бывают:

А) общестроительные, Б) специальные,

В) вспомогательные, Г) транспортные.

- Укажите границы опасных зон по действию опасных факторов вблизи строящегося здания без учёта наибольшего габарита предмета в случае его падения со здания высотой 20м согласно СНиП 12-03-2001

А) 3м Б) 4м В) 5м Г) 6м

- Как часто конкретный государственный надзорный орган может производить плановые проверки на строящемся объекте:

А) раз в квартал Б) раз в полгода В) один раз в год

Г) не чаще одного раза в два года

- В какой срок жалоба на постановление по делу об администрации правонарушений должна быть рассмотрена?

А) в 3-дневный срок Б) в 5-дневный срок В) в 10-дневный срок

Ответы

| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| В | Б | А | Б | А | Б | В | А | А | А | А | А | В | Б | Г | В |

Критерии оценок:

«5» - 15 - 16 балла,

«4» - 11 - 14 баллов,

«3» - 9 - 10 балла,

«2» - менее 9 баллов

Контрольная работа по теме Организация материально-технического обеспечения

  - Планирование — это целенаправленная деятельность хозяйствующих субъектов, которое предполагает определение:

а) оптимального направления реализации перспективных целей предприятия и их ресурсного обеспечения на основе информации про организационную среду предприятия

б) будущих целей и направлений деятельности предприятия, возможных средств их реализации и ресурсного обеспечения на основе информации об организационной среде предприятия

в) целей предприятия на определенную перспективу, оптимальных способов их реализации и ресурсного обеспечения на основе информации об организационной среде предприятия +

г) оптимизации процесса мотивации работников предприятия.

  - Реализацию годовых планов обеспечивает следующий вид плана:

а) стратегический

б) оперативно—календарный + в) бизнес-план

г) годовой

  - Для того, чтобы достичь стабильности в продажах, разработку нового товара следует начинать еще до того момента, когда предыдущий вступает в стадию:

а) роста;

б) зрелости; + в) спада;

г) старения.

  - Объемом конкретного вида товаров (услуг), который может быть приобретен определенной группой покупателей на определенном рынке в определенный период времени определяется:

а) рыночное предложение б) маркетинговая политика в) рыночный спрос +

г) уровень квалификации маркетингового отдела

  - Расчет затрат на производство единицы продукции в плановом периоде — это:

а) отчет о расходах за текущий период; б) производственная калькуляция

в) плановая калькуляция + г) план расходов

  - Разработка производственной программы базируется на:

а) расчете степени риска

б) гибкости организации производства в) резервных мощностях предприятия

г) на информации о спросе юридических и физических лиц на продукцию предприятия +

  - Коэффициент использования материалов и сырья предусматривает

а) анализ расхода материала для определенного объема производства за прошлые периоды б) анализ данных об изменении объема выпуска продукции в плановом году по сравнению

с отчетным

в) определение нормы расходов на типичного представителя и программы выпуска всех изделий данной группы

г) определения чистого веса изделия к норме расхода или фактического расхода сырья (материала) +

  - Размер предельных издержек предприятия определяется по формуле:

а) сумма прироста валовых расходов и прироста количества произведенной продукции

б) разница между приростом валовых расходов и соответствующим приростом количества произведенной продукции

в)отношение прироста валовых расходов к соответствующему прироста количества произведенной продукции +

г) произведение прироста валовых расходов и прироста количества произведенной продукции

  - Обеспечение рационального использования ресурсов и получения максимальной прибыли и рентабельности это:

а) метод планирования расходов

б) средство планирования расходов в) функция планирования расходов г) цель планирования расходов +

  - Параллельно-последовательный порядок проведения работ, что позволяет сократить общую продолжительность подготовки и сроки освоения нового изделия в производстве, строится на основе

а) метода критического пути б) диаграммы Ганта +

в) метода Монте-Карло

г) метода оптимизации сроков сетевого графика

  - Метод параллельного и параллельно—последовательного проведения работ по обновлению продукции используется для

а) уменьшение продолжительности выполнения работ + б) повышение рентабельности проекта

в) уменьшение затрат по проекту

г) сокращение трудоемкости общего объема работ

  - Органы государственного управления устанавливают определенные хозяйственные ориентиры в интересах всего общества, отдельных регионов и каждого субъекта рынка независимо от формы собственности при:

а) государственном планировании б) государственном регулировании в) директивном планировании

г) индикативном планировании +

  - Продукция, которая была отгружена и оплачена потребителями и средства за которую должны поступить на расчетный счет предприятия в указанный срок – это…

а) готовая продукция

б) реализованная продукция + в) валовая продукция

г) производственная продукция

  - Социальное развитие характеризуют такие факторы как:

а) профессиональная подготовка и повышение квалификации персонала + б) средства труда

в) предметы труда

г) реализация функций прогнозирования и планирования

  - Форма графического отображения содержания работ и продолжительности выполнения планов и долгосрочных комплексов проектных, плановых, организационных и других видов деятельности предприятия, которая обеспечивает следующую оптимизацию разработанного графика на основе экономико-математических методов и компьютерной техники — это

а) оперативно-календарное планирование деятельности предприятия б) построение графиков выполнения работ по обновлению продукции в) сетевое планирование обновления продукции +

г) диспетчерское регулирование производства продукции

  - Планирование	фонда	оплаты	труда	предусматривает	определение	фонда заработной платы:

а) основной, дополнительной, средней +

б) номинальной, дополнительной, среднегодовой в) календарной, основной

г) дополнительной

  - Рассчитывается как отношение стоимости готовой продукции к среднегодовой стоимости основных производственных фондов – это…

а) рентабельность продукции б) фондоотдача +

в) рентабельность капитала г) валовая прибыль

  - Календарное планирование предусматривает:

а) расчет рентабельности производства продукции б) разработку календарно-плановых нормативов + в) проверку выполнения планов

г) надсмотр за ремонтом оборудования

  - Для единичного производства объектами диспетчерского контроля являются:

а) состояние и наличие линейных заготовок б) сроки выпуска продукции +

в) выполнение профилактического обслуживания оборудования г) сроки запуска-выпуска партии единиц продукции (деталей);

20 Распределение цехового планового задания между участками, доведение его заданий до каждого производственного участка и рабочего места – это…

а) внутрицеховое планирование + б) межцеховое планирование

в) вне цеховое планирование г) календарное планирование

- Количество деталей одного наименования, обрабатываемых на взаимосвязанных рабочих местах с однократной затратой подготовительно-заключительного времени, то есть без переналаживания оборудования – это…

а) партия +

б) незавершенное производство в) единичное производство

г) массовое производство

- Особенности единичного метода организации производства:

а) производство продукции и запуск деталей в обработку партиями в соответствии с разработанными графиками;

б) за каждым рабочим местом закрепляются несколько деталей и операций; в) большая номенклатура выпускаемой продукции, которая не повторяется; + г) операции на всех рабочих местах выполняются параллельно.

- Степень использования рабочего времени в процессе производства характеризует:

а) коэффициент ритмичности +

б) коэффициент непрерывности производственного процесса в) коэффициент использования материалов и сырья

г) коэффициент общей длительности рабочего времени

- Различают следующие виды производственной мощности:

а) среднегодовую и исходную + б) среднегодовую

в) среднегодовую мощность и мощность оборудования г) мощность оборудования и мощность цеха (корпуса)

- Отношение фактического времени работы оборудования к нормативному (плановому) с учетом режима работы предприятия и времени для проведения регламентированного ремонта- это…

а) коэффициент интенсивного использования оборудования б) коэффициент сменности работы оборудования.

в) коэффициент экстенсивного использования оборудования + г) интегральный коэффициент использования оборудования

- Отношение численности принятых работников за период до средне списочной численности персонала – это…

а) коэффициент приема персонала + б) коэффициент текучести персонала в) коэффициент выбытия

г) коэффициент продуктивности труда

- Трудоемкость – это…

а) расход живого труда на производство единицы продукции или на выполнение единицы работы +

б) способность работников производить определенное количество продукции (работ) в единицу времени.

в) количество продукции, изготовленная за единицу рабочего времени г) максимально возможный для использования фонд рабочего времени

- Те расходы, величина которых не изменяется при увеличении или уменьшении объема производства (объема товарооборота)

а) разовые расходы б) текущие расходы

в) переменные расходы г) постоянные расходы +

- Непрерывный процесс, предусматривающий формирование и использование финансовых ресурсов – это…

а) сетевое планирование

б) финансовое планирование + в) планирование доходов

г) планирование расходов

- Эффективным средством планирования прибыли является

а) определение точки безубыточности + б) распределение прибыли

в) планирование амортизационных отчислений г) планирование стойких пассивов

- … — планируются при необходимости расширения, реконструкции и технического перевооружения основных фондов предприятия.

а) проценты по долгосрочным кредитам б) расходы по смете фонда потребления в) капитальные вложения +

г) потребности в оборотных средствах

Критерии оценок:

«5» - 28 - 31 балла,

«4» - 25 - 27 баллов,

«3» - 21 - 24 балла,

«2» - менее 21 баллов

Срезовый тест по дисциплине

Вариант 1.

- К общественным зданиям относятся: а) жилые дома, общежития, гостиницы; б) магазины, театры, поликлиники;

в) заводы, фабрики, гаражи;

г) фермы, теплицы, зернохранилища.

- К сооружениям относятся:

а) мосты, плотины, дамбы, каналы; б) магазины, театры, поликлиники; в) заводы, фабрики, гаражи;

г) фермы, теплицы, зернохранилища.

- Устойчивость здания -это:

а) способность не разрушаться;

б) способность сопротивляться опрокидыванию и сдвигу; в) неизменность его геометрических форм и размеров;

г) обеспечение функциональных требований.

- К первой группе долговечности относятся здания и сооружения со сроком службы:

а) менее 20 лет; б) от 20 до 50 лет;

в) от 50 до 70 лет; г) более 100лет.

- Фундамент – это:

а) часть здания, передающая все нагрузки от здания на основание; б) конструкции, ограждающие помещения от внешней среды;

в) конструкции, разделяющие внутреннее пространство здания на этажи;

г) внутренние вертикальные ограждения, разделяющие здание на помещения;

- Сплошные фундаменты выполняют:

а) под отдельно стоящие опоры;

б) в виде непрерывной стены из монолитных или сборных элементов; в) в виде массивной монолитной плиты под всем зданием;

г) при строительстве на слабых грунтах;

- По характеру работы стены подразделяют на:

а) утеплѐнные и неутеплѐнные; б) наружные и внутренние;

в) сборные и монолитные;

г) несущие, самонесущие, навесные;

- Несущие стены:

а) выполняют в основном ограждающие функции;

б) воспринимают нагрузки от покрытий, перекрытий, от ветра; в) украшают фасад здания;

г) не воспринимают нагрузок от покрытий, перекрытий и технологического оборудования;

- Карниз – это:

а) нижняя часть наружной стены над фундаментом до уровня первого этажа; б) часть стены, расположенная между проѐмами;

в) горизонтальный выступ стены, для отвода от стены атмосферных осадков; г) узкие вертикальные утолщения в стенах;

- Пилястры – это:

а) нижняя часть наружной стены над фундаментом до уровня первого этажа; б) часть стены, расположенная между проѐмами;

в) горизонтальный выступ стены, для отвода от стены атмосферных осадков; г) узкие вертикальные утолщения в стенах;

- В зданиях с неполным каркасом несущими элементами являются:

а) колонны, столбы;

б) стены и отдельные опоры; в) стены и перекрытия;

г) стены;

- По характеру работы металлические колонны подразделяются на:

а) центрально- и внецентренно сжатые; б) постоянного и переменного сечения; в) сплошные и сквозные;

г) колонны крайних и средних рядов;

- В одноэтажных промышленных зданиях самонесущие стены устанавливают:

а) по ленточным фундаментам; б) по фундаментным балкам; в) навешиванием на колонны; г) непосредственно на грунт;

- По форме поперечного сечения железобетонные подкрановые балки подразделяют на:

а) сборные и монолитные; б) сплошные и составные; в) тавровые и двутавровые; г) средние и крайние;

- Все элементы железобетонного каркаса соединяют между собой:

а) бетонированием;

б) сваркой их закладных элементов; в) заклѐпочным соединением;

г) струбцинами и кондукторами;

- Работы, выполняемые при возведении зданий и сооружений, а также при монтаже оборудования называются:

а) производственные процессы; б) технологические операции;

в) монтажно-укладочные процессы; г) строительно-монтажные работы;

- Подготовительные процессы – это:

а) оснащение монтируемых конструкций вспомогательными приспособлениями; б) доставка материалов и готовых изделий;

в) получение готовой продукции в виде смонтированной формы, кирпичной кладки; г) обеспечение объекта материалами;

- Земляные работы – это работы по:

а) доставке и разгрузке строительных материалов на объект; б) разработке, укладке и перемещению грунта;

в) защите зданий от атмосферных осадков и воздействия солнечных лучей;

г) обеспечению эстетических и функциональных качеств зданий и сооружений;

- Отделочные работы – это работы по:

а) доставке и разгрузке строительных материалов на объект; б) разработке, укладке и перемещению грунта;

в) защите зданий от атмосферных осадков и воздействия солнечных лучей;

г) обеспечению эстетических и функциональных качеств зданий и сооружений;

- Взрывной способ разработки грунта заключается в: а) отделении части грунта резанием;

б) разрушении грунта сильной струѐй воды; в) использовании энергии взрыва;

г) разработке грунта подручными средствами;

Ключ к тесту:

по дисциплине «Основы технологии отделочных строительных работ» вариант I

№ вопроса Правильный ответ

1-б   2- а	3 –б	4 –г	5 –а	6 –в	7 –г	8 –б	9 –в	10 –г	11 –б	12 –а	13 -б

14 –в	15 –б	16 –г	17 –а	18 –б	19 –г	20 -в

Вариант II

- К промышленным зданиям относятся:

а) жилые дома, общежития, гостиницы; б) магазины, театры, поликлиники;

в) корпуса заводов и фабрик, гаражи, депо;

г) птичники, фермы, теплицы, зернохранилища;

- По способу возведения здания бывают:

а) сборные, монолитные, из мелкоштучных материалов; б) каркасные, бескаркасные, с неполным каркасом;

в) одноэтажные, многоэтажные, высотные; г) транспортные, гидротехнические;

- Прочность здания – это:

а) способность не разрушаться;

б) способность сопротивляться опрокидыванию и сдвигу; в) неизменность его геометрических форм и размеров;

г) обеспечение функциональных требований;

- Ко второй группе долговечности относятся здания и сооружения со сроком службы: а) менее 20 лет;

б) от 20 до 50 лет;

в) от 50 до 70 лет; г) более 100 лет;

- Перекрытия – это:

а) часть здания, передающая все нагрузки от здания на основание; б) конструкции, ограждающие помещения от внешней среды;

в) конструкции, разделяющие внутреннее пространство здания на этажи;

г) внутренние вертикальные ограждения, разделяющие здание на помещения;

- Ленточные фундаменты выполняют:

а) под отдельно стоящие опоры;

б) в виде непрерывной стены из монолитных или сборных элементов; в) в виде массивной монолитной плиты под всем зданием;

г) при строительстве на слабых грунтах;

- По расположению в здании стены подразделяют на:

а) утеплѐнные и не утеплѐнные; б) наружные и внутренние;

в) сборные и монолитные;

г) несущие, самонесущие, навесные;

- Навесные стены:

а) выполняют в основном ограждающие функции;

б) воспринимают нагрузки от покрытий, перекрытий, от ветра; в) украшают фасад здания; г) не воспринимают нагрузок от покрытий, перекрытий и технологического оборудования;

- Простенок– это:

а) нижняя часть наружной стены над фундаментом до уровня первого этажа; б) часть стены, расположенная между проѐмами;

в) горизонтальный выступ стены, для отвода от стены атмосферных осадков; г) узкие вертикальные утолщения в стенах;

- В каркасных зданиях несущими элементами являются:

а) колонны, столбы;

б) стены и отдельные опоры; в) стены и перекрытия;

г) стены;

- Одноэтажные промышленные здания по расположению опор подразделяются:

а) однопролѐтные и многопролѐтные; б) пролѐтные, ячейковые, зальные;

в) рамные, связевые, рамно-связевые; г) стоечно-балочные, безбалочные;

- По типу сечений металлические колонны подразделяются на:

а) центрально- и внецентренно сжатые; б) постоянного и переменного сечения; в) сплошные и сквозные;

г) колонны крайних и средних рядов;

- По способу изготовления железобетонные подкрановые балки подразделяют на: а) сборные и монолитные;

б) сплошные и составные; в) тавровые и двутавровые; г) средние и крайние;

- Подкрановые балки предназначены:

а) для укладки на них плит перекрытий; б) для укладки по ним рельсовых путей; в) для укладки на них стропильных ферм; г) для придания жѐсткости зданию;

- Полигональные фермы применяют:

а) при устройстве кровли с большим уклоном; б) в плоских покрытиях;

в) в покрытиях с уклоном верхнего пояса 1:8; г) в покрытиях с уклоном верхнего пояса 1:20;

- Заготовительные процессы – это:

а) оснащение монтируемых конструкций вспомогательными приспособлениями; б) доставка материалов и готовых изделий;

в) получение готовой продукции в виде смонтированной формы, кирпичной кладки; г) обеспечение объекта материалами;

- При хозяйственном способе работы выполняются:

а) специализированной организацией;

б) собственными силами и средствами организации; в) комплексными бригадами;

г) специализированной организацией, с приглашением комплексных бригад;

- Погрузочно-разгрузочные работы – это работы по:

а) доставке и разгрузке строительных материалов на объект; б) разработке, укладке и перемещению грунта;

в) защите зданий от атмосферных осадков и воздействия солнечных лучей;

г) обеспечению эстетических и функциональных качеств зданий и сооружений;

- Механический способ разработки грунта заключается : а) в отделении части грунта резанием;

б) в разрушении грунта сильной струѐй воды; в) в использовании энергии взрыва;

г) в разработке грунта подручными средствами;

- Грузоподъѐмные машины предназначены для:

а) погрузочно – разгрузочных работ;

б) доставки грузов на строительный объект; в) подъѐма и перемещения грузов;

г) разработки грунта;

Ключ к тесту:

по дисциплине «Основы технологии отделочных строительных работ» вариант II

№ вопроса Правильный ответ

1 в) 2 а) 3 а) 4 в) 5 в) 6 б) 7 б) 8 а) 9 б) 10 а) 11 б) 12 в) 13 а) 14 б) 15 в)

16 г) 17 б) 18 а) 19 а) 20 в)

Вариант III

- К сельскохозяйственным зданиям относятся:

а) жилые дома, общежития, гостиницы; б) магазины, театры, поликлиники;

в) корпуса заводов и фабрик, гаражи, депо;

г) птичники, фермы, теплицы, зернохранилища;

- По конструктивному решению здания делят на:

а) сборные, монолитные, из мелкоштучных материалов; б) каркасные, бескаркасные, с неполным каркасом;

в) одноэтажные, многоэтажные, высотные; г) транспортные, гидротехнические;

- Жѐсткость здания – это:

а) способность не разрушаться;

б) способность сопротивляться опрокидыванию и сдвигу; в) неизменность его геометрических форм и размеров;

г) обеспечение функциональных требований;

- К третьей группе долговечности относятся здания и сооружения со сроком службы:

а) менее 20 лет; б) от 20 до 50 лет;

в) от 50 до 70 лет; г) более 100 лет;

- Стены– это:

а) часть здания, передающая все нагрузки от здания на основание; б) конструкции, ограждающие помещения от внешней среды;

в) конструкции, разделяющие внутреннее пространство здания на этажи;

г) внутренние вертикальные ограждения, разделяющие здание на помещения;

- Столбчатые фундаменты выполняют:

а) под отдельно стоящие опоры;

б) в виде непрерывной стены из монолитных или сборных элементов; в) в виде массивной монолитной плиты под всем зданием;

г) при строительстве на слабых грунтах;

- По способу возведения стены подразделяют на:

а) утеплѐнные и неутеплѐнные; б) наружные и внутренние;

в) сборные и монолитные;

г) несущие, самонесущие, навесные;

- Самонесущие стены:

а) выполняют в основном ограждающие функции;

б) воспринимают нагрузки от покрытий, перекрытий, от ветра; в) украшают фасад здания; г) не воспринимают нагрузок от покрытий, перекрытий и технологического оборудования;

- Цоколь – это:

а) нижняя часть наружной стены над фундаментом до уровня первого этажа; б) часть стены, расположенная между проѐмами;

в) горизонтальный выступ стены, для отвода от стены атмосферных осадков; г) узкие вертикальные утолщения в стенах;

- В бескаркасных зданиях несущими элементами являются:

а) колонны и столбы;

б) стены и отдельные опоры; в) стены и перекрытия;

г) стены;

- Многоэтажные промышленные здания по характеру работы подразделяются:

а) однопролѐтные и многопролѐтные; б) пролѐтные, ячейковые, зальные;

в) рамные, связевые, рамно-связевые; г) стоечно-балочные, безбалочные;

- По конструктивной форме стержня металлические колонны подразделяются на:

а) центрально- и внецентренно сжатые; б) постоянного и переменного сечения; в) сплошные и сквозные;

г) колонны крайних и средних рядов;

- По конструкции железобетонные подкрановые балки подразделяют на: а) сборные и монолитные;

б) сплошные и составные; в) тавровые и двутавровые; г) средние и крайние;

- Применение подстропильных балок и ферм позволяет: а) уменьшить число колонн и использовать плиты длиной 6м; б) увеличить число колонн и использовать плиты длиной 6м; в) уменьшить число колонн и использовать плиты длиной 12м; г) увеличить число колонн и использовать плиты длиной 12м;

- Треугольные фермы применяют:

а) при устройстве кровли с большим уклоном; б) в плоских покрытиях;

в) в покрытиях с уклоном верхнего пояса 1:8; г) в покрытиях с уклоном верхнего пояса 1:20;

- Транспортные процессы – это:

а) оснащение монтируемых конструкций вспомогательными приспособлениями; б) доставка материалов и готовых изделий;

в) получение готовой продукции в виде смонтированной формы, кирпичной кладки; г) обеспечение объекта материалами;

- При подрядном способе работы выполняются:

а) собственными силами с приглашением субподрядных организаций; б) собственными силами и средствами организации;

в) комплексными бригадами;

г) специализированной организацией;

- Кровельные работы – это работы по:

а) доставке и разгрузке строительных материалов на объект; б) разработке, укладке и перемещению грунта;

в) защите зданий от атмосферных осадков и воздействия солнечных лучей;

г) обеспечению эстетических и функциональных качеств зданий и сооружений;

- Гидромеханический способ разработки грунта заключается в:

а) отделении части грунта резанием;

б) разрушении грунта сильной струѐй воды; в) использовании энергии взрыва;

г) разработке грунта подручными средствами;

- Машины для земляных работ предназначены для:

а) погрузочно – разгрузочных работ;

б) доставки грузов на строительный объект; в) подъѐма и перемещения грузов;

г) разработки грунта;

Ключ к тесту:

по дисциплине «Основы технологии отделочных строительных работ» вариант III

№ вопроса Правильный ответ

1 г) 2 б) 3 в) 4 б) 5 б) 6 а) 7 в) 8 г) 9 а) 10 г) 11 в)

12 ) 13 б) 14 а) 15 а) 16 б) 17 г) 18 в) 19 б) 20 г)

3.1.2. Перечень лабораторно-практических работ по темам дисциплины

Практическая работа №1  п/п Решение задач по расчету доставки  грузов

Практическая работа №2 п/п «Деловая игра по разработке производственного плана »

Практическая работа №3 п/п  «Подбор такелажного и монтажного оборудования»

Практическая работа №4 п/п  «Определение по монтажным схемам вида систем инженерных коммуникаций»

Практическая работа № 5 п/п  «Построение сетевого графика»

Практическая работа № 6 п/п  «Практическое заполнение актов выполненных работ и т.п»

3.2. Промежуточная аттестация

3.2.1. Оценочные материалы по итоговой оценке дисциплины

  - Оценка выполнения контрольной работы

Отметка «Отлично» – если студент глубоко и прочно усвоил весь программный материал, исчерпывающе, последовательно, грамотно и логически стройно его излагает, правильно обосновывает принятые решения, умеет самостоятельно обобщать и излагать материал, не допуская ошибок.

Отметка «Хорошо» – если студент твердо знает программный материал, грамотно и по существу излагает его, не допускает существенных неточностей в ответе на вопрос, может правильно применять теоретические знания.

Отметка «Удовлетворительно» – если студент усвоил только основной материал, но не знает отдельных деталей, допускает неточности, недостаточно правильные формулировки, нарушает последовательность в изложении программного материала.

Отметка «Неудовлетворительно» – если студент не знает значительной части программного материала, допускает существенные ошибки.

  - Перечень используемых нормативных документов

ФГОС СПО 08.02.13 Монтаж и эксплуатация внутренних сантехнических устройств, кондиционирования воздуха и вентиляции;

Основная профессиональная образовательная программа по специальности 08.02.13 Монтаж и эксплуатация внутренних сантехнических устройств, кондиционирования воздуха и вентиляции

- Положение о текущем контроле и промежуточной аттестации обучающихся

- Программа учебной дисциплины Основы строительного производства.

ВОПРОСЫ К КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЕ

- Что называется зданием?

- Что называется сооружением?

- Как подразделяются здания по степени этажности?

- Что называется долговечностью зданий и сооружений?

- Как делят материалы по роду материалов?

- Каковы основные требования, предъявляемые к зданиям?

- Назовите основные конструктивные элементы зданий.

- Что такое типизация и унификация?

- Назовите основные виды размеров зданий.

- Что представляет собой фундамент здания?

- Как классифицируются стаж зданий?

- Что называется типизацией строительных конструкций?

- Что относится к основным элементам каркаса здания?

- Что называется пролетом, шагом колонн?

- Что называется к основным координационным размерам?

- Что называется модулем?

- Виды грунтов, используемых в качестве естественных оснований?

- Конструктивные схемы фундаментов.

- Классификация свайных фундаментов по материалу способу погружения в грунт

- Как устраивается гидроизоляция?

- Основные системы кладки из кирпича.

- Основные архитектурно-конструктивные элементы стен, их определение.

- Перемычки и деформационные швы зданий.

- Виды наружных отделок зданий и сооружения.

- Назовите конструктивные схемы каркасов каркасно-панельных зданий.

- Опишите конструктивные схемы зданий из объемных блоков.

- Назовите состав документов, разрабатываемых в проекте производства работ (ППР)

- Как организуется материально-техническое обеспечение строительства.

- Виды строительно-монтажных работ.

- Грузоподъемные механизмы для возведения сложных железобетонных изделий.

- Организация строительно-монтажных работ.

- Технологические карты на выполнение различных видов отделочных работ.

- Виды контроля и их назначение.

- Государственные стандарты, строительные нормы и правила на выполнение отделочных работ.