Содержание

1.Общие положения	3

2. Показатели оценки результатов освоения дисциплины,

формы и методы контроля и оценки (Таблица 1).	3

3. Оценочные материалы.

3.1. Текущий контроль.	7

3.2. Промежуточная аттестация.	23

1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Контрольно-оценочные материалы учебной дисциплины разработаны на основе:

- Федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования по специальности: 08.02.13 Монтаж и эксплуатация внутренних сантехнических устройств, кондиционирования воздуха и вентиляции, утвержденный  приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 12 декабря 2022 г. № 1094;

- рабочей программы учебной дисциплины ОП.09 Основы геодезии;

- рабочей программы воспитания по специальности 08.02.13 Монтаж и эксплуатация внутренних сантехнических устройств, кондиционирования воздуха и вентиляции, 2023 г.

Контрольно-оценочные средства (КОМ) предназначены для контроля и оценки образовательных достижений студентов, освоивших программу учебной дисциплины ОП.09 Основы геодезии.

КОМ включают контрольные материалы для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации в форме контрольной работы.

- ПОКАЗАТЕЛИ ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ, ФОРМЫ И МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ И ОЦЕНКИ

| Результаты обучения (освоенные умения, усвоенные знания) | Формы и методы контроля и оценки результатов обучения |
| --- | --- |
| Умения: - читать разбивочный чертеж; - использовать мерный комплект для измерения длин линий, теодолит для измерения углов, нивелир для измерения превышений; - решать простейшие задачи детальных разбивочных работ; - проводить пробные измерения | Оценка выполнения практических работ Промежуточная аттестация в форме экзамена |
| Знания: - основные геодезические определения; - типы и устройство основных геодезических приборов, методику выполнения разбивочных работ. - определение прямоугольных координат. | Тестовые задания Устный опрос Оценка результатов выполнения домашних работ. Промежуточная аттестация в форме экзамена |
| Общие компетенции: |  |
| ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к различным контекстам | Интерпретация результатов наблюдений за деятельностью обучающегося в процессе освоения образовательной программы. |
| ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности | Подготовка рефератов (докладов, сообщений по различной тематике), презентации |
| ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие. | Оценка выполнения индивидуальных заданий. Оценка выполнения практических заданий. |
| ОК 04.Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами. | Оценка выполнения групповых заданий. |
| ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста | Оценка устного опроса и оценка построения устных сообщений |
| ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей | Участие в учебных, образовательных, воспитательных мероприятиях в рамках профессии |
| ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности. | Оценка за выполнение мультимедийной презентации |
| ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языках. | Проверка и оценка конспекта, ведение записей лекций в рабочей тетради. Оценка правильности чтения текстов профессиональной направленности. |
| ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере | Оценка порядка выстраивания презентации |
| Профессиональные компетенции: |  |
| ПК 1.1. Выполнять подготовительные работы при монтаже систем отопления, водоснабжения, канализации и водостоков. ПК 1.2. Выполнять монтаж систем отопления, водоснабжения, канализации и водостоков. ПК 1.3. Проводить и обрабатывать результаты испытаний систем отопления, водоснабжения, канализации и водостоков. ПК 1.4. Устранять неисправности систем центрального отопления, водоснабжения, канализации и водостоков при испытаниях. | Оценка выполнения практических работ. Результаты деятельности студентов при выполнении домашних и самостоятельных работ. Экзамен. |
| ПК 2.1. Выполнять подготовительные работы при монтаже систем вентиляции, кондиционирования воздуха. ПК 2.2. Выполнять монтаж систем вентиляции, кондиционирования воздуха. ПК 2.3. Проводить и обрабатывать результаты испытаний смонтированных систем вентиляции, кондиционирования воздуха. ПК 2.4. Регулировать смонтированные системы вентиляции, кондиционирования воздуха для достижения проектных и паспортных характеристик. | Оценка выполнения практических работ. Результаты деятельности студентов при выполнении домашних и самостоятельных работ. Экзамен. |
| ПК 3.1. Выполнять подготовительные и сопутствующие работы при техническом обслуживании и текущем ремонте инженерных систем отопления, водоснабжения, водоотведения и систем вентиляции, кондиционирования воздуха гражданских зданий. ПК 3.2. Выполнять периодическое техническое обслуживание, проводить текущие ремонтные работы инженерных систем отопления, водоснабжения, водоотведения и систем вентиляции, кондиционирования воздуха гражданских зданий. | Оценка выполнения практических работ. Результаты деятельности студентов при выполнении домашних и самостоятельных работ. Экзамен. |
| ПК 4.1. Организовать устранение аварийных ситуаций инженерных систем отопления, водоснабжения, водоотведения и систем вентиляции, кондиционирования воздуха гражданских зданий. ПК 4.2. Организовать работы по технической эксплуатации и содержанию инженерных систем отопления, водоснабжения, водоотведения и систем вентиляции, кондиционирования воздуха гражданских зданий. | Оценка выполнения практических работ. Результаты деятельности студентов при выполнении домашних и самостоятельных работ. Экзамен. |
| ЛР 8. Готовый соответствовать ожиданиям работодателей: проектно-мыслящий, эффективно взаимодействующий с членами команды и сотрудничающий с другими людьми, осознанно выполняющий профессиональные требования, ответственный, пунктуальный, дисциплинированный, трудолюбивый, критически мыслящий, нацеленный на достижение поставленных целей; демонстрирующий профессиональную жизнестойкость. | Наблюдение и оценка на практических занятиях и при выполнении работ по учебной и производственной практике |
| ЛР 16. Способный искать и находить не-обходимую информацию используя разно-образные технологии ее поиска, для решения возникающих в процессе производственной деятельности проблем при строительстве и эксплуатации объектов капитального строительства. Умение грамотно использовать профессиональную документацию. | Наблюдение и оценка на практических занятиях и при выполнении работ по учебной и производственной практике |
| Форма промежуточной аттестации | Контрольная работа |

3. оценочные материалы

3.1. Текущий контроль

3.1.1.Банк тестовых заданий по темам дисциплины

1. Наука, изучающая форму, размеры земного шара или отдельных участков ее поверхности путем измерений

1) топография;

2) картография;

3) геодезия; +

4) геология;

2. Поверхность, образованная как условное продолжение мирового океана под материками — это:

1) физическое поверхность;

2) основная уровневая поверхность; +

3) горизонтальная поверхность;

4) поверхность эллипсоида.

3. Фигура Земли, образованная уровенной поверхностью, совпадающей с поверхностью Мирового океана в состоянии полного покоя и равновесия, согласно продолжена под материками — это:

1) в-земной эллипсоид;

2) геоида; +

3) референц-эллипсоид;

4) земной шар.

4. Приближение формы поверхности земли (геоида) до эллипсоида вращения, который используется для нужд геодезии на определенной части земной поверхности:

1) квазигеоида;

2) рiвнева поверхность;

3) референц-эллипсоид; +

4) земной эллипсоид.

5. Размеры земного эллипсоида характеризуют:

1) длины параллелей и меридианов;

2) широта и долгота;

3) средний радиус Земли;

4) длина большой полуоси и полярное сжатия. +

6. Линии сечения поверхности эллипсоида плоскостями, которые проходят через ось вращения Земли, — это:

1) меридианы; +

2) параллели;

3) нормали;

4) отвесные линии.

7. Линии сечения поверхности эллипсоида плоскостями, которые перпендикулярные оси вращения Земли, — это:

1) меридианы;

2) параллели; +

3) нормали;

4) отвесные линии.

8. Три величины, две из которых характеризуют плановое положение, а третья является высотой точки над поверхностью земного эллипсоида — это:

1). Декартовы координаты;

2) топоцентрични координаты;

3) геодезические координаты; +

4) геоцентрические координаты.

9. Угол, образованный нормалью к поверхности земного эллипсоида в данной точке и плоскостью его экватора (вверх или вниз от экватора) — это:

1) геодезическая долгота;

2) геодезическая широта; +

3) астрономическая долгота;

4) астрономическая широта.

10. двугранный угол между плоскостями геодезического меридиана данной точки и начального геодезического меридиана (вправо или влево от нулевого меридиана) — это:

1) геодезическая долгота; +

2) геодезическая широта;

3) астрономическая долгота;

4) астрономическая широта.

11. Высота точки над поверхностью земного эллипсоида — это:

1). геодезическая высота; +

2) ортометрической высота;

3) динамическая высота;

4) нормальная высота.

12. Высота точки, определяется относительно основной уровневой поверхности, — это:

1) относительная высота;

2) абсолютная высота; +

3) аппликанта точки;

4) геодезическая высота.

13. В Украине абсолютные высоты определяются в:

1) Днепровской системе высот

2) Балтийской системе высот +

3) Черноморской системе высот

4) Азовской системе высот.

14. Разница высот двух точек — это:

1) превышение; +

2) приросты аппликату;

3) приросты абсцисс;

4) приросты ординат.

15. Во нивелированием понимают полевые работы, в результате которых определяют:

1) превышение между отдельными точками; +

2) прямоугольные координаты точек;

3) полярные координаты точек;

4) геодезические координаты точек.

16. миниатюрное изображение части земной поверхности, созданное без учета кривизны Земли — это:

1) карта местности;

2) план местности; +

3) профиль местности;

4) абрис местности.

17. Уменьшение обобщенное изображение на плоскости всей или значительной части земной поверхности, составленное в принятой картографической проекции с учетом кривизны Земли — это:

1) карта местности; +

2) план местности;

3) профиль местности;

4) абрис местности.

18. Изображения на плоскости вертикального сечения поверхности местности в заданном направлении — это:

1) карта местности;

2) план местности;

3) профиль местности; +

4) абрис местности.

19. Совокупность указанных на плане контуров и объектов местности — это:

1) рельеф;

2) ситуация; +

3) профиль;

4) абрис.

20. Неровности земной поверхности естественного происхождения — это:

1) рельеф местности; +

2) ситуация местности;

3) профиль местности;

4) абрис местности.

21. В случае контурного (горизонтального) съемка на карте или на плане изображается:

1) рельеф местности;

2) ситуация местности; +

3) профиль местности;

4) рельеф и ситуация местности.

22. В случае топографической съемки на карте или на плане изображается:

1). контуры объекта;

2) границы смежных участков;

3) профиль местности;

4) рельеф и ситуация местности. +

23. В случае кадастрового снятия на плане изображается:

1) рельеф местности;

2) профиль местности;

3) рельеф и ситуация местности;

4) контуры объекта, ситуация и границы смежных участков. +

24. Основной картографической проекцией для топографо-геодезических работ в Украине принята:

1) проекция Меркатора;

2) проекция координат Зольднера;

3) проекция Гаусса-Крюгера; +

4) проекция Сансона.

25. В системе координат, построенной на основе проекции Гаусса-Крюгера за ось абсцисс (х) принимается:

1) осевой меридиан зоны; +

2) меридиан данной точки;

3) Гринвичский меридиан;

4) экватор.

26. В системе координат, построенной на основе проекции Гаусса-Крюгера за ось ординат (у) принимается:

1) осевой меридиан зоны;

2) меридиан данной точки;

3) Гринвичский меридиан;

4) экватор. +

27. В системе координат, построенной на основе проекции Гаусса-Крюгера ордината точки составляет у = 6520000 м, следовательно данная точка находится в координатной зоне номер:

1) 6; +

2) 5;

3) 2;

4) 52)

28. В системе координат, построенной на основе проекции Гаусса-Крюгера ордината точки составляет у = 5420000 м, следовательно данная точка находится в координатной зоне номер:

1) 5; +

2) 4;

3) 2;

4) 42)

29. Осевой меридиан на топографической карте совпадает или параллельный:

1) с горизонтальными линиями километровой сетки

2) с вертикальными линиями километровой сетки +

3) с горизонтальными линиями внутренней рамки карты;

4) с вертикальными линиями внутренней рамки карты.

30. Географические координаты точки определяются:

1) абсциссой и ординатой;

2) широтой и долготой; +

3) меридианами и параллелями;

4) углами и длинами линий.

31. Прямоугольные геодезические координаты точки определяются:

1) абсциссой и ординатой; +

2). широтой и долготой;

3) меридианами и параллелями;

4) углами и длинами линий.

32. За начало отсчета координат в проекции Гаусса-Крюгера принимается:

1). точка пересечения Гринвичского меридиана и линии экватора;

2) точка пересечения географического меридиана и линии экватора;

3) точка пересечения проекций осевого меридиана данной зоны и линии экватора; +

4) точка пересечения магнитного меридиана и линии экватора.

Вариант 1

1. Наука, определяющая формы и размеры Земли и разрабатывающая методы измерений на земной поверхности в целях создания топографических карт и планов - это:

а) геодезия;

б) топография;

в) картография;

г) маркшейдерия.

2. Геодезия, изучающая фигуру и размеры Земли, методы определения точек всей страны -это:

а) инженерная геодезия;

б) топография;

в) высшая геодезия;

г) фототопография.

3. Геодезия, изучающая отдельные участки земной поверхности для изображения ее на картах и планах и создание цифровой модели - это:

а) инженерная геодезия;

б) топография;

в) высшая геодезия;

г) фототопография.

4. Тело Земли образованное уровенной поверхностью носит название:

а) геоид;

б) референц-эллипсоид;

в) эллипсоид вращения;

г) квазигеоид.

5. Размеры земного эллипсоида характеризуются:

а) высотой и шириной;

б) длинами его большой и малой полуосей, а также сжатием;

в) растяжением и сжатием;

г) кривизной поверхности и растяжением.

6. Земной эллипсоид с определенными размерами и ориентированный определенным образом называют:

а) геоидом;

б) референц-эллипсоидом;

в) эллипсоид вращения;

г) квазигеоид.

7. Началом отсчета географических координат являются:

а) точка пересечения осей y и x;

б) плоскости экватора и Гринвичского (нулевого) меридиана;

в) центр Земли;

г) Южный полюс Земли.

8. В географических координатах долготы могут отсчитываться:

а) от центра Земли на восток и запад;

б) от северного полюса Земли на юг;

в) от южного полюса Земли на север;

г) на восток и запад от Гринвичского меридиана.

9. Положение точки на местности в географической системе координат определяется:

а) широтой  и долготой;

б) углом и расстоянием;

в) координатами x и y;

г) расстоянием относительно экватора и Гринвичского меридиана.

10. Уменьшенное изображение на плоскости значительного участка земной поверхности, полученные с учетом кривизны Земли называют:

а) планом;

б) картой;

в) профилем;

г) чертежом.

11. Планы и карты с изображением на них контуров и рельефа называются:

а) плановыми;

б) астрономическими;

в) профильными;

г) топографическими.

12. Рельефом земной поверхности называется:

а) совокупность неровностей физической поверхности Земли;

б) возвышенность в виде купола или конуса;

в) чашеобразная вогнутая часть земной поверхности;

г) возвышенность вытянутая в одном направлении.

13. Для изображения ситуации на планах и картах применяют:

а) рисунки;

б) различные краски;

в) записки;

г) условные знаки.

14. Линию на карте, соединяющая точки с равными высотами называют:

а) рисунками;

б) условными знаками;

в) горизонталями;

г) подписями высот.

15. Расстояние между секущими уровенными поверхностями на карте или плане называют:

а) горизонталями;

б) заложением;

в) высотой сечения;

г) масштабом.

Вариант 2

1. Наука, определяющая формы и размеры Земли и разрабатывающая методы измерений на земной поверхности в целях создания топографических карт и планов - это:

а) геодезия;

б) топография;

в) картография;

г) маркшейдерия.

2. Геодезия, изучающая фигуру и размеры Земли, методы определения точек всей страны -это:

а) инженерная геодезия;

б) топография;

в) высшая геодезия;

г) фототопография.

3. Геодезия, изучающая отдельные участки земной поверхности для изображения ее на картах и планах и создание цифровой модели - это:

а) инженерная геодезия;

б) топография;

в) высшая геодезия;

г) фототопография.

4. Тело Земли образованное уровенной поверхностью носит название:

а) геоид;

б) референц-эллипсоид;

в) эллипсоид вращения

г) квазигеоид

5. Размеры земного эллипсоида характеризуются:

а) высотой и шириной;

б) длинами его большой и малой полуосей, а также сжатием;

в) растяжением и сжатием;

г) кривизной поверхности и растяжением.

6. Земной эллипсоид с определенными размерами и ориентированный определенным образом называют:

а) геоидом;

б) референц-эллипсоидом;

в) эллипсоид вращения

г) квазигеоид

7. В плоской прямоугольной системе координат принимают:

а) меридиан - за ось абсцисс, линию экватора – за ось ординат;

б) меридиан - за ось ординат, линию экватора – за ось абсцисс;

в) гринвический меридиан - за ось ординат, плоскость экватора – за ось абсцисс;

г) плоскость экватора меридиан - за ось ординат, гринвический – за ось абсцисс.

8. Положение точек на сфере в географической системе координат определяется:

а) широтой  и долготой;

б) углом и расстоянием;

в) координатами x, y;

г) высотой над уровнем море; расстоянием относительно экватора.

9. Началом отсчета географических координат являются:

а) точка пересечения осей y и x;

б) плоскости экватора и Гринвичского (нулевого) меридиана;

в) центр Земли;

г) Южный полюс Земли.

10. Под долготой понимают:

а) угол, составленный отвесной линией определяемой точки с плоскостью экватора;

б) двугранный угол между плоскостью Гринвичского (нулевого) меридиана и плоскостью меридиана, проходящего через определяемую точку;

в) угол относительно направления на север;

г) угол относительно направления на юг.

11. Под широтой понимают:

а) угол, составленный отвесной линией определяемой точки с плоскостью экватора;

б) двугранный угол между плоскостью Гринвичского (нулевого) меридиана и плоскостью меридиана, проходящего через определяемую точку;

в) угол относительно направления на север;

г) угол относительно направления на юг.

12. Изображается рельеф на топографических картах и планах:

а) способом рисунок;

б) условными знаками;

в) способом горизонталей;

г) подписями координат.

13. Расстояние между соседними горизонталями на карте или плане называют:

а) горизонталями;

б) заложением;

в) высотой сечения;

г) масштабом.

14. Внемасштабные условные знаки на картах и планах служат для изображения:

а) объектов размеры которых не выражается в данном масштабе;

б) объектов площадей с указанием их границ;

в) линейных объектов, длина которых выражается в данном масштабе;

г) цифровых и буквенных надписей характеризующие объекты.

15. Крутизна ската характеризуется:

а) горизонтальным проложением, углом наклона;

б) высотой сечения, горизонтальным углом;

в) углом наклона или уклоном;

г) горизонтальным углом, высотой.

Вариант 3

1. Наука, определяющая формы и размеры Земли и разрабатывающая методы измерений на земной поверхности в целях создания топографических карт и планов - это:

а) геодезия;

б) топография;

в) картография;

г) маркшейдерия.

2. Геодезия, изучающая фигуру и размеры Земли, методы определения точек всей страны -это:

а) инженерная геодезия;

б) топография;

в) высшая геодезия;

г) фототопография.

3. Геодезия, изучающая отдельные участки земной поверхности для изображения ее на картах и планах и создание цифровой модели - это:

а) инженерная геодезия;

б) топография;

в) высшая геодезия;

г) фототопография.

4. Тело Земли образованное уровенной поверхностью носит название:

а) геоид;

б) референц-эллипсоид;

в) эллипсоид вращения

г) квазигеоид

5. Размеры земного эллипсоида характеризуются:

а) высотой и шириной;

б) длинами его большой и малой полуосей, а также сжатием;

в) растяжением и сжатием;

г) кривизной поверхности и растяжением.

6. Земной эллипсоид с определенными размерами и ориентированный определенным образом называют:

а) геоидом;

б) референц-эллипсоидом;

в) эллипсоид вращения

г) квазигеоид

7. Началом отсчета географических координат являются:

а) точка пересечения осей y и x;

б) плоскости экватора и Гринвичского (нулевого) меридиана;

в) центр Земли;

г) Южный полюс Земли.

8. В географических координатах долготы могут отсчитываться:

а) от центра Земли на восток и запад;

б) от северного полюса Земли на юг;

в) от южного полюса Земли на север;

г) на восток и запад от Гринвичского меридиана.

9. Положение точки на местности в географической системе координат определяется:

а) широтой  и долготой;

б) углом и расстоянием;

в) координатами x и y;

г) расстоянием относительно экватора и Гринвичского меридиана.

10. Уменьшенное изображение на плоскости значительного участка земной поверхности, полученные с учетом кривизны Земли называют:

а) планом;

б) картой;

в) профилем;

г) чертежом.

11. Планы и карты с изображением на них контуров и рельефа называются:

а) плановыми;

б) астрономическими;

в) профильными;

г) топографическими.

12. Рельефом земной поверхности называется:

а) совокупность неровностей физической поверхности Земли;

б) возвышенность в виде купола или конуса;

в) чашеобразная вогнутая часть земной поверхности;

г) возвышенность вытянутая в одном направлении.

13. Для изображения ситуации на планах и картах применяют:

а) рисунки;

б) различные краски;

в) записки;

г) условные знаки.

14. Линию на карте, соединяющая точки с равными высотами называют:

а) рисунками;

б) условными знаками;

в) горизонталями;

г) подписями высот.

15. Расстояние между секущими уровенными поверхностями на карте или плане называют:

а) горизонталями;

б) заложением;

в) высотой сечения;

г) масштабом.

Вариант 4

1. Земной эллипсоид с определенными размерами и ориентированный определенным образом называют:

а) геоидом;

б) референц-эллипсоидом;

в) эллипсоид вращения;

г) квазигеоид.

2. В плоской прямоугольной системе координат принимают:

а) меридиан - за ось абсцисс, линию экватора – за ось ординат;

б) меридиан - за ось ординат, линию экватора – за ось абсцисс;

в) гринвический меридиан - за ось ординат, плоскость экватора – за ось абсцисс;

г) плоскость экватора меридиан - за ось ординат, гринвический – за ось абсцисс.

3. Положение точек на сфере в географической системе координат определяется:

а) широтой  и долготой;

б) углом и расстоянием;

в) координатами x, y;

г) высотой над уровнем море; расстоянием относительно экватора.

4. Началом отсчета географических координат являются:

а) точка пересечения осей y и x;

б) плоскости экватора и Гринвичского (нулевого) меридиана;

в) центр Земли;

г) Южный полюс Земли.

5. Под долготой понимают:

а) угол, составленный отвесной линией определяемой точки с плоскостью экватора;

б) двугранный угол между плоскостью Гринвичского (нулевого) меридиана и плоскостью меридиана, проходящего через определяемую точку;

в) угол относительно направления на север;

г) угол относительно направления на юг.

6. Наука, определяющая формы и размеры Земли и разрабатывающая методы измерений на земной поверхности в целях создания топографических карт и планов - это:

а) геодезия;

б) топография;

в) картография;

г) маркшейдерия.

7. Геодезия, изучающая фигуру и размеры Земли, методы определения точек всей страны -это:

а) инженерная геодезия;

б) топография;

в) высшая геодезия;

г) фототопография.

8. Геодезия, изучающая отдельные участки земной поверхности для изображения ее на картах и планах и создание цифровой модели - это:

а) инженерная геодезия;

б) топография;

в) высшая геодезия;

г) фототопография.

9. Тело Земли образованное уровенной поверхностью носит название:

а) геоид;

б) референц-эллипсоид;

в) эллипсоид вращения;

г) квазигеоид.

10. Размеры земного эллипсоида характеризуются:

а) высотой и шириной;

б) длинами его большой и малой полуосей, а также сжатием;

в) растяжением и сжатием;

г) кривизной поверхности и растяжением.

11. Под широтой понимают:

а) угол, составленный отвесной линией определяемой точки с плоскостью экватора;

б) двугранный угол между плоскостью Гринвичского (нулевого) меридиана и плоскостью меридиана, проходящего через определяемую точку;

в) угол относительно направления на север;

г) угол относительно направления на юг.

12. Изображается рельеф на топографических картах и планах:

а) способом рисунок;

б) условными знаками;

в) способом горизонталей;

г) подписями координат.

13. Расстояние между соседними горизонталями на карте или плане называют:

а) горизонталями;

б) заложением;

в) высотой сечения;

г) масштабом.

14. Внемасштабные условные знаки на картах и планах служат для изображения:

а) объектов размеры которых не выражается в данном масштабе;

б) объектов площадей с указанием их границ;

в) линейных объектов, длина которых выражается в данном масштабе;

г) цифровых и буквенных надписей характеризующие объекты.

15. Крутизна ската характеризуется:

а) горизонтальным проложением, углом наклона;

б) высотой сечения, горизонтальным углом;

в) углом наклона или уклоном;

г) горизонтальным углом, высотой.

Вариант 5

1. Планы и карты с изображением на них контуров и рельефа называются:

а) плановыми;

б) астрономическими;

в) профильными;

г) топографическими.

2. Рельефом земной поверхности называется:

а) совокупность неровностей физической поверхности Земли;

б) возвышенность в виде купола или конуса;

в) чашеобразная вогнутая часть земной поверхности;

г) возвышенность вытянутая в одном направлении.

3. Для изображения ситуации на планах и картах применяют:

а) рисунки;

б) различные краски;

в) записки;

г) условные знаки.

4. Линию на карте, соединяющая точки с равными высотами называют:

а) рисунками;

б) условными знаками;

в) горизонталями;

г) подписями высот.

5. Расстояние между секущими уровенными поверхностями на карте или плане называют:

а) горизонталями;

б) заложением;

в) высотой сечения;

г) масштабом.

6. Наука, определяющая формы и размеры Земли и разрабатывающая методы измерений на земной поверхности в целях создания топографических карт и планов - это:

а) геодезия;

б) топография;

в) картография;

г) маркшейдерия.

7. Геодезия, изучающая фигуру и размеры Земли, методы определения точек всей страны -это:

а) инженерная геодезия;

б) топография;

в) высшая геодезия;

г) фототопография.

8. Геодезия, изучающая отдельные участки земной поверхности для изображения ее на картах и планах и создание цифровой модели - это:

а) инженерная геодезия;

б) топография;

в) высшая геодезия;

г) фототопография.

9. Тело Земли образованное уровенной поверхностью носит название:

а) геоид;

б) референц-эллипсоид;

в) эллипсоид вращения

г) квазигеоид

10. Размеры земного эллипсоида характеризуются:

а) высотой и шириной;

б) длинами его большой и малой полуосей, а также сжатием;

в) растяжением и сжатием;

г) кривизной поверхности и растяжением.

11. Земной эллипсоид с определенными размерами и ориентированный определенным образом называют:

а) геоидом;

б) референц-эллипсоидом;

в) эллипсоид вращения;

г) квазигеоид.

12. Началом отсчета географических координат являются:

а) точка пересечения осей y и x;

б) плоскости экватора и Гринвичского (нулевого) меридиана;

в) центр Земли;

г) Южный полюс Земли.

13. В географических координатах долготы могут отсчитываться:

а) от центра Земли на восток и запад;

б) от северного полюса Земли на юг;

в) от южного полюса Земли на север;

г) на восток и запад от Гринвичского меридиана.

14. Положение точки на местности в географической системе координат определяется:

а) широтой  и долготой;

б) углом и расстоянием;

в) координатами x и y;

г) расстоянием относительно экватора и Гринвичского меридиана.

15. Уменьшенное изображение на плоскости значительного участка земной поверхности, полученные с учетом кривизны Земли называют:

а) планом;

б) картой;

в) профилем;

г) чертежом.

Вариант 6

1. Под широтой понимают:

а) угол, составленный отвесной линией определяемой точки с плоскостью экватора;

б) двугранный угол между плоскостью Гринвичского (нулевого) меридиана и плоскостью меридиана, проходящего через определяемую точку;

в) угол относительно направления на север;

г) угол относительно направления на юг.

2. Изображается рельеф на топографических картах и планах:

а) способом рисунок;

б) условными знаками;

в) способом горизонталей;

г) подписями координат.

3. Расстояние между соседними горизонталями на карте или плане называют:

а) горизонталями;

б) заложением;

в) высотой сечения;

г) масштабом.

4. Внемасштабные условные знаки на картах и планах служат для изображения:

а) объектов размеры которых не выражается в данном масштабе;

б) объектов площадей с указанием их границ;

в) линейных объектов, длина которых выражается в данном масштабе;

г) цифровых и буквенных надписей характеризующие объекты.

5. Крутизна ската характеризуется:

а) горизонтальным проложением, углом наклона;

б) высотой сечения, горизонтальным углом;

в) углом наклона или уклоном;

г) горизонтальным углом, высотой.

6. Наука, определяющая формы и размеры Земли и разрабатывающая методы измерений на земной поверхности в целях создания топографических карт и планов - это:

а) геодезия;

б) топография;

в) картография;

г) маркшейдерия.

7. Геодезия, изучающая фигуру и размеры Земли, методы определения точек всей страны -это:

а) инженерная геодезия;

б) топография;

в) высшая геодезия;

г) фототопография.

8. Геодезия, изучающая отдельные участки земной поверхности для изображения ее на картах и планах и создание цифровой модели - это:

а) инженерная геодезия;

б) топография;

в) высшая геодезия;

г) фототопография.

9. Тело Земли образованное уровенной поверхностью носит название:

а) геоид;

б) референц-эллипсоид;

в) эллипсоид вращения;

г) квазигеоид.

10. Размеры земного эллипсоида характеризуются:

а) высотой и шириной;

б) длинами его большой и малой полуосей, а также сжатием;

в) растяжением и сжатием;

г) кривизной поверхности и растяжением.

11. Планы и карты с изображением на них контуров и рельефа называются:

а) плановыми;

б) астрономическими;

в) профильными;

г) топографическими.

12. Рельефом земной поверхности называется:

а) совокупность неровностей физической поверхности Земли;

б) возвышенность в виде купола или конуса;

в) чашеобразная вогнутая часть земной поверхности;

г) возвышенность вытянутая в одном направлении.

13. Для изображения ситуации на планах и картах применяют:

а) рисунки;

б) различные краски;

в) записки;

г) условные знаки.

14. Линию на карте, соединяющая точки с равными высотами называют:

а) рисунками;

б) условными знаками;

в) горизонталями;

г) подписями высот.

15. Расстояние между секущими уровенными поверхностями на карте или плане называют:

а) горизонталями;

б) заложением;

в) высотой сечения;

г) масштабом.

Вариант I

| 1 –а | 6 –б | 11 – г |
| --- | --- | --- |
| 2 –в | 7 –б | 12 – а |
| 3 –а | 8 –г | 13 – г |
| 4 –а | 9 – а | 14 – в |
| 5 -б | 10 - б | 15 - в |

Вариант II

| 1 - а | 6 - б | 11 - а |
| --- | --- | --- |
| 2 - в | 7 - а | 12 - в |
| 3 - а | 8 - а | 13 - б |
| 4 - а | 9 - б | 14 - а |
| 5 - б | 10 - б | 15 - в |

Вариант III

| 1 - а | 6 - б | 11 - г |
| --- | --- | --- |
| 2 - в | 7 - б | 12 - а |
| 3 - а | 8 - г | 13 - г |
| 4 - а | 9 - а | 14 - в |
| 5 - б | 10 - б | 15 - в |

Вариант IV

| 1 - б | 6 - а | 11 - а |
| --- | --- | --- |
| 2 - а | 7 - в | 12 - в |
| 3 - а | 8 - а | 13 - б |
| 4 - б | 9 - а | 14 - а |
| 5 - б | 10 - б | 15 - в |

Вариант V

| 1 - г | 6 - а | 11 - б |
| --- | --- | --- |
| 2 - а | 7 - в | 12 - б |
| 3 - г | 8 - а | 13 - г |
| 4 - в | 9 - а | 14 - а |
| 5 - в | 10 - б | 15 - б |

Вариант VI

| 1 - а | 6 - а | 11 - г |
| --- | --- | --- |
| 2 - в | 7 - в | 12 - а |
| 3 - б | 8 - а | 13 - г |
| 4 - а | 9 - а | 14 - в |
| 5 - в | 10 - б | 15 - в |

3.1.2. Перечень лабораторно-практических работ по темам дисциплины

- Практическая работа п/п Изучение теодолита, проведение угловых измерений. Поверки   и  юстировка

- Практические работы п/п: Проведение линейных измерений. Изучение оптического нивелира, производство нивелирования

- Практическая работа п/п: Изучение автоматизированного лазерного нивелира Geo-Fennel FLG 250– Green, проведение измерений

- Практическая работа п/п: Изучение лазерных дальномеров Leica DISTO™ D5 и Leica DISTO™ D.

- Практическая работа: п/п Изучение электронного тахеометра, проведение измерений

- Практическая работа п/п: Изучение методики создания планового обоснования на строительной площадке. Теодолитный ход

- Практическая работа: п/п Измерение длин линий землемерными лентами.

- Практическая работа:  п/п.  Построение в натуре разбивочных элементов

- Практическая работа: п/п Проектирование горизонтальной площадки с соблюдением баланса земляных работ

- Практическая работа: п/п Съемка ситуации и рельефа местности. Ведение абриса и полевого журнала. Камеральные работы.

3.2. Промежуточная аттестация

Перечень теоретических вопросов:

- Измерение углов.

- Как найти горизонт инструмента.

- Устройство теодолита.

- Как найти отметку промежуточной точки.

- Румб.

- Что такое относительная высота.

- Дирекционный угол.

- Что такое абсолютная высота.

- Ориентирование линии.

- Что такое отметка точки.

- Как найти превышение.

- Зональная система прямоугольных координат.

- Что такое приращение координат.

- Горизонтали.

- Зависимость между дирекционным углом и магнитным азимутом линии.

- Рельеф местности. Его формы.

- Масштабы. Поперечный масштаб.

- Угол склонения магнитной стрелки.

- Масштабы. Численный и линейный масштаб.

- Угол сближения меридианов.

- Понятие о плане, карте, профиле.

- Что такое угловая невязка в теодолитном ходе.

- Что представляет собой государственная геодезическая сеть.

- Что такое высота сечения рельефа.

- Разбивка пикетажа и поперечников.

- Что называется заложением.

- Поверки нивелира.

- Что называется вешением линии на местности.

- Устройство нивелира.

- Дирекционный угол.

- В чем заключается способ нивелирования из середины и вперед.

- Зависимость между дирекционным углом и магнитным азимутом линии.

- Поверки теодолита.

- Что такое отметка точки.

- Устройство теодолита.

- Уклон линии.

- Что такое теодолитный ход, и его виды.

- Как найти превышение.

- Что называется вешением линии на местности.

- Ориентирование линии.

- Как найти горизонт инструмента.

- Разбивка пикетажа и поперечников.

- Измерение углов.

- Масштабы. Численный и линейный масштаб.

- Устройство теодолита.

- Масштабы. Линейный масштаб.

Перечень практических заданий (контрольная работа):

Задачи:

- Определить отметки точек на плане масштаба 1 : 500 с горизонталями если высота сечения горизонталей h = 2,5 метров.

- Высота точки, лежащей на склоне Н=215,1 м. Определить высоту соседних горизонталей, если высота сечения рельефа 0,5 м.

- Определить уклон линии на плане с горизонталями в градусах и промилях если:

высота сечения горизонталей h = 10 метра, заложение (расстояние между горизонталями) через первую точку d1 = 48.2 метров, расстояние от меньшей горизонтали до первой точки b1 = 37 метров. Заложение через вторую точку d2 = 46 метров, расстояние от меньшей горизонтали до второй точки b2 = 10 метров, расстояние между точками L = 50 метров.

- Определить румб линии 1-2 по известному азимуту

А1-2 = 168° 27'

R1-2 = ?

- Приращения координат равны Х = 48,15 м, Y =  62,40 м. В какой четверти находится линия?

- Дирекционный угол линии 1-2 равен 1-2=100.    Вычислить дирекционный угол линии   2-3, если правый по ходу лежащий угол равен 2=80.

- Дирекционный угол линии АВ равен =300. Вычислить румб.

- Определить отметку последующей точки через отметку предыдущей точки при способе нивелирования «из середины» по следующим данным (решить двумя способами).

Н1 = 12,830м

З = 2570мм

П =1285мм

Н2 = ?

- Вычислить отметку точки А через ГИ, если отсчет по четной стороне рейки на точке А равен а = 1550 мм, отметка репера Н = 80,0 м, отсчет по черной стороне рейки на репере

арп = 2550 мм.

- Определить расстояние до точки нулевых работ между пикетами профиля если рабочая отметка пикета 2 ПК2 = 1.25м, а рабочая отметка пикета 3 ПК3 = 0,20м. Расстояние между пикетами 100м.

3.Критерии оценки заданий

Оценка «отлично»   выставляется обучающемуся, если он полностью освоил учебный материал, умеет изложит его своими словами, самостоятельно подтверждает ответ конкретными примерами, правильно и обстоятельно отвечает на дополнительные вопросы преподавателя; практическое задание  выполнено на 90-100%.

Оценка «хорошо»   выставляется обучающемуся, если он в основном освоил учебный материал, допускает незначительные ошибки при его изложении своими словами,  подтверждает ответ конкретными примерами, правильно отвечает на дополнительные вопросы преподавателя; практическое задание  выполнено на 70-90%.

Оценка «удовлетворительно»   выставляется обучающемуся, если он не усвоил существенную часть учебного материала, допускает значительные ошибки при его изложении своими словами, затрудняется подтвердить  ответ конкретными примерами; практическое задание  выполнено на 50-70%.

Оценка «неудовлетворительно»   выставляется обучающемуся, если он не усвоил  учебный материал, не может изложить его своими словами, не может подтвердить  ответ конкретными примерами, не отвечает на большую часть дополнительных вопросов преподавателя; практическое задание  выполнено на 0-50%.