Содержание

1.Общие положения

2. Показатели оценки результатов освоения профессионального модуля, формы и методы контроля и оценки (Таблица 1, 2,3).

3. Формы контроля и оценивания элементов профессионального модуля (Таблица 4).

4. Контрольно-оценочные материалы.

4.1. Текущий контроль.

4.2. Промежуточная аттестация

1. Общие положения

Фонд оценочных средств разработан на основе:

- Федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования по специальности СПО 15.02.16 Технология машиностроения, входит в УГС 15.00.00 Машиностроение;

- основной профессиональной образовательной программы по ППССЗ 15.02.16 Технология машиностроения;

- программы профессионального модуля ПМ.02 Разработка и внедрение управляющих программ изготовления деталей машин в машиностроительном производстве;

-рабочей программы воспитания по программе подготовки специалистов среднего звена по специальности 15.02.16 Технология машиностроения, 2023

Результатом освоения профессионального модуля является овладение обучающегося видом профессиональной деятельности Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих и составляющих его профессиональных компетенций, а также общие компетенции, формирующиеся в процессе освоения ОПОП в целом.

Формой итоговой аттестации по профессиональному модулю является экзамен (квалификационный). Итогом экзамена является однозначное решение: «Вид профессиональной деятельности освоен/не освоен».

В качестве промежуточной оценки результатов освоения профессионального модуля является оценка знаний, умений, практического опыта в процессе текущего контроля и промежуточной аттестации по модулю.

2. Показатели оценки результатов освоения профессионального модуля, формы и методы

контроля и оценки

Таблица 1

| Результаты (освоенные профессиональные компетенции) | Основные показатели оценки результата | Формы и методы контроля и оценки |
| --- | --- | --- |
| ПК 2.1. Разрабатывать вручную управляющие программы для технологического оборудования. | практический опыт: использования базы программ для металлорежущего оборудования с числовым программным управлением, применения шаблонов типовых элементов изготовляемых деталей для станков с числовым программным управлением; умения: использовать справочную, исходную технологическую и конструкторскую документацию при написании управляющих программ, заполнять формы сопроводительной документации, рассчитывать траекторию и эквидистанты инструментов, их исходные точки, контуры детали; знания: порядок разработки управляющих программ вручную для металлорежущих станков и аддитивных установок, назначение условных знаков на панели управления станка, коды и правила чтения программ; | Текущий контроль в форме: - защиты лабораторных и практических занятий; - контрольных работ по темам МДК. Дифференцированные зачеты |
| ПК 2.2. Разрабатывать с помощью CAD/САМ систем управляющие программы для технологического оборудования. |  |  |
| ПК 2.3. Осуществлять проверку реализации и корректировки управляющих программ на технологическом оборудовании. |  |  |

Таблица 2

| Результаты (общие компетенции) | Основные показатели оценки результата | Формы и методы контроля и оценки |
| --- | --- | --- |
| ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к различным контекстам; | Демонстрация понимания и социальной значимости будущей профессии и интереса к профессии. Прохождение учебной и производственной практик. | текущий контроль: оценка выполнения заданий на практических занятиях и самостоятельной работы |
| OK 02. Использовать современные средства поиска, анализа и интерпретации информации, и информационные технологии для выполнения задач профессиональной деятельности; | Умение ставить цели и задачи. Выполнять творческие задания. Проявлять интеллектуальные умения: обобщать, анализировать, классифицировать, работать самостоятельно с учебником и т.д. | текущий контроль: оценка выполнения заданий на практических занятиях и самостоятельной работы |
| ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие, предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере, использовать знания по финансовой грамотности в различных жизненных ситуациях; | Умение осуществлять самоконтроль и взаимоконтроль. Умение брать ответственность на себя. Умение научно организовывать свой труд. Уметь выделять главное, принимать необходимые решения. | текущий контроль: оценка выполнения заданий на практических занятиях и самостоятельной работы |
| ОК 04. Эффективно взаимодействовать и работать в коллективе и команде; | Умение работать с дополнительной литературой. Уметь осуществлять поиск необходимой информации через Интернет. Осуществлять поиск информации в спец журналах. | текущий контроль: оценка выполнения заданий на практических занятиях и самостоятельной работы |
| ОК 09. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языках. |  | текущий контроль: оценка выполнения заданий на практических занятиях и самостоятельной работы |
| ЛР.8 Готовый соответствовать ожиданиям работодателей: проектно-мыслящий, эффективно взаимодействующий с членами команды и сотрудничающий с другими людьми, осознанно выполняющий профессиональные требования, ответственный, пунктуальный, дисциплинированный, трудолюбивый, критически мыслящий, нацеленный на достижение поставленных целей; демонстрирующий профессиональную жизнестойкость. | - Демонстрация интереса к будущей специальности. Ответственность за результат учебной деятельности и подготовки к профессиональной деятельности. Проявление высокопрофессиональной трудовой активности. | оценка выполнения заданий на практических занятиях и самостоятельной работы |
| ЛР 9 Экономически активный, предприимчивый, готовый к самозанятости | -Проявление экономической и финансовой культуры, экономической грамотности, а также собственной адекватной позиции по отношению к социально-экономической действительности. | оценка выполнения заданий на практических занятиях и самостоятельной работы |
| ЛР.15 Способный при взаимодействии с другими людьми достигать поставленных целей, стремящийся к формированию в машиностроительной и металлообрабатывающей отраслях личностного роста как профессионала | -Готовность к общению и взаимодействию с людьми самого разного статуса и в многообразных обстоятельствах. - Участие в конкурсах профессионального мастерства и в командных проектах. | оценка участия в коллективных работах |
| ЛР 16 Способный искать и находить необходимую информацию используя разнообразные технологии ее поиска, для решения возникающих в процессе производственной деятельности проблем в машиностроительной и металлообрабатывающей отраслях. Умение грамотно использовать профессиональную документацию. | -Проявление культуры потребления информации, умений и навыков пользования компьютерной, навыков отбора и критического анализа информации, умения ориентироваться в информационном пространстве. | Оценка участия в конференциях, в конкурсах, выполнения презентаций, рефератов. |
| ЛР.17 Способный к самообразованию и профессиональному развитию по специальности, содействующий формированию положительного образа и поддержанию престижа своей профессии | -Оценка собственного продвижения, личностного развития. Положительная динамика в организации собственной учебной деятельности по результатам самооценки, самоанализа и коррекции ее результатов. | Оценка участия в конференциях, в конкурсах, выполнения презентаций, рефератов. |

Таблица 3

| Результаты (умения, знания) | Формы и методы контроля и оценки |
| --- | --- |
| практический опыт: - использования базы программ для металлорежущего оборудования с числовым программным управлением, применения шаблонов типовых элементов изготовляемых деталей для станков с числовым программным управлением; | текущий контроль: оценка выполнения заданий на практических занятиях и самостоятельной работы |
| уметь: - выполнять обработку деталей на сверлильных, токарных, фрезерных, копировальных и шпоночных станках по 8 - 11 квалитетам и на шлифовальных станках с применением охлаждающей жидкости по 8 - 10 квалитетам; - нарезать резьбы диаметром до 2 мм и свыше 24 до 42 мм на проход и в упор на сверлильных станках; - нарезать наружной и внутренней однозаходной треугольной, прямоугольной и трапецеидальной резьбы резцом, многорезцовыми головками; - фрезеровать прямоугольных и радиусных наружных и внутренних поверхностей, уступов, пазов, канавок, однозаходных резьб, спиралей, зубьев шестерен и зубчатых реек; - устанавливать сложные детали на угольниках, призмах, домкратах, прокладках, тисках различных конструкций, на круглых поворотных столах, универсальных делительных головках с выверкой по индикатору; - выполнять подналадку сверлильных, токарных, фрезерных и шлифовальных станков; - производить управление подъемно-транспортным оборудованием с пола; - выполнять строповку и увязку грузов для подъема, перемещения, установки и складирования. | текущий контроль: оценка выполнения заданий на практических занятиях и самостоятельной работы |
| знать: - принцип действия однотипных сверлильных, токарных, фрезерных и шлифовальных станков; - назначение и условия применения наиболее распространенных приспособлений, контрольно-измерительных инструментов, специального режущего инструмента; - маркировку и основные механические свойства обрабатываемых материалов; - правила заточки и установки резцов и сверл; - виды фрез, резцов и их основные углы; - виды шлифовальных кругов и сегментов; - способы правки шлифовальных кругов и условия их применения; назначение и свойства охлаждающих жидкостей и масел; - систему допусков и посадок; - квалитеты и параметры шероховатост, устройство, правила подналадки и проверки на точность сверлильных, токарных, фрезерных, копировально-шпоночно-фрезерных и шлифовальных станков различных типов; - устройство и правила применения универсальных и специальных приспособлений; - геометрию, правила заточки и установки специального режущего инструмента; - элементы и виды резьб; - характеристики шлифовальных кругов и сегментов; - влияние температуры на размеры деталей; - форму и расположение поверхностей; - систему допусков и посадок, квалитеты и параметры шероховатости; - основные свойства обрабатываемых материалов. | текущий контроль: оценка выполнения заданий на практических занятиях и самостоятельной работы |

3. Формы контроля и оценивания элементов профессионального модуля ПМ. ПМ.04 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих

В процессе освоения профессионального модуля предусмотрены следующие формы промежуточной аттестации:

Таблица 4

| Элементы профессионального модуля | Формы и методы оценивания по видам контроля |  |
| --- | --- | --- |
|  | Текущий контроль | Промежуточная аттестация |
| МДК 02.01 Разработка и реализация управляющих программ изготовления деталей | Фронтальный устный опрос по темам МДК. Тестирование по темам МДК. Проверка отчетов по результатам лабораторных и практических работ. Проверка результатов самостоятельной работы обучающихся. | Дифференцированный зачет |
| УП.02 Учебная практика | Проверка и оценка результатов выполнения производственных заданий в учебных мастерских | Дифференцированный зачет защита отчета по практике. |
| ПП.02 Производственная практика | Проверка и оценка результатов выполнения производственных заданий на месте практики. Проверка ведения дневника практики. |  |
| Экзамен квалификационный: ПМ.02 Разработка и внедрение управляющих программ изготовления деталей машин в машиностроительном производстве |  |  |

4. оценочные материалы

4.1. Текущий контроль

4.1.1.Банк тестовых заданий по темам МДК

Тест: «Общие вопросы программирования»

- Кривая, все точки которой, удалены от заданного контура по нормали к нему на одно и то же расстояние называется ……

а.	эквидистанта;

б.	траектория движения инструмента; в.		кривая аппроксимации.

- Выбрать определение понятия «абсолютный размер детали».

а.	кривая, все точки которой, удалены от заданного контура по нормали к нему на одно и то же расстояние;

б.	совокупность специализированных программ, необходимых для функционирования органов станка;

в.	линейный или угловой размер, задаваемый в УП и указывающий положение точки относительно принятого нуля отсчета;

г. линейный или угловой размер, задаваемый в УП и указывающий положение точки относительно координат точки предыдущего положения рабочего органа станка.

- Дать определение следующему понятию «опорная точка». а. точка, принятая за начало координат станка;

б. точка, определенная относительно нулевой точки станка и используемая для начала работы по УП;

в. точка на детали, относительно которой заданы ее размеры;

г. точка расчетной траектории, в которой происходит изменение либо закона, описывающего траекторию, либо условий протекания технологического процесса.

- Процесс замены одной функциональной зависимости другой с определенной степенью точности называется…….

а.	интерполяция; б.	аппроксимация; в.	изоляция.

- Точка, определенная относительно нулевой точки станка и используемая для начала работы по УП называется …….

а. опорная точка;

б. начало координат; в. исходная точка.

- Поставьте в соответствие системы с ЧПУ с их названием по международной классификации.

а. NC	1. оперативные системы ЧПУ с ручным набором программ на пульте управления

б. SNC	2. системы со встроенной мини ЭВМ

в. CNC	3. системы с покадровым чтением перфоленты на протяжении цикла обработки

г. DNC	4. системы с однократным чтением перфоленты перед обработки партии деталей

д. HNC	5. системы прямого числового управления группами станков от одной ЭВМ

- Управляющая программа – это

а.	все данные, необходимые для обработки на станке;

б.	последовательность команд на языке программирования, обеспечивающих заданное функционирование рабочих органов;

в.	совокупность специализированных программ, необходимых для функционирования органов станка.

- Получение (расчет) координат промежуточных точек траектории движения центра инструмента в плоскости или пространстве называется ….

а. интерполяция;

б.	аппроксимация;

в.	изоляция.

- Выбрать определение понятия «интерполятор»

а. вычислительный блок системы ЧПУ, задающий последовательность управляющих воздействий для перемещения рабочих органов станка по осям координат в соответствии с функциональной связью между координатами опорных точек, заданных программой управления станком;

б. устройство, выдающее управляющие воздействия на исполнительные органы станка в соответствии с УП и информацией о состоянии управляемого объекта; в. устройство ЧПУ, алгоритмы работы которого реализуются схемным путем и не могут быть изменены после изготовления устройства;

г.	устройство ЧПУ, алгоритмы работы которого реализуются с помощью программ, вводимых в его память, и могут быть изменены после изготовления устройства.

- Устройство, выдающее управляющие воздействия на исполнительные органы называется ………

а.	устройство числового программного управления;

б.	устройство управления приводом;

- Состав системы ЧПУ перечислите из списка:

а. устройство числового программного управления; б. устройство управления приводом;

в. датчики обратной связи;

г.	двигатели приводов подач станка; д. датчики управления приводом.

- Точка начала обработки называется …..

а. нуль программы;

б. исходная точка;

в. вершина инструмента;

г. начало координат.

- Для объёмной обработки предназначено фрезерование по …… осям а.	2

б.	3

в.	более двух.

- Привести в соответствие представленные области обработки и их название

а

б

в

г

1. закрытые;	2. полуоткрытые; 3. комбинированные; 4. открытые.

- Привести в соответствие схемы и их название

а

б

в

- – ЗАСВ; 3 – КАС; 1 – СПУСК

- Метод при котором инструмент в процессе обработки совершает движения в противоположных направлениях вдоль параллельных строчек с переходом от одной строки к другой вдоль границы области называется …..

а.	зигзагообразный; б.	спиральный;

в.	открытый.

- Области, не налагающие ограничения на перемещения инструмента вдоль его оси или в плоскости, перпендикулярной к этой оси называются …

а.	комбинированные; б.	спиральные;

в.	открытые.

- Метод, при котором ведется обработка круговыми движениями инструмента, совершаемыми вдоль внешней границы области на разном расстоянии от нее называется …..

а.	зигзагообразный;

б.	спиральный;

в.	спиралевидный

г.	Ш - образный.

- Область, формируемая в результате объединения нескольких областей различных типов называется …..

а. комбинированные б. спиральные;

в. открытые.

- Для плоской обработки предназначено фрезерование по ….. координатам.

а.	2

б.	3

в.	более двух.

- Область перемещения инструмента, ограниченная как вдоль оси, так и в плоскости, ей перпендикулярной называется …….

а.	открытой;

б.	закрытой;

в.	комбинированной; г.	полуоткрытой.

Ключ:

| № вопроса | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Вариант ответа | а | в | г | б | в | а - 3 | а, б | а | а | а | а | а | в | а | а | а | в | б | а | а | г |

Критерии оценки:

- оценка «отлично» выставляется студенту, если задание выполнено без ошибок.

- оценка «хорошо» задание выполнено с 1 – 4 ошибками.

- оценка «удовлетворительно» задание выполнено с 5 – 7 ошибками.

- оценка «неудовлетворительно» задание содержит 8 и более ошибок.

Тест 2.

| № вопроса | Текст задания |
| --- | --- |
| Задания с выбором одного правильного ответа |  |
| 1 | Область применения станков с ЧПУ: 1. индивидуальное производство 2. мелкосерийное производство 3. массовое производство |
| 2 | К шестой группе станков (фрезерные станки), относится станок с цифровым обозначением: 1. 16К20Т1 2. 6М82Ш 3. 6Р13Ф3 |
| 3 | Обработка тел вращения производится на: 1. фрезерных станках с ЧПУ 2. сверлильных станках с ЧПУ 3. токарных станках с ЧПУ |
| 4 | Фрезерные станки с ЧПУ предназначены для обработки: 1. плоских и фасонных поверхностей; 2. тел вращения; 3. большого числа отверстий в корпусных деталях. |
| 5 | Каким индексом обозначаются станки, имеющие смену инструмента из магазина? 1. Р 2. М 3. Т |
| 6 | Технологический переход - это 1. законченная часть технологической операции, характеризуемая постоянством применяемого инструмента и поверхностей, образуемых обработкой 2. законченная часть технологической операции, состоящая из действий человека и оборудования, которые не сопровождаются изменением свойств предметов труда 3. установка заготовки, смена режущего инструмента, переустановка заготовки и т. д. 4. однократное перемещение инструмента относительно заготовки |
| 7 | Базирование- это 1. определенное положение заготовки относительно инструмента 2. закрепление заготовки в приспособлении 3. лишение заготовки шести степеней свободы 4. придание заготовке требуемого положения относительно системы координат станка |
| 8 | Технологической называется база - 1. используемая для определения положения детали в изделии 2. используемая для определения положения заготовки в процессе ее обработки или ремонта 3. от которой ведется отсчет выполняемых размеров 4. которая используется при выполнение первой технологической операции |
| 9 | Точностью обработки называют 1. разность номинальных и действительных размеров; 2. разность между действительными и средними значениями размера или геометрического параметра; 3. соответствие действительных и номинальных размеров; 4. называют степень приближения действительных значений размеров и геометрических параметров обработанной поверхности требованиям чертежа и технических условий (их номинальным значениям). |
| 10 | По предложенному определению определите тип погрешности: Погрешность, которая для всех заготовок рассматриваемой партии остается постоянной, или закономерно изменяется при переходе от каждой обрабатываемой заготовки к следующей. 1. грубая 2. систематическая 3. случайная |
| 11 | Основным приспособлением для крепления валов на токарных станках является: 1. патрон 2. тиски 3. магнитная плита |
| 12 | Укажите угол профиля метрической резьбы 1. 60° 2. 55° 3. 90° |
| 13 | Деталь – это 1. составная часть изделия, которая может быть собрана самостоятельно 2. вид изделия, выпускаемый на предприятии 3. предмет, изготавливаемый на предприятии 4. вид изделия, полученный из одного куска однородного материала без применения сборки |
| 14 | Сборочная единица – это 1. составная часть изделия 2. предмет производства, подлежащий изготовлению на предприятии 3. изделие, состоящие из двух или более частей, соединенных между собой на предприятии изготовителе 4. несколько специфированных изделий, служащих для выполнения основных функций |
| 15 | Разъемные соединения образуют с помощью 1. клепки 2. шпилек 3. штифтов 4. пайки |
| 16 | Балансировкой деталей называется операция 1. пригонки деталей и сборочных единиц 2. по устранению биения соединений 3. по устранению неуравновешенности деталей и сборочных единиц 4. пригонки и регулирования сопрягаемых поверхностей |
| 17 | Какая организационная форма сборки обеспечивает наибольшую производительность труда, наименьшую себестоимость; применяется в массовом производстве? 1. стационарная поточная 2. стационарная непоточная 3. поточная подвижная 4. непоточная подвижная |
| 18 | В обозначениях моделей станков с программным управлением добавляют букву: 1. А; 2. Ф; 3. В; 4. Ч. |
| 19 | Положительным направление оси Z станка с ЧПУ всегда являются движения, при которых: 1. инструмент и заготовка взаимно приближаются; 2. оба ответа правильные; 3. инструмент и заготовка взаимно удаляются; 4. ни один вариант не правильный. |
| 20 | Как называется способ программирования, при котором координаты точек отсчитываются от постоянного начала координат? 1. относительным; 2. абсолютным; 3. постоянным; 4. непостоянным. |

Правильный ответ 1 балл. Неправильный ответ 0 баллов.

Эталоны ответов на тест входного контроля

| Номер вопроса | Ответ | Номер вопроса | Ответ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 3 | 11 | 1 |
| 2 | 2,3 | 12 | 1 |
| 3 | 3 | 13 | 4 |
| 4 | 1 | 14 | 3 |
| 5 | 2 | 15 | 2, 3 |
| 6 | 1 | 16 | 3 |
| 7 | 4 | 17 | 3 |
| 8 | 2 | 18 | 2 |
| 9 | 4 | 19 | 3 |
| 10 | 2 | 20 | 2 |

Оценка «5» - 18 – 20 баллов

Оценка «4» - 14-17 баллов

Оценка «3» - 12 баллов

Оценка «2» - 11 и менее баллов

Тестовые задания для текущего контроля № 3

1.                  В обозначениях моделей станков с программным управлением добавляют букву:

1)                 А;

2)                 Ф;

3)                 В;

4)                 Ч.

2.                  Системы ЧПУ, характеризующиеся наличием одного потока информации называются:

1)                 замкнутыми;

2)                 адаптивными;

3)                 разомкнутыми;

4)                 неадаптивными.

3.                  Станки, предназначенные для обработки плоских и пространственных корпусных деталей:

1)                 фрезерные станки с ЧПУ;

2)                 токарные станки с ЧПУ;

3)                 сверлильно-расточные станки с ЧПУ;

4)                 шлифовальные станки с ЧПУ.

4.                  Положительным направление оси Z станка с ЧПУ всегда являются движения, при которых:

1)                 инструмент и заготовка взаимно приближаются;

2)                 оба ответа правильные;

3)                 инструмент и заготовка взаимно удаляются;

4)                 ни один вариант не правильный.

5.                  Как называется способ программирования, при котором координаты точек отсчитываются от постоянного начала координат?

1)                 относительным;

2)                 абсолютным;

3)                 постоянным;

4)                 непостоянным.

6.                  Коды с адресом G называются:

1)                 основными;

2)                 вспомогательными;

3)                 подготовительными;

4)                 главными.

7.                  Коды, действующие только в том кадре, в котором они находятся, называются:

1)                 модальными;

2)                 непостоянными;

3)                 немодальными;

4)                 постоянными.

8.                  Какая функциональная группа кодов отвечает за перемещение?

1)                 G17, G18, G19;

2)                 G00, G01, G02, G03;

3)                 G20, G21;

4)                 G54-G59.

9.                  Каким вспомогательным кодом программируется конец программы, перевод курсора в начало программы?

1)                 М02;

2)                 М00;

3)                 М30;

4)                 М01.

10.              Каким вспомогательным кодом можно остановить вращение шпинделя?

1)                 М03;

2)                 М04;

3)                 М05;

4)                 М06.

11.              Выберите из списка не существующий тип станков:

1) фрезерный;

2) токарный;

3) модулярный;

4) гравировальный.

12.              Как называется стандартный язык для управления станком?

1) RoboCam;

2) G и M codes;

3) DIN-0993;

4) 3-D Max.

13. Укажите несуществующую компенсацию инструмента:

1) Компенсация длины инструмента;

2) Серединная компенсация;

3) Компенсация радиуса инструмента;

4) Все указанные компенсации существуют.

14.Выберите несуществующую стойку либо систему ЧПУ:

1) Fanuc;         2) Sharpcam;   3) Sinumerik;  4) Haidenhain.

15.              Коды с адресом М называются:

1)                 основными;

2)                 вспомогательными;

3)                 подготовительными;

4)                 главными.

16.              Как называется способ программирования, при котором координаты точек отсчитываются от предыдущего положения исполнительного органа станка, которое он занимал перед началом перемещения к следующей опорной точке?

1)                 относительным;

2)                 абсолютным;

3)                 постоянным;

4)                 непостоянным.

17.              Коды, которые могут действовать бесконечно долго, пока их не отменят другим кодом:

1)                 модальными;

2)                 непостоянными;

3)                 немодальными;

4)                 постоянными.

18.              Какая функциональная группа кодов отвечает за работу в дюймовой/метрической системе?

1)                 G17, G18, G19;

2)                 G00, G01, G02, G03;

3)                 G20, G21;

4)                 G54-G59.

19.              Каким кодом программируется ускоренное перемещение инструмента?

1)                 G01;

2)                 G00;

3)                 G20;

4)                 G54.

20.              Каким кодом программируется перемещение инструмента на рабочей подаче?

1)                 G02;

2)                 G00;

3)                 G03;

4)                 G01.

21.              Каким кодом программируется перемещение инструмента по дуге по часовой стрелке?

1)                 G02;

2)                 G00;

3)                 G03;

4)                 G01.

22.              Каким вспомогательным кодом программируется запрограммированный останов?

1)                 М02;

2)                 М00;

3)                 М30;

4)                 М01.

23.              Как программируется вращение шпинделя по часовой стрелке?

1)                 М01;

2)                 М04;

3)                 М05;

4)                 М03.

24.              Какой вспомогательный код предназначен для автоматической смены инструмента?

1)                 М02;

2)                 М00;

3)                 М06;

4)                 М01.

25.              Каким подготовительным кодом программируется стандартный цикл сверления:

1)                 G80;

2)                 G81;

3)                 G82;

4)                 G83.

Эталон ответов  на тест

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 | 1 | 2 | 4 | 3 | 2 |

Критерии оценивания тестов

За каждый правильный ответ  - 1 балл.

Оценка «отлично» ставится при выполнении 90 – 100 % тестов.

Оценка «хорошо» ставится при выполнении 70—89 %  тестов.

Оценка «удовлетворительно» ставится при выполнении 50 – 69 % тестов.

Оценка «неудовлетворительно» ставится при выполнении менее 50% тестов.

4.1.2. Перечень лабораторно-практических работ по МДК

Практическая работа №1: «Построение эквидистанты, определение опорных точек».

Учебная цель:

Освоить методику построения эквидистанты и расчет координат опорных точек эквидистанты.

Образовательные результаты, заявленные во ФГОС:

Студент должен уметь:

- рассчитывать траекторию и эквидистанты инструментов, их исходные точки, координаты опорных точек контура детали;

знать:

- методы разработки и внедрения управляющих программ для обработки простых деталей в автоматизированном производстве.

Задачи практической работы:

- Знать построение эквидистанты.

- Уметь определять координаты опорных точек.

Обеспеченность занятия:

Учебно-методическая литература:

- Серебреницкий П.П., Схиртладзе А.Г. Программирование для автоматизированного оборудования. / Под ред. Ю.М. Соломенцева - М.: Высшая школа, 2003. – 592 с.

- Залогова Л.А. Практикум по компьютерной графике. Учебный курс. -М.: Лаборатория Базовых Знаний, 2005. – 235 с.

- Микрюков В.Ю. Компьютерная графика: учебное пособие - М.: Феникс, 2006. – 235 с.

- Технические средства обучения:

  - Набор измерительного инструмента для станков шт.   4

  - Индикаторная головка часового типа с магнитным штативом шт.   1

  - Комплект универсального измерительного инструмента включающий:

Штангенциркуль 150 мм, 0,05 мм	шт.	1

Микрометр 0 - 25 мм, 0,01 мм	шт.	1

Угольник 30 мм	шт.	1

Линейка 150 мм	шт.

- Программное обеспечение: Интегрированный CAD/CAM/CAPP комплекс "NX" (на 13 мест , 1 сетевой ключ)

Программное обеспечение SYMplus 5.1 Milling(Фрезерование) для подготовки операторов фрезерных станков с ЧПУ (лиц. на 13 рабочих мест)

Программное обеспечение SYMplus 5.1 Turning (Точение) для подготовки операторов токарных станков с ЧПУ (лиц. на 13 рабочих мест)

- Лабораторное оборудование и инструменты:

Комплект оборудования рабочего места преподавателя шт. - 1 включающий: шт.

Доска интерактивная, не менее 78"	шт.	1

Стол преподавателя шт.	1

Кресло преподавателя	шт.	1

Персональный компьютер с монитором 19"( с предустан. ОС и ПО OFFICE)	шт.	1

Мультимедиа проектор	2000 Lumens	шт.	1

ПК с монитором 19" (посадочные места по количеству обучающихся)

ИБП 1000VA

Стул полумягкий

Стол прямоугольный 1400х700мм, h=720мм

- Рабочая тетрадь в клетку (48 листов).

- Раздаточные материалы : рабочая тетрадь фрезерование; рабочая тетрадь токарная обработка.

Краткие теоретические и учебно-методические материалы по теме практической работы

Схема	траектории	движения	центра	инструмента	называется

циклограммой.

При контурной обработке центр инструмента должен перемещаться по эквидистанте контура детали.

Эквидистантой называется геометрическое место точек, равноудаленных от какой-либо линии и лежащих по одну сторону от нее. Эквидистанты бывают наружные и внутренние.

Отдельные участки траектории рабочего органа называются геометрическими элементами. Они могут быть отрезками прямых, дугами окружностей и кривых второго и высшего порядков.

Опорная точка это точка, в которой инструмент (центр инструмента) переходит с одного участка на другой, происходит изменение режимов обработки или технологический останов.

Координаты опорных точек можно определить непосредственно из чертежа детали, либо путем расчета по формулам тригонометрии и аналитической геометрии.

Вопросы для закрепления теоретического материала к практическому занятию:Что такое циклограмма?

- Что называется эквидистантой?

- Что такое геометрические элементы эквидистанты?

- Что такое опорная точка? 5.

Инструкция по выполнению практической работы

- Выполнить чертеж детали.

- Выбрать начало системы координат детали.

- Вычертить контур детали без простановки размеров.

- Начертить траекторию движения инструмента по эквидистанте контура детали (фреза концевая диаметром 20 мм).

- Выделить и пронумеровать опорные точки траектории движения инструмента.

- Определить координаты опорных точек. Выполнить геометрические построения для расчета координат опорных точек.

- Составить таблицу для координат опорных точек.

- Чертеж детали	40

30

20

- Выбираем начало системы координат детали за пределами детали.

Y	6	5

В	А

7	4

С

8	3

X

15

1	2

Точка 1

Х = 25

Y = 15 – 10 = 5

Точка 2

X = 25 + 20 = 45

Y = 15 – 10 = 5

Точка 3

Для определения координат точки 3 необходимо определить угол при вершине трапеции. Рассмотрим треугольник АВС

В этом треугольнике катет АВ = 10, а катет ВС = 30. Определим величину ВСА через тангенс угла

ВА	10

отсюда ВСА = 18

ВА

𝐜𝐭𝐪 СА =

ВС

𝟏𝟎

=

𝟑𝟎

= 𝟎, 𝟑𝟑

Теперь рассмотрим С3D. Этот треугольник подобен треугольнику АВС.

С

Определим катеты этого треугольника:

катет СD= С3×Cos18 = 10×0,95 = 9,5 катет D3 = С3×Sin18 = 10×0,31 = 3.1 X= 25+20+3,1=43,1

Y=15+9,5=24,5	D	3

Точка 4

X=25+20+10+3,1=58,1 Y=15+30-9,5=35,5

Точка 5

X=25+20+10=55 Y=15+30+10=55

Точка 6

X=25-10=15 Y=15+30+10=55

Точка 7

X=25 10-3,1=11,9

Y=15+30-9,5=35,5

Точка 8

X=25-3,1=21,9 Y=15-9,5=5,5

- Составляем таблицу для координат опорных точек эквидистанты

| № опорн ой точки | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| X | 25 | 45 | 48,1 | 58,1 | 55 | 15 | 11,9 | 21,9 |
| Y | 5 | 5 | 5,5 | 35,5 | 55 | 55 | 35,5 | 5,5 |

Справочные материалы.

Соотношение элементов прямоугольного треугольника.

Г

К2



К1

1	2

Г2 = К 2 + К 2

𝐒𝐢𝐧  = К𝟐

Г

𝐂𝐨𝐬  = К𝟏

Г

𝐭𝐪  = К𝟐

К𝟏

𝐜𝐭𝐪  = К𝟏

К𝟐

Раздел №2 «Структура металлорежущих станков с ЧПУ. Тема 2.1. Комплекс «Станок с ЧПУ».

Практическая работа №2: «Программирование эквидистант фрезерование без коррекции на радиус фрезы. Программирование эквидистант фрезерование с коррекцией на радиус фрезы».

Учебная цель:

Освоить программирование эквидистант фрезерование без коррекции на радиус фрезы. Программирование эквидистант фрезерование с коррекцией на радиус фрезы.

Образовательные результаты, заявленные во ФГОС:

Студент должен уметь:

- рассчитывать траекторию и эквидистанты инструментов, их исходные точки, координаты опорных точек контура детали;

знать:

-	методы	разработки	и	внедрения	управляющих	программ	для обработки простых деталей в автоматизированном производстве.

Задачи практической работы:

  - Уметь программировать эквидистанты фрезерованием без коррекции на радиус фрезы.

  - Уметь программировать эквидистанты фрезерованием с коррекцией на радиус фрезы.

Обеспеченность занятия:

Учебно-методическая литература:

1	SYMplus 5.1 рабочая тетрадь фрезерование, токарная обработка.

2. Серебреницкий П.П., Схиртладзе А.Г. Программирование для автоматизированного оборудования. / Под ред. Ю.М. Соломенцева - М.: Высшая школа, 2003. – 592 с.

- - Залогова Л.А. Практикум по компьютерной графике. Учебный курс. -М.: Лаборатория Базовых Знаний, 2005. – 235 с.

- - Микрюков В.Ю. Компьютерная графика: учебное пособие - М.: Феникс, 2006. – 235 с.

Технические средства обучения:

Набор измерительного инструмента для станков	шт.	4

Индикаторная головка часового типа с магнитным штативом шт.	1

Комплект	универсального	измерительного	инструмента включающий:

Штангенциркуль 150 мм, 0,05 мм	шт.	1

Микрометр 0 - 25 мм, 0,01 мм	шт.	1

Угольник 30 мм	шт.	1

Линейка 150 мм	шт.

- Программное обеспечение: Интегрированный CAD/CAM/CAPP комплекс "NX" (на 13 мест , 1 сетевой ключ)

Программное обеспечение SYMplus 5.1 Milling(Фрезерование) для подготовки операторов фрезерных станков с ЧПУ (лиц. на 13 рабочих мест)

Программное обеспечение SYMplus 5.1 Turning (Точение) для подготовки операторов токарных станков с ЧПУ (лиц. на 13 рабочих мест)

- Лабораторное оборудование и инструменты:

Комплект оборудования рабочего места преподавателя шт.	1 включающий:	шт.

Доска интерактивная, не менее 78"	шт.	1

Стол преподавателя шт.	1

Кресло преподавателя	шт.	1

Персональный компьютер с монитором 19"( с предустан. ОС и ПО OFFICE)	шт.	1

Мультимедиа проектор	2000 Lumens	шт.	1

ПК с монитором 19" (посадочные места по количеству обучающихся)

ИБП 1000VA

Стул полумягкий

Стол прямоугольный 1400х700мм, h=720мм

Рабочая тетрадь в клетку (48 листов).

Раздаточные материалы : SYMplus 5.1 рабочая тетрадь фрезерование; рабочая тетрадь	токарная обработка.

Инструкция по выполнению практической работы Методическое указание SYMplus 5.1 рабочая тетрадь фрезерование страница 48-49 упражнение №14 №15

страница 50-51 упражнение № 16

Раздел №2 «. Структура металлорежущих станков с ЧПУ. Тема 2.1. Комплекс «Станок с ЧПУ».

Практическая работа №3: « Начертить карту наладки ». Учебная цель:

Освоить программирование эквидистант фрезерование без коррекции на радиус фрезы. Программирование эквидистант фрезерование с коррекцией на радиус фрезы.

Образовательные результаты, заявленные во ФГОС:

Студент должен уметь:

- рассчитывать траекторию и эквидистанты инструментов, их исходные точки, координаты опорных точек контура детали;

знать:

- методы разработки и внедрения управляющих программ для обработки простых деталей в автоматизированном производстве.

Задачи практической работы:

- Уметь программировать эквидистанты фрезерованием без коррекции на радиус фрезы.

- Уметь программировать эквидистанты фрезерованием   с коррекцией на радиус фрезы.

Обеспеченность занятия:

Учебно-методическая литература:

2 - SYMplus 5.1 рабочая тетрадь фрезерование, токарная обработка.

- - Серебреницкий П.П., Схиртладзе А.Г. Программирование для автоматизированного оборудования. / Под ред. Ю.М. Соломенцева - М.: Высшая школа, 2003. – 592 с.

- - Залогова Л.А. Практикум по компьютерной графике. Учебный курс. - М.: Лаборатория Базовых Знаний, 2005. – 235 с.

- - Микрюков В.Ю. Компьютерная графика: учебное пособие - М.: Феникс, 2006. – 235 с.

Технические средства обучения:

Набор измерительного инструмента для станков	шт.	4

Индикаторная головка часового типа с магнитным штативом шт.	1

Комплект универсального измерительного инструмента включающий:

Штангенциркуль 150 мм, 0,05 мм	шт.	1

Микрометр 0 - 25 мм, 0,01 мм	шт.	1

Угольник 30 мм	шт.	1

Линейка 150 мм	шт.

Программное обеспечение: Интегрированный CAD/CAM/CAPP комплекс "NX" (на 13 мест , 1 сетевой ключ)

Программное обеспечение SYMplus 5.1 Milling(Фрезерование) для подготовки операторов фрезерных станков с ЧПУ (лиц. на 13 рабочих мест) Программное обеспечение SYMplus 5.1 Turning (Точение) для подготовки операторов токарных станков с ЧПУ (лиц. на 13 рабочих мест)

- Лабораторное оборудование и инструменты:

Комплект оборудования рабочего места преподавателя шт.	1 включающий: шт.

Доска интерактивная, не менее 78"	шт.	1

Стол преподавателя шт.	1

Кресло преподавателя	шт.	1

Персональный компьютер с монитором 19"( с предустан. ОС и ПО OFFICE)	шт.	1

Мультимедиа проектор	2000 Lumens	шт.	1

ПК с монитором 19" (посадочные места по количеству обучающихся)

ИБП 1000VA

Стул полумягкий

Стол прямоугольный 1400х700мм, h=720мм Рабочая тетрадь в клетку (48 листов).

Раздаточные материалы : SYMplus 5.1 рабочая тетрадь фрезерование; рабочая тетрадь	токарная обработка.

Инструкция по выполнению практической работы

Методическое указание «SYMplus 5.1. Рабочая тетрадь: Фрезерование». страница 60 задание № 2.4.7

страница 67 задание № 2.4.8

Раздел №2 Структура металлорежущих станков с ЧПУ.

Практическая работа №4: «Разработка УП с помощью команд G0,G1,G2,G3. (SYMplus 5.1.) Разработка УП с циклами. (SYMplus 5.1.)».

Учебная цель:

Освоить разработку УП с помощью команд G0,G1,G2,G3. (SYMplus 5.1.), Разработку УП с циклами. (SYMplus 5.1.)

Образовательные результаты, заявленные во ФГОС:

Студент должен уметь:

- рассчитывать траекторию и эквидистанты инструментов, их исходные точки, координаты опорных точек контура детали;

знать:

-	методы	разработки	и	внедрения	управляющих	программ	для обработки простых деталей в автоматизированном производстве.

Задачи практической работы:

  - Уметь разрабатывать УП с помощью команд G0,G1,G2,G3. 2.Уметь разрабатывать УП с циклами.

Обеспеченность занятия:

Учебно-методическая литература:

1- SYMplus 5.1 рабочая тетрадь фрезерование.

2- Серебреницкий П.П., Схиртладзе А.Г. Программирование для автоматизированного оборудования. / Под ред. Ю.М. Соломенцева - М.: Высшая школа, 2003. – 592 с.

- - Залогова Л.А. Практикум по компьютерной графике. Учебный курс. -М.: Лаборатория Базовых Знаний, 2005. – 235 с.

- - Микрюков В.Ю. Компьютерная графика: учебное пособие - М.: Феникс, 2006. – 235 с.

Технические средства обучения:

Набор измерительного инструмента для станков	шт.	4

Индикаторная головка часового типа с магнитным штативом шт.	1

Комплект	универсального	измерительного	инструмента включающий:

| Штангенциркуль 150 мм, 0,05 мм | шт. | 1 |
| --- | --- | --- |
| Микрометр 0 - 25 мм, 0,01 мм шт. | 1 |  |
| Угольник 30 мм шт. 1 |  |  |

Линейка 150 мм	шт.

- Программное обеспечение: Интегрированный CAD/CAM/CAPP комплекс "NX" (на 13 мест , 1 сетевой ключ)

Программное обеспечение SYMplus 5.1 Milling(Фрезерование) для подготовки операторов фрезерных станков с ЧПУ (лиц. на 13 рабочих мест)

Программное обеспечение SYMplus 5.1 Turning (Точение) для подготовки операторов токарных станков с ЧПУ (лиц. на 13 рабочих мест)

- Лабораторное оборудование и инструменты:

Комплект оборудования рабочего места преподавателя шт.	1 включающий:	шт.

Доска интерактивная, не менее 78"	шт.	1

Стол преподавателя шт.	1

Кресло преподавателя	шт.	1

Персональный компьютер с монитором 19"( с предустан. ОС и ПО OFFICE)	шт.	1

Мультимедиа проектор	2000 Lumens	шт.	1

ПК с монитором 19" (посадочные места по количеству обучающихся)

ИБП 1000VA

Стул полумягкий

Стол прямоугольный 1400х700мм, h=720мм

Рабочая тетрадь в клетку (48 листов).

Раздаточные материалы : SYMplus 5.1 рабочая тетрадь фрезерование; рабочая тетрадь	токарная обработка.

Инструкция по выполнению практической работы

Методическое указание «SYMplus 5.1. Рабочая тетрадь: Фрезерование». страница 34-35 упражнение №1; №2; №5.

страница 45-46 упражнение №11; №12; №13.

Раздел №3 Наладка станков с ЧПУ Тема 3.1. Наладка станков с ЧПУ

Практическая работа №5:	«Наладка фрезерного станка системе SYMplus 5.1.», «Наладка токарного станка системе SYMplus 5.1.» Учебная цель:

Изучить пульт фрезерного станка CNC на примере системы управления

SINUMERIK 802C в программном обеспечении SYMplus 5.1.

Изучить пульт	токарного станка CNC на примере системы управления SINUMERIK 802C в программном обеспечении SYMplus 5.1.

Образовательные результаты, заявленные во ФГОС:

Студент должен уметь:

- рассчитывать траекторию и эквидистанты инструментов, их исходные точки, координаты опорных точек контура детали;

знать:

-	методы	разработки	и	внедрения	управляющих	программ	для обработки простых деталей в автоматизированном производстве.

Задачи практической работы:

  - Знать пульт фрезерного станка CNC на примере системы управления SINUMERIK 802C в программном обеспечении SYMplus 5.1.

  - Знать пульт токарного станка CNC на примере системы управления SINUMERIK 802C в программном обеспечении SYMplus 5.1.

Обеспеченность занятия:

Учебно-методическая литература:

- SYMplus 5.1 рабочая тетрадь фрезерование ,токарная обработка.

- Серебреницкий П.П., Схиртладзе А.Г. Программирование для автоматизированного оборудования. / Под ред. Ю.М. Соломенцева - М.: Высшая школа, 2003. – 592 с.

- - Залогова Л.А. Практикум по компьютерной графике. Учебный курс. -М.: Лаборатория Базовых Знаний, 2005. – 235 с.

- - Микрюков В.Ю. Компьютерная графика: учебное пособие - М.: Феникс, 2006. – 235 с.

Технические средства обучения:

Набор измерительного инструмента для станков	шт.	4

Индикаторная головка часового типа с магнитным штативом шт.	1

Комплект	универсального	измерительного	инструмента включающий:

Штангенциркуль 150 мм, 0,05 мм	шт.	1

Микрометр 0 - 25 мм, 0,01 мм	шт.	1

Угольник 30 мм	шт.	1

Линейка 150 мм	шт.

- Программное обеспечение: Интегрированный CAD/CAM/CAPP комплекс "NX" (на 13 мест , 1 сетевой ключ)

Программное обеспечение SYMplus 5.1 Milling(Фрезерование) для подготовки операторов фрезерных станков с ЧПУ (лиц. на 13 рабочих мест)

Программное обеспечение SYMplus 5.1 Turning (Точение) для подготовки операторов токарных станков с ЧПУ (лиц. на 13 рабочих мест)

Лабораторное оборудование и инструменты:

Комплект оборудования рабочего места преподавателя шт.	1 включающий:	шт.

Доска интерактивная, не менее 78"	шт.	1

Стол преподавателя шт.	1

Кресло преподавателя	шт.	1

Персональный компьютер с монитором 19"( с предустан. ОС и ПО OFFICE)	шт.	1

Мультимедиа проектор	2000 Lumens	шт.	1

ПК с монитором 19" (посадочные места по количеству обучающихся)

ИБП 1000VA

Стул полумягкий

Стол прямоугольный 1400х700мм, h=720мм Рабочая тетрадь в клетку (48 листов).

Раздаточные материалы : SYMplus 5.1 рабочая тетрадь фрезерование; рабочая тетрадь	токарная обработка.

Инструкция по выполнению практической работы

Методическое указание «SYMplus 5.1. Рабочая тетрадь: Фрезерование». страница 24-27 упражнение №1.3

Методическое	указание	«SYMplus	5.1.	Рабочая	тетрадь:	Токарная обработка».

страница 24-27 упражнение №1.3

Раздел №3 Наладка станков с ЧПУ

Тема 3.1. Тема 3.2. Базирование и закрепление заготовок Практическая работа №6: «Определить схему базирования по чертежу детали».

Учебная цель:

Научить определять схему базирования по чертежу детали.

Образовательные результаты, заявленные во ФГОС:

Студент должен уметь:

- рассчитывать траекторию и эквидистанты инструментов, их исходные точки, координаты опорных точек контура детали;

знать:

- методы разработки и внедрения управляющих программ для обработки простых деталей в автоматизированном производстве.

Задачи практической работы:

  - Уметь определять схему базирования по чертежу детали.

Обеспеченность занятия:

Учебно-методическая литература:

1- SYMplus 5.1 рабочая тетрадь фрезерование ,токарная обработка. 2- Серебреницкий П.П., Схиртладзе А.Г. Программирование для

автоматизированного оборудования. / Под ред. Ю.М. Соломенцева - М.: Высшая школа, 2003. – 592 с.

  - - Залогова Л.А. Практикум по компьютерной графике. Учебный курс. - М.: Лаборатория Базовых Знаний, 2005. – 235 с.

  - - Микрюков В.Ю. Компьютерная графика: учебное пособие - М.: Феникс, 2006. – 235 с.

Технические средства обучения:

Набор измерительного инструмента для станков	шт.	4

Индикаторная головка часового типа с магнитным штативом шт.	1

Комплект универсального измерительного инструмента включающий:

Штангенциркуль 150 мм, 0,05 мм	шт.	1

Микрометр 0 - 25 мм, 0,01 мм	шт.	1

Угольник 30 мм	шт.	1

Линейка 150 мм	шт.

Программное обеспечение: Интегрированный CAD/CAM/CAPP комплекс "NX" (на 13 мест , 1 сетевой ключ)

Программное обеспечение SYMplus 5.1 Milling(Фрезерование) для подготовки операторов фрезерных станков с ЧПУ (лиц. на 13 рабочих мест)

Программное обеспечение SYMplus 5.1 Turning (Точение) для подготовки операторов токарных станков с ЧПУ (лиц. на 13 рабочих мест)

Лабораторное оборудование и инструменты:

Комплект оборудования рабочего места преподавателя шт.	1 включающий: шт.

Доска интерактивная, не менее 78"	шт.	1

Стол преподавателя шт.	1

Кресло преподавателя	шт.	1

Персональный компьютер с монитором 19"( с предустан. ОС и ПО OFFICE)	шт.	1

Мультимедиа проектор	2000 Lumens	шт.	1

ПК с монитором 19" (посадочные места по количеству обучающихся)

ИБП 1000VA

Стул полумягкий

Стол прямоугольный 1400х700мм, h=720мм Рабочая тетрадь в клетку (48 листов).

Раздаточные материалы : SYMplus 5.1 рабочая тетрадь фрезерование; рабочая тетрадь	токарная обработка.

Инструкция по выполнению практической работы

Методическое указание «SYMplus 5.1. Рабочая тетрадь: Фрезерование». страница 42 упражнение №1.3

Раздел 5. Организация работы на станках с ЧПУ.

Тема 5.1 Подготовка технологической документации на операции, выполняемые на станках с ЧПУ.

Практическая работа №7: «Разработать технологический процесс на токарную обработку детали», «Разработать технологический процесс на фрезерную обработку детали».

Учебная цель:

Научить разрабатывать технологический процесс на токарную обработку детали.

Научить разрабатывать технологический процесс на фрезерную обработку детали.

Образовательные результаты, заявленные во ФГОС:

Студент должен уметь:

- рассчитывать траекторию и эквидистанты инструментов, их исходные точки, координаты опорных точек контура детали;

знать:

- методы разработки и внедрения управляющих программ для обработки простых деталей в автоматизированном производстве.

Задачи практической работы:

  - Уметь разрабатывать технологический процесс на токарную обработку детали.

  - Уметь разрабатывать технологический процесс на фрезерную обработку детали.

Обеспеченность занятия:

Учебно-методическая литература:

1- «SYMplus 5.1 Рабочая тетрадь: Фрезерование ,Токарная обработка». 2- Серебреницкий П.П., Схиртладзе А.Г. Программирование для автоматизированного оборудования. / Под ред. Ю.М. Соломенцева - М.: Высшая школа, 2003. – 592 с.

- - Залогова Л.А. Практикум по компьютерной графике. Учебный курс. - М.: Лаборатория Базовых Знаний, 2005. – 235 с.

- - Микрюков В.Ю. Компьютерная графика: учебное пособие - М.: Феникс, 2006. – 235 с.

Технические средства обучения:

Набор измерительного инструмента для станков	шт.	4

Индикаторная головка часового типа с магнитным штативом шт.	1

Комплект универсального измерительного инструмента включающий:

Штангенциркуль 150 мм, 0,05 мм	шт.	1

- Микрометр 0 - 25 мм, 0,01 мм	шт.	1

- Угольник 30 мм	шт.	1

- Линейка 150 мм	шт.

- Программное обеспечение: Интегрированный CAD/CAM/CAPP комплекс "NX" (на 13 мест , 1 сетевой ключ)

Программное обеспечение SYMplus 5.1 Milling(Фрезерование) для подготовки операторов фрезерных станков с ЧПУ (лиц. на 13 рабочих мест) Программное обеспечение SYMplus 5.1 Turning (Точение) для подготовки операторов токарных станков с ЧПУ (лиц. на 13 рабочих мест)

Лабораторное оборудование и инструменты:

- Комплект оборудования рабочего места преподавателя шт.	1 включающий: шт.

Доска интерактивная, не менее 78"	шт.	1

Стол преподавателя шт.	1

Кресло преподавателя	шт.	1

Персональный компьютер с монитором 19"( с предустан. ОС и ПО OFFICE)	шт.	1

Мультимедиа проектор	2000 Lumens	шт.	1

ПК с монитором 19" (посадочные места по количеству обучающихся)

ИБП 1000VA

Стул полумягкий

Стол прямоугольный 1400х700мм, h=720мм 25.Рабочая тетрадь в клетку (48 листов).

Раздаточные материалы : SYMplus 5.1 рабочая тетрадь фрезерование; рабочая тетрадь	токарная обработка.

Инструкция по выполнению практической работы

Методическое указание «SYMplus 5.1. Рабочая тетрадь: Фрезерование». страница 108 упражнение № 1

Методическое указание «SYMplus 5.1. Рабочая тетрадь: Токарная обработка».

страница 102 упражнение №1.

Раздел 5. Организация работы на станках с ЧПУ. Тема 5.2. Работа на токарных станках с ЧПУ

Практическая работа №8:	«Обработка детали на токарном станке с ЧПУ».

Учебная цель:

Научить производить обработку детали на токарном станке с ЧПУ.

Образовательные результаты, заявленные во ФГОС:

Студент должен уметь:

- рассчитывать траекторию и эквидистанты инструментов, их исходные точки, координаты опорных точек контура детали;

знать:

-	методы	разработки	и	внедрения	управляющих	программ	для обработки простых деталей в автоматизированном производстве.

Задачи практической работы:

  - Освоить обработку детали на токарном станке с ЧПУ.

Обеспеченность занятия:

Учебно-методическая литература:

- «SYMplus 5.1 Рабочая тетрадь: Фрезерование ,Токарная обработка».

- Серебреницкий П.П., Схиртладзе А.Г. Программирование для автоматизированного оборудования. / Под ред. Ю.М. Соломенцева - М.: Высшая школа, 2003. – 592 с.

- - Залогова Л.А. Практикум по компьютерной графике. Учебный курс. -М.: Лаборатория Базовых Знаний, 2005. – 235 с.

- - Микрюков В.Ю. Компьютерная графика: учебное пособие - М.: Феникс, 2006. – 235 с.

Технические средства обучения:

Набор измерительного инструмента для станков шт.   4

Индикаторная головка часового типа с магнитным штативом шт.   1

Комплект	универсального	измерительного	инструмента включающий:

Штангенциркуль 150 мм, 0,05 мм	шт.	1

Микрометр 0 - 25 мм, 0,01 мм	шт.	1

Угольник 30 мм	шт.	1

Линейка 150 мм	шт.

- Программное обеспечение: Интегрированный CAD/CAM/CAPP комплекс "NX" (на 13 мест , 1 сетевой ключ). Программное обеспечение SYMplus

5.1 Milling(Фрезерование) для подготовки операторов фрезерных станков с ЧПУ (лиц. на 13 рабочих мест)

Программное	обеспечение	SYMplus	5.1	Turning	(Точение)	для подготовки операторов токарных станков с ЧПУ (лиц. на 13 рабочих мест)

Лабораторное оборудование и инструменты:

Комплект оборудования рабочего места преподавателя шт.	1 включающий:	шт.

Доска интерактивная, не менее 78"	шт.	1

Стол преподавателя шт.	1

Кресло преподавателя	шт.	1

Персональный компьютер с монитором 19"( с предустан. ОС и ПО OFFICE)	шт.	1

Мультимедиа проектор	2000 Lumens	шт.	1

ПК с монитором 19" (посадочные места по количеству обучающихся)

ИБП 1000VA

Стул полумягкий

Стол прямоугольный 1400х700мм, h=720мм Рабочая тетрадь в клетку (48 листов).

Раздаточные материалы : SYMplus 5.1 рабочая тетрадь фрезерование; рабочая тетрадь	токарная обработка.

Оборудование мастерской и рабочих мест мастерской:

Настольный токарный станок с ЧПУ 0,3 кВт	шт. 2

- Базис для токарной обработки, программный (нарезка резьбы) шт. 1

- Блок управления шт. 1

- Оснастка и инструмент (набор резцов) шт. 1

- Программное обеспечение MACH 3, русифицированная версия шт. 1

Револьверная головка смены инструмента	шт. 1

Портальный фрезерный станок с ЧПУ Формат A3 (Рабочая поверхность стола 500мм х 370мм.) шт.	2

Базис 3-х координатный, портальный, вариант Д2	шт.	1

- Шпиндельная головка (0,4кВт) шт. 1

Блок управления БУ-04	шт.	1

Кронштейн переходный на 43 мм	шт.	1

Оснастка и инструмент (прижимы, оправки, ключи) шт.	1

Программное обеспечение MACH 3	шт.	1 Инструкция по выполнению практической работы Кабинет №105 «Лаборатория станков с ЧПУ»

Токарный станок с ЧПУ РТ-4.2 ДС.

Раздел 5. Организация работы на станках с ЧПУ. Тема 5.2. Работа на фрезерных станках с ЧПУ

Практическая работа №9: «Обработка детали на фрезерном станке с ЧПУ».

Учебная цель:

Научить производить обработку детали на токарном станке с ЧПУ.

Образовательные результаты, заявленные во ФГОС:

Студент должен уметь:

- рассчитывать траекторию и эквидистанты инструментов, их исходные точки, координаты опорных точек контура детали;

знать:

- методы разработки и внедрения управляющих программ для обработки простых деталей в автоматизированном производстве.

Задачи практической работы:

  - Освоить обработку детали на токарном станке с ЧПУ.

Обеспеченность занятия:

Учебно-методическая литература:

1- «SYMplus 5.1 Рабочая тетрадь: Фрезерование ,Токарная обработка». 2- Серебреницкий П.П., Схиртладзе А.Г. Программирование для автоматизированного оборудования. / Под ред. Ю.М. Соломенцева - М.: Высшая школа, 2003. – 592 с.

  - - Залогова Л.А. Практикум по компьютерной графике. Учебный курс. - М.: Лаборатория Базовых Знаний, 2005. – 235 с.

  - - Микрюков В.Ю. Компьютерная графика: учебное пособие - М.: Феникс, 2006. – 235 с.

Технические средства обучения:

Набор измерительного инструмента для станков	шт.	4

Индикаторная головка часового типа с магнитным штативом шт.	1

Комплект универсального измерительного инструмента включающий:

Штангенциркуль 150 мм, 0,05 мм	шт.	1

Микрометр 0 - 25 мм, 0,01 мм	шт.	1

Угольник 30 мм	шт.	1

Линейка 150 мм	шт.

Программное обеспечение: Интегрированный CAD/CAM/CAPP комплекс "NX" (на 13 мест , 1 сетевой ключ). Программное обеспечение SYMplus 5.1 Milling(Фрезерование) для подготовки операторов фрезерных станков с ЧПУ (лиц. на 13 рабочих мест)

Программное обеспечение SYMplus 5.1 Turning (Точение) для подготовки операторов токарных станков с ЧПУ (лиц. на 13 рабочих мест)

Лабораторное оборудование и инструменты:

Комплект оборудования рабочего места преподавателя шт.	1 включающий: шт.

Доска интерактивная, не менее 78"	шт.	1

Стол преподавателя шт.	1

Кресло преподавателя	шт.	1

Персональный компьютер с монитором 19"( с предустан. ОС и ПО OFFICE)	шт.	1

Мультимедиа проектор	2000 Lumens	шт.	1

ПК с монитором 19" (посадочные места по количеству обучающихся)

ИБП 1000VA

Стул полумягкий

Стол прямоугольный 1400х700мм, h=720мм Рабочая тетрадь в клетку (48 листов).

Раздаточные материалы : SYMplus 5.1 рабочая тетрадь фрезерование; рабочая тетрадь	токарная обработка.

Оборудование мастерской и рабочих мест мастерской:

Настольный токарный станок с ЧПУ 0,3 кВт	шт. 2

- Базис для токарной обработки, программный (нарезка резьбы) шт. 1

- Блок управления шт. 1

- Оснастка и инструмент (набор резцов) шт. 1

- Программное обеспечение MACH 3, русифицированная версия шт. 1

Револьверная головка смены инструмента	шт. 1

Портальный фрезерный станок с ЧПУ Формат A3 (Рабочая поверхность стола 500мм х 370мм.) шт.	2

Базис 3-х координатный, портальный, вариант Д2	шт.	1

- Шпиндельная головка (0,4кВт) шт. 1

Блок управления БУ-04	шт.	1

Кронштейн переходный на 43 мм	шт.	1

Оснастка и инструмент (прижимы, оправки, ключи) шт.	1

Программное обеспечение MACH 3	шт.	1 Инструкция по выполнению практической работы Кабинет №105 «Лаборатория станков с ЧПУ»

Фрезерный станок с ЧПУ РФ-А3 ДС.

Критерии оценки практических работ:

- оценка «отлично» выставляется студенту, если он глубоко и прочно усвоил программный материал, исчерпывающе, последовательно, грамотно и логически стройно его излагает. При этом обучающийся не затрудняется в ответе при видоизменении задания, справляется с решением задач и обосновывает принятые решения

- оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, который твёрдо знает программный материал, грамотно и по существу его излагает, допускает несущественные неточности в ответе на вопрос, владеет необходимыми навыками и приёмами при решении практических задач;

- оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, который демонстрирует знания только основного материала, но не усвоил его деталей, допускает неточности в формулировках правил, нарушает последовательность в изложении материала, испытывает затруднения в решении практических задач;

- оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, который демонстрирует знания только основного материала, но не усвоил его деталей, допускает неточности в формулировках правил, нарушает последовательность в изложении материала, испытывает затруднения в решении практических задач;

4.1.3. Перечень производственных работ по учебной практике

Изучение конструкции и технических характеристик станков с ЧПУ

Изучение инструмента и оснастки для работы на станках с ЧПУ

Изучение документации по программированию станков с ЧПУ

Изучение интерфейса САМ-систем высокого уровня

Изучение особенностей разработки управляющих программ и настройки аддитивного оборудования

Изучение документации и типовых программ промышленных манипуляторов

Интеграция промышленных манипуляторов в работу механообрабатывающих цехов

Изучение технологической документации для выполнения операций на станках ЧПУ

4.1.4. Перечень производственных работ по производственной практике и практике по профилю специальности

Знакомство с фактической номенклатурой деталей, выполняемых на станках с ЧПУ

Разработка технологических процессов для станков с ЧПУ

Подбор инструмента и технологической оснастки для операций на станках с ЧПУ

Изучение показателей стойкости режущего инструмента

Оптимизация кода управляющих программ

Изучение должностных инструкций оператора ЧПУ, технолога и программиста

Изучение интерфейса и основных приемов работы в САМ-системах

Изучение работы в PLM-системах предприятия

Изучение норм времени и алгоритмов разработки управляющих программ на предприятии

4.2. Промежуточная аттестация

4.2.1. Оценочные материалы, по итоговой оценке, МДК

Вопросы к зачету:

  - Системы координат.

1.  Что такое подготовительная функция.

  - Что такое вспомогательная функция.

  - Как программируется линейная интерполяция.

  - Как программируется круговая интерполяция.

  - Назовите основные G команды.

  - Назовите основные координатные системы.

  - Где находится нулевая точка токарного станка.

  - Назовите стратегии чистовой обработки.

  - Назовите стратегии черновой обработки.

  - Что такое безопасная высота.

  - Как осуществляется привязка инструмента.

  - Как осуществляется коррекция инструмента.

  - Назовите основные М команды.

  - Как называется точка начало обработки.

  - Что такое циклограмма?

  - Что называется, эквидистантой?

  - Что такое геометрические элементы эквидистанты?

  - Что такое опорная точка?

Критерии оценки:

- оценка «отлично» выставляется студенту, если он глубоко и прочно усвоил программный материал, исчерпывающе, последовательно, грамотно и логически стройно его излагает. При этом обучающийся не затрудняется в ответе при видоизменении задания, справляется с решением задач и обосновывает принятые решения

- оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, который твёрдо знает программный материал, грамотно и по существу его излагает, допускает несущественные неточности в ответе на вопрос, владеет необходимыми навыками и приёмами при решении практических задач;

- оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, который демонстрирует знания только основного материала, но не усвоил его деталей, допускает неточности в формулировках правил, нарушает последовательность в изложении материала, испытывает затруднения в решении практических задач;

- оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, который демонстрирует знания только основного материала, но не усвоил его деталей, допускает неточности в формулировках правил, нарушает последовательность в изложении материала, испытывает затруднения в решении практических задач;

- оценка «2» выставляется обучающемуся, который не знает значительной части программного материала, допускает существенные ошибки, неуверенно, с большими затруднениями выполняет практическую работу.

Контрольная работа по теме «Программирование обработки деталей на металлорежущих станках с ЧПУ»

Вариант №1

1. Дайте определение понятий, кратко откройте суть: Справочная документация.

2. Расчет координат опорных точек на контуре детали.

3. Программирование расточных операций

Вариант №2

1. Основные преимущества станков с ЧПУ

2. Система координат инструмента.

3. Типовые переходы при обработке отверстий

Вариант №3

1. Этапы проектирования технологического процесса для станков с ЧПУ.

2. Особенности расчета траекторий инструмента

3. Особенности обработка пазов при фрезеровании на станках с ЧПУ.

Вариант №4

1. Системы инструментального обеспечения (СИО).

2. Структура УП

3. Линейная коррекция при фрезеровании на станках с ЧПУ.

Вариант №5

1. Определение номенклатуры деталей для изготовления на станках с ЧПУ и гибких производственных системах

2. Расчет координат опорных точек на эквидистанте.

3. Упрощенная методика программирования сверлильных операций

Вариант №6

1. Дайте определение понятий, кратко откройте суть: Карта режущего инструмента

2. Запись слов в кадрах управляющей программы

3. Типовые схемы переходов при фрезерной обработке

Вариант №7

1. Последовательность разработки управляющих программ

2. Значение вспомогательных функций

3. Общая методика программирования сверлильных операций

Вариант №8

1. Дайте определение понятий, кратко откройте суть: Карта станка с ЧПУ

2. Разработка расчетно-технологической карты (РТК)

3. Проектирование операций с использованием стержневого инструмента.

Вариант №9

1. Дайте определение понятий, кратко откройте суть: Технологическая документация.

2. Связь систем координат.

3. Кодирование информации УП для сверлильных станков

Вариант №10

1. Дайте определение понятий, кратко откройте суть: Карта наладки станка

2. Ориентация осей стандартной системы координат станка

3. Реализация постоянных циклов обработки отверстий.

Вариант №11

1. Дайте определение понятий, кратко откройте суть: Карта обрабатываемого материала

2. Система координат детали.

3. Составление расчетно-технологической карты фрезерной операции

Вариант №12

1. Структура технологического процесса при обработке на станке с ЧПУ.

2. Дайте определение понятий, кратко откройте суть: Интерполяция

3. Программирование автоматического формирования траектории инструмента при фрезеровании

Вариант №13

1. Дайте определение понятий, кратко откройте суть: Сопроводительная документация.

2. Представление траектории обработки.

3. Программирование обработки на фрезерных станках с ЧПУ

Вариант №14

1. Дайте определение понятий, кратко откройте суть: Операционная расчетно-технологическая карта

2. Формат кадра управляющей программы

3. Проектирование операций с использованием расточного инструмента.

Вариант №15

1. Дайте определение понятий, кратко откройте суть: Операционная карта

2. Структура программоносителя

3. Особенности объемной обработка при фрезеровании на станках с ЧПУ.

Вариант №16

1. Дайте определение понятий, кратко откройте суть: Карта крепежной оснастки

материала

2. Значение подготовительных функций

3. Программирование профиля и циклов токарной  обработки

Вариант№17

1. Дайте определение понятий, кратко откройте суть: Карта наладки инструмента

2. Правило правой руки

3. Особенности обработки контуров при фрезеровании на станках с ЧПУ.

Вариант№18

1. Система координат станка.

2. Дайте определение понятий, кратко откройте суть: Код ISO-7bit.

3. Основные особенности программирования токарных станков с ЧПУ.

Вариант№19

1. Дайте определение понятий, кратко откройте суть: Структура уп и ее формат

2. Коррекция прямоугольных контуров при фрезеровании на станках с ЧПУ.

3. Формируемые (составляемые) подпрограммы

Вариант№20

1. Помехозащищенность.

2. Этапы проектирования операций обработки отверстий.

3. Основные  и дополнительные элементы  контура  детали.

Вариант№21

1. Структура кадров, составляющих УП

2. Методы обхода отверстий инструментами

3. Особенности обработка плоскостей при фрезеровании на станках с ЧПУ.

Вариант№22

1. Технологическая классификация отверстий

2. Способ врезания инструмента в металл. Расстояние между соседними проходами фрезы.

3. Правила применяемые при описании профиля при токарной обработке на станке с ЧПУ.

Вариант №23

1. Дайте определение понятий, кратко откройте суть: Карта крепежной оснастки

материала

2. Значение подготовительных функций

3. Программирование профиля и циклов токарной  обработки

Вариант№24

1. Дайте определение понятий, кратко откройте суть: Карта наладки инструмента

2. Правило правой руки

3. Особенности обработки контуров при фрезеровании на станках с ЧПУ.

Вариант №25

1. Дайте определение понятий, кратко откройте суть: Карта обрабатываемого материала

2. Система координат детали.

3. Составление расчетно-технологической карты фрезерной операции

Инструктивная карта

Задание: на основании полученного чертежа детали, составьте схему базиро-вания детали при выполнении указанной операции и рассчитайте возникающую погрешность обработки.

Цель работы: для указанного вида обработки поверхности детали выбрать тех-нологические базы, составить схему базирования, рассчитать погрешность, воз-никающую при обработке. (Задание выполнять по чертежу детали).

Технология выполнения работы:

1.      Определить исходные данные (деталь, обрабатываемые поверхности, вид операции, вид режущего инструмента, вид станка).

2.      Выбрать технологические базы. Обосновать выбор каждой технологиче-ской базы.

3.      Определить и начертить схему базирования детали.

4.      Рассчитать погрешность базирования, возникающую при данной установ-ке детали (ed).

5.      Определить погрешность обработки детали (εоб).

6.      Сделать вывод по обеспечению требуемой точности обрабатываемой по-верхности.

7.      Указать пути повышения точности при обработке.

4.2.2. Оценочные материалы по итоговой оценке  учебной практики

1.     Способы базирования заготовок в приспособлении. Правило шести точек. Выбор баз.

2.      Металлорежущие инструменты для обработки отверстий.

3.     Типовые схемы переходов при фрезерной обработке.

4.     Рассчитать траекторию инструмента на токарной операции на станке с ЧПУ.

1.Основные определения, сокращения и понятия (СС; ГПС; РТК; ГПМ; РТЛ; АТСС; АСИО  и др.). Захватные устройства промышленных роботов.

2. Системы автоматизированного проектирования, применяемые в машиностроении.

3.Системы САD /CAM ,САЕ.

4.Сущность автоматизированной подготовки УП. Уровни автоматизации программирования.

Задача 1. Предложить схему базирования и установки заготовки корпусной детали при обработке ее на операции фрезерования с выполнением технических требований (рис. 1).

Рисунок 1 – Чертеж детали

Задача 2. Рассчитать  погрешность базирования при обработке ступенчатого вала на токарном станке в центрах. Схема базирования приведена на рис. 2. Передний центр жесткий. Подрезка торцовых поверхностей производится параллельно двумя резцами, настроенными на размер lr. Допуски на размеры соответствуют 14 квалитету точности (рис. 2).

Рисунок 2 – Схема к расчету погрешности базирования

Задача 3. Рассчитать погрешность базирования цилиндрической заготовки в призме длиной 120 мм (рис. 3) при фрезеровании лыски за один рабочий ход на веритикально-фрезерном станке. Выдерживаемые размеры (мм): А1 = 5-0,12; А2 = 35-0,25; А3 = 75-0,3; l = 40 мм. Длина призмы 79 lпр = 120мм. Угол призмы α = 90º. Заготовка предварительно обработана по ци- линдрической поверхности по 14 квалитету точности до диаметра D = 80-0,74.

Рисунок 3 – Сема базирования цилиндрической заготовки

Задача 4. Определить погрешность базирования втулки на жесткой оправке с зазором и упором в торец (рис. 4) при точении наружной цилиндрической поверхности диаметром D=65-0,19 мм. Заданные размеры (в мм): dопр=30-0,03; domв=30+0,13; l=50. Наружная поверхность партии заготовок предварительно об- работана в размер D3 =66-0,3.

Рисунок 4 – Схема для расчета погрешности втулки

Задачи по всем темам дисциплины  из сборника задач и упражнений по технологии машиностроения Ю.И. Гельфгат

Критерии оценки:

Оценка  письменной  работы.

Оценка "5" ставится, если обучающийся:   выполнил работу без ошибок и недочетов;  допустил не более одного недочета.

Оценка "4" ставится, если обучающийся выполнил работу полностью, но допустил в ней: не более одной негрубой ошибки и одного недочета;  или не более двух недочетов.

Оценка "3" ставится,  если  обучающийся правильно выполнил не менее половины работы или допустил:  не более двух грубых ошибок;  или не более одной грубой и одной негрубой ошибки и одного недочета;  или не более двух-трех негрубых ошибок;  или одной негрубой ошибки и трех недочетов;  или при отсутствии ошибок, но при наличии четырех-пяти недочетов.

Оценка "2" ставится, если обучающийся: допустил число ошибок и недочетов превосходящее норму, при которой может быть выставлена оценка "3"; или если правильно выполнил менее половины работы.

……….

4.2.2. Оценочные материалы по итоговой оценке  по производственной практике и практике по профилю специальности

Оценка за дифференцированный зачет по производственной практике ПП.02 выставляется на основании результатов производственной практики - оценок наставника от предприятия и руководителя практики от учебного заведения.

Перечень документации по производственной практике  ПП.02:

1. Договор о прохождении производственной практики.

2. Дневник производственной практики:

- аттестационный лист;

- производственная характеристика с рекомендацией разряда;

- отчет студента о прохождении производственной практики;

- характеристика студента от наставника предприятия с освоением ОК1-9;

- заключение с освоением ПК4.1-4.3, заверенное печатью предприятия.

Оценки за дифференцированный зачет выставляются в ведомость.

Критерии оценки:

Оценка 5 «Отлично» - 100 баллов, если 100-90 % оценок проставленных наставниками «отлично», остальные «хорошо».

Оценка 4 «Хорошо» 90 баллов, если 100 -90% оценок проставленных наставниками «хорошо», остальные «отлично».

Оценка 3 «Удовлетворительно» - 75 баллов, если  70% оценок проставленных наставниками «удовлетворительно».

Оценка 2 «Неудовлетворительно» - ниже 75 баллов, если 70 % оценок, проставленных наставниками «неудовлетворительно»

……….

4.2.3. Оценочные материалы экзамена квалификационного

- Программа и процедура экзамена квалификационного (по группам компетенций или по всем компетенциям сразу)

| Профессиональные и общие компетенции | Практическое задание |
| --- | --- |
| ПК 2.1. Разрабатывать вручную управляющие программы для технологического оборудования. ПК 2.2. Разрабатывать с помощью CAD/САМ систем управляющие программы для технологического оборудования. ПК 2.3. Осуществлять проверку реализации и корректировки управляющих программ на технологическом оборудовании. | Выполнение теоретической работы квалификационного экзамена |
| ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к различным контекстам; OK 02. Использовать современные средства поиска, анализа и интерпретации информации, и информационные технологии для выполнения задач профессиональной деятельности; ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие, предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере, использовать знания по финансовой грамотности в различных жизненных ситуациях; ОК 04. Эффективно взаимодействовать и работать в коллективе и команде; ОК 09. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языках. | Выполнение теоретической работы квалификационного экзамена |

- Оценочные задания:

Перечень вопросов для экзамена: квалификационного

1. Дайте определение станка с ЧПУ, в чем его основное отличие в техническом плане от станков без ЧПУ?

2. Сформулируйте и объясните преимущества станков с числовым программным управлением перед станками с ручным управлением.

3. Сформулируйте и раскройте смысловое содержание терминов: «Числовое программное управление (ЧПУ)», «Управляющая программа (УП)», «Позиционное ЧПУ (позиционное управление)» и «Контурное ЧПУ станком (контурное управление)», «Ручная подготовка УП», «Автоматизированная подготовка УП», «Программоноситель».

3. Укажите положительные направления осей координат для токарного станка с ЧПУ.

4. Укажите положительные направления осей координат для фрезерного станка с ЧПУ.

5. Укажите положительные направления осей координат для обрабатывающего центра.

6. Сформулируйте определение терминов «Нулевая точка станка», «Плавающий нуль», «Нулевая точка детали» и «Точка начала обработки».

7. Кто и как выбирает нуль детали, нуль программы?

8. Что представляет собой сдвиг нуля станка, кто его сдвигает и зачем?

9. Система координат детали и рекомендации по выбору ее местоположения на токарном многофункциональном станке с ЧПУ.

10. Система координат инструмента, ее местоположение на многофункциональном токарном станке с ЧПУ. Для чего она используется?

11. Для чего и как устанавливается связь систем координат станка, детали и инструмента? Охарактеризуйте термины: «Коррекция инструмента», «Коррекция скорости подачи», «Коррекция скорости главного движения».

12. Объясните понятия «Значение коррекции положения инструмента», «Значение коррекции длины инструмента» и «Значение коррекции диаметра фрезы (коррекция на фрезу)».

13. Относительно какого нуля выполняется программирование обработки детали на многофункциональном токарном станке с ЧПУ.

14. Что такое эквидистанта движения режущего инструмента при механической обработке заготовок на станках с ЧПУ и как ее разрабатывают?

15. Что такое опорные точки эквидистанты, как и где их выбирают? В какой системе координат программируют опорные точки эквидистанты?

16. Укажите положительные направления осей системы координат детали на токарном, фрезерном станке с ЧПУ и обрабатывающем центре.

17. Относительно какого нуля выполняется программирование обработки детали на станке с ЧПУ?

18. Из каких элементов состоит слово и кадр (блок) управляющей программы. Что представляет собой формат кадра, для чего он нужен и как используется при составлении программы?

19. Опишите структуру управляющей программы. Какова последовательность ее составления? Для чего пишут комментарии в УП и как реагирует на комментарии система числового программного управления?

20. Как программируют перемещения резца в абсолютных размерах вдоль осей X и Z? Приведите конкретные примеры.

21. Как программируют перемещения резца в инкрементальных размерах вдоль осей X и Z? Приведите конкретные примеры.

22. Объясните суть модальных и немодальных адресов, для чего эти понятия используют при программировании.

23. Когда отменяется действие модального адреса? Приведите пример.

24. Когда отменяется действие немодального адреса? Приведите пример.

25. Как программируют подготовительные функции (G - функции), назовите основные команды с их использованием и объясните их смысловое содержание.

26. Охарактеризуйте вспомогательные функции (М - функции). Раскройте содержание основных команд с их использованием и объясните их смысловое содержание.

27. Как программируют функцию инструмента, его перемещения в направлении осей X, Y и Z?

28. Раскройте понятия линейной и круговой интерполяции, изложите методику их программирования.

29. Охарактеризуйте базовые точки M, W и N в рабочей зоне токарного и фрезерного станка с ЧПУ. В какой системе координат высвечиваются координаты режущего инструмента при отработке управляющей программы?

30. При помощи каких команды осуществляется смещение нуля станка в нуль программы? Выполните эту процедуру на конкретном примере.

31. Изложите методику программирования абсолютных и инкрементальных размеров на токарном, фрезерном станке с ЧПУ и обрабатывающем центре.

32. Как выполняется определение данных режущего инструмента с помощью оптического устройства?

33. Как выполняется коррекция режущего инструмента по оси X и Z методом царапания?

34. Каким образом вводятся программы и подпрограммы обработки детали?

35. Охарактеризуйте программирование фаски и закругления на примере обработки конкретной детали.

36. Изложите методику программирования линейной интерполяции.

37. Изложите методику программирования круговой интерполяции

5. Рекомендации по формированию «портфолио»

- «Портфель свидетельств (портфолио)» – это коллекция индивидуальных образовательных достижений, выраженная в  различных материалах, которые показывают результаты обучения (общие и профессиональные компетенции). Оценка тех или иных достижений (свидетельств), входящих в портфолио, является как качественной, так и количественной. Различают следующие виды свидетельств оценки компетенций:

- Обязательные: дневники практики; отчеты по прохождению различных видов практики; отзывы руководителей практики; отзывы руководителя на письменную экзаменационную  работу.

- Вариативные: дипломы, грамоты олимпиад или конкурсов, удостоверения или сертификаты о получении дополнительных образовательных навыков в кружках, секциях или курсах; отчет по исследовательским работам и рефераты, работы технического творчества, модели, макеты, приборы, работы по искусству; документальное фиксирование творческой активности: участие в студенческих театрах, концертах; отзывы педагогов о различных видах деятельности.

- Одно свидетельство может служить подтверждением сформированности 1-3 общих или профессиональных компетенций.

- Требования к качественному и количественному  составу «портфолио»:

| № компетенции | Свидетельства |  |
| --- | --- | --- |
|  | Обязательные | Вариативные |
| ПК 2.1 | Отчет по практике, отзывы руководителей практики | Не менее одного свидетельства на вид профессиональной деятельности |
| ПК 2.2 | Отчет по практике, отзывы руководителей практики |  |
| ПК 2.3 | Отчет по практике, отзывы руководителей практики |  |