Содержание

1.Общие положения

2. Показатели оценки результатов освоения профессионального модуля, формы и методы контроля и оценки (Таблица 1, 2,3).

3. Формы контроля и оценивания элементов профессионального модуля (Таблица 4).

4. Контрольно-оценочные материалы.

4.1. Текущий контроль.

4.2. Промежуточная аттестация

1. Общие положения

Фонд оценочных средств разработан на основе:

- федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования по специальности: 15.02.16 Технология машиностроения, входящей в состав укрупненной группы специальностей 15.00.00 Машиностроение;

- основной профессиональной образовательной программы по специальности 15.02.16 Технология машиностроения, 2023 г.;

- рабочей программы воспитания по специальности 15.02.16 Технология машиностроения, 2023 г.

- программы профессионального модуля ПМ. 03 Разработка и реализация технологических процессов в механосборочном производстве;

Результатом освоения профессионального модуля является овладение обучающегося видом профессиональной деятельности Участие во внедрении технологических процессов изготовления деталей машин и осуществление технического контроля и составляющих его профессиональных компетенций, а также общие компетенции, формирующиеся в процессе освоения ОПОП в целом.

Формой итоговой аттестации по профессиональному модулю является экзамен (квалификационный). Итогом экзамена является однозначное решение: «Вид профессиональной деятельности освоен/не освоен».

В качестве промежуточной оценки результатов освоения профессионального модуля является оценка знаний, умений, практического опыта в процессе текущего контроля и промежуточной аттестации по модулю.

2. Показатели оценки результатов освоения профессионального модуля, формы и методы

контроля и оценки

Таблица 1

| Код и наименование профессиональных и общих компетенций, формируемых в рамках модуля | Основные показатели оценки результатов | Методы оценки |
| --- | --- | --- |
| ПК 3.1. Разрабатывать технологический процесс сборки изделий с применением конструкторской и технологической документации | - анализировать технические условия на сборочные изделия; проверять сборочные единицы на технологичность при ручной механизированной сборке, поточно-механизированной и автоматизированной сборке; - применять конструкторскую и технологическую документацию по сборке изделий при разработке технологических процессов сборки; - разрабатывать технологические процессы сборки изделий в соответствии с требованиями технологической документации; - выбирать приемы сборки узлов и механизмов для осуществления сборки; - применять управляющие программы в CAD/CAM системах при разработке технологической документации сборочных изделий выбирать и применять методы слесарной и механической обработки деталей в соответствии с производственным заданием с соблюдением требований охраны труда; выбирать способы восстановления и упрочнения изношенных деталей и нанесения защитного покрытия; выбирать методы комплектования и подбора деталей по сопряжению; - выбирать методы балансировки деталей; выбирать приемы сборки узлов и механизмов. | Экспертное наблюдение выполнения практических работ на учебной и производственной практиках: оценка процесса оценка результатов |
| ПК 3.2 Выбирать оборудование, инструмент и оснастку для осуществления сборки изделий | - выбирать технологическое оборудование: прессы, литейные машины, металлообрабатывающие станки, испытательные и контрольные стенды и др.; - выбирать технологическую оснастку: штампы, прессформы, приспособления для закрепления заготовок, деталей, узлов и др.; - выбирать средства механизации: штампы для формовки и обрезки выводов ЭРЭ, отвертки с электрическим или механическим приводом; зондовые приборы контроля параметров и др.; - выбирать средства автоматизации: станки с ЧПУ, автоматические контрольно-измерительные устройства, поточные линии, сборочные автоматы, устройства транспортировки и др.; - выбирать подъёмно-транспортное оборудование для осуществления сборки изделий: тельферы, кранбалки, мостовые краны, поворотные краны, передвижные напольные краны и др. | Экспертное наблюдение выполнения практических работ на учебной и производственной практиках: оценка процесса оценка результатов |
| ПК 3.3. Разрабатывать технологическую документацию по сборке изделий, в т.ч. с применением систем автоматизированного проектирования | - использовать технологическую документацию по сборке изделий машиностроительного производства; - соблюдать требования по внесению изменений в технологический процесс по сборке изделий; - применять системы автоматизированного проектирования при разработке технологической документации по сборке изделий; - проводить расчеты сборочных процессов, в т.ч. с применением систем автоматизированного проектирования; - рассчитывать показатели эффективности использования основного и вспомогательного оборудования механосборочного производства; - обосновывать изменения технологического процесса сборки; - разрабатывать технологическую документацию по изменению технологического процесса сборки изделий; - соблюдать требования по внесению изменений в технологический процесс по сборке изделий; - применять системы автоматизированного проектирования при разработке технологической документации по сборке изделий. | Экспертное наблюдение выполнения практических работ на учебной и производственной практиках: оценка процесса оценка результатов |
| ПК 3.4. Реализовывать технологический процесс сборки изделий машиностроительного производства | - использовать технологическую документацию по сборке изделий машиностроительного производства; - выбирать и использовать основное, вспомогательное и дополнительное оборудование при реализации процесса сборки; - сопровождать выполнение различных видов сборки изделий машиностроительного производства; - сопровождать процессы монтажа машин, агрегатов, металлорежущего оборудования учитывая особенности такелажных работ; - сопровождать выполнение подъемно-транспортных работ; - устанавливать металлорежущее и технологическое оборудование на фундаменты. | Экспертное наблюдение выполнения практических работ на учебной и производственной практиках: оценка процесса оценка результатов |
| ПК 3.5. Контролировать соответствие качества сборки требованиям технологической документации, анализировать причины несоответствия изделий и выпуска продукции низкого качества, участвовать в мероприятиях по их предупреждению и устранению | - контролировать качество сборочных изделий в соответствии с требованиями технической документации; - предупреждать и устранять несоответствие изделий требованиям нормативных документов; - выявлять причины выпуска сборочных единиц низкого качества; - обеспечивать требования нормативной документации к качеству сборочных единиц; - определять износ сборочных изделий; - выявлять скрытые дефекты изделий. | Экспертное наблюдение выполнения практических работ на учебной и производственной практиках: оценка процесса оценка результатов |
| ПК 3.6. Разрабатывать планировки участков механосборочных цехов машиностроительного производства в соответствии с производственными задачами | - выбирать и использовать наиболее экономичные виды транспортировки; - использовать минимальные производственные площади для размещения технологического оборудования; - учитывать возможность последующего расширения производства и перепланировки, связанных с изменением технологических процессов; - рассчитывать количество и состав технологического оборудования; разрабатывать техоснастку рабочих мест; - размещать оборудование в соответствии с принятой схемой сборки; - осуществлять организацию, складирование и хранение комплектующих деталей, вспомогательных материалов, мест отдела технического контроля и собранных изделий; - разрабатывать спецификации участков; - учитывать требования техники безопасности, противопожарной безопасности, производственной санитарии и промышленной экологии при планировке. |  |
| ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к различным контекстам | - распознавать задачу и/или проблему в профессиональном и/или социальном контексте; - анализировать задачу и/или проблему и выделять её составные части; - определять этапы решения задачи; - выявлять и эффективно искать информацию, необходимую для решения задачи и/или проблем; - составлять план действия; - определять необходимые ресурсы; - владеть актуальными методами работы в профессиональной и смежных сферах; - реализовывать составленный план; - оценивать результат и последствия своих действий (самостоятельно или с помощью наставника). | Экспертное наблюдение выполнения практических работ на учебной и производственной практиках: оценка процесса оценка результатов |
| OK 02. Использовать современные средства поиска, анализа и интерпретации информации и информационные технологии для выполнения задач профессиональной деятельности | - определять задачи для поиска информации; - определять необходимые источники информации; - планировать процесс поиска; структурировать получаемую информацию; - выделять наиболее значимое в перечне информации; - оценивать практическую значимость результатов поиска; - оформлять результаты поиска, применять средства информационных технологий для решения профессиональных задач; - использовать современное программное обеспечение; - использовать различные цифровые средства для решения профессиональных задач. | Экспертное наблюдение выполнения практических работ на учебной и производственной практиках: оценка процесса оценка результатов |
| ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие, предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере, использовать знания по финансовой грамотности в различных жизненных ситуациях | - определять актуальность нормативно-правовой документации в профессиональной деятельности; - применять современную научную профессиональную терминологию; - определять и выстраивать траектории профессионального развития и самообразования; - выявлять достоинства и недостатки коммерческой идеи; - презентовать идеи открытия собственного дела в профессиональной деятельности; оформлять бизнес-план; - рассчитывать размеры выплат по процентным ставкам кредитования; - определять инвестиционную привлекательность коммерческих идей в рамках профессиональной деятельности. | Экспертное наблюдение выполнения практических работ на учебной и производственной практиках: оценка процесса оценка результатов |
| ОК 04. Эффективно взаимодействовать и работать в коллективе и команде | - организовывать работу коллектива и команды; - взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами в ходе профессиональной деятельности. | Экспертное наблюдение выполнения практических работ на учебной и производственной практиках: оценка процесса оценка результатов |
| ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста | - грамотно излагать свои мысли и оформлять документы по профессиональной тематике на государственном языке, проявлять толерантность в рабочем коллективе. | Экспертное наблюдение выполнения практических работ на учебной и производственной практиках: оценка процесса оценка результатов |
| ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей, в том числе с учетом гармонизации межнациональных и межрелигиозных отношений, применять стандарты антикоррупционного поведения | - описывать значимость своей профессии (специальности); - применять стандарты антикоррупционного поведения. | Экспертное наблюдение выполнения практических работ на учебной и производственной практиках: оценка процесса оценка результатов |
| ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, применять знания об изменении климата, принципы бережливого производства, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях | - соблюдать нормы экологической безопасности; - определять направления ресурсосбережения в рамках профессиональной деятельности по профессии (специальности), осуществлять работу с соблюдением принципов бережливого производства; - организовывать профессиональную деятельность с учетом знаний об изменении климатических условий региона. | Экспертное наблюдение выполнения практических работ на учебной и производственной практиках: оценка процесса оценка результатов |
| ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня физической подготовленности | - использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепления здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей; - применять рациональные приемы двигательных функций в профессиональной деятельности; - пользоваться средствами профилактики перенапряжения, характерными для данной профессии (специальности). | Экспертное наблюдение выполнения практических работ на учебной и производственной практиках: оценка процесса оценка результатов |
| ОК 09. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языках | - понимать общий смысл четко произнесенных высказываний на известные темы (профессиональные и бытовые), понимать тексты на базовые профессиональные темы; - участвовать в диалогах на знакомые общие и профессиональные темы; - строить простые высказывания о себе и о своей профессиональной деятельности; - кратко обосновывать и объяснять свои действия (текущие и планируемые); - писать простые связные сообщения на знакомые или интересующие профессиональные темы. | Экспертное наблюдение выполнения практических работ на учебной и производственной практиках: оценка процесса оценка результатов |

3. Формы контроля и оценивания элементов профессионального модуля ПМ. 03 Разработка и реализация технологических процессов в механосборочном производстве

В процессе освоения профессионального модуля предусмотрены следующие формы промежуточной аттестации:

Таблица 2

| Элементы профессионального модуля | Формы и методы оценивания по видам контроля |  |
| --- | --- | --- |
|  | Текущий контроль | Промежуточная аттестация |
| МДК 03.01 Технология реализации технологических процессов в механосборочном производстве | Фронтальный устный опрос по темам МДК. Тестирование по темам МДК. Проверка отчетов по результатам лабораторных и практических работ. Контрольные работы по разделам МДК. Проверка результатов самостоятельной работы обучающихся. | Экзамен |
| Курсовой проект МДК 03.01 Технология реализации технологических процессов в механосборочном производстве |  |  |
| УП. 03 Учебная практика | Проверка и оценка результатов выполнения заданий по учебной практике. | Дифференцированный зачет |
| ПП. 03 Производственная практика | Проверка и оценка результатов выполнения производственных заданий на месте практики. Проверка ведения дневника практики. | Дифференцированный зачет |
| ПМ. 03 Технология реализации технологических процессов в механосборочном производстве экзамен квалификационный |  |  |

4.Контрольно-оценочные материалы

4.1. Текущий контроль.

4.1.1 Банк тестовых заданий по темам МДК 03.01 Технология реализации технологических процессов в механосборочном производстве

Вопрос 1. Цена деления шкалы нониуса штангенциркуля с ценой деления основной шкалы 1 мм и числом делений нониуса 20 равна:

а. 0,05мм        б. 0,02 мм        в. 0,2 мм        г. 0,1 мм

Вопрос 2. База, по которой определяется положение заготовки при обработке:

а. измерительная б. технологическая   в.установочная     г. конструкторская

Вопрос 3.Операция термообработки, значительно повышающая твердость, прочность и износостойкость стали:

а. отжиг        б. нормализация     в. закалка

Вопрос 4. Подберите частоту вращения шпинделя при сверлении стали углеродистой конструкционной средней твердости, если диаметр сверла 20 мм, скорость резания 20 м/мин:

а. 60 об/мин     б.355 об/мин      в. 500 об/мин      г. 710 об/мин

Вопрос 5. Минимальное количество основных проекций детали на чертеже:

а. 6        б. 5        в. 4        г. 3        д. 2        е.1

Вопрос 6. Допустимый зазор между подручником и шлифовальным кругом при заточных работах:

а. до 1 мм        б. до 2 мм         в.до 3 мм        г. до 4 мм        д. до 5 мм

Вопрос 7. Определение квалитета:

а.        отклонение формы и расположения поверхностей

б.        совокупность неровностей поверхности

в.совокупность допусков, соответствующих одинаковой степени точности для всех номинальных размеров

Вопрос 8. Сталь углеродистая конструкционная обыкновенного качества, группа А:

а. Сталь Ст 2        б. Сталь У13А        в. Сталь А20

Вопрос 9. Определение производительности труда:

а.        отношение абсолютной величины прибыли к абсолютной величине затрат

б.        регулярно получаемый доход с капитала

в. количество продукции, произведенной работником, или объем работы, выполненной в единицу времени

Вопрос 10. Определите минимальный размер, если номинальный размер 18, наибольший предельный размер 18, допуск- 0,18.

а. 18,18        б. 17,82      в. 18,00

Вопрос 11. Содержание хрома в процентах в стали 15Х5М:

а. 0,15%        б. 0,5%        в. 1,5%        г. 5%        д. 15%

Вопрос 12.Сталь, содержащая алюминий

а. У10А        б. 40ХНМА        в. 38ХМЮА

Вопрос 13. Модель вертикально-сверлильного станка:

а. НС-12        б. 1Е811        в. 3Е12        г.2А150

Вопрос 14. Знак радиального биения заготовки на чертеже ставится:

а. к торцу цилиндра        б. к образующей цилиндра        в. к оси цилиндра

Вопрос 15. Глубина резания при чистовом точении:

а. до 2 мм        б. от 2 до 4 мм        в. от 4 до 6 мм.

Вопрос 16. Причиной возникновения конусности обрабатываемой заготовки может быть:

а. не параллельность оси шпинделя станка направляющим каретки суппорта

б. большая подача при малой скорости резания

в. неправильная установка режущего инструмента относительно центра обрабатываемой заготовки.

Вопрос 17. Неподвижный люнет крепят:

а. на салазках суппорта        б. на станине        в. на задней бабке

Вопрос 18. Сталь легированная инструментальная:

а. 12Х2Н4А        б. ХВ5            в. Т5К10                  г. 40ХНВА        д. У13А

Вопрос 19. Угол между главной задней поверхностью резца и плоскостью резания называется:

а. главный задний угол α        б. главный угол в плане φ

в. вспомогательный угол в плане φ1             г.  угол заострения β

Вопрос 20. Назначение суппорта токарного станка:

а. для перемещения режущего инструмента, закрепленного в резцедержателе

б.        для изменения числа оборотов вращения ходового вала и ходового винта

в.        для изменения направления вращения обрабатываемой детали

г.        для настройки станка на различный шаг нарезаемой резьбы

Вопрос 21. На первых операциях обрабатывают поверхности, которые в дальнейшем будут    являться: а) черновыми базами

б) технологическими базами

в) конструкторскими базам

Вопрос 22.   В качестве черновых баз выбирают:

а) поверхности, которые не имеют достаточную протяженность и не обрабатываются в течение всего технологического процесса

б) поверхности, на которых  должны отсутствовать литейные и штамповочные уклоны

в) искусственные базы – это центровые отверстия или специально сделанные и специально обработанные поверхности или отверстия.

Вопрос 23.  Принцип единства баз, заключается в том, что:

а) за технологическую базу принимают конструкторскую;

б) технологические базы не меняют за весь технологический процесс;

в) за технологическую базу принимают черновую базу.

Вопрос 24.  Принцип совмещения баз позволяет:

а) исключить погрешность базирования;

б) обработать деталь за один установ;

в) обеспечить соосность поверхностей.

Вопрос 24.  Необходимая технологическая документация для маршрутного технологического процесса.

а) ККИ, ОК.

б) ОК, КЭ

в) МК.

Бланк ответов на тестовое задание

| № вопроса | Ответ |
| --- | --- |
| 1 | а |
| 2 | в |
| 3 | в |
| 4 | б |
| 5 | е |
| 6 | в |
| 7 | в |
| 8 | а |
| 9 | в |
| 10 | б |
| 11 | г |
| 12 | в |
| 13 | г |
| 14 | б |
| 15 | а |
| 16 | а |
| 17 | б |
| 18 | б |
| 19 | а |
| 20 | а |
| 21 | б |
| 22 | б |
| 23 | б |
| 24 | а |
| 25 | в |

Примерные критерии для выставления оценки

| Число правильных ответов | Оценка |
| --- | --- |
| Менее 9 правильных ответов | 2 |
| 10 - 14 | 3 |
| 15 - 19 | 4 |
| 20 - 25 | 5 |

4.1.2. Перечень лабораторно-практических работ по МДК 03.01 Технология реализации технологических процессов в механосборочном производстве

| Наименование разделов и тем | Содержание лабораторных и практических работ | Объем часов |
| --- | --- | --- |
| Тема 1.1 Основные понятия о сборочном процессе | Болтовые соединения Неразъёмные соединения | 2 |
| Тема 1.2 Обеспечение точности сборки | Расчет размерных цепей | 6 |
|  | Расчет деформаций при сборке неразъемных соединений |  |
|  | Измерение погрешностей, возникающих при сборке узлов |  |
| Тема 2.1. Порядок разработки технологического процесса сборки | Проведение анализа сборочной единицы на технологичность | 8 |
|  | Размерный анализ и определение рациональных методов обеспечения точности изделия или узла |  |
|  | Разработка технологического процесса сборки изделия |  |
| Тема 2.2. Сборка типовых сборочных единиц | Определение последовательности сборочного процесса и содержания сборочных операций для изделий с подшипниками | 6 |
|  | Определение состава и последовательности выполнения операций сборки составных валов |  |
|  | Определение состава и последовательности выполнения операций сборки цилиндрической/конической зубчатой передачи |  |
| Тема 2.3 Разработка технологической документации по сборке узлов или изделий | Составление и оформление маршрутной карты изделия | 8 |
|  | Разработка и оформление операционной карты сборки изделия |  |
|  | Разработка и оформление комплектовочной карты сборки изделия |  |
|  | Составление ведомости сборки кондуктора |  |
|  | Составление и оформление технологической схемы сборочного процесса узла |  |
|  | Составление и оформление технологической карты сборочного процесса изделия |  |
| Тема 3.1 Автоматизация разработки документации сборочного процесса | Подбор конструктивного исполнения инструмента для сборки узлов или изделий с применением САПР» | 6 |
|  | Описание принципа работы станка с программным управлением при сборке изделия |  |
| Тема 4.1 Разработка планировок участков механосборочных цехов | Расчеты по планировке цехов и обеспечению оборудованием | 4 |
|  | Расчеты численности персонала |  |

4.1.3 Перечень производственных работ по учебной практике

Тема 1.1 Выполнение наладки токарного станка

Тема 1.2 Выполнение приёмов затачивания режущих инструментов

Тема 1.3 Обработка наружных цилиндрических поверхностей, подрезание уступов и торцов

Тема 1.4 Вытачивание наружных канавок и отрезание

Тема 1.5 Центрование, сверление и рассверливание

Тема 1.6 Растачивание, зенкерование и развертывание цилиндрических отверстий

Тема 1.7 Обработка наружных и внутренних конических поверхностей

Тема 1.8 Обработка фасонных поверхностей

Тема 1.9 Нарезание наружной и внутренней резьбы

Тема 1.10 Нарезание наружной и внутренней резьбы

Тема 1.11 Нарезание наружной и внутренней резьбы

Тема 1.12 Отделка поверхностей

Тема 1.13 Выполнение наладки фрезерного станка

Тема 1.14 Выполнение наладки фрезерного станка

Тема 1.15 Фрезерование плоских поверхностей

Тема 1.16 Фрезерование плоских поверхностей

Тема 1.17 Фрезерование прямоугольных пазов, канавок и уступов. Разрезание металла

Тема 1.18 Фрезерование прямоугольных пазов, канавок и уступов. Разрезание металла

Тема 1.19 Фрезерование специальных пазов и канавок

Тема 1.20 Фрезерование фасонных и криволинейных поверхностей

Тема 1.21 Фрезерование многогранников и сложные виды фрезерования

Тема 1.22 Выполнение работ и наладка сверлильного станка

Тема 1.23 Выполнение работ и наладка шлифовального станка

4.1.4 Перечень производственных работ по производственной практике и практике по профилю специальности

Тема 1.1 Технологическое оборудование и оснастка машиностроительных производств

Тема 1.1 Технологическое оборудование и оснастка машиностроительных производств

Тема 1.1 Технологическое оборудование и оснастка машиностроительных производств

Тема 1.1 Технологическое оборудование и оснастка машиностроительных производств

Тема 1.1 Технологическое оборудование и оснастка машиностроительных производств

Тема 1.1 Технологическое оборудование и оснастка машиностроительных производств

Тема 1.1 Технологическое оборудование и оснастка машиностроительных производств

Тема 1.2 Металлообрабатывающие станки: устройство, кинематика, наладка

Тема 1.2 Металлообрабатывающие станки: устройство, кинематика, наладка

Тема 1.3 Технологическое оборудование автоматизированного производства

Тема 2.1 Программирование обработки деталей на сверлильных и фрезерных станках с чпу

Тема 2.1 Программирование обработки деталей на сверлильных и фрезерных станках с ЧПУ

Тема 2.1 Программирование обработки деталей на сверлильных и фрезерных станках с ЧПУ

Тема 2.1 Программирование обработки деталей на сверлильных и фрезерных станках с ЧПУ

Тема 2.1 Программирование обработки деталей на сверлильных и фрезерных станках с ЧПУ

Тема 2.1 Программирование обработки деталей на сверлильных и фрезерных станках с ЧПУ

Тема 2.1 Программирование обработки деталей на сверлильных и фрезерных станках с ЧПУ

Тема 2.1 Программирование обработки деталей на сверлильных и фрезерных станках с ЧПУ

Тема 2.2 Программирование обработки на токарных станках с ЧПУ

Тема 2.2 Программирование обработки на токарных станках с ЧПУ

Тема 2.2 Программирование обработки на токарных станках с ЧПУ

Тема 2.3 Подготовка управляющих программ на базе САD/CAM систем.

4.1.5 Задания по курсовому проектированию

Тема курсового проекта: «Расчет и проектирование станочного приспособления».

Курсовой проект состоит из пояснительной записки и графической части. Расчетно-пояснительная записка должна содержать 10–15 листов формата А4. Последовательность комплектования пояснительной записки: титульный лист, задание на курсовое проектирование, содержание, листы записки в порядке ее выполнения, список использованных источников, приложения. Графическая часть должна содержать чертеж приспособления формата А1 – А2, а также спецификация форма А4, выполняется в соответствии с требованиями стандартовЕСКД на листах стандартных форматов, предусмотренных ГОСТ 2.301-68.

Пояснительная записка курсового проекта включает в себя:

Введение:

Общие сведения о проектируемом приспособлении. Достоинства и недостатки.

Общий раздел:

1.Описание технологической операции

2. Описание принципа работы приспособления

3. Обоснование лишения возможности перемещения заготовки в приспособлении по степеням свободы

4. Расчёт погрешности базирования

5. Расчёт усилия закрепления заготовки

5.1. Табличное определение режимов резания

5.2. Расчёт составляющих сил резания

5.3. Определение коэффициента надёжности закрепления

5.4. Расчёт усилия зажатия заготовки

6. Расчёт диаметра пневматического цилиндра привода приспособления

7. Расчёт стоимости эксплуатации приспособления

Заключение

Список использованной литературы

Приложения.

Требования к защите проекта:

Защита выполненного проекта, осуществляется после прохождения нормоконтроля. Вкоротком докладе (в течение 5-10 минут) студент раскрывает сущность принятых в проектерешений. В рамках тематики проекта ему могут быть заданы вопросы.

4.2 Промежуточная аттестация

4.2.1 Оценочные материалы, по итоговой оценке, МДК 03.01

Теоретические вопросы:

- Классификация погрешностей механической обработки

- Факторы, влияющие на точность механической обработки

- Влияние погрешности установки заготовки на точность обработки

- Влияние погрешности наладки технологической системы на точность обработки

- Погрешности, вызванные неточностью изготовления и износом режущего инструмента

- Погрешности обработки, связанные с деформациями технологической системы под действием сил резания

- Погрешности, вызываемые перераспределением внутренних напряжений в заготовках при обработке

- Достижения точности размеров при обработке детали по методу пробных проходов

- Погрешности установки заготовок

- Суммарная погрешность механической обработки

- Пути повышения точности механической обработки

- Параметры качества поверхностного слоя

- Техническое обслуживание станков

- Технологические возможности, кинематика универсального оборудования

- Кинематический расчет коробок скоростей металлорежущих станков

- Проверка оборудования на соответствие техническим требованиям

- Станочные приспособления, их назначение

- Устранение нарушений при изготовлении детали

- Способы наладки металлорежущих станков

- Методы достижения требуемой точности обработки

- Термины: точность, погрешность

- Основы технического нормирования

- Система технического нормирования труда

- Технологические основы сокращения затрат времени на осуществление технологического процесса

- Организация рабочего места станочника

- Механизмы ручного и автоматического управления станком

- Проверка оборудования на соответствие техническим требованиям

- Отклонения формы цилиндрической поверхности

- Отклонение формы плоской поверхности.

- Отклонения расположения поверхностей.

Практические задания:

- Установить токарный отрезной резец относительно заготовки на токарном станке 16Б16 или 1А616.

- Определить погрешности настройки токарного проходного отогнутого резца относительно заготовки.

- Установить кулачки в трехкулачковый самоцентрирующийся патрон.

- Закрепить заготовку и режущий инструмент для продольного точения; режущий инструмент выбрать из предложенного.

- Установить деталь в центрах на токарно-винторезном станке 16Б16 или 1А616.

- Установить деталь в трехкулачковом самоцентрирующемся патроне с поджатием вращающегося центра.

- Установить заготовку в самоцентрирующемся трехкулачковом патроне, установить оправку с индикатором часового типа.

- Определить погрешности настройки заготовки в трехкулачковом самоцентрирующемся патроне по влиянию сил закрепления. Показания внести в таблицу.

Таблица 1

Результаты исследований

| Номер замера | От сил закрепления |  | При установке |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | в осевом направлении | в радиальном направлении | в осевом направлении | в радиальном направлении |
| 1 |  |  |  |  |

- Настроить режимы резания для обработки наружной поверхности 25мм на длину l=60мм на универсальном токарном станке.

- Определить погрешности настройки заготовки в центрах по влиянию сил закрепления. Показания внести в таблицу.

Таблица 2

Результаты исследований

| Номер замера | От сил закрепления |  | При установке |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | в осевом направлении | в радиальном направлении | в осевом направлении | в радиальном направлении |
| 1 |  |  |  |  |

- Настроить режимы резания для обработки наружной поверхности (Dзаг.=37мм; Dдет.=32мм на длину l=48мм) на универсальном токарном станке, используя справочник «Режимы резания металлов» под ред.Ю.В.Барановского.

- Настроить режимы резания для обработки наружной поверхности (Dзаг.=28мм; Dдет.=22мм на длину l=66мм) на универсальном токарном станке, используя справочник «Режимы резания металлов» под ред.Ю.В.Барановского.

- Настроить режимы резания для обработки внутренней поверхности (глухого отверстия) (Dзаг.=30мм; Dотв.=18мм на длину l=35мм) на универсальном токарном станке, используя справочник «Режимы резания металлов» под ред.Ю.В.Барановского.

- Настроить режимы резания для обработки внутренней поверхности (глухого отверстия) (Dзаг.=20 мм; Dотв.=7мм на длину l=15мм) на универсальном токарном станке, используя справочник «Режимы резания металлов» под ред.Ю.В.Барановского.

- Настроить режимы резания для обработки внутренней поверхности (глухого отверстия) (Dзаг.=25мм; Dотв.=12мм; на длину l=20мм) на универсальном токарном станке, используя справочник «Режимы резания металлов» под ред.Ю.В.Барановского.

- Настроить режимы резания для обработки внутренней поверхности (сквозного отверстия) (Dзаг.=20мм; Dотв.=8мм на длину l=30мм) на универсальном токарном станке, используя справочник «Режимы резания металлов» под ред.Ю.В.Барановского.

- Проверить в радиальном направлении с помощью индикатора часового типа биение на поверхности 25мм на универсальном токарном станке.

Таблица 3

Результаты исследований

| Номер замера | От сил закрепления | При установке |
| --- | --- | --- |
|  | в радиальном направлении |  |
| 1 |  |  |

- Проверить в радиальном направлении с помощью индикатора часового типа биение на 35мм на универсальном токарном станке.

Таблица 4

Результаты исследований

| Номер замера | От сил закрепления | При установке |
| --- | --- | --- |
|  | в радиальном направлении |  |
| 1 |  |  |

- Проверить в радиальном направлении с помощью индикатора часового типа биение на 40мм на универсальном токарном станке.

Таблица 5

Результаты исследований

| Номер замера | От сил закрепления | При установке |
| --- | --- | --- |
|  | в радиальном направлении |  |
| 1 |  |  |

- Проверить и определить погрешность в осевом направлении с помощью индикатора часового типа на торцевой поверхности 25мм.

Таблица 6

Результаты исследований

| Номер замера | От сил закрепления | При установке |
| --- | --- | --- |
|  | в осевом направлении |  |
| 1 |  |  |

- Проверить и определить погрешность в осевом направлении с помощью индикатора часового типа на торцевой поверхности 35мм на универсальном токарном станке.

Таблица 7

Результаты исследований

| Номер замера | От сил закрепления | При установке |
| --- | --- | --- |
|  | в осевом направлении |  |
| 1 |  |  |

- Проверить и определить погрешность в осевом направлении с помощью индикатора часового типа на торцевой поверхности 40мм на универсальном токарном станке.

Таблица 8

Результаты исследований

| Номер замера | От сил закрепления | При установке |
| --- | --- | --- |
|  | в осевом направлении |  |
| 1 |  |  |

- Произвести наладку токарно-винторезного станка 16Б16 или 1А616 на обработку конуса методом копирования – широким резцом.

- Произвести наладку токарно-винторезного станка 16Б16 или 1А616 на обработку конуса с помощью поворота резцовой каретки суппорта.

- Произвести наладку токарно-винторезного станка 16Б16 или 1А616 на обработку конуса с помощью конусной линейки.

- Произвести наладку токарно-винторезного станка 16Б16 или 1А616 на обработку конуса путем согласования подачи продольного суппорта и подачи верхних резцовых салазок.

- Установить ручные тиски на вертикально - фрезерный станок 6Р82.

- Установить режущий инструмент на вертикально – фрезерный станок  для обработки плоской поверхности; режущий инструмент выбрать из предложенного.

- Установить режущий инструмент на вертикально - фрезерный станок для обработки уступов, режущий инструмент выбрать из предложенного.

- Установить режущий инструмент на вертикально-фрезерный станок для обработки сферической поверхности; режущий инструмент выбрать из предложенного.

- Установить режущий инструмент на вертикально-фрезерный станок для нарезания наружной резьбы; режущий инструмент выбрать из предложенного.

- Настроить режимы резания для обработки плоской поверхности (H=40 мм; h=2,5 мм; B=100 мм; l=155 мм) на вертикально-фрезерном станке.

Рисунок 1 – Заготовка

- Установить ручные тиски на горизонтально-фрезерный станок.

- Установить режущий инструмент на горизонтально-фрезерный станок для отрезки заготовки; режущий инструмент выбрать из предложенного.

- Установить режущий инструмент на горизонтально - фрезерный станок для обработки плоской поверхности; режущий инструмент выбрать из предложенного.

- Установить режущий инструмент на горизонтально - фрезерный станок для фрезерования прямоугольного паза; режущий инструмент выбрать из предложенного.

- Установить режущий инструмент на горизонтально - фрезерный станок для фрезерования радиусного паза; режущий инструмент выбрать из предложенного.

- Настроить режимы резания на универсальном токарном станке 16Б16 или 1А616 для обработки поверхности D3 и D4 детали «Винт», используя справочник «Режимы резания металлов» под ред.Ю.В.Барановского.

Рисунок 2 - деталь «Винт»

Таблица 1

| Диаметры шеек вала, мм |  |  |  | Длины шеек, мм |  |  |  | Материал детали, стандарт на механические свойства |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| D1 | D2 | D3 | D4 | L1 | L2 | L3 | L4 |  |
| 10 | М20 | 14 | 8 | 95 | 55 | 15 | 15 | Сталь 3 ГОСТ 380-88 |

- Настроить режимы резания на универсальном токарном станке 16Б16 или 1А616 для обработки поверхности D2 и D3 детали «Винт», используя справочник «Режимы резания металлов» под ред.Ю.В.Барановского.

Рисунок 3 – деталь «Винт»

Таблица 2

| Диаметры шеек вала, мм |  |  |  | Длины шеек, мм |  |  |  | Материал детали,стандарт на механические свойства |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| D1 | D2 | D3 | D4 | L1 | L2 | L3 | L4 |  |
| 14 | М22 | 16 | 8 | 85 | 47 | 15 | 12 | Сталь 6 ГОСТ 380-88 |

- Настроить режимы резания на универсальном токарном станке 16Б16 или 1А616 для обработки поверхности D3 и D4 детали «Винт», используя справочник «Режимы резания металлов» под ред.Ю.В.Барановского.

Рисунок 4 – деталь «Винт»

Таблица 3

| Диаметры шеек вала, мм |  |  |  | Длины шеек, мм |  |  |  | Материал детали,стандарт на механические свойства |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| D1 | D2 | D3 | D4 | L1 | L2 | L3 | L4 |  |
| 15 | М20 | 15 | 10 | 106 | 82 | 40 | 10 | Сталь 20 ГОСТ 1050-88 |

- Установить режущий инструмент в резцедержателе на универсальном токарном станке 16Б16 или 1А616 для изготовления детали «Вал»; режущий инструмент выбрать из предложенного.

Рисунок 5 – деталь «Вал»

Таблица 4

| Диаметры шеек вала, мм |  |  |  | Длины шеек, мм |  |  |  | Материал детали,стандарт на механические свойства |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| D1 | D2 | D3 | D4 | L1 | L2 | L3 | L4 |  |
| 20 | 15 | 10 | 10 | 30 | 50 | 65 | 85 | Сталь 3 ГОСТ 380-88 |

- Установить режущий инструмент в резцедержателе на универсальном токарном станке для обработки детали «Винт»; режущий инструмент выбрать из предложенного.

Рисунок 6 – деталь «Винт»

Таблица 5

| Диаметры шеек вала, мм |  |  |  | Длины шеек, мм |  |  |  | Материал детали,стандарт на механические свойства |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| D1 | D2 | D3 | D4 | L1 | L2 | L3 | L4 |  |
| 16 | М22 | 16 | 12 | 110 | 83 | 42 | 12 | Сталь 45 ГОСТ 1050-88 |

- Установить режущий инструмент на вертикально - сверлильный станок для сверления глухого отверстия; режущий инструмент выбрать из предложенного.

- Установить режущий инструмент на вертикально-сверлильный станок для сверления сквозного отверстия; режущий инструмент выбрать из предложенного.

- Установить режущий инструмент на вертикально-сверлильный станок для нарезания внутренней резьбы; режущий инструмент выбрать из предложенного.

- Установить режущий инструмент на вертикально-сверлильный станок для развертывания отверстия; режущий инструмент выбрать из предложенного.

- Установить режущий инструмент на вертикально-сверлильный станок для зенкерования отвертсия; режущий инструмент выбрать из предложенного.

- Организовать и произвести планировку рабочего места токаря.

- Организовать и произвести планировку рабочего места фрезеровщика.

- Организовать и произвести планировку рабочего места сверловщика.

- Организовать и произвести планировку рабочего места заточника.

- Определить износ токарного проходного упорного резца с помощью индикатора часового типа на универсальном токарном станке.

- Установить машинные (ручные) тиски и стойку с индикатором часового типа на стол фрезерного станка.

- Определить износ токарного проходного прямого резца с помощью индикатора часового типа на универсальном токарном станке.

- Определить износ токарного проходного отогнутого резца с помощью индикатора часового типа на универсальном токарном станке.

- Определить износ токарного проходного отрезного резца с помощью индикатора часового типа на универсальном токарном станке.

- Настроить режимы резания для обработки плоской поверхности (H=50 мм; h=4 мм; B=105 мм; l=148 мм) на вертикально-фрезерном станке 6Р82.

Рисунок 7 – Заготовка

- Настроить режимы резания для фрезерования поверхности на вертикально-фрезерном станке 6Р82.

Рисунок 8 – деталь «Уступ»

Таблица 6

| Материал заготовки | заготовка | B, мм | L, мм | l, мм | h1, мм | h2, мм |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Серый чугун СЧ 10, НВ 160 | Поковка | 60 | 200 | 80 | 3,5 | 20 |

- Настроить режимы резания для фрезерования прямоугольного паза на горизонтально-фрезерном станке (Dф=120мм; ширина паза B=5мм, глубина паза t=10мм).

- Установить режущий инструмент в резцедержателе на универсальном токарном станке для обработки детали «Винт»; режущий инструмент выбрать из предложенного.

Таблица 7

| Диаметры шеек вала, мм |  |  |  | Длины шеек, мм |  |  |  | Материал детали,стандарт на механические свойства |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| D1 | D2 | D3 | D4 | L1 | L2 | L3 | L4 |  |
| 18 | М24 | 18 | 14 | 112 | 85 | 45 | 14 | Сталь 45 ГОСТ 1050-88 |

4.2.2 Оценочные материалы, по итоговой оценке, учебной практики

Перечень вопросов, подлежащих проверке:

1. Единая система технологической подготовки производства (ЕСТПП)

2. Порядок проведения ТПП.

3. Технологическая подготовка производства при проектировании изделий

4. ТПП опытных образцов и единичных изделий

5. ТПП серийных изделий

6. Единая система технологической документации (ЕСТД)

7. Общие требования к комплектности и оформлению комплектов документов на единичные, групповые и типовые технологические процессы

8. Формы и правила оформления технологических документов, применяемых при нормировании расхода материалов

9. Стадии и виды Единой системы технологической документации

10. Общие правила отражения и оформления требований безопасности труда в технологических документах

11.Нормоконтроль технологической документации

12. Требования к технологическим процессам и основные пути их обеспечения

13. Технологические процессы и состояние поверхностного слоя деталей машин

14. Оптимальные режимы, инструмент и оборудование для механической обработки деталей

15. Производительность и экономичность технологических процессов

16. Порядок внедрения технологических процессов и оснащения в производство

17. Реализация планов организационно-технических мероприятий по внедрению технологических процессов и оснащения

18. Виды сопроводительных документов, правила их оформления

19. Учет, отчетность и информация о внедрении технологических процессов и оснащения

20. Этапы внедрения технологических процессов и оснащения

21. Проверка правильности принятых технологических решений по обеспечению точности обработки согласно требованиям чертежа.

22. Проверка конструкторских решений по внедряемой оснастке

23. Проверка измерительного инструмента по обеспечению точности измерений. Корректировка выявленных ошибок

24. Основные принципы наладки технологического оборудования

25. Проверка технологического процесса по обеспечению точности обработки согласно требованиям чертежа

26. Обработка опытной партии деталей с применением требуемой оснастки и инструмента. Корректировка выявленных ошибок

27. Обработка контрольной детали

28. Оформление документов о внедрении технологического процесса

29. Этапы внедрения обработки на станках с ЧПУ

30. Подбор номенклатуры деталей, анализ технологичности обработки на станках с ЧПУ

31. Отработка управляющих программ без установки инструмента, оснастки и заготовки

32. Контроль качества управляющей программ на модели, заготовке или в САП.

33. Пробная обработка детали по УП с применением требуемой оснастки и инструмента. Контроль, устранение дефектов, коррекция УП

34. Обработка контрольной детали

35. Оформление документов о внедрении технологического процесса с ЧПУ

36. Организация контроля технологической дисциплины. Планирование КТД. Порядок проведения КТД, оформление документов КТД

37. Методика расчета показателей, характеризующих КТД

38. Эффективность использования рабочего времени

39. Контроль точности оборудования

40. Контроль точности средств измерения

41. Контроль технологической оснастки

42. Единая система конструкторской документации (ЕСКД)

43.Нормоконтроль конструкторской документации

44. Технические условия. Правила построения, изложения и оформления технических условий

45. Система технического контроля. Структура, элементы, свойства

46. Классификация операций контроля

47. Методы оценки уровня и порядок отработки технологичности конструкции при техническом контроле

48. Правила технологического проектирования технического контроля

49. Выбор средств контроля

50. Определение разряда работ и профессий исполнителей контроля.

51. Типовые процессы технического контроля

52. Контроль качества продукции в процессе производства

53. Виды контроля: входной, выборочный, операционный, приемочный

54. Распределение объектов контроля по основным подразделениям предприятия

55. Организационные формы контроля

56. Учет и анализ брака. Общие положения

57. Определение и классификация брака изделий

58. Мероприятия по предупреждению брака

59. Виды и методы измерений. Погрешности измерения

60 Концевые меры длины. Угловые меры

61. Средства автоматизации и механизации измерений и контроля

62. Системы управления процессом обработки по измерительной информации

63. Измерение отклонений формы, расположения и параметров шероховатости поверхностей

64. Контроль типовых деталей

65. Показатели уровня технического контроля

66. Методы определения основных показателей контроля

67. Методы оценки уровня технического контроля

68. Оценка экономической эффективности процессов и средств контроля

69. Нормирование процессов технического контроля

70. Оценка уровня технического контроля.

4.2.2 Оценочные материалы, по итоговой оценке, по производственной практике и практике по профилю специальности

Министерство образования и науки Республики Татарстан

ГАПОУ «Казанский политехнический колледж»

| СОГЛАСОВАНО | УТВЕРЖДАЮ |
| --- | --- |
| Заместитель директора по ПР | Заместитель директора по УПР |
| _______________Н.Г. Корнилова | _________________С.В. Исаева |
| «_______»______________20___ г. | «______»______________ 20__ г. |

ДНЕВНИК

производственной практики

обучающегося группы № ____________

по специальности 15.02.16 Технология машиностроения

ПП.03 ПМ.03 Разработка и реализация технологических процессов в механосборочном производстве

___________________________

(Ф.И.О. обучающегося)

Руководитель практики (от учебного учреждения)

Халилова Лилия Мунировна

(Ф.И.О.)

Наименование предприятия________________________________________

Руководитель практики (на производстве)________________________________________________________________________________________________________________________

(Ф.И.О.)

Казань, 20_______

| Дата | Наименование тем и краткое содержание практики | Количество часов | Наименование выполненных работ | Оценка | Подпись руководителя практики (от колледжа) | Подпись руководителя практики (на производстве) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ПП.03 ПМ.03 Участие во внедрении технологических процессов изготовления деталей машин и осуществление технологического контроля- 180 часа |  |  |  |  |  |  |
|  | Подготовительный этап | 24 |  |  |  |  |
|  | Ознакомление с предприятием, с рабочим местом. Вводный инструктаж. Инструктаж по технике безопасности. Электробезопасность. Пожарная безопасность. | 6 |  |  |  |  |
|  | Изучение структуры базового предприятия; ознакомление с должностными инструкциями технолога, мастера, начальника цеха | 6 |  |  |  |  |
|  | Ознакомление с технологической документацией базового предприятия | 6 |  |  |  |  |
|  | Ознакомление с оборудованием и технологической оснасткой базового предприятия, изучение чертежей оснастки, паспортов оборудования | 6 |  |  |  |  |
|  | Тема 1.1 Технологичность конструкций деталей машин | 24 |  |  |  |  |
|  | Дать характеристику изделию (сборочной единице) металлообработки: назначение, краткое описание, материал изделия, условия работы и требования, предъявляемые к изделию | 6 |  |  |  |  |
|  | Дать характеристику заданной детали, входящей в изделие. Описание конструкции детали, ее назначение и условие работы, технологические особенности | 6 |  |  |  |  |
|  | Выполнить анализ технологичности конструкции заданной детали. Рассчитать коэффициент технологичности | 6 |  |  |  |  |
|  | Составить технические условия на деталь | 6 |  |  |  |  |
|  | Тема 1.2 Технологическая документация и технические расчеты | 60 |  |  |  |  |
|  | Определить и обосновать тип производства. Определить такт выпуска продукции. Выполнить анализ заводского технологического процесса | 6 |  |  |  |  |
|  | Разработать план операций для станков токарной группы по заданному чертежу детали. Рассчитать норму времени на операцию токарной обработки | 6 |  |  |  |  |
|  | Разработать план операций при обработке группы отверстий на станках сверлильной группы по заданному чертежу детали. Рассчитать норму времени на операцию сверлильной обработки | 6 |  |  |  |  |
|  | Разработать план операций обработки плоской поверхности или паза на фрезерных станках по заданному чертежу детали. Рассчитать норму времени на фрезерную операцию | 6 |  |  |  |  |
|  | Разработать план операций обработки плоской поверхности на шлифовальных станках по заданному чертежу детали. Рассчитать норму времени на шлифовальную операцию | 6 |  |  |  |  |
|  | Выбрать и обосновать принятый вариант заготовки. Рассчитать массу заготовки и коэффициента использования материала. Выбрать технологические базы для заданной заготовки и обосновать их | 6 |  |  |  |  |
|  | Выполнить расчет межоперационных и общих припусков по нормативам и на операцию аналитическим способом | 6 |  |  |  |  |
|  | Выбрать оборудование и технологическую оснастку на технологические операции | 6 |  |  |  |  |
|  | Рассчитать режимы резания и нормы времени по нормативам на технологические операции | 6 |  |  |  |  |
|  | Оформление технологической документации: маршрутных карт, операционных карт, карт эскизов (пооперационное), ведомости технического контроля, ведомости оснастки | 6 |  |  |  |  |
|  | Тема 1.3 Конструкции и расчет приспособлений | 24 |  |  |  |  |
|  | Выбрать тип приспособления. Описать и обосновать конструкцию приспособления | 6 |  |  |  |  |
|  | Выполнить расчет усилия зажима и диаметра пневмо (гидро)цилиндра | 6 |  |  |  |  |
|  | Разработать сборочный чертеж приспособления и рабочие чертежи деталей приспособления | 6 |  |  |  |  |
|  | Разработать чертеж режущего инструмента | 6 |  |  |  |  |
|  | Тема 2.1 Методы и средства контроля размерных параметров | 48 |  |  |  |  |
|  | Определить основные средства контроля валов и отверстий. Скобы, калибр-пробки, штихмасы, нутромеры. Сборные конструкции нутромеров | 6 |  |  |  |  |
|  | Определить основные средства контроля углов и конусов. Угловые меры, шаблоны, угольники, конусные калибры, технические уровни, оптические делительные головки | 6 |  |  |  |  |
|  | Определить средства контроля резьбы. Резьбовые шаблоны. Цилиндрические резьбовые калибры. Резьбовой микрометр со вставками | 6 |  |  |  |  |
|  | Определить средства контроля отклонений формы и расположения поверхностей. Поверочные линейки, разметочные плиты, уровни | 6 |  |  |  |  |
|  | Изучить средства измерения зубчатых колес. Штангензубомер, Зубомер кромочный индикаторный. Выполнить контроль биения зубчатого колеса | 6 |  |  |  |  |
|  | Разработать планировку участка по изготовлению данной детали в электронном виде | 6 |  |  |  |  |
|  | Оформить отчет по практике ПП.03. Приложить собранные материалы | 6 |  |  |  |  |
|  | Дифференцированный зачет: защита отчета по практике ПП.03 | 6 |  |  |  |  |
|  | Итого ПП.03 | 180 |  |  |  |  |

М.П

ОТЧЕТ

студента ГАПОУ «Казанский политехнический колледж»

Группа № ТМ-1118  Специальность 15.02.16 Технология машиностроения

Ф.И.О. ______________________________________________________________________

о результатах производственной практики по профессиональному модулю

ПП.03 ПМ.03 Разработка и реализация технологических процессов в механосборочном производстве

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________            _______________________________________________________

Подпись                                                                                      Фамилия, инициалы студента

_________________             ______________________________________________________  Подпись                                                  Фамилия, инициалы руководителя практики от предприятия

МП

««       »         20_____ года

ХАРАКТЕРИСТИКА

на студента ГАПОУ «Казанский политехнический колледж»

группы № _______________________________________________________________ (фамилия, имя, отчество)

Специальность: 15.02.16 Технология машиностроения

ПП.03 ПМ.03 Разработка и реализация технологических процессов в механосборочном производстве

в период производственной практики на (в)______________________________________

_____________________________________________________________________________

(наименование предприятия, учреждения, организации)

фактически работал с ______________г.  по _______________г.

и выполнял следующие виды работ: ______________________________________________

_____________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

трудовая дисциплина   _________________________________________________________

За время прохождения практики овладел следующими общими компетенциями:

| № ОК | Общие компетенции | Освоенность |
| --- | --- | --- |
| ОК 1. | Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес |  |
| ОК 2. | Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество |  |
| ОК 3. | Принимать решение в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответственность |  |
| ОК 4. | Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития |  |
| ОК 6. | Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями |  |
| ОК 7. | Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за результат выполнения задания |  |
| ОК 9. | Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности |  |

Руководитель практики от предприятия  ___________                ___________________

(подпись)                                (Ф.И.О.)

Руководитель практики от колледжа     _____________               ___________________

(подпись)                            (Ф.И.О.)

«       »         20_____ года

М.П.

Аттестационный лист по производственной практике

ПП.03 ПМ.03 Разработка и реализация технологических процессов в механосборочном производстве

по специальности 15.01.16 Технология машиностроения

1.Обучающийся _________________________________________________________

Группа № _____________

2. Место проведения: _____________________________________________________

3. Время проведения практики: ____________________________________________

4. Виды, объем и качество работ, выполненных обучающимся во время практики:

| № | Вид работ | Оценка |
| --- | --- | --- |
| 1 | Ознакомление с предприятием, с рабочим местом. Вводный инструктаж. Инструктаж по технике безопасности. Электробезопасность. Пожарная безопасность. |  |
| 2 | Изучение структуры базового предприятия; ознакомление с должностными инструкциями технолога, мастера, начальника цеха |  |
| 3 | Ознакомление с технологической документацией базового предприятия |  |
| 4 | Ознакомление с оборудованием и технологической оснасткой базового предприятия, изучение чертежей оснастки, паспортов оборудования |  |
| 5 | Дать характеристику изделию (сборочной единице) металлообработки: назначение, краткое описание, материал изделия, условия работы и требования, предъявляемые к изделию |  |
| 6 | Дать характеристику заданной детали, входящей в изделие. Описание конструкции детали, ее назначение и условие работы, технологические особенности |  |
| 7 | Выполнить анализ технологичности конструкции заданной детали. Рассчитать коэффициент технологичности |  |
| 8 | Составить технические условия на деталь |  |
| 9 | Определить и обосновать тип производства. Определить такт выпуска продукции. Выполнить анализ заводского технологического процесса |  |
| 10 | Разработать план операций для станков токарной группы по заданному чертежу детали. Рассчитать норму времени на операцию токарной обработки |  |
| 11 | Разработать план операций при обработке группы отверстий на станках сверлильной группы по заданному чертежу детали. Рассчитать норму времени на операцию сверлильной обработки |  |
| 12 | Разработать план операций обработки плоской поверхности или паза на фрезерных станках по заданному чертежу детали. Рассчитать норму времени на фрезерную операцию |  |
| 13 | Разработать план операций обработки плоской поверхности на шлифовальных станках по заданному чертежу детали. Рассчитать норму времени на шлифовальную операцию |  |
| 14 | Выбрать и обосновать принятый вариант заготовки. Рассчитать массу заготовки и коэффициента использования материала.Выбрать технологические базы для заданной заготовки и обосновать их |  |
| 15 | Выполнить расчет межоперационных и общих припусков по нормативам и на операцию аналитическим способом |  |
| 16 | Выбрать оборудование и технологическую оснастку на технологические операции |  |
| 17 | Рассчитать режимы резания и нормы времени по нормативам на технологические операции |  |
| 18 | Оформление технологической документации: маршрутных карт, операционных карт, карт эскизов (пооперационно), ведомости технического контроля, ведомости оснастки |  |
| 19 | Выбрать тип приспособления. Описать и обосновать конструкцию приспособления |  |
| 20 | Выполнить расчет усилия зажима и диаметра пневмо (гидро) цилиндра |  |
| 21 | Разработать сборочный чертеж приспособления и рабочие чертежи деталей приспособления |  |
| 22 | Разработать чертеж режущего инструмента |  |
| 23 | Определить основные средства контроля валов и отверстий. Скобы, калибр-пробки, штихмасы, нутромеры. Сборные конструкции нутромеров |  |
| 24 | Определить основные средства контроля углов и конусов. Угловые меры, шаблоны, угольники, конусные калибры, технические уровни, оптические делительные головки |  |
| 25 | Определить средства контроля резьбы. Резьбовые шаблоны. Цилиндрические резьбовые калибры. Резьбовой микрометр со вставками |  |
| 26 | Определить средства контроля отклонений формы и расположения поверхностей. Поверочные линейки, разметочные плиты, уровни |  |
| 27 | Изучить средства измерения зубчатых колес. Штангензубомер, зубомер кромочный индикаторный. Выполнить контроль биения зубчатого колеса |  |
| 28 | Разработать планировку участка по изготовлению данной детали в электронном виде |  |
| 29 | Оформить отчет по практике. Приложить собранные материалы |  |
| 30 | Дифференцированный зачет. Защита отчета по практике |  |

Заключение об освоении профессиональных компетенций

| № ПК | Профессиональные компетенции | Уровень усвоения |
| --- | --- | --- |
| ПК 3.1 | Участвовать в реализации технологического процесса по изготовлению деталей |  |
| ПК 3.2 | Проводить контроль соответствия качества деталей требованиям технической документации |  |

Уровень усвоения: 1. Ознакомительный / 2. Репродуктивный / 3. Продуктивный.

Итоговая оценка по производственной практике  ___________________________________

Руководитель практики от предприятия ___________                ___________________

(подпись)                                             (Ф.И.О.)

Руководитель практики от колледжа     _____________               ___________________

(подпись)                                                 (Ф.И.О.)

М.П.

«       »         20_____ года

5 Рекомендации по формированию «портфолио»

- «Портфель свидетельств (портфолио)» – это коллекция индивидуальных образовательных достижений, выраженная в различных материалах, которые показывают результаты обучения (общие и профессиональные компетенции). Оценка тех или иных достижений (свидетельств), входящих в портфолио, является как качественной, так и количественной. Различают следующие виды свидетельств оценки компетенций:

- Обязательные: дневники практики; отчеты по прохождению различных видов практики; отзывы руководителей практики; отзывы руководителя на письменную экзаменационную работу.

- Вариативные: дипломы, грамоты олимпиад или конкурсов, удостоверения или сертификаты о получении дополнительных образовательных навыков в кружках, секциях или курсах; отчет по исследовательским работам и рефераты, работы технического творчества, модели, макеты, приборы, работы по искусству; документальное фиксирование творческой активности: участие в студенческих театрах, концертах; отзывы педагогов о различных видах деятельности.

- Одно свидетельство может служить подтверждением сформированности 1-3 общих или профессиональных компетенций.

- Требования к качественному и количественному составу «портфолио»:

| № компетенции | Свидетельства |  |
| --- | --- | --- |
|  | Обязательные | Вариативные |
| ПК 3.1 | Отчет по практике, отзывы руководителей практики, отзыв на курсовую работу (проект) | Не менее одного свидетельства на вид профессиональной деятельности |
| ПК 3.2 | Отчет по практике, отзывы руководителей практики, отзыв на курсовую работу (проект) |  |
| ОК 1 | Отчет по практике, отзывы руководителей практики, отзыв на курсовую работу (проект) | Не менее одного свидетельства на вид профессиональной деятельности |
| ОК 2 | Отчет по практике, отзывы руководителей практики, отзыв на курсовую работу (проект) |  |
| ОК 3 | Отчет по практике, отзывы руководителей практики, отзыв на курсовую работу (проект) |  |
| ОК 4 | Отчет по практике, отзывы руководителей практики, отзыв на курсовую работу (проект) |  |
| ОК 6 | Отчет по практике, отзывы руководителей практики, отзыв на курсовую работу (проект) |  |
| ОК 7 | Отчет по практике, отзывы руководителей практики, отзыв на курсовую работу (проект) |  |
| ОК 9 | Отчет по практике, отзывы руководителей практики, отзыв на курсовую работу (проект) |  |

Тип портфолио: смешанного типа.

Основные требования

Портфолио рекомендуется использовать для проверки сформированности общих компетенций.

Состав портфолио:

Обязательные документы

- аттестационный лист профессиональной деятельности студента во время учебной практики;

- аттестационный лист профессиональной деятельности студента во время производственнойпрактики;

- сводная ведомость оценок по каждой теме модуля.

- сводная ведомость оценок с результатами освоения МДК 03.01, МДК 03.02.

Дополнительные материалы:

- доклады участников научно-практических конференций

- грамоты за спортивные и общественные достижения

- дипломы и свидетельства за участие в олимпиадах и конкурсах профессиональногомастерства и др. материалы.