Содержание

1.Общие положения

2. Показатели оценки результатов освоения профессионального модуля, формы и методы контроля и оценки (Таблица 1, 2,3).

3. Формы контроля и оценивания элементов профессионального модуля (Таблица 4).

4. Контрольно-оценочные материалы.

4.1. Текущий контроль.

4.2. Промежуточная аттестация

1. Общие положения

Фонд оценочных средств разработан на основе:

- Федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования по специальности СПО 15.02.08 Технология машиностроения, входит в УГС 15.00.00 Машиностроение;

- основной профессиональной образовательной программы по ППССЗ 15.02.08 Технология машиностроения;

- программы профессионального модуля ПМ. 03 Внедрение технологических процессов изготовления деталей машин и осуществление технологического контроля;

Результатом освоения профессионального модуля является овладение обучающегося видом профессиональной деятельности Участие во внедрении технологических процессов изготовления деталей машин и осуществление технического контроля и составляющих его профессиональных компетенций, а также общие компетенции, формирующиеся в процессе освоения ОПОП в целом.

Формой итоговой аттестации по профессиональному модулю является экзамен (квалификационный). Итогом экзамена является однозначное решение: «Вид профессиональной деятельности освоен/не освоен».

В качестве промежуточной оценки результатов освоения профессионального модуля является оценка знаний, умений, практического опыта в процессе текущего контроля и промежуточной аттестации по модулю.

2. Показатели оценки результатов освоения профессионального модуля, формы и методы

контроля и оценки

Таблица 1

| Результаты ПК (профессиональные компетенции) | Основные показатели оценки результата | Формы и методы контроля и оценки |
| --- | --- | --- |
| ПК 3.1 Обеспечивать реализацию технологического процесса по изготовлению деталей | - обоснованность выбора технологического оснащения и приемов работы на технологическом оборудовании; - обоснованность выбора режущего инструмента и режимов резания для различных видов обработки; - полнота и точность реализации требований технической документации | Экспертное наблюдение и оценка на лабораторных работах, при выполнении работ по учебной и производственной практиках |
| ПК 3.2 Проводить контроль соответствия качества деталей требованиям технической документации. | - оптимальность и эффективность выбора средств и методов контроля качества деталей | Экспертное наблюдение и оценка на лабораторных работах, при выполнении работ по учебной и производственной практиках |

Таблица 2

| Результаты ОК (общие компетенции) | Основные показатели оценки результата | Формы и методы контроля и оценки |
| --- | --- | --- |
| ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес | - демонстрация интереса к профессии в процессе учебной деятельности и на практике; - участие в мероприятиях, проводимых в рамках профессии, специальности | Наблюдение и экспертная оценка на лабораторных работах Экспертная оценка портфолио работ и документов |
| ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество | - рациональность организации профессиональной деятельности, выбора типовых методов и способов решения профессиональных задач, оценки их эффективности и качества | Экспертное наблюдение и оценка выполнения лабораторных работ, работ по учебной и производственной практикам |
| ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответственность. | - рациональность принятия решений в стандартных и нестандартных ситуациях; - правильный выбор способа решения проблемы в соответствии с заданными критериями | Экспертное наблюдение и оценка выполнения лабораторных и самостоятельных работ, работ по учебной и производственной практикам |
| ОК 4. Осуществлять поиск анализ и оценку информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития | - результативность поиска необходимой информации с использованием различных источников, включая электронные и интернет ресурсы | Оценка выполнения самостоятельной работы |
| ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями | - эффективность общения и взаимодействия с участниками образовательного процесса; - активность включения в коллективную деятельность | Экспертное наблюдение и оценка на лабораторных работах, при выполнении работ по учебной и производственной практиках |
| ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за результат выполнения заданий. | - демонстрация ответственности за работу членов команды и ответственного отношения к результатам выполнения заданий | Экспертное наблюдение и оценка на лабораторных работах, при выполнении работ по учебной и производственной практиках |
| ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности. | - проектирование индивидуальной образовательной траектории личностного развития; - положительная динамика достижений в процессе освоения ВПД, самоанализ и коррекция достигнутых результатов; | Экспертное наблюдение и оценка на лабораторных работах, при выполнении работ по учебной и производственной практиках |

Таблица 3

| Результаты (освоенные умения, усвоенные знания) | Формы и методы контроля и оценки результатов обучения |
| --- | --- |
| иметь практический опыт: - обеспечения реализации технологического процесса по изготовлению деталей; - проведения контроля соответствия качества деталей требованиям технической документации; уметь: - проверять соответствие оборудования, приспособлений, режущего и измерительного инструмента требованиям технологической документации; устранять нарушения, связанные с настройкой оборудования, приспособлений, режущего инструмента; - определять (выявлять) несоответствие геометрических параметров заготовки требованиям технологической документации; - выполнять контроль соблюдения технологической дисциплины и правильной эксплуатации технологического оборудования; - выбирать средства измерения; - определять годность размеров, форм, расположения и шероховатости поверхностей деталей; - анализировать причины брака, разделять брак на исправимый и неисправимый; - рассчитывать нормы времени и анализировать эффективность использования рабочего времени; знать: - основные принципы наладки оборудования, приспособлений, режущего инструмента; - признаки объектов контроля технологической дисциплины; - методы контроля качества детали; - виды брака и способы его предупреждения; - структуру технически обоснованной нормы времени; - признаки соответствия рабочего места требованиям, определяющим эффективное использование оборудования | текущий контроль: оценка выполнения заданий на практических занятиях и самостоятельной работы |

3. Формы контроля и оценивания элементов профессионального модуля ПМ. 03 Внедрение технологических процессов изготовления деталей машин и осуществление технологического контроля

В процессе освоения профессионального модуля предусмотрены следующие формы промежуточной аттестации:

Таблица 4

| Элементы профессионального модуля | Формы и методы оценивания по видам контроля |  |
| --- | --- | --- |
|  | Текущий контроль | Промежуточная аттестация |
| МДК 03.01 Реализация технологических процессов изготовления деталей | Фронтальный устный опрос по темам МДК. Тестирование по темам МДК. Проверка отчетов по результатам лабораторных и практических работ. Контрольные работы по разделам МДК. Проверка результатов самостоятельной работы обучающихся. | Экзамен |
| Курсовой проект МДК 03.01 Реализация технологических процессов изготовления деталей |  |  |
| МДК 03.02 Контроль соответствия качества деталей требованиям технической документации | Фронтальный устный опрос по темам МДК. Тестирование по темам МДК. Проверка отчетов по результатам лабораторных и практических работ. Контрольные работы по разделам МДК. Проверка результатов самостоятельной работы обучающихся. | Экзамен |
| УП. 03 Учебная практика | Проверка и оценка результатов выполнения заданий по учебной практике. | Дифференцированный зачет |
| ПП. 03 Производственная практика | Проверка и оценка результатов выполнения производственных заданий на месте практики. Проверка ведения дневника практики. | Дифференцированный зачет |
| ПМ. 03 Внедрение технологических процессов изготовления деталей машин и осуществление технологического контроля экзамен квалификационный |  |  |

4.Контрольно-оценочные материалы

4.1. Текущий контроль.

4.1.1 Банк тестовых заданий по темам МДК 03.01Внедрение технологических процессов изготовления деталей машин

Вопрос 1. Цена деления шкалы нониуса штангенциркуля с ценой деления основной шкалы 1 мм и числом делений нониуса 20 равна:

а. 0,05мм        б. 0,02 мм        в. 0,2 мм        г. 0,1 мм

Вопрос 2. База, по которой определяется положение заготовки при обработке:

а. измерительная б. технологическая   в.установочная     г. конструкторская

Вопрос 3.Операция термообработки, значительно повышающая твердость, прочность и износостойкость стали:

а. отжиг        б. нормализация     в. закалка

Вопрос 4. Подберите частоту вращения шпинделя при сверлении стали углеродистой конструкционной средней твердости, если диаметр сверла 20 мм, скорость резания 20 м/мин:

а. 60 об/мин     б.355 об/мин      в. 500 об/мин      г. 710 об/мин

Вопрос 5. Минимальное количество основных проекций детали на чертеже:

а. 6        б. 5        в. 4        г. 3        д. 2        е.1

Вопрос 6. Допустимый зазор между подручником и шлифовальным кругом при заточных работах:

а. до 1 мм        б. до 2 мм         в.до 3 мм        г. до 4 мм        д. до 5 мм

Вопрос 7. Определение квалитета:

а.        отклонение формы и расположения поверхностей

б.        совокупность неровностей поверхности

в.совокупность допусков, соответствующих одинаковой степени точности для всех номинальных размеров

Вопрос 8. Сталь углеродистая конструкционная обыкновенного качества, группа А:

а. Сталь Ст 2        б. Сталь У13А        в. Сталь А20

Вопрос 9. Определение производительности труда:

а.        отношение абсолютной величины прибыли к абсолютной величине затрат

б.        регулярно получаемый доход с капитала

в. количество продукции, произведенной работником, или объем работы, выполненной в единицу времени

Вопрос 10. Определите минимальный размер, если номинальный размер 18, наибольший предельный размер 18, допуск- 0,18.

а. 18,18        б. 17,82      в. 18,00

Вопрос 11. Содержание хрома в процентах в стали 15Х5М:

а. 0,15%        б. 0,5%        в. 1,5%        г. 5%        д. 15%

Вопрос 12.Сталь, содержащая алюминий

а. У10А        б. 40ХНМА        в. 38ХМЮА

Вопрос 13. Модель вертикально-сверлильного станка:

а. НС-12        б. 1Е811        в. 3Е12        г.2А150

Вопрос 14. Знак радиального биения заготовки на чертеже ставится:

а. к торцу цилиндра        б. к образующей цилиндра        в. к оси цилиндра

Вопрос 15. Глубина резания при чистовом точении:

а. до 2 мм        б. от 2 до 4 мм        в. от 4 до 6 мм.

Вопрос 16. Причиной возникновения конусности обрабатываемой заготовки может быть:

а. не параллельность оси шпинделя станка направляющим каретки суппорта

б. большая подача при малой скорости резания

в. неправильная установка режущего инструмента относительно центра обрабатываемой заготовки.

Вопрос 17. Неподвижный люнет крепят:

а. на салазках суппорта        б. на станине        в. на задней бабке

Вопрос 18. Сталь легированная инструментальная:

а. 12Х2Н4А        б. ХВ5            в. Т5К10                  г. 40ХНВА        д. У13А

Вопрос 19. Угол между главной задней поверхностью резца и плоскостью резания называется:

а. главный задний угол α        б. главный угол в плане φ

в. вспомогательный угол в плане φ1             г.  угол заострения β

Вопрос 20. Назначение суппорта токарного станка:

а. для перемещения режущего инструмента, закрепленного в резцедержателе

б.        для изменения числа оборотов вращения ходового вала и ходового винта

в.        для изменения направления вращения обрабатываемой детали

г.        для настройки станка на различный шаг нарезаемой резьбы

Вопрос 21. На первых операциях обрабатывают поверхности, которые в дальнейшем будут    являться: а) черновыми базами

б) технологическими базами

в) конструкторскими базам

Вопрос 22.   В качестве черновых баз выбирают:

а) поверхности, которые не имеют достаточную протяженность и не обрабатываются в течение всего технологического процесса

б) поверхности, на которых  должны отсутствовать литейные и штамповочные уклоны

в) искусственные базы – это центровые отверстия или специально сделанные и специально обработанные поверхности или отверстия.

Вопрос 23.  Принцип единства баз, заключается в том, что:

а) за технологическую базу принимают конструкторскую;

б) технологические базы не меняют за весь технологический процесс;

в) за технологическую базу принимают черновую базу.

Вопрос 24.  Принцип совмещения баз позволяет:

а) исключить погрешность базирования;

б) обработать деталь за один установ;

в) обеспечить соосность поверхностей.

Вопрос 24.  Необходимая технологическая документация для маршрутного технологического процесса.

а) ККИ, ОК.

б) ОК, КЭ

в) МК.

Бланк ответов на тестовое задание

| № вопроса | Ответ |
| --- | --- |
| 1 | а |
| 2 | в |
| 3 | в |
| 4 | б |
| 5 | е |
| 6 | в |
| 7 | в |
| 8 | а |
| 9 | в |
| 10 | б |
| 11 | г |
| 12 | в |
| 13 | г |
| 14 | б |
| 15 | а |
| 16 | а |
| 17 | б |
| 18 | б |
| 19 | а |
| 20 | а |
| 21 | б |
| 22 | б |
| 23 | б |
| 24 | а |
| 25 | в |

Примерные критерии для выставления оценки

| Число правильных ответов | Оценка |
| --- | --- |
| Менее 9 правильных ответов | 2 |
| 10 - 14 | 3 |
| 15 - 19 | 4 |
| 20 - 25 | 5 |

Банк тестовых заданий по темам МДК 03.02 Контроль соответствия качества деталей требованиям технической документации

Вопрос 1. На стадии эксплуатации или потребления продукции задачей контроля качества является

1.       Выявление виновников брака

2.       Изменение ТП

3.      проверка правильности эксплуатации продукции

4.      Учет входящей документации

Вопрос 2. На общегосударственном уровне проверкой качества выпускаемой и реализуемой продукции, а также применением различных мер воздействия к нарушителям занимаются

1.      отделы технического контроля предприятий и их подразделения

2.      Национальное агентство стандартизации, метрологии и сертификации

3.      бюро технического контроля цехов и участков

4.      бригады контролеров ОТК

Вопрос 3. Качество сырья, материалов, полуфабрикатов, заготовок и комплектующих изделий является

1.      проверкой правильности эксплуатации продукции.

2.      стадией восстановления (ремонта) продукции

3.      объектом технического контроля

4.      контролируемыми этапами жизненного цикла продукции

Вопрос 4. По используемым средствам контроля контроль бывает

1.       многоступенчатый контроль

2.       органолептический контроль

3.       одноступенчатый контроль

4.      контроль мастеров

Вопрос 5. Испытания опытных (головных) образцов для определения возможности их постановки на производство

1.       приемочные

2.       приемо-сдаточные

3.       предварительные

4.       периодические

Вопрос 6. Разрушающие методы контроля включают в себя

1.      методы контроля по косвенным признакам

2.      испытание на удар, жаропрочность, твердость

3.      искажения потока теплового излучения

4.      рассеяние, отражение и поглощение ультразвуковых или электромагнитных волн

Вопрос 7. Цель проведения контроля за соблюдением технологической дисциплины

1.заключение договоров

2. разработка ТП

3. проверка правильности эксплуатации продукции

4. определение состава мероприятий, направленных на устранение обнаруженных отступлений от технологии и их предотвращения в дальнейшем

Вопрос 8. По степени механизации и автоматизации контроль бывает

1.       разрушающий

2.       механизированный

3.       контроль по количественному признаку

4.       механизированный контроль

Вопрос 9. Ультразвуковые методы неразрушающего контроля

1.      основаны на искусственном повышении свето- и цветоконтрастности поверхностных дефектов

2.      основываются на связи между тепловым потоком и температурным градиентом

3.      начинаются с визуального осмотра изделия невооруженным глазом или с помощью соответствующих оптических приборов

4.      основаны на использовании упругих колебаний, главным образом ультразвукового диапазона частот

Вопрос 10. Выявление причин и конкретных виновников нарушений технологической дисциплины является

1.       Целью контроля соблюдения технологической дисциплины на предприятиях

2.       определение состава мероприятий, направленных на устранение обнаруженных отступлений от технологии

3.       определение качества продукции в процессе ее внутризаводского транспортирования

4.       определение качества продукции в процессе ее хранения

Вопрос 11. Контроль, предназначенный для проверки качества сырья, материалов, полуфабрикатов

1.       сплошной

2.       входной

3.       стационарный

4.       по степени охвата

Вопрос 12. По организационным формам выявления и предупреждения брака контроль бывает

1.      контроль по альтернативному признаку

2.      летучий

3.      механизированный

4.      выборочный

Вопрос 13. Статистический контроль, являющийся формой периодического выборочного контроля основан на методах

1.      математической статистики

2.      внезапном и случайном контроле

3.      методе кольца

4.      предупреждения брака

Вопрос 14. Разрушающие методы контроля обладают следующими достоинствами

1.      определение и измерение основных параметров изделия можно проводить без нарушения режима функционирования и изменения его характеристик

2.      методы направлены непосредственно на определение надежности контролируемого изделия; они позволяют имитировать условия, близкие к эксплуатационным

3.      возможность контроля качества в динамическом режиме, в том числе при ускоренных испытаниях

4.      повышение объективности и достоверности контроля при техническом обслуживании

Вопрос 15. Преимущества неразрушающих методов контроля

1.      возможность обнаружения скрытых (глубинных) дефектов

2.      позволяют получить количественные характеристики контролируемого параметра и установить сроки службы изделия до разрушения при заданных нагрузках

3.      методы направлены непосредственно на определение надежности контролируемого изделия; они позволяют имитировать условия, близкие к эксплуатационным

4.      повышение объективности и достоверности контроля при техническом обслуживании

Вопрос 16. К недостаткам неразрушающих методов контроля следует отнести следующее

1.      методы проводятся на ограниченной части изделий из партии

2.      являются косвенными методами

3.      методы непригодны для контроля в условиях эксплуатации изделия

4.      методы весьма трудоемки

Вопрос 17. Визуально-оптические методы неразрушающего контроля

1.      основаны на искусственном повышении свето- и цветоконтрастности поверхностных дефектов

2.      основываются на связи между тепловым потоком и температурным градиентом

3.      начинаются с визуального осмотра изделия невооруженным глазом или с помощью соответствующих оптических приборов

4.      основаны на использовании упругих колебаний, главным образом ультразвукового диапазона частот

Вопрос 18. Качество деталей, узлов и изделий в целом оценивается как по характеру распределения температуры, так и по изменению температуры отдельных участков их поверхности

1.      ультразвуковые методы

2.      радиационные методы

3.      электромагнитные методы

4.      тепловые методы неразрушающего контроля

Вопрос 19. Внедрение новых средств и методов технического контроля осуществляется

1.       в сфере контроля готовой продукции

2.       в сфере контроля использованной измерительной и испытательной аппаратуры

3.       в сфере контроля именно в процессе производства

4.       в сфере совершенствования методов и средств контроля

Вопрос 20. Производственный брак - это

1.       несоответствие качества детали или изделия предъявляемым техническим требованиям

2.       соответствие качества детали или изделия предъявляемым техническим требованиям

3.       неправильная наладка станка

4.        неисправность оборудования

Вопрос 21. К исправимому браку относится

1.       неисправность оборудования и инструмента

2.       продукция, которую технически возможно и экономически целесообразно исправить в условиях предприятия

3.       продукция, которую технически возможно и экономически нецелесообразно исправить в условиях предприятия

4.       отходы производства.

Вопрос 22. Продукция, оказавшаяся полным производственным браком не по вине рабочего

1.      оплачивается в пониженном размере

2.      оплачивается в размере 2/3 тарифной ставки

3.      оплачивается по пониженным расценкам в зависимости от степени годности продукции

4.      оплате не подлежит

Вопрос 23. Чем больше размер потерь от брака

1.      тем выше фактическая себестоимость годной продукции

2.      тем ниже фактическая себестоимость годной продукции

3.      тем больше размер прибыли предприятия

4.      тем выше качество продукции

Опрос 24. В зависимости от характера принимаемых решений различают

5.      инспекционный и летучий контроль

6.      входной и операционный контроль

7.      активный и пассивный контроль

8.      контроль готовой продукции

Вопрос 25. В зависимости от применяемых средств контроля различают

1.      контроль по количественному признаку, по качественному признаку и по альтернативному признаку

2.      визуальный, органолептический и инструментальный контроль

3.      активный и пассивный контроль

4.      контроль транспортирования и хранения продукции на предприятии

| Эталон ответов |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № вопроса | № ответа | № вопроса | № ответа |
| 1 | 3 | 16 | 2 |
| 2 | 2 | 17 | 3 |
| 3 | 4 | 18 | 4 |
| 4 | 2 | 19 | 4 |
| 5 | 3 | 20 | 1 |
| 6 | 2 | 21 | 2 |
| 7 | 4 | 22 | 2 |
| 8 | 2 | 23 | 1 |
| 9 | 4 | 24 | 3 |
| 10 | 1 | 25 | 2 |
| 11 | 2 |  |  |
| 12 | 4 |  |  |
| 13 | 1 |  |  |
| 14 | 2 |  |  |
| 15 | 2 |  |  |

4.1.2. Перечень лабораторно-практических работ по МДК 03.01 Внедрение технологических процессов изготовления деталей машин

| Наименование разделов и тем | Содержание лабораторных и практических работ | Объем часов |
| --- | --- | --- |
| Тема 1.2. Обеспечение точности обработки | Практическая работа №1. Анализ и определение погрешностей обработки, вызываемых размерным износом резца | 20 |
|  | Практическая работа №2. Анализ и определение погрешностей обработки, вызываемых геометрической погрешностью станка |  |
|  | Практическая работа №3. Анализ и определение погрешностей обработки, возникающих под воздействием сил резания |  |
|  | Практическая работа №4. Анализ и определение погрешностей обработки, возникающих при установке заготовки |  |
|  | ПП 5. Определение наладочного размера при размерной настройке | 12 |
|  | ПП 6. Анализ определение суммарной погрешности |  |
|  | ПП 7. Анализ и определение погрешностей обработки, вызванных настройкой инструмента |  |
| Тема 1.4 Обеспечение точности обработки при внедрении технологических процессов изготовления деталей машин | ПП 1. Правило заточки токарных резцов | 68 |
|  | ПП 2. Осуществление контроля наладки технологической системы и устранение возможных нарушений |  |
|  | ПП 3. Проведение контроля размеров деталей |  |
|  | ПП 4. Определение погрешностей обработки |  |
|  | ПП 5. Выявление причин отклонения размеров |  |
|  | ПП 6. Выработка предположений по обеспечению требуемой точности обработки |  |
|  | ПП 7. Выполнение подналадки технической системы |  |
|  | ПП 8. Осуществление контроля за соблюдением технологической дисциплины |  |
|  | ПП 9. Наладка станка 16К20 на обработку цилиндрических поверхностей |  |
|  | ПП 10. Наладка станка 16К20 на обработку конических поверхностей |  |
|  | ПП 11. Наладка станка 16К20 на нарезание метрической резьбы резцом |  |
|  | ПП 12. Наладка станка 16К20Т1с ЧПУ на изготовление детали |  |
|  | ПП 13. Изготовление вала на станке 16К20 |  |
|  | ПП 14. Анализ технологического обеспечения параметров качества детали при внедрении технологического процесса |  |

Перечень лабораторно-практических работ поМДК03.02 Контроль соответствия качества деталей требованиям технической документации

| Наименование разделов и тем | Содержание лабораторных и практических работ | Объем часов |
| --- | --- | --- |
| Тема 1.1 Измерение и контроль размеров и форм деталей | Практическая работа №1. Приемы измерения линейкой | 6 |
|  | Практическая работа №2. Приемы измерения штангенциркулем |  |
|  | Практическая работа №3. Приемы измерения микрометром |  |
|  | ПП 4. Приемы измерения угломером | 40 |
|  | ПП 5. Приемы измерения индикатором |  |
|  | ПП 6. Приемы измерения калибрами-пробками |  |
|  | ПП 7. Приемы измерения калибрами-скобами |  |
|  | ПП 8. Приемы измерения шаблонами |  |
|  | ПП 9. Решение задач на определение температурных деформаций |  |
|  | ПП 10. Примеры выбора средств измерений |  |
|  | ПП 11. Выбор измерительных средств по допустимой погрешности |  |
|  | ПП 12. Измерение линейных размеров |  |
|  | ПП 13. Измерение размеров и отклонений формы цилиндрической поверхности |  |
|  | ПП 14. Измерение размеров и отклонений формы цилиндрической поверхности (продолжение) |  |
|  | ПП 15. Измерение деталей с помощью плоскопараллельных концевых мер |  |
|  | ПП 16. Измерение деталей с помощью плоскопараллельных концевых мер (продолжение) |  |
|  | ПП 17. Измерение деталей индикатором часового типа |  |
|  | ПП 18. Измерение деталей индикатором часового типа (продолжение) |  |
|  | ПП 19. Измерение резьбы резьбомером и с помощью трех проволочек |  |
|  | ПП 20. Измерение резьбы резьбомером и с помощью трех проволочек (продолжение) |  |
|  | ПП 21. Измерение конусов на синусной линейке |  |
|  | ПП 22. Измерение радиального биения |  |
|  | ПП 23. Измерение радиального биения (продолжение) |  |
| Тема 1.2 Контроль шероховатости поверхности | Практическая работа № 24. Определение несоответствий деталей требованиям технической документации | 4 |
|  | Практическая работа № 25. Измерение шероховатости |  |

4.1.3 Перечень производственных работ по учебной практике

Тема 1.1 Выполнение наладки токарного станка

Тема 1.2 Выполнение приёмов затачивания режущих инструментов

Тема 1.3 Обработка наружных цилиндрических поверхностей, подрезание уступов и торцов

Тема 1.4 Вытачивание наружных канавок и отрезание

Тема 1.5 Центрование, сверление и рассверливание

Тема 1.6 Растачивание, зенкерование и развертывание цилиндрических отверстий

Тема 1.7 Обработка наружных и внутренних конических поверхностей

Тема 1.8 Обработка фасонных поверхностей

Тема 1.9 Нарезание наружной и внутренней резьбы

Тема 1.10 Нарезание наружной и внутренней резьбы

Тема 1.11 Нарезание наружной и внутренней резьбы

Тема 1.12 Отделка поверхностей

Тема 1.13 Выполнение наладки фрезерного станка

Тема 1.14 Выполнение наладки фрезерного станка

Тема 1.15 Фрезерование плоских поверхностей

Тема 1.16 Фрезерование плоских поверхностей

Тема 1.17 Фрезерование прямоугольных пазов, канавок и уступов. Разрезание металла

Тема 1.18 Фрезерование прямоугольных пазов, канавок и уступов. Разрезание металла

Тема 1.19 Фрезерование специальных пазов и канавок

Тема 1.20 Фрезерование фасонных и криволинейных поверхностей

Тема 1.21 Фрезерование многогранников и сложные виды фрезерования

Тема 1.22 Выполнение работ и наладка сверлильного станка

Тема 1.23 Выполнение работ и наладка шлифовального станка

4.1.4 Перечень производственных работ по производственной практике и практике по профилю специальности

Тема 1.1 Технологическое оборудование и оснастка машиностроительных производств

Тема 1.1 Технологическое оборудование и оснастка машиностроительных производств

Тема 1.1 Технологическое оборудование и оснастка машиностроительных производств

Тема 1.1 Технологическое оборудование и оснастка машиностроительных производств

Тема 1.1 Технологическое оборудование и оснастка машиностроительных производств

Тема 1.1 Технологическое оборудование и оснастка машиностроительных производств

Тема 1.1 Технологическое оборудование и оснастка машиностроительных производств

Тема 1.2 Металлообрабатывающие станки: устройство, кинематика, наладка

Тема 1.2 Металлообрабатывающие станки: устройство, кинематика, наладка

Тема 1.3 Технологическое оборудование автоматизированного производства

Тема 2.1 Программирование обработки деталей на сверлильных и фрезерных станках с чпу

Тема 2.1 Программирование обработки деталей на сверлильных и фрезерных станках с ЧПУ

Тема 2.1 Программирование обработки деталей на сверлильных и фрезерных станках с ЧПУ

Тема 2.1 Программирование обработки деталей на сверлильных и фрезерных станках с ЧПУ

Тема 2.1 Программирование обработки деталей на сверлильных и фрезерных станках с ЧПУ

Тема 2.1 Программирование обработки деталей на сверлильных и фрезерных станках с ЧПУ

Тема 2.1 Программирование обработки деталей на сверлильных и фрезерных станках с ЧПУ

Тема 2.1 Программирование обработки деталей на сверлильных и фрезерных станках с ЧПУ

Тема 2.2 Программирование обработки на токарных станках с ЧПУ

Тема 2.2 Программирование обработки на токарных станках с ЧПУ

Тема 2.2 Программирование обработки на токарных станках с ЧПУ

Тема 2.3 Подготовка управляющих программ на базе САD/CAM систем.

4.1.5 Задания по курсовому проектированию

Тема курсового проекта: «Расчет и проектирование станочного приспособления».

Курсовой проект состоит из пояснительной записки и графической части. Расчетно-пояснительная записка должна содержать 10–15 листов формата А4. Последовательность комплектования пояснительной записки: титульный лист, задание на курсовое проектирование, содержание, листы записки в порядке ее выполнения, список использованных источников, приложения. Графическая часть должна содержать чертеж приспособления формата А1 – А2, а также спецификация форма А4,выполняется в соответствии с требованиями стандартовЕСКД на листах стандартных форматов, предусмотренных ГОСТ 2.301-68.

Пояснительная записка курсового проекта включает в себя:

Введение:

Общие сведения о проектируемом приспособлении. Достоинства и недостатки.

Общий раздел:

1.Описание технологической операции

2. Описание принципа работы приспособления

3. Обоснование лишения возможности перемещения заготовки в приспособлении по степеням свободы

4. Расчёт погрешности базирования

5. Расчёт усилия закрепления заготовки

5.1. Табличное определение режимов резания

5.2. Расчёт составляющих сил резания

5.3. Определение коэффициента надёжности закрепления

5.4. Расчёт усилия зажатия заготовки

6. Расчёт диаметра пневматического цилиндра привода приспособления

7. Расчёт стоимости эксплуатации приспособления

Заключение

Список использованной литературы

Приложения.

Требования к защите проекта:

Защита выполненного проекта, осуществляется после прохождения нормоконтроля. Вкоротком докладе (в течение 5-10 минут) студент раскрывает сущность принятых в проектерешений. В рамках тематики проекта ему могут быть заданы вопросы.

4.2 Промежуточная аттестация

4.2.1 Оценочные материалы, по итоговой оценке, МДК 03.01

Теоретические вопросы:

- Классификация погрешностей механической обработки

- Факторы, влияющие на точность механической обработки

- Влияние погрешности установки заготовки на точность обработки

- Влияние погрешности наладки технологической системы на точность обработки

- Погрешности, вызванные неточностью изготовления и износом режущего инструмента

- Погрешности обработки, связанные с деформациями технологической системы под действием сил резания

- Погрешности, вызываемые перераспределением внутренних напряжений в заготовках при обработке

- Достижения точности размеров при обработке детали по методу пробных проходов

- Погрешности установки заготовок

- Суммарная погрешность механической обработки

- Пути повышения точности механической обработки

- Параметры качества поверхностного слоя

- Техническое обслуживание станков

- Технологические возможности, кинематика универсального оборудования

- Кинематический расчет коробок скоростей металлорежущих станков

- Проверка оборудования на соответствие техническим требованиям

- Станочные приспособления, их назначение

- Устранение нарушений при изготовлении детали

- Способы наладки металлорежущих станков

- Методы достижения требуемой точности обработки

- Термины: точность, погрешность

- Основы технического нормирования

- Система технического нормирования труда

- Технологические основы сокращения затрат времени на осуществление технологического процесса

- Организация рабочего места станочника

- Механизмы ручного и автоматического управления станком

- Проверка оборудования на соответствие техническим требованиям

- Отклонения формы цилиндрической поверхности

- Отклонение формы плоской поверхности.

- Отклонения расположения поверхностей.

Практические задания:

- Установить токарный отрезной резец относительно заготовки на токарном станке 16Б16 или 1А616.

- Определить погрешности настройки токарного проходного отогнутого резца относительно заготовки.

- Установить кулачки в трехкулачковый самоцентрирующийся патрон.

- Закрепить заготовку и режущий инструмент для продольного точения; режущий инструмент выбрать из предложенного.

- Установить деталь в центрах на токарно-винторезном станке 16Б16 или 1А616.

- Установить деталь в трехкулачковом самоцентрирующемся патроне с поджатием вращающегося центра.

- Установить заготовку в самоцентрирующемся трехкулачковом патроне, установить оправку с индикатором часового типа.

- Определить погрешности настройки заготовки в трехкулачковом самоцентрирующемся патроне по влиянию сил закрепления. Показания внести в таблицу.

Таблица 1

Результаты исследований

| Номер замера | От сил закрепления |  | При установке |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | в осевом направлении | в радиальном направлении | в осевом направлении | в радиальном направлении |
| 1 |  |  |  |  |

- Настроить режимы резания для обработки наружной поверхности 25мм на длину l=60мм на универсальном токарном станке.

- Определить погрешности настройки заготовки в центрах по влиянию сил закрепления. Показания внести в таблицу.

Таблица 2

Результаты исследований

| Номер замера | От сил закрепления |  | При установке |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | в осевом направлении | в радиальном направлении | в осевом направлении | в радиальном направлении |
| 1 |  |  |  |  |

- Настроить режимы резания для обработки наружной поверхности (Dзаг.=37мм; Dдет.=32мм на длину l=48мм) на универсальном токарном станке, используя справочник «Режимы резания металлов» под ред.Ю.В.Барановского.

- Настроить режимы резания для обработки наружной поверхности (Dзаг.=28мм; Dдет.=22мм на длину l=66мм) на универсальном токарном станке, используя справочник «Режимы резания металлов» под ред.Ю.В.Барановского.

- Настроить режимы резания для обработки внутренней поверхности (глухого отверстия) (Dзаг.=30мм; Dотв.=18мм на длину l=35мм) на универсальном токарном станке, используя справочник «Режимы резания металлов» под ред.Ю.В.Барановского.

- Настроить режимы резания для обработки внутренней поверхности (глухого отверстия) (Dзаг.=20 мм; Dотв.=7мм на длину l=15мм) на универсальном токарном станке, используя справочник «Режимы резания металлов» под ред.Ю.В.Барановского.

- Настроить режимы резания для обработки внутренней поверхности (глухого отверстия) (Dзаг.=25мм; Dотв.=12мм; на длину l=20мм) на универсальном токарном станке, используя справочник «Режимы резания металлов» под ред.Ю.В.Барановского.

- Настроить режимы резания для обработки внутренней поверхности (сквозного отверстия) (Dзаг.=20мм; Dотв.=8мм на длину l=30мм) на универсальном токарном станке, используя справочник «Режимы резания металлов» под ред.Ю.В.Барановского.

- Проверить в радиальном направлении с помощью индикатора часового типа биение на поверхности 25мм на универсальном токарном станке.

Таблица 3

Результаты исследований

| Номер замера | От сил закрепления | При установке |
| --- | --- | --- |
|  | в радиальном направлении |  |
| 1 |  |  |

- Проверить в радиальном направлении с помощью индикатора часового типа биение на 35мм на универсальном токарном станке.

Таблица 4

Результаты исследований

| Номер замера | От сил закрепления | При установке |
| --- | --- | --- |
|  | в радиальном направлении |  |
| 1 |  |  |

- Проверить в радиальном направлении с помощью индикатора часового типа биение на 40мм на универсальном токарном станке.

Таблица 5

Результаты исследований

| Номер замера | От сил закрепления | При установке |
| --- | --- | --- |
|  | в радиальном направлении |  |
| 1 |  |  |

- Проверить и определить погрешность в осевом направлении с помощью индикатора часового типа на торцевой поверхности 25мм.

Таблица 6

Результаты исследований

| Номер замера | От сил закрепления | При установке |
| --- | --- | --- |
|  | в осевом направлении |  |
| 1 |  |  |

- Проверить и определить погрешность в осевом направлении с помощью индикатора часового типа на торцевой поверхности 35мм на универсальном токарном станке.

Таблица 7

Результаты исследований

| Номер замера | От сил закрепления | При установке |
| --- | --- | --- |
|  | в осевом направлении |  |
| 1 |  |  |

- Проверить и определить погрешность в осевом направлении с помощью индикатора часового типа на торцевой поверхности 40мм на универсальном токарном станке.

Таблица 8

Результаты исследований

| Номер замера | От сил закрепления | При установке |
| --- | --- | --- |
|  | в осевом направлении |  |
| 1 |  |  |

- Произвести наладку токарно-винторезного станка 16Б16 или 1А616 на обработку конуса методом копирования – широким резцом.

- Произвести наладку токарно-винторезного станка 16Б16 или 1А616 на обработку конуса с помощью поворота резцовой каретки суппорта.

- Произвести наладку токарно-винторезного станка 16Б16 или 1А616 на обработку конуса с помощью конусной линейки.

- Произвести наладку токарно-винторезного станка 16Б16 или 1А616 на обработку конуса путем согласования подачи продольного суппорта и подачи верхних резцовых салазок.

- Установить ручные тиски на вертикально - фрезерный станок 6Р82.

- Установить режущий инструмент на вертикально – фрезерный станок  для обработки плоской поверхности; режущий инструмент выбрать из предложенного.

- Установить режущий инструмент на вертикально - фрезерный станок для обработки уступов, режущий инструмент выбрать из предложенного.

- Установить режущий инструмент на вертикально-фрезерный станок для обработки сферической поверхности; режущий инструмент выбрать из предложенного.

- Установить режущий инструмент на вертикально-фрезерный станок для нарезания наружной резьбы; режущий инструмент выбрать из предложенного.

- Настроить режимы резания для обработки плоской поверхности (H=40 мм; h=2,5 мм; B=100 мм; l=155 мм) на вертикально-фрезерном станке.

Рисунок 1 – Заготовка

- Установить ручные тиски на горизонтально-фрезерный станок.

- Установить режущий инструмент на горизонтально-фрезерный станок для отрезки заготовки; режущий инструмент выбрать из предложенного.

- Установить режущий инструмент на горизонтально - фрезерный станок для обработки плоской поверхности; режущий инструмент выбрать из предложенного.

- Установить режущий инструмент на горизонтально - фрезерный станок для фрезерования прямоугольного паза; режущий инструмент выбрать из предложенного.

- Установить режущий инструмент на горизонтально - фрезерный станок для фрезерования радиусного паза; режущий инструмент выбрать из предложенного.

- Настроить режимы резания на универсальном токарном станке 16Б16 или 1А616 для обработки поверхности D3 и D4 детали «Винт», используя справочник «Режимы резания металлов» под ред.Ю.В.Барановского.

Рисунок 2 - деталь «Винт»

Таблица 1

| Диаметры шеек вала, мм |  |  |  | Длины шеек, мм |  |  |  | Материал детали, стандарт на механические свойства |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| D1 | D2 | D3 | D4 | L1 | L2 | L3 | L4 |  |
| 10 | М20 | 14 | 8 | 95 | 55 | 15 | 15 | Сталь 3 ГОСТ 380-88 |

- Настроить режимы резания на универсальном токарном станке 16Б16 или 1А616 для обработки поверхности D2 и D3 детали «Винт», используя справочник «Режимы резания металлов» под ред.Ю.В.Барановского.

Рисунок 3 – деталь «Винт»

Таблица 2

| Диаметры шеек вала, мм |  |  |  | Длины шеек, мм |  |  |  | Материал детали,стандарт на механические свойства |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| D1 | D2 | D3 | D4 | L1 | L2 | L3 | L4 |  |
| 14 | М22 | 16 | 8 | 85 | 47 | 15 | 12 | Сталь 6 ГОСТ 380-88 |

- Настроить режимы резания на универсальном токарном станке 16Б16 или 1А616 для обработки поверхности D3 и D4 детали «Винт», используя справочник «Режимы резания металлов» под ред.Ю.В.Барановского.

Рисунок 4 – деталь «Винт»

Таблица 3

| Диаметры шеек вала, мм |  |  |  | Длины шеек, мм |  |  |  | Материал детали,стандарт на механические свойства |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| D1 | D2 | D3 | D4 | L1 | L2 | L3 | L4 |  |
| 15 | М20 | 15 | 10 | 106 | 82 | 40 | 10 | Сталь 20 ГОСТ 1050-88 |

- Установить режущий инструмент в резцедержателе на универсальном токарном станке 16Б16 или 1А616 для изготовления детали «Вал»; режущий инструмент выбрать из предложенного.

Рисунок 5 – деталь «Вал»

Таблица 4

| Диаметры шеек вала, мм |  |  |  | Длины шеек, мм |  |  |  | Материал детали,стандарт на механические свойства |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| D1 | D2 | D3 | D4 | L1 | L2 | L3 | L4 |  |
| 20 | 15 | 10 | 10 | 30 | 50 | 65 | 85 | Сталь 3 ГОСТ 380-88 |

- Установить режущий инструмент в резцедержателе на универсальном токарном станке для обработки детали «Винт»; режущий инструмент выбрать из предложенного.

Рисунок 6 – деталь «Винт»

Таблица 5

| Диаметры шеек вала, мм |  |  |  | Длины шеек, мм |  |  |  | Материал детали,стандарт на механические свойства |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| D1 | D2 | D3 | D4 | L1 | L2 | L3 | L4 |  |
| 16 | М22 | 16 | 12 | 110 | 83 | 42 | 12 | Сталь 45 ГОСТ 1050-88 |

- Установить режущий инструмент на вертикально - сверлильный станок для сверления глухого отверстия; режущий инструмент выбрать из предложенного.

- Установить режущий инструмент на вертикально-сверлильный станок для сверления сквозного отверстия; режущий инструмент выбрать из предложенного.

- Установить режущий инструмент на вертикально-сверлильный станок для нарезания внутренней резьбы; режущий инструмент выбрать из предложенного.

- Установить режущий инструмент на вертикально-сверлильный станок для развертывания отверстия; режущий инструмент выбрать из предложенного.

- Установить режущий инструмент на вертикально-сверлильный станок для зенкерования отвертсия; режущий инструмент выбрать из предложенного.

- Организовать и произвести планировку рабочего места токаря.

- Организовать и произвести планировку рабочего места фрезеровщика.

- Организовать и произвести планировку рабочего места сверловщика.

- Организовать и произвести планировку рабочего места заточника.

- Определить износ токарного проходного упорного резца с помощью индикатора часового типа на универсальном токарном станке.

- Установить машинные (ручные) тиски и стойку с индикатором часового типа на стол фрезерного станка.

- Определить износ токарного проходного прямого резца с помощью индикатора часового типа на универсальном токарном станке.

- Определить износ токарного проходного отогнутого резца с помощью индикатора часового типа на универсальном токарном станке.

- Определить износ токарного проходного отрезного резца с помощью индикатора часового типа на универсальном токарном станке.

- Настроить режимы резания для обработки плоской поверхности (H=50 мм; h=4 мм; B=105 мм; l=148 мм) на вертикально-фрезерном станке 6Р82.

Рисунок 7 – Заготовка

- Настроить режимы резания для фрезерования поверхности на вертикально-фрезерном станке 6Р82.

Рисунок 8 – деталь «Уступ»

Таблица 6

| Материал заготовки | заготовка | B, мм | L, мм | l, мм | h1, мм | h2, мм |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Серый чугун СЧ 10, НВ 160 | Поковка | 60 | 200 | 80 | 3,5 | 20 |

- Настроить режимы резания для фрезерования прямоугольного паза на горизонтально-фрезерном станке (Dф=120мм; ширина паза B=5мм, глубина паза t=10мм).

- Установить режущий инструмент в резцедержателе на универсальном токарном станке для обработки детали «Винт»; режущий инструмент выбрать из предложенного.

Таблица 7

| Диаметры шеек вала, мм |  |  |  | Длины шеек, мм |  |  |  | Материал детали,стандарт на механические свойства |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| D1 | D2 | D3 | D4 | L1 | L2 | L3 | L4 |  |
| 18 | М24 | 18 | 14 | 112 | 85 | 45 | 14 | Сталь 45 ГОСТ 1050-88 |

Оценочные материалы, по итоговой оценке, МДК03.02 Контроль соответствия качества деталей требованиям технической документации

Билет № 1

1. Виды брака и способы его предупреждения

2. Контроль технологической дисциплины, основные задачи, объекты контроля.

3. Понятие технологической операции.

Билет № 2

1. Технологичность детали. Коэффициенты точности обработки и шероховатости детали.

2. Виды и методы технического контроля качества продукции.

3. Основные цели и принципы управления качеством.

Билет № 3

1. Задачи и функции службы технического контроля качества продукции на предприятии.

2. Статистические методы анализа качества как инструмент повышения качества.

3. Учет и анализ затрат на качество продукции.

Билет № 4

1. Классификация, учет и анализ брака и рекламаций.

2. Развитие контроля качества в России (Указ Петра I «О качестве» 1723г.).

3. Выбор вида технического контроля.

Билет № 5

1. Виды технического контроля.

2. Понятие, назначение и классификация СИ (средств измерения).

3. Понятие «Петля качества».

Билет № 6

1. Производственный контроль, виды

2. Особенности организации технического контроля в зависимости от типа производства.

3. Основные виды дефектов и причины их возникновения при механической обработке.

Билет № 7

1. Допуск формы и расположения поверхностей ГОСТ 2.3082011 ЕСКД

2. Шероховатость поверхности.

3. Понятие стандартизации, ТУ, регламента.

Билет № 8

1. Основные задачи метрологического обеспечения.

2. Волнистость поверхности.

3. Контроль качества продукции.

Билет № 9

1. Точность детали, показатели точности детали.

2.   Отклонения   поверхностей   деталей   от   их   геометрических   форм (макрогеометрические   и микрогеометрические отклонения, волнистость).

3.   Поля   допусков   валов   и   отверстий   ГОСТ   2534782.   Понятие   система «вала»   и   система «отверстия».

Билет № 10

1. Действительная точности обработки одной детали и партии деталей

2. Процесс износа деталей при эксплуатации машины.

3. Понятие наклепа и причины его образования. Степень наклепа.

Билет № 11

1. Влияние погрешности базирования на качество деталей.

2. Виды брака при токарной обработки и способы его предупреждения.

3. Семь простых статистических методов контроля качества продукции.

Билет № 12

1. Принцип совмещение баз для достижения точности изготовления детали.

2. Задачи ИСО («Международной организации по стандартизации») серии 9000

3.   Метрологическая   экспертиза   и   метрологический   контроль   конструкторской   и технологической документации.

Билет № 13

1. Условные обозначения шероховатости и отклонения формы и расположения поверхностей.

2. Понятие исправимый и неисправимый брак. Определить вид брака для поверхности детали: «Вал» Ø 20−0,1 «Отверстие» Ø  40+0,1

3. Виды брака, возникающего при фрезерной обработки детали и меры его предупреждения (20,05; 19,8; 19,9; 19,7; 19,89; 20, 1; 22,0; 18,0) (40,0; 40,1; 40,4; 39,0; 41,0; 38,0; 40,2) 0 +0,35

Билет № 14

1. Виды дефектов и виды контроля качества сварных соединений.

2. Понятие сертификации продукции (добровольная и обязательная сертификация).

3.   Методы   и   средства   оценки   шероховатости   поверхности   (органолептический   и измерительный контроль).

Билет № 15

1. Зарождение элементов управления качеством в России. (Иван Грозный, Петр Первый 1712г. Указ о качестве).

2. Основные показатели качества машины.

3.   Показать   характер   процесса   износа   деталей   машин (приработка,  нормальный   износ, катастрофический износ).

Билет № 16

1. Графическое изображение действительной точности партии деталей.

2. Что такое средства измерения (СИ), их назначение, виды.

3.  Субъекты   управления   качеством.   Заинтересованные   стороны   в   улучшении   деятельности организации в области качества. Понятие организации.

Билет № 17

1. Деятельность международных и российских организаций по качеству.

2. Международные стандарты ИСО серии 9000 в управлении качеством.

3. Улучшение качества продукции и процессов.

Билет № 18

1. Задачи, решаемые с помощью системы менеджмента качества.

2. психологические, технологические.

3. Понятие, цели и задачи аудита.  Сущность   методов   управления   качеством: экономические, административные.

Билет № 19

1. Понятие «Петля качества».

2. Шероховатость поверхности, обозначение шероховатости на чертеж.

3. Влияние квалитетов на выбор оборудования при проектировании техпроцесса.

Билет № 20

1. Стандартный мерительный инструмент, выбор мерительного инструмента при составлении техпроцесса.

2. Понятие исправимый и неисправимый брак. Определить вид брака для поверхности детали: «Вал» Ø 25−0,1 «Отверстие» Ø  67+0,1  (67,05; 67,1; 67,4; 66,0; 68,0; 67,35; 67,36)

3. Отечественный опыт в применении систем управления качеством.  (25,05; 24,8; 24,9; 24,7; 24,89; 25,1; 26,0; 23,0) 0 +0,35.

Билет № 21

1. Ответственность руководства при внедрении систем менеджмента качества.

2.  Что   такое   измерение?   Методы   и   способы   измерений.   Основные   причины, вызывающие погрешности измерений. Общая классификация измерительных средств.

3.  Плоскопараллельные   концевые   меры   длины      назначение, правила   составления   блоков, проверка соответствия.

Билет № 22

1. Микрометры - назначение, классификация, правила пользования, проверка соответствия и настройка.

2. Улучшение качества продукции и процессов.

3.  Что   такое   стандартизация   и   стандарт.   Цели, задачи   и   принципы   стандартизации. Разновидности стандартизации.

Билет № 23

1. Факторы, влияющие на качество.

2.  В чем   различие   между   понятиями: номинальный, действительный   и   предельный   размер? Дайте определение отклонениям размера и допуску размера.

3. Точность геометрической формы деталей. Отклонения и допуски формы и расположения поверхностей: терминология, виды, условные обозначения.

Билет № 24

1. Основные понятия в области системы управления окружающей средй.

2. Допуски и посадки гладких цилиндрических соединений (ГЦС). Различие между посадкой в системе   отверстия   и   посадкой   в   системе   вала   и   как   оно   отображается   на   графическом изображении посадки.

3. Организация и виды технического контроля качества на производстве. Структура, задачи и функции службы технического контроля.

Билет № 25

1. Методы и способы контроля угловых и конических соединений.

2. Технологические и измерительные базы

3.  Калибры   и   щупы.   Классификация   калибров   и   гладких   щупов,  назначение,   правила пользования, проверка соответствия.

Билет № 26

1. Причины возникновения брака при механической обработке

2. Механизированный контроль качества и его применение в технологическом процессе

3.  Микрометры  назначение, классификация, правила пользования, проверка соответствия и настройка.

Билет № 27

1. Управление ресурсами при системном управлении качеством.

2.  Методы   измерения   углов.   Инструменты   для   угловых   измерений      назначение, классификация, правила пользования угломером, проверка соответствия.

3. Роль и значение качества продукции в условиях рыночной экономики.

Билет № 28

1.  Понятие «конкурентоспособность   продукции» и   ее   значение   в   условиях   рыночной экономики.

2. Обязанности ОТК на предприятии.

3. Назначение нормативных документов системы менеджмента качества.

Билет № 29

1. Законодательство о праве потребителей на безопасность товаров (работ, услуг).

2.  Допуски   и   посадки   шпоночных   соединений.   Назначение   и   классификация   шпоночных соединений.   Основные   требования   к   шпоночным   соединениям, и   основанные   на   этих требованиях допуски размеров и посадок. Методы контроля шпоночных соединений.

3. Сущность предупредительных затрат на качество.

Билет № 30

1. Предмет науки о качестве продукции.

2.  Что   такое   посадка   и   допуск   посадки?   Поясните   принципы   графического   изображения допуска посадки. В чем проявляется различие между зазором и натягом при графическом изображении посадки?

3. Улучшение качества продукции и процессов.

Билет № 31

1. Факторы и условия, влияющие на качество продукции и способы воздействия на них.

2. Понятие, значение и роль статистических методов в управлении качеством.

3. Качество как философская категория.

Билет № 32

1. Японский опыт управления качеством. Семь главных «инструментов» японского управления качеством.

2. Виды, содержание и порядок разработки, принятия и применения технических регламентов.

3.  Ответственность   изготовителей   за   несоответствие   продукции.   Их   обязанности   при получении информации о несоответствии продукции техническому регламенту.

Билет № 33

1. Задачи и функции технического контроля. Виды технического контроля.

2. Взаимозаменяемость и ее виды.  Основные цели и принципы взаимозаменяемости, ее роль в рационализации и эффективности производства.

3. Повышение качества продукции как фактор конкурентоспособности предприятия.

Билет № 34

1. Классификация соединений по форме сопрягаемых поверхностей, по характеру контакта, постепени подвижности. Понятие о зазоре, натяге и их предельных значениях.

2.  Основные отличия японской системы управления качеством от предшествующих систем управления.

3. Область распространения технических регламентов. Объекты технического регулирования.

Билет № 35

1. Современные проблемы качества российских предприятий.

2. Знак соответствия и знак обращения на рынке.

3. Допуски и посадки резьбовых соединений. Классификация резьбовых соединений и основные параметры резьбы.

Билет № 36

1. Обязательное подтверждение соответствия.

2. Влияние уровня специализации, кооперации и унификации производства на величину затрат на качество продукции.

3. Роль высшего руководства в системе менеджмента качества.

4.2.2 Оценочные материалы, по итоговой оценке, учебной практики

Перечень вопросов, подлежащих проверке:

1. Единая система технологической подготовки производства (ЕСТПП)

2. Порядок проведения ТПП.

3. Технологическая подготовка производства при проектировании изделий

4. ТПП опытных образцов и единичных изделий

5. ТПП серийных изделий

6. Единая система технологической документации (ЕСТД)

7. Общие требования к комплектности и оформлению комплектов документов на единичные, групповые и типовые технологические процессы

8. Формы и правила оформления технологических документов, применяемых при нормировании расхода материалов

9. Стадии и виды Единой системы технологической документации

10. Общие правила отражения и оформления требований безопасности труда в технологических документах

11.Нормоконтроль технологической документации

12. Требования к технологическим процессам и основные пути их обеспечения

13. Технологические процессы и состояние поверхностного слоя деталей машин

14. Оптимальные режимы, инструмент и оборудование для механической обработки деталей

15. Производительность и экономичность технологических процессов

16. Порядок внедрения технологических процессов и оснащения в производство

17. Реализация планов организационно-технических мероприятий по внедрению технологических процессов и оснащения

18. Виды сопроводительных документов, правила их оформления

19. Учет, отчетность и информация о внедрении технологических процессов и оснащения

20. Этапы внедрения технологических процессов и оснащения

21. Проверка правильности принятых технологических решений по обеспечению точности обработки согласно требованиям чертежа.

22. Проверка конструкторских решений по внедряемой оснастке

23. Проверка измерительного инструмента по обеспечению точности измерений. Корректировка выявленных ошибок

24. Основные принципы наладки технологического оборудования

25. Проверка технологического процесса по обеспечению точности обработки согласно требованиям чертежа

26. Обработка опытной партии деталей с применением требуемой оснастки и инструмента. Корректировка выявленных ошибок

27. Обработка контрольной детали

28. Оформление документов о внедрении технологического процесса

29. Этапы внедрения обработки на станках с ЧПУ

30. Подбор номенклатуры деталей, анализ технологичности обработки на станках с ЧПУ

31. Отработка управляющих программ без установки инструмента, оснастки и заготовки

32. Контроль качества управляющей программ на модели, заготовке или в САП.

33. Пробная обработка детали по УП с применением требуемой оснастки и инструмента. Контроль, устранение дефектов, коррекция УП

34. Обработка контрольной детали

35. Оформление документов о внедрении технологического процесса с ЧПУ

36. Организация контроля технологической дисциплины. Планирование КТД. Порядок проведения КТД, оформление документов КТД

37. Методика расчета показателей, характеризующих КТД

38. Эффективность использования рабочего времени

39. Контроль точности оборудования

40. Контроль точности средств измерения

41. Контроль технологической оснастки

42. Единая система конструкторской документации (ЕСКД)

43.Нормоконтроль конструкторской документации

44. Технические условия. Правила построения, изложения и оформления технических условий

45. Система технического контроля. Структура, элементы, свойства

46. Классификация операций контроля

47. Методы оценки уровня и порядок отработки технологичности конструкции при техническом контроле

48. Правила технологического проектирования технического контроля

49. Выбор средств контроля

50. Определение разряда работ и профессий исполнителей контроля.

51. Типовые процессы технического контроля

52. Контроль качества продукции в процессе производства

53. Виды контроля: входной, выборочный, операционный, приемочный

54. Распределение объектов контроля по основным подразделениям предприятия

55. Организационные формы контроля

56. Учет и анализ брака. Общие положения

57. Определение и классификация брака изделий

58. Мероприятия по предупреждению брака

59. Виды и методы измерений. Погрешности измерения

60 Концевые меры длины. Угловые меры

61. Средства автоматизации и механизации измерений и контроля

62. Системы управления процессом обработки по измерительной информации

63. Измерение отклонений формы, расположения и параметров шероховатости поверхностей

64. Контроль типовых деталей

65. Показатели уровня технического контроля

66. Методы определения основных показателей контроля

67. Методы оценки уровня технического контроля

68. Оценка экономической эффективности процессов и средств контроля

69. Нормирование процессов технического контроля

70. Оценка уровня технического контроля.

4.2.2 Оценочные материалы, по итоговой оценке, по производственной практике и практике по профилю специальности

Министерство образования и науки Республики Татарстан

ГАПОУ «Казанский политехнический колледж»

| СОГЛАСОВАНО | УТВЕРЖДАЮ |
| --- | --- |
| Заместитель директора по ПР | Заместитель директора по УПР |
| _______________Н.Г. Корнилова | _________________С.В. Исаева |
| «_______»______________20___ г. | «______»______________ 20__ г. |

ДНЕВНИК

производственной практики

обучающегося группы № ____________

по специальности 15.02.08 Технология машиностроения

ПП.03 ПМ.03 Участие во внедрении технологических процессов изготовления деталей машин и осуществление технологического контроля

___________________________

(Ф.И.О. обучающегося)

Руководитель практики (от учебного учреждения)

Халилова Лилия Мунировна

(Ф.И.О.)

Наименование предприятия________________________________________

Руководитель практики (на производстве)________________________________________________________________________________________________________________________

(Ф.И.О.)

Казань, 20_______

| Дата | Наименование тем и краткое содержание практики | Количество часов | Наименование выполненных работ | Оценка | Подпись руководителя практики (от колледжа) | Подпись руководителя практики (на производстве) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ПП.03 ПМ.03 Участие во внедрении технологических процессов изготовления деталей машин и осуществление технологического контроля- 180 часа |  |  |  |  |  |  |
|  | Подготовительный этап | 24 |  |  |  |  |
|  | Ознакомление с предприятием, с рабочим местом. Вводный инструктаж. Инструктаж по технике безопасности. Электробезопасность. Пожарная безопасность. | 6 |  |  |  |  |
|  | Изучение структуры базового предприятия; ознакомление с должностными инструкциями технолога, мастера, начальника цеха | 6 |  |  |  |  |
|  | Ознакомление с технологической документацией базового предприятия | 6 |  |  |  |  |
|  | Ознакомление с оборудованием и технологической оснасткой базового предприятия, изучение чертежей оснастки, паспортов оборудования | 6 |  |  |  |  |
|  | Тема 1.1 Технологичность конструкций деталей машин | 24 |  |  |  |  |
|  | Дать характеристику изделию (сборочной единице) металлообработки: назначение, краткое описание, материал изделия, условия работы и требования, предъявляемые к изделию | 6 |  |  |  |  |
|  | Дать характеристику заданной детали, входящей в изделие. Описание конструкции детали, ее назначение и условие работы, технологические особенности | 6 |  |  |  |  |
|  | Выполнить анализ технологичности конструкции заданной детали. Рассчитать коэффициент технологичности | 6 |  |  |  |  |
|  | Составить технические условия на деталь | 6 |  |  |  |  |
|  | Тема 1.2 Технологическая документация и технические расчеты | 60 |  |  |  |  |
|  | Определить и обосновать тип производства. Определить такт выпуска продукции. Выполнить анализ заводского технологического процесса | 6 |  |  |  |  |
|  | Разработать план операций для станков токарной группы по заданному чертежу детали. Рассчитать норму времени на операцию токарной обработки | 6 |  |  |  |  |
|  | Разработать план операций при обработке группы отверстий на станках сверлильной группы по заданному чертежу детали. Рассчитать норму времени на операцию сверлильной обработки | 6 |  |  |  |  |
|  | Разработать план операций обработки плоской поверхности или паза на фрезерных станках по заданному чертежу детали. Рассчитать норму времени на фрезерную операцию | 6 |  |  |  |  |
|  | Разработать план операций обработки плоской поверхности на шлифовальных станках по заданному чертежу детали. Рассчитать норму времени на шлифовальную операцию | 6 |  |  |  |  |
|  | Выбрать и обосновать принятый вариант заготовки. Рассчитать массу заготовки и коэффициента использования материала. Выбрать технологические базы для заданной заготовки и обосновать их | 6 |  |  |  |  |
|  | Выполнить расчет межоперационных и общих припусков по нормативам и на операцию аналитическим способом | 6 |  |  |  |  |
|  | Выбрать оборудование и технологическую оснастку на технологические операции | 6 |  |  |  |  |
|  | Рассчитать режимы резания и нормы времени по нормативам на технологические операции | 6 |  |  |  |  |
|  | Оформление технологической документации: маршрутных карт, операционных карт, карт эскизов (пооперационное), ведомости технического контроля, ведомости оснастки | 6 |  |  |  |  |
|  | Тема 1.3 Конструкции и расчет приспособлений | 24 |  |  |  |  |
|  | Выбрать тип приспособления. Описать и обосновать конструкцию приспособления | 6 |  |  |  |  |
|  | Выполнить расчет усилия зажима и диаметра пневмо (гидро)цилиндра | 6 |  |  |  |  |
|  | Разработать сборочный чертеж приспособления и рабочие чертежи деталей приспособления | 6 |  |  |  |  |
|  | Разработать чертеж режущего инструмента | 6 |  |  |  |  |
|  | Тема 2.1 Методы и средства контроля размерных параметров | 48 |  |  |  |  |
|  | Определить основные средства контроля валов и отверстий. Скобы, калибр-пробки, штихмасы, нутромеры. Сборные конструкции нутромеров | 6 |  |  |  |  |
|  | Определить основные средства контроля углов и конусов. Угловые меры, шаблоны, угольники, конусные калибры, технические уровни, оптические делительные головки | 6 |  |  |  |  |
|  | Определить средства контроля резьбы. Резьбовые шаблоны. Цилиндрические резьбовые калибры. Резьбовой микрометр со вставками | 6 |  |  |  |  |
|  | Определить средства контроля отклонений формы и расположения поверхностей. Поверочные линейки, разметочные плиты, уровни | 6 |  |  |  |  |
|  | Изучить средства измерения зубчатых колес. Штангензубомер, Зубомер кромочный индикаторный. Выполнить контроль биения зубчатого колеса | 6 |  |  |  |  |
|  | Разработать планировку участка по изготовлению данной детали в электронном виде | 6 |  |  |  |  |
|  | Оформить отчет по практике ПП.03. Приложить собранные материалы | 6 |  |  |  |  |
|  | Дифференцированный зачет: защита отчета по практике ПП.03 | 6 |  |  |  |  |
|  | Итого ПП.03 | 180 |  |  |  |  |

М.П

ОТЧЕТ

студента ГАПОУ «Казанский политехнический колледж»

Группа № ТМ-1118  Специальность 15.02.08 Технология машиностроения

Ф.И.О. ______________________________________________________________________

о результатах производственной практики по профессиональному модулю

ПП.03 ПМ.03Участие во внедрении технологических процессов изготовления деталей машин и осуществление технического контроля

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________            _______________________________________________________

Подпись                                                                                      Фамилия, инициалы студента

_________________             ______________________________________________________  Подпись                                                  Фамилия, инициалы руководителя практики от предприятия

МП

««       »         20_____ года

ХАРАКТЕРИСТИКА

на студента ГАПОУ «Казанский политехнический колледж»

группы № _______________________________________________________________ (фамилия, имя, отчество)

Специальность: 15.02.08 Технология машиностроения

ПП.03 ПМ.03 Участие во внедрении технологических процессов изготовления деталей машин и осуществление технического контроля

в период производственной практики на (в)______________________________________

_____________________________________________________________________________

(наименование предприятия, учреждения, организации)

фактически работал с ______________г.  по _______________г.

и выполнял следующие виды работ: ______________________________________________

_____________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

трудовая дисциплина   _________________________________________________________

За время прохождения практики овладел следующими общими компетенциями:

| № ОК | Общие компетенции | Освоенность |
| --- | --- | --- |
| ОК 1. | Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес |  |
| ОК 2. | Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество |  |
| ОК 3. | Принимать решение в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответственность |  |
| ОК 4. | Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития |  |
| ОК 6. | Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями |  |
| ОК 7. | Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за результат выполнения задания |  |
| ОК 9. | Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности |  |

Руководитель практики от предприятия  ___________                ___________________

(подпись)                                (Ф.И.О.)

Руководитель практики от колледжа     _____________               ___________________

(подпись)                            (Ф.И.О.)

«       »         20_____ года

М.П.

Аттестационный лист по производственной практике

ПП.03 ПМ.03 Участие во внедрении технологических процессов изготовления деталей машин и осуществление технологического контроля

по специальности 15.01.08 Технология машиностроения

1.Обучающийся _________________________________________________________

Группа № _____________

2. Место проведения: _____________________________________________________

3. Время проведения практики: ____________________________________________

4. Виды, объем и качество работ, выполненных обучающимся во время практики:

| № | Вид работ | Оценка |
| --- | --- | --- |
| 1 | Ознакомление с предприятием, с рабочим местом. Вводный инструктаж. Инструктаж по технике безопасности. Электробезопасность. Пожарная безопасность. |  |
| 2 | Изучение структуры базового предприятия; ознакомление с должностными инструкциями технолога, мастера, начальника цеха |  |
| 3 | Ознакомление с технологической документацией базового предприятия |  |
| 4 | Ознакомление с оборудованием и технологической оснасткой базового предприятия, изучение чертежей оснастки, паспортов оборудования |  |
| 5 | Дать характеристику изделию (сборочной единице) металлообработки: назначение, краткое описание, материал изделия, условия работы и требования, предъявляемые к изделию |  |
| 6 | Дать характеристику заданной детали, входящей в изделие. Описание конструкции детали, ее назначение и условие работы, технологические особенности |  |
| 7 | Выполнить анализ технологичности конструкции заданной детали. Рассчитать коэффициент технологичности |  |
| 8 | Составить технические условия на деталь |  |
| 9 | Определить и обосновать тип производства. Определить такт выпуска продукции. Выполнить анализ заводского технологического процесса |  |
| 10 | Разработать план операций для станков токарной группы по заданному чертежу детали. Рассчитать норму времени на операцию токарной обработки |  |
| 11 | Разработать план операций при обработке группы отверстий на станках сверлильной группы по заданному чертежу детали. Рассчитать норму времени на операцию сверлильной обработки |  |
| 12 | Разработать план операций обработки плоской поверхности или паза на фрезерных станках по заданному чертежу детали. Рассчитать норму времени на фрезерную операцию |  |
| 13 | Разработать план операций обработки плоской поверхности на шлифовальных станках по заданному чертежу детали. Рассчитать норму времени на шлифовальную операцию |  |
| 14 | Выбрать и обосновать принятый вариант заготовки. Рассчитать массу заготовки и коэффициента использования материала.Выбрать технологические базы для заданной заготовки и обосновать их |  |
| 15 | Выполнить расчет межоперационных и общих припусков по нормативам и на операцию аналитическим способом |  |
| 16 | Выбрать оборудование и технологическую оснастку на технологические операции |  |
| 17 | Рассчитать режимы резания и нормы времени по нормативам на технологические операции |  |
| 18 | Оформление технологической документации: маршрутных карт, операционных карт, карт эскизов (пооперационно), ведомости технического контроля, ведомости оснастки |  |
| 19 | Выбрать тип приспособления. Описать и обосновать конструкцию приспособления |  |
| 20 | Выполнить расчет усилия зажима и диаметра пневмо (гидро) цилиндра |  |
| 21 | Разработать сборочный чертеж приспособления и рабочие чертежи деталей приспособления |  |
| 22 | Разработать чертеж режущего инструмента |  |
| 23 | Определить основные средства контроля валов и отверстий. Скобы, калибр-пробки, штихмасы, нутромеры. Сборные конструкции нутромеров |  |
| 24 | Определить основные средства контроля углов и конусов. Угловые меры, шаблоны, угольники, конусные калибры, технические уровни, оптические делительные головки |  |
| 25 | Определить средства контроля резьбы. Резьбовые шаблоны. Цилиндрические резьбовые калибры. Резьбовой микрометр со вставками |  |
| 26 | Определить средства контроля отклонений формы и расположения поверхностей. Поверочные линейки, разметочные плиты, уровни |  |
| 27 | Изучить средства измерения зубчатых колес. Штангензубомер, зубомер кромочный индикаторный. Выполнить контроль биения зубчатого колеса |  |
| 28 | Разработать планировку участка по изготовлению данной детали в электронном виде |  |
| 29 | Оформить отчет по практике. Приложить собранные материалы |  |
| 30 | Дифференцированный зачет. Защита отчета по практике |  |

Заключение об освоении профессиональных компетенций

| № ПК | Профессиональные компетенции | Уровень усвоения |
| --- | --- | --- |
| ПК 3.1 | Участвовать в реализации технологического процесса по изготовлению деталей |  |
| ПК 3.2 | Проводить контроль соответствия качества деталей требованиям технической документации |  |

Уровень усвоения: 1. Ознакомительный / 2. Репродуктивный / 3. Продуктивный.

Итоговая оценка по производственной практике  ___________________________________

Руководитель практики от предприятия ___________                ___________________

(подпись)                                             (Ф.И.О.)

Руководитель практики от колледжа     _____________               ___________________

(подпись)                                                 (Ф.И.О.)

М.П.

«       »         20_____ года

5 Рекомендации по формированию «портфолио»

- «Портфель свидетельств (портфолио)» – это коллекция индивидуальных образовательных достижений, выраженная в различных материалах, которые показывают результаты обучения (общие и профессиональные компетенции). Оценка тех или иных достижений (свидетельств), входящих в портфолио, является как качественной, так и количественной. Различают следующие виды свидетельств оценки компетенций:

- Обязательные: дневники практики; отчеты по прохождению различных видов практики; отзывы руководителей практики; отзывы руководителя на письменную экзаменационную работу.

- Вариативные: дипломы, грамоты олимпиад или конкурсов, удостоверения или сертификаты о получении дополнительных образовательных навыков в кружках, секциях или курсах; отчет по исследовательским работам и рефераты, работы технического творчества, модели, макеты, приборы, работы по искусству; документальное фиксирование творческой активности: участие в студенческих театрах, концертах; отзывы педагогов о различных видах деятельности.

- Одно свидетельство может служить подтверждением сформированности 1-3 общих или профессиональных компетенций.

- Требования к качественному и количественному составу «портфолио»:

| № компетенции | Свидетельства |  |
| --- | --- | --- |
|  | Обязательные | Вариативные |
| ПК 3.1 | Отчет по практике, отзывы руководителей практики, отзыв на курсовую работу (проект) | Не менее одного свидетельства на вид профессиональной деятельности |
| ПК 3.2 | Отчет по практике, отзывы руководителей практики, отзыв на курсовую работу (проект) |  |
| ОК 1 | Отчет по практике, отзывы руководителей практики, отзыв на курсовую работу (проект) | Не менее одного свидетельства на вид профессиональной деятельности |
| ОК 2 | Отчет по практике, отзывы руководителей практики, отзыв на курсовую работу (проект) |  |
| ОК 3 | Отчет по практике, отзывы руководителей практики, отзыв на курсовую работу (проект) |  |
| ОК 4 | Отчет по практике, отзывы руководителей практики, отзыв на курсовую работу (проект) |  |
| ОК 6 | Отчет по практике, отзывы руководителей практики, отзыв на курсовую работу (проект) |  |
| ОК 7 | Отчет по практике, отзывы руководителей практики, отзыв на курсовую работу (проект) |  |
| ОК 9 | Отчет по практике, отзывы руководителей практики, отзыв на курсовую работу (проект) |  |

Тип портфолио: смешанного типа.

Основные требования

Портфолио рекомендуется использовать для проверки сформированности общих компетенций.

Состав портфолио:

Обязательные документы

- аттестационный лист профессиональной деятельности студента во время учебной практики;

- аттестационный лист профессиональной деятельности студента во время производственнойпрактики;

- сводная ведомость оценок по каждой теме модуля.

- сводная ведомость оценок с результатами освоения МДК 03.01, МДК 03.02.

Дополнительные материалы:

- доклады участников научно-практических конференций

- грамоты за спортивные и общественные достижения

- дипломы и свидетельства за участие в олимпиадах и конкурсах профессиональногомастерства и др. материалы.