Содержание

1.Общие положения

2. Показатели оценки результатов освоения профессионального модуля, формы и методы контроля и оценки (Таблица 1, 2,3).

3. Формы контроля и оценивания элементов профессионального модуля (Таблица 4).

4. Контрольно-оценочные материалы.

4.1. Текущий контроль.

4.2. Промежуточная аттестация

1. Общие положения

Фонд оценочных средств разработан на основе:

- Федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования по специальности СПО 15.02.08 Технология машиностроения, входит в УГС 15.00.00 Машиностроение;

- основной профессиональной образовательной программы по ППССЗ 15.02.08 Технология машиностроения;

- программы профессионального модуля ПМ.04 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих;

-рабочей программы воспитания по программе подготовки специалистов среднего звена по специальности 15.02.08 Технология машиностроения, 2021

Результатом освоения профессионального модуля является овладение обучающегося видом профессиональной деятельности Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих и составляющих его профессиональных компетенций, а также общие компетенции, формирующиеся в процессе освоения ОПОП в целом.

Формой итоговой аттестации по профессиональному модулю является экзамен (квалификационный). Итогом экзамена является однозначное решение: «Вид профессиональной деятельности освоен/не освоен».

В качестве промежуточной оценки результатов освоения профессионального модуля является оценка знаний, умений, практического опыта в процессе текущего контроля и промежуточной аттестации по модулю.

2. Показатели оценки результатов освоения профессионального модуля, формы и методы

контроля и оценки

Таблица 1

| Результаты (освоенные профессиональные компетенции) | Основные показатели оценки результата | Формы и методы контроля и оценки |
| --- | --- | --- |
| ПК 4.1. Выполнять обработку заготовок, деталей на сверлильных, токарных, фрезерных, шлифовальных, копировальных и шпоночных станках. | Чтение чертежей. Выполнение требований технологического процесса. Выбор технологического оборудования, приспособлений, инструмента. Контроль выполненных работ | Текущий контроль в форме: - защиты лабораторных и практических, самостоятельных работ; промежуточная аттестация |
| ПК4.2. Осуществлять наладку обслуживаемых станков. | Умение пользоваться техническим паспортом станка, выполнять действия по подготовке станка к работе. |  |
| ПК 4.3 Проверять качество обработки деталей. | Умение пользоваться контрольно-измерительными инструментами |  |

Таблица 2

| Результаты (общие компетенции) | Основные показатели оценки результата | Формы и методы контроля и оценки |
| --- | --- | --- |
| ОК.1. Понимать сущность, социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес | - Наличие практического опыта обсуждения и аргументирования конкурентных преимуществ и социальной значимости своей будущей профессии; - Умение обосновывать выбор своей будущей профессии, ее преимущества и значимость на современном рынке труда России; - Знание возможности трудоустройства и варианты построения трудовой карьеры на базе профессии обучения; видов и типов предприятий, форм занятости для трудоустройства по профессии обучения; возможности использования умений и навыков, приобретенных в ходе изучения учебного курса (дисциплины), в будущей профессионально-трудовой деятельности. | Текущий контроль в форме: защиты лабораторных и практических, самостоятельных работ, по темам МДК04.01. Промежуточная аттестация: экзамен по МДК.04.01 Дифференцированные зачеты поУП.04, ПП.04 Выполнение практической работы квалификационного экзамена ПМ.04 Сбор свидетельств освоения компетенции. |
| ОК.2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество | - Наличие практического опыта планирования работ, исходя из целей и задач деятельности, определенных руководителем; выбора средств реализации целей и задач, поставленных руководителем; - Умение планировать профессиональную деятельность, самообразование и организовывать их выполнение в соответствии с планом; выбирать эффективный способ решения проблем при наличии альтернативы и обосновывать его. - Знание видов и типов проблем в профессиональной деятельности, обобщенные способы их разрешения; типов и видов планирования работ, построения планов-графиков профессиональной деятельности; возможности повышения профессиональной квалификации. | Текущий контроль в форме: защиты лабораторных и практических, самостоятельных работ по темам МДК 04.01. Промежуточная аттестация – экзамен по МДК.04.01 Дифференцированные зачеты поУП.04, ПП.04 Выполнение практической работы квалификационного экзамена ПМ.04. Сбор свидетельств освоения компетенции. |
| ОК.3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях | - Наличие практического опыта анализа рабочей ситуации, оценки достигнутых результатов и внесения корректив в деятельность на их основе; осуществления контроля выполнения работ, исходя из целей и задач деятельности, определенных руководителем. - Умение выбирать критерии оценки своей производственной деятельности и объективно оценивать ее результаты; принимать обоснованные решения в рабочей ситуации и нести ответственность за результаты в пределах своей компетенции; выбирать оптимальный способ решения проблемы при наличии альтернативы; - Знание видов и типов проблем в профессиональной деятельности, обобщенных способы их разрешения; особенностей системы самоуправления личности; способов самоконтроля и коррекции; | Текущий контроль в форме: защиты лабораторных и практических, самостоятельных работ, проверочных работ по темам МДК 04.01. экзамен по МДК.04.01 Дифференцированные зачеты поУП.04, ПП.04 Выполнение практической работы квалификационного экзамена ПМ.04 Сбор свидетельств освоения компетенции. |
| ОК.4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки и решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. | - Наличие практического опыта самостоятельного поиска информации из различных источников (в том числе – профессиональных изданий, Интернета и т.д.), необходимой для решения профессионально-трудовых задач; обработки и представления информации в различных форматах для разных групп пользователей (в том числе – администрации, коллег, клиентов и т.д.); - Умение осуществлять поиск, обработку и представление информации в различных форматах (таблицы, графики, диаграммы, текст и т.д.), в том числе – с использованием компьютерных программ; выделять существенное содержание в технических инструкциях и регламентах. -Знание типов и видов источников информации в профессиональной области, их особенности и способов получения, способов работы с информацией при разрешении профессионально-трудовых проблем. | Текущий контроль в форме: защиты лабораторных и практических, самостоятельных работ, проверочных работ по темам МДК 04.01. Промежуточная аттестация – экзамен по МДК.04.01 Дифференцированные зачеты поУП.04, ПП.04 Выполнение практической работы квалификационного экзамена ПМ.04 Сбор свидетельств освоения компетенции.Сбор свидетельств освоения компетенции. |
| ОК .5Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности. | Умение пользоваться интернетом, браузерами, электронной почтой. Умение использовать переносные носители информации (программное обеспечение). Умение использовать простейшие программы: Avtocad, Компас. Умение применять информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности | Сбор свидетельств освоения компетенции, индивидуальное проектное задание. Презентации. |
| ОК.6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями. | Наличие практического опыта организации эффективного взаимодействия с коллегами и руководством; распределения обязанностей и согласования позиций в совместной деятельности по решению профессионально-трудовых задач. - Умение участвовать в коллективной работе на основе распределения обязанностей и ответственности за решение профессионально-трудовых задач, аргументировать и отстаивать собственную точку зрения в дискуссии; применять правила и нормы делового общения в различных производственных ситуациях. – Знание общих правил и норм делового общения | Текущий контроль в форме: защиты лабораторных и практических, самостоятельных работ, проверочных работ по темам МДК 04.01. Промежуточная аттестация – экзамен по МДК.04.01 Дифференцированные зачеты поУП.04, ПП.04. Выполнение практической работы квалификационного экзамена ПМ.04 Сбор свидетельств освоения компетенции. |
| ОК.7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за результат выполнения заданий | - Наличие практического опыта организации работы подчиненных и контроля выполнения заданий; распределения обязанностей и согласования позиций в совместной деятельности по решению профессионально-трудовых задач; - Умение выбирать критерии оценки своей производственной деятельности и объективно оценивать ее результаты; принимать обоснованные решения в рабочей ситуации и нести ответственность за результаты в пределах своей компетенции; выбирать оптимальный способ решения проблемы при наличии альтернативы; | Текущий контроль в форме: защиты лабораторных и практических, самостоятельных работ, проверочных работ по темам МДК 04.01. Промежуточная аттестация – дифференцированные зачеты: по МДК 04.01, УП.04, ПП.04. Выполнение практической работы экзамена квалификационного. Сбор свидетельств освоения компетенции. |
| ОК.8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. | Уметь развивать способности к самостоятельной деятельности и самовыражению к учебной деятельности | Интерпретация результатов наблюдений за деятельностью обучающегося в процессе освоения образовательной программы. |
| ОК.9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности. | Уметь вырабатывать практические навыки применения знаний, полученные в процессе образования. | Практическая работа. Экспертное наблюдение, проект. |
| ЛР.8 Готовый соответствовать ожиданиям работодателей: проектно мыслящий, эффективно взаимодействующий с членами команды и сотрудничающий с другими людьми, осознанно выполняющий профессиональные требования, ответственный, пунктуальный, дисциплинированный, трудолюбивый, критически мыслящий, нацеленный на достижение поставленных целей; демонстрирующий профессиональную жизнестойкость. | - Демонстрация интереса к будущей специальности. Ответственность за результат учебной деятельности и подготовки к профессиональной деятельности. Проявление высокопрофессиональной трудовой активности. | оценка выполнения заданий на практических занятиях и самостоятельной работы |
| ЛР 9 Экономически активный, предприимчивый, готовый к самозанятости | -Проявление экономической и финансовой культуры, экономической грамотности, а также собственной адекватной позиции по отношению к социально-экономической действительности. | оценка выполнения заданий на практических занятиях и самостоятельной работы |
| ЛР.15 Способный при взаимодействии с другими людьми достигать поставленных целей, стремящийся к формированию в машиностроительной и металлообрабатывающей отраслях личностного роста как профессионала | -Готовность к общению и взаимодействию с людьми самого разного статуса и в многообразных обстоятельствах. - Участие в конкурсах профессионального мастерства и в командных проектах. | оценка участия в коллективных работах |
| ЛР 16 Способный искать и находить необходимую информацию используя разнообразные технологии ее поиска, для решения возникающих в процессе производственной деятельности проблем в машиностроительной и металлообрабатывающей отраслях. Умение грамотно использовать профессиональную документацию. | -Проявление культуры потребления информации, умений и навыков пользования компьютерной, навыков отбора и критического анализа информации, умения ориентироваться в информационном пространстве. | Оценка участия в конференциях, в конкурсах, выполнения презентаций, рефератов. |
| ЛР.17 Способный к самообразованию и профессиональному развитию по специальности, содействующий формированию положительного образа и поддержанию престижа своей профессии | -Оценка собственного продвижения, личностного развития. Положительная динамика в организации собственной учебной деятельности по результатам самооценки, самоанализа и коррекции ее результатов. | Оценка участия в конференциях, в конкурсах, выполнения презентаций, рефератов. |

Таблица 3

| Результаты (умения, знания) | Формы и методы контроля и оценки |
| --- | --- |
| Иметь практический опыт: -Обработки деталей на сверлильных, токарных и фрезерных станках по 12 - 14 квалитетам, на шлифовальных станках с применением охлаждающей жидкости по 11 квалитету с применением режущего инструмента и универсальных приспособлений и соблюдением последовательности обработки и режимов резания в соответствии с технологической картой или указаниями мастера; -Сверления, рассверливания, зенкования сквозных и гладких отверстий в деталях, расположенных в одной плоскости, по кондукторам, шаблонам, упорам и разметке на сверлильных станках; -Нарезания резьбы диаметром свыше 2 мм и до 24 мм на проход и в упор на сверлильных станках; -Нарезания наружной, внутренней треугольной резьбы метчиком или плашкой на токарных станках; -Фрезерования плоских поверхностей, пазов, прорезей шипов, цилиндрических поверхностей фрезами; -Установки и выверки деталей на столе станка и в приспособлениях - Наладки обслуживаемых станков; - Проверки качества обработки деталей | Текущий контроль в форме: защиты выполнения лабораторных и практических, самостоятельных работ, выполнения проверочных работ, выступлений на семинарских занятиях, подготовка рефератов, докладов, презентаций, тестирование по темам МДК 04.01. Проверка результатов самостоятельной работы обучающихся. Сбор свидетельств освоения компетенций. |
| -Уметь: - выполнять работы по обработке деталей на сверлильных, токарных, фрезерных, шлифовальных станках с применением охлаждающей жидкости, с применением режущего инструмента и универсальных приспособлений и соблюдением последовательности обработки и режимов резания в соответствии с технологической картой или указаниями мастера; - выполнять сверление, рассверливание, зенкование сквозных и гладких отверстий в деталях, расположенных в одной плоскости, по кондукторам, шаблонам, упорам и разметке на сверлильных станках; - нарезать резьбы диаметром свыше 2 мм и до 24 мм на проход и в упор на сверлильных станках; - нарезать наружную, внутреннюю треугольную резьбу метчиком или плашкой на токарных станках; - нарезать резьбы диаметром до 42 мм на проход и в упор на сверлильных станках; - фрезеровать плоские поверхности, пазы, прорези, шипы, цилиндрические поверхности фрезами; - выполнять установку и выверку деталей на столе станка и в приспособлениях; - фрезеровать прямоугольные и радиусные наружные и внутренние поверхности уступов, пазов, канавок; - выполнять наладку обслуживаемых станков; - выполнять подналадку сверлильных, токарных, фрезерных и шлифовальных станков; - шлифовать и нарезать рифления на поверхности бочки валков на шлифовально-рифельных станках; - выполнять шлифование электрокорунда | Текущий контроль в форме: защиты выполнения лабораторных и практических работ, выполнения проверочных работ, выступлений на семинарских занятиях, подготовка рефератов, докладов, презентаций, тестирование по темам МДК 04.01. Проверка результатов смостоятель- ной работы обучающихся. Сбор свидетельств освоения компетенций. |
| Знать: - принцип действия однотипных сверлильных, токарных, фрезерных и шлифовальных станков; - назначение и условия применения наиболее распространенных приспособлений, контрольно-измерительных инструментов, специального режущего инструмента; - маркировку и основные механические свойства обрабатываемых материалов; правила заточки и установки резцов и сверл; - виды фрез, резцов и их основные углы; - виды шлифовальных кругов и сегментов; - способы правки шлифовальных кругов и условия их применения; - назначение и свойства охлаждающих жидкостей и масел; - систему допусков и посадок; - квалитеты и параметры шероховатости. | Текущий контроль в форме: защиты выполнения лабораторных и практических работ, выполнения проверочных работ, выступлений на семинарских занятиях, подготовка рефератов, докладов, презентаций, тестирование по темам МДК 04.01. Проверка результатов самостоятель-ной работы обучающихся. Сбор свидетельств освоения компетенций. |

3. Формы контроля и оценивания элементов профессионального модуля ПМ. ПМ.04 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих

В процессе освоения профессионального модуля предусмотрены следующие формы промежуточной аттестации:

Таблица 4

| Элементы профессионального модуля | Формы и методы оценивания по видам контроля |  |
| --- | --- | --- |
|  | Текущий контроль | Промежуточная аттестация |
| МДК 04.01 Теоретическая подготовка по профессии 18809 станочник широкого профиля | Фронтальный устный опрос по темам МДК. Тестирование по темам МДК. Проверка отчетов по результатам лабораторных и практических работ. Проверка результатов самостоятельной работы обучающихся. | Экзамен |
| УП.04 Учебная практика | Проверка и оценка результатов выполнения производственных заданий в учебных мастерских | Дифференцированный зачет |
| ПП.04 Производственная практика | Проверка и оценка результатов выполнения производственных заданий на месте практики. Проверка ведения дневника практики. | Дифференцированный зачет защита отчета по практике. |
| Экзамен квалификационный: ПМ.04 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих |  |  |

4.Контрольно-оценочные материалы

4.1. Текущий контроль

4.1.1.Банк тестовых заданий по темам МДК 04.01 Теоретическая подготовка по профессии 18809 станочник широкого профиля

Тест  по теме «Точение» Вариант 1

| № п/п | Наименование вопроса | Кол. баллов |
| --- | --- | --- |
| 1 | Назвать 6 элементов резца: а) главная задняя поверхность б) в) г) д) е) | Р =6 |
| 2 | Выбрать: какой вид стружки образуется при обработке чугуна: а) надлома б)сливная в) элементная | Р =1 |
| 3 | Написать состав 3-х кулачкового патрона: 1. 2. 3. 4. | Р =4 |
| 4 | Написать режимы резания при точении: 1). 2). 3). 4). их обозначения, единицы измерения: | Р =4 |
| 5 | Перечислить узлы токарно-винторезного станка: 1. 2. 3. 4. 5. 6. | Р =6 |
| 6 | Объяснить маркировку 16К20: 1- 6- К- 20- | Р =4 |
| 7 | Перечислить контрольно-измерительные инструменты для контроля наружных цилиндрических поверхностей: а) б) в) г) | Р =4 |
| 8 | Выбрать инструменты для контроля поверхностей в единичном производстве: а) штангенциркуль б) калибр – пробка гладкая в) Калибр-скоба г) микрометр | Р =2 |
| 9 | Определить типы производств: 1) 2) 3) | Р =3 |
|  | Итого: | Р= 34 |

Тест  по теме «Точение» Вариант 2

| № п/п | Наименование вопроса | Кол. баллов |
| --- | --- | --- |
| 1 | Определить две части резца: 1) 2) | Р =2 |
| 2 | Выбрать: какой вид стружки образуется при обработке мягкой стали: а) надлома б) сливная в) элементная | Р =1 |
| 3 | Назвать состав 3-х кулачкового патрона: 1. 2. 3. 4. | Р =4 |
| 4 | Написать режимы резания при точении: 1). 2). 3). 4). их обозначения, единицы измерения: | Р =4 |
| 5 | Выбрать узлы токарно-винторезного станка: передняя бабка, суппорт, фрезерная бабка, фартук, траверса, задняя бабка, гитара, станина. | Р =6 |
| 6 | Объяснить маркировку 1К62:1- 6- К- 2- | Р =4 |
| 7 | Перечислить контрольно-измерительные инструменты для контроля наружных цилиндрических поверхностей: а) б) в) г) | Р =4 |
| 8 | Выбрать: для контроля поверхностей в массовом производстве используется: а) штангенциркуль б) калибр – пробка гладкая в) Калибр-скоба г) микрометр | Р =1 |
| 9 | Определитьтипы производств: 1) 2) 3) | Р =3 |
|  | Итого: | Р=29 |

Тест по теме «Физические основы процесса резания»

| № | Наименование вопроса | балл |
| --- | --- | --- |
| 1 | Распределить теплоту резания: Стружка- % Резец- заготовка - окружающая среда- | Р=4 |
| 2 | Наклеп- это….. | Р=1 |
| 3 | Глубина наклепанного слоя составляет: а) 4-5 мм б) 1-2 мм в) 10мм | Р=1 |
| 4 | Наклеп устраняют: а) обжигом б)отжигом в) шлифованием | Р=1 |
| 5 | Вставить пропущенные слова: «Нарост это …….. металла приварившегося к ……..поверхности резца». | Р=2 |
| 6 | Устранение нароста:1. 2. 3. | Р=3 |
|  | Итого: | Р=12 |

Тест  по профессии «Станочник»

Вариант 1

| № п/п | Наименование вопроса | Кол.баллов |
| --- | --- | --- |
| 1 | Наклеп- это …………. поверхность | Р=1 |
| 2 | Глубина наклепанного слоя составляет: а) 1-2 мм б) 3-4 в)5-6 мм | Р=1 |
| 3 | Для устранения наклепа используют ……… | Р=1 |
| 4 | Нарост- это …. Металла приварившегося к ….. поверхности резца. | Р=2 |
| 5 | Устранение нароста: 1) 2) 3) | Р=3 |
| 6 | Какой вид стружки образуется при обработке мягкой стали: а) надлома б) сливная в) элементная | Р=1 |
| 7 | Какой вид стружки образуется при обработке чугуна: а) надлома б)сливная в) элементная | Р =1 |
| 8 | Распределите тепло при резании: 75%, 20%, 4%, 1% | Р=4 |
| 9 | Припуск- это ………… | Р=4 |
| 10 | Допуск- это ……….. между ………. И ………… предельными отклонениями | Р=3 |
| 11 | Главным движением в токарных станках является ……….. ……. | Р=2 |
| 12 | Движением подачи является …….. ……… | Р=2 |
|  | Итого: | Р=25 |

Тест  по профессии «Станочник»

Вариант 2

| № п/п | Наименование вопроса | Кол. баллов |
| --- | --- | --- |
| 1 | Наклеп- это …………. поверхность | Р=1 |
| 2 | Глубина наклепанного слоя составляет: а) 1-2 мм б) 3-4 в)5-6 мм | Р=1 |
| 3 | Для устранения наклепа используют ……… | Р=1 |
| 4 | Нарост- это …. Металла приварившегося к ….. поверхности резца. | Р=2 |
| 5 | Устранение нароста: 1) 2) 3) | Р=3 |
| 6 | Какой вид стружки образуется при обработке мягкой стали: а) надлома б) сливная в) элементная | Р=1 |
| 7 | Какой вид стружки образуется при обработке чугуна: а) надлома б)сливная в) элементная | Р =1 |
| 8 | Распределите тепло при резании: 75%, 20%, 4%, 1% | Р=4 |
| 9 | Припуск- это ………… | Р=4 |
| 10 | Допуск- это ……….. между ………. И ………… предельными отклонениями | Р=3 |
| 11 | Главным движением в токарных станках является ……….. ……. | Р=2 |
| 12 | Движением подачи является …….. ……… | Р=2 |
|  | Итого: | Р=25 |

Тест по теме «Резьбы, резьбовые соединения» Вариант 1

| № п/п | Наименование вопроса | Кол. Балл. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Профили резьб: 1) 2) 3) 4) 5) | Р=5 |
| 2 | Системы резьб: 1) 2) 3) | Р=3 |
| 3 | М16х1,5: М- 16- 1,5- 6g- | Р=4 |
| 4 | Профиль метрической резьбы: а) прямоугольный, б) треугольный в) трапецеидальный | Р=1 |
| 5 | Угол профиля метрической резьбы: а) 55 б) 60 в) 90 градусов | Р=1 |
| 6 | Элементы резьбы: 1) 2) 3) 4) 5) | Р=5 |
| 7 | Один дюйм составляет……….. мм | Р=1 |
| 8 | Угол профиля дюймовой резьбы: а) 55 б) 60 в) 90 градусов | Р=1 |
| 9 | Профиль дюймовой резьбы: а) прямоугольный, б) треугольный в) трапецеидальный | Р=1 |
| 10 | Трубная резьба обозначается буквой: М DG | Р=1 |
| 11 | Трубнаярезьбаимеет профиль: а) прямоугольный, б) треугольный в) трапецеидальный г) полукруглый | Р=1 |
| 12 | Угол профиля трубной резьбы: а) 55 б) 60 в) 90 градусов | Р=1 |
| 13 | Контрольные инструменты для наружной резьбы: 1) 2) 3) | Р=3 |
| 14 | Контрольные инструменты для внутренней резьбы: 1) 2) 3) | Р=3 |
| 15 | Накатывание резьбы заключается в ……… с помощью ….. плашек. | Р=2 |
| 16 | Задача: длина резьбы-20мм, число витков-10. Чему равен шаг резьбы. | Р=2 |
|  | Итого: | Р= 40 |

Контрольный тест Резьбы, резьбовые соединения Вариант 2

| № п/п | Наименование вопроса | Кол. Балл. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Профили резьб( нарисовать): 1) 2) 3) 4) 5) | Р=5 |
| 2 | Системы резьб( обозначить): 1) 2) 3) | Р=3 |
| 3 | М 36х4: М- 36- 4- 7h- | Р=4 |
| 4 | Профиль метрической резьбы: а) прямоугольный, б) треугольный в) трапецеидальный | Р=1 |
| 5 | Угол профиля метрической резьбы: а) 55 б) 60 в) 90 градусов | Р=1 |
| 6 | Элементы резьбы: 1) 2) 3) 4) 5) | Р=5 |
| 7 | Один дюйм составляет……….. мм | Р=1 |
| 8 | Угол профиля дюймовой резьбы: а) 55 б) 60 в) 90 градусов | Р=1 |
| 9 | Профиль дюймовой резьбы: а) прямоугольный, б) треугольный в) трапецеидальный | Р=1 |
| 10 | Трубная резьба обозначается буквой: М DG | Р=1 |
| 11 | Трубная резьба имеет профиль: а) прямоугольный, б) треугольный в) трапецеидальный г) полукруглый | Р=1 |
| 12 | Угол профиля трубной резьбы: а) 55 б) 60 в) 90 градусов | Р=1 |
| 13 | Контрольные инструменты для наружной резьбы: 1) 2) 3) | Р=3 |
| 14 | Контрольные инструменты для внутренней резьбы: 1) 2) 3) | Р=3 |
| 15 | Накатывание резьбы заключается в ……… с помощью ….. плашек. | Р=2 |
| 16 | Задача: длина резьбы-40мм, число витков-10. Чему равен шаг резьбы. | Р=2 |
|  | Итого: | Р= 40 |

Тест по теме «Сверление» Вариант 1

| № п/п | Наименование вопроса | Кол. баллов |
| --- | --- | --- |
| 1 | Сверление – это ……. обработки ……. в сплошном материале. | Р =2 |
| 2 | Квалитет при сверлении: а)14-12 б)11-10 в) 9-6 | Р =1 |
| 3 | Написать элементы сверла: | Р =6 |
| 4 | Угол между режущими кромками сверла для стали 2 φ = | Р =1 |
| 5 | Режимы резания при сверлении: 1-- 2- 3- 4- | Р =4 |
| 6 | Формула глубины резания при сверлении -…… | Р =1 |
| 7 | Формула глубины резания при рассверливании-….. | Р =1 |
| 8 | Формула скорости резания при сверлении -……. | Р =1 |
| 9 | Подача при сверлении – это ……. сверла за …… ……. заготовки | Р=3 |
| 10 | Дописать формулу частоты вращения при сверлении: ? = ?×1000 ?×D | Р =3 |
| 11 | Для контроля отверстий в массовом производстве используется: а) штангенциркуль б) калибр – пробка гладкая в) индикаторная скоба г) микрометрический нутромер. | Р =2 |
| 12 | Задача: Определить глубину резания при рассверливании, если диаметр большего отверстия равен 16, малого 12 мм. | Р=2 |
|  | Итого: | Р=27 |

Тест по теме «Сверление»  Вариант 2

| № п/п | Наименование вопроса | Кол.баллов |
| --- | --- | --- |
| 1 | Сверление – это ……. обработки ……. в сплошном материале. | Р =2 |
| 2 | Квалитет при сверлении: а)14-12 б)11-10 в) 9-6 | Р =1 |
| 3 | Выбрать элементы сверла: рабочая часть, заборная часть, хвостовик, квадрат, шейка, лапка, ленточки, режущая часть. | Р =6 |
| 4 | Угол между режущими кромками сверла для обработки стали 2 φ = | Р =1 |
| 5 | Режимы резания при сверлении: 1-- 2- 3- 4- | Р =4 |
| 6 | Выбрать формулу глубины резания при сверлении : а) tб) D /2 в)D-d/2 | Р =1 |
| 7 | Формула глубины резания при рассверливании- | Р =1 |
| 8 | Дописать формулу скорости резания при сверлении - V= х D х /1000 | Р =2 |
| 9 | Подача при сверлении – это ……. сверла за …… ……. заготовки | Р=3 |
| 10 | Формула частоты вращения при сверлении - | Р =1 |
| 11 | Для контроля отверстий в массовом производстве используется: а) штангенциркуль б) калибр – пробка гладкая в) индикаторная скоба г) микрометрический нутромер. | Р =2 |
| 12 | Задача: Определить скорость резания при сверлении, если диаметр сверления равен 18, частота вращения 400 об/мин.. | Р=2 |
|  | Итого: | Р=26 |

Тест по теме: «Сверление, зенкерование, зенкование» вариант1

| № п/п | Наименование вопроса | Кол.баллов |
| --- | --- | --- |
| 1 | Вставить пропущенные слова: Сверление – это………. выполнения …. в … металле. | Р =3 |
| 2 | Выбрать квалитет при сверлении: а)14-12 б)11-10 в) 9-6 | Р =1 |
| 3 | Написать элементы сверла: 1) 2) 3) 4) 5) 6) | Р =6 |
| 4 | Канавки в сверле предназначены для ……… …… и ……… …… | Р =4 |
| 5 | Угол между режущими кромками сверла для стали составляет: а)60° б) 92° в)118° | Р =1 |
| 6 | Зенкерование – это процесс: а) выполнения отверстий б) фасок в) улучшения качества поверхности | Р =1 |
| 7 | Выбрать квалитет при зенкеровании: а)14-12 б)11-10 в) 9-6 | Р =1 |
| 8 | Зенкование – это процесс: а) выполнения отверстий б) фасок в) улучшения качества поверхности | Р =1 |
| 9 | Развертывание-это …….. операция …….. ………. И …….. …… | Р =5 |
| 10 | Выбрать квалитет при развертывании: а)14-12 б)11-10 в) 9-6 | Р =1 |
| 11 | Развертка имеет режущих кромок: а) 2 б)3 - 4 в)8-12 | Р =1 |
| 12 | Выбрать инструменты контроля отверстий: Штангенциркуль, скоба, резьбомер, конусный калибр, калибр – пробка гладкая, индикаторная скоба, микрометрический нутромер. | Р =3 |
| 13 | Решить задачу: Определить глубину резания при рассверливании отверстия диаметром 55 мм до диаметра 62 мм. | Р=1 |
|  | Итого: | Р=29 |

Тест по теме: «Сверление, зенкерование, зенкование»  вариант 2

| № п/п | Наименование вопроса | Кол.баллов |
| --- | --- | --- |
| 1 | Вставить пропущенные слова: Сверление – это………. выполнения …. в … металле. | Р =3 |
| 2 | Выбрать квалитет при сверлении: а)14-12 б)11-10 в) 9-6 | Р =1 |
| 3 | Написать элементы развертки: 1) 2) 3) 4) 5) 6) | Р =6 |
| 4 | Канавки в сверле предназначены для ……… …… и ……… …… | Р =4 |
| 5 | Угол между режущими кромками сверла при обработке стали составляет: а)60 градусов б) 92° в)118° | Р =1 |
| 6 | Зенкерование – это процесс: а) выполнения отверстий б) фасок в) улучшения качества поверхности | Р =1 |
| 7 | Выбрать квалитет при зенкеровании: а)14-12 б)11-10 в) 9-6 | Р =1 |
| 8 | Зенкование – это процесс: а) выполнения отверстий б) фасок в) улучшения качества поверхности | Р =1 |
| 9 | Развертывание-это …….. операция …….. ………. И …….. …… | Р =5 |
| 10 | Выбрать квалитет при развертывании: а)14-12 б)11-10 в) 9-6 | Р =1 |
| 11 | Развертка имеет режущих кромок: а) 2 б)3 - 4 в)8-12 | Р =1 |
| 12 | Выбрать инструменты контроля отверстий: Штангенциркуль, скоба, резьбомер, конусный калибр, калибр – пробка гладкая, индикаторная скоба, микрометрический нутромер. | Р =3 |
| 13 | Решить задачу: Определить глубину резания при сверлении отверстия диаметром 64 мм. | Р=1 |

Тест  по теме «Обработка фасонных поверхностей»

| № п/п | Наименование вопроса | Кол.баллов |
| --- | --- | --- |
| 1 | Фасонной поверхностью является: 1) 2) 3) | Р =3 |
| 2 | Способы обработки фасонных поверхностей: 1) 2) 3) 4) | Р =4 |
| 3 | Виды фасонных резцов: 1) 2) 3) | Р =3 |
| 4 | В массовом производстве используется способы: 1) 2) | Р =2 |
| 5 | Обработка сочетанием подач является: а) высокопроизводительной б) непроизводительной | Р =1 |
| 6 | Копир- это: а) приспособление б) эталон в) деталь | Р =1 |
| 7 | Для контроля фасонных поверхностей используется-……….. ……. | Р =2 |
|  | Итого: | Р= 19 |

Тест  по теме «Фрезерование многогранников» Вариант 1

| № п/п | Наименование вопроса | Кол. баллов |
| --- | --- | --- |
| 1 | Многогранник- это …. Состоящее из ……. Соединенных между собой ….. | Р =3 |
| 2 | Оборудование для фрезерования многогранников: 1) 2) | Р =2 |
| 3 | Приспособление для фрезерования многогранников: ………. …….. | Р =2 |
| 4 | Фрезы для фрезерования многогранников: 1) 2) 3) 4) | Р =4 |
| 5 | Формула числа оборотов рукоятки: n = | Р =1 |
| 6 | Число граней равно 6, рассчитать число оборотов рукоятки n = | Р =1 |
| 7 | Контроль установки заготовки производится с помощью: 1) 2) | Р =1 |
| 8 | Глубина резания при фрезеровании шестигранника равна: t= | Р =1 |
| 9 | Длина фрезерования в упор равна: l = | Р =1 |
| 10 | Длина фрезерования на проход равна:l = | Р =1 |
|  | Итого: | Р= 14 |

Тест по теме «Отделка поверхностей»

| № п/п | Наименование вопроса | Кол.баллов |
| --- | --- | --- |
| 1 | Выбрать отделочные операции: точение, нарезание резьбы, доводка, сверление, полирование, развертывание, пластическое деформирование. | Р =3 |
| 2 | Определить: притирка (доводка) – выполняется с целью получения :а) высокой точности б) малой шероховатости в) низкой точности | Р =2 |
| 3 | Написать состав притирочной пасты: 1) 2) | Р =2 |
| 4 | Выбрать инструмент для притирки : а) накатник б) притир в) шкурка | Р =1 |
| 5 | Выбрать: полированием получают поверхность: а) большой шероховатости б) малой шероховатости в) средней шероховатости | Р =1 |
| 6 | Определить: полирование осуществляют с помощью: а)накатника б) притира в) шкурки | Р =1 |
| 7 | Выбрать: грубые шкурки имеют номер: а) 00 б) 3,2 в) 6,5,4 | Р =1 |
| 8 | Выбрать: окружная скорость при полировании составляет: а) 20 б) 30 в) 60 м/мин | Р =1 |
| 9 | Вставить пропущенное слово «Сущность процесса пластического деформирования состоит в …….. микронеровностей». | Р =1 |
| 10 | Выбрать: инструментом для пластического деформирования служит: а) накатник б) притир в) шкурка | Р =1 |
|  | Итого: | Р= 14 |

Тест  по теме «Фрезерование многогранников» Вариант 1

| № п/п | Наименование вопроса | Кол.баллов |
| --- | --- | --- |
| 1 | Многогранник- это …. Состоящее из ……. Соединенных между собой ….. | Р =3 |
| 2 | Оборудование для фрезерования многогранников: 1) 2) | Р =2 |
| 3 | Приспособление для фрезерования многогранников: ………. …….. | Р =2 |
| 4 | Фрезы для фрезерования многогранников: 1) 2) 3) 4) | Р =4 |
| 5 | Формула числа оборотов рукоятки: n = | Р =1 |
| 6 | Число граней равно 6, рассчитать число оборотов рукоятки n = | Р =1 |
| 7 | Контроль установки заготовки производится с помощью: 1) 2) | Р =1 |
| 8 | Глубина резания при фрезеровании шестигранника равна: t= | Р =1 |
| 9 | Длина фрезерования в упор равна: l = | Р =1 |
| 10 | Длина фрезерования на проход равна:l = | Р =1 |
|  | Итого: | Р= 14 |

Тест  по теме «Фрезерование многогранников» Вариант 2

| № п/п | Наименование вопроса | Кол.баллов |
| --- | --- | --- |
| 1 | Многогранник- это …. Состоящее из ……. Соединенных между собой ….. | Р =3 |
| 2 | Оборудование для фрезерования многогранников: 1) 2) | Р =2 |
| 3 | Приспособление для фрезерования многогранников: ………. …….. | Р =2 |
| 4 | Фрезы для фрезерования многогранников: 1) 2) 3) 4) | Р =4 |
| 5 | Формула числа оборотов рукоятки: n = | Р =1 |
| 6 | Число граней равно 6, рассчитать число оборотов рукоятки n = | Р =1 |
| 7 | Контроль установки заготовки производится с помощью: 1) 2) | Р =1 |
| 8 | Глубина резания при фрезеровании шестигранника равна: t= | Р =1 |
| 9 | Длина фрезерования в упор равна: l = | Р =1 |
| 10 | Длина фрезерования на проход равна:l = | Р =1 |
|  | Итого: | Р= 14 |

Тест по теме «Структура шлифовального круга» Вариант 1

| № п/п | Наименование вопроса | Кол.баллов |
| --- | --- | --- |
| 1 | Шлифование – это обработка …….. с помощью……… | Р =2 |
| 2 | Виды шлифования: 1) 2) 3) 4) | Р =4 |
| 3 | Шлифовальный круг состоит из: 1) 2) | Р =2 |
| 4 | Абразивные материалы -это: 1) 2) 3) 4) | Р =4 |
| 5 | Виды связок: 1) 2) 3) 4) 5) их обозначения | Р =4 |
| 6 | Единица измерения массы алмаза-……… | Р =1 |
| 7 | 1 кар=……. | Р =1 |
| 8 | Вулканитовый круг обладает ……. И применяется для …… ……. | Р =3 |
| 9 | Бакелитовый круг обозначается буквой ( ..) , содержит связку- …… ……. | Р=3 |
| 10 | Засаливание круга-это процесс, при котором зерна теряют …….. способность | Р=1 |
| 11 | Правка круга- это процесс ………… ………….. способности круга и его геометрической ……… | Р =3 |
| 12 | Круги из зеленого карбида кремния применяют для правки шлифкруговс…….. связкой | Р=1 |
| 13 | Инструменты для правки: 1) 2) 3) | Р =2 |
| 14 | Алмазный карандаш содержит в себе ………. …….. | Р=2 |
| 15 | Задача: Определить глубину резания при рассверливании, если диаметр большего отверстия равен 16, малого 12 мм. | Р=2 |
|  | Итого: | Р=29 |

Тест по теме  «Фрезерование фасонных поверхностей»

| № п,п | Наименование операции | балл |
| --- | --- | --- |
| 1 | Фасонная поверхность имеет………………. Образующую. | Р=1 |
| 2 | Способы фрезерования фасонных поверхностей: 1) 2) 3) 4) | Р=4 |
| 3 | Оборудование для фрезерования фасонных поверхностей- ………………. ……… | Р=2 |
| 3 | Виды фрез для фрезерования фасонных поверхностей: 1) 2) 3) | Р=3 |
| 4 | При фрезерования фасонными фрезами заготовку необходимо …………. По горизонтальной поверхности. | Р=1 |
| 5 | Копир- это …………., изготовлено из ……… …….., толщиной ….. мм, имеет ……… контур. | Р=4 |
| 6 | Принцип копирования заключается в …………. На заготовке …………. ………….. . | Р=3 |
| 7 | Оборудование для способа копирования……………. | Р=2 |
| 8 | Вид фрезы при копировании-…………. | Р=1 |
| 9 | Диаметр шейки фрезы должен быть ……….. диаметру фрезы | Р=1 |
| 10 | Шейка фрезы постоянно должна ……….. по контуру ……….. | Р=2 |
| 11 | При фрезеровании комбинированием подач необходимо на детали выполнить…… | Р=1 |
| 12 | Сущность процесса при комбинировании подач состоит в том, что заготовку одновременно …………. Относительно фрезы в ……… направлениях | Р=2 |
| 13 | Оборудование для фрезерования комбинирование подач…….. …… | Р=2 |
| 14 | Фреза для фрезерования комбинированием подач…………………. | Р=1 |
| 15 | Контроль фасонной поверхности производят ……………. | Р=1 |
|  | ИТОГО: | Р=31 |

Тест по теме «Структура шлифовального круга» Вариант 1

| № п/п | Наименование вопроса | Кол.баллов |
| --- | --- | --- |
| 1 | Шлифование – это обработка …….. с помощью……… | Р =2 |
| 2 | Виды шлифования: 1) 2) 3) 4) | Р =4 |
| 3 | Шлифовальный круг состоит из: 1) 2) | Р =2 |
| 4 | Абразивные материалы -это: 1) 2) 3) 4) | Р =4 |
| 5 | Виды связок: 1) 2) 3) 4) 5) их обозначения | Р =4 |
| 6 | Единица измерения массы алмаза-……… | Р =1 |
| 7 | 1 кар=……. | Р =1 |
| 8 | Вулканитовый круг обладает ……. И применяется для …… ……. | Р =3 |
| 9 | Бакелитовый круг обозначается буквой ( ..) , содержит связку- …… ……. | Р=3 |
| 10 | Засаливание круга-это процесс, при котором зерна теряют …….. способность | Р=1 |
| 11 | Правка круга- это процесс ………… ………….. способности круга и его геометрической ……… | Р =3 |
| 12 | Круги из зеленого карбида кремния применяют для правки шлифкруговс…….. связкой | Р=1 |
| 13 | Инструменты для правки: 1) 2) 3) | Р =2 |
| 14 | Алмазный карандаш содержит в себе ………. …….. | Р=2 |
| 15 | Задача: Определить глубину резания при рассверливании, если диаметр большего отверстия равен 16, малого 12 мм. | Р=2 |
|  | Итого: | Р=29 |

Тест по теме «Структура шлифовального  круга» Вариант 2

| № п/п | Наименование вопроса | Кол.баллов |
| --- | --- | --- |
| 1 | Шлифование – это обработка …….. с помощью……… | Р =2 |
| 2 | Виды шлифования: 1) 2) 3) 4) | Р =4 |
| 3 | Шлифовальный круг состоит из: 1) 2) | Р =2 |
| 4 | Абразивные материалы -это: 1) 2) 3) 4) | Р =4 |
| 5 | Виды связок: 1) 2) 3) 4) 5) их обозначения | Р =4 |
| 6 | Единица измерения массы алмаза-……… | Р =1 |
| 7 | 1 кар=……. | Р =1 |
| 8 | Вулканитовый круг обладает ……. И применяется для …… ……. | Р =3 |
| 9 | В состав силикатной связки входит ………. ……. | Р=2 |
| 10 | В основе вулканитового круга связка - …….. ………. | Р=2 |
| 11 | Засаливание круга-это процесс, при котором зерна теряют …….. способность | Р=1 |
| 12 | Правка круга- это процесс ………… ………….. способности круга и его геометрической ……… | Р =3 |
| 13 | Инструменты для правки: 1) 2) 3) | Р =2 |
| 14 | Алмазный карандаш содержит в себе ………. …….. | Р=2 |
| 15 | Задача: Определить скорость резания при сверлении, если диаметр сверления равен 18, частота вращения 400 об/мин. | Р=2 |
|  | Итого: | Р=35 |

Контрольный тест по теме «Правка круга»,  « Активный контроль при шлифовании»

| № п/п | Наименование вопроса | Кол.баллов |
| --- | --- | --- |
| 1 | Правка –это …. восстановления…. способности шлифовального круга и его …….. формы. | Р =3 |
| 2 | Структура шлифовального круга: 1) 2) | Р =2 |
| 3 | Виды связок: 1) 2) 3) 4) 5) | Р =5 |
| 4 | Период стойкости круга – это … между ….. правками | Р=2 |
| 5 | Перечислить инструменты для правки круга: 1) 2) 3) | Р =3 |
| 6 | Продолжить: «Шлифовать можно торцом круга и ………….». | Р =1 |
| 7 | Виды шлифовальных станков: 1) 2) 3) 4) 5) | Р =5 |
| 8 | Средства активного контроля содержат: 1) 2) 3) 4) 5) 6) | Р =6 |
| 9 | При активном контроле действительный размер заготовки : а) записывается б) пересчитывается в) сравнивается с заданным размером. | Р =1 |
| 10 | Приборы активного контроля работают двумя способами: 1) 2) | Р=2 |
| 11 | По рисунку определить поз. 1) 2) D | Р=3 |
|  | Итого: | Р=33 |

Тест  по теме «Базовые детали станков»

| № п/п | Наименование вопроса | Кол. баллов |
| --- | --- | --- |
| 1 | Узлы, входящие в состав станков с ЧПУ подразделяются на 4 группы: 1) 2) 3) 4) | Р =4 |
| 2 | К базовым деталям станков относятся: 1- 2- 3- 4- | Р =4 |
| 3 | Основное требование, предъявляемое к базовым деталям: …. | Р =1 |
| 4 | По рис. 1 определить виды направляющих: а) б) в) | Р =3 |
| 5 | Определить по схеме (рис.2) замкнутые и незамкнутые системы: а- б- в- | Р =3 |
| 6 | Привод главного движения состоит из: 1) 2) 3) | Р =3 |
| 7 | Определить по схеме рис.17.23 (а)поз. 1- 2- 3- 4- 5- | Р =5 |
| 8 | Подача жидкости под толкатели и взаимодействие их с наклонным диском приводят к появлению…………. Сил, что создает …… момент на валу. | Р =2 |
| 9 | По рис. 17.24 определить поз. Шагового электродвигателя: 1- 2- 3- | Р =3 |
| 10 | К вспомогательным узлам станков с ЧПУ относятся: 1) 2) 3) 4) 5) | Р =5 |
|  | ИТОГО: | Р =33 |

| № п/п | Наименование вопроса | Кол.баллов |
| --- | --- | --- |
| 1 | Расписать маркировку 2Р135 Ф2 : 2- Р- 1- 35- Ф2- | Р =5 |
| 2 | Определить по рис. 1 основные узлы станка: 1- 2- 3- 4- 5- | Р =5 |
| 3 | Точность позиционирования исполнительных органов станка: | Р =1 |
| 4 | Число управляемых координат в станке: | Р =1 |
| 5 | Число одновременно управляемых координат: | Р =1 |
| 6 | Дискретность задания перемещений: | Р =1 |
| 7 | Главный привод состоит из …или … …двигателя и коробки …….. . | Р =4 |
| 8 | Причины, вызывающие поломки сверла: 1) 2) 3) 4) 5) | Р =5 |
| 9 | Устранение причин поломки сверла: 1) 2) 3) 4) | Р =4 |
|  | Выполнить разбор программы сверления отверстий: Программа обработки детали % LF N1 G90X160. Z-20.TOLF N5 G96 S100 M3 LF N10 G00 X46Z-95. T1515 M06 LF N15 G01 Z-100FO.2 LF N20 Z-120. LF N25 X60.LF N30 Z-130.LF N35 X70. LF N40 GO X160. Z20. TO LF N45 M02 LF | Р=10 |
|  | Итого: | Р=37 |

Тест по теме: «Устройство токарного станка с ЧПУ»

| № п/п | Наименование вопроса | Кол. баллов |
| --- | --- | --- |
| 1 | Маркировка 16К20 Ф3 означает: 1- 6- К- 20- Ф3- | Р=5 |
| 2 | Назначение станка 16К20 Ф3: | Р=1 |
| 3 | Главным движением в станке 16К20 Ф3 является- | Р=1 |
| 4 | По схеме определить: поз. 1,2, электромагнитные муфты, шпиндельный вал, датчик,6-ти позиционный резцедержатель. | Р=6 |
| 5 | По схеме Рис.291 определить мощность станка – …… | Р=1 |
| 6 | Автоматическая коробка скоростей состоит из электромагнитных муфт: | Р=6 |
| 7 | На схеме поз. №1 обозначена- …….. ……… | Р=2 |
| 8 | На схеме Поз. №2 обозначен ………. | Р=1 |
| 9 | Обозначение датчика на схеме по Рис.291 – ……… | Р=1 |
| 10 | Написать уравнение кинематической цепи вращения шпинделя n= | Р=1 |
|  | Итого: | 25 |

Тест по теме: «Устройство фрезерного станка 6 Р13 Ф3 и способы считывания информации».

| № п/п | Наименование вопроса | Кол.баллов |
| --- | --- | --- |
| 1 | Расписать маркировку 6 Р 13Ф3: 6- Р- 1- 3- Ф3- | Р=5 |
| 2 | Определить по рис. 1 основные узлы станка: 1- 2- 3- 4- 5- 6- 7- 8- | Р=8 |
| 3 | Назначение фрезерных станков с ЧПУ: 1- 2- 3- 4- 5- 6- | Р=6 |
| 4 | На станке 6 Р 13Ф3 предусмотрен выход инструмента в ……Положение. | Р=1 |
| 5 | Для считывания информации используются способы: 1) 2) 3) | Р=3 |
| 6 | Устройство (Рис.2) контактного способа состоит: 1- 2- 3- 4- Рис.2 | Р=4 |
| 7 | Устройство (Рис.3) фотоэлектрическое состоит: 1- 2- 3- 4- 5- | Р=5 |
| 8 | Устройство (рис.4) магнитного способа состоит: 1- 2- 3- 4- Рис.4 | Р=4 |

Контрольный тест по теме: «Устройство токарного станка с ЧПУ»

| № п/п | Наименование вопроса | Кол.баллов |
| --- | --- | --- |
| 1 | Маркировка 16К20 Ф3 означает: 1- 6- К- 20- Ф3- | Р=5 |
| 2 | Назначение станка 16К20 Ф3: | Р=1 |
| 3 | Главным движением в станке 16К20 Ф3 является- | Р=1 |
| 4 | По схеме определить: поз. 1,2, электромагнитные муфты, шпиндельный вал, датчик,6-ти позиционный резцедержатель. | Р=6 |
| 5 | По схеме Рис.291 определить мощность станка – …… | Р=1 |
| 6 | Автоматическая коробка скоростей состоит из электромагнитных муфт: | Р=6 |
| 7 | На схеме поз. №1 обозначена- …….. ……… | Р=2 |
| 8 | На схеме Поз. №2 обозначен ………. | Р=1 |
| 9 | Обозначение датчика на схеме по Рис.291 – ……… | Р=1 |
| 10 | Написать уравнение кинематической цепи вращения шпинделя: n= | Р=1 |
|  | Итого: | 25 |

Контрольный тест по теме: «Устройство фрезерного станка 6 Р13 Ф3 и способы считывания информации».

| № п/п | Наименование вопроса | Кол.баллов |
| --- | --- | --- |
| 1 | Расписать маркировку 6 Р 13Ф3: 6- Р- 1- 3- Ф3- | Р=5 |
| 2 | Определить по рис. 1 основные узлы станка: 1- 2- 3- 4- 5- 6- 7- 8- | Р=8 |
| 3 | Назначение фрезерных станков с ЧПУ: 1- 2- 3- 4- 5- 6- | Р=6 |
| 4 | На станке 6 Р 13Ф3 предусмотрен выход инструмента в …………. положение. | Р=1 |
| 5 | Для считывания информации используются способы: 1) 2) 3) | Р=3 |
| 6 | Устройство (Рис.2) контактного способа состоит: 1- 2- 3- 4- Рис.2 | Р=4 |
| 7 | Устройство (Рис.3) фотоэлектрическое состоит: 1- 2- 3- 4- 5- | Р=5 |
| 8 | Устройство (рис.4) магнитного способа состоит: 1- 2- 3- 4- Рис.4 | Р=4 |
| 9 | По числу потоков информации системы ЧПУ делятся на: 1- 2- 3- | Р=3 |
| 10 | Разомкнутые системы характеризуются …………. потоком информации от считывающего устройства к исполнительному органу станка. | Р=1 |
| 11 | Замкнутые системы ЧПУ характеризуются …………. Потоками информации: 1) от………………… 2) ……………….. | Р=2 |
| 12 | Адаптивные системы характеризуются …………. потоками информации: 1) от………. 2) от…………. 3) от……………. | Р=3 |
|  | Итого: | Р=45 |

Тест по теме «Сверлильный станок с ЧПУ»

| № п/п | Наименование вопроса | Кол.баллов |
| --- | --- | --- |
| 1 | Расписать маркировку 2Р135 Ф2 : 2- Р- 1- 35- Ф2- | Р =5 |
| 2 | Определить по рис. 1 основные узлы станка: 1- 2- 3- 4- 5- | Р =5 |
| 3 | Точность позиционирования исполнительных органов станка: | Р =1 |
| 4 | Число управляемых координат в станке: | Р =1 |
| 5 | Число одновременно управляемых координат: | Р =1 |
| 6 | Дискретность задания перемещений: | Р =1 |
| 7 | Главный привод состоит из ………… или ……… …… двигателя и коробки …….. . | Р =4 |
| 8 | Причины, вызывающие поломки сверла: 1) 2) 3) 4) 5) | Р =5 |
| 9 | Устранение причин поломки сверла: 1) 2) 3) 4) | Р =4 |
|  | Выполнить разбор программы сверления отверстий: Программа обработки детали % LF N1 G90X160. Z-20.TOLF N5 G96 S100 M3 LF N10 G00 X46Z-95. T1515 M06 LF N15 G01 Z-100FO.2 LF N20 Z-120. LF N25 X60.LF N30 Z-130.LF N35 X70. LF N40 GO X160. Z20. TO LF N45 M02 LF | Р=10 |
|  | Итого: | Р=37 |

| № п,п | Наименование операции | балл |
| --- | --- | --- |
| 1 | Паз-это ….., ограниченное …. поверхностями. | Р=2 |
| 2 | Канавка-это …… паз. | Р=1 |
| 3 | Точность обработки уступов, пазов, канавок: 1) 2) 3) 4) | Р=4 |
| 4 | Фрезы для пазов, канавок: 1) 2) 3) | Р=3 |
| 5 | Формула для подбора диаметра фрезы: D= | Р=1 |
| 6 | Шпонка- это ………. ……. , запрессованный в шпоночный паз. | Р=2 |
| 7 | Виды шпонок: 1) 2) 3) 4) | Р=4 |
| 8 | Фрезы для шпоночных пазов: 1) 2) | Р=2 |
| 9 | Приспособления для шпоночных пазов: 1) 2) | Р=2 |
| 10 | Инструменты для контроля пазов: 1) 2) 3) | Р=3 |
| 11 | Виды брака пазов, уступов, канавок: 1) 2) 3) 4) | Р=4 |
|  | Итого: | Р=28 |

Тест на тему: «Уступы, пазы, канавки»

Критерии оценки:

0,9‹ К ‹1,0  -отлично;

0,8‹ К ‹0,9  -хорошо;

0,7‹ К ‹0, 8  -удовлетворительно;

К ‹0, 7  - неудовлетворительно

4.1.2. Перечень лабораторно-практических работ по МДК.04.01 Теоретическая подготовка по профессии 18809 Станочник широкого профиля

Практическая работа № 1 Практическая подготовка

1. Указать узлы токарно-винторезного станка и их функцию.

2. Указать оснастку токарно-винторезного станка и их функцию.

3. Определитьэлементы и геометрические параметры резца.

Практическая работа № 2 Практическая подготовка

1. Указать процесс образования металлической стружки, отличие и условия, при которых они образуются.

2. Изобразить основные виды стружек.

Практическая работа № 3 Практическая подготовка

1. Изобразить эскизы проходных резцов (вид в плане).

2. Указать их название и область применения.

3. Указать чем отличаются чистовые проходные резцы от черновых, привести примерные значения радиуса закругления вершины  для указанных резцов.

Практическая работа № 4

1. Рассчитать режимы резания при обработки наружных цилиндрических поверхностей.

Практическая работа № 5 Практическая подготовка

1. Указать способы подрезания торцов и высоких уступов.

2. Указать название, углы в плане и направление подачи резцов.

Практическая работа № 6 Практическая подготовка

1. Изобразить эскизы отрезных и канавочных резцов.

2. Установить последовательность обработки канавки, выбрать типы и размеры резцов.

Практическая работа № 7 Практическая подготовка

1. Указать виды цилиндрических отверстий, какими способами обрабатывают отверстия на токарном станке.

2. Указать из каких материалов изготавливаются сверла.

3. Указать как устанавливают сверла на токарном станке.

Практическая работа № 8 Практическая подготовка

1. Указать случаи обработки отверстий зенкерами.

2. Указать как выполняется зенкерование на токарном станке.

Практическая работа № 9 Практическая подготовка

1. Указать что такое конусность и уклон. Написать формулы конусности и уклона и указать соотношение между ними.

2. Указать случаи обработки конусов в смещенных центрах на токарных станках.

Практическая работа № 10 Практическая подготовка

1. Рассчитать угол поворота верхних салазок суппорта.

2. Расчет величины поперечного смещения задней бабки.

Практическая работа № 11 Практическая подготовка

1. Указать какие поверхности называются фасонными.

2. Определить резцы при обтачивании фасонных поверхностей, способы крепления и правильность их установки

Практическая работа № 12 Практическая подготовка

1. Указать какими способами можно обработать фасонные поверхности на токарных станках.

2. Перечислить причины возможного брака при обтачивании фасонных поверхностей и меры его предупреждения

Практическая работа №13 Практическая подготовка

1. Указать назначение опиливания, какой инструмент применяется для опиливания.

2. Указать как происходит процесс опиливания

Практическая работа № 14  Практическая подготовка

1. Указать для какой цели выполняют полирование деталей.

2. Указать как происходит процесс полирования.

Практическая работа № 15  Практическая подготовка

1. Выполнить эскизы профиля резьб.

2. Определитьэлементырезьбы.

Практическая работа № 16  Практическая подготовка

1. Указать, как выполняют настройку станка на шаг при нарезание стандартныхрезьб

Практическая работа № 17  Практическая подготовка

1. Указать какие способы установки заготовок относятся на токарном станке относятся к сложным.

2. Указать для чего предназначены четырех кулачковые патроны, люнеты, планшайбы.

Практическая работа № 18  Практическая подготовка

1.Указать способы выверки заготовки в 4 кулачковом патроне.

Практическая работа № 19  Практическая подготовка

1. Указать для чего предназначены люнеты.

2. Определить тип люнета и название его деталей.

Практическая работа № 20  Практическая подготовка

1.Указать узлы консольно-фрезерных станков и приспособления, применяемые при выполнении фрезерных работ

Практическая работа № 21  Практическая подготовка

1. Указать типы фрезерных станков.

2. Технику безопасности при выполнении работ на фрезерных станках.

Практическая работа № 22  Практическая подготовка

1. Указать методы проверки станков на точность

Практическая работа № 23 Практическая подготовка

1. Указать требования, предъявляемые к обработке плоскостей и обозначение их на чертеже

Практическая работа № 24  Практическая подготовка

- Описать процесс наладки и настройки станка для выполнения различных работ.

Практическая работа № 25  Практическая подготовка

1. Указать выбор типа и размеры фрезы.

Практическая работа № 26  Практическая подготовка

1. Указать что такое паз; что такое уступ.

2. Изобразить их вид

Практическая работа № 27  Практическая подготовка

1. Указать фрезы, применяемые при фрезеровании пазов и уступов.

Практическая работа № 28  Практическая подготовка

1. Изобразить вид фрез и их геометрические параметры

Практическая работа № 29  Практическая подготовка

- Указать наладку и настройку станка на фрезерование уступов и пазов концевыми фрезами.

Практическая работа № 30  Практическая подготовка

- Разработать технологический процесс изготовления Т- образных пазов

Практическая работа № 31  Практическая подготовка

1. Разработать технологический процесс изготовления паза «Ласточкин хвост».

Практическая работа № 32

1. Указать какие поверхности называются фасонными, их классификацию.

2. Изобразить вид фасонных поверхностей

Практическая работа № 33  Практическая подготовка

1. Разработать технологический процесс изготовления детали «прихват плиточный».

Практическая работа № 34  Практическая подготовка

- Указать виды делительных головок и их основные виды.

Практическая работа № 35  Практическая подготовка

- Составить кинематическую цепь делительной головки непосредственногоделения.

Практическая работа № 36  Практическая подготовка

1. Указать наладку универсальных делительных головок на простое и дифференциальное деление с выполнением необходимых расчетов.

Практическая работа № 37  Практическая подготовка

1. Разработать технологический процесс изготовления детали «шестигранник».

Практическая работа № 38

1. Указать явления, сопровождающие процесс резания

Практическая работа № 39  Практическая подготовка

- Определить узлы сверлильного станка, какую функцию они выполняют

Практическая работа № 40  Практическая подготовка

- Указать элементы  резания

Практическая работа № 41

- Указать выбор рациональных режимов резания.

Практическая работа № 42  Практическая подготовка

1. Указать технику безопасности при работе на сверлильных станках.

Практическая работа № 43 Практическая подготовка

1. Указать виды спиральных свёрл, из каких частей состоит сверло.

2. Изобразить вид сверла.

Практическая работа № 44  Практическая подготовка

1. Определить геометрические параметры спирального сверла и его элементы.

Практическая работа № 45  Практическая подготовка

- Указать из чего состоит сверлильный патрон, для чего он предназначен.

Практическая работа № 46  Практическая подготовка

1. Указать виды зенкеров, из каких частей состоит зенкер.

2. Изобразить вид зенкера.

Практическая работа № 47  Практическая подготовка

- Определить геометрические параметры зенкер и его элементы.

Практическая работа № 48  Практическая подготовка

1. Указать виды разверток, из каких частей состоит развёртка.

2. Изобразить вид развёртки.

Практическая работа № 49  Практическая подготовка

1. Определить геометрические параметры развертки и её элементов

Практическая работа № 50  Практическая подготовка

1. Указать какие измерительные инструменты применяются для контроля отверстий, из каких частей они состоят.

Практическая работа № 51  Практическая подготовка

1. Указать как происходит процесс контроля отверстий

Практическая работа № 52  Практическая подготовка

1. Рассчитать режимы резания при сверлении отверстий.

Практическая работа № 53

1. Определить, что такое зенкерование.

2. Указать особенности выполнения зенкерования.

Практическая работа № 54.

1. Определить, что такое развертывание.

2. Указать особенности выполнения развертывания.

Практическая работа № 55 Практическая подготовка

- Определить какой инструмент применяется для нарезания внутренней резьбы, из каких элементов он состоит

Практическая работа № 56  Практическая подготовка

- Указать процесс нарезания внутренней резьбы на сверлильных станках

Практическая работа № 57  Практическая подготовка

- Дать описание основных видов брака

Практическая работа № 58  Практическая подготовка

- Указать устройство шлифовального станка, их типы

Практическая работа № 59 Практическая подготовка

- Указать виды шлифования, их краткое описание

Практическая работа № 60

1. Указать что такое абразивный инструмент, его подготовку к работе.

Практическая работа № 61 Практическая подготовка

1. Указать технику безопасности при выполнении работ на шлифовальных станках.

Практическая работа № 62  Практическая подготовка

1. Дать определение круглому наружному шлифованию.

2. Указать способы шлифования

Практическая работа № 63  Практическая подготовка

- Указать подготовку круглошлифовального станка к работе

Практическая работа № 64 Практическая подготовка

Практическая работа № 65 Практическая подготовка

1. Указать основные схемы обработки заготовок при круглом наружном шлифовании.

4.1.3 Перечень внеаудиторных самостоятельных работ

Изучение устройства и кинематической схемы токарного станка

Изучение приспособлений токарного станка (трех кулачкового самоцентрирующегося патрона, центра, люнета, планшайбы).

Основные сведения по технике безопасности при выполнении работ на токарном станке.

Изучение видов резцов, их геометрических параметров, правил заточки и установки резцов.

Изучение мерительных инструментов применяемых при выполнении работ на токарном станке (штангенциркуль, угломер, глубиномер и др.).

Изучение элементов и геометрических параметров сверла, зенкера, развертки.

Изучение элементов и видов резьб.

Изучение геометрических параметров плашки.

Изучение геометрических параметров метчика.

Изучение элементов конуса. Выполнение расчетов конусов с использованием таблицы Брадиса.

Изучение методов сложной установки заготовок.

Изучение устройства рейсмаса и индикатора.

Изучение установки и выверки заготовок при выполнении работ на токарных станках.

Изучение устройства и кинематической схемы фрезерного станка. Проверка станка на точность.

Изучение приспособлений токарного станка (угловые плиты, машинные тиски, делительные головки).

Основные сведения по технике безопасности при выполнении работ на фрезерном станке.

Изучение видов фрез, их геометрических параметров.

Изучение мерительных инструментов применяемых при выполнении работ на Фрезерном станке (уровень, угольник, универсальные и точные угломеры, контрольные плиты, линейки, щупы, измерительные линейки, глубиномеры, микрометрические глубиномеры, микрометрический нутромер).

Изучение фрезерования Т-образных пазов и пазов типа «ласточкин хвост». Виды брака и меры его предупреждения.

Изучениефрезерования шпоночных пазов и фасонных канавок.

Изучение деления заготовки по окружности на неравные части.

Изучение фрезерования прямозубых цилиндрических и конических зубчатых колёс.

Изучение фрезерования торцовых зубьев кулачковых муфт и режущего инструмента.

Изучение фрезерования винтовых канавок.

Изучение фрезерования зубьев зубчатых реек

Изучение установки и выверки заготовок при выполнении работ на фрезерных станках.

Изучение устройства делительных головок, их настройка и принципа работы.

Изучение устройства сверлильных станков, типов сверлильных станков.

Основные сведения по технике безопасности при выполнении работ на сверлильном станке.

Изучение инструментов, используемых на сверлильных станках, их геометрических параметров.

Изучение приспособлений, применяемых на сверлильных станках.

Изучение процесса сверления, зенкерования, зенкования.

Изучение процесса развёртывания, нарезания внутренней резьбы.

Изучение процесса раскатывания отверстия.

Заточный инструмент и охлаждающие жидкости. Вспомогательные инструменты.

Изучить приёмы установки и крепления режущего инструмента.

Изучение сверления глубоких отверстий, вибрационного сверления, сверление труднообрабатываемых сплавов.

Изучение сверления легких сплавов, сверления пластмасс и резины.

Изучение сверления неполных отверстий, сверления многогранных отверстий.

Изучение сверления и вырезание отверстий в листовом и сплошном металле.

Изучение устройства шлифовальных станков, типов шлифовальных станков.

Основные сведения по технике безопасности при выполнении работ на шлифовальном станке.

Изучение абразивного инструмента, технологических баз.

Изучение припусков и точности обработки. Шероховатости и волнистости поверхности.

Изучение шлифования на специализированных станках.

Изучение активного контроля при шлифовании.

Изучение резания материалов абразивными инструментами.

Изучение шлифовальных кругов и выбор их характеристики.

Изучение заточки лезвийного режущего инструмента.

Изучение электропроводов и электрооборудования шлифовального станка.

Изучение гидрооборудования и наладки шлифовальных станков.

Этапы создания и совершенствования систем программного управления и их роль в автоматизации и повышении технического уровня металлорежущего оборудования.

Системы программного управления высокого уровня.

Требования по обеспечению устойчивости систем управления к внешним воздействиям.

Агрегаты и блоки систем ЧПУ.

Промышленные серии систем ЧПУ и программируемых контроллеров российского производства.

Системы ЧПУ и программируемые контроллеры ведущих зарубежных фирм.

Эксплуатация основных компонентов устройств ЧПУ.

Методы наладки и контроля станка с ЧПУ.

Принципы базирования и закрепления заготовок в приспособлениях для станков с ЧПУ.

Установка приспособлений на станках с ЧПУ.

Инструменты для станков токарной группы.

Инструменты для станков фрезерно-сверлильно-расточной группы.

4.1.4. Перечень производственных работ по учебной практике УП.04:

1. Выполнение наладки обслуживаемых станков; подналадки токарных, фрезерных станков с ЧПУ.

2. Наладка машинных тисков, делительных головок, поворотных столов.

3. Регулировка лимбов продольных, поперечных и вертикальных подач.

4. Проверка на точность установки заготовок в приспособлениях с помощью угольников, индикаторов, уровней.

5. Наладка режущих инструментов с механическим креплением

4.1.5 Перечень производственных работ по производственной практике:

- Изготовление деталей на производстве по чертежам и технологиям предприятия на станках с ЧПУ токарных, фрезерных с их подналадкой и настройкой.

- Работа на металлорежущих станках с ЧПУ токарных, фрезерных по чертежам и технологиям предприятия.

- Выполнение производственных работ cтаночника 3-4 разряда.

- Токарная обработка винтов, втулок цилиндрических, гаек, упоров, фланцев, колец, ручек.

- Сверление, цекование, зенкование, нарезание резьбы в отверстиях сквозных и глухих.

- Обработка конических отверстий набором конических разверток; обработка фасонных поверхностей фасонными резцами, перемещением продольных и поперечных салазок суппорта, с применением копировальных приспособлений.

- Сверление, растачивание, цекование, зенкование сквозных и глухих отверстий, имеющих координаты в деталях средних и крупных габаритов из прессованных профилей, горячештампованных заготовок незамкнутого или кольцевого контура из различных металлов.

- Обработка  торцовых поверхностей, гладких и ступенчатых отверстий и плоскостей.

- Обработка наружных и внутренних контуров на трех- координатных токарных станках сложнопространственных деталей.

- Обработка наружного и внутреннего контура на токарно-револьверных станках.

- Обработка с двух сторон за две операции дисков компрессоров и турбин, обработка на карусельных станках.

- Обработка на расточных станках.

- Выполнение  процесса обработки с пульта управления деталей по квалитетам на станках с программным управлением.

- Управление подъемно-транспортным оборудованием с пола.

- Предвыпускная производственная практика на штатных рабочих местах.

4.2 Промежуточная аттестация

4.2.1. Контрольно-оценочные материалы по  промежуточной оценке

Экзамен  по МДК 04.01  Теоретическая подготовка по профессии 18809 Станочник широкого профиля

Вопросы экзамена

- Устройство и кинематические схемы токарных станков;

- Сверление, рассверливание. Элементы сверла; геометрические параметры режущей части; правила заточки и установки  сверл. Сверление глухих, сквозных, глубоких отверстий; режимы резания при сверлении. Зенкерование, зенкование; элементы зенкера; режимы обработки. Растачивание отверстий у деталей из легированных сталей, специальных и твердых сплавов; развертывание; элементы развертки; режимы резания при развертывании. Контроль качества при обработке отверстий. Контрольно- измерительные инструменты.

- Элементы и виды резьб; нарезание наружной, внутренней треугольной резьбы метчиком или плашкой; геометрические параметры метчика и плашки; технология нарезания, приспособления, режимы обработки; Контроль качества резьбовых деталей: методы, средства, дефекты обработки. Нарезание наружной и внутренней однозаходной треугольной, прямоугольной и трапецеидальной резьбы резцом, многорезцовыми головками;

- Накатывание резьбы. Инструменты для накатывания.

- Контроль качества резьбы. Контрольно- измерительные инструменты.

- Обработка конических поверхностей.

- Обработка фасонных поверхностей. Отделка поверхностей: притирка, доводка, пластическое деформирование; накатывание рифлений. Плазмомеханическая обработка.

- Устройство, кинематические схемы, принцип действия однотипных фрезерных станков. Установка и выверка деталей на столе станка и в приспособлениях.

- Фрезерование плоских поверхностей, пазов, прорезей, шипов, цилиндрических поверхностей фрезами; виды фрез, их основные углы. Контроль качества при фрезеровании.

- Контрольно- измерительные инструменты. Фрезерование прямоугольных и радиусных наружных и внутренних поверхностей уступов, пазов, канавок,  зубьев шестерен и зубчатых реек.

- Нарезание всевозможных резьб и спиралей, многогранников  на универсальных и оптических делительных головках с выполнением всех необходимых расчетов.

- Ознакомление с устройством сверлильного станка, кинематические схемы сверлильных  станков, принцип действия однотипных сверлильных станков.

- Сверла, их виды и основные углы; правила заточки и установки сверл; приспособления для сверлильных станков.

- Сверление, рассверливание сквозных и глухих отверстий в деталях, расположенных в одной плоскости по кондукторам, шаблонам, упорам и разметке. Контроль отверстий.

- Центрование. Способы центрования. Центровочные сверла. Режимы резания при центровании.

- Растачивание и развертывание цилиндрических и конических поверхностей с различным положением.

- Нарезание резьбы диаметром свыше 2 мм и до 24 мм на проход и в упор; нарезание резьбы диаметром до 42 мм на проход и в упор.

- Классификация шлифовальных станков. Основные типы шлифовальных станков: круглошлифовальные, внутришлифовальные, бесцентровошлифовальные, плоскошлифовальные. Копировальные станки. Шпоночные станки.  Кинематические схемы обслуживаемых станков;

- принцип действия однотипных шлифовальных станков. Виды шлифовальных кругов и сегментов; структура круга, способы правки шлифовальных кругов и условия их применения; характеристики шлифовальных кругов и сегментов; форма и расположение поверхностей; правила проверки шлифовальных кругов на прочность; способы установки и выверки деталей.

- Правила определения наивыгоднейшего режима шлифования в зависимости от материала, формы изделия и марки шлифовальных станков.

- Шлифование и нарезание рифления на поверхности бочки валков на шлифовально - рифельных станках.

- Шлифование и доводка наружных и внутренних фасонных поверхностей и сопряженных с криволинейными цилиндрическими поверхностями с труднодоступными для обработки и измерения местами; шлифование электрокорунда.

- Подъемно-транспортное оборудование.

- Обработка деталей с применением охлаждающей жидкости,  с применением режущего инструмента и универсальных приспособлений и соблюдением последовательности обработки и режимов резания в соответствии с технологической картой.

- Наладкапривода главного движения и привода подач на рабочий и ускоренный ходы.

- Наладка станка на заданную частоту вращения шпинделя и заданную подачу. Установка заданных величин продольных и поперечных подач.

- Наладка станка на обтачивание конической поверхности, установкой верхних поворотных салазок суппорта по углу уклона конуса.

- Настройка станка на нарезание резьбы резцом: подбор и установка зубчатых колес в гитаре станка Наладка  верхней части суппорта, фартука, коробки скоростей и коробки подач, гитары, передней бабки; регулировка натяга ремней.

- Наладка задней бабки- выверка на нулевое положение.

- Подналадка токарных, станков: подналадка и настройка лимбов продольных и поперечных подач. Освоение приемов подналадки отдельных узлов и механизмов станка. Выполнение подналадки простых и средней сложности сборочных единиц и механизмов.

- Строповка и увязка грузов для подъема, перемещения, установки и складирования; устройство, правила подналадки и проверки на точность токарных станков различных типов.

- Наладка станка на автоматические и полуавтоматические циклы работы. Наладка станка на  заданный режим резания.

- Настройка коробки скоростей на заданную частоту вращения шпинделя и коробки подач на заданную величину подач стола.

- Закрепление заготовок на столе станка с использованием кондуктора.

- Наладка станка на нарезку внутренней и наружной резьбы с закреплением упоров на столе станка.

- Настройка механизма отключения автоматического отключения подачи.

- Подналадкасверлильныхстанков; строповка и увязка грузов для подъема, перемещения, установки и складирования; устройство, правила подналадки и проверки на точность сверлильных станков различных типов.

- Наладка коробки скоростей на заданную частоту вращения шпинделя (об/мин) и коробки подач на заданную минутную подачу (мм/мин).

- Наладка станка на автоматические и полуавтоматические циклы работы.

- Наладка и настройка консоли на регулировку  продольных и  поперечных подач.

- Наладка конусных оправок.

- Наладка  делительного приспособления на столе станка. Настройка делительной головки на определенные углы.

- Наладка  делительного приспособления  на фрезерование зубьев прямозубых и косозубых реек.

- Подналадка и настройка двигателя зажима фрез.

- Техническое обслуживание плоско-шлифовального станка, приемы правки шлифовальных кругов; балансировка кругов; наладка шлифовального  станка на режим обработки.

- Строповка и увязка грузов для подъема, перемещения, установки и складирования; устройство, правила подналадки и проверки на точность шлифовальныхстанков различных типов.

- Нулевые точки станка с ЧПУ.

- Подготовительные функции.

- Вспомогательные функции. 50.Программы токарной обработки деталей.

Билеты экзамена

МДК 04.01 Теоретическая подготовка по профессии

18809 Станочник широкого профиля

БИЛЕТ №1

| № п/п | Наименование вопроса |
| --- | --- |
| 1 | Обработка гладких наружных цилиндрических поверхностей. Режимы резания при точении. Наладка. Настройка. Подналадка токарных станков. |
| 2 | Контроль качества гладких наружных цилиндрических поверхностей. |
| 3 | Подготовительные функции в управляющих программах. |

БИЛЕТ №2

| № п/п | Наименование вопроса |
| --- | --- |
| 1 | Сверление, рассверливание. Сверление глухих, сквозных, глубоких отверстий; Зенкерование. Зенкование. Развертывание. |
| 2 | Контроль качества отверстий. Измерительные инструменты. |
| 3 | Вспомогательные функции в управляющих программах. |

БИЛЕТ №3

| № п/п | Наименование вопроса |
| --- | --- |
| 1 | Пазы, уступы. Фрезерование пазов, уступов. Виды фрез при обработке пазов, их основные углы. |
| 2 | Контроль качества при фрезеровании уступов и пазов. Контрольно- измерительные инструменты. |
| 3 | Разбор программы токарной обработки. |

БИЛЕТ №4

| № п/п | Наименование вопроса |
| --- | --- |
| 1 | Нарезание наружной треугольной резьбы плашкой; геометрические параметры плашки. Накатывание резьбы. Инструменты для накатывания. Принцип работы. |
| 2 | Контроль качества резьбовых поверхностей. |
| 3 | Подготовительные функции в управляющих программах. |

БИЛЕТ №5

| № п/п | Наименование вопроса |
| --- | --- |
| 1 | Растачивание отверстий в деталях. Расточные резцы. |
| 2 | Контроль качества при обработке отверстий. Контрольно- измерительные инструменты для контроля отверстий. |
| 3 | Вспомогательные функции в управляющих программах. |

БИЛЕТ №6

| № п/п | Наименование вопроса |
| --- | --- |
| 1 | Технологическая документация. Операционные карты. Ведомость оснастки. |
| 2 | Контроль резьбовых поверхностей. |
| 3 | Разбор программы токарной обработки детали «Вал». |

БИЛЕТ №7

| № п/п | Наименование вопроса |
| --- | --- |
| 1 | Фрезерование плоских поверхностей фрезами; виды фрез. |
| 2 | Контроль качества при фрезеровании. Контрольно- измерительные инструменты. |
| 3 | Подготовительные функции в управляющих программах. |

БИЛЕТ №8

| № п/п | Наименование вопроса |
| --- | --- |
| 1 | Обработка конических поверхностей. Элементы конических поверхностей. Конусность. Уклон. Способы обработки. |
| 2 | Контроль конических поверхностей. |
| 3 | Разбор программы токарной обработки. |

БИЛЕТ №9

| № п/п | Наименование вопроса |
| --- | --- |
| 1 | Обработка на сверлильных станках.Настройка режимов резания на сверлильных станках. |
| 2 | Контроль гладких цилиндрических наружных поверхностей. |
| 3 | Нулевые точки детали, станка, инструмента. Назначение. Обозначение. |

БИЛЕТ №10

| № п/п | Наименование вопроса |
| --- | --- |
| 1 | Обработка фасонных поверхностей. Способы обработки. |
| 2 | Контроль фасонных поверхностей. |
| 3 | Подготовительные функции в управляющих программах. |

БИЛЕТ №11

| № п/п | Наименование вопроса |
| --- | --- |
| 1 | Отделка поверхностей: притирка, доводка, пластическое деформирование; накатывание рифлений. |
| 2 | Активный контроль при шлифовании. |
| 3 | Вспомогательные функции в управляющих программах. |

БИЛЕТ №12

| № п/п | Наименование вопроса |
| --- | --- |
| 1 | Фрезерование специальных пазов. Фрезерование Т- образных пазов. Виды фрез. Последовательность обработки. |
| 2 | Контроль пазов, уступов. |
| 3 | Разбор программы токарной обработки. |

Билет № 13

| № п/п | Наименование вопроса |
| --- | --- |
| 1 | Фрезерование зубчатых колес. Приспособления. Принцип нарезания. |
| 2 | Контроль биения зубчатого колеса. |
| 3 | Подготовительные функции в управляющих программах. |

Билет № 14

| № п/п | Наименование вопроса |
| --- | --- |
| 1 | Шлифование и доводка наружных и внутренних поверхностей. |
| 2 | Активный контроль при шлифовании. |
| 3 | Вспомогательные функции в управляющих программах. |

Билет №15

| № п/п | Наименование вопроса |
| --- | --- |
| 1 | Нарезание внутренней треугольной резьбы метчиком. Геометрические параметры метчика; технология нарезания, приспособления, режимы обработки. |
| 2 | Контроль качества резьбовых деталей: методы, средства, дефекты. |
| 3 | Разбор программы токарной обработки. |

БИЛЕТ №16

| № п/п | Наименование вопроса |
| --- | --- |
| 1 | Фрезерование многогранников на универсальных делительных приспособлениях. Принцип фрезерования. Характеристика делительной головки. |
| 2 | Виды брака при фрезеровании многогранников. |
| 3 | Нулевые точки детали, станка, инструмента. Назначение. Обозначение. |

БИЛЕТ №17

| № п/п | Наименование вопроса |
| --- | --- |
| 1 | Обработка заготовок со сложными поверхностями. |
| 2 | Контроль конусных поверхностей. |
| 3 | Вспомогательные функции в управляющих программах. |

БИЛЕТ №18

| № п/п | Наименование вопроса |
| --- | --- |
| 1 | Теплообразование при резании. Наклеп. Нарост. Устранение наклепа и нароста. |
| 2 | Контроль наружных цилиндрических поверхностей. |
| 3 | Подготовительные функции в управляющих программах. |

БИЛЕТ №19

| № п/п | Наименование вопроса |
| --- | --- |
| 1 | Технологические базы. Установочные, измерительные базы. |
| 2 | Контроль отверстий. Контрольно- измерительные инструменты. |
| 3 | Нулевые точки детали, станка, инструмента. Назначение. Обозначение. |

БИЛЕТ №20

| № п/п | Наименование вопроса |
| --- | --- |
| 1 | Накатывание резьбы. Инструменты для накатывания. Технология обработки. |
| 2 | Контроль резьбовых поверхностей. |
| 3 | Вспомогательные функции в управляющих программах. |

БИЛЕТ №21

| № п/п | Наименование вопроса |
| --- | --- |
| 1 | Фрезерование многогранников на универсальных делительных приспособлениях. Принцип фрезерования. Характеристика делительной головки. |
| 2 | Виды брака при фрезеровании многогранников. |
| 3 | Нулевые точки детали, станка, инструмента. Назначение. Обозначение. |

БИЛЕТ №22

| № п/п | Наименование вопроса |
| --- | --- |
| 1 | Обработка заготовок со сложными поверхностями. |
| 2 | Контроль конусных поверхностей. |
| 3 | Вспомогательные функции в управляющих программах. |

БИЛЕТ №23

| № п/п | Наименование вопроса |
| --- | --- |
| 1 | Обработка фасонных поверхностей. Способы обработки. |
| 2 | Контроль фасонных поверхностей. |
| 3 | Подготовительные функции в управляющих программах. |

БИЛЕТ №24

| № п/п | Наименование вопроса |
| --- | --- |
| 1 | Отделка поверхностей: притирка, доводка, пластическое деформирование; накатывание рифлений. |
| 2 | Активный контроль при шлифовании. |
| 3 | Вспомогательные функции в управляющих программах. |

БИЛЕТ №25

| № п/п | Наименование вопроса |
| --- | --- |
| 1 | Обработка гладких наружных цилиндрических поверхностей. Режимы резания при точении. Наладка. Настройка. Подналадка токарных станков. |
| 2 | Контроль качества гладких наружных цилиндрических поверхностей. |
| 3 | Подготовительные функции в управляющих программах. |

БИЛЕТ №2 6

| № п/п | Наименование вопроса |
| --- | --- |
| 1 | Сверление, рассверливание. Сверление глухих, сквозных, глубоких отверстий; Зенкерование. Зенкование. Развертывание. |
| 2 | Контроль качества отверстий. Измерительные инструменты. |
| 3 | Вспомогательные функции в управляющих программах. |

БИЛЕТ №27

| № п/п | Наименование вопроса |
| --- | --- |
| 1 | Пазы, уступы. Фрезерование пазов, уступов. Виды фрез при обработке пазов, их основные углы. |
| 2 | Контроль качества при фрезеровании уступов и пазов. Контрольно- измерительные инструменты. |
| 3 | Разбор программы токарной обработки. |

Критерии оценки:

Экзамен по МДК 04.01Теоретическая подготовка по профессии 18809 Станочник широкого профиля проводится в билетной системе в устном виде. В билете 3 теоретических вопроса, охватывающих все разделы учебной программы.

Обучающийся получает оценку:

«отлично» - если вопросы раскрыты полностью, в логической последовательности, с соблюдением технической терминологии  и грамотно;

«хорошо» - если вопрос раскрыт полностью, но имеют место нарушения логической последовательности, применения технической терминологии и неточности в ответе;

«удовлетворительно» - если вопрос раскрыт, но недостаточно полно, логическая последовательность не выдерживается, для раскрытия вопроса требовались наводящие вопросы;

«неудовлетворительно» - если вопрос не раскрыт даже с наводящими вопросами.

4.2.2. Контрольно-оценочные материалы по промежуточной аттестации учебной практики  УП.04

I.Выполнение практического задания

1. Выполнить анализ чертежа детали.

2.Выбрать  режущий и контрольно-измерительный  инструменты на заданную деталь.

3. Подготовить станок к работе: выполнять подналадку отдельных узлов и механизмов.

4. Осуществлять обработку детали на металлорежущих станках.

5. Проверить качество обработки поверхности детали.

Перечень деталей  для дифференцированного зачета УП.04:

- Втулка

- Втулка конусная

- Втулка с выточками

- Втулка с резьбой

- Опора

- Корпус

- Ручка

- Ручка конусная

- Штуцер

- Штуцер малый

- Корпус

- Ось

- Бобышка

- Молоток

- Ось двусторонняя

- Корпус малый

- Вал ступенчатый

Критерии оценки:

Время на изготовление детали 1 час 30 мин.

Исходя из поставленной цели и возрастных возможностей обучающихся, необходимо учитывать:

- Полноту содержания анализа детали  при чтении чертежа

- Правильность выбора режущих и контрольно-измерительных  инструментов

- Умение подготовки станка к работе

- Изготовление детали согласно чертежу

- Умение производить контроль детали мерительными инструментами

Оценка 5 «Отлично» - 100 баллов,  если деталь выполнена согласно чертежу с учетом допусков и шероховатости.

Оценка 4 «Хорошо»  -90 баллов, если деталь выполнена согласно чертежу с учетом допусков, имеются отклонения по шероховатости.

Оценка 3 «Удовлетворительно»  - 75 баллов, если  деталь выполнена согласно чертежу с учетом допусков, имеются шероховатости в обработке поверхностей: неполная резьба, неполная высота профиля.

Оценка 2 «Неудовлетворительно» - ниже 75 баллов, если  деталь выполнена с отклонениями по размерам и шероховатости или не выполнена.

Оценки за дифференцированный зачет по УП.04 выставляются в ведомость.

В дифференцированном зачете одно практическое задание, охватывающее основные разделы профессионального модуля.

4.2.3. Контрольно-оценочные материалы по промежуточной аттестации производственной практики  ПП.04

Оценка за дифференцированный зачет по производственной практике ПП.04 выставляется на основании результатов производственной практики - оценок наставника от предприятия и руководителя практики от учебного заведения.

Перечень документации по производственной практике  ПП.04:

1. Договор о прохождении производственной практики.

2. Дневник производственной практики:

- аттестационный лист;

- производственная характеристика с рекомендацией разряда;

- отчет студента о прохождении производственной практики;

- характеристика студента от наставника предприятия с освоением ОК1-9;

- заключение с освоением ПК4.1-4.3, заверенное печатью предприятия.

Оценки за дифференцированный зачет выставляются в ведомость.

Критерии оценки:

Оценка 5 «Отлично» - 100 баллов,  если 100-90 % оценок проставленных наставниками «отлично», остальные «хорошо».

Оценка 4 «Хорошо» 90 баллов, если 100 -90% оценок проставленных наставниками  «хорошо», остальные «отлично».

Оценка 3 «Удовлетворительно»  - 75 баллов, если  70% оценок проставленных наставниками «удовлетворительно».

Оценка 2 «Неудовлетворительно» - ниже 75 баллов, если 70 % оценок проставленных наставниками «неудовлетворительно».

4.3Контрольно-оценочные материалы по  итоговой оценке

ПМ.04Выполнение работ по профессии 18809 Станочник широкого профиля

| Код | Профессиональные и общие компетенции | Практическое задание |
| --- | --- | --- |
| ПК 4.1 | Выполнять обработку заготовок, деталей на сверлильных, токарных, фрезерных, шлифовальных, копировальных и шпоночных станках. | Изготовление детали типа: втулка, опора, ось, ступенчатый вал. |
| ПК 4.2 | Осуществлять наладку обслуживаемых станков. | Выполнение подналадки узлов и механизмов станка 16 К20. |
| ПК 4.3 | Проверять качество обработки деталей. | Проверка качества обработки поверхности деталей с помощью штангенциркуля, микрометра, калибров. |
| ОК 1 | ОК.1. Понимать сущность, социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес | Выполнение практической работы квалификационного экзамена |
| ОК 2 | ОК.2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество | Выполнение практической работы квалификационного экзамена |
| ОК 3 | ОК.3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях | Выполнение практической работы квалификационного экзамена |
| ОК 4 | ОК.4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки и решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. | Выполнение теоретической работы квалификационного экзамена |
| ОК 5 | ОК .5Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности. | Выполнение теоретической работы квалификационного экзамена |
| ОК 6 | ОК.6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями. | Выполнение практической работы квалификационного экзамена |
| ОК 7 | ОК.7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за результат выполнения заданий | Выполнение теоретической и практической работ квалификационного экзамена |
| ОП.8 | Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. | Выполнение теоретической и практической работ квалификационного экзамена |
| ОП.9 | Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности. | Выполнение теоретической и практической работ квалификационного экзамена |

Перечень деталей для квалификационного экзамена ПМ.04

- Втулка с выточками

- Втулка с резьбой

- Опора

- Корпус

- Ручка

- Ручка конусная

- Штуцер

- Штуцер малый

- Корпус

- Ось

- Бобышка

- Молоток

- Ось двусторонняя

- Корпус малый

- Вал ступенчатый

- Втулка

- Втулка конусная

Вопросы квалификационного экзамена ПМ.04

- Устройство и кинематические схемы токарных станков;

- Сверление, рассверливание. Элементы сверла; геометрические параметры режущей части; правила заточки и установки  сверл. Сверление глухих, сквозных, глубоких отверстий; режимы резания при сверлении. Зенкерование, зенкование; элементы зенкера; режимы обработки. Растачивание отверстий у деталей из легированных сталей, специальных и твердых сплавов; развертывание; элементы развертки; режимы резания при развертывании. Контроль качества при обработке отверстий. Контрольно- измерительные инструменты.

- Элементы и виды резьб; нарезание наружной, внутренней треугольной резьбы метчиком или плашкой; геометрические параметры метчика и плашки; технология нарезания, приспособления, режимы обработки; Контроль качества резьбовых деталей: методы, средства, дефекты обработки. Нарезание наружной и внутренней однозаходной треугольной, прямоугольной и трапецеидальной резьбы резцом, многорезцовыми головками;

- Накатывание резьбы. Инструменты для накатывания.

- Контроль качества резьбы. Контрольно- измерительные инструменты.

- Обработка конических поверхностей.

- Обработка фасонных поверхностей. Отделка поверхностей: притирка, доводка, пластическое деформирование; накатывание рифлений. Плазмомеханическая обработка.

- Устройство, кинематические схемы, принцип действия однотипных фрезерных станков. Установка и выверка деталей на столе станка и в приспособлениях.

- Фрезерование плоских поверхностей, пазов, прорезей, шипов, цилиндрических поверхностей фрезами; виды фрез, их основные углы. Контроль качества при фрезеровании.

- Контрольно- измерительные инструменты. Фрезерование прямоугольных и радиусных наружных и внутренних поверхностей уступов, пазов, канавок,  зубьев шестерен и зубчатых реек.

- Нарезание всевозможных резьб и спиралей, многогранников  на универсальных и оптических делительных головках с выполнением всех необходимых расчетов.

- Ознакомление с устройством сверлильного станка, кинематические схемы сверлильных  станков, принцип действия однотипных сверлильных станков.

- Сверла, их виды и основные углы; правила заточки и установки сверл; приспособления для сверлильных станков.

- Сверление, рассверливание сквозных и глухих отверстий в деталях, расположенных в одной плоскости по кондукторам, шаблонам, упорам и разметке. Контроль отверстий.

- Центрование. Способы центрования. Центровочные сверла. Режимы резания при центровании.

- Растачивание и развертывание цилиндрических и конических поверхностей с различным положением.

- Нарезание резьбы диаметром свыше 2 мм и до 24 мм на проход и в упор; нарезание резьбы диаметром до 42 мм на проход и в упор.

- Классификация шлифовальных станков. Основные типы шлифовальных станков: круглошлифовальные, внутришлифовальные, бесцентровошлифовальные, плоскошлифовальные. Копировальные станки. Шпоночные станки.  Кинематические схемы обслуживаемых станков;

- принцип действия однотипных шлифовальных станков. Виды шлифовальных кругов и сегментов; структура круга, способы правки шлифовальных кругов и условия их применения; характеристики шлифовальных кругов и сегментов; форма и расположение поверхностей; правила проверки шлифовальных кругов на прочность; способы установки и выверки деталей.

- Правила определения наивыгоднейшего режима шлифования в зависимости от материала, формы изделия и марки шлифовальных станков.

- Шлифование и нарезание рифления на поверхности бочки валков на шлифовально - рифельных станках.

- Шлифование и доводка наружных и внутренних фасонных поверхностей и сопряженных с криволинейными цилиндрическими поверхностями с труднодоступными для обработки и измерения местами; шлифование электрокорунда.

- Подъемно-транспортное оборудование.

- Обработка деталей с применением охлаждающей жидкости,  с применением режущего инструмента и универсальных приспособлений и соблюдением последовательности обработки и режимов резания в соответствии с технологической картой.

- Наладкапривода главного движения и привода подач на рабочий и ускоренный ходы.

- Наладка станка на заданную частоту вращения шпинделя и заданную подачу. Установка заданных величин продольных и поперечных подач.

- Наладка станка на обтачивание конической поверхности, установкой верхних поворотных салазок суппорта по углу уклона конуса.

- Настройка станка на нарезание резьбы резцом: подбор и установка зубчатых колес в гитаре станка Наладка  верхней части суппорта, фартука, коробки скоростей и коробки подач, гитары, передней бабки; регулировка натяга ремней.

- Наладка задней бабки- выверка на нулевое положение.

- Подналадка токарных, станков: подналадка и настройка лимбов продольных и поперечных подач. Освоение приемов подналадки отдельных узлов и механизмов станка. Выполнение подналадки простых и средней сложности сборочных единиц и механизмов.

- Строповка и увязка грузов для подъема, перемещения, установки и складирования; устройство, правила подналадки и проверки на точность токарных станков различных типов.

- Наладка станка на автоматические и полуавтоматические циклы работы. Наладка станка на  заданный режим резания.

- Настройка коробки скоростей на заданную частоту вращения шпинделя и коробки подач на заданную величину подач стола.

- Закрепление заготовок на столе станка с использованием кондуктора.

- Наладка станка на нарезку внутренней и наружной резьбы с закреплением упоров на столе станка.

- Настройка механизма отключения автоматического отключения подачи.

- Подналадка сверлильных станков; строповка и увязка грузов для подъема, перемещения, установки и складирования; устройство, правила подналадки и проверки на точность сверлильных станков различных типов.

- Наладка коробки скоростей на заданную частоту вращения шпинделя (об/мин) и коробки подач на заданную минутную подачу (мм/мин).

- Наладка станка на автоматические и полуавтоматические циклы работы.

- Наладка и настройка консоли на регулировку  продольных и  поперечных подач.

- Наладка конусных оправок.

- Наладка  делительного приспособления на столе станка. Настройка делительной головки на определенные углы.

- Наладка  делительного приспособления  на фрезерование зубьев прямозубых и косозубых реек.

- Подналадка и настройка двигателя зажима фрез.

- Техническое обслуживание плоско-шлифовального станка, приемы правки шлифовальных кругов; балансировка кругов; наладка шлифовального  станка на режим обработки.

- Строповка и увязка грузов для подъема, перемещения, установки и складирования; устройство, правила подналадки и проверки на точность шлифовальных станков различных типов.

- Нулевые точки станка с ЧПУ.

- Подготовительные функции.

- Вспомогательные функции.

- Программы токарной обработки деталей.

Билеты экзамена ПМ.04

Выполнение работ по профессии 18809 Станочник широкого профиля

БИЛЕТ №1

| № п/п | Наименование вопроса |
| --- | --- |
| 1 | Обработка гладких наружных цилиндрических поверхностей. Режимы резания при точении. Наладка. Настройка. Подналадка токарных станков. |
| 2 | Контроль качества гладких наружных цилиндрических поверхностей. |
| 3 | Подготовительные функции в управляющих программах. |
| 4 | Производственное задание: изготовить деталь «Втулка». |

БИЛЕТ №2

| № п/п | Наименование вопроса |
| --- | --- |
| 1 | Сверление, рассверливание. Сверление глухих, сквозных, глубоких отверстий; Зенкерование. Зенкование. Развертывание. |
| 2 | Контроль качества отверстий. Измерительные инструменты. |
| 3 | Вспомогательные функции в управляющих программах. |
| 4 | Производственное задание: изготовить деталь «Крышка». |

БИЛЕТ №3

| № п/п | Наименование вопроса |
| --- | --- |
| 1 | Пазы, уступы. Фрезерование пазов, уступов. Виды фрез при обработке пазов, их основные углы. |
| 2 | Контроль качества при фрезеровании уступов и пазов. Контрольно- измерительные инструменты. |
| 3 | Разбор программы токарной обработки. |
| 4 | Производственное задание: изготовить многогранник на фрезерном станке. |

БИЛЕТ №4

| № п/п | Наименование вопроса |
| --- | --- |
| 1 | Нарезание наружной треугольной резьбы плашкой; геометрические параметры плашки. Накатывание резьбы. Инструменты для накатывания. Принцип работы. |
| 2 | Контроль качества резьбовых поверхностей. |
| 3 | Подготовительные функции в управляющих программах. |
| 4 | Производственное задание: изготовить деталь «Боек молотка». |

БИЛЕТ №5

| № п/п | Наименование вопроса |
| --- | --- |
| 1 | Растачивание отверстий в деталях. Расточные резцы. |
| 2 | Контроль качества при обработке отверстий. Контрольно- измерительные инструменты для контроля отверстий. |
| 3 | Вспомогательные функции в управляющих программах. |
| 4 | Производственное задание: изготовить деталь «Ось». |

БИЛЕТ №6

| № п/п | Наименование вопроса |
| --- | --- |
| 1 | Технологическая документация. Операционные карты. Ведомость оснастки. |
| 2 | Контроль резьбовых поверхностей. |
| 3 | Разбор программы токарной обработки детали «Вал». |
| 4 | Производственное задание: изготовить деталь Корпус». |

БИЛЕТ №7

| № п/п | Наименование вопроса |
| --- | --- |
| 1 | Фрезерование плоских поверхностей фрезами; виды фрез. |
| 2 | Контроль качества при фрезеровании. Контрольно- измерительные инструменты. |
| 3 | Подготовительные функции в управляющих программах. |
| 4 | Производственное задание: изготовить деталь «Ось». |

БИЛЕТ №8

| № п/п | Наименование вопроса |
| --- | --- |
| 1 | Обработка конических поверхностей. Элементы конических поверхностей. Конусность. Уклон. Способы обработки. |
| 2 | Контроль конических поверхностей. |
| 3 | Разбор программы токарной обработки. |
| 4 | Производственное задание: изготовить деталь «Штуцер». |

БИЛЕТ №9

| № п/п | Наименование вопроса |
| --- | --- |
| 1 | Обработка на сверлильных станках.Настройка режимов резания на сверлильных станках. |
| 2 | Контроль гладких цилиндрических наружных поверхностей. |
| 3 | Нулевые точки детали, станка, инструмента. Назначение. Обозначение. |
| 4 | Производственное задание: изготовить деталь «Втулка». |

БИЛЕТ №10

| № п/п | Наименование вопроса |
| --- | --- |
| 1 | Обработка фасонных поверхностей. Способы обработки. |
| 2 | Контроль фасонных поверхностей. |
| 3 | Подготовительные функции в управляющих программах. |
| 4 | Производственное задание: изготовить деталь «Корпус». |

БИЛЕТ №11

| № п/п | Наименование вопроса |
| --- | --- |
| 1 | Отделка поверхностей: притирка, доводка, пластическое деформирование; накатывание рифлений. |
| 2 | Активный контроль при шлифовании. |
| 3 | Вспомогательные функции в управляющих программах. |
| 4 | Производственное задание: изготовить многогранник на фрезерном станке. |

БИЛЕТ №12

| № п/п | Наименование вопроса |
| --- | --- |
| 1 | Фрезерование специальных пазов. Фрезерование Т- образных пазов. Виды фрез. Последовательность обработки. |
| 2 | Контроль пазов, уступов. |
| 3 | Разбор программы токарной обработки. |
| 4 | Производственное задание: изготовить деталь «Ось». |

Билет № 13

| № п/п | Наименование вопроса |
| --- | --- |
| 1 | Фрезерование зубчатых колес. Приспособления. Принцип нарезания. |
| 2 | Контроль биения зубчатого колеса. |
| 3 | Подготовительные функции в управляющих программах. |
| 4 | Производственное задание: изготовить деталь «Корпус». |

Билет № 14

| № п/п | Наименование вопроса |
| --- | --- |
| 1 | Шлифование и доводка наружных и внутренних поверхностей. |
| 2 | Активный контроль при шлифовании. |
| 3 | Вспомогательные функции в управляющих программах. |
| 4 | Производственное задание: изготовить деталь «Втулка». |

Билет №15

| № п/п | Наименование вопроса |
| --- | --- |
| 1 | Нарезание внутренней треугольной резьбы метчиком. Геометрические параметры метчика; технология нарезания, приспособления, режимы обработки. |
| 2 | Контроль качества резьбовых деталей: методы, средства, дефекты. |
| 3 | Разбор программы токарной обработки. |
| 4 | Производственное задание: изготовить деталь Корпус». |

БИЛЕТ №16

| № п/п | Наименование вопроса |
| --- | --- |
| 1 | Фрезерование многогранников на универсальных делительных приспособлениях. Принцип фрезерования. Характеристика делительной головки. |
| 2 | Виды брака при фрезеровании многогранников. |
| 3 | Нулевые точки детали, станка, инструмента. Назначение. Обозначение. |
| 4 | Производственное задание: изготовить деталь «Ось». |

БИЛЕТ №17

| № п/п | Наименование вопроса |
| --- | --- |
| 1 | Обработка заготовок со сложными поверхностями. |
| 2 | Контроль конусных поверхностей. |
| 3 | Вспомогательные функции в управляющих программах. |
| 4 | Производственное задание: изготовить деталь «Штуцер». |

БИЛЕТ №18

| № п/п | Наименование вопроса |
| --- | --- |
| 1 | Теплообразование при резании. Наклеп. Нарост. Устранение наклепа и нароста. |
| 2 | Контроль наружных цилиндрических поверхностей. |
| 3 | Подготовительные функции в управляющих программах. |
| 4 | Производственное задание: изготовить деталь «Втулка». |

БИЛЕТ №19

| № п/п | Наименование вопроса |
| --- | --- |
| 1 | Технологические базы. Установочные, измерительные базы. |
| 2 | Контроль отверстий. Контрольно- измерительные инструменты. |
| 3 | Нулевые точки детали, станка, инструмента. Назначение. Обозначение. |
| 4 | Производственное задание: изготовить деталь «Ось». |

БИЛЕТ №20

| № п/п | Наименование вопроса |
| --- | --- |
| 1 | Накатывание резьбы. Инструменты для накатывания. Технология обработки. |
| 2 | Контроль резьбовых поверхностей. |
| 3 | Вспомогательные функции в управляющих программах. |
| 4 | Производственное задание: изготовить деталь «Штуцер». |

БИЛЕТ №21

| № п/п | Наименование вопроса |
| --- | --- |
| 1 | Фрезерование многогранников на универсальных делительных приспособлениях. Принцип фрезерования. Характеристика делительной головки. |
| 2 | Виды брака при фрезеровании многогранников. |
| 3 | Нулевые точки детали, станка, инструмента. Назначение. Обозначение. |
| 4 | Производственное задание: изготовить деталь «Ось». |

БИЛЕТ №22

| № п/п | Наименование вопроса |
| --- | --- |
| 1 | Обработка заготовок со сложными поверхностями. |
| 2 | Контроль конусных поверхностей. |
| 3 | Вспомогательные функции в управляющих программах. |
| 4 | Производственное задание: изготовить деталь «Штуцер». |

БИЛЕТ №23

| № п/п | Наименование вопроса |
| --- | --- |
| 1 | Обработка фасонных поверхностей. Способы обработки. |
| 2 | Контроль фасонных поверхностей. |
| 3 | Подготовительные функции в управляющих программах. |
| 4 | Производственное задание: изготовить деталь «Корпус». |

БИЛЕТ №24

| № п/п | Наименование вопроса |
| --- | --- |
| 1 | Отделка поверхностей: притирка, доводка, пластическое деформирование; накатывание рифлений. |
| 2 | Активный контроль при шлифовании. |
| 3 | Вспомогательные функции в управляющих программах. |
| 4 | Производственное задание: изготовить многогранник на фрезерном станке. |

БИЛЕТ №25

| № п/п | Наименование вопроса |
| --- | --- |
| 1 | Обработка гладких наружных цилиндрических поверхностей. Режимы резания при точении. Наладка. Настройка. Подналадка токарных станков. |
| 2 | Контроль качества гладких наружных цилиндрических поверхностей. |
| 3 | Подготовительные функции в управляющих программах. |
| 4 | Производственное задание: изготовить деталь «Втулка». |

БИЛЕТ №26

| № п/п | Наименование вопроса |
| --- | --- |
| 1 | Сверление, рассверливание. Сверление глухих, сквозных, глубоких отверстий; Зенкерование. Зенкование. Развертывание. |
| 2 | Контроль качества отверстий. Измерительные инструменты. |
| 3 | Вспомогательные функции в управляющих программах. |
| 4 | Производственное задание: изготовить деталь «Крышка». |

БИЛЕТ №27

| № п/п | Наименование вопроса |
| --- | --- |
| 1 | Пазы, уступы. Фрезерование пазов, уступов. Виды фрез при обработке пазов, их основные углы. |
| 2 | Контроль качества при фрезеровании уступов и пазов. Контрольно- измерительные инструменты. |
| 3 | Разбор программы токарной обработки. |
| 4 | Производственное задание: изготовить многогранник на фрезерном станке. |

БИЛЕТ №28

| № п/п | Наименование вопроса |
| --- | --- |
| 1 | Нарезание наружной треугольной резьбы плашкой; геометрические параметры плашки. Накатывание резьбы. Инструменты для накатывания. Принцип работы. |
| 2 | Контроль качества резьбовых поверхностей. |
| 3 | Подготовительные функции в управляющих программах. |
| 4 | Производственное задание: изготовить деталь «Боек молотка». |

Критерии оценки

Экзамен проводится в билетной системе в устном виде. В билете 3теоретических вопроса, охватывающих все разделы учебной программы и производственное задание.

Обучающийся получает оценку:

«отлично» - если вопросы раскрыты полностью, в логической последовательности, с соблюдением технической терминологии  и грамотно; производственное задание  выполнено на 100 баллов;

«хорошо» - если вопросы раскрыты полностью, но имеют место нарушения логической последовательности, применения технической терминологии и неточности в ответе; производственное задание  выполнено на 98 баллов;

«удовлетворительно» - если вопросы раскрыты, но недостаточно полно, логическая последовательность не выдерживается, для раскрытия вопроса требовались наводящие вопросы; производственное задание  выполнено на 98 баллов;

«неудовлетворительно» - если вопросы не раскрыты даже с наводящими вопросами и производственное задание не выполнено.

100 баллов- деталь выполнена согласно чертежу: выдержаны размеры, поле допуска, шероховатость, фаски выполнены по размеру, угол выдержан, отсутствуют вмятины, следы от кулачков, заусенцы.

98 баллов- деталь выполнена согласно чертежу: выдержаны размеры,  поле допуска, шероховатость, фаски выполнены по размеру, угол выдержан,  отсутствуют вмятины, имеются небольшие следы от кулачков, заусенцы.

Материально-техническое и информационное обеспечение:

1. Кинематические схемы станков: Токарно-винторезного 16К20 , Сверлильного 2Н135, Фрезерного 6Р12, шлифовального 3П722, 3У131.

2. Режущие и измерительные инструменты: резцы, сверла, зенкеры, развертки, калибры, метчики, плашки,  штангенциркуль, микрометр.

3. Справочные таблицы.

4. Чертежи деталей:

Втулка конусная

Втулка с выточками

Втулка с резьбой

Опора

Корпус

Ручка

Ручка конусная

Штуцер

Штуцер малый

Корпус

Ось

Бобышка

Молоток

Ось двусторонняя

Корпус малый

Втулка

5. Рекомендации по формированию «портфолио»

- «Портфель свидетельств (портфолио)» – это коллекция индивидуальных образовательных достижений, выраженная в  различных материалах, которые показывают результаты обучения (общие и профессиональные компетенции). Оценка тех или иных достижений (свидетельств), входящих в портфолио, является как качественной, так и количественной. Различают следующие виды свидетельств оценки компетенций:

- Обязательные: дневники практики; отчеты по прохождению различных видов практики; отзывы руководителей практики; отзывы руководителя на письменную экзаменационную  работу.

- Вариативные: дипломы, грамоты олимпиад или конкурсов, удостоверения или сертификаты о получении дополнительных образовательных навыков в кружках, секциях или курсах; отчет по исследовательским работам и рефераты, работы технического творчества, модели, макеты, приборы, работы по искусству; документальное фиксирование творческой активности: участие в студенческих театрах, концертах; отзывы педагогов о различных видах деятельности.

- Одно свидетельство может служить подтверждением сформированности 1-3 общих или профессиональных компетенций.

- Требования к качественному и количественному  составу «портфолио»:

| № компетенции | Свидетельства |  |
| --- | --- | --- |
|  | Обязательные | Вариативные |
| ПК 4.1 | Отчет по практике, отзывы руководителей практики, дневники практики. | Не менее одного свидетельства на вид профессиональной деятельности |
| ПК4.2 | Отчет по практике, отзывы руководителей практики, дневники практики. |  |
| ПК 4.3 | Отчет по практике, отзывы руководителей практики, дневники практики. | Не менее одного свидетельства на вид профессиональной деятельности |
| ОК 1-9 | Отчет по практике, отзывы руководителей практики. | Не менее одного свидетельства на каждую общую компетенцию |

ПРИЛОЖЕНИЯ