Содержание

|  | СТР |
| --- | --- |
| 1.Общие положения |  |
| 2. Показатели оценки результатов освоения дисциплины, формы и методы контроля и оценки |  |
| 3. Контрольно-оценочные материалы. |  |
| 3.1. Текущий контроль. |  |
| 3.1.1. Банк тестовых заданий по темам дисциплины |  |
| 3.1.2. Перечень лабораторно-практических работ по темам дисциплины |  |
| 3.2. Промежуточная аттестация |  |
| 3.2.1. Контрольно-оценочные материалы по итоговой оценке дисциплины |  |

1.Общие положения

КОМы разработаны на основе:

- ФГОС СПО по профессии 13.01.10 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям)

-основной профессиональной образовательной программы по ППКРС 13.01.10 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям), 2022;

- рабочей программы воспитания по программе подготовки квалифицированных рабочих, служащих по профессии 13.01.10 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям), 2022

- рабочей программы учебной дисциплины ОП.07 Системы автоматизированного управления электроприводом

Контрольно-оценочные материалы предназначены для контроля и оценки образовательных достижений обучающихся, освоивших программу учебной дисциплины ОП.07 Системы автоматизированного управления электроприводом

КОМы включают контрольные материалы для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации в форме дифференцированного зачета

2. Показатели оценки результатов освоения дисциплины, формы и методы контроля и оценки

| Результаты | Формы и методы контроля и оценки результатов обучения |
| --- | --- |
| Знания: |  |
| З1 основные понятия, термины, определения; З2 назначение и устройство полупроводниковых приборов З3 схемы выпрямления; З4 типы полупроводниковых преобразователей частоты; З5 применение регулируемого электропривода для энергосбережения в технологических процессах; З5 принцип действия элементов, применяемых в САУЭП, их конструктивное исполнение; З6 принцип построения схем управления электроприводами постоянного и переменного ток | Устный опрос, тестирование, самостоятельные работы, решение задач, лабораторно-практические работы, домашние работы. |
| Умения: |  |
| У1 составлять простые схемы электропривода; У2 выбирать аппараты управления, коммутации и защиты; У3 анализировать работу отдельных узлов устройств автоматики. | Устный опрос, тестирование, самостоятельные работы, решение задач, лабораторно-практические работы, домашние работы. |
| Общие и профессиональные компетенции: |  |
| ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. ОК 2. Организовать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее достижения, определенных руководителем. ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результат своей работы. ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач. ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности. ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, клиентами. ОК 7. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных профессиональных знаний (для юношей). | Устный опрос, тестирование, самостоятельные работы, решение задач, лабораторно-практические работы, домашние работы. |
| ПК 2.1. Принимать в эксплуатацию отремонтированное электрооборудование и включать его в работу. ПК 2.2. Производить испытания и пробный пуск машин под наблюдением инженерно-технического персонал ПК 2.3. Настраивать и регулировать контрольно-измерительные приборы и инструменты ПК 3.1. Проводить плановые и внеочередные осмотры электрооборудования. ПК 3.2. Производить техническое обслуживание электрооборудования согласно технологическим картам. ПК 3.3. Выполнять замену электрооборудования, не подлежащего ремонту в случае обнаружения его неисправностей. | Устный опрос, тестирование, самостоятельные работы, решение задач, лабораторно-практические работы, домашние работы. |
| Личностные результаты: |  |
| ЛР 4 Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, осознающий ценность собственного труд Стремящийся к формированию в сетевой среде личностно и профессионального конструктивного «цифрового следа» ЛР 13 Способный при взаимодействии с другими людьми достигать поставленных целей, стремящийся к формированию в строительной отрасли и системе жилищно-коммунального хозяйства личностного роста как профессионала ЛР 14 Способный ставить перед собой цели под для решения возникающих профессиональных задач, подбирать способы решения и средства развития, в том числе с использованием информационных технологий; ЛР 15 Содействующий формированию положительного образа и поддержанию престижа своей профессии ЛР 16 Способный искать и находить необходимую информацию используя разнообразные технологии ее поиска, для решения возникающих в процессе производственной деятельности проблем при строительстве и эксплуатации объектов капитального строительства; ЛР 17 Способный выдвигать альтернативные варианты действий с целью выработки новых оптимальных алгоритмов; позиционирующий себя в сети как результативный и привлекательный участник трудовых отношений. | Анализ портфолио |
| Форма контроля | Дифференцированный зачет |

3. Контрольно-оценочные материалы

3.1. Текущий контроль

3.1.1. Банк тестовых заданий по темам дисциплины

Основы электропривода

1. Электропривод состоит из каких основных частей, как…

- *силовая часть и система управление

- механическая и динамическая

- система регулирования

- система устойчивости

2. Многодвигательный электропривод - это…

- * электропривод, который состоит из нескольких одиночных электроприводов, каждый из которых предназначен для приведения в действие отдельных элементов производственного агрегата

- электропривод, который с помощью одного электродвигателя приводит в движение отдельную машину

- трансмиссионный электропривод

- электропривод, который служат для регулирования скорости

3. Динамическое торможение ещё называется…

- *реостатное

- торможения связанная со скоростью

- торможения связанная с пусковым моментом

- кинематическое торможения

4. Экономичность регулируемого привода характеризуется…

- *затратами на его сооружения и эксплуатацию

- затратами на его транспортировку

- затратами на дополнительные приборы

- не имеет никакие затраты

5. Плавность регулирования характеризуется…

- *числом устойчивых скоростей

- числом устойчивых моментов

- числом устойчивых сил

- устойчивостью по всем характеристикам

6. Диапазон регулирования зависит от…

- *от нагрузки

- от внешних сил

- от внутренних сил

- от скорости момента

7. Количество тепла обозначается…

- *Q

- Р

- А

- I

8. Активные моменты могут быть как движущими и …

- * тормозными

- вращающими

- ускорительными

- не подвижными

9. Реактивные моменты всегда направлены…

- * против движение

- перпендикулярно

- не имеют направления

- могут иметь любое направление

10. Электродвигатель предназначен для…

- преобразования механической энергии в электрическую

- изменения параметров электрической энергии

- * преобразования электрической энергии в механическую

- повышения коэффициента мощности линий электропередачи

11. В электроприводах используют двигатели…

- только постоянного тока

- только переменного тока

- * постоянного и переменного тока

- внутреннего сгорания

12. Преобразователь в электроприводе предназначен для…

- преобразования электрической энергии в механическую

- * преобразования параметров электрической энергии (тока, напряжения, частоты)

- преобразования механической энергии в механическую

- преобразования механической энергии в электрическую

13. В качестве преобразователя в электроприводах используют…

- автотрансформаторы

- частотные преобразователи

- тиристорные преобразователи напряжения

- * все выше перечисленные ответы

14. Управляющему устройству электропривода не свойственна следующая функция…

- включение и выключение электропривода

- реверсирование электропривода

- регулирование скорости электропривода

- *передача механической энергии рабочей машине

15. Передаточное устройство предназначено для…

- * передачи механической энергии от электродвигательного устройства к исполнительным органам рабочей машины

- передачи сигналов обратной связи

- передачи электрической энергии в электродвигателю

- передачи электрической энергии к управляющему устройству

Механические характеристики производственных механизмов и электродвигателей

16. Механическая характеристика производственного механизма связывает…

- ускорение и момент сопротивления

- * угловую скорость и момент сопротивления

- механическую и электрическую мощность

- ускорение и угловую скорость

17. Подъёмные механизмы имеют механическую характеристику…

- *не зависящую от скорости

- линейно – возрастающую

- нелинейно – возрастающую

- нелинейно – падающую

18. Прессы имею механическую характеристику…

- не зависящую от скорости

- * линейно – возрастающую

- нелинейно – возрастающую

- нелинейно – падающую

19. Вентиляторы и насосы имеют механическую характеристику…

- не зависящую от скорости

- линейно – возрастающую

- * нелинейно – возрастающую

- нелинейно – падающую

20. Металлообрабатывающие станки имеют характеристику…

- не зависящую от скорости

- линейно – возрастающую

- нелинейно – возрастающую

- * нелинейно – падающую

21. Для выбора рационального электропривода необходимо знать…

- механическую характеристику рабочей машины

- механическую характеристику электродвигателя

- *механическую характеристику рабочей машины и электродвигателя

- нагрузочную характеристику рабочей машины

22. Механической характеристикой электродвигателя называется зависимость между…

- моментом сопротивления и угловой скоростью

- механической и электрической мощностью

- вращающим моментом электродвигателя и моментом сопротивления

- *вращающим моментом электродвигателя и его угловой скоростью

23. У всех электродвигателей скорость является…

- возрастающей функцией момента двигателя

- *убывающей функцией момента двигателя

- независящей от момента двигателя

- нет правильного ответа

24. Величина определяемая, как отношение разности моментов, развиваемых электродвигателем, к соответствующей разности угловых скоростей называется…

- твёрдость механической характеристики

- прочность механической характеристики

- мягкость механической характеристики

- *жёсткость механической характеристики

25. Механическая характеристика, при которой скорость с изменением момента остается неизменной ( называется…

- *абсолютно жёсткая

- жесткая

- мягкая

- абсолютно мягкая

26. Механическая характеристика с коэффициентом жесткости   40 - 10 называется…

- абсолютно жёсткая

- *жесткая

- мягкая

- абсолютно мягкая

27. Механическая характеристика с коэффициентом жесткости  ≤ 10 называется…

- абсолютно жёсткая

- жесткая

- *мягкая

- абсолютно мягкая

28. Синхронные электродвигатели обладают…

- *абсолютно жёсткой механической характеристикой

- жесткой механической характеристикой

- мягкой механической характеристикой

- абсолютно мягкой механической характеристикой

29. Асинхронные двигатели в рабочей части механической характеристики обладают…

- абсолютно жёсткой механической характеристикой

- *жесткой механической характеристикой

- мягкой механической характеристикой

- абсолютно мягкой механической характеристикой

30. Согласно уравнению движения электропривода вращающий момент электродвигателя уравновешивается…

- динамическим моментом

- моментом сопротивления и моментом сил трения

- *моментом сопротивления и динамическим моментом

- моментом сопротивления

31. Момент, развиваемый электродвигателем, принимается положительным, если он направлен…

- *в сторону движения электропривода

- в сторону, обратную движению электропривода

- по оси вращения ротора электродвигателя

- по касательной к окружности, описываемой ротором электродвигателя

32. Если момент электродвигателя больше момента сопротивления рабочей машины, то имеет место…

- замедление электропривода

- *ускорение электропривода

- работа в установившемся режиме

- реверсирование электропривода

Характеристики и режимы работы двигателей постоянного тока

33. При установившимся режиме работы двигателя постоянного тока приложенное напряжение U уравновешивается…

- падением напряжения в якорной цепи и ЭДС, наведённым в обмотке возбуждения

- только падением напряжения в якорной цепи

- ЭДС, наведенной в якоре в процессе его вращения

- *падением напряжения в якорной цепи и ЭДС, наведенной в якоре в процессе его вращения

34. Электромеханической характеристикой электродвигателя постоянного тока называется…

- зависимость тока статора от скорости двигателя

- *зависимость тока якоря от скорости двигателя

- зависимость тока статора от тока ротора

- зависимость скорости двигателя от момента вращения

35. Характеристики электродвигателя, полученные при номинальных параметрах электродвигателя и отсутствии в его цепях добавочных сопротивлений, называются…

- искусственными

- *естественными

- физическими

- параметрическими

36. Искусственные механические характеристики двигателя постоянного тока можно получить за счет изменения…

- только напряжения питающей сети U и магнитного потока возбуждения Ф

- только напряжения питающей сети U и включения добавочного сопротивления R в цепь якоря двигателя

- только магнитного потока возбуждения Ф и путем включения добавочного сопротивления R в цепь якоря двигателя

- *напряжения питающей сети U, магнитного потока возбуждения Ф и путем включения добавочного сопротивления R в цепь якоря двигателя

37. Скорость идеального холостого хода двигателя постоянного тока не зависит от…

- напряжения питающей сети

- магнитного потока возбуждения

- *сопротивления якорной цепи

- конструктивных параметров двигателя

38. При введении добавочного сопротивления в цепь якоря электродвигателя постоянного тока…

- изменяется скорость идеального холостого хода

- *изменяется жёсткость механической характеристики

- изменяется скорость идеального холостого хода и жёсткость механической характеристики

- ничего не происходит

39. При изменение напряжения питающей сети двигателя постоянного тока…

- *изменяется скорость идеального холостого хода

- изменяется жёсткость механической характеристики

- изменяется скорость идеального холостого хода и жёсткость механической характеристики

- ничего не происходит

40. При изменении магнитного потока возбуждения двигателя постоянного тока…

- изменяется скорость идеального холостого хода

- изменяется жёсткость механической характеристики

- *изменяется скорость идеального холостого хода и жёсткость механической характеристики

- ничего не происходит

41. Режим электродвигателя, при котором создаваемый им момент противодействует движению рабочей машины называется…

- *тормозным

- противодействующим

- обратным

- холостым ходом

42. Режим торможения не свойственный двигателю постоянного тока называется…

- рекуперативное торможение

- динамическое торможение

- торможение противовключением

- *сверхсинхронное торможение

43. Режим торможения возникающий во всех случаях, когда скорость вращения двигателя постоянного тока оказывается выше скорости идеального холостого хода называется…

- *рекуперативным

- динамическим

- торможением противовключением

- сверхсинхронным торможением

44. Режим торможения получаемый при отключении якоря двигателя от сети и включении его на резистор называется…

- рекуперативным

- *динамическим

- торможением противовключением

- сверхсинхронным торможением

45. Режим торможения, при котором обмотки двигателя включены для одного направления вращения, а якорь двигателя под воздействием внешнего момента или сил инерции вращается в противоположную сторону, называется

- рекуперативным

- динамическим

- *торможением противовключением

- сверхсинхронным торможением

Характеристики и режимы работы асинхронных электродвигателей

46. Основными электродвигателями, которые наиболее широко используются как в промышленности, так и в агропромышленном производстве являются…

- синхронные двигатели

- двигатели постоянного тока независимого возбуждения

- *асинхронные двигатели

- двигатели постоянного тока последовательного возбуждения

47. Критическим моментом асинхронного двигателя называется момент…

- пусковой

- *максимальный

- минимальный

- номинальный

48. Скольжение асинхронного двигателя - это…

- амплитуда колебания электродвигателя при неполной затяжке лап статора

- мера того, насколько ротор опережает в своем вращении магнитное поле статора

- контактное сопротивление, образующееся при скольжении щёток по контактным кольцам

- *мера того, насколько ротор отстает в своем вращении от вращения магнитного поля статора

49. Угловая скорость вращения магнитного поля статора обозначается…

- *ω0

- ω

- φ

- S

50. Скорость вращения магнитного поля статора зависит…

- от напряжения и числа пар полюсов

- *от частоты тока питающей сети и числа пар полюсов двигателя

- только от числа пар полюсов двигателя

- только от частоты тока питающей сети

51. Искусственные механические характеристики асинхронных двигателей не получают с помощью…

- изменения напряжения питающей сети

- изменения частоты тока питающей сети

- *изменения момента сопротивления

- введения добавочных сопротивлений

52. момент, развиваемый двигателем, изменяется…

- пропорционально частоте

- обратно пропорционально силе тока

- пропорционально скорости двигателя

- *пропорционально квадрату напряжения

53. Изменение напряжения сети влияет на…

- *момент двигателя и не влияет на его критическое скольжение

- критическое скольжение и не влияет на момент двигателя

- момент двигателя и на его критическое скольжение

- не влияет не на момент двигателя не на его критическое скольжение

54. Добавочные сопротивления вводят в цепь статора…

- только для уменьшения пусковых значений тока

- *для уменьшения пусковых значений тока и момента

- только для уменьшения пусковых момента

- только для увеличения пускового момента

55. При введении добавочного сопротивления в цепь статора асинхронного двигателя не изменяется…

- момент пусковой

- момент критический

- *синхронная скорость

- критическая скорость

56. Включение добавочного сопротивления в цепь ротора асинхронного двигателя…

- возможно для двигателя с короткозамкнутым ротором

- возможно для двигателей с короткозамкнутым и фазным ротором

- невозможно

- *возможно для двигателя с фазным ротором

57. При включении добавочного сопротивления в цепь ротора асинхронного двигателя остаётся неизменным…

- *критический момент

- пусковой момент

- критическое скольжение

- номинальный момент

58. Механическая характеристика асинхронного двигателя строится по…

- трём точкам

- *пяти точкам

- шести точкам

- двум точкам

Тормозные режимы асинхронного двигателя

59. Для асинхронного двигателя не приемлем следующий вид электрического торможения…

- сверхсинхронное

- динамическое

- *переменное

- торможение противовключением

60. Режим сверхсинхронного торможения у асинхронных двигателей возникает…

- при скорости ниже синхронной

- при номинальной скорости

- при нулевой скорости

- *при скорости выше синхронной

61. Режим сверхсинхронного торможения ещё называют…

- *рекуперативным

- повышенным

- скоростным

- обратным

62. В режиме сверхсинхронного торможения ЭДС двигателя…

- меньше напряжения сети

- *больше напряжения сети

- равно напряжению сети

- равно 0

63. Для перевода асинхронного двигателя в режим противовключения необходимо изменить порядок подключения фаз обмоток статора путем переключения…

- только фазы А и фазы В между собой

- только фазы В и фазы С между собой

- *двух любых фаз между собой

- всех трёх фаз между собой

64. В режиме противовключения асинхронного двигателя вращающееся магнитное поле…

- останавливается

- продолжает вращаться в том же направлении

- переходит в пульсирующий режим

- *меняет направление вращения

65. Если в режиме торможения противовключением асинхронный двигатель в момент остановки не отключить от сети, то произойдёт…

- *разгон двигателя в противоположном направлении

- перегрев обмоток двигателя

- межвитковое короткое замыкание

- переход в неполнофазный режим

66. Динамическое торможение асинхронного двигателя осуществляется…

- сменой двух любых фаз на клеммах статора

- *включением обмотки статора на сеть постоянного тока

- повышением момента нагрузки

- сменой полюсов на обмотке ротора

67. При динамическом торможении асинхронного двигателя с фазным ротором обмотка ротора…

- замыкается накоротко

- подключается к трёхфазной сети

- *замыкается на внешнее сопротивление

- подключается к сети постоянного тока

Регулирование скорости в электроприводах

68. В критерии регулирования скорости в электроприводах не входит…

- диапазон

- плавность

- стабильность

- *резкость

69. Диапазон регулирования скорости в электроприводах определяется отношением максимальной скорости вращения двигателя…

- *к минимальной

- к средней

- к номинальной

- к текущей

70. Плавность регулирования скорости в электроприводах характеризуется…

- отношение максимальной скорости к минимальной

- *количеством ступеней скорости внутри диапазона регулирования

- стабильностью работы системы при изменении нагрузки

- диапазоном регулирования напряжения сети

71. Коэффициент плавности регулирования скорости в электроприводах определяется как…

- разница между синхронной скоростью двигателя и скоростью ротора

- отношение момента нагрузки к моменту двигателя

- *отношение двух соседних значений скоростей

- разница между двумя соседними скоростями

72. Плавность регулирования скорости в электроприводах растёт если…

- коэффициент плавности стремится к бесконечности

- коэффициент плавности стремится к нулю

- коэффициент плавности стремится к значению синхронной скорости

- *коэффициент плавности стремится к единице

73. Стабильность работы на заданной скорости в электроприводах зависит от…

- *жёсткости механической характеристики

- плавности регулирования скорости

- диапазона регулирования скорости

- пускового момента двигателя

74. Стабильность работы на заданной скорости в электроприводах характеризуется…

- изменением скорости при заданном отклонении момента двигателя

- *изменением скорости при заданном отклонении момента нагрузки

- изменением момента нагрузки при заданном отклонении скорости

- изменением момента двигателя при заданном отклонении скорости

75. Виды направления регулирования скорости в электроприводах не включают в себя…

- двухзонное

- однозонное вниз

- *трехзонное

- однозонное вверх

76. Допустимая нагрузка электропривода зависит от…

- частоты тока питающей сети

- напряжения питания

- диапазона регулирования скорости

- *нагрева электродвигателя

77. Способ, не относящийся к способам регулирования скорости двигателей постоянного тока, называется…

- *изменение частоты тока питающей сети

- введение добавочного сопротивления в цепь якоря

- изменение магнитного потока двигателя

- изменение подводимого к якорю двигателя напряжения

78. Регулирование скорости двигателя постоянного тока введением добавочного сопротивления в цепь якоря приводит к…

- увеличению жёсткости механической характеристики

- *снижению жёсткости механической характеристики

- сохранению жёсткости на постоянном уровне

- повышению стабильности работы двигателя

79. Снижение жёсткости механической характеристики двигателя постоянного тока приводит к…

- повышению стабильности работы двигателя

- сохранению стабильности работы двигателя на постоянном уровне

- *снижению стабильности работы двигателя

- неконтролируемому колебанию стабильности работы двигателя

80. Работа двигателя постоянного тока с добавочным сопротивлением в цепи якоря является не экономичным в связи с…

- большими эксплуатационными затратами на обслуживание добавочных сопротивлений

- необходимостью в высоко квалифицированном обслуживающем персонале

- высокой стоимостью добавочных сопротивлений

- *значительными потерями энергии на дополнительное сопротивление

81. Ток возбуждения двигателя постоянного тока регулируется…

- *с помощью реостатов или регуляторов напряжения

- с помощью частотных преобразователей

- с помощью батарей конденсаторов

- с помощью дросселей

82. Ослабление магнитного потока обмотки возбуждения двигателя постоянного тока приводит к…

- уменьшение скорости двигателя

- *увеличение скорости двигателя

- стабилизации скорости на одном уровне

- экстренному торможению двигателя

83. В систему «генератор - двигатель», позволяющую регулировать скорость двигателя постоянного тока изменением подводимого к якорю напряжения, не входит…

- асинхронный двигатель

- двигатель постоянного тока

- *асинхронных генератор

- генератор постоянного тока

84. К способам регулирования скорости асинхронного двигателя не относится…

- изменение напряжения

- смена числа пар полюсов

- реостатное регулирование

- *смена полярности на обмотке якоря

85. Регулирование скорости введением активного сопротивления в цепь ротора асинхронного двигателя…

- *возможно только для асинхронного двигателя с фазным ротором

- возможно для всех асинхронных двигателей

- возможно только для асинхронных двигателей с короткозамкнутым ротором

- не возможно

86. Синхронная скорость асинхронного двигателя с двумя парами полюсов равна…

- 3000

- *1500

- 1000

- 750

87. При увеличении числа полюсов асинхронного двигателя в 2 раза его синхронная скорость…

- уменьшается в 2 раза

- не меняется

- *увеличивается в 2 раза

- увеличивается в 4 раза

88. При частотном способе регулирования скорости асинхронного двигателя вместе с ростом частоты необходимо…

- повышать сопротивление обмотки статора

- снижать нагрузку

- снижать напряжение

- *повышать напряжение

89. При регулировании скорости асинхронного двигателя за счет изменения напряжения питающей сети момент двигателя изменяется…

- *пропорционально квадрату напряжения

- пропорционально напряжению

- обратно пропорционально квадрату напряжения

- обратно пропорционально напряжению

Нагрев и охлаждение электродвигателей

90. Наибольшая допустимая температура нагрева двигателя ограничивается…

- температурой плавления обмоток

- *термической стойкостью его изоляции

- механической стойкостью подшипников

- уставкой тепловой отсечки теплового реле

91. Нагрев двигателя обусловлен рядом факторов, в которые не входит…

- потери энергии в обмотках статора и ротора

- потери на гистерезис и вихревые токи

- *потери электроэнергии в проводах питающей линии

- трение в подшипниках

92. Повышение температуры электродвигателя продолжается до тех пор, пока…

- электродвигатель включен в сеть электропитания

- электродвигатель не достигнет скорости холостого хода

- *количество теплоты, отдаваемое поверхностью электродвигателя, не станет равным количеству теплоты, выделяемому электродвигателем

- механическая мощность электродвигателя не станет равной электрической мощности, потребляемой из сети

93. Предельно допустимое превышение температура обмотки двигателя над температурой окружающей среды определяется разностью между предельно допустимой температурой изоляции двигателя и стандартной температурой окружающей среды, которая равна…

- 20 ᵒС

- 24 ᵒС

- 30 ᵒС

- *40 ᵒС

94. Согласно ГОСТ 183-66 изоляционные материалы, применяемые в электрических машинах и аппаратах, делятся по нагревостойкости на…

- *классы

- группы

- виды

- категории

95. Электродвигатели сельскохозяйственного назначения изготовляются с изоляцией по нагревостойкости класса…

- А

- *F

- В

- С

96. Предельно допустимая температура нагрева обмоток электродвигателя класса F, как наиболее примирительного в сельском хозяйстве равна…

- 120 ᵒС

- 130 ᵒС

- *155 ᵒС

- 180 ᵒС

97. На практике нагрев электродвигателя считается законченным, когда температура достигает…

- 0,85…0,87 установившегося значения температуры

- 0,87…0,92 установившегося значения температуры

- 0,92…0,95 установившегося значения температуры

- *0,95…0,98 установившегося значения температуры

98. Нагрузочная диаграмма электропривода представляет собой зависимость нагрузки электропривода от…

- *времени

- скорости

- момента двигателя

- напряжения

99. ГОСТом предусматривается количество номинальных режимов работы электрических приводов равное…

- 3

- *8

- 4

- 6

100. Режимы работы электроприводов обозначаются буквой…

- D

- G

- *S

- W

101. Одним из основных номинальных режимов работы электропривода не являются…

- продолжительный

- кратковременный

- повторно-кратковременный

- *повторно-кратковременный с пусками

102. Температуру электродвигателя считают установившейся, если в течение часа работы двигателя она увеличивается не более чем на…

- *1 ᵒС

- 10 ᵒС

- 5 ᵒС

- 20 ᵒС

103. Установившееся значение температуры электродвигателя наступает через промежуток времени равный…

- ТН

- *4ТН

- 2ТН

- 10ТН

104. Режим работы электродвигателя при неизменной нагрузке, продолжающийся столько времени, что превышение температуры всех частей двигателя достигает установившихся значений называется…

- кратковременный

- повторно-кратковременный

- *продолжительный

- повторно-кратковременный с пусками

105. Продолжительный режим работы электропривода не свойственен…

- насосам

- вентиляторам

- зерноочистительным машинам

- *подъёмно-транспортным механизмам

106. Режим работы электродвигателя, при котором рабочие периоды с неизменной номинальной нагрузкой чередуются с периодами отключения машины; при этом периоды нагрузки (рабочие периоды) недлительны и превышение температуры не достигает установившегося значения, а периоды паузы позволяют двигателю охладиться до температуры окружающей среды называется…

- *кратковременный

- повторно-кратковременный

- продолжительный

- повторно-кратковременный с пусками

107. Промышленность выпускает электродвигатели со стандартной продолжительностью рабочего периода…

- 20, 40, 70 и 100 мин

- *10, 30, 60 и 90 мин

- 5, 15, 25 и 50 мин

- 1, 3, 5 и 9 мин

108. Режим работы электродвигателя, при котором периоды неизменной номинальной нагрузки (рабочие периоды) чередуются с периодами отключения машины (паузами), причем как рабочие периоды, так и паузы не настолько длительны, чтобы превышение температуры могло достигнуть установившихся значений как при нагреве, так и при охлаждении называется…

- продолжительный

- кратковременный

- *повторно-кратковременный

- повторно-кратковременный с пусками

109. ГОСТом установлено, что для повторно-кратковременного режима работы электродвигателя продолжительность цикла не превышает…

- 5 мин

- 15 мин

- 20 мин

- *10 мин

110. Для повторно-кратковременного режима работы электродвигателя относительная продолжительность включения ПВ составляет…

- *15, 25, 40 и 60%

- 10, 20, 50 и 90%

- 1, 2, 5 и 9%

- 25, 50, 75 и 100%

111. Если при работе двигателя момент и мощность рабочей машины не изменяются, то двигатель выбирают с номинальной мощностью, равной мощности нагрузки рабочей машины, делённой на…

- КПД электродвигателя

- *КПД передачи

- КПД источника электрической энергии

- коэффициент активной мощности

112. Мощность электродвигателя выбираемого для электропривода насоса не зависит от…

- производительности насоса

- напора насоса

- *КПД электродвигателя

- плотности перекачиваемой жидкости

113. При переменной продолжительной нагрузке нагрузка на валу электродвигателя может периодически меняться, при этом периодически меняются…

- частота тока питающей сети

- амплитуда напряжения питающей сети

- коэффициент активной мощности электродвигателя

- *потери мощности в электродвигателе

114. Для проверки выбранного электродвигателя по нагреву на практике используют методы эквивалентных величин, в которые не входит…

- *метод эквивалентного напряжения

- метод эквивалентного тока

- метод эквивалентного момента

- метод эквивалентной мощности

115. При проверке электродвигателя по нагреву с помощью метода эквивалентного тока необходимо что бы номинальный ток предварительно выбранного по каталогу электродвигателя был по отношению к эквивалентному току…

- больше не менее чем в 2 раза

- *больше или равен

- меньше или равен

- меньше

116. При проверке электродвигателя по нагреву с помощью метода эквивалентного момента необходимо что бы номинальный момент предварительно выбранного по каталогу электродвигателя был по отношению к эквивалентному моменту…

- больше не менее чем в 2 раза

- меньше или равен

- *больше или равен

- меньше

117. При проверке электродвигателя по нагреву с помощью метода эквивалентной мощности необходимо что бы номинальная мощность предварительно выбранного по каталогу электродвигателя был по отношению к эквивалентной мощности…

- больше не менее чем в 2 раза

- меньше или равна

- меньше

- *больше или равна

118. Если для кратковременного режима выбрать электродвигатель, предназначенный для работы в продолжительном режиме, но с мощностью кратковременного режима работы, то…

- *электродвигатель недоиспользуется по тепловому режиму

- электродвигатель быстро перегреется

- электродвигатель не сможет преодолеть момент сопротивления при пуске

- электродвигатель будет работать в режиме холостого хода

119. При расчётах электропривода принимают, что минимальный пусковой момент двигателя, с учетом возможного снижения напряжения, больше статического момента рабочей машины при пуске в…

- 1,5 раза

- *1,25 раза

- в 1,1 раза

- в 2 раз

Правильные ответы выделены звёздочкой

Критерии оценивания тестов

| Процент результативности (правильных ответов) | Оценка уровня подготовки |  |
| --- | --- | --- |
|  | балл (отметка) |  |
| 90 ÷ 100 | 5 | отлично |
| 89 ÷ 80 | 4 | хорошо |
| 79 ÷ 70 | 3 | удовлетворительно |
| менее 70 | 2 | неудовлетворительно |

3.1.2. Перечень лабораторно-практических работ по темам дисциплины

| Практические работы | Часов |
| --- | --- |
| Практическая работа №1 Составления схем управления электроприводом | 2 |
| Практическое занятие №2 Выбор аппаратов управления, коммутации и защиты | 2 |
| Практическое занятие №3 Проверка схемы мостового выпрямителя | 2 |
| Практическое занятие №4 Установка и проверка реле времени | 2 |
| Практическое занятие №5 Сборка и проверка электрических характеристик параметрического стабилизатора | 2 |
| Практическое занятие №6 Решение задач | 2 |
| Практическая работа №7 Составления схем управления асинхронного двигателя. | 2 |
| Практическая работа №8 Сборка схемы управления асинхронным двигателем прямой пуск | 2 |
| Практическая работа №9 Сборка схемы управления асинхронным двигателем с использованием реверсивного магнитного пускателя | 2 |
| Практическая работа №10 Сборка схемы управления асинхронным двигателем в однофазной сети | 2 |
| Практическая работа №11Сборка схемы управления асинхронным двигателем с фазным ротором | 2 |
| Практическая работа №12 Сборка схемы управления асинхронным двигателем с тиристором управлением | 2 |

Критерии оценки практических работ.

-оценка «отлично»: правильно выполнены все задания практической части работы, правильно даны ответы на все контрольные вопросы, своевременно предоставлен отчет о выполнении работы.

-оценка «хорошо»: правильно выполнены все задания практической части работы, правильно даны ответы на все контрольные вопросы, несвоевременно предоставлен отчет о выполнении работы, либо в случае своевременного предоставления отчета, но наличием несущественных ошибок в выполнении практических заданий и/или ответах на контрольные вопросы не противоречащим основным понятиям дисциплины.

-оценка «удовлетворительно»: выполнены все задания практической части работы, даны ответы на все контрольные вопросы, имеются несущественные ошибки в выполнении 10 практических заданий и/или ответах на контрольные вопросы не противоречащим основным понятиям дисциплины, несвоевременно предоставлен отчет о выполнении работы, либо в случае своевременного предоставления отчета, но наличии грубых ошибок в выполнении практических заданий и/или ответах на контрольные вопросы противоречащих или искажающим основные понятия дисциплины.

-оценка «неудовлетворительно»: выполнены все задания практической части практической работы, даны ответы на все контрольные вопросы, имеются грубые ошибки в выполнении практических заданий и/или ответах на контрольные вопросы противоречащих или искажающим основные понятия дисциплины, отчет о выполнении работы не предоставлен, либо в случае своевременного предоставления отчета, но отсутствием более 50% выполненных практических заданий и/или ответов на контрольные вопросы.

3.2. Промежуточная аттестация

3.2.1. Контрольно-оценочные материалы по итоговой оценке дисциплины

Тестовые вопросы к дифференцированному зачету.

1. Объекты управления делятся на устойчивые, нейтральные, неустойчивые в зависимости от:

а. Их поведения при возникновении возмущений.

б. Вида входного сигнал

в. Их поведения после прекращения действия возмущения.

г. Вида их реакции на входной сигнал.

2. Система автоматического управления включает в себя:

а. Объект управления и измерительный элемент.

б. Объект управления и управляющее устройство.

в. Управляющее устройство и органы воздействия на объект управления.

г. Объект управления и усилительный элемент.

3. В системах с управлением по отклонению управляющее устройство решает задачу:

а. Измерения возмущающего воздействия и выработки регулирующего воздействия для его компенсации.

б. Измерения задающего воздействия и выработки на его основе регулирующего воздействия.

в. Устранения отклонения управляемой величины от задающей.

г. Измерения задающего и возмущающего воздействий и выработки с учетом этих измерений регулирующего воздействия.

4. Какое из перечисленных ниже устройств предназначено для выработки воздействия, прикладываемого к регулирующему органу объекта управления

а. Измерительное устройство.

б. Усилительное устройство.

в. Исполнительное устройство.

г. Сравнивающее устройство.

5.В электроприводах используют двигатели…

а. только постоянного тока

б. только переменного тока

в. постоянного и переменного тока

г. внутреннего сгорания

6. Электродвигатель предназначен для…

а. преобразования механической энергии в электрическую

б. изменения параметров электрической энергии

в. преобразования электрической энергии в механическую

г. повышения коэффициента мощности линий электропередачи

7. Преобразователь в электроприводе предназначен для…

а. преобразования электрической энергии в механическую

б. преобразования параметров электрической энергии (тока, напряжения, частоты)

в. преобразования механической энергии в механическую

г. преобразования механической энергии в электрическую

8. В качестве преобразователя в электроприводах используют…

а. автотрансформаторы

б. частотные преобразователи

в. тиристорные преобразователи напряжения

г. все выше перечисленные ответы

9. Управляющему устройству электропривода не свойственна следующая функция…

а. включение и выключение электропривода

б. реверсирование электропривода

в. регулирование скорости электропривода

г. передача механической энергии рабочей машине

10. Передаточное устройство предназначено для…

а. передачи механической энергии от электродвигательного устройства к исполнительным органам рабочей машины

б. передачи сигналов обратной связи

в. передачи электрической энергии в электродвигатель

г. передачи электрической энергии к управляющему устройству

11. Вентиляторы и насосы имеют механическую характеристику…

а. не зависящую от скорости

б. линейно – возрастающую

в. нелинейно – возрастающую

г. нелинейно – падающую

12. Металлообрабатывающие станки имеют характеристику…

а. не зависящую от скорости

б. линейно – возрастающую

в. нелинейно – возрастающую

г. нелинейно – падающую

13. Искусственные механические характеристики двигателя постоянного тока можно получить за счет изменения…

а. только напряжения питающей сети U и магнитного потока возбуждения Ф

б. только напряжения питающей сети U и включения добавочного сопротивления R в цепь якоря двигателя

в. только магнитного потока возбуждения Ф и путем включения добавочного сопротивления R в цепь якоря двигателя

г. напряжения питающей сети U, магнитного потока возбуждения Ф и путем включения добавочного сопротивления R в цепь якоря двигателя

14. Режим торможения, при котором обмотки двигателя включены для одного направления вращения, а якорь двигателя под воздействием внешнего момента или сил инерции вращается в противоположную сторону, называется

а. рекуперативным

б. динамическим

в. торможением против включением

г. сверх синхронным торможением

15. Основными электродвигателями, которые наиболее широко используются как в промышленности, так и в агропромышленном производстве являются…

а. синхронные двигатели

б. двигатели постоянного тока независимого возбуждения

в. асинхронные двигатели

г. двигатели постоянного тока последовательного возбуждения

16. Допустимая нагрузка электропривода зависит от…

а. частоты тока питающей сети

б. напряжения питания

в. диапазона регулирования скорости

г. нагрева электродвигателя

17. Что является чаще всего объектом автоматизации у асинхронных машин

а. скорость вращения;

б. температура;

в. давление;

г. напряжение;

д. фазовый угол.

18. Что не входит в систему автоматического регулирования:

а. защитное устройство

б. орган сравнения;

в. датчик;

г. исполнительный орган;

д. усилитель.

19. Назначение защитных электрических аппаратов:

а. Защита и отключение электрической цепи;

б. Подключение электрической цепи;

в. Защита электрической цепи;

г. Отключение электрической цепи;

д. Защита и подключение электрической цепи;

20. Асинхронные машины по конструктивным признакам подразделяют:

а. На бесколлекторные и коллекторные

б. На электрические

в. На механические

г. На бесколлекторные

д. На коллекторные

21. Выпрямитель – это…

а. Устройство, преобразующее переменный ток в постоянный

б. Устройство, преобразующее постоянный ток в переменный

в. Устройство, преобразующее постоянную энергию в переменную

22. Выпрямители бывают:

а. Однофазные.

б. Двухфазные

в. Трехфазные

г. Все перечисленные

23.Однофазные выпрямители не бывают:

а. Однополупериодные.

б. Двухполупериодные

в. Трехполупериодные

24.На рисунке изображена временная диаграмма напряжения на выходе выпрямителя

а) двухполупериодного мостового

б) трёхфазного однополуперионого

в) однополупериодного

г) двухполупериодного с выводом средней точки обмотки трансформатора

25. На рисунке изображена схема выпрямителя…

а) однополупериодного

б) мостовая

в) двухполупериодного с выводом средней точки обмотки трансформатора

г) трёхфазного однополупериодного

26. Основным назначением стабилизатора напряжения во вторичных источниках питания является…

а) уменьшение коэффициента пульсаций на нагрузке

б) создание пульсирующего напряжения

в) стабилизации напряжения на нагрузке

г) выпрямление входного напряжения

27. Мостовая схема это ….

а. Двухполупериодная

б. Однополупериодная.

в. Трехполупериодная

28. В качестве последовательных элементов фильтров чаще всего используются…

а. Конденсаторы.

б. Дроссель, резисторы.

в. Диод.

29. Сглаживающие фильтры применяются для:

а) для подавления пульсации в питающем напряжении;

б) для стабилизации Uвых выпрямителя

в) для стабилизации Iвых выпрямителя.

г) для стабилизации Uвх выпрямителя

30. Дроссель это -

а) статическое электромагнитное устройство, предназначенное для использования в качестве регулируемого и нерегулируемого индуктивного сопротивлений в цепи переменного тока;

б) статическое электромагнитное устройство, предназначенное для использования в качестве регулируемого и нерегулируемого активного сопротивления в цепи переменного тока;

в) статическое электромагнитное устройство, предназначенной для использования в качестве регулируемого и нерегулируемого индуктивного сопротивления в цепи постоянного тока;

г) статическое электромагнитное устройство, предназначенной для использования в качестве регулируемого и нерегулируемого активного сопротивления в цепи постоянного тока;

31. Укажите наименование условного графического обозначения элемента  электрической цепи

|  | 1 | Диод. Общее обозначение |
| --- | --- | --- |
|  | 2 | Транзистор. Общее обозначение |
|  | 3 | Фоторезистор. Общее обозначение |

32. Укажите наименование условного графического обозначения элемента  электрической цепи

|  | 1 | Конденсатор переменной емкости |
| --- | --- | --- |
|  | 2 | Конденсатор постоянной емкости |
|  | 3 | Элемент гальванический или аккумуляторный |

33. Укажите наименование условного графического обозначения элемента  электрической цепи

|  | 1 | Резистор переменный |
| --- | --- | --- |
|  | 2 | Резистор постоянный |
|  | 3 | Терморезистор прямого подогрева |

34. Укажите наименование условного графического обозначения элемента электрической цепи

|  | 1 | Диод. Общее обозначение |
| --- | --- | --- |
|  | 2 | Транзистор. Общее обозначение |
|  | 3 | Фоторезистор. Общее обозначение |

35. Укажите наименование условного графического обозначения элемента электрической цепи

|  | 1 | Диод. Общее обозначение |
| --- | --- | --- |
|  | 2 | Транзистор. Общее обозначение |
|  | 3 | Стабилитрон. Общее обозначение |

36.Что такое магнитные пускатели?

а. коммутационные аппараты, предназначенные для замыкания и размыкания предварительно обесточенных высоковольтных обесточенных с цепей создания видимого разрыва цепи при производстве работ со снятием напряжения.

б. коммутационные аппараты, предназначенные для дистанционного управления электрическими цепями постоянного и переменного тока в электроустановках напряжением до 1000В при частых выключениях и отключениях.

в. коммутационные аппараты, предназначенные для дистанционного пуска и остановки низковольтовых электродвигателей, а так же для защиты их от токов перегрузок.

37. Что такое контакторы?

а. коммутационные аппараты, предназначенные для дистанционного управления электрическими цепями постоянного и переменного тока в электроустановках напряжением до 1000В при частых выключениях и отключениях.

б. изолированные проводники ,которые служат для передачи электрического тока в воде, земле и воздухе.

в. коммутационные аппараты, предназначенные для замыкания и размыкания предварительно обесточенных высоковольтных обесточенных с цепей создания видимого разрыва цепи при производстве работ со снятием напряжения.

38. Аппараты, предназначенные для пуска, регулирования частоты вращения, напряжения и тока электрических машин или каких-либо других потребителей электрической энергии

а. разрядник

б. магнитный пускатель

в. автоматический воздушный выключатель

г. резистор

39.Аппараты для контроля заданных электрических и неэлектрических параметров

а. реле тока

б. реле времени

в. датчик движения

г.  командоаппарат

40. Выберите правильный ответ, характеризующий пускатель:

а. Это электрический аппарат (ЭА) с контактами.

б. Это аппарат, предназначенный только для включения и отключения силового электрооборудования.

в. Это ЭА, предназначенный для отключения электрической цепи при токе короткого замыкания.

г. Это электромагнит с контактами.

д. Это электромеханическое устройство для пуска электродвигателей.

41. Выберите правильный ответ, характеризующий автоматический выключатель:

а. Это электрический аппарат (ЭА) с контактами.

б. Это электромагнит с контактами.

в. Это ЭА для пуска электродвигателей.

г. Это ЭА для многократных включений в цепи номинального ток

д. Это защитный аппарат, автоматически отключающий электрическую

цепь при возникновении аварийных режимов (короткое замыкание, понижение напряжения, перегрузка).

42. Выберите правильный ответ, характеризующий реле управления (реле тока, напряжения, времени, промежуточное и т.д.):

а. Это реле, включаемое в электрическую цепь последовательно с каким-либо устройством.

б. Это реле, включаемое в электрическую цепь параллельно какому-либо устройству.

в. Это реле, реагирующее на время.

г. Это реле, реагирующее на промежуточное состояние какого-либо электрооборудования.

д. Это реле, выполняющие функции, связанные с режимами работы установки.

43.Выберите правильный ответ, характеризующий селективную избирательную защиту:

а. Совокупность электрических аппаратов (ЭА) защиты.

б. Совокупность ЭА защиты, объединенных общей электрической цепью.

в. Совокупность ступеней защиты по току и времени при возникновении короткого замыкания.

г. Совокупность автоматических выключателей.

д. Совокупность плавких предохранителей.

44. Выберите правильный ответ, характеризующий тепловое реле:

а. Это электрический аппарат (ЭА) с контактами.

б. Это электромагнит с контактами.

в. Это аппарат, осуществляющий защиту силового электрооборудования от токов перегрузки и непосредственно реагирующий на температуру нагрева элемента, обтекаемого током защищаемой цепи.

г. Это ЭА, осуществляющий защиту электрической цепи при понижении напряжения.

д. Это ЭА для пуска электродвигателей.

### 45. Назначение реле времени:

### а) Обеспечивать выдержку времени

### б) Обеспечивать мгновенность срабатывания

### в) Обеспечивать защиту по току

### г) Обеспечивать защиту по максимальному напряжению

### д) Обеспечивать необходимый фазовый угол

46. Выберите правильный ответ, характеризующий плавкий предохранитель:

а. Это электрический аппарат (ЭА), отключающий электрическую цепь при перегрузке или (и) коротком замыкании путем расплавления плавкой ставки.

б. Это ЭА, защищающий электрическую цепь от токов короткого замыкания.

в. Это ЭА, защищающий электрическую цепь от перегрузки.

г. Это ЭА, защищающий электрическую цепь при перенапряжении.

д. Это ЭА, защищающий электрическую цепь при асимметрии напряжения трехфазной цепи.

47.Тиристор используется в цепях переменного тока для …

а. усиления тока

б. усиления напряжения

в. Коммутация в электроцепях переменного и постоянного тока г. изменения фазы напряжения

48. Тиристорный пускатель отключают:

а. Кнопкой в цепи включающего тиристор

б. Шунтированием включающего тиристор

в. Закрытием включающего тиристора противотоком предварительно заряженного конденсатор

49.Электромагнитные, термомагнитные, полупроводниковые и другие расцепители в автоматическом выключателе (АВ) помогают:

а. Помогают включать АВ при нормальном режиме работы цепи.

б. Помогают выключать АВ при нормальном режиме работы цепи.

в. Помогают выключать АВ при коротком замыкании цепи.

г. Помогают выключать АВ при понижении напряжения.

д. Помогают выключать АВ при аварийном режиме работы цепи.

50. Магнитный пускатель состоит из:

а. все

б. контактора

в. теплового реле

г. блокировочных контактов

д. катушки

### 51.Работу блокировки реверсивных пускателей проверяют до пуска:

а. вхолостую

б. не проверяют

в. в нагрузочном режиме

г. в режиме короткого замыкания

д. другое

52. Укажите наименование условного графического обозначения элемента электрической цепи.

|  | 1 | Воспринимающая часть электротеплового реле |
| --- | --- | --- |
|  | 2 | Катушка электромеханического устройства |
|  | 3 | Разрядник |
|  | 4 | Предохранитель |

53. Укажите наименование условного графического обозначения элемента электрической цепи.

|  | 1 | Воспринимающая часть электротеплового реле |
| --- | --- | --- |
|  | 2 | Катушка электромеханического устройства |
|  | 3 | Разрядник |
|  | 4 | Предохранитель |

54. Укажите наименование условного графического обозначения элемента  электрической цепи

|  | 1 | Контакт коммутационного устройства: переключающий |
| --- | --- | --- |
|  | 2 | Контакт коммутационного устройства: замыкающий |
|  | 3 | Контакт коммутационного устройства: размыкающий |

55.Укажите наименование условного графического обозначения элемента  электрической цепи

|  | 1 | Разъединитель трехполюсный |
| --- | --- | --- |
|  | 2 | Контакт замыкающий выключателя трехполюсного с автоматическим срабатыванием максимального тока |
|  | 3 | Электромагнитный реле |

56. Как включены обмотки статора трехфазного асинхронного электродвигателя?

1                            2                                 3                                     4

А. 1- «треугольник»,  2 – «звезда», 3 - «звезда», 4 - «треугольник»,

Б. 1- «звезда», 2 – «треугольник», 3 - «звезда», 4 - «треугольник»,

В.  1, 3 - «звезда», 2, 4 - «треугольник».

57. Как называется электрическая схема, изображенная на рисунке?

а. Схема управления пуском трехфазного асинхронного двигателя с короткозамкнутым ротором;

б. Схема пуска трехфазного асинхронного двигателя с короткозамкнутым ротором переключением обмотки статора со «звезды» на «треугольник»;

в. Схема нереверсивного управления трехфазным асинхронным двигателем с короткозамкнутым ротором с применением динамического торможения.

58.Какому асинхронному двигателю соответствует электрическая схема, показанная на рисунке?

а. Однофазному.

б. Однофазному с пусковым конденсатором.

в. Конденсаторному.

г. Двухфазному.

59. Какому способу управления двухфазным асинхронным двигателем соответствует электрическая схема?

а. Амплитудному

б. Фазовому

в. Амплитудно-фазовому.

60. На рисунке показана электрическая схема силовой части тиристорного коммутатора Что делает конденсатор С в этой схеме?

а. Открывает тиристорТ1.

б. Сглаживает пульсации напряжения.

в. Закрывает тиристор Т2.

г. Открывает тиристор Т2.

д. Закрывает тиристор Т1.