Содержание

1.Общие положения                                                                                           3

2. Показатели оценки результатов освоения дисциплины,

формы и методы контроля и оценки (Таблица 1)                                          3

3. Оценочные материалы.

3.1. Текущий контроль.                                                                                      4

3.2. Промежуточная аттестация.                                                                       11

- Общие положения

Контрольно-оценочные материалы (КОМ) учебной дисциплины разработаны на основе:

- ФГОС СПО по профессии 08.01.14 Монтажник 	санитарно-технических, вентиляционных систем и оборудования;

- основной профессиональной образовательной программы по профессии 08.01.14 Монтажник санитарно-технических, вентиляционных систем и оборудования;

- рабочей программы учебной дисциплины ОП.04 Материаловедение.

Контрольно-оценочные средства предназначены для контроля и оценки образовательных достижений студентов, освоивших программу учебной дисциплины ОП.04 Материаловедение.

КОМ включают контрольные материалы для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации в форме дифференцированного зачета.

- Показатели оценки результатов освоения дисциплины,

формы и методы контроля и оценки

Таблица 1

| Результаты (знания, умения) | Формы и методы контроля и оценки |
| --- | --- |
| Знания - наименование, маркировку, основные свойства и классификацию углеродистых и конструкционных сталей, цветных металлов и сплавов, а также полимерных материалов (в том числе пластмасс, полиэтилена, полипропилена); - правила применения охлаждающих и смазывающих материалов; механические испытания образцов материалов; - механические испытания образцов материалов. | тестовые задания, устный опрос, домашняя работа; зачет |
| Умения: - пользоваться справочными таблицами для определения свойств материалов; - выбирать материалы для осуществления профессиональной деятельности; | наблюдение, оценка выполнения практического задания |
| ## ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к различным контекстам | Интерпретация результатов наблюдений за деятельностью обучающегося в процессе освоения образовательной программы. |
| ## ОК 02 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности | Оценка выполнения индивидуальных заданий. Оценка выполнения практических заданий. |
| ОК 03 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие. | Оценка выполнения индивидуальных заданий. Оценка выполнения практических заданий. |
| ОК 04 Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами. | Оценка выполнения групповых заданий. |
| ОК 09 Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности. | Оценка за выполнение мультимедийной презентации |
| ОК 10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языках. | Проверка и оценка конспекта, ведение записей лекций в рабочей тетради. |
| ПК 1.1. Выполнять подготовительные работы при монтаже систем отопления, водоснабжения, водоотведения и газоснабжения | Оценка выполнения практических работ. Оценка выполнения дифференцированного зачета. |
| ПК 1.2. Осуществлять подбор и проверку оборудования, инструмента, приспособлений и фасонных частей, необходимых при выполнении монтажа систем отопления, водоснабжения, водоотведения и газоснабжения. | Оценка выполнения практических работ. Оценка выполнения дифференцированного зачета. |
| ПК 1.3. Осуществлять монтаж систем отопления, водоснабжения, водоотведения и газоснабжения в соответствии с требованиями нормативно-технической документации. | Оценка выполнения практических работ. Оценка выполнения дифференцированного зачета. |
| ПК 3.1. Выполнять типовые слесарные операции, применяемые при подготовке металлов к сварке. | Оценка выполнения практических работ. Оценка выполнения дифференцированного зачета. |
| ПК 3.2. Выполнять подготовку сварочного оборудования для выполнения электро-газосварочных работ. | Оценка выполнения практических работ. Оценка выполнения дифференцированного зачета. |
| ПК 3.3. Выполнять электродуговую сварку узлов, деталей и трубопроводов из конструкционных и углеродистых сталей, чугуна, цветных металлов и сплавов. | Оценка выполнения практических работ. Оценка выполнения дифференцированного зачета. |
| ПК 3.4. Выполнять газовую сварку узлов, деталей и трубопроводов из конструкционных и углеродистых сталей, чугуна, цветных металлов и сплавов. | Оценка выполнения практических работ. Оценка выполнения дифференцированного зачета. |

3. оценочные материалы

3.1. Текущий контроль

1.Банк тестовых заданий по темам дисциплины

Контрольные задания текущего контроля.

1.	Напишите вещество, тормозящее скорость коррозии металла.  (Ингибитор)

2.	Какой элемент в марках легированных сталей обозначается буквой «Ю»? (Алюминий )

3.	Какое влияние оказывает хром на свойства стали, если его содержание в стали =12%? ( Увеличивает коррозийную стойкость стали )

4.	Что изменяется при  термической обработке металлов и сплавов?  (Механические свойства)

5.	К какому виду обработки относится закалка?  ( К термической обработке)

6.	К какому виду обработки относится отпуск?  (К термической обработке)

7.	К какому виду обработки относится отжиг?    (К термической обработке)

8.	Как называются стали содержащие легирующие элементы? (Легированные)

9.	К какому виду обработки относится цементация? (Химико-термической)

10.	К какому виду обработки относится азотирование?  (Химико-термической)

11.	К какому виду обработки относится цианирование? (Химико-термической)

12.	Напишите температуру плавления алюминия. (660 градусов С)

13.	Способность металла сопротивляться разрушению при действии на него нагрузки называется ________. (прочность)

14.	Как называется сталь раскисленная марганцем и алюминием? ( Полуспококойная)

15.	Перечислите виды коррозии (сплошная, местная, межкристаллитная)

16.	Какая коррозия опасна для труб и резервуаров? (местная)

17.	 Что предпринимают  для упрочнения алюминиевых сплавов? (закладка, старения)

18.	 Закалка и старение алюминиевых сплавов применяется для _______ ( для упрочнения)

19.	Какой металл повышает сопротивление коррозии и свариваемость сплавов магния?  ( марганец)

20.	 Может ли пыль и грязь на поверхности металла быть причиной коррозии? (да).

21.	 Пыль и грязь на поверхности металла могут быть причиной _________. (Коррозии).

22.	Что называется цементацией? (процесс насыщения поверхностного слоя стали углеродом)

23.	Процесс насыщения поверхностного слоя стали углеродом называется ______ (цементацией)

24.	Как называются спокойные, кипящие, полуспокойные стали?(углеродистые конструкционные стали )

25.	Какому виду обработки плохо поддаются титан и алюминий? (фосфор)

26.	 Как упрочняют титан и его сплавы? (Рекристаллизационным  отжигом)

27.	 Какому виду обработки плохо поддаются титан и алюминий? (Резанием)

28.	 Сталь и чугун представляют собой славы __________ .(Железа с углеродом)

29.	 Сталью называется сплав ________  _________ . . в котором содержание ________= ____%

(железа с углеродом, углерода  до 2,14 %)

30.	 Чугуном называется сплав ________  _________ . в котором содержание ________= ______   %   .(Железа с углеродом, углерода свыше  2,14 %)

31.	 Что происходит с плотностью  стали с увеличением в ней углерода? (Снижается)

32.	 Увеличение содержания углерода способствует ____________ плотности. (снижению)Р-1.

33.	 Уменьшение содержания углерода способствует ____________ плотности.(повышению)

34.	  Какая из примесей в углеродистой стали снижает способность стали к вытяжке и холодной высадке? (кремний)

35.	Кремний в углеродистой стали _____способность к вытяжке и холодной высадке. (снижает)

36.	При наличии какой примеси возникает явление красноломкости? (серы)

37.	 При наличии примеси в виде серы, возникает явления ____________.(красноломкости)

38.	 Какие примеси повышают порог хладноломкости стали? (азот, фосфор, кислород)

39.	 Азот, фосфор, кислород в стали ___   _________.(повышают порог хладнокровности )

40.	Какие алюминиевые сплавы отличаются высокими литейными свойствами? (силумины)

41.	Какие сплавы обладают высокой коррозийной стойкостью? (титановые)

42.	Высокой коррозийной стойкость обладают _________     __________. (титановые сплавы)

43.	Как называются металлы, стойкие к окислению при сильном нагреве? (жаростойкости )

44.	 Жаростойкостью называют стойкость  металлов  к ___ при сильном нагреве.(к окислению)

45.	Стойкие металлы  к окислению при сильном нагреве называют ______?(жаростойкими)

46.	Гальванизация – это  ____________. (металлическое покрытие)

47.	Электролиз – это _____________. (металлическое покрытие)

48.	Распыление – это    ___________.(металлическое покрытие)

49.	Диффузионное покрытие – это  _________ . (металлическое покрытие)

50.	Перечислите металлические покрытия, которые относятся к металлическим покрытиям с целью  борьбы с коррозией. (гальванизация, электролиз, распыление, диффузионное покрытие)

51.	 В борьбе с коррозией для покрытия кровельного железа, водопроводных труб применяют _____________.  (цинкование)

52.	  Цинкование кровельного железа и водопроводных труб применяют с целью _________.  _____________.(борьба с коррозией)

53.	 Сколько процентов углерода содержится в стали 20? (0,2%).

54.	 Сколько процентов углерода содержится в стали У10? (1%).

55.	  Чтобы уменьшить хрупкость и напряжения, вызванные закалкой, и получить требуемые механические свойства, сталь после закалки подвергают _____________. (отпуску)

56.	Сталь после закалки подвергают отпуску для того, чтобы ________    _________  ________, вызванные закалкой.(уменьшить хрупкость и напряжение)

57.	Какой материал обладает лучшими литейными свойствами? (чугун)

58.	Лучшими литейными свойствами обладает __________.(чугун)

59.	Существует ли в природе высокопластичный чугун? (нет)

60.	Как называется способность металла изменять свою форму не разрушаясь и сохранять ее после снятия нагрузки? (пластичнось)

61.	 Способность металла изменять свою форму не разрушаясь и сохранять ее после снятия нагрузки называется ______________. (пластичностью)

62.	Какими свойствами должен обладать материал, предназначенный для изготовления деталей, работающих на ударную нагрузку? (вязкостью)

63.	Вязкостью должен обладать материал, предназначенный для изготовления деталей, работающих на _______________    _____________. (ударную нагрузку)

64.	Какие свойства имеют высокоуглеродистые стали? (низкую пластичность, высокую твердость, прочность, упругость, хорошо закаливаются, плохо свариваются)

65.	Низкая пластичность, высокая твердость, прочность, упругость, хорошо закаливаются, плохо свариваются это _____________________ стали  (высокоуглеродистые )

66.	Как изменяется закаливаемость стали с повышением содержания в ней углерода? ((повышается)

67.	С повышением содержания в стали  углерода закаливаемость ее _____.( повышается)

68.	Как изменяется закаливаемость стали с понижением содержания в ней углерода? ( уменьшается)

69.	С повышением содержания в стали  углерода закаливаемость ее __________(уменьшается)

70.	Как обозначается легирующий элемент ванадий  в марках сталей? (Ф)

71.	Как обозначается легирующий элемент кремний  в марках сталей? (С)

72.	Как обозначается легирующий элемент кобальт  в марках сталей? ( С)

73.	Что входит в состав легированной стали Р18К5Ф2? (вольфрам-18%, кобальт-5%, ванадий-2%)

74.	Какие свойства имеют литейные сплавы алюминиевые сплавы? (низкая пластичность, хорошая прочность, высокая жидко устойчивость, хорошо свариваются и обрабатывается резанием)

75.	Какие свойства имеют магниевые сплавы? (низкая коррозийная стойкость, небольшая прочность ,низкая пластичность)

76.	Какие свойства металлов называют технологическими? (обрабатываемость резанием, ковкой, штамповкой, сваркой, литьем)

77.	Свойства металлов обрабатываемость резанием, ковкой, штамповкой, сваркой, литьем называются   _______ . (технологическими)

78.	Какие свойства металлов определяются на вдавливание? (твердость)

79.	Твердость металлов определяется __________. (вдавливанием)

80.	Напишите одну марку инструментальной стали.(У7, У13)

81.	Из каких сталей изготавливаются сверла, метчики, ножовочные полотна? (У10, У11, У12)

82.	Стали марок У10, У11, У12 используют для изготовления _________, ________, _______,(сверл, метчиков, ножовочных полотен)

83.	Какая среда имеет большую охлаждающую способность? (водный раствор щелочи)

84.	Какой вид термообработки необходимо проводить после литья? (отжиг)

85.	После литья необходимо проводить термообработку, которая называется _________.(отжиг)

86.	Насыщение поверхности стали азотом и углеродом называется ______. (цианированием)

87.	Как называют процесс насыщения поверхности стали азотом и углеродом? (цианированием)

88.	Как называется способность металла сопротивляться действию внешних сил, не разрушаясь? (прочность)

89.	Способность металла сопротивляться действию внешних сил, не разрушаясь называется _______. (прочностью)

90.	Какими свойствами должен обладать материал,  предназначенный для изготовления деталей, работающих на трение? (твердостью)

91.	Как изменяется свариваемость стали с повышением содержания углерода? (понижается)

92.	С повышением содержания углерода в стали свариваемость ________.(понижается)

93.	Как изменяется свариваемость стали с уменьшением содержания углерода? (повышается)

94.	С понижением  содержания углерода в стали свариваемость ________. (повышается)

95.	Как обозначается легирующий элемент кремний в марках сталей? (С)

96.	Как обозначается легирующий элемент титан в марках сталей? (Т)

97.	Как обозначается легирующий элемент никель в марках сталей? (Н)

98.	Что входит в состав легированной стали 40ХНМА? (улерод – 0,4%, никель – 1%,молибден- 1% )

100	 К каким свойствам металлов относятся вязкость, упругость, пластичность, твердость, прочность? (к механическим)

II. Кроссворд по теме «Цветные металлы и их сплавы»

|  |  |  |  | 1в |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1г |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2г |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3г |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7в |  |  |  |
|  |  | 3в |  |  |  | 4в |  |  | 5в |  |  |  |  | 6в |  |  |  |  |  |  |
| 2в |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ц | в | е | т | н | а | Я |  | м | Е | т | а | л |  | Л | у | р | г | и | я |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4г |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8в |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 5г |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9в |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 6г |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 10в |  | 11в |  |  |  |  |
|  | 7г |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Кроссворд по теме: «Цветные металлы и их сплавы»

По вертикали:

1в – лёгкие и прочные сплавы алюминия, широко используемые в машиностроении.

2в – металл, который  в чистом виде  используют в основном как покрытие черных металлов, чтобы защитить их от коррозии.

3в - группа цветных металлов, с особыми свойствами: вольфрам, молибден, селен, уран.

4в - группа цветных металлов, с большой плотностью: свинец, медь, хром, кобальт и т.д.

5в - благородный металл белого цвета с синеватым оттенком. На воздухе и во влажной среде  не окисляется.

6в – группа цветных металлов, с высокой коррозионной стойкостью: золото, платина, серебро.

7в - группа цветных металлов, с плотностью менее 5 грамм на кубический сантиметр: литий, калий, натрий, алюминий и т.д.

8в - сплав меди с цинком.

9в – физическое свойство материалов, проявляется  при нагреве.

10в - блестящий цветной металл с синеватым оттенком, удельным вес  близок к железу. Он довольно твердый (на единицу меньше алмаза), тем не менее, хрупкий.

11в - тяжелый, мягкий, синевато-серого цвета, блестящий металл, очень пластичный, стойкий против влаги и агрессивных сред грунта.

По горизонтали:

1г - по механическим свойствам подобен олову, серебряно-синего цвета, но более мягкий в отличии от него. В чистом виде применяют мало где, его часто прибавляют в припои, поскольку он уменьшает температуру плавления.

2г -   сплав меди с оловом.

3г – наука, изучающая электрическую проводимость материалов.

4г – тяжёлый металл, красноватого цвета с высокой электропроводностью.

5г -  тяжелый, мягкий цветной металл серебристого цвета, в чистом виде не окисляется.

6г - серебристо-белый цветной металл, сравнительно с хромом имеет желтоватый оттенок. На воздухе и во влажной среде не окисляется.

7г – процесс придания стали специальных свойств

III. Проверочная работа по теме: «Свойства материалов»

Проверочная работа №1 В 1

1.	Что изучает материаловедение?

2.	На какие группы делятся металлы?

3.	Какие методы контроля материалов вы знаете?

4.	Какие механические свойства вы знаете?

5.	Каким образом производят полимеры?

6.	В чём смысл литейного производства?

7.	Какие свойства материалов называют технологическими?

8.	Что такое  плотность?

9.	Что такое  химические свойства, привести примеры

Проверочная работа №1 В 2

1.	На какие группы по химической основе делятся  материалы?

2.	Что называют качеством материала?

3.	Какие свойства называют механическими?

4.	Каким образом производят металлы и сплавы ?

5.	В чём смысл обработки металлов давлением?

6.	Приведите примеры обработки металлов давлением?

7.	Какие свойства называют литейными?

8.	Какие свойства материалов называют физическими?

9.Что такое эксплутационные  свойства, привести примеры

IV. Кроссворд по теме: «Неметаллические материалы»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9в |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 3в |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11в |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8в |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13в |  |  |
| 1г |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1в |  |  |  | б |  | 4в |  | 5в |  |  |  | 4г |  |  |  |  |  |  |  | 10в |  |  |  | 12в |  |  |  |  |
|  |  | 2в |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7в |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6в |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| э | л | е | к | т | р | о | и | з | о | л | я | ц | и | о | н | н | ы | е |  | м | а | т | е | р | и | а | л | ы |
|  |  |  |  |  |  |  | 2г |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 3г |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Кроссворд по теме: «Неметаллические материалы»

По горизонтали:

1г пластмасса на текстильной основе, легко обрабатывается;

2г естественный минеральный материал;

3г применяют для изоляции высокочастотных цепей;

4г прозрачный материал, относящийся к группе «различные изоляционные материалы».

По вертикали:

1в альтернативное название электроизоляционных материалов;

2в органический природный материал;

3в минеральный волокнистый материал;

4в каучуковая пластмасса;

5в искусственный материал, получаемый в результате спец.обработки каучука;

6в хлопчатобумажная, шелковая или стеклянная ткань, пропитанная лаком;

7в изготавливают из бумаги обработкой раствором хлористого цинка;

8в пластмасса на бумажной основе;

9в покровные лаки с добавлением органического наполнителя

10в тонкий материал, изготовленный из древесины;

11в эластичный полупрозрачный материал;

12в изделия из неорганических материалов с минеральными добавками, изготавливаемые под воздействием высокой температуры с последующим охлаждением;

13в минерал, обладающий,  хорошими  электроизоляционными свойствами.

ВАРИАНТ 1

- Способность металлов иметь разные типы кристаллических решеток, и как следствие разные свойства называется…

1.аллотропией

2.кристаллизацией

3.сплавом

- Как называется процесс искусственного регулирования размеров зерна?

1 кристаллизация

2. легирование

3. модифицирование

- Вещества, в состав которых входят два или несколько компонентов, называются:

1.металлом

2.сплавом

3.кристаллической решеткой

- Какого металла плотность больше?

1.свинца

2.железа

3.вольфрам

- Способность металлов, не разрушаясь, изменять под действием внешних сил свою форму и сохранять измененную форму после прекращения действия сил, называется:

1.упругостью

2.пределом прочности

3.пластичностью

- В сером чугуне углерод находится в

1.в виде графита

2.в виде цементита

- Выберите металл, который относится к легкоплавким металлам.

1. железо

2. молибден

3. свинец

4. ванадий

- Выберите маркировку высокопрочного чугуна…

1. СЧ12-28

2.КЧ30-6

3. ВЧ45-5

- Что показывает первое двухзначное число в маркировке чугунов СЧ12-28 , КЧ30-6, ВЧ45-5? …

1. предел прочности при изгибе кгс/мм²

2. Предел прочности при растяжении кгс/мм²

3. относительное удлинение %

- Отметьте, как называются стали, в состав которых добавляют химические элементы для улучшения свойств.

1. углеродистые

2. легированные

3. раскисленные

4. улучшаемые

- Укажите компонент шихты необходимый для восстановления железа из его окислов в доменной печи.

1. марганцевая руда

2. флюс

3. топливо

- У качественной стали содержание серы и фосфора…

1. до 0,025%

2. серы 0,06%, фосфора 0,07%

3. до 0,035%

- Углеродистые инструментальные высококачественные стали маркируют:

1.У7А

2.Сталь 45 пс

3.Ст.1

- Какая марка стали является высококачественной

1. А40Г

2. 35

3. 12Х2Н4А

4. 95Х18Ш

- Какая из этих сталей относится к быстрорежущим?

1.9ХС

2.Р18

3.55С2

- Нагрев изделия до определенной температуры, выдержка при этой температуры и медленное охлаждение, это

1.закалка

2.нормализация

3.отжиг

- Латуни - это

1.сплавы магния с алюминием

2.сплавы алюминия с кремнием

3.сплавы меди с цинком

Какая из бронз содержит 5% олова, 6% цинка, 5% свинца и 84% меди?

1.БрОЦС5-6-5

2.БрОЦС5-5-6

2.БрОЦФ5-6-5

- Какие металлы входят в состав дюралюминов?

1. алюминий

2. медь

3. магний

4. марганец

5. никель

6. хром

7. вольфрам

- Полипропилен, полистирол относят к:

1.термопластичным пластмассам

2.термореактивным пластмассам

ВАРИАНТ 2

- К какому типу кристаллической решетки относится приведенная элементарная ячейка кристаллической решетки?

1. кубическая объемно-центрированная

2. кубическая гранецентрированная

3. гексагональная плотноупакованная

- Согласны ли вы с утверждением: Все металлы обладают хорошей электропроводностью и теплопроводностью

1. да

2. нет

- Вес одного кубического сантиметра металла в граммах, называется:

1. тепловое (термическое) расширение

2.теплоемкостью

3.плотность

- Явление разрушения металлов под действием окружающей среды, называется:

1.жаростойкостью

2. коррозией

3. жаропрочностью

- Способность металлов сопротивляться вдавливанию в них более твердого тела, называется:

1.твердостью

2.пластичностью

3.упругостью

- Для переработки на сталь идет:

1.литейный чугун

2.передельный чугун

3.серый чугун

- «Вредные» примеси в сталях, это:

1.сера и фосфор

2.марганец и кремний

3.железо и углерод

- Какие металлы являются тугоплавкими?

1. цинк

2. свинец

3. титан

4. хром

- В каком чугуне графитовые включения хлопьевидной формы?...

1. высокопрочный чугун

2. ковкий чугун

3. серый чугун

- Укажите, какие примеси являются постоянными в железоуглеродистых сплавах

1. кремний

2. хром

3. марганец

4. фосфор

5. сера

6. никель

- Какое содержание углерода в высокоуглеродистых сталях?

1. более 1%

2. более 0,8%

3. более 0,6%

- Сколько углерода содержит низкоуглеродистая сталь?

1. до 0,15%

2. до0,25%

3. до 0,35%

- Какая из этих сталей полуспокойная?

1.Сталь 85пс

2.Сталь 45сп

3.Сталь 55кп

- Какая из предложенных маркировок является конструкционной инструментальной высококачественной сталью?

1. У8А

2. 9ХС

3. Р6М5

- Укажите вид термический обработки

1. закалка

2. отжиг

3. отпуск

4. нормализация

- Бронзы -  это

1. сплавы алюминия

2. сплавы меди

3. сплавы магния

- В какой марке меди наименьшее количество примесей?

1. МОО

2. М3

- Какая из латуней содержит 58% меди, 2% марганца, 2% свинца и 38% цинка?

1.ЛМцС58-2

2.ЛМцС58-2-2

3.ЛМцС38-2-2

- Для улучшения коррозионной стойкости дюралюминов их покрывают

1. хромом

2. титаном

3. алюминием

- По способу получения связующего вещества пластмассы классифицируют:

1.термопластичные и термореактивные

2.полимеризационные и поликонденсационные

3.электроизоляционные и теплоизоляционные

ВАРИАНТ 3

- Согласны ли вы с утверждением: Все металлы имеют кристаллическое строение

1. да

2. нет

- При каком условии происходит вторичная кристаллизация металлов?

1. металл расплавляют

2. металл нагревают, но он остается в твердом состоянии

3. для вторичной кристаллизации изменение температуры не требуется

- Способность металлов увеличивать свои размеры при нагревании, называется:

1.теплоемкостью

2.плавлением

3 тепловое (термическое) расширение

- К механическим свойствам металлов относят:

1.кислотостойкость и жаростойкость

2.твердость и пластичность

3.теплоемкость и плавление

- Способность металлов не разрушаться под действием нагрузок в условиях высоких температур, называется:

1.жаростойкостью

2.плавлением

3.жаропрочностью

- При повышении в стали содержания углерода, как изменяются ее свойства?

1. повышается твердость

2. повышается ударная вязкость

3. повышается пластичность

- Сплав железа с углеродом, при содержании углерода менее 2%, называется:

1.чугун

2.сталь

3.латунь

- К какой группе металлов принадлежит железо и его сплавы?

1. к тугоплавким

2. к черным

3. к диамагнетикам

4. к металлам с высокой удельной плотностью

- Что показывает первое двухзначное число в маркировке чугунов СЧ12-28 , КЧ30-6, ВЧ45-5?

1. предел прочности при изгибе кг/мм²

2. Предел прочности при растяжении кг/мм²

3. относительное удлинение %

- Какие постоянные примеси определяют качество стали?

1. сера, фосфор

2. кремний марганец

3. кислород

- Конструкционные стали обыкновенного качества маркируют:

1.Сталь 85

2.Ст.7

3.У8А

- Что обозначает цифра в этой марке стали Ст.4?

1.Количество углерода 0,4%

2.Условный номер марки стали

- Какая из этих сталей имеет 0,42% углерода, марганца 2%, кремния 2%, алюминия 3%?

1.42Мц2СЮ

2.42Г2С2Ю3

3.42С2Ю3

- Какая марка стали является высококачественной

1. А40Г

2. 35

3. 12Х2Н4А

4. 95Х18Ш

- Нагревание изделие до определенной температуры, выдержка и быстрое охлаждение с помощью охлаждающей среды, это

1.закалка

2.отжиг

3.нормализация

- Каково содержание цинка в марке латуни ЛАЖМц66-6-3-2?

1. 66%

2. 77%

3. 23%

- Силумины -  это

1.сплавы алюминия

2.сплавы магния

3.сплавы меди

- Каково содержание цинка в марке латуни ЛАЖМц66-6-3-2?

1. 66%

2. 77%

3. 23%

- Какая марка первичного алюминия содержит меньше примесей?

1. А-995

2. А-5

3. А-0

- Как называется процесс покрытия поверхности дюралюмина тонким слоем алюминия?

1. закалка

2. старение

3. плакирование

ВАРИАНТ 4

- Согласны ли вы с утверждением: Некоторые металлы в твердом состоянии могут изменять свое кристаллическое строение.

1. да

2. нет

- Какие свойства улучшаются при измельчении зерна в структуре стали?

1. пластичность

2. ударную вязкость

3. прочность

4.пластичность

- Из предложенного списка выбирать названия, относящиеся к механическим свойствам

1. цвет, 2. ударная вязкость, 3. окалиностойкость, 4. жаропрочность, 5.износостойкость, 6. прочность, 7.хладостойкость, 8. пластичность,              9. жидкотекучесть.

- Способность металлов не разрушаться под действием нагрузок, называется

1.упругостью

2.прочностью

3.пластичностью

- Какой металл из следующих обладает самым низким удельным электросопротивлением и является лучшим проводником электричекого тока?

1. железо

2. алюминий

3.магний

4. медь

- Какие из перечисленных постоянных примесей ухудшают свойства стали?

1. кремний

2. сера

3. марганец

4. фосфор

- Вредное влияние, развивающееся из-за повышенного содержания серы в стали.

1. красноломкость

2. хладноломкость

3. вызывает хрупкость стали

- К какой группе металлов принадлежит медь и ее сплавы?

1. к благородным металлом

2 .к цветным

3. к легким

4. к редкоземельным

- Что показывает вторая цифра в марке ковкого чугуна КЧ30-6?

1. предел прочности при изгибе кгс/мм²

2. Предел прочности при растяжении кгс/мм²

3. относительное удлинение %

- В чем заключается процесс раскисления стали?

1. добавление в сталь кислоты

2. удаление из стали кислорода

3. разливка стали в изложницы

- Какая марка конструкционной стали обыкновенного качества используется для сварных конструкций?

1. Ст3Гпс

2. ВСт4сп

3. БСт2кп

- Выберите из предложенных марок низкоуглеродистые стали.

1. 12ХН3А

2. У75.

3. ХНМ

- Какая из этих сталей легированная?

1.У7А

2.Сталь 45сп

3.38ГН2Ю2

- Какая марка стали является высококачественной

1. А40Г

2. 35

3. 12Х2Н4А

4. 95Х18Ш

- В какой марке легированной конструкционной стали углерода содержится больше 1%?

1. 45Х

2. 12ХН3А

3. ХВ5

4. 9ХС

- Неравномерное распределение химических элементов, составляющих сталь, по всему объему изделия, называется

1.нормализация

2.ликвация

3.обезуглероживание

- Закалка и последующий отпуск, это

1.термическая обработка

2.прокаливаемость

3.термическое улучшение стали

- Какая из латуней содержит 58% меди, 2% марганца, 2% свинца и 38% цинка?

1.ЛМцС58-2

2.ЛМцС58-2-2

3.ЛМцС38-2-2

- Слоистая пластмасса на основе фенолоформальдегидной смолы и листов бумаги это:

1.целлулоид

2.текстолит

3.гетинакс

20.Какие пластмассы называют термореактивными?

1. пластмассы, в состав которых включены наполнители.

2. пластмассы, обратимо затвердевающие в результате охлаждения без участия химических реакций

3. пластмассы на основе полимеров с линейной и ли разветвленной структурой макромолекул

4. пластмассы, необратимо затвердевающие в результате химических реакций

Ответы к тестовому заданию

1 вариант

| № п/п | ОТВЕТЫ | Кол-во баллов |
| --- | --- | --- |
| 1. | 1 | 1 |
| 2. | 3 | 1 |
| 3. | 2 | 1 |
| 4. | 3 | 1 |
| 5. | 3 | 1 |
| 6. | 1 | 1 |
| 7. | 3 | 1 |
| 8. | 3 | 1 |
| 9. | 2 | 1 |
| 10. | 2 | 1 |
| 11. | 2 | 1 |
| 12. | 3 | 1 |
| 13. | 1 | 1 |
| 14. | 3 | 1 |
| 15. | 2 | 1 |
| 16. | 3 | 1 |
| 17. | 3 | 1 |
| 18. | 1 | 1 |
| 19. | 1,2,3,4 | 1 |
| 20. | 1 | 1 |

2 вариант

| № п/п | ОТВЕТЫ | Кол-во баллов |
| --- | --- | --- |
| 1. | 2 | 1 |
| 2. | 1 | 1 |
| 3. | 3 | 1 |
| 4. | 2 | 1 |
| 5. | 1 | 1 |
| 6. | 2 | 1 |
| 7. | 1 | 1 |
| 8. | 3,4 | 1 |
| 9. | 1 | 1 |
| 10. | 1,3,4,5 | 1 |
| 11. | 3 | 1 |
| 12. | 2 | 1 |
| 13. | 1 | 1 |
| 14. | 1 | 1 |
| 15. | 4 | 1 |
| 16. | 2 | 1 |
| 17. | 1 | 1 |
| 18. | 2 | 1 |
| 19. | 3 | 1 |
| 20. | 2 | 1 |

3 вариант

| № п/п | ОТВЕТЫ | Кол-во баллов |
| --- | --- | --- |
| 1. | 1 | 1 |
| 2. | 2 | 1 |
| 3. | 3 | 1 |
| 4. | 2 | 1 |
| 5. | 3 | 1 |
| 6. | 1 | 1 |
| 7. | 2 | 1 |
| 8. | 2 | 1 |
| 9. | 2 | 1 |
| 10. | 1 | 1 |
| 11. | 2 | 1 |
| 12. | 2 | 1 |
| 13. | 2 | 1 |
| 14. | 3 | 1 |
| 15. | 1 | 1 |
| 16. | 3 | 1 |
| 17. | 1 | 1 |
| 18. | 3 | 1 |
| 19. | 1 | 1 |
| 20. | 3 | 1 |

4 вариант

| № п/п | ОТВЕТЫ | Кол-во баллов |
| --- | --- | --- |
| 1. | 1 | 1 |
| 2. | 2,3 | 1 |
| 3. | 2,5,6,8 | 1 |
| 4. | 2 | 1 |
| 5. | 4 | 1 |
| 6. | 2,4 | 1 |
| 7. | 1 | 1 |
| 8. | 2 | 1 |
| 9. | 3 | 1 |
| 10. | 2 | 1 |
| 11. | 2 | 1 |
| 12. | 1 | 1 |
| 13. | 3 | 1 |
| 14. | 3 | 1 |
| 15. | 3 | 1 |
| 16. | 2 | 1 |
| 17. | 3 | 1 |
| 18. | 2 | 1 |
| 19. | 3 | 1 |
| 20. | 1 | 1 |

Критерии оценивания тестового контроля знаний студентов.

«5» - 18-20 баллов

«4» - 15-17 баллов

«3» - 12- 14 баллов

«2» - менее 12 баллов.

## Тестовое задание

## 1.	Какая из приведенных в ответах сталей относится к заэвтектоидным?

## А) ст. 1 кп

## В) У 10А

## С) 10 пс

## D) А 11

## 2.	Какой из признаков может характеризовать кипящую сталь?

## А) Низкое содержание кремния

## В) Высокая пластичность отливки

## С) Низкая пластичность

## D) Низкое содержание марганца

## 3.	Какую сталь называют кипящей (сталь 3кп)?

## А) Сталь, обладающую повышенной прочностью

## В) Сталь, доведенную до температуры кипения.

## С) Сталь, раскисленную марганцем, кремнием и алюминием

## D) Сталь, раскисленную только марганцем

## 4.	К какой категории по качеству принадлежит Сталь  6сп?

## А) К высококачественным сталям

## В) К особовысококачественным сталям

## С) К качественным сталям

## D) К сталям обыкновенного качества

## 5.	К какой категории по качеству принадлежит Сталь 0,8 кп?

## А) К сталям обыкновенного качества

## В) К качественным сталям

## С) К высококачественным сталям

## D) К особовысококачественным сталям

## 6.	Какие стали называются автоматными?

## А) Стали, предназначенные для изготовления ответственных пружин, работающих в автоматических устройствах.

## В) Стали, длительно работающие при цикловом знакопеременном нагружении

## С) Стали с улучшенной обрабатываемостью резанием, имеющие повышенное содержание серы или дополнительно легированные свинцом, селеном или кальцием.

## D) Инструментальные стали, предназначенные для изготовления металлорежущего инструмента, работающего на станках – автоматах

## 7.	К какой группе материалов относится сплав марки А 20?

## А) К углеродистым инструментальным сталям

## В) К углеродистым качественным конструкционным сталям

## С) К сталям с высокой обрабатываемостью резанием

## D) К сталям обыкновенного качества

## 8.	К какой группе материалов относится сплав марки АС40? Каков его химический состав?

## А) Высококачественная конструкционная сталь. Содержит около 0.4% углерода и около 1% кремня.

## В) Антифрикционный чугун. Химический состав в марке не отображен.

## С) Конструкционная сталь, легированная азотом и кремнием. Содержит около 0.4% углерода.

## D) Автоматная сталь. Содержит около 0.4% углерода, повышенное кол-во серы, легированная свинцом

## 9.	Какие металлы называют жаростойкими?

## А) Металлы, способные сопротивляться часто чередующемся нагреву и охлаждению.

## В) Металлы, способные сопротивляться коррозионнаму воздействию газа при высоких температурах.

## С) Металлы, способные сохранять структуру мартенсита при высоких температурах.

## D) Металлы, способные длительное время сопротивляться деформированию и разрушению при повышенных температурах.

## 10.	Какие металлы называют жаропрочными?

## А) Металлы, способные сохранять структуру мартенсита при высоких температурах.

## В) Металлы, способные сопротивляться коррозионному воздействию газа при высоких температурах.

## С) Металлы, способные длительное время сопротивляться деформированию и разрушению при повышенных температурах.

## D) Металлы, способные сопротивляться часто чередующимся нагреву и охлаждению.

## 11.	Каким из приведенных в ответах свойств характеризуется медь?

## А) Низкой температурой плавления (651 0С), низкой теплопроводностью, низкой плотностью (1740 кг/м3)

## В) Низкой температурой плавления (327 0С), низкой теплопроводностью, высокой плотностью (11600 кг/м3)

## С) Высокой температурой плавления (1083 0С), высокой теплопроводностью, высокой плотностью (8940 кг/м3)

## D) Высокой температурой плавления (1665 0С), высокой теплопроводностью, высокой плотностью (4500 кг/м3)

## 12.	Что такое латунь?

## А) Сплав меди с цинком

## В) Сплав железа с никелем

## С) Сплав меди с оловом

## D) Сплав алюминия с кремнием.

## 13.	Как называется сплав марки Л62? Каков его химический состав?

## А) Литейная сталь, содержащая 0,62%С

## В) Литейный алюминиевый сплав, содержащий 62% Al

## С) Сплав меди с цинком, содержащий 62% Cu

## D) Сплав бронзы с медью, содержащий 62% бронзы

## 14. Как называются сплавы меди с другими элементами (кремнием, алюминием, оловом, бериллием и т.д.)

## А) Бронзы

## В) Латунь

## С) Инвары

## D) Баббиты

## 15.	Каковы основные характеристики алюминия?

## А) Малая плотность, низкая теплопроводность, низкая коррозионная стойкость.

## В) Высокая плотность, высокая теплопроводность, высокая коррозионная стойкость

## С) Малая плотность, высокая теплопроводность, высокая коррозионная стойкость

## D) Малая плотность, высокая теплопроводность, низкая коррозионная стойкость

## 16.	Как называется сплав марки Д16? Каков его химический состав?

## А) Баббит, содержащий 16% олова

## В) Латунь, содержащая 16% цинка

## С) Сталь, содержащая 16% меди

## D) Деформируемый алюминиевый сплав, упрочняемый термообработкой – дуралюмин, состав устанавливают по стандарту.

## 17.	К какой группе металлов относится титан?

## А) К благородным

## В) К редкоземельным

## С) К тугоплавким

## D) К легкоплавким

## 18.	Какое свойство делает титановые сплавы особенно ценными по созданию летательных аппаратов?

## А) Низкая плотность

## В) Высокая абсолютная прочность

## С) Высокая химическая стойкость

## D) Высокая удельная прочность

## 19.	Что такое баббиты?

## А) Латунь с двухфазной структурой

## В) Литейный алюминиевый сплав

## С) Антифрикционный сплав

## D)	Бронза, упрочненная железом и марганцем

## 20. Какой из приведенных материалов в ответах предпочтителен для изготовления быстроходных подшипников скольжения?

## А) Бр 05Ц5С5

## В) АО9-2

## С) АЧС-3

## D) ЛЦ16КЧ

Критерии оценок тестирования

Оценка «отлично»: 18-20 правильных ответов или 90-100%.

Оценка «хорошо»: 15-17 правильных ответов или 75-85%.

Оценка «удовлетворительно»: 10-14 правильных ответов или 50-70%.

Оценка «неудовлетворительно»: 9 и менее правильных ответов.

| ## Вопрос | ## 1 | ## 2 | ## 3 | ## 4 | ## 5 | ## 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ## Ответ | ## B | ## A | ## D | ## D | ## B | ## C |
| ## 7 | ## 8 | ## 9 | ## 10 | ## 11 | ## 12 | ## 13 |
| ## C | ## D | ## B | ## C | ## C | ## A | ## C |
| ## 14 | ## 15 | ## 16 | ## 17 | ## 18 | ## 19 | ## 20 |
| ## A | ## C | ## D | ## C | ## D | ## C | ## B |

3.1.2. Перечень лабораторно-практических работ по темам

1. «Определение твердости металлов по методу Бринелля».

2. «Построение кривых охлаждения сплавов железо-цементит»

3. «Выполнение сравнительного анализа режимов термообработки стали (отжиг, закалка, отпуск)»

4. «Выбор марки материала¸ расшифровка марки по назначению, химическому составу и качеству»

5. «Неметаллические материалы»

3.2. Промежуточная аттестация

3.2.1. Оценочные материалы  по итоговой оценке  дисциплины

По окончании изучения дисциплины проводится дифференцированный зачёт.

В системе оценки знаний и умений используются следующие критерии:

«Отлично» – за глубокое и полное овладение содержанием учебного материала, в котором студент легко ориентируется, владение понятийным аппаратом за умение связывать теорию с практикой, решать практические задачи, высказывать и обосновывать свои суждения. Отличная отметка предполагает грамотное, логичное изложение ответа (как в устной, так и в письменной форме), качественное внешнее оформление;

«Хорошо» – если студент полно освоил учебный материал, владеет понятийным аппаратом, ориентируется в изученном материале, осознанно применяет знания для решения практических задач, грамотно излагает ответ, но содержание и форма ответа имеют некоторые неточности;

«Удовлетворительно» – если студент обнаруживает знание и понимание основных положений учебного материала, но излагает его неполно, непоследовательно, допускает неточности в определение понятий, в применении знаний для решения практических задач, не умеет доказательно обосновать свои суждения;

«Неудовлетворительно» – если студент имеет разрозненные, бессистемные знания, не умеет выделять главное и второстепенное, допускает ошибки в определение понятий, искажает их смысл, беспорядочно и неуверенно излагает материал, не может применять знания для решения практических задач; за полное незнание и непонимание учебного материала или отказ отвечать.

билет № 1

1.	Что изучает материаловедение? На какие группы по химической основе делятся все материалы?

2.	Область применения алюминия.

билет № 2

1.	Основные механические свойства материалов.

2.	Медь и медные сплавы. Маркировка медных сплавов.

билет № 3

1.	Что представляет собой технология материалов?

2.	Алюминий и алюминиевые сплавы. Маркировка алюминиевых сплавов.

билет № 4

1.	Назовите основные технологические свойства материалов.

2.	Титан характеристики. Область применения.

билет № 5

1.	Перечислите основные физические свойства материалов.

2.	Магний и его сплавы, характеристики. Область применения

билет № 6

1.	Назовите основные химические свойства материалов.

2.	Область применения цветных металлов.

билет № 7

1.	Назовите основные эксплуатационные свойства материалов.

2.	Металлы с высокой электропроводностью.

билет №8

1.	Назовите основные механические свойства материалов.

2.	Углеродистые стали. Маркировка углеродистых сталей.

билет № 9

1.	Что называют качеством материалов?

2.	Легированные стали. Маркировка легированных сталей.

билет № 10

1.	Какие вещества называют аморфными, приведите примеры.

2.	Инструментальные стали.

билет № 11

1.	Какие вещества называют кристаллическими, приведите примеры.

2.	Конструкционные стали. Маркировка конструкционных сталей

билет № 12

1.	Назовите типы кристаллических решёток, приведите примеры.

2.	Термическая обработка и ее виды. Назначение термической обработки.

билет № 13

1.	Перечислите типы металлических кристаллических решёток

2.	Алюминий и алюминиевые сплавы. Маркировка алюминиевых сплавов.

билет №14

1.	Назовите основные свойства металлов.

2.	Медь и медные сплавы. Маркировка медных сплавов.

билет №15

1.	Назовите основные свойства неметаллов

2.	Стали, применяемые в сварном производстве.

билет № 16

1.	Проведите сравнительный анализ свойств металлов и неметаллов.

2.	Конструкционные стали. Маркировка конструкционных сталей.

билет № 17

1.	На какие группы делятся металлы?

2.	Обработка металлов давлением.

билет № 18

1.	Какие сплавы называют железоуглеродистыми?

2.	Способы упрочнения стали.

билет № 19

1.	На какие группы делятся цветные металлы?

2.	Химико-термическая обработка. Ее виды и назначение.

билет №20

1.	Стали. Виды сталей, их маркировка

2.	Маркировка углеродистых сталей.

билет №21

1.	Чугуны. Виды чугунов их маркировка.

2.	Особенности производства алюминия

билет № 22

1.	Типы кристаллических решеток металлов, основные характеристики решеток.

2.	Сталь. Область применения.

билет № 23

1.	Основные способы производства стали.

2.	Магний и его сплавы.

билет № 24

1.	Чугун. Область применения.

2.	Назначение легирующих элементов.