Содержание

1.Общие положения                                                                                                  3

2. Показатели оценки результатов освоения дисциплины,

формы и методы контроля и оценки (Таблица 1)                                                 3

3. Контрольно-оценочные материалы.           	4

3.1. Текущий контроль.

3.1.1. Банк тестовых заданий по темам дисциплины	8

3.1.2. Перечень лабораторно-практических работ по темам дисциплины	31

3.2. Промежуточная аттестация.                                                                             31

- Общие положения

Контрольно-оценочные материалы разработаны на основе:

- Федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования по специальности: 08.02.07 Монтаж и эксплуатация внутренних сантехнических устройств, кондиционирования воздуха и вентиляции, утвержденный Приказом Минобрнауки России от 15 января 2018г. № 30, входит в состав укрупненной группы специальности 08.00.00 Техника и технологии строительства;

- основной профессиональной образовательной программы по специальности: 08.02.07 Монтаж и эксплуатация внутренних сантехнических устройств, кондиционирования воздуха и вентиляции, 2021 г.;

- рабочей программы учебной дисциплины ОП 04 Материалы и изделия сантехнических устройств и систем обеспечения микроклимата, 2021 г.;

- рабочей программы воспитания по специальности 08.02.07 Монтаж и эксплуатация внутренних    сантехнических устройств, кондиционирования воздуха и вентиляции, 2021 г.

Контрольно-оценочные материалы предназначены для контроля и оценки образовательных достижений обучающихся, освоивших программу учебной дисциплины ОП 04 Материалы и изделия сантехнических устройств и систем обеспечения микроклимата.

КОМы включают контрольные материалы для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации в форме экзамена.

2. Показатели оценки результатов освоения дисциплины, формы и методы контроля и оценки

Таблица 1

| Результаты (знания, умения) | Формы и методы контроля и оценки |  |
| --- | --- | --- |
| Знания: -устройство систем и оборудования и эксплуатационные требования к системам; водоснабжения и водоотведения, отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха; -комплектность оборудования для монтажа систем водоснабжения и водоотведения, отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха; -требования к качеству материалов, используемых при монтаже и обслуживании систем и оборудования водоснабжения и водоотведения, отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха; -назначение каждого вида оборудования, основных деталей и узлов системы. -устройство измерительных приборов, арматуры сантехнических систем; - правила приемки и складирования арматуры; -строение и свойства материалов; - методы оценки свойств материалов; -области применения материалов; - классификацию и маркировку основных материалов; -методы защиты от коррозии; -способы обработки материалов. | - тестовые задания, - устный опрос, - оценка результатов выполнения самостоятельных работ. - оценка результатов выполнения домашних работ. Экзамен. |  |
| Умения: -определять по внешним признакам и маркировке вид и качество материалов и изделий; -проверять наличие документов, подтверждающих качество материалов; -подбирать материалы и оборудование; -использовать различные информационные источники при подборе новых материалов и оборудования -выбирать материалы на основе анализа их свойств для конкретного применения; -выбирать способы соединения материалов; -обрабатывать детали из основных материалов. | - оценка результатов выполнения заданий на практических занятиях и самостоятельной работы - определение химического состава стали по ее маркировке - описание механических свойств стали по содержанию в ней различных примесей - определение механических свойств чугунов по их маркировке - выбор различных материалов в зависимости от условий их эксплуатации |  |
| Общие компетенции: |  |  |
| ## ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к различным контекстам | Интерпретация результатов наблюдений за деятельностью обучающегося в процессе освоения образовательной программы. |  |
| ## ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности | Подготовка рефератов (докладов, сообщений по различной тематике), презентации |  |
| ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие. | Оценка выполнения индивидуальных заданий. Оценка выполнения практических заданий. |  |
| ОК 04.Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами. | Оценка выполнения групповых заданий. |  |
| ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста | Оценка устного опроса и оценка построения устных сообщений |  |
| ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей | Участие в учебных, образовательных, воспитательных мероприятиях в рамках профессии |  |
| ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности. | Оценка за выполнение мультимедийной презентации |  |
| ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языках. | Проверка и оценка конспекта, ведение записей лекций в рабочей тетради. Оценка правильности чтения текстов профессиональной направленности. |  |
| ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере | Оценка порядка выстраивания презентации |  |
| Профессиональные компетенции: |  |  |
| ПК 1.1. Организовывать и выполнять подготовку систем и объектов к монтажу. | Оценка выполнения практических работ. Результаты деятельности студентов при выполнении домашних и самостоятельных работ. Экзамен. |  |
| ПК 1.2. Организовывать и выполнять монтаж систем водоснабжения и водоотведения, отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха. | Оценка выполнения практических работ. Результаты деятельности студентов при выполнении домашних и самостоятельных работ. Экзамен. |  |
| ПК 1.3. Организовывать и выполнять производственный контроль качества монтажных работ. | Оценка выполнения практических работ. Результаты деятельности студентов при выполнении домашних и самостоятельных работ. Экзамен. |  |
| ПК 1.4. Выполнять пусконаладочные работы систем водоснабжения и водоотведения, отопления, вентиляции и кондиционирование воздуха. | Оценка выполнения практических работ. Результаты деятельности студентов при выполнении домашних и самостоятельных работ. Экзамен. |  |
| ПК 1.5. Осуществлять руководство другими работниками в рамках подразделения при выполнении работ по монтажу систем водоснабжения и водоотведения, отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха. | Оценка выполнения практических работ. Результаты деятельности студентов при выполнении домашних и самостоятельных работ. Экзамен. |  |
| ПК 2.1. Осуществлять контроль и диагностику параметров эксплуатационной пригодности систем и оборудования водоснабжения и водоотведения, отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха. | Оценка выполнения практических работ. Результаты деятельности студентов при выполнении домашних и самостоятельных работ. Экзамен. |  |
| ПК 2.2. Осуществлять планирование работ, связанных с эксплуатацией и ремонтом систем. | Оценка выполнения практических работ. Результаты деятельности студентов при выполнении домашних и самостоятельных работ. Экзамен. |  |
| ПК 2.3. Организовывать производство работ по ремонту инженерных сетей и оборудования строительных объектов. | Оценка выполнения практических работ. Результаты деятельности студентов при выполнении домашних и самостоятельных работ. Экзамен. |  |
| ПК 2.4. Осуществлять надзор и контроль за ремонтом и его качеством. | Оценка выполнения практических работ. Результаты деятельности студентов при выполнении домашних и самостоятельных работ. Экзамен. |  |
| ПК 2.5. Осуществлять руководство другими работниками в рамках подразделения при выполнении работ по эксплуатации систем водоснабжения и водоотведения, отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха. | Оценка выполнения практических работ. Результаты деятельности студентов при выполнении домашних и самостоятельных работ. Экзамен. |  |
| ПК 3.1. Конструировать элементы систем водоснабжения и водоотведения, отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха. | Оценка выполнения практических работ. Результаты деятельности студентов при выполнении домашних и самостоятельных работ. Экзамен. |  |
| ПК 3.2. Выполнять основы расчета систем водоснабжения и водоотведения, отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха. | Оценка выполнения практических работ. Результаты деятельности студентов при выполнении домашних и самостоятельных работ. Экзамен. |  |
| ПК 3.3. Составлять спецификацию материалов и оборудования систем водоснабжения и водоотведения, отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха на основании рабочих чертежей. | Оценка выполнения практических работ. Результаты деятельности студентов при выполнении домашних и самостоятельных работ. Экзамен. |  |
| ПК 4.1. Выполнять подготовительные работы при монтаже систем отопления, водоснабжения, водоотведения. | Оценка выполнения практических работ. Результаты деятельности студентов при выполнении домашних и самостоятельных работ. Экзамен. |  |
| ПК 4.2. Осуществлять подбор и проверку оборудования, инструмента, приспособлений и фасонных частей, необходимых при выполнении монтажа систем отопления, водоснабжения, водоотведения. | Оценка выполнения практических работ. Результаты деятельности студентов при выполнении домашних и самостоятельных работ. Экзамен. |  |
| ПК 4.3. Осуществлять монтаж систем отопления, водоснабжения, водоотведения в соответствии с требованиями нормативно-технической документации. | Оценка выполнения практических работ. Результаты деятельности студентов при выполнении домашних и самостоятельных работ. Экзамен. |  |
| ПК 4.4. Обеспечивать соблюдение правил техники безопасности при выполнении монтажных и наладочных работ. | Оценка выполнения практических работ. Результаты деятельности студентов при выполнении домашних и самостоятельных работ. Экзамен. |  |
| Личностные результаты: |  |  |
| ЛР 8. Готовый соответствовать ожиданиям работодателей: проектно-мыслящий, эффективно взаимодействующий с членами команды и сотрудничающий с другими людьми, осознанно выполняющий профессиональные требования, ответственный, пунктуальный, дисциплинированный, трудолюбивый, критически мыслящий, нацеленный на достижение поставленных целей; демонстрирующий профессиональную жизнестойкость. |  | Участие во всероссийских, региональных, мероприятий профессиональной направленности (олимпиады, конкурсы профессионального мастерства и др.). Оценка прохождения практики (деятельности студента) руководителем предприятия. |
| ЛР 16. Способный искать и находить необходимую информацию используя разнообразные технологии ее поиска, для решения возникающих в процессе производственной деятельности проблем при строительстве и эксплуатации объектов капитального строительства. Умение грамотно использовать профессиональную документацию. |  | Наблюдение и оценка на практических занятиях. Участие в конкурсах профессионального мастерства и в командных проектах. |
| Форма контроля |  | Экзамен |

3. Контрольно-оценочные материалы

3.1. Текущий контроль

3.1.1.Банк тестовых заданий по темам дисциплины

3.1.1.1. Тестовые  задание к разделу «Конструкционные материалы»

ВАРИАНТ 1

- Способность металлов иметь разные типы кристаллических решеток, и как следствие разные свойства называется…

1.аллотропией

2.кристаллизацией

3.сплавом

- Как называется процесс искусственного регулирования размеров зерна?

1 кристаллизация

2. легирование

3. модифицирование

- Вещества, в состав которых входят два или несколько компонентов, называются:

1.металлом

2.сплавом

3.кристаллической решеткой

- Какого металла плотность больше?

1.свинца

2.железа

3.вольфрам

- Способность металлов, не разрушаясь, изменять под действием внешних сил свою форму и сохранять измененную форму после прекращения действия сил, называется:

1.упругостью

2.пределом прочности

3.пластичностью

- В сером чугуне углерод находится в

1.в виде графита

2.в виде цементита

- Выберите металл, который относится к легкоплавким металлам.

1. железо

2. молибден

3. свинец

4. ванадий

- Выберите маркировку высокопрочного чугуна…

1. СЧ12-28

2.КЧ30-6

3. ВЧ45-5

- Что показывает первое двухзначное число в маркировке чугунов СЧ12-28 , КЧ30-6, ВЧ45-5? …

1. предел прочности при изгибе кгс/мм²

2. Предел прочности при растяжении кгс/мм²

3. относительное удлинение %

- Отметьте, как называются стали, в состав которых добавляют химические элементы для улучшения свойств.

1. углеродистые

2. легированные

3. раскисленные

4. улучшаемые

- Укажите компонент шихты необходимый для восстановления железа из его окислов в доменной печи.

1. марганцевая руда

2. флюс

3. топливо

- У качественной стали содержание серы и фосфора…

1. до 0,025%

2. серы 0,06%, фосфора 0,07%

3. до 0,035%

- Углеродистые инструментальные высококачественные стали маркируют:

1.У7А

2.Сталь 45 пс

3.Ст.1

- Какая марка стали является высококачественной

1. А40Г

2. 35

3. 12Х2Н4А

4. 95Х18Ш

- Какая из этих сталей относится к быстрорежущим?

1.9ХС

2.Р18

3.55С2

- Нагрев изделия до определенной температуры, выдержка при этой температуры и медленное охлаждение, это

1.закалка

2.нормализация

3.отжиг

- Латуни - это

1.сплавы магния с алюминием

2.сплавы алюминия с кремнием

3.сплавы меди с цинком

Какая из бронз содержит 5% олова, 6% цинка, 5% свинца и 84% меди?

1.БрОЦС5-6-5

2.БрОЦС5-5-6

2.БрОЦФ5-6-5

- Какие металлы входят в состав дюралюминов?

1. алюминий

2. медь

3. магний

4. марганец

5. никель

6. хром

7. вольфрам

- Полипропилен, полистирол относят к:

1.термопластичным пластмассам

2.термореактивным пластмассам

ВАРИАНТ 2

- К какому типу кристаллической решетки относится приведенная элементарная ячейка кристаллической решетки?

1. кубическая объемно-центрированная

2. кубическая гранецентрированная

3. гексагональная плотноупакованная

- Согласны ли вы с утверждением: Все металлы обладают хорошей электропроводностью и теплопроводностью

1. да

2. нет

- Вес одного кубического сантиметра металла в граммах, называется:

1. тепловое (термическое) расширение

2.теплоемкостью

3.плотность

- Явление разрушения металлов под действием окружающей среды, называется:

1.жаростойкостью

2. коррозией

3. жаропрочностью

- Способность металлов сопротивляться вдавливанию в них более твердого тела, называется:

1.твердостью

2.пластичностью

3.упругостью

- Для переработки на сталь идет:

1.литейный чугун

2.передельный чугун

3.серый чугун

- «Вредные» примеси в сталях, это:

1.сера и фосфор

2.марганец и кремний

3.железо и углерод

- Какие металлы являются тугоплавкими?

1. цинк

2. свинец

3. титан

4. хром

- В каком чугуне графитовые включения хлопьевидной формы?...

1. высокопрочный чугун

2. ковкий чугун

3. серый чугун

- Укажите, какие примеси являются постоянными в железоуглеродистых сплавах

1. кремний

2. хром

3. марганец

4. фосфор

5. сера

6. никель

- Какое содержание углерода в высокоуглеродистых сталях?

1. более 1%

2. более 0,8%

3. более 0,6%

- Сколько углерода содержит низкоуглеродистая сталь?

1. до 0,15%

2. до0,25%

3. до 0,35%

- Какая из этих сталей полуспокойная?

1.Сталь 85пс

2.Сталь 45сп

3.Сталь 55кп

- Какая из предложенных маркировок является конструкционной инструментальной высококачественной сталью?

1. У8А

2. 9ХС

3. Р6М5

- Укажите вид термический обработки

1. закалка

2. отжиг

3. отпуск

4. нормализация

- Бронзы -  это

1. сплавы алюминия

2. сплавы меди

3. сплавы магния

- В какой марке меди наименьшее количество примесей?

1. МОО

2. М3

- Какая из латуней содержит 58% меди, 2% марганца, 2% свинца и 38% цинка?

1.ЛМцС58-2

2.ЛМцС58-2-2

3.ЛМцС38-2-2

- Для улучшения коррозионной стойкости дюралюминов их покрывают

1. хромом

2. титаном

3. алюминием

- По способу получения связующего вещества пластмассы классифицируют:

1.термопластичные и термореактивные

2.полимеризационные и поликонденсационные

3.электроизоляционные и теплоизоляционные

ВАРИАНТ 3

- Согласны ли вы с утверждением: Все металлы имеют кристаллическое строение

1. да

2. нет

- При каком условии происходит вторичная кристаллизация металлов?

1. металл расплавляют

2. металл нагревают, но он остается в твердом состоянии

3. для вторичной кристаллизации изменение температуры не требуется

- Способность металлов увеличивать свои размеры при нагревании, называется:

1.теплоемкостью

2.плавлением

3 тепловое (термическое) расширение

- К механическим свойствам металлов относят:

1.кислотостойкость и жаростойкость

2.твердость и пластичность

3.теплоемкость и плавление

- Способность металлов не разрушаться под действием нагрузок в условиях высоких температур, называется:

1.жаростойкостью

2.плавлением

3.жаропрочностью

- При повышении в стали содержания углерода, как изменяются ее свойства?

1. повышается твердость

2. повышается ударная вязкость

3. повышается пластичность

- Сплав железа с углеродом, при содержании углерода менее 2%, называется:

1.чугун

2.сталь

3.латунь

- К какой группе металлов принадлежит железо и его сплавы?

1. к тугоплавким

2. к черным

3. к диамагнетикам

4. к металлам с высокой удельной плотностью

- Что показывает первое двухзначное число в маркировке чугунов СЧ12-28 , КЧ30-6, ВЧ45-5?

1. предел прочности при изгибе кг/мм²

2. Предел прочности при растяжении кг/мм²

3. относительное удлинение %

- Какие постоянные примеси определяют качество стали?

1. сера, фосфор

2. кремний марганец

3. кислород

- Конструкционные стали обыкновенного качества маркируют:

1.Сталь 85

2.Ст.7

3.У8А

- Что обозначает цифра в этой марке стали Ст.4?

1.Количество углерода 0,4%

2.Условный номер марки стали

- Какая из этих сталей имеет 0,42% углерода, марганца 2%, кремния 2%, алюминия 3%?

1.42Мц2СЮ

2.42Г2С2Ю3

3.42С2Ю3

- Какая марка стали является высококачественной

1. А40Г

2. 35

3. 12Х2Н4А

4. 95Х18Ш

- Нагревание изделие до определенной температуры, выдержка и быстрое охлаждение с помощью охлаждающей среды, это

1.закалка

2.отжиг

3.нормализация

- Каково содержание цинка в марке латуни ЛАЖМц66-6-3-2?

1. 66%

2. 77%

3. 23%

- Силумины -  это

1.сплавы алюминия

2.сплавы магния

3.сплавы меди

- Каково содержание цинка в марке латуни ЛАЖМц66-6-3-2?

1. 66%

2. 77%

3. 23%

- Какая марка первичного алюминия содержит меньше примесей?

1. А-995

2. А-5

3. А-0

- Как называется процесс покрытия поверхности дюралюмина тонким слоем алюминия?

1. закалка

2. старение

3. плакирование

ВАРИАНТ 4

- Согласны ли вы с утверждением: Некоторые металлы в твердом состоянии могут изменять свое кристаллическое строение.

1. да

2. нет

- Какие свойства улучшаются при измельчении зерна в структуре стали?

1. пластичность

2. ударную вязкость

3. прочность

4.пластичность

- Из предложенного списка выбирать названия, относящиеся к механическим свойствам

1. цвет, 2. ударная вязкость, 3. окалиностойкость, 4. жаропрочность, 5.износостойкость, 6. прочность, 7.хладостойкость, 8. пластичность,              9. жидкотекучесть.

- Способность металлов не разрушаться под действием нагрузок, называется

1.упругостью

2.прочностью

3.пластичностью

- Какой металл из следующих обладает самым низким удельным электросопротивлением и является лучшим проводником электричекого тока?

1. железо

2. алюминий

3.магний

4. медь

- Какие из перечисленных постоянных примесей ухудшают свойства стали?

1. кремний

2. сера

3. марганец

4. фосфор

- Вредное влияние, развивающееся из-за повышенного содержания серы в стали.

1. красноломкость

2. хладноломкость

3. вызывает хрупкость стали

- К какой группе металлов принадлежит медь и ее сплавы?

1. к благородным металлом

2 .к цветным

3. к легким

4. к редкоземельным

- Что показывает вторая цифра в марке ковкого чугуна КЧ30-6?
1. предел прочности при изгибе кгс/мм²

2. Предел прочности при растяжении кгс/мм²

3. относительное удлинение %

- В чем заключается процесс раскисления стали?

1. добавление в сталь кислоты

2. удаление из стали кислорода

3. разливка стали в изложницы

- Какая марка конструкционной стали обыкновенного качества используется для сварных конструкций?

1. Ст3Гпс

2. ВСт4сп

3. БСт2кп

- Выберите из предложенных марок низкоуглеродистые стали.

1. 12ХН3А

2. У75.

3. ХНМ

- Какая из этих сталей легированная?

1.У7А

2.Сталь 45сп

3.38ГН2Ю2

- Какая марка стали является высококачественной

1. А40Г

2. 35

3. 12Х2Н4А

4. 95Х18Ш

- В какой марке легированной конструкционной стали углерода содержится больше 1%?

1. 45Х

2. 12ХН3А

3. ХВ5

4. 9ХС

- Неравномерное распределение химических элементов, составляющих сталь, по всему объему изделия, называется

1.нормализация

2.ликвация

3.обезуглероживание

- Закалка и последующий отпуск, это

1.термическая обработка

2.прокаливаемость

3.термическое улучшение стали

- Какая из латуней содержит 58% меди, 2% марганца, 2% свинца и 38% цинка?

1.ЛМцС58-2

2.ЛМцС58-2-2

3.ЛМцС38-2-2

- Слоистая пластмасса на основе фенолоформальдегидной смолы и листов бумаги это:

1.целлулоид

2.текстолит

3.гетинакс

20.Какие пластмассы называют термореактивными?

1. пластмассы, в состав которых включены наполнители.

2. пластмассы, обратимо затвердевающие в результате охлаждения без участия химических реакций

3. пластмассы на основе полимеров с линейной и ли разветвленной структурой макромолекул

4. пластмассы, необратимо затвердевающие в результате химических реакций

Ответы к тестовому заданию

1 вариант

| № п/п | ОТВЕТЫ | Кол-во баллов |
| --- | --- | --- |
| 1. | 1 | 1 |
| 2. | 3 | 1 |
| 3. | 2 | 1 |
| 4. | 3 | 1 |
| 5. | 3 | 1 |
| 6. | 1 | 1 |
| 7. | 3 | 1 |
| 8. | 3 | 1 |
| 9. | 2 | 1 |
| 10. | 2 | 1 |
| 11. | 2 | 1 |
| 12. | 3 | 1 |
| 13. | 1 | 1 |
| 14. | 3 | 1 |
| 15. | 2 | 1 |
| 16. | 3 | 1 |
| 17. | 3 | 1 |
| 18. | 1 | 1 |
| 19. | 1,2,3,4 | 1 |
| 20. | 1 | 1 |

2 вариант

| № п/п | ОТВЕТЫ | Кол-во баллов |
| --- | --- | --- |
| 1. | 2 | 1 |
| 2. | 1 | 1 |
| 3. | 3 | 1 |
| 4. | 2 | 1 |
| 5. | 1 | 1 |
| 6. | 2 | 1 |
| 7. | 1 | 1 |
| 8. | 3,4 | 1 |
| 9. | 1 | 1 |
| 10. | 1,3,4,5 | 1 |
| 11. | 3 | 1 |
| 12. | 2 | 1 |
| 13. | 1 | 1 |
| 14. | 1 | 1 |
| 15. | 4 | 1 |
| 16. | 2 | 1 |
| 17. | 1 | 1 |
| 18. | 2 | 1 |
| 19. | 3 | 1 |
| 20. | 2 | 1 |

3 вариант

| № п/п | ОТВЕТЫ | Кол-во баллов |
| --- | --- | --- |
| 1. | 1 | 1 |
| 2. | 2 | 1 |
| 3. | 3 | 1 |
| 4. | 2 | 1 |
| 5. | 3 | 1 |
| 6. | 1 | 1 |
| 7. | 2 | 1 |
| 8. | 2 | 1 |
| 9. | 2 | 1 |
| 10. | 1 | 1 |
| 11. | 2 | 1 |
| 12. | 2 | 1 |
| 13. | 2 | 1 |
| 14. | 3 | 1 |
| 15. | 1 | 1 |
| 16. | 3 | 1 |
| 17. | 1 | 1 |
| 18. | 3 | 1 |
| 19. | 1 | 1 |
| 20. | 3 | 1 |

4 вариант

| № п/п | ОТВЕТЫ | Кол-во баллов |
| --- | --- | --- |
| 1. | 1 | 1 |
| 2. | 2,3 | 1 |
| 3. | 2,5,6,8 | 1 |
| 4. | 2 | 1 |
| 5. | 4 | 1 |
| 6. | 2,4 | 1 |
| 7. | 1 | 1 |
| 8. | 2 | 1 |
| 9. | 3 | 1 |
| 10. | 2 | 1 |
| 11. | 2 | 1 |
| 12. | 1 | 1 |
| 13. | 3 | 1 |
| 14. | 3 | 1 |
| 15. | 3 | 1 |
| 16. | 2 | 1 |
| 17. | 3 | 1 |
| 18. | 2 | 1 |
| 19. | 3 | 1 |
| 20. | 1 | 1 |

Критерии оценивания тестового контроля знаний студентов.

«5» - 18-20 баллов

«4» - 15-17 баллов

«3» - 12- 14 баллов

«2» - менее 12 баллов.

## 3.1.1.2. Тестовое задание по теме

## «Основные свойства металлов, сплавов и изделий из них»

## 1.	Какая из приведенных в ответах сталей относится к заэвтектоидным?

## А) ст. 1 кп

## В) У 10А

## С) 10 пс

## D) А 11

## 2.	Какой из признаков может характеризовать кипящую сталь?

## А) Низкое содержание кремния

## В) Высокая пластичность отливки

## С) Низкая пластичность

## D) Низкое содержание марганца

## 3.	Какую сталь называют кипящей (сталь 3кп)?

## А) Сталь, обладающую повышенной прочностью

## В) Сталь, доведенную до температуры кипения.

## С) Сталь, раскисленную марганцем, кремнием и алюминием

## D) Сталь, раскисленную только марганцем

## 4.	К какой категории по качеству принадлежит Сталь  6сп?

## А) К высококачественным сталям

## В) К особовысококачественным сталям

## С) К качественным сталям

## D) К сталям обыкновенного качества

## 5.	К какой категории по качеству принадлежит Сталь 0,8 кп?

## А) К сталям обыкновенного качества

## В) К качественным сталям

## С) К высококачественным сталям

## D) К особовысококачественным сталям

## 6.	Какие стали называются автоматными?

## А) Стали, предназначенные для изготовления ответственных пружин, работающих в автоматических устройствах.

## В) Стали, длительно работающие при цикловом знакопеременном нагружении

## С) Стали с улучшенной обрабатываемостью резанием, имеющие повышенное содержание серы или дополнительно легированные свинцом, селеном или кальцием.

## D) Инструментальные стали, предназначенные для изготовления металлорежущего инструмента, работающего на станках – автоматах

## 7.	К какой группе материалов относится сплав марки А 20?

## А) К углеродистым инструментальным сталям

## В) К углеродистым качественным конструкционным сталям

## С) К сталям с высокой обрабатываемостью резанием

## D) К сталям обыкновенного качества

## 8.	К какой группе материалов относится сплав марки АС40? Каков его химический состав?

## А) Высококачественная конструкционная сталь. Содержит около 0.4% углерода и около 1% кремня.

## В) Антифрикционный чугун. Химический состав в марке не отображен.

## С) Конструкционная сталь, легированная азотом и кремнием. Содержит около 0.4% углерода.

## D) Автоматная сталь. Содержит около 0.4% углерода, повышенное кол-во серы, легированная свинцом

## 9.	Какие металлы называют жаростойкими?

## А) Металлы, способные сопротивляться часто чередующемся нагреву и охлаждению.

## В) Металлы, способные сопротивляться коррозионнаму воздействию газа при высоких температурах.

## С) Металлы, способные сохранять структуру мартенсита при высоких температурах.

## D) Металлы, способные длительное время сопротивляться деформированию и разрушению при повышенных температурах.

## 10.	Какие металлы называют жаропрочными?

## А) Металлы, способные сохранять структуру мартенсита при высоких температурах.

## В) Металлы, способные сопротивляться коррозионному воздействию газа при высоких температурах.

## С) Металлы, способные длительное время сопротивляться деформированию и разрушению при повышенных температурах.

## D) Металлы, способные сопротивляться часто чередующимся нагреву и охлаждению.

## 11.	Каким из приведенных в ответах свойств характеризуется медь?

## А) Низкой температурой плавления (651 0С), низкой теплопроводностью, низкой плотностью (1740 кг/м3)

## В) Низкой температурой плавления (327 0С), низкой теплопроводностью, высокой плотностью (11600 кг/м3)

## С) Высокой температурой плавления (1083 0С), высокой теплопроводностью, высокой плотностью (8940 кг/м3)

## D) Высокой температурой плавления (1665 0С), высокой теплопроводностью, высокой плотностью (4500 кг/м3)

## 12.	Что такое латунь?

## А) Сплав меди с цинком

## В) Сплав железа с никелем

## С) Сплав меди с оловом

## D) Сплав алюминия с кремнием.

## 13.	Как называется сплав марки Л62? Каков его химический состав?

## А) Литейная сталь, содержащая 0,62%С

## В) Литейный алюминиевый сплав, содержащий 62% Al

## С) Сплав меди с цинком, содержащий 62% Cu

## D) Сплав бронзы с медью, содержащий 62% бронзы

## 14. Как называются сплавы меди с другими элементами (кремнием, алюминием, оловом, бериллием и т.д.)

## А) Бронзы

## В) Латунь

## С) Инвары

## D) Баббиты

## 15.	Каковы основные характеристики алюминия?

## А) Малая плотность, низкая теплопроводность, низкая коррозионная стойкость.

## В) Высокая плотность, высокая теплопроводность, высокая коррозионная стойкость

## С) Малая плотность, высокая теплопроводность, высокая коррозионная стойкость

## D) Малая плотность, высокая теплопроводность, низкая коррозионная стойкость

## 16.	Как называется сплав марки Д16? Каков его химический состав?

## А) Баббит, содержащий 16% олова

## В) Латунь, содержащая 16% цинка

## С) Сталь, содержащая 16% меди

## D) Деформируемый алюминиевый сплав, упрочняемый термообработкой – дуралюмин, состав устанавливают по стандарту.

## 17.	К какой группе металлов относится титан?

## А) К благородным

## В) К редкоземельным

## С) К тугоплавким

## D) К легкоплавким

## 18.	Какое свойство делает титановые сплавы особенно ценными по созданию летательных аппаратов?

## А) Низкая плотность

## В) Высокая абсолютная прочность

## С) Высокая химическая стойкость

## D) Высокая удельная прочность

## 19.	Что такое баббиты?

## А) Латунь с двухфазной структурой

## В) Литейный алюминиевый сплав

## С) Антифрикционный сплав

## D)	Бронза, упрочненная железом и марганцем

## 20. Какой из приведенных материалов в ответах предпочтителен для изготовления быстроходных подшипников скольжения?

## А) Бр 05Ц5С5

## В) АО9-2

## С) АЧС-3

## D) ЛЦ16КЧ

Критерии оценок тестирования

Оценка «отлично»: 18-20 правильных ответов или 90-100%.

Оценка «хорошо»: 15-17 правильных ответов или 75-85%.

Оценка «удовлетворительно»: 10-14 правильных ответов или 50-70%.

Оценка «неудовлетворительно»: 9 и менее правильных ответов.

| ## Вопрос | ## 1 | ## 2 | ## 3 | ## 4 | ## 5 | ## 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ## Ответ | ## B | ## A | ## D | ## D | ## B | ## C |
| ## 7 | ## 8 | ## 9 | ## 10 | ## 11 | ## 12 | ## 13 |
| ## C | ## D | ## B | ## C | ## C | ## A | ## C |
| ## 14 | ## 15 | ## 16 | ## 17 | ## 18 | ## 19 | ## 20 |
| ## A | ## C | ## D | ## C | ## D | ## C | ## B |

3.1.1.3. Тест по теме «Цветные металлы и их сплавы»

1. Какой металл в чистом виде применяется ограничено?

а) титан б) магний в) алюминий

2. Какой металл вызывает снижение пластичности и электропроводности алюминия?

а) кремний б) железо в) медь

3. Для изготовления чего применяют алюминий высокой частоты?

а) фольги б) токопроводящих изделий в) кабельных изделий

4. Выберите сплавы нормальной прочности?

а) Алюминий + Медь + Магний б) Алюминий + Цинк + Магний + Медь

5. Как классифицируют медные сплавы по химическому составу?

а) латуни б) бронзы в) медноникелевые сплавы

6. Как различают латуни в зависимости от содержания легирующих компонентов?

а) сложные б) простые в) многокомпонентные

7. Назовите виды латуней, которые обладают высокими механическими свойствами, стойкие к коррозии в морской воде и перегретом паре?

а) кремнистые латуни б) марганцевые латуни в) оловянистые латуни

8. Назовите сплавы меди с никелем?

а) куниали б) нейзильберы в) мельхиоры г) копель

9. Назовите металл серебристо-белого цвета низкой плотности, с высокими механической прочностью, коррозионной и химической стойкостью?

а) марганец б) железо в) титан

10. Какие сплавы работоспособны при температуре до 500 С?

а) сплавы меди б) сплавы титана

11. Назовите металл матово-белого цвета, обладающий низкой температурой плавления (231 С) и высокой пластичностью, применяется в составе припоев, медных сплавов и антифрикционных сплавов?

а) свинец б) олово в) цинк

12. Назовите металл светло-серого цвета с высокими литейными и антикоррозионными свойствами, входит в состав медных сплавов и твердых припоев?

а) цинк б) свинец

13. Дайте определение металлам или сплавам, используемые при пайке в качестве промежуточного металла (связки) между соединяемыми деталями?

а) баббиты б) припои

14. Дайте определение металлам или сплавам, используемые при пайке в качестве промежуточного металла (связки) между соединяемыми деталями?

а) баббиты б) припои

Эталоны ответов: 1 – а; 2 - б; 3 –а, б, в; 4 – а; 5 – а, б, в; 6 – б, в; 7 – б; 8 – а, б, в, г; 9 - в; 10 – б; 11 - б; 12 - а; 13 – б; 14-б

3.1.1.4. Вопросы тестирования по темам предмета

Морозостойкость строительных материалов определяет:

+марка материалов

способность пропускать воду под давлением

способность поглощать теплоту

содержание влаги в образце

Свойства материала противодействовать агрессивным средам называется:

+коррозионностойкость

прочность

кислотостойкость

водонепроницаемость

Для напорных и самотечных систем канализации и внутренних водостоков применяют:

+чугунные трубы

стальные трубы

трубы из цветных металлов

чугунные радиаторы

Стальные изделия большой длины и различной формы поперечного сечения полученные прокаткой, называется:

+профилем

отливкой

формовкой

полосой

Для монтажа систем водопроводов холодного и горячего водоснабжения предназначены:

+оцинкованные трубы

чугунные трубы

электросварные трубы

круглый прокатный профиль

Соединительные детали для стальных труб делятся на:

+резьбовые, сварные и фланцевые

контактные и бесконтактные

усиленные и обыкновенные

прямые и под углом

Спирально-замковые воздуховоды изготавливают из:

+стальной оцинкованной ленты шириной 125-135 мм

стальной оцинкованной ленты шириной 100-115 мм

листов кровельной стали шириной 125-135 мм

листов полосовой стали шириной 135-145 мм

Эмалирование, пластмассовое покрытие, консервационная смазка являются способами защиты от:

+коррозии

расширения

влажности

электропроводности

Материалы, основными компонентами которых являются полимеры синтетического и природного происхождения – это:

+пластмассами

высоколегированные стали

высокопрочные чугуны

асбестоцементные материалы

Для изготовления пластмассовых воздуховодов разного диаметра применяют поливинилхлоридные:

+ленты шириной от 12 до 16 мм и высотой от 3 до 5 мм

ленты шириной от 20 до 50 мм и высотой от 1 до 2 мм

ленты шириной от 50 до 100 мм и высотой от 10 до 15 мм

ленты шириной от 20 до 30 мм и высотой от 12 до 16 мм

Витые поливинилхлоридные воздуховоды выдерживают давление до:

+0,2 МПа

1,0 МПа

10 МПа

0,5 МПа

Безнапорные асбестоцементные трубы испытывают на водонепроницаемость внутренним гидравлическим давлением:

+ до 0,05 МПа в течение 10 минут

до 0,01 МПа в течение 5 минут

до 0,50 МПа в течение 5 минут

до 0,10 МПа в течение 60 минут

Прочность и герметичность керамических канализационных труб проверяют гидравлическим давлением

+ 0,15 МПа в течение 5 минут

0,10 МПа в течение 1 минуты

10 МПа в течение 60 минут

0,5 МПа в течение 10 минут

Для навинчивания на резьбу болтов, шпилек и винтов при соединении деталей предназначены:

+ гайки

шайбы

заклепки

муфты

К кирпичным или бетонным конструкциям трубопроводы крепятся

+ на специальных кронштейнах

скобами

болтами

дюбелями

Для крепления воздуховодов крупных размеров к перекрытиям служат

+траверсы

кронштейны

хомуты

плетенные сетки

Для создания герметичности соединений трубопроводов, элементов арматуры и оборудования применяют

+уплотнительные материалы

абразивные материалы

синтетические клеи

лакокрасочные материалы

Для изменения расхода и давления рабочей жидкости в трубопроводах предназначена

+регулирующая арматура

запорная арматура

водоразборная и смесительная арматура

предохранительная арматура

Материалы, характеризующиеся низкой теплопроводностью являются:

+теплоизоляционными

гидроизоляционными

коррозионностойкими

водопроницаемыми

Для создания защитной пленки на поверхности деталей используют:

+лакокрасочные материалы

эпоксидные клеи

абразивные ленты

мастичные материалы

3.1.2.  Контрольные задания текущего контроля.

1.	Напишите вещество, тормозящее скорость коррозии металла.  (Ингибитор)

2.	Какой элемент в марках легированных сталей обозначается буквой «Ю»? (Алюминий )

3.	Какое влияние оказывает хром на свойства стали, если его содержание в стали =12%? ( Увеличивает коррозийную стойкость стали )

4.	Что изменяется при  термической обработке металлов и сплавов?  (Механические свойства)

5.	К какому виду обработки относится закалка?  ( К термической обработке)

6.	К какому виду обработки относится отпуск?  (К термической обработке)

7.	К какому виду обработки относится отжиг?    (К термической обработке)

8.	Как называются стали содержащие легирующие элементы? (Легированные)

9.	К какому виду обработки относится цементация? (Химико-термической)

10.	К какому виду обработки относится азотирование?  (Химико-термической)

11.	К какому виду обработки относится цианирование? (Химико-термической)

12.	Напишите температуру плавления алюминия. (660 градусов С)

13.	Способность металла сопротивляться разрушению при действии на него нагрузки называется ________. (прочность)

14.	Как называется сталь раскисленная марганцем и алюминием? ( Полуспококойная)

15.	Перечислите виды коррозии (сплошная, местная, межкристаллитная)

16.	Какая коррозия опасна для труб и резервуаров? (местная)

17.	 Что предпринимают  для упрочнения алюминиевых сплавов? (закладка, старения)

18.	 Закалка и старение алюминиевых сплавов применяется для _______ ( для упрочнения)

19.	Какой металл повышает сопротивление коррозии и свариваемость сплавов магния?  ( марганец)

20.	 Может ли пыль и грязь на поверхности металла быть причиной коррозии? (да).

21.	 Пыль и грязь на поверхности металла могут быть причиной _________. (Коррозии).

22.	Что называется цементацией? (процесс насыщения поверхностного слоя стали углеродом)

23.	Процесс насыщения поверхностного слоя стали углеродом называется ______ (цементацией)

24.	Как называются спокойные, кипящие, полуспокойные стали?(углеродистые конструкционные стали )

25.	Какому виду обработки плохо поддаются титан и алюминий? (фосфор)

26.	 Как упрочняют титан и его сплавы? (Рекристаллизационным  отжигом)

27.	 Какому виду обработки плохо поддаются титан и алюминий? (Резанием)

28.	 Сталь и чугун представляют собой славы __________ .(Железа с углеродом)

29.	 Сталью называется сплав ________  _________ . . в котором содержание ________= ____%

(железа с углеродом, углерода  до 2,14 %)

30.	 Чугуном называется сплав ________  _________ . в котором содержание ________= ______   %   .(Железа с углеродом, углерода свыше  2,14 %)

31.	 Что происходит с плотностью  стали с увеличением в ней углерода? (Снижается)

32.	 Увеличение содержания углерода способствует ____________ плотности. (снижению)Р-1.

33.	 Уменьшение содержания углерода способствует ____________ плотности.(повышению)

34.	  Какая из примесей в углеродистой стали снижает способность стали к вытяжке и холодной высадке? (кремний)

35.	Кремний в углеродистой стали _____способность к вытяжке и холодной высадке. (снижает)

36.	При наличии какой примеси возникает явление красноломкости? (серы)

37.	 При наличии примеси в виде серы, возникает явления ____________.(красноломкости)

38.	 Какие примеси повышают порог хладноломкости стали? (азот, фосфор, кислород)

39.	 Азот, фосфор, кислород в стали ___   _________.(повышают порог хладнокровности )

40.	Какие алюминиевые сплавы отличаются высокими литейными свойствами? (силумины)

41.	Какие сплавы обладают высокой коррозийной стойкостью? (титановые)

42.	Высокой коррозийной стойкость обладают _________     __________. (титановые сплавы)

43.	Как называются металлы, стойкие к окислению при сильном нагреве? (жаростойкости )

44.	 Жаростойкостью называют стойкость  металлов  к ___ при сильном нагреве.(к окислению)

45.	Стойкие металлы  к окислению при сильном нагреве называют ______?(жаростойкими)

46.	Гальванизация – это  ____________. (металлическое покрытие)

47.	Электролиз – это _____________. (металлическое покрытие)

48.	Распыление – это    ___________.(металлическое покрытие)

49.	Диффузионное покрытие – это  _________ . (металлическое покрытие)

50.	Перечислите металлические покрытия, которые относятся к металлическим покрытиям с целью  борьбы с коррозией. (гальванизация, электролиз, распыление, диффузионное покрытие)

51.	 В борьбе с коррозией для покрытия кровельного железа, водопроводных труб применяют _____________.  (цинкование)

52.	  Цинкование кровельного железа и водопроводных труб применяют с целью _________.  _____________.(борьба с коррозией)

53.	 Сколько процентов углерода содержится в стали 20? (0,2%).

54.	 Сколько процентов углерода содержится в стали У10? (1%).

55.	  Чтобы уменьшить хрупкость и напряжения, вызванные закалкой, и получить требуемые механические свойства, сталь после закалки подвергают _____________. (отпуску)

56.	Сталь после закалки подвергают отпуску для того, чтобы ________    _________  ________, вызванные закалкой.(уменьшить хрупкость и напряжение)

57.	Какой материал обладает лучшими литейными свойствами? (чугун)

58.	Лучшими литейными свойствами обладает __________.(чугун)

59.	Существует ли в природе высокопластичный чугун? (нет)

60.	Как называется способность металла изменять свою форму не разрушаясь и сохранять ее после снятия нагрузки? (пластичнось)

61.	 Способность металла изменять свою форму не разрушаясь и сохранять ее после снятия нагрузки называется ______________. (пластичностью)

62.	Какими свойствами должен обладать материал, предназначенный для изготовления деталей, работающих на ударную нагрузку? (вязкостью)

63.	Вязкостью должен обладать материал, предназначенный для изготовления деталей, работающих на _______________    _____________. (ударную нагрузку)

64.	Какие свойства имеют высокоуглеродистые стали? (низкую пластичность, высокую твердость, прочность, упругость, хорошо закаливаются, плохо свариваются)

65.	Низкая пластичность, высокая твердость, прочность, упругость, хорошо закаливаются, плохо свариваются это _____________________ стали  (высокоуглеродистые )

66.	Как изменяется закаливаемость стали с повышением содержания в ней углерода? ((повышается)

67.	С повышением содержания в стали  углерода закаливаемость ее _____.( повышается)

68.	Как изменяется закаливаемость стали с понижением содержания в ней углерода? ( уменьшается)

69.	С повышением содержания в стали  углерода закаливаемость ее __________(уменьшается)

70.	Как обозначается легирующий элемент ванадий  в марках сталей? (Ф)

71.	Как обозначается легирующий элемент кремний  в марках сталей? (С)

72.	Как обозначается легирующий элемент кобальт  в марках сталей? ( С)

73.	Что входит в состав легированной стали Р18К5Ф2? (вольфрам-18%, кобальт-5%, ванадий-2%)

74.	Какие свойства имеют литейные сплавы алюминиевые сплавы? (низкая пластичность, хорошая прочность, высокая жидко устойчивость, хорошо свариваются и обрабатывается резанием)

75.	Какие свойства имеют магниевые сплавы? (низкая коррозийная стойкость, небольшая прочность ,низкая пластичность)

76.	Какие свойства металлов называют технологическими? (обрабатываемость резанием, ковкой, штамповкой, сваркой, литьем)

77.	Свойства металлов обрабатываемость резанием, ковкой, штамповкой, сваркой, литьем называются   _______ . (технологическими)

78.	Какие свойства металлов определяются на вдавливание? (твердость)

79.	Твердость металлов определяется __________. (вдавливанием)

80.	Напишите одну марку инструментальной стали.(У7, У13)

81.	Из каких сталей изготавливаются сверла, метчики, ножовочные полотна? (У10, У11, У12)

82.	Стали марок У10, У11, У12 используют для изготовления _________, ________, _______,(сверл, метчиков, ножовочных полотен)

83.	Какая среда имеет большую охлаждающую способность? (водный раствор щелочи)

84.	Какой вид термообработки необходимо проводить после литья? (отжиг)

85.	После литья необходимо проводить термообработку, которая называется _________.(отжиг)

86.	Насыщение поверхности стали азотом и углеродом называется ______. (цианированием)

87.	Как называют процесс насыщения поверхности стали азотом и углеродом? (цианированием)

88.	Как называется способность металла сопротивляться действию внешних сил, не разрушаясь? (прочность)

89.	Способность металла сопротивляться действию внешних сил, не разрушаясь называется _______. (прочностью)

90.	Какими свойствами должен обладать материал,  предназначенный для изготовления деталей, работающих на трение? (твердостью)

91.	Как изменяется свариваемость стали с повышением содержания углерода? (понижается)

92.	С повышением содержания углерода в стали свариваемость ________.(понижается)

93.	Как изменяется свариваемость стали с уменьшением содержания углерода? (повышается)

94.	С понижением  содержания углерода в стали свариваемость ________. (повышается)

95.	Как обозначается легирующий элемент кремний в марках сталей? (С)

96.	Как обозначается легирующий элемент титан в марках сталей? (Т)

97.	Как обозначается легирующий элемент никель в марках сталей? (Н)

98.	Что входит в состав легированной стали 40ХНМА? (улерод – 0,4%, никель – 1%,молибден- 1% )

100	 К каким свойствам металлов относятся вязкость, упругость, пластичность, твердость, прочность? (к механическим)

3.1.3. Кроссворд по теме «Цветные металлы и их сплавы»

|  |  |  |  | 1в |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1г |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2г |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3г |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7в |  |  |  |
|  |  | 3в |  |  |  | 4в |  |  | 5в |  |  |  |  | 6в |  |  |  |  |  |  |
| 2в |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ц | в | е | т | н | а | Я |  | м | Е | т | а | л |  | Л | у | р | г | и | я |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4г |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8в |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 5г |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9в |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 6г |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 10в |  | 11в |  |  |  |  |
|  | 7г |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Кроссворд по теме: «Цветные металлы и их сплавы»

По вертикали:

1в – лёгкие и прочные сплавы алюминия, широко используемые в машиностроении.

2в – металл, который  в чистом виде  используют в основном как покрытие черных металлов, чтобы защитить их от коррозии.

3в - группа цветных металлов, с особыми свойствами: вольфрам, молибден, селен, уран.

4в - группа цветных металлов, с большой плотностью: свинец, медь, хром, кобальт и т.д.

5в - благородный металл белого цвета с синеватым оттенком. На воздухе и во влажной среде  не окисляется.

6в – группа цветных металлов, с высокой коррозионной стойкостью: золото, платина, серебро.

7в - группа цветных металлов, с плотностью менее 5 грамм на кубический сантиметр: литий, калий, натрий, алюминий и т.д.

8в - сплав меди с цинком.

9в – физическое свойство материалов, проявляется  при нагреве.

10в - блестящий цветной металл с синеватым оттенком, удельным вес  близок к железу. Он довольно твердый (на единицу меньше алмаза), тем не менее, хрупкий.

11в - тяжелый, мягкий, синевато-серого цвета, блестящий металл, очень пластичный, стойкий против влаги и агрессивных сред грунта.

По горизонтали:

1г - по механическим свойствам подобен олову, серебряно-синего цвета, но более мягкий в отличии от него. В чистом виде применяют мало где, его часто прибавляют в припои, поскольку он уменьшает температуру плавления.

2г -   сплав меди с оловом.

3г – наука, изучающая электрическую проводимость материалов.

4г – тяжёлый металл, красноватого цвета с высокой электропроводностью.

5г -  тяжелый, мягкий цветной металл серебристого цвета, в чистом виде не окисляется.

6г - серебристо-белый цветной металл, сравнительно с хромом имеет желтоватый оттенок. На воздухе и во влажной среде не окисляется.

7г – процесс придания стали специальных свойств

3.1.4.  Проверочная работа к разделу: «Свойства материалов»

Проверочная работа №1 В 1

1.	Что изучает материаловедение?

2.	На какие группы делятся металлы?

3.	Какие методы контроля материалов вы знаете?

4.	Какие механические свойства вы знаете?

5.	Каким образом производят полимеры?

6.	В чём смысл литейного производства?

7.	Какие свойства материалов называют технологическими?

8.	Что такое  плотность?

9.	Что такое  химические свойства, привести примеры

Проверочная работа №1 В 2

1.	На какие группы по химической основе делятся  материалы?

2.	Что называют качеством материала?

3.	Какие свойства называют механическими?

4.	Каким образом производят металлы и сплавы ?

5.	В чём смысл обработки металлов давлением?

6.	Приведите примеры обработки металлов давлением?

7.	Какие свойства называют литейными?

8.	Какие свойства материалов называют физическими?

9.Что такое эксплутационные  свойства, привести примеры

3.1.5. Кроссворд по теме: «Неметаллические материалы»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9в |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 3в |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11в |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8в |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13в |  |  |
| 1г |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1в |  |  |  | б |  | 4в |  | 5в |  |  |  | 4г |  |  |  |  |  |  |  | 10в |  |  |  | 12в |  |  |  |  |
|  |  | 2в |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7в |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6в |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| э | л | е | к | т | р | о | и | з | о | л | я | ц | и | о | н | н | ы | е |  | м | а | т | е | р | и | а | л | ы |
|  |  |  |  |  |  |  | 2г |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 3г |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Кроссворд по теме: «Неметаллические материалы»

По горизонтали:

1г пластмасса на текстильной основе, легко обрабатывается;

2г естественный минеральный материал;

3г применяют для изоляции высокочастотных цепей;

4г прозрачный материал, относящийся к группе «различные изоляционные материалы».

По вертикали:

1в альтернативное название электроизоляционных материалов;

2в органический природный материал;

3в минеральный волокнистый материал;

4в каучуковая пластмасса;

5в искусственный материал, получаемый в результате спец.обработки каучука;

6в хлопчатобумажная, шелковая или стеклянная ткань, пропитанная лаком;

7в изготавливают из бумаги обработкой раствором хлористого цинка;

8в пластмасса на бумажной основе;

9в покровные лаки с добавлением органического наполнителя

10в тонкий материал, изготовленный из древесины;

11в эластичный полупрозрачный материал;

12в изделия из неорганических материалов с минеральными добавками, изготавливаемые под воздействием высокой температуры с последующим охлаждением;

13в минерал, обладающий, хорошими  электроизоляционными свойствами.

3.1.6. Перечень лабораторно-практических работ по темам дисциплины

1. «Определение твердости металлов».

2. «Чугунные трубы и фасонные части к ним»

3. «Стальные трубы»

4. «Изучение марок сплавов меди»

5. «Методы неразъемного соединения пластмасс»

6. «Трубы, изготовленные из неметаллических материалов».

7. «Крепление трубопроводов и воздухопроводов».

8. «Прокладочные и уплотнительные материалы для трубопроводов».

9. «Изоляционные материалы».

10. «Установка арматуры на трубопроводах».

3.2. Промежуточная  аттестация

3.2.1. Оценочные материалы, по итоговой оценке, дисциплины

Экзамен проводится по окончании изучения дисциплины.

В системе оценки знаний и умений используются следующие критерии:

«Отлично» – за глубокое и полное овладение содержанием учебного материала, в котором студент легко ориентируется, владение понятийным аппаратом за умение связывать теорию с практикой, решать практические задачи, высказывать и обосновывать свои суждения. Отличная отметка предполагает грамотное, логичное изложение ответа (как в устной, так и в письменной форме), качественное внешнее оформление;

«Хорошо» – если студент полно освоил учебный материал, владеет понятийным аппаратом, ориентируется в изученном материале, осознанно применяет знания для решения практических задач, грамотно излагает ответ, но содержание и форма ответа имеют некоторые неточности;

«Удовлетворительно» – если студент обнаруживает знание и понимание основных положений учебного материала, но излагает его неполно, непоследовательно, допускает неточности в определение понятий, в применении знаний для решения практических задач, не умеет доказательно обосновать свои суждения;

«Неудовлетворительно» – если студент имеет разрозненные, бессистемные знания, не умеет выделять главное и второстепенное, допускает ошибки в определение понятий, искажает их смысл, беспорядочно и неуверенно излагает материал, не может применять знания для решения практических задач; за полное незнание и непонимание учебного материала или отказ отвечать.

БИЛЕТ № 1

1. Общие сведения о металлах. Классификация металлических материалов.

2. Углеродистая сталь: определение, классификация, свойства, маркировка, применение.

3. Расшифруйте маркировки: У7, МФ2, 15ХСНД, БрОЦС3-12-5.

БИЛЕТ № 2

1. Термическая обработка стали: назначение, виды.

2. Сортамент труб. Стальные, оцинкованные трубы. Стальные трубы с наружным защитным антикоррозионным покрытием.

3. Расшифруйте маркировки: У12А, Р 18, ЛАЖ60-1-1, 18Х2Н4МА

БИЛЕТ № 3

1. Кристаллическое строение металлов. Процесс кристаллизации металлов.

2.  Бронзы:  определение, классификация, состав, свойства, применение, маркировка.

3. Расшифруйте маркировки: У8А, 15ХФ, СЧ18-36, ЛКС80-3-3.

БИЛЕТ № 4

1. Лакокрасочные материалы: определение, классификация, маркировка

2. Химико-термическая обработка стали: назначение, виды

3. Расшифруйте маркировки: У12, 9ХС, БрОФ10-1, А40Г.

БИЛЕТ № 5

1. Легированные стали: определение, свойства, маркировка

2. Соединения стальных, чугунных, медных, пластмассовых, керамических, железобетонных труб.

3. Расшифруйте маркировки: ШХ9, М00, 38ХН3МФА, Р6М3.

БИЛЕТ № 6

1. Влияние легирующих элементов на свойства стали.

2.Медь: свойства, маркировка, применение.

3. Расшифруйте маркировки: У8, 45Х14Н14В2М, Ст2, БрАЖ9-4.

БИЛЕТ № 7

1. Физические свойства металлов и сплавов.

2. Асбестоцемент, его свойства. Асбестоцементные напорные и безнапорные трубы: сортамент, область применения.

3. Расшифруйте маркировки: ШХ15, 25, 36Х18Н25С2, Л68.

БИЛЕТ № 8

1. Механические свойства металлов и сплавов.

2. Свойства керамических материалов, область их применения.

3. Расшифруйте маркировки: У13, 15Х11МФ, Д 16, ЛЖМц59-1-1.

БИЛЕТ № 9

- Теплоизоляционные материалы: свойства, классификация.

- Стеклянные материалы: свойства, область применения в санитарной технике. Стеклянные трубы, способы их соединения и область применения.

- Расшифруйте маркировки: У9, АЛ8, Х27Ю5Т, 40Г.

БИЛЕТ № 10

- Алюминий и его сплавы: свойства, маркировка, применение.

- Естественные и искусственные абразивные материалы.

- Расшифруйте маркировки: 15Х, ВЧ45-5, Р9, ЛС59-1.

БИЛЕТ № 11

- Уплотнительные материалы: свойства, применение.

- Чугун: определение, виды, применение.

- Расшифруйте маркировки: У7А, ЛК1, БрОЦСН3-7-5-1, 30ХГСНА.

БИЛЕТ № 12

- Химические свойства металлов и сплавов.

- Пластмассы: определение, строение, свойства, применение.

- Расшифруйте маркировки: ЛД2, 35Г2, 14Г2АФ, Ст3.

БИЛЕТ № 13

- Гидроизоляционные материалы: свойства, классификация.

- Пластиковые трубы: сортамент, технические характеристики, область применения.

- Расшифруйте маркировки: 05кп, У9, 12ХН3А, М4.

БИЛЕТ № 14

- Абразивные материалы: определение, виды в зависимости от величины зерна.

2. Способы защиты металлов от коррозии.

3. Расшифруйте маркировки: У13А, 25ХГМ, СЧ24-44, БрОЦС5-5-5.

БИЛЕТ № 15

- Без оловянные бронзы: классификация, состав, свойства, применение.

- Запорная арматура, ее назначение. Задвижки, вентили, краны: характеристики, конструкция, сортамент.

- Расшифруйте маркировки: У7, 20ХН3А, Л96, 40ХН2СМА.

БИЛЕТ № 16

- Регулирующая арматура: виды, назначение, принцип действия.

- Коррозия металлов. Виды коррозии.

- Расшифруйте маркировки: ШХ4, А12, 42НХТЮА, ЛА77-2.

БИЛЕТ № 17

- Изделия из чугуна. Чугунные напорные и безнапорные трубы, фасонные части. Чугунные секционные отопительные приборы.

- Предохранительная арматура: предохранительные и обратные клапаны, их виды, устройство и принцип действия.

- Расшифруйте маркировки: У7, Л96, 15ХСНД, 18Х2Н4МА.

БИЛЕТ № 18

- Водоразборная арматура: краны, смесители и их типы.

- Латунь: классификация, состав, свойства, применение, маркировка.

- Расшифруйте маркировки: У12А, ХН70Ю, ШХ4, Ст1пс.

БИЛЕТ № 19

- Технологические свойства металлов.

- Противопожарная арматура. Сортамент, маркировка, отличительная окраска, стандарты и технические условия на арматуру.

- Расшифруйте маркировки: У8А,  50,  15ХФ,  Н12К8М4Г2.

БИЛЕТ № 20

- Виды коррозионных разрушений.

- Основные компоненты пластмасс.

- Расшифруйте маркировки: У12, Х13Ю4, Р18К5Ф2, ВЧ100-4.

БИЛЕТ № 21

- Трубы и отопительные приборы из цветных металлов. Применение изделий из цветных металлов.

- Влияние примесей на свойства чугуна и стали.

- Расшифруйте маркировки: У7А,  20Х, 30ХГСНА, Д1.

БИЛЕТ № 22

- Герметизирующие материалы: свойства, применение.

- Классификация углеродистых и легированных сталей.

- Расшифруйте маркировки: 12Х18Н12Т, 40ХФА, М2, ЛК5.

БИЛЕТ № 23

- Магний и его сплавы, их свойства и применение.

- Твердость металлов, методы определения твердости.

- Расшифруйте маркировки: 05кп, У9, Х13Ю4, Р18К5Ф2

БИЛЕТ № 24

- Титан и его сплавы, применение, маркировка

- Классификация стали по химическому составу и назначению.

- Расшифруйте маркировки: ЛД2, А12, 42НХТЮА, ЛА77-2.

БИЛЕТ № 25

- Инструментальные углеродистые стали: определение, виды, маркировка, применение.

- Ком материалы: определение, виды, применение.

- Расшифруйте маркировки: СЧ24-44, БрОЦС5-5-5, 36Х18Н25С2, Л68.

Образец ответов на практические вопросы:

Билет № 1

У7 – инструментальная углеродистая сталь, содержащая 0,7% углерода.

МФ2 – предельный коксовый фосфористый чугун.

15ХСНД  - сталь конструкционная низколегированная для сварных конструкций - углерода 0.15%, хрома, свинца, никеля, меди по 1%.

БрОЦС3-12-5 – бронза, содержащая 3% олова, 12% цинка, 5% свинца, 80% меди.

Билет № 2

У12А - инструментальная углеродистая высококачественная сталь, содержащая 1,2% углерода

Р18 – быстрорежущая сталь, содержащая 18% вольфрама.

ЛАЖ60-1-1 – специальная латунь, содержащая 60% меди, 1% алюминия, 1% железа, 38% цинка.

18Х2Н4МА – конструкционная высококачественная легированная сталь, содержащая 0,18% углерода, 1% хрома, никеля 4%, молибдена – 1%.

Билет № 3

У8А - инструментальная углеродистая высококачественная сталь, содержащая 0,8% углерода.

15ХФ – конструкционная легированная сталь, содержащая 0,15% углерода, 1% хрома, 1% ванадия.

СЧ18-36 – серый чугун, 18 – предел прочности на растяжение, кг/мм2, 36 – предел прочности на изгиб, кг/мм2.

ЛКС80-3-3 – латунь с содержанием 80% меди, 3% кремния, 3% свинца, 14% цинка.

Билет № 4

У12 - инструментальная углеродистая сталь, содержащая 1,2% углерода.

9ХС – инструментальная легированная сталь, содержащая 0,9% углерода, 1% хрома, 1% кремния.

БрОФ10-1 – бронза, содержащая 10% олова, 1% фосфора, остальное 89% медь.

А40Г – автоматная сталь, содержащая 0,4% углерода, с повышенным содержанием марганца.

Билет № 5

ШХ9 – конструкционная подшипниковая сталь, содержащая около 1% углерода, 0,9% хрома.

М00 – медь, содержащая не более 0,01% примесей.

38ХН3МФА – конструкционная сталь, содержащая 0,38% углерода, 1% хрома, 3% никеля, 1% молибдена, 1% ванадия, высококачественная.

Р6М3 – быстрорежущая сталь, содержащая 6% вольфрама, 3% молибдена.

Билет № 6

У8 - инструментальная углеродистая сталь, содержащая 0,8% углерода.

45Х14Н14В2М – конструкционная углеродистая сталь, содержащая 0,45% углерода, 14% хрома, 14% никеля, 2% вольфрама, 1% молибдена.

Ст2 – сталь углеродистая конструкционная обыкновенного качества, цифра указывает номер марки стали.

БрАЖ9-4 – бронза, содержащая 9% алюминия, 4% железа, 87% меди.

Билет № 7

ШХ15 - конструкционная подшипниковая сталь, содержащая около 1% углерода, 1,5% хрома.

25 – сталь углеродистая качественная конструкционная, содержащая 0,25% углерода.

36Х18Н25С2 – конструкционная сталь, содержащая 0,36% углерода, 18% хрома, 25% никеля, 2% кремния.

Л68 – латунь, содержащая 68% меди, 32% цинка.

Билет № 8

У13 - инструментальная углеродистая сталь, содержащая 1,3% углерода.

15Х11МФ – высоколегированная сталь, содержащая 0,15% углерода, 11% хрома, 1% молибдена, 1% ванадия.

Д 16 – дюралюминий, цифра обозначает условный порядковый номер сплава.

ЛЖМц59-1-1- латунь, содержащая 59% меди, 1% железа, 1% марганца, 39% цинка.

Билет № 9

У9 - инструментальная углеродистая сталь, содержащая 0,9% углерода.

АЛ8 – алюминиевый литейный сплав, где 8 – порядковый номер сплава.

Х27Ю5Т – легированная сталь, содержащая не более 1,5% углерода, 27% хрома, 5% алюминия, 1% титана.

40Г – конструкционная качественная сталь, содержащая 0,4% углерода, с повышенным содержанием марганца.

Билет № 10

15Х – конструкционная легированная сталь, содержащая 0,15% углерода, 1% хрома

ВЧ45-5 – высокопрочный чугун, 45 – предел прочности на растяжение, кг/мм2, 5 – относительное удлинение, %

Р9 – быстрорежущая сталь, содержащая 9% вольфрама.

ЛС59-1- латунь, содержащая 59% меди, 1% свинца, 40% цинка.

Билет № 11

У7А - инструментальная углеродистая высококачественная сталь, содержащая 0,7% углерода.

ЛК1- литейный коксовый чугун, 1- номер марки, определяющий содержание кремния и серы.

БрОЦСН3-7-5-1-  бронза, содержащая 3% олова, 7% цинка, 5% свинца, 1% никеля, 84% меди.

30ХГСНА – конструкционная легированная сталь, содержащая 0,3% углерода, 1% хрома, 1% марганца, 1% кремния, 1% никеля, высококачественная.

Билет № 12

ЛД2 – литейный древесноугольный чугун, где 2 – номер марки.

35Г2 – конструкционная легированная сталь, содержащая 0,35% углерода, 2% марганца.

14Г2Ф – конструкционная низколегированная сталь, содержащая 0,14% углерода, 2% марганца, 1% ванадия.

Ст3 – сталь углеродистая конструкционная обыкновенного качества. Цифра указывает номер марки стали.