СОДЕРЖАНИЕ

|  | Общие положения | 3 |
| --- | --- | --- |
|  | Показатели оценки результатов освоения дисциплины, формы и методы контроля и оценки | 3 |
|  | Контрольно-оценочные материалы | 7 |
| 3.1. | Текущий контроль | 7 |
| 3.2. | Промежуточная аттестация | 31 |

- Общие положения

Контрольно-оценочные материалы учебной дисциплины разработаны на основе:

- Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования по специальности 08.02.07 Монтаж и эксплуатация внутренних сантехнических устройств, кондиционирования воздуха и вентиляции, утвержденный приказом Минобрнауки России от 15 января 2018 г №30, входящей в состав укрупненной группы специальностей 08.00.00 ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ СТРОИТЕЛЬСТВА;

- основной профессиональной образовательной программы по специальности 08.02.07 Монтаж и эксплуатация внутренних сантехнических устройств, кондиционирования воздуха и вентиляции,2019 г.

-рабочей программы общепрофессиональной дисциплины ОП.06 Основы гидравлики и теплотехники и аэродинамики.

Контрольно-оценочные средства (КОМ) предназначены для контроля и оценки образовательных достижений студентов, освоивших программу учебной дисциплины ОП.06 Основы гидравлики и теплотехники и аэродинамики.

КОМ включают контрольные материалы для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации в форме экзамена.

2. Показатели оценки результатов освоения дисциплины, формы и методы контроля и оценки

Таблица 1

| Результаты обучения (освоенные умения, усвоенные знания) | Формы и методы контроля и оценки результатов обучения |  |
| --- | --- | --- |
| Умения: -определять параметры при гидравлическом расчете трубопроводов -определять характеристики вентиляторов -производить аэродинамический расчет воздуховодов -определять параметры при гидравлическом расчете трубопроводов, воздуховодов; -строить характеристики насосов и вентиляторов; | Практическое занятие «Расчет воздухообмена |  |
|  | Практические занятия Расчет конвективного теплообмена Расчет теплообменных аппаратов. |  |
|  | Практическое занятие Определение параметров насосной установки при параллельном и последовательном соединении насосов |  |
| Знания: -режимы движения жидкости -гидравлический и аэродинамический расчет трубопроводов и воздуховодов -виды и характеристики насосов и вентиляторов -способы теплопередачи и теплообмена -режимы движения жидкости; -гидравлический расчет простых трубопроводов; -виды и характеристики насосов и вентиляторов; -способы теплопередачи и теплообмена; | Выполнение самостоятельных работ, работа в команде над тестовыми заданиями, Выполнение тематических проектно-макетных заданий Выполнение презентаций |  |
| ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к различным контекстам; | Интерпретация результатов наблюдений за деятельностью обучающегося в процессе освоения образовательной программы. |  |
| ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности; |  | Подготовка рефератов (докладов, сообщений по различной тематике), презентации |
| ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие; |  | Оценка выполнения индивидуальных заданий. Оценка выполнения практических заданий. |
| ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами; |  | Оценка выполнения групповых заданий. |
| ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста; |  | Оценка устного опроса и оценка построения устных сообщений |
| ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей; |  | Участие в учебных, образовательных, воспитательных мероприятиях в рамках профессии |
| ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности; |  | Оценка за выполнение мультимедийной презентации |
| ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языках; |  | Проверка и оценка конспекта, ведение записей лекций в рабочей тетради. Оценка правильности чтения текстов профессиональной направленности. |
| ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере |  | Оценка порядка выстраивания презентации |
| ПК 1.1. Организовывать и выполнять подготовку систем и объектов к монтажу. |  | Оценка решений ситуационных задач Тестирование Устный опрос Практические занятия |
| ПК 1.2. Организовывать и выполнять монтаж систем водоснабжения и водоотведения, отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха. |  | Оценка решений ситуационных задач Тестирование Устный опрос Практические занятия |
| ПК 1.3. Организовывать и выполнять производственный контроль качества монтажных работ. |  | Оценка решений ситуационных задач Тестирование Устный опрос Практические занятия |
| ПК 1.4. Выполнять пусконаладочные работы систем водоснабжения и водоотведения, отопления, вентиляции и кондиционирование воздуха. |  | Оценка решений ситуационных задач Тестирование Устный опрос Практические занятия |
| ПК 1.5. Осуществлять руководство другими работниками в рамках подразделения при выполнении работ по монтажу систем водоснабжения и водоотведения, отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха. |  | Оценка решений ситуационных задач Тестирование Устный опрос Практические занятия |
| ПК 2.1. Осуществлять контроль и диагностику параметров эксплуатационной пригодности систем и оборудования водоснабжения и водоотведения, отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха. |  | Оценка решений ситуационных задач Тестирование Устный опрос Практические занятия |
| ПК 2.2. Осуществлять планирование работ, связанных с эксплуатацией и ремонтом систем. |  | Оценка решений ситуационных задач Тестирование Устный опрос Практические занятия |
| ПК 2.3. Организовывать производство работ по ремонту инженерных сетей и оборудования строительных объектов. |  | Оценка решений ситуационных задач Тестирование Устный опрос Практические занятия |
| ПК 2.4. Осуществлять надзор и контроль за ремонтом и его качеством. |  | Оценка решений ситуационных задач Тестирование Устный опрос Практические занятия |
| ПК 2.5. Осуществлять руководство другими работниками в рамках подразделения при выполнении работ по эксплуатации систем водоснабжения и водоотведения, отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха |  | Оценка решений ситуационных задач Тестирование Устный опрос Практические занятия |
| ПК 3.1. Конструировать элементы систем водоснабжения и водоотведения, отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха. |  | Оценка результатов деятельности обучающегося при выполнении и защите результатов практических занятий |
| ПК 3.2. Выполнять основы расчета систем водоснабжения и водоотведения, отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха. |  | Оценка результатов деятельности обучающегося при выполнении и защите результатов практических занятий |
| ПК 3.3. Составлять спецификацию материалов и оборудования систем водоснабжения и водоотведения, отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха на основании рабочих чертежей. |  | Оценка результатов деятельности обучающегося при выполнении и защите результатов практических занятий |
| ПК 4.1. Выполнять подготовительные работы при монтаже систем отопления, водоснабжения, водоотведения. |  | Оценка результатов деятельности обучающегося при выполнении и защите результатов практических занятий |
| ПК 4.2. Осуществлять подбор и проверку оборудования, инструмента, приспособлений и фасонных частей, необходимых при выполнении монтажа систем отопления, водоснабжения, водоотведения. |  | Оценка результатов деятельности обучающегося при выполнении и защите результатов практических занятий |
| ПК 4.3. Осуществлять монтаж систем отопления, водоснабжения, водоотведения в соответствии с требованиями нормативно-технической документации. |  | Оценка результатов деятельности обучающегося при выполнении и защите результатов практических занятий |
| ПК 4.4. Обеспечивать соблюдение правил техники безопасности при выполнении монтажных и наладочных работ. |  | Оценка результатов деятельности обучающегося при выполнении и защите результатов практических занятий |

3. оценочные материалы

3.1. Текущий контроль

3.1.1.Банк тестовых заданий по темам дисциплины

Раздел 1. Основы гидравлики

Вариант 1 (10)

1.  Что такое жидкость?
а) физическое вещество, способное заполнять пустоты;
б) физическое вещество, способное изменять форму под действием сил;
в) физическое вещество, способное изменять свой объем; 
г) физическое вещество, способное течь.

2. Какая из этих жидкостей не является газообразной?
а) жидкий азот;
б) ртуть;
в) водород;
г) кислород;

3. На какие виды разделяют действующие на жидкость внешние силы?
а) силы инерции и поверхностного натяжения;
б) внутренние и поверхностные;
в) массовые и поверхностные;
г) силы тяжести и давления.

4.  Какие силы называются поверхностными?
а) вызванные воздействием объемов, лежащих на поверхности жидкости;
б) вызванные воздействием соседних объемов жидкости и воздействием других тел;
в) вызванные воздействием давления боковых стенок сосуда;
г) вызванные воздействием атмосферного давления на поверхности тела.

5.  В каких единицах измеряется давление в системе измерения СИ?
а) в паскалях; 
б) в джоулях;
в) в барах;
г) в стоксах. 

6.  Если давление отсчитывают от относительного нуля, то его называют:
а) абсолютным;
б) атмосферным;
в) избыточным;
г) давление вакуума.

7.  Какое давление обычно показывает манометр?
а) абсолютное;
б) избыточное;
в) атмосферное;
г) давление вакуума

8.  Давление определяется
а) отношением силы, действующей на жидкость к площади воздействия;
б) произведением силы, действующей на жидкость на площадь воздействия;
в) отношением площади воздействия к значению силы, действующей на жидкость;
г) отношением разности действующих усилий к площади воздействия.

9.  Вес жидкости в единице объема называют
а) плотностью;
б) удельным весом;
в) удельной плотностью;
г) весом.

10.  Сжимаемость жидкости характеризуется
а) коэффициентом Генри;
б) коэффициентом температурного расширения;
в) коэффициентом поджатия;
г) коэффициентом объемного сжатия.

ключ к варианту 1:

| № вопроса | Правильный ответ |
| --- | --- |
| 1 | г) |
| 2 | б) |
| 3 | в) |
| 4 | г) |
| 5 | а) |
| 6 | а) |
| 7 | б) |
| 8 | б) |
| 9 | б) |
| 10 | г) |

Вариант 2 (10)

1. Динамический коэффициент вязкости обозначается греческой буквой
а) ν;
б) μ;
в) η;
г) τ.

2. Как называются разделы, на которые делится гидравлика?
а) гидростатика и гидромеханика;
б) гидромеханика и гидродинамика;
в) гидростатика и гидродинамика;
г) гидрология и гидромеханика.

3. Уравнение, позволяющее найти гидростатическое давление в любой точке рассматриваемого объема называется
а) основным уравнением гидростатики;
б) основным уравнением гидродинамики;
в) основным уравнением гидромеханики;
г) основным уравнением гидродинамической теории.

4. Закон Паскаля гласит
а) давление, приложенное к внешней поверхности жидкости, передается всем точкам этой жидкости по всем направлениям одинаково;
б) давление, приложенное к внешней поверхности жидкости, передается всем точкам этой жидкости по всем направлениям согласно основному уравнению гидростатики;
в) давление, приложенное к внешней поверхности жидкости, увеличивается по мере удаления от свободной поверхности;
г) давление, приложенное к внешней поверхности жидкости равно сумме давлений, приложенных с других сторон рассматриваемого объема жидкости.

5. Уравнение Бернулли для идеальной жидкости имеет вид

6. Член уравнения Бернулли, обозначаемый буквой z, называется
а) геометрической высотой;
б) пьезометрической высотой;
в) скоростной высотой;
г) потерянной высотой.
7. Член уравнения Бернулли, обозначаемый выражением  называется
а) пьезометрической высотой;
б) скоростной высотой;
в) геометрической высотой;
г) такого члена не существует.

8. Турбулентный режим движения жидкости это
а) режим, при котором частицы жидкости сохраняют определенный строй (движутся послойно);
б) режим, при котором частицы жидкости перемещаются в трубопроводе бессистемно;
в) режим, при котором частицы жидкости двигаются как послойно так и бессистемно;
г) режим, при котором частицы жидкости двигаются послойно только в центре трубопровода.

9. Критическое значение числа Рейнольдса равно
а) 2300;
б) 3200;
в) 4000;
г) 4600.

10. При Re < 2300 режим движения жидкости
а) кавитационный;
б) турбулентный;
в) переходный;
г) ламинарный.

ключ к варианту 2:

| № вопроса | Правильный ответ |
| --- | --- |
| 1 | б) |
| 2 | в) |
| 3 | а) |
| 4 | а) |
| 5 | в) |
| 6 | а) |
| 7 | б) |
| 8 | б) |
| 9 | а) |
| 10 | г) |

Вариант 3 (10)

1. Скорость истечения жидкости через отверстие равна


2. В формуле для определения скорости истечения жидкости через отверстие   буквой H обозначают
а) дальность истечения струи;
б) глубину отверстия;
в) высоту резервуара;
г) напор жидкости.

3. Повышение давления при гидравлическом ударе определяется по формуле



4. Мощность, которая передается от приводного двигателя к валу насоса называется
а) полезная мощность;
б) подведенная мощность;
в) гидравлическая мощность;
г) механическая мощность.

5.  Что такое жидкость?
а) физическое вещество, способное заполнять пустоты;
б) физическое вещество, способное изменять форму под действием сил;
в) физическое вещество, способное изменять свой объем; 
г) физическое вещество, способное течь.

6. Какая из этих жидкостей не является газообразной?
а) жидкий азот;
б) ртуть;
в) водород;
г) кислород;

7. На какие виды разделяют действующие на жидкость внешние силы?
а) силы инерции и поверхностного натяжения;
б) внутренние и поверхностные;
в) массовые и поверхностные;
г) силы тяжести и давления.

8.  Какие силы называются поверхностными?
а) вызванные воздействием объемов, лежащих на поверхности жидкости;
б) вызванные воздействием соседних объемов жидкости и воздействием других тел;
в) вызванные воздействием давления боковых стенок сосуда;
г) вызванные воздействием атмосферного давления на поверхности тела.

9.  В каких единицах измеряется давление в системе измерения СИ?
а) в паскалях; 
б) в джоулях;
в) в барах;
г) в стоксах.

10.  Если давление отсчитывают от относительного нуля, то его называют:
а) абсолютным;
б) атмосферным;
в) избыточным;
г) давление вакуума.

ключ к варианту 3

| № вопроса | Правильный ответ |
| --- | --- |
| 1 | г) |
| 2 | г) |
| 3 | в) |
| 4 | б) |
| 5 | г) |
| 6 | б) |
| 7 | в) |
| 8 | г) |
| 9 | а) |
| 10 | а) |

Вариант 4 (10)

1.  Какая из этих жидкостей не является капельной?

а) ртуть;
б) керосин;
в) нефть;
г) азот.

2.  Идеальной жидкостью называется

а) жидкость, в которой отсутствует внутреннее трение;
б) жидкость, подходящая для применения;
в) жидкость, способная сжиматься;
г) жидкость, существующая только в определенных условиях.

3.  Какие силы называются массовыми?

а) сила тяжести и сила инерции;
б) сила молекулярная и сила тяжести;
в) сила инерции и сила гравитационная;
г) сила давления и сила поверхностная.

4.  Жидкость находится под давлением. Что это означает?

а) жидкость находится в состоянии покоя;
б) жидкость течет;
в) на жидкость действует сила;
г) жидкость изменяет форму.

5.  Если давление отсчитывают от абсолютного нуля, то его называют:

а) давление вакуума;
б) атмосферным;
в) избыточным;
г) абсолютным.

6.  Если давление ниже относительного нуля, то его называют:

а) абсолютным;
б) атмосферным;
в) избыточным;
г) давление вакуума.

7.  Чему равно атмосферное давление при нормальных условиях?

а) 100 МПа;
б) 100 кПа; 
в) 10 ГПа;
г) 1000 Па.

8.  Массу жидкости заключенную в единице объема называют

а) весом;
б) удельным весом;
в) удельной плотностью;
г) плотностью.

9.  Сжимаемость это свойство жидкости

а) изменять свою форму под действием давления;
б) изменять свой объем под действием давления;
в) сопротивляться воздействию давления, не изменяя свою форму;
г) изменять свой объем без воздействия давления. 

10. Кинематический коэффициент вязкости обозначается греческой буквой

а) ν;
б) μ;
в) η;
г) τ.

ключ к варианту 4:

| № вопроса | Правильный ответ |
| --- | --- |
| 1 | г) |
| 2 | а) |
| 3 | а) |
| 4 | в) |
| 5 | г) |
| 6 | г) |
| 7 | б) |
| 8 | г) |
| 9 | б) |
| 10 | а) |

Вариант 5 (10)

1. Вязкость жидкости при увеличении температуры

а) увеличивается;
б) уменьшается;
в) остается неизменной;
г) сначала уменьшается, а затем остается постоянной.

2. Раздел гидравлики, в котором рассматриваются законы равновесия жидкости называется

а) гидростатика;
б) гидродинамика;
в) гидромеханика;
г) гидравлическая теория равновесия.

3. Основное уравнение гидростатического давления записывается в виде


4. Равнодействующая гидростатического давления на цилиндрическую боковую поверхность равна

5. Расход потока обозначается латинской буквой

а) Q;
б) V;
в) P;
г) H.

 6. Уравнение Бернулли для идеальной жидкости имеет вид

7. Член уравнения Бернулли, обозначаемый выражением  называется

а) скоростной высотой;
б) геометрической высотой;
в) пьезометрической высотой;
г) потерянной высотой.

8. Ламинарный режим движения жидкости это

а) режим, при котором частицы жидкости перемещаются бессистемно только у стенок трубопровода;
б) режим, при котором частицы жидкости в трубопроводе перемещаются бессистемно;
в) режим, при котором жидкость сохраняет определенный строй своих частиц;
г) режим, при котором частицы жидкости двигаются послойно только у стенок трубопровода.

9. От каких параметров зависит значение числа Рейнольдса?

а) от диаметра трубопровода, кинематической вязкости жидкости и скорости движения жидкости;
б) от расхода жидкости, от температуры жидкости, от длины трубопровода;
в) от динамической вязкости, от плотности и от скорости движения жидкости;
г) от скорости движения жидкости, от шероховатости стенок трубопровода, от вязкости жидкости.

10. При Re > 2300 режим движения жидкости

а) ламинарный;
б) переходный;
в) турбулентный;
г) кавитационный.

ключ к варианту 5:

| № вопроса | Правильный ответ |
| --- | --- |
| 1 | б) |
| 2 | а) |
| 3 | в) |
| 4 | а) |
| 5 | а) |
| 6 | в) |
| 7 | в) |
| 8 | в) |
| 9 | а) |
| 10 | в) |

Вариант 6 (10)

1. Какой буквой греческого алфавита обозначается коэффициент гидравлического трения?

а) γ;
б) ζ;
в) λ;
г) μ.

2. В формуле для определения скорости истечения жидкости через отверстие   буквой φ обозначается

а) коэффициент скорости;
б) коэффициент расхода;
в) коэффициент сжатия;
г) коэффициент истечения.

3. Резкое повышение давления, возникающее в напорном трубопроводе при внезапном торможении рабочей жидкости называется

а) гидравлическим ударом;
б) гидравлическим напором;
в) гидравлическим скачком;
г) гидравлический прыжок.

4. Гидравлическими машинами называют

а) машины, вырабатывающие энергию и сообщающие ее жидкости;
б) машины, которые сообщают проходящей через них жидкости механическую энергию, либо получают от жидкости часть энергии и передают ее рабочим органам;
в) машины, способные работать только при их полном погружении в жидкость с сообщением им механической энергии привода;
г) машины, соединяющиеся между собой системой трубопроводов, по которым движется рабочая жидкость, отдающая энергию.

5. Мощность, которая отводится от насоса в виде потока жидкости под давлением называется

а) подведенная мощность;
б) полезная мощность;
в) гидравлическая мощность;
г) механическая мощность.

6.  Какая из этих жидкостей не является капельной?

а) ртуть;
б) керосин;
в) нефть;
г) азот.

7.  Идеальной жидкостью называется

а) жидкость, в которой отсутствует внутреннее трение;
б) жидкость, подходящая для применения;
в) жидкость, способная сжиматься;
г) жидкость, существующая только в определенных условиях.

8.  Какие силы называются массовыми?

а) сила тяжести и сила инерции;
б) сила молекулярная и сила тяжести;
в) сила инерции и сила гравитационная;
г) сила давления и сила поверхностная.

9.  Жидкость находится под давлением. Что это означает?

а) жидкость находится в состоянии покоя;
б) жидкость течет;
в) на жидкость действует сила;
г) жидкость изменяет форму.

10.  Если давление отсчитывают от абсолютного нуля, то его называют:

а) давление вакуума;
б) атмосферным;
в) избыточным;
г) абсолютным.

ключ к варианту  6

| № вопроса | Правильный ответ |
| --- | --- |
| 1 | в) |
| 2 | а) |
| 3 | а) |
| 4 | в) |
| 5 | б) |
| 6 | г) |
| 7 | а) |
| 8 | а) |
| 9 | в) |
| 10 | г) |

Вариант 7 (10)

1.  Идеальной жидкостью называется

а) жидкость, в которой отсутствует внутреннее трение;
б) жидкость, подходящая для применения;
в) жидкость, способная сжиматься;
г) жидкость, существующая только в определенных условиях.

2.  Какие силы называются поверхностными?

а) вызванные воздействием объемов, лежащих на поверхности жидкости;
б) вызванные воздействием соседних объемов жидкости и воздействием других тел;
в) вызванные воздействием давления боковых стенок сосуда;
г) вызванные воздействием атмосферного давления на поверхность жидкости.

3.  Если давление отсчитывают от абсолютного нуля, то его называют:

а) давление вакуума;
б) атмосферным;
в) избыточным;
г) абсолютным.

4.  Какое давление обычно показывает манометр?

а) абсолютное;
б) избыточное;
в) атмосферное;
г) давление вакуума.

5.  Массу жидкости заключенную в единице объема называют

а) весом;
б) удельным весом;
в) удельной плотностью;
г) плотностью.

6.  Сжимаемость жидкости характеризуется

а) коэффициентом Генри;
б) коэффициентом температурного расширения;
в) коэффициентом поджатия;
г) коэффициентом объемного сжатия. 

7. Вязкость жидкости при увеличении температуры

а) увеличивается;
б) уменьшается;
в) остается неизменной;
г) сначала уменьшается, а затем остается постоянной.

8. Уравнение, позволяющее найти гидростатическое давление в любой точке рассматриваемого объема называется

а) основным уравнением гидростатики;
б) основным уравнением гидродинамики;
в) основным уравнением гидромеханики;
г) основным уравнением гидродинамической теории.

9. Равнодействующая гидростатического давления на цилиндрическую боковую поверхность равна

10. Ламинарный режим движения жидкости это

а) режим, при котором частицы жидкости перемещаются бессистемно только у стенок трубопровода;
б) режим, при котором частицы жидкости в трубопроводе перемещаются бессистемно;
в) режим, при котором жидкость сохраняет определенный строй своих частиц;
г) режим, при котором частицы жидкости двигаются послойно только у стенок трубопровода.

ключ к варианту 7:

| № вопроса | Правильный ответ |
| --- | --- |
| 1 | а) |
| 2 | а) |
| 3 | г) |
| 4 | б) |
| 5 | г) |
| 6 | г) |
| 7 | б) |
| 8 | а) |
| 9 | а) |
| 10 | в) |

Вариант 8 (10)

- Уравнение Бернулли для идеальной жидкости имеет вид

2. Член уравнения Бернулли,  обозначаемый выражением  называется

а) скоростной высотой;
б) геометрической высотой;
в) пьезометрической высотой;
г) потерянной высотой.

3. Критическое значение числа Рейнольдса равно

а) 2300;
б) 3200;
в) 4000;
г) 4600.

4. При Re < 2300 режим движения жидкости

а) кавитационный;
б) турбулентный;
в) переходный;
г) ламинарный.

5. Какой буквой греческого алфавита обозначается коэффициент гидравлического трения?

а) γ;
б) ζ;
в) λ;
г) μ.

6. В формуле для определения скорости истечения жидкости через отверстие   буквой H обозначают

а) дальность истечения струи;
б) глубину отверстия;
в) высоту резервуара;
г) напор жидкости.

7. Гидравлическими машинами называют

а) машины, вырабатывающие энергию и сообщающие ее жидкости;
б) машины, которые сообщают проходящей через них жидкости механическую энергию, либо получают от жидкости часть энергии и передают ее рабочим органам;
в) машины, способные работать только при их полном погружении в жидкость с сообщением им механической энергии привода;
г) машины, соединяющиеся между собой системой трубопроводов, по которым движется рабочая жидкость, отдающая энергию.

8.  Какая из этих жидкостей не является капельной?

а) ртуть;
б) керосин;
в) нефть;
г) азот.

9. На какие виды разделяют действующие на жидкость внешние силы?

а) силы инерции и поверхностного натяжения;
б) внутренние и поверхностные;
в) массовые и поверхностные;
г) силы тяжести и давления.

10.  В каких единицах измеряется давление в системе измерения СИ?

а) в паскалях; 
б) в джоулях;
в) в барах;
г) в стоксах.

ключ к варианту 8:

| № вопроса | Правильный ответ |
| --- | --- |
| 1 | в) |
| 2 | в) |
| 3 | а) |
| 4 | г) |
| 5 | в) |
| 6 | г) |
| 7 | в) |
| 8 | г) |
| 9 | в) |
| 10 | а) |

Вариант 9 (10)

1.  Если давление отсчитывают от относительного нуля, то его называют:

а) абсолютным;
б) атмосферным;
в) избыточным;
г) давление вакуума.

2.  Чему равно атмосферное давление при нормальных условиях?

а) 100 МПа;
б) 100 кПа; 
в) 10 ГПа;
г) 1000 Па.

3.  Вес жидкости в единице объема называют

а) плотностью;
б) удельным весом;
в) удельной плотностью;
г) весом.

4. Кинематический коэффициент вязкости обозначается греческой буквой

а) ν;
б) μ;
в) η;
г) τ.

5. Как называются разделы, на которые делится гидравлика?

а) гидростатика и гидромеханика;
б) гидромеханика и гидродинамика;
в) гидростатика и гидродинамика;
г) гидрология и гидромеханика.

6. Закон Паскаля гласит

а) давление, приложенное к внешней поверхности жидкости, передается всем точкам этой жидкости по всем направлениям одинаково;
б) давление, приложенное к внешней поверхности жидкости, передается всем точкам этой жидкости по всем направлениям согласно основному уравнению гидростатики;
в) давление, приложенное к внешней поверхности жидкости, увеличивается по мере удаления от свободной поверхности;
г) давление, приложенное к внешней поверхности жидкости равно сумме давлений, приложенных с других сторон рассматриваемого объема жидкости.

7. Равнодействующая гидростатического давления на цилиндрическую боковую поверхность равна


8. Расход потока обозначается латинской буквой

а) Q;
б) V;
в) P;
г) H.

9. Турбулентный режим движения жидкости это

а) режим, при котором частицы жидкости сохраняют определенный строй (движутся послойно);
б) режим, при котором частицы жидкости перемещаются в трубопроводе бессистемно;
в) режим, при котором частицы жидкости двигаются как послойно так и бессистемно;
г) режим, при котором частицы жидкости двигаются послойно только в центре трубопровода.

10. Какой буквой греческого алфавита обозначается коэффициент гидравлического трения?

а) γ;
б) ζ;
в) λ;
г) μ.

ключ к варианту 9

| № вопроса | Правильный ответ |
| --- | --- |
| 1 | а) |
| 2 | б) |
| 3 | б) |
| 4 | а) |
| 5 | в) |
| 6 | а) |
| 7 | а) |
| 8 | а) |
| 9 | б) |
| 10 | в) |

Вариант 10 (10)

1. Критическое значение числа Рейнольдса равно

а) 2300;
б) 3200;
в) 4000;
г) 4600.

2. При Re < 2300 режим движения жидкости

а) кавитационный;
б) турбулентный;
в) переходный;
г) ламинарный.

3. Скорость истечения жидкости через отверстие равна

4. В формуле для определения скорости истечения жидкости через отверстие  буквой φ обозначается

а) коэффициент скорости;
б) коэффициент расхода;
в) коэффициент сжатия;
г) коэффициент истечения.

5. Резкое повышение давления, возникающее в напорном трубопроводе при внезапном торможении рабочей жидкости называется

а) гидравлическим ударом;
б) гидравлическим напором;
в) гидравлическим скачком;
г) гидравлический прыжок.

6. Мощность, которая передается от приводного двигателя к валу насоса называется

а) полезная мощность;
б) подведенная мощность;
в) гидравлическая мощность;
г) механическая мощность.

7.  Какие силы называются поверхностными?

а) вызванные воздействием объемов, лежащих на поверхности жидкости;
б) вызванные воздействием соседних объемов жидкости и воздействием других тел;
в) вызванные воздействием давления боковых стенок сосуда;
г) вызванные воздействием атмосферного давления на поверхность жидкости.

8.  Жидкость находится под давлением. Что это означает?

а) жидкость находится в состоянии покоя;
б) жидкость течет;
в) на жидкость действует сила;
г) жидкость изменяет форму.

9.  В каких единицах измеряется давление в системе измерения СИ?

а) в паскалях; 
б) в джоулях;
в) в барах;
г) в стоксах. 

10.  Если давление отсчитывают от абсолютного нуля, то его называют:

а) давление вакуума;
б) атмосферным;
в) избыточным;
г) абсолютным.

ключ к варианту 10:

| № вопроса | Правильный ответ |
| --- | --- |
| 1 | а) |
| 2 | г) |
| 3 | г) |
| 4 | а) |
| 5 | а) |
| 6 | б) |
| 7 | г) |
| 8 | в) |
| 9 | а) |
| 10 | г) |

Условия выполнения задания

1. Место (время) выполнения задания: задание выполняется на занятие в аудиторное время

2. Максимальное время выполнения задания: 45 мин.

Критерии оценки:

«5» - 100 – 90% правильных ответов

«4» - 89 - 80% правильных ответов

«3» - 79 – 70% правильных ответов

«2» - 69% и менее правильных ответов

2) Технический диктант: написать формулы основных законов гидростатики и гидродинамики:

а) основное уравнение гидростатитки;

б) уравнение Бернулли;

в) число Рейнольдса;

г) потери напора на трение по длине;

д) местные потери напора на трение;

е) формула расхода жидкости или газа;

ж) давление насоса;

з) полезная мощность насоса;

и) мощность насоса;

к) КПД насоса.

Условия выполнения задания

1. Место (время) выполнения задания: задание выполняется на занятие в аудиторное время

2. Максимальное время выполнения задания: 30 мин.

Критерии оценки:

«5» - 100 – 90% правильных ответов

«4» - 89 - 80% правильных ответов

«3» - 79 – 70% правильных ответов

«2» - 69% и менее правильных ответов

Раздел 2. «Теплотехника»

1.  Назовите термические параметры состояния.

1. масса, плотность, удельный вес

2. давление, удельный объем, температура

3. работа, теплоемкость, теплота

4. молекулярная масса, объем, газовая постоянная

Правильный ответ: 2

2. Уравнение состояния идеального газа

1.

2.

3.

4.

Правильный ответ: 3

3. Где изображен изотермический процесс?

1.                                                           2.

3.                                                            4.

Правильный ответ: 2

4.   Чему равна работа в изохорном процессе?

1.                         2.

3.                       4.

Правильный ответ: 2

5. Для какого процесса справедливо соотношение

1. изобарный

2. изохорный

3. изотермический

4. адиабатный.

Правильный ответ: 2

6. Где изображен адиабатный процесс?

1. 1–2

2. 3–4

3. 5–6

4. 7–8

Правильный ответ: 1

7. В изобарном процессе температура газа при расширении:

1. уменьшается

2. остается постоянной

3. увеличивается

4. равна 0

Правильный ответ: 3

8. Чему равно изменение внутренней энергии в изотермическом процессе?

1.

2.

3.

4.

Правильный ответ: 2

9. Чему равно количество теплоты в адиабатном процессе?

1.

2.

3.

4.

Правильный ответ: 2

10. Какое соотношение верно?

1.  1             2.  1            3. = 1          4. = 0

Правильный ответ: 1

11. Чем отличаются массовая  с, объемная с и мольная теплоемкости?

1. температурой рабочего тела

2. количеством тепла, подводимого к рабочему телу

3. единицей измерения количества рабочего тела

4. параметрами, при которых происходит процесс

Правильный ответ: 3

12. Способы задания состава газовой смеси:

1. массовыми, объемными, мольными долями

2. по химическому составу компонентов

3. по количеству атомов, входящих в состав смеси компонентов

4. по химической активности компонентов

Правильный ответ: 1

13. Аналитическое выражение первого закона термодинамики:

1.

2.

3.

4.

Правильный ответ: 4

14. Назовите калорические параметры состояния

1. теплота, работа, теплоёмкость

2. внутренняя энергия, энтальпия, энтропия

3. молекулярная масса, парциальное давление, температура

4. коэффициент Пуассона, показатель политропы, газовая постоянная

Правильный ответ: 2

15. Какая величина остается постоянной в политропном процессе в идеальном газе?

1. давление

2. температура

3.теплоёмкость

4. объём

Правильный ответ: 3

16. Чему равен показатель политропы в изобарном процессе?

1.

2.

3.

4.

Правильный ответ: 2

17. Площадь под кривой процесса в PV-координатах численно равна

1. теплоте

2. энтальпии

3. работе

4. объёму

Правильный ответ: 3

18. Площадь под кривой процесса в TS-координатах численно равна

1. работе

2. теплоёмкости

3. теплоте

4. температуре

Правильный ответ: 3

19. Если тепло к газу подводится, то энтропия

1. уменьшается

2. увеличивается

3. остается постоянной

4. зависит от изменения температуры

Правильный ответ: 2

20. При увеличении объёма газа работа

1. совершается

2. затрачивается

3. остается постоянной

4. зависит от давления

Правильный ответ: 1

Таблица правильных ответов по теплотехнике

| № вопроса | ответ | № вопроса | ответ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 11 | 3 |
| 2 | 3 | 12 | 1 |
| 3 | 2 | 13 | 4 |
| 4 | 2 | 14 | 2 |
| 5 | 2 | 15 | 3 |
| 6 | 1 | 16 | 2 |
| 7 | 3 | 17 | 3 |
| 8 | 2 | 18 | 3 |
| 9 | 2 | 19 | 2 |
| 10 | 1 | 20 | 1 |

3.1.2. Перечень лабораторно-практических работ по темам дисциплины

- Второй закон термодинамики.

- Расчет конвективного теплообмена.

- Расчет теплообменных аппаратов.

- Расчет котельных установок и топочных устройств.

- Расчет воздухообмена.

- Определение режима искусственной сушки.

- Гидростатическое давление. Основное уравнение гидростатики.

- Методика расчета коротких трубопроводов.

- Методика расчета длинных трубопроводов.

- Определение параметров насосной установки при параллельном и последовательном соединении насосов.

3.2. Промежуточная аттестация

3.2.1. Оценочные материалы по итоговой оценке дисциплины

Билеты для проведения экзамена

Экзаменационный билет №1

1.Определение дисциплины «Общая гидравлика». Разделы этой дисциплины

2.Гидравлический расчет простого трубопровода с постоянным сечением.(Определение расхода и потерь)

Экзаменационный билет №2

1. Основные свойства капельной жидкости (физические и механические)

2. Какие силы действуют на жидкости? Определение этих сил

Экзаменационный билет №3

1.Основное уравнение гидростатики

2.Гидростатическое давление и его основное свойство

Экзаменационный билет №4

1.  Определение избыточного давления. Формула и приборы для его измерения

2.  Относительный покой жидкости. Равноускоренной и прямолинейное движение сосуда с жидкостью.

Экзаменационный билет №5

1.Расход жидкости. Объемный, массовый и весовой расходы.

2.Линия тока жидкости, трубка тока, живое сечение, элементарная струйка

Экзаменационный билет №6

1.  Уравнение Бернулли для идеальной жидкости. Определение идеальной жидкости

2.  Гидравлические потери. виды потерь.

Экзаменационный билет №7

1.Уравнение Бернулли для реальной жидкости. Определение реальной жидкости

2.Коэффициент неравномерности распределения скорости в жидкости

Экзаменационный билет №8

1.  Режимы течения жидкости в трубах

2.  Простой трубопровод переменного сечения. Расход и потери напора в жидкости

Экзаменационный билет №9

1. Разветвленный трубопровод. Расход и потери напора жидкости.

2.Совершенное сжатие жидкости. Определение и основные формулы

Экзаменационный билет №10

1. Истечение жидкости через отверстие в тонкостенном сосуде

2.Местные гидравлические потери

Экзаменационный билет №11

1.Истечение жидкости чрез насадки. Режимы истечения жидкости

2.Характеристики трубопроводов. Определение и примеры

Экзаменационный билет №12

1.  Последовательное соединение трубопроводов

2.  Критическое число Рейнольдса. Область применения

Экзаменационный билет №13

1.Коффициент Коориолиса. Определение и формула

2. Ламинарный режим течения. Определение и основные формулы скорости, расхода потери напора жидкости

Экзаменационный билет №14

1.  Турбулентный режим течения жидкости. Определение и основные формулы

2.  Несовершенное сжатие жидкости. Определение

Экзаменационный билет №15

1.Параллельное соединение трубопроводов

2.Построение характеристики трубопровода для разветвленного трубопровода

Экзаменационный билет №16

1.  Гидродинамическое подобие. Составляющие гидродинамического подобия

2.  Гидравлические потери по длине трубопровода.

Экзаменационный билет №17

1.Формула простого трубопровода постоянного сечения

2.Сила давления жидкости на плоскую стенку

Экзаменационный билет №18

1.Сила давления жидкости на криволинейные стенки

2.Закон Архимеда

Экзаменационный билет №19

1.Свободная поверхность. Определение свободной поверхности

2. Гидродинамический напор. оставляющие гидродинамического напора

Экзаменационный билет №20

1.  Гидравлический удар. Формула Жуковского

2.  Сложные трубопроводы. Определение. Варианты задач.

Экзаменационный билет №21

1.Безразмерные коэффициенты и числа. Определения и основные формулы

2.Коэффициент неравномерности распределения жидкости для ламинарного течения

Экзаменационный билет №22

1.  Ламинарный режим течения жидкости

2.  Уравнение Бернулли для относительного движения жидкости

Экзаменационный билет №23

1.Уравнение Бернулли для прямолинейного и равноускоренного движения жидкости

2.Основное уравнение гидростатики

Экзаменационный билет №24

1.  Дифференциальные уравнения Эйлера для покоящейся жидкости

2.  Вязкость. Динамический и кинематический коэффициенты вязкости

Экзаменационный билет №25

1  Физический смысл уравнений Бернулли. Разница между уравнениями для идеальной и реальной жидкостей.

2  Пъезометрический и гидравлический уклоны жидкостей.

Критерии качества ответа студента на экзамене определяется с использованием следующей системы оценок:

1.Оценка "отлично" предполагает:

• Полные и точные ответы на 2 вопроса экзаменационного билета

• Свободное владение основными терминами и понятиями курса

• Последовательное и логичное изложение материала курса;

• Законченные выводы и обобщения по теме вопросов;

• Исчерпывающие ответы на вопросы при сдаче экзамена;

2.Оценка "хорошо" предполагает:

• Полные и точные ответы на 2 вопроса экзаменационного билета

• Знание основных терминов и понятий курса;

• Последовательное изложение материала курса;

• Умение формулировать некоторые обобщения по теме вопросов;

• Достаточно полные ответы на вопросы при сдаче экзамена;

3.Оценка "удовлетворительно" предполагает:

• Полные и точные ответы на 1 вопроса экзаменационного билета

• Удовлетворительное знание основных терминов и понятий курса;

• Удовлетворительное знание и владение методами и средствами решения задач;

• Недостаточно последовательное изложение материала курса;

• Умение формулировать отдельные выводы и обобщения по теме вопросов;

4.Оценка "неудовлетворительно" предполагает:

• Полный и точный ответ на 1 вопроса экзаменационного билета и менее