СОДЕРЖАНИЕ

|  | Общие положения | 3 |
| --- | --- | --- |
|  | Показатели оценки результатов освоения дисциплины, формы и методы контроля и оценки | 3 |
|  | Контрольно-оценочные материалы | 7 |
| 3.1. | Текущий контроль | 7 |
| 3.2. | Промежуточный контроль | 33 |

- ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Контрольно-оценочные материалы учебной дисциплины разработаны на основе:

- Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования по специальности 08.02.07 Монтаж и эксплуатация внутренних сантехнических устройств, кондиционирования воздуха и вентиляции, утвержденный приказом Минобрнауки России от 15 января 2018 г №30, входящей в состав укрупненной группы специальностей 08.00.00 ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ СТРОИТЕЛЬСТВА;

- основной профессиональной образовательной программы по специальности 08.02.07 Монтаж и эксплуатация внутренних сантехнических устройств, кондиционирования воздуха и вентиляции,2018 г.;

- рабочей программы общепрофессиональной дисциплины ОП.07 Сварка и резка материалов.

Контрольно-оценочные средства (КОМ) предназначены для контроля и оценки образовательных достижений студентов, освоивших программу учебной дисциплины ОП.07 Сварка и резка материалов.

КОМ включают контрольные материалы для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации в форме дифференцированного зачета.

- ПОКАЗАТЕЛИ ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ, ФОРМЫ И МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ И ОЦЕНКИ

Таблица 1

| Результаты (освоенные умения и знания элементы компетенций) | Формы и методы контроля и оценки |
| --- | --- |
| уметь |  |
| читать условные обозначения сварных соединений на чертежах | Оценка выполнения практических работ Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета |
| определять по внешнему виду сварочное оборудование |  |
| знать |  |
| режимы процесса сварки, сварочные материалы и классификацию оборудования; | Тестовые задания Фронтальный опрос Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета |
| последовательность выполнения сварочных работ; |  |
| ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к различным контекстам; | Интерпретация результатов наблюдений за деятельностью обучающегося в процессе освоения образовательной программы. |
| ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности; | Подготовка рефератов (докладов, сообщений по различной тематике), презентации |
| ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие; | Оценка выполнения индивидуальных заданий. Оценка выполнения практических заданий. |
| ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами; | Оценка выполнения групповых заданий. |
| ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста; | Оценка устного опроса и оценка построения устных сообщений |
| ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей; | Участие в учебных, образовательных, воспитательных мероприятиях в рамках профессии |
| ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности; | Оценка за выполнение мультимедийной презентации |
| ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языках; | Проверка и оценка конспекта, ведение записей лекций в рабочей тетради. Оценка правильности чтения текстов профессиональной направленности. |
| ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере | Оценка порядка выстраивания презентации |
| ПК 1.1. Организовывать и выполнять подготовку систем и объектов к монтажу. | Оценка решений ситуационных задач Тестирование. Устный опрос Практические занятия |
| ПК 1.2. Организовывать и выполнять монтаж систем водоснабжения и водоотведения, отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха. | Оценка решений ситуационных задач Тестирование Устный опрос Практические занятия |
| ПК 1.3. Организовывать и выполнять производственный контроль качества монтажных работ. | Оценка решений ситуационных задач Тестирование. Устный опрос Практические занятия |
| ПК 1.4. Выполнять пусконаладочные работы систем водоснабжения и водоотведения, отопления, вентиляции и кондиционирование воздуха. | Оценка решений ситуационных задач Тестирование. Устный опрос Практические занятия |
| ПК 1.5. Осуществлять руководство другими работниками в рамках подразделения при выполнении работ по монтажу систем водоснабжения и водоотведения, отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха. | Оценка решений ситуационных задач Тестирование. Устный опрос Практические занятия |
| ПК 2.1. Осуществлять контроль и диагностику параметров эксплуатационной пригодности систем и оборудования водоснабжения и водоотведения, отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха. | Оценка решений ситуационных задач Тестирование Устный опрос Практические занятия |
| ПК 2.2. Осуществлять планирование работ, связанных с эксплуатацией и ремонтом систем. | Оценка решений ситуационных задач Тестирование. Устный опрос Практические занятия |
| ПК 2.3. Организовывать производство работ по ремонту инженерных сетей и оборудования строительных объектов. | Оценка решений ситуационных задач Тестирование. Устный опрос Практические занятия |
| ПК 2.4. Осуществлять надзор и контроль за ремонтом и его качеством. | Оценка решений ситуационных задач Тестирование. Устный опрос Практические занятия |
| ПК 2.5. Осуществлять руководство другими работниками в рамках подразделения при выполнении работ по эксплуатации систем водоснабжения и водоотведения, отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха | Оценка решений ситуационных задач Тестирование Устный опрос Практические занятия |
| ПК 3.1. Конструировать элементы систем водоснабжения и водоотведения, отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха. | Оценка результатов деятельности обучающегося при выполнении и защите результатов практических занятий |
| ПК 3.2. Выполнять основы расчета систем водоснабжения и водоотведения, отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха. | Оценка результатов деятельности обучающегося при выполнении и защите результатов практических занятий |
| ПК 3.3. Составлять спецификацию материалов и оборудования систем водоснабжения и водоотведения, отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха на основании рабочих чертежей. | Оценка результатов деятельности обучающегося при выполнении и защите результатов практических занятий |
| Форма контроля | Дифференцированный зачет |

3. Контрольно-оценочные материалы

3.1. Текущий контроль

3.1.1.Банк тестовых заданий по темам дисциплины

ТЕСТ на тему: Сварочная дуга

1.Сварочной дугой называется:

1 Неустойчивый электрический разряд в ионизированной смеси газов и паров материалов, используемых при сварке;

2 Устойчивый электрический разряд в ионизированной смеси газов и паров материалов, используемых при сварке;

3 Устойчивый химический разряд в ионизированной смеси газов и паров материалов, используемых при сварке;

4 Неустойчивый химический разряд в ионизированной смеси газов и паров материалов, используемых при сварке;

2.Температура в столбе сварочной дуги достигает:

1. 1000°С;

2. 6000°С;

3. 4000°С;

4. 2500°С.

3.Ионизация это -

1 процесс образования электронов и ионов;

2 процесс образования электронов и атомов;

3 процесс образования атомов и электронов;

4 процесс образования атомов и ионов;

4. Существует ионизация:

1 нагревом, отпуском, нормализацией;

2 ударением, соударением, перегревом;

3 соударением, облучением, нагревом;

4 перегревом, отпуском, облучением;

5. По подключению к источнику питания сварочные дуги классифицируются:

1 комбинированного действия, совмещенного действия, косвенного действия;

2 косвенного действия, прямого действия, сжатого действия

3 прямого действия, косвенного действия, комбинированного действия;

4 прямого действия, свободного действия, сжатого действия;

6. При дуге косвенного действия дуговой разряд происходит между:

1 двумя электродами и изделием;

2 двумя электродами;

3электродом и изделием;

4 электродом и двумя изделиями;

7. Вольтамперная характеристика это-

1 зависимость напряжения дуги при постоянной ее длине от силы сварочного тока;

2 зависимость напряжения дуги при не постоянной ее длине от силы сварочного тока;

3 зависимость силы сварочного тока от длины дуги;

4 зависимость напряжения сети при постоянной ее величине от силы сварочного тока;

8.Существуют вольтамперные характеристики:

1 падающая, мягкая, возрастающая;

2 падающая, жесткая, возрастающая;

3 падающая, , возрастающая;

4 падающая, жесткая, возрастающая;

9. Магнитное дутьё - это

1 отклонение дуги под воздействием ферромагнитных масс;

2 отклонение сварочной дуги от заданного места сварки под действием магнитных полей, расположенных относительно дуги несимметрично;

3 отклонение сварочной дуги под действием ферромагнитных полей, расположенных относительно дуги несимметрично;

4 отклонение дуги под воздействием сквозняка;

10.Сколько причин вызывают магнитное дутьё:

1 четыре;

2 три;

3 две;

4 пять;

11. Перенос электродного металла – это:

1 процесс перехода расплавленного металла из сварочной ванны на торец электрода;

2 процесс перехода расплавленного электродного металла в сварочную ванну;

3 процесс перехода расплавленного электродного металла из сварочной ванны на изделие;

4 процесс перехода расплавленного электродного металла в твёрдое состояние;

ТЕСТ на тему: Металлургические процессы при сварке

1 Если изделие не принимает первоначальную форму после прекращения действия силы, то деформация:?

1.    Переменная,.

2.    Упругая.

3.    Пластическая или остаточная;.

4.    Временная;

2 В каком направлении обычно происходит деформация из плоскости?

1.    В противоположную сторону от наложения шва.

2.    В сторону наложения шва.

3 Внутренняя сила, приходящаяся на единицу площади поперечного сечения тела:?

1.    Ионизация.

2.    Перемещение.

3.    Деформация.

4.    Напряжение.

4 Изменение формы и размеров твердого тела под влиянием внешней или внутренней силы:?

1.    Рекомбинация;.

2.    Диссоциация.

3.    Деформация.

4.    Ионизация;.

5 Какие трещины образуются в сварных соединениях при высоких температурах?

1.    Холодные.

2.    Горячие.

3.    Внутренние.

4.    Временные.

6 С увеличением силы сварочного тока напряжения в швах:?

1.    Уменьшаются.

2.    Не изменяются;.

3.    Исчезают.

4.    Увеличиваются.

7 При кристаллизации металла происходит его усадка, которая для стали составляет:?

1.    5%.

2.    10%.

3.    1%.

4.    2%.

8 Холодные трещины в сварном соединении образуются?

1.    При повышенном содержании серы.

2.    При повышенном содержании фосфора.

9 Какой из оксидов железа является наиболее опасным для шва?

1.    FeO.

2.    Fe3O4.

3.    Fe2O3.

4.    Fe2O3*3H2O.

10 Если форма и размеры изделия восстанавливаются после прекращения действия силы, то деформация:?

1.    Переменная.

2.    Остаточная.

3.    Упругая.

4.    Пластическая.

11 К чему ведет повышенное содержание серы в стали при сварке?

1.    К образованию холодных трещин.

2.    К образованию горячих трещин.

12 На стыковой сварной шов после сварки действуют напряжения:?

1.    Напряжения отсутствуют.

2.    Растягивающие.

3.    Сжимающие.

4.    Скручивающие.

ТЕСТ По теме: Электроды и другие сварочные материалы

А. Для чего предназначена сварочная проволока

1. Для наплавки

2. Для сварки и ковки

3. Для сварки и наплавки

4. Для связывания

Б. Сколько марок сварочной проволоки предусматривает Стандарт?

1. 75                        3. 87

2.76                        4. 77

В. Сколько марок высоколегированной проволоки?

1. 41                        3. 43

2. 42                        4. 44

Г. Сколько процентов легирующих компонентов, содержится в легированной проволоке

1. 3,5-11                3. 2,5-12

2. 2,5-10                4. более 10

Д. Что означают буквы Св- в наименовании марок проволоки

1. Сварочная дуга

2. Сварочный трансформатор

3.Сварочная проволока

4. Сварка в верхнем положении

Е. Сколько видов порошковой проволоки изготавлиется?

1.4

2.6

3.7

4.5

Ж. Что означают буквы Э(электрод) и цифра- входящие в обозначение типа электрода

1. Указывает минимальное временное сопротивление временному разрыву металла шва

2. Указывает сопротивление временному разрыву металла шва

3. Указывает минимальное временное сопротивление электроду

4. Указывает название электрода

З.Какие бывают неплавящиеся электроды?

1.Мягкие, легкие вольфрамовые,

2. Угольные, графитовые, вольфрамовые

3.Наплавочные, стальные, графитовые

4. Угольные, мягкие, легкие

И. Какие виды флюсов вы знаете?

1.  Общего назначения

2. Специальные

3. Марганцевые

4. Стекловидные

Тема: Виды сварных швов

Тест.

Каждый вопрос имеет один или несколько правильных ответов. Выберите верный ответ.

- Сварным швом называется:

а) участок сварного соединения, образовавшийся в результате кристаллизации расплавленного металла;

б) участок сварного соединения, образовавшийся в результате пластической деформации присадочного металла;

в) участок сварного соединения, образовавшийся в результате кристаллизации расплавленного клея.

- Стыковым швом называется:

а) сварной шов таврового соединения;

б) сварной шов стыкового соединения;

в) сварной шов торцевого соединения.

- Угловым швом называется:

а) сварной шов стыкового соединения;

б) сварной шов таврового соединения;

в) сварной шов углового, таврового, нахлесточного соединений.

- Непрерывным швом называется:

а) сварной шов с равномерными промежутками по длине;

б) сварной шов без промежутков по длине;

в) сварной шов с неравномерными промежутками по длине

5. Прерывистым швом называется:

а) сварной шов с равномерными промежутками по дайне,

б) сварной шов с промежутками по длине;

в) сварной шов без промежутков по длине.

- Какой шов называется шахматным прерывистым швом?

а) Односторонний прерывистый шов, у которого промежутки на одной стороне расположены против сваренных участков шва с другой стороны.

б) Двусторонний прерывистый шов, у которого промежутки расположены по обеим сторонам стенки один против другого.

в) Двусторонний прерывистый шов, у которого промежутки на одной стороне стенки расположены против сваренных участков шва с другой стороны.

- Что называется валиком?

а) Металл сварного шва, наплавленный или переплавленный за один проход.

б) Металл сварного шва, наплавленный за один проход.

в) Металл сварного шва, переплавленный за два прохода.

- Какой шов называется многослойным?

а) Сварной шов, поперечное сечение которого заварено в один слой.

б) Сварной шов, поперечное сечение которого заварено в два слоя.

в) Сварной шов, поперечное сечение которого заварено в три слоя.

- Что называется корнем шва?

а) Часть сварного шва, расположенная на его лицевой поверхности.

б) Часть сварного шва, наиболее удаленная от его лицевой поверхности.

в) Часть сварного шва, расположенная в последнем выполненном слое.

10. Что называется прихваткой?

а) Короткий сварной шов для фиксации взаимного расположения подлежащих сварке деталей.

б) Короткий сварной шов, выполненный в процессе сварки деталей.

в) Сварной шов большой протяженности для фиксации взаимного расположения подлежащих сварке деталей.

Тема: Оборудование и оснастка для выполнения сварочных работ.

Тест.

Каждый вопрос имеет один или несколько правильных ответов. Выберите верный ответ.

- Сварочный выпрямитель относится:

а)        к оборудованию для сварки;

б)        к сварочной оснастке;

в)        к приспособлениям для сварки.

- Для чего используется обратный провод?

а)        Для соединения электрода с источником питания.

б)        Для соединения изделия с источником питания.

в)        Для соединения электрода и изделия с источником питания.

- Для какого вида сварки используются сварочные трансформаторы?

а)        Сварка постоянным током на прямой полярности.

б)        Сварка переменным током.

в)        Сварка постоянным током на обратной полярности.

4. Для какого вида сварки используются сварочные выпрямители?

а)        Сварка постоянным током на прямой полярности.

б)        Сварка переменным током.

в)        Сварка постоянным током на обратной полярности.

- Какие держатели электродов получили наибольшее распространение?

а)        Вилочные.

б)        Безогарковые.

в)        Пружинные.

- Особенностью безогаркового держателя электродов является то, что:

а)        электрод зажимается в держателе;

б)        электрод приваривается к держателю;

в)        используются специальные электроды.

7.        В каких случаях используют сварочную оснастку, элементы которой приваривают к изделию?

а)        Всегда для фиксации взаимного расположения сварочных деталей,

б)        Не используют.

в)        При монтаже крупных конструкций.

8.         Для чего может быть использована струбцина?

а)        Для крепления обратного провода к изделию.

б)        Для крепления изделия к сварочному столу.

в)        При сборке и сварке не применяется вообще.

9.  В связи с тем, что внешние магнитные поля приводят к отклонению сварочной дуги от собственной оси, допускается ли использование магнитных прижимов при сборке под сварку?

а)        Не допускается.

б)        Допускается.

в)        Магнитные зажимы не используются, так как они не обеспечивают требуемого качества сборки.

10. Обратный провод, соединяющий свариваемое изделие с источником питания, обычно изготавливается из провода марки:

а)        ПРГ;

б)        ПРГД;

в)        АПРГДО.

Эталон ответа:

| вопрос | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ответ | а | б | б | а, б | а | б | в | а | б | а |

Критерии оценок тестирования:

Оценка «отлично»  9-10 правильных ответов или 90-100% из 10 предложенных вопросов;

Оценка «хорошо»   7-8 правильных ответов или 70-89% из 10 предложенных вопросов;

Оценка «удовлетворительно»  5-6 правильных ответов или 50-69% из 10 предложенных вопросов;

Оценка неудовлетворительно»   0-4 правильных ответов или 0-49% из 10 предложенных вопросов.

Тест на тему Ручная дуговая сварка

1.Какие из перечисленных способов относятся к способам сварки давлением и плавлением?

1.Дуговая, контактная, трением, взрывом.

2.Точечная, шовная, рельефная, контактная.

3.Точечная, электрошлаковая, автоматическая под флюсом.

4.Электродуговая, электрошлаковая, плазменная, холодная.

2.Какие движения нужно выполнить прн сварке узкого стыкового шва в нижнем положении?

1.Сверху вниз

2.Снизу вверх

3.Вдоль оси шва

4.Сверху вниз и вдоль оси шва

5.Колебательное - поперек оси шва

6.Постуиательные и колебательные поперек оси шва.

3.Укажите требования к зазору между внутренней поверхностью фубын наружной поверхностью остающегося подкладного кольца прн сборке стыка трубы под сварку.

1.Более 1 мм

2.Не более 1 мм

3.Кольцо запрессовывается в трубу.

4.Укажите  температуру хранения покрытых металлических электродов в сушильных шкафах после их прокалки.

1.60...100 С

2.250...300 С

3.100... 150 С

5.Укажите, какие поверхиости подлежат зачистке при подготовке под сварку деталей трубопроводов пара или воды.

1.Должны быть очищены от загрязнений и ржавчины до металлического блеска кромки деталей.

2.Должны быть очищены от ржавчины и загрязнений до металлического блеска кромки и наружные поверхности деталей.

3.Должны быть очищены от ржавчины и загрязнений до металлического блеска кромки и прилегаюшие к ним внутренние и наружные поверхности деталей.

6.Укажите, следует ли при  выполнении многопроходные швов стыков трубопроводов из стали 08X1811 ЮТ после каждого прохода прекращать сварку для остывания наплавленного слоя шва.

1.Следует

2.Не следует

3.Это требование не регламентируется нормативной документацией.

4.Укажите требования, предъявляемые к допуску сварщиков при изготовлении, мои гаже и ремонте элементов котлов и трубопроводов тепловых сетей, газопроводов, мазутопроводов и маслопроводов.

5.Требования к сварщикам устанавливаются администрацией предприятия.

6.Допускаются сварщики, выдержавшие практические испытания при сварке пробных стыков.

7.Допускаются сварщики, выдержавшие теоретические и практические испытания в соответствии с «Правилами аттестации сварщиков»

7.Укажите рекомендуемую высоту прихваток, выполняемых ручной дуговой сваркой покрытыми электродами при сборке стыков труб с толщиной стенки более 10 мм.

1.5...6мм

2.З...5мм

3.2... 5 мм

8.Укажите расстояние от привариваемого уголка (технологического крепления) до кромки стыка при сборке под сварку груб диаметром более 100 мм.

1.Не менее 100 мм

2.Не менее 50 мм

3.Не менее 30 мм

9.Укажите величину перекрытия стыкуемых участков швов («замков») при многослойной сварке неповоротных стыков труб обратноступенчатым способом.

1. 12....18 мм

2. 6...8 мм

3. 3...4 мм

Тест с ответами на тему: Дуговая сварка

1) В каком году русский ученый Василий Владимирович Петров при помощи вольтового столба смог зажечь электрическую дугу между двумя кусочками древесного угля?

а) 1800;

б) 1801;

+в) 1802;

г) 1804.

2) Какому русскому изобретателю удалось разработать пригодный способ электродуговой сварки металлов?

а) Петрову;

+б) Бенардосу;

в) Васечькину;

г) Мучирину.

3) Какой химический элемент входит в состав обмазки неплавящегося электрода?

+а) вольфрам;

б) алюминий;

в) никель;

г) медь.

4) В каком году русский инженер-изобретатель Николай Гаврилович Славянов разработал способ сварки плавящимся электродом?

а) 1820;

б) 1858;

в) 1899;

+г) 1888.

5) С помощью чего была решена проблема неустойчивости электричекой дуги?

а) элемента;

+б) обмазки;

в) конструкции;

г) газа.

6) Кто изобрел покрытый электрод современного вида?

а) Патон;

б) Новожилов;

+в) Кельберг;

г) Петров.

7) Аббревиатура ручной сварки штучными электродами?

+а) MMA;

б) TIG;

в) MAG;

г) MIG.

8) Какая фирма получила патент на способ сварки стали под слоем порошкообразных веществ?

+а) Линде;

б) Пинде;

в) Манди;

г) Винди.

9) Аббревиатура полуавтоматической сварки в струе инертного газа?

а) TIG;

+б) MIG;

в) MAG;

г)MMA.

10) Какой газ применяется для сварки неплавящимся электродом?

а) водород;

б) кислород;

в) ацетилен;

+г) аргон.

11) Сколько процентов выделяется на катоде при дуговой сварке?

а) 43%;

б) 21;

+в) 36;

г) 50.

12) Какой участок соответствует средней плотности тока в вольтамперной характеристики?

а) нисходящий;

+б) горизонтальный;

г) восходящий.

13) От чего зависит напряжение дуги на участке при ручной сварке на постоянном токе?

+а) длина дуги;

б) диаметр электрода;

+в) газового состава;

г) напряжения.

14) Какой ГОСТ применяется для обозначения напряжения холостого хода?

а) ГОСТ 5264-80;

+б) ГОСТ 95-77Е;

в) ГОСТ 16037-80.

15) Условное обозначение стыкового соединения с отбортовкой кромок одностронний шов?

+а) C28;

б) С2;

+б) C1;

г) C5.

16) Какой светофильтр применяется для ручной дуговой сварки при силе тока 60-150 A?

а) С3;

+б) С5;

в) С6.

17) Какой диаметр сварочной проволоки применяется для сварки в защитном газе на полуавтомате на постоянном токе обратной полярности?

+а) 0,5-2;

б) 1-2;

в) 3-4.

18) Горючий газ с резким неприятным запахом, в 1,1 раз легче воздуха, растворяется в жидкостях, взрывоопасен?

а) кислород;

б) гелий;

+в) ацетилен.

19) Аппарат, предназначенный для получения ацетилена из карбида кальция с помощью воды?

а) калькулятор;

+б) генератор;

в) сепаратор.

20) Какую температуру имеет ацетиленокислородное пламя,°C?

+а) 3100-3200;

б) 2800-3000;

в) 3300-3400.

21) Мощность сварочной горелки при правом способе, дм3/ч?

а) 90-100;

+б) 120-150;

в) 100-300.

22) Под каким давлением находится кислород в баллоне, кгс/ см2?

+а) 150;

б) 130;

в) 170.

23) Стационарное сооружение для приема, хранения и выдачи газов в распределительные газопроводы

а) генераатор;

+б) газгольдер;

в) трансформатор.

24) Какое значение давления имеет ацетиленовый генератор среднего давления, Мн/м2?

а) 0,15;

б) 0,01;

+в) 0,01-0,15.

25) Электрод для сварки чугуна

+а) МНЦ-1;

б) ОЗН-350;

в) ОМА-2.

26) Обозначение электрода с толстым покрытием

а) Г;

б) C;

+в) Д.

27) Обозначение основного покрытия в маркировке электрода

+а) Б;

б) Ц;

в) Р.

28) Обзначение электрода для сварки высоколегированных сталей с особыми свойствами в маркировке электрода

а) Т;

+б) В;

в) Н.

29) Обозначение особо толстого покрытия в маркировке электрода

+а) Г;

б) С;

г) М.

30) Какой марки электрод применяется для сварки углеродистых и низколегированных сталей с пределом прочности при разрыве до 490 МПа?

а) Э100;

в) Э60;

в) Э42

Тест по теме «Контактная сварка»

1. Пайкой называется ……

А) Процесс получения разъёмного соединения путём местного нагрева основного металла до температуры его плавления.

Б). Процесс получения соединения путём местного нагрева основного металла до температуры его плавления.

В). Процесс получения неразъёмного соединения путём местного нагрева металла до температуры плавления припоя.

2. Какие из перечисленных видов сварки относятся к сварке плавлением?

А ). Дуговая покрытыми и угольными электродами, сварка под флюсом.

Б ). Контактная, электрошлаковая и диффузионная.

В ). Сварка взрывом, газовая, контактная.

3. Какие виды сварки из перечисленных относятся к сварке с применением давления?

А. Сварка трением, контактная шовная, точечная и рельефная.

Б. Плазменная, лазерная, газовая.

В. Электрошлаковая, под флюсом, в защитных газах.

4. Как классифицируют контактные машины по механизму сжатия и осадки?

А. рычажные, пневматические, гидравлические.

Б. рычажные, гидравлические, пневмогидравлические

В. рычажные, пневматические, гидравлические, пневмогидравлические, электромагнитные

5. Найдите правильную расшифровку контактной машины.

А) МР – машина для рельефной сварки

Б) МШВ 1601 - машина шовная с выпрямителем тока во вторичном контуре, максимальный сварочный ток 16 кА, первая модификация

В) МШВ 1601 - машина шовная с выпрямителем тока во вторичном контуре, максимальный сварочный ток 160 А, первая модификация

6. Расшифруйте обозначение следующих контактных машин.

1. МТПВ -1207

2. МСО

Тема: Сварка легированных сталей

1.         Низколегированные конструкционные стали содержат легирующих элементов в сумме не более:

1)       0,25%;       2) 2,5%;       3) 25%;       4) 10%.

2.         Свариваемость низколегированных низкоуглеродистых сталей:

1)         хорошая;        3) удовлетворительная;

2)         плохая;           4) ограниченная.

3.         Низколегированные низкоуглеродистые стали перед сваркой:

1)         подогревают;              3) подогревают после сварки;

2)         не подогревают;       4) не сваривают.

4.         Сварку низколегированных сталей высокой прочности выполняют электродами, имеющими покрытие:

1)         кислое;           3) рутиловое;

2)         основное;       4) целлюлозное.

5.         Среднелегированные конструкционные стали содержат легирующих элементов в сумме не более:

1)         0,25%;        2) 2,5%;       3) 25%;      4) 10%.

6.         Стали, предназначенные для изготовления деталей, работающих в условиях высоких температур (400-600 °С) и при давлении газа или пара до 30 МПа:

1)         теплоустойчивые;                3) высокопрочные;

2)         строительные;                     4) износостойкие.

7.         С целью повышения стойкости сварных соединений из высокопрочных сталей к образованию холодных трещин электроды перед сваркой обязательно:

1)         осматривают;                       3) прокаливают;

2)         протирают;              4) сушат.

8.         Сварку высокопрочных сталей в нижнем положении электродом диаметром    4 мм производят при силе сварочного тока:

1)       50-100А;          3) 250-300А;

2)       150-200А;        4) 350-400А.

9.         ГОСТ 10051-75 для ручной дуговой сварки высоколегированных сталей предусматривает количество типов покрытых электродов:

1)         4;         2) 9;     3) 49;      4)100.

10.       При сварке аустенитных нержавеющих сталей применяют:

1)         малую силу сварочного тока и малый диаметр электрода;

2)         большую силу сварочного тока и большой диаметр электрода;

3)         большую силу сварочного тока и малый диаметр электрода;

4)         эти стали не сваривают.

Эталон ответа:

| Вопрос | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ответ | 2 | 1 | 2 | 2 | 5 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 |

Критерии оценок тестирования:

Оценка «отлично»  9-10 правильных ответов или 90-100% из 10 предложенных вопросов;

Оценка «хорошо»   7-8 правильных ответов или 70-89% из 10 предложенных вопросов;

Оценка «удовлетворительно»  5-6 правильных ответов или 50-69% из 10 предложенных вопросов;

Оценка неудовлетворительно»   0-4 правильных ответов или 0-49% из 10 предложенных вопросов.

Тест на тему Газовая сварка

1. Электрод:

а) материал для дуговой сварки,

б) материал для газовой сварки,

в) материал для сварки взрывом

2. Баллон:

а) аппарат для хранения и транспортировки газа,

б) аппарат для подачи газа к рабочему месту,

в) аппарат для сварки газом

3. Обмотка трансформатора, питающаяся от сети:

а) вторичная,

б) средняя,

в) первичная

4.Коллектор служит для:

а) преобразования электрической энергии в механическую,

б) преобразования механической энергии в электрическую,

в) преобразования переменного тока в постоянный

5. Сколько скруток допускается применять на сварочном кабеле?

а) 1,

б) до 3,

в) 0

6. Баллон с ацетиленом:

а) красный,

б) синий,

в) белый

7. Агрегат, облегчающий зажигание дуги:

а) реостат,

б) осциллятор,

в) преобразователь

8. Диодный мост применяется в:

а) выпрямителе,

б) трансформаторе,

в) преобразователе

9. Прибор, регулирующий давление:

а) затвор,

б) редуктор,

в) вентиль

10. Инжектор служит для:

а) предохранения от обратного удара,

б) для подсоса ацетилена,

в) для режущего кислорода

11. Для предотвращения обратного удара служит:

а) затвор,

б) вентиль,

в) спускной клапан

12. При сварке в защитных газах флюсом служит:

а) сварочная проволока,

б) защитный газ,

в) в этой сварке флюс не нужен

13. Неплавящийся электрод:

а) вольфрамовый,

б) угольный,

в) графитизированный

14. Легирующие элементы вводят для:

а) улучшения структуры шва,

б) для ускорения скорости сварки,

в) устранения прилипания электрода

15. При газовой резке сначала:

а) открывают режущий кислород,

б) открывают горючий газ,

в) открывают кислород

16. Электрод -, изделие +, полярность:

а) нулевая,

б) прямая,

в) обратная

17. При избытке кислорода ядро сварочного пламени:

а) сжато,

б) вытянуто,

в) обычной формы

Тест на тему Дефекты и контроль сварных швов

«Дефекты и способы испытания сварных швов».

1.        Ржавчина, окалина, масло, краска, влага являются причиной образования дефектов,

которые называют:

поры;        3) включения; трещины;        4) несплавления.

2.        Трещины, непровары, несплавления относят к группе дефектов, которую называют:

объемные;        3) случайные; трещиноподобные;  4) аварийные.

3.        Самые опасные дефекты в сварных швах:

поры;        3) трещины; включения;        4) наплывы.

4.        Самые опасные концентраторы напряжений в сварных швах:

поры;        3) наплывы; включения;        4) трещины.

5.        При удалении дефектных мест длина удаляемого участка должна равняться длине

дефектного участка плюс с каждой стороны:

1-2 мм;        3)10-20 мм; 5-10 мм;        4) 20-40 мм.

6.        Число исправлений одного и того же дефектного участка зависит от категории

ответственности конструкции и не должно превышать:

двух;        3) четырех; трех;        4) семи.

7.Зачистка шва предполагает удаление:

а)        неровности;

б)        шлаковой корки;

в)        брызг застывшего металла.

8.Что должно подвергаться зачистке после сварки?

«Дефекты и способы испытания сварных швов».

1.        Ржавчина, окалина, масло, краска, влага являются причиной образования дефектов,

которые называют:

поры;        3) включения; трещины;        4) несплавления.

2.        Трещины, непровары, несплавления относят к группе дефектов, которую называют:

объемные;        3) случайные; трещиноподобные;  4) аварийные.

3.        Самые опасные дефекты в сварных швах:

поры;        3) трещины; включения;        4) наплывы.

4.        Самые опасные концентраторы напряжений в сварных швах:

поры;        3) наплывы; включения;        4) трещины.

5.        При удалении дефектных мест длина удаляемого участка должна равняться длине

дефектного участка плюс с каждой стороны:

1-2 мм;        3)10-20 мм; 5-10 мм;        4) 20-40 мм.

6.        Число исправлений одного и того же дефектного участка зависит от категории

ответственности конструкции и не должно превышать:

двух;        3) четырех; трех;        4) семи.

7.Зачистка шва предполагает удаление:

а)        неровности;

б)        шлаковой корки;

в)        брызг застывшего металла.

8.Что должно подвергаться зачистке после сварки?

1. Выбрать правильный ответ:

Продолговатое углубление, образовавшиеся в основном металле вдоль края шва это-

- прожог

- подрез

- непровар

- наплыв

2. Выбрать правильный ответ:

Сквозное отверстие, образованное в результате вытекания части металла ванны, это –

- прожог

- подрез

- непровар

- наплыв

3. Выбрать правильный ответ:

Несплавление кромок основного металла или несплавление между собой отдельных

валиков при многослойной сварке, это –

- прожог

- подрез

- непровар

- наплыв

4. Выбрать правильный ответ:

Дефект сварного шва, который представляет собой вкрапления шлака, это –

- прожог

- подрез

- непровар

- шлаковые включения

- наплыв

5. Выбрать правильный ответ:

Натекание жидкого металла на поверхность холодного основного металла без сплавления с ним, это –

- прожог

- подрез

- непровар

- наплыв

6. Выбрать правильный ответ:

Недостаточное удаления газов при кристаллизации металла шва, это –

- прожог

- подрез

- газовые поры

- шлаковые включения

- наплыв

7. Вставьте пропущенное слово:

Отклонения от установленных норм и технических требований, приводящих к ухудшению работоспособности сварных конструкций, в процессе образования сварных соединений в металле шва и зоне термического влияния называют ……………….

8. Выбрать правильные ответы:

К неразрушающим методам контроля сварных соединений относятся:

- внешний осмотр и измерение сварных швов

- металлографические исследования

- механические испытания

- УЗК

- радиационные методы контроля

9. Вставьте пропущенное слово:

Контроль качества продукции – это проверка соответствия показателей……. установленным требованиям.

а)        Только сварной шов.

б)        Только околошовная зона.

в)        Сварной шов и околошовная зона.

9.Брызги металла удаляются с поверхности сварного шва и околошовной зоны при помощи:

а)        зубила и молотка;

б)        шлифовального круга, закрепленного в шлифовальной машине;

в)        круглой шлифовальной металлической щеткой, закрепленной в шлифовальной машине.

10.Ширина околошовной зоны, подвергаемой зачистке, составляет не менее:

а)        40 мм;

б)        20 мм;

в)        80 мм.

11.Шлаковую корку со сварного шва можно удалить:

а)        молотком и зубилом;

б)        молотком-шлакоотделителем;

в) шлифовальным кругом, закрепленным на пневмомашине.

12.        Контроль, который предусматривает проверку: квалификации сварщиков, качества

сварочных материалов, состояния сварочного оборудования и аппаратуры, сборочно-сварочных

приспособлений:

предварительный;  3) приемочный; пооперационный;         4) срочный.

13.        Контроль, который включает проверку качества подготовки и сборки деталей под сварку,

соблюдения режимов сварки, порядка выполнения многослойных швов и т. д.:

предварительный;  3) приемочный; пооперационный;        4) срочный.

14.        Контроль, производимый после завершения всех предусмотренных технологическим

процессом операций, результаты которого фиксируют в сдаточной документации на изделие:

предварительный;  3) приемочный; пооперационный;        4) срочный.

15.        Приемочный контроль, при котором проверяют все сварные соединения:

сплошной;        3) обязательный; выборочный;        4) оперативный.

16.        Приемочный контроль, при котором проверяют часть сварных соединений:

сплошной;        3) необходимый; выборочный;        4) срочный.

17.Документ, в котором указываются завод-изготовитель основного металла, марка и

химический состав металла, номер плавки, профиль и размер материала, масса металла и номер

партии, результаты всех испытаний, стандарт на данную марку материала:

аттестат;        3) диплом; калькуляция;        4) сертификат.

18.        Операции, выполняемые для проверки правильности соблюдения технологии данного

производства и качества его продукции:

контрольные;        3) регистрирующие; технологические;        4) выпускающие.

19.Контроль, при котором выявляют дефекты, обнаруживаемые невооруженным глазом, а также

с помощью лупы 10-кратного увеличения:

физический;        3) оперативный; визуальный;        4) объективный.

20.Испытания, при которых определяют прочность, твердость, пластичность металла:

1)аналитические;        3)технологические;

2)физические;        4) механические.

Эталон ответа.

вопрос

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

ответ

1

2

3

4

3

2

а, б,в

в

а, б,в

б

вопрос

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

ответ

б

1

2

3

1

2

4

1

2

4

10 Выбрать правильный ответ:

Сварочные деформации при сварке плавлением возникают:

-всегда

-очень редко

-никогда

11. Выбрать правильный ответ:

Сварочные деформации при сварке пластин встык уменьшают:

- путем правильного выбора взаимного расположения свариваемых деталей с учетом последующей деформации от сварки

– нельзя уменьшить

– путем нагрева определенных зон металла

12. Выбрать правильные ответы:

Неизбежные причины сварочных напряжений и деформаций:

– неправильная разделка кромок

– тепловая усадка металла

– неправильно выбранный диаметр электрода

- нарушение геометрических размеров сварных швов

– неравномерный нагрев

– структурные изменения металла шва и околошовной зоны

– неверно выбран порядок наложения швов

– низкая квалификация сварщика

а)        Только сварной шов.

б)        Только околошовная зона.

в)        Сварной шов и околошовная зона.

9.Брызги металла удаляются с поверхности сварного шва и околошовной зоны при помощи:

а)        зубила и молотка;

б)        шлифовального круга, закрепленного в шлифовальной машине;

в)        круглой шлифовальной металлической щеткой, закрепленной в шлифовальной машине.

10.Ширина околошовной зоны, подвергаемой зачистке, составляет не менее:

а)        40 мм;

б)        20 мм;

в)        80 мм.

11.Шлаковую корку со сварного шва можно удалить:

а)        молотком и зубилом;

б)        молотком-шлакоотделителем;

в) шлифовальным кругом, закрепленным на пневмомашине.

12.        Контроль, который предусматривает проверку: квалификации сварщиков, качества

сварочных материалов, состояния сварочного оборудования и аппаратуры, сборочно-сварочных

приспособлений:

предварительный;  3) приемочный; пооперационный;         4) срочный.

13.        Контроль, который включает проверку качества подготовки и сборки деталей под сварку,

соблюдения режимов сварки, порядка выполнения многослойных швов и т. д.:

предварительный;  3) приемочный; пооперационный;        4) срочный.

14.        Контроль, производимый после завершения всех предусмотренных технологическим

процессом операций, результаты которого фиксируют в сдаточной документации на изделие:

предварительный;  3) приемочный; пооперационный;        4) срочный.

15.        Приемочный контроль, при котором проверяют все сварные соединения:

сплошной;        3) обязательный; выборочный;        4) оперативный.

16.        Приемочный контроль, при котором проверяют часть сварных соединений:

сплошной;        3) необходимый; выборочный;        4) срочный.

13. Выбрать правильный ответ:

Сварочные деформации при сварке пластин встык уменьшают:

- путем правильного выбора взаимного расположения свариваемых деталей с учетом  последующей деформации от сварки

– нельзя уменьшить

– путем нагрева определенных зон металла

14. Выбрать правильные ответы:

Неизбежные причины сварочных напряжений и деформаций:

– неправильная разделка кромок

– тепловая усадка металла

– неправильно выбранный диаметр электрода

- нарушение геометрических размеров сварных швов

– неравномерный нагрев

– структурные изменения металла шва и околошовной зоны

– неверно выбран порядок наложения швов

– низкая квалификация сварщика

17.Документ, в котором указываются завод-изготовитель основного металла, марка и

химический состав металла, номер плавки, профиль и размер материала, масса металла и номер

партии, результаты всех испытаний, стандарт на данную марку материала:

аттестат;        3) диплом; калькуляция;        4) сертификат.

18.        Операции, выполняемые для проверки правильности соблюдения технологии данного

производства и качества его продукции:

контрольные;        3) регистрирующие; технологические;        4) выпускающие.

19.Контроль, при котором выявляют дефекты, обнаруживаемые невооруженным глазом, а также

с помощью лупы 10-кратного увеличения:

физический;        3) оперативный; визуальный;        4) объективный.

20.Испытания, при которых определяют прочность, твердость, пластичность металла:

1)аналитические;        3)технологические;

2)физические;        4) механические.

Эталон ответа.

вопрос

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

ответ

1

2

3

4

3

2

а, б,в

в

а, б,в

б

вопрос

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

ответ

б

1

2

3

1

2

4

1

2

4

15. Выбрать правильный ответ:

При макроструктурном анализе изучают:

- макрошлифы

- микрошлифы

- рентгеновские снимки

- геометрические параметры шва

16. Выбрать правильный ответ:

Трещины и поры относятся к дефектам:

- наружным

- внутренним

- наружным и внутренним

17. Выбрать правильный ответ:

Горячие трещины в стали вызывает:

- высокое содержание углерода

- повышенное содержание серы

- повышенное содержание фосфора и серы

18. Выбрать правильный ответ:

Водород способствует образованию в металле шва при сварке

- пор

- непроваров

- кратеров

19. Выбрать правильный ответ:

Катет шва измеряется:

- металлической линейкой

- угольником

- штангенциркулем

- шаблоном УШС -3

20. Установить правильную последовательность исправления дефектов:

- вышлифовка дефектов

- обнаружение дефектов

- участок заварки зачистить

- повторно проконтролировать исправленный участок

- заварка сварных соединений

21. Установить правильную последовательность исправления трещин:

- участок заварки зачистить

- обнаружение дефектов

- проварить дефективный участок на полную глубину

- засверлить концы трещин

- повторно проконтролировать исправленный участок

22. Установить правильную последовательность контроля керосином:

- выявить дефекты

- отбить шлак

- обратную сторону шва смочить керосином

- доступную для осмотра сторону покрыть водным раствором мела

23. Установить правильную последовательность контроля вакуумом:

- выявить дефекты

- отбить шлак

- смочить участок сварного соединения мыльным раствором

- промыть растворителем мест контроля

- установить вакуум-камеру

24. Установить правильную последовательность гидроиспытаний:

- выдержать в течение заданного времени

- сварное изделие загерметизировать

- заполнить водой под давлением

- выявить дефекты

25. Выбрать правильный ответ:

Холодные трещины в стали вызывает:

- высокое содержание углерода

- повышенное содержание серы и фосфора

- повышенное содержание фосфора

26. Выбрать правильный ответ:

Дефект, обнаруженный с помощью радиационного метода контроля, отображается на:

- пленке

- магнитной ленте

- бумажной ленте

27. Выбрать правильный ответ:

УШС это:

- универсальный шаблон сварщика

- универсальная шлаковая сварка

-  учебный шаблон сварки

28  Выбрать правильный ответ:

К первоначальному контролю дефектов относится:

- внешний осмотр и обмер

- механические испытания

- УЗК

- гидравлические испытания

29. Вставьте пропущенное слово:

Внешний осмотр и измерение сварных швов относятся к ………...методам контроля.

30 Выбрать правильные ответы:

К неразрушающим методам контроля сварных соединений относятся:

- внешний осмотр и измерение сварных швов

- металлографические исследования

- механические испытания

- УЗК

- радиационные методы контроля

3.1.2. Перечень лабораторно-практических работ по темам дисциплины

- Типы сварных соединений.

- Организация рабочего места.

- Разметка.

- Применение контрольно-измерительных инструментов.

- Изучение сборочно-сварочных приспособлений.

- Разжигание дуги.

- Односторонняя сварка стыковых соединений.

- Односторонняя сварка угловых соединений.

- Изучение правил наложения прихваток и отработка техники выполнения.

- Изучение правил наложения прихваток и отработка техники выполнения

3.2. Промежуточная  аттестация

3.2.1. Оценочные материалы, по итоговой оценке, дисциплины

Контроль и оценка осуществляются с использованием следующих форм и методов: дифференцированный зачет по дисциплине для специальности: 08.02.07 Монтаж и эксплуатация внутренних сантехнических устройств, кондиционирования воздуха и вентиляции.

Контрольно-оценочные  материалы КОМ разработаны в соответствии с    требованиями федерального государственного образовательного стандарта СПО по специальности: 08.02.07 Монтаж и эксплуатация внутренних сантехнических устройств, кондиционирования воздуха и вентиляции и рабочей программой по учебной дисциплине.

Каждый вопрос имеет один или несколько правильных ответов. Выберите верный.

Вариант 1

- Как называется класс сварки, объединяющий виды сварки, которые производятся плавлением металла?

| 1. термический; | 2. механический; | 3. термомеханический. |
| --- | --- | --- |

2. Какие из перечисленных видов сварки относятся к термическому классу сварки?

| 1. контактная; | 2. дуговая; | 3. газовая. |
| --- | --- | --- |

3.Дуговая сварка осуществляется под действием:

| 1. электрической дуги; | 2. силы Р; | 3. газового пламени. |
| --- | --- | --- |

4.Сварной шов в ручной дуговой сварке защищается с помощью:

| 1. нет защиты; | 2. обмазки; | 3. флюса. |
| --- | --- | --- |

5.Кто изобрел сварку угольным электродом?

1. Чернов

2. Петров

3. Бенардос

4. Славянов

6. Сварным швом называется:

1. участок сварного соединения, образовавшийся в результате кристаллизации расплавленного металла сварочной ванны;

2. участок сварного соединения, образовавшийся в результате пластической деформации присадочного металла;

3. неразъемное соединение, выполненное сваркой;

4. участок сварного соединения, образовавшийся в результате кристаллизации электрода.

7. Стыковым соединением называется:

1. соединение двух деталей, расположенных под углом друг к другу и сваренных в месте примыкания их кромок;

2. соединение, в котором кромки свариваемых деталей расположены параллельно одна над другой и наложены друг на друга;

3. соединение деталей, расположенных в одной плоскости или на одной поверхности;

4. соединение, в котором к поверхности одной детали примыкает под углом другая деталь, торец которой прилегает к сопрягаемой поверхности и приварен к ней.

8. Из нижеперечисленных процессов назовите химические процессы, происходящие в сварочной ванне:

1. электрические процессы;

2. загрязнение металла шва вредными примесями;

3. окисление металла шва;

4. раскисление металла шва;

5. ионизация воздуха;

6. рафинирование металла шва;

7. термоэлектронная эмиссия.

9.В каких из перечисленных способов сварки есть механизация?

| 1. ручная; | 2. полуавтоматическая; | 3. автоматическая |
| --- | --- | --- |

10. В какой зоне сварного шва часто возникают трещины?

| 1. зоне сплавления; | 2. зоне терм ического влияния; | 3.зоне металла шва. |
| --- | --- | --- |

Вариант 2

1. Как называется класс сварки, объединяющий виды сварки, которые осуществляются с использованием тепловой энергии и давления?

| 1. термический; | 2. механический; | 3. термомеханический. |
| --- | --- | --- |

2. Определите, какие из перечисленных видов сварки относятся к термическому классу сварки:

| 1. сварка взрывом; | 2. автоматическая под флюсом; | 3. газовая. |
| --- | --- | --- |

3. Дуговая сварка осуществляется под действием:

| 1. электрической дуги; | 2. силы Р; | 3. газового пламени. |
| --- | --- | --- |

4. Сварной шов в газовой сварке защищается с помощью:

1. газового пламени;

2. нет защиты;

3. обмазки.

5. Кто изобрел электрическую дугу?

1. Чернов

2. Петров

3. Бенардос

4. Славянов

6. Сварным соединением называется:

1. неразъемное соединение, выполненное пайкой;

2. разъемное соединение, выполненное сваркой;

3. неразъемное соединение;

4. неразъемное соединение, выполненное сваркой

7. Тавровым соединением называется:

1. соединение двух деталей, расположенных под углом друг к другу и сваренных в месте примыкания их кромок;

2. соединение, в котором кромки свариваемых деталей расположены параллельно одна над другой и наложены друг на друга;

3. соединение деталей, расположенных в одной плоскости или на одной поверхности;

4. соединение, в котором к поверхности одной детали примыкает под углом другая деталь, торец которой прилегает к сопрягаемой поверхности и приварен к ней.

8. Из нижеперечисленных процессов назовите химические процессы, происходящие в сварочной ванне:

1. окисление металла шва;

2. механические процессы;

3. раскисление металла шва;

4. легирование металла шва;

5. намагничивание;

6. загрязнение металла шва вредными примесями;

7. рафинирование металла шва.

9. Степень механизации процесса газовой сварки:

1. ручная;

2. полуавтоматическая;

3. автоматическая

10. В какой зоне металл наиболее хрупкий?

| 1. зоне сплавления; | 2. зоне термического влияния; | 3. зоне металла шва. |
| --- | --- | --- |

Ключ с ответами

Вариант 1

| Тесты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № вопроса | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Верный ответ | 1 | 2, 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2, 3, 4, 6, | 2,3 | 1 |

Вариант 2

| Тесты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № вопроса | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Верный ответ | 3 | 2, 3 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | 1, 3, 4, 6, 7 | 1 | 2 |