Содержание

1. Общие положения

2. Показатели оценки результатов освоения профессионального модуля, формы и методы контроля и оценки

3. Формы контроля и оценивания элементов профессионального модуля

4. Контрольно-оценочные материалы

4.1. Контрольно-оценочные материалы для текущего контроля

4.2.Контрольно-оценочные материалы для промежуточной аттестации по профессиональному модулю

4.3. Контрольно-оценочные материалы квалификационного экзамена по профессиональному модулю

5. Рекомендации по формированию «портфолио»

Приложение

Комплект оценочных средств разработан на основе:

- Федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования по подготовке квалифицированных рабочих, служащих 13.01.10 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям);

- основной профессиональной образовательной программы по программе подготовки квалифицированных рабочих, служащих 13.01.10 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям)

- программы профессионального модуля ПМ.01 «Сборка, монтаж, регулировка и ремонт узлов и механизмов оборудования, агрегатов, машин, станков и другого электрооборудования промышленных организаций»

- рабочей программы воспитания по программе подготовки квалифицированных рабочих, служащих 13.01.10 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям)

1. Общие положения

Комплект контрольно-оценочных средств по профессиональному модулю разработан на основе Федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования по профессии 13.01.10. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям).

Результатом освоения профессионального модуля является готовность обучающегося к выполнению вида профессиональной деятельности «Сборка, монтаж, регулировка и ремонт узлов и механизмов оборудования, агрегатов, машин, станков и другого электрооборудования промышленных организаций» и составляющих его профессиональных компетенций, а также общие компетенции, формирующиеся в процессе освоения основной профессиональной образовательной программы в целом.

Формой итоговой аттестации по профессиональному модулю является экзамен (квалификационный). Итогом экзамена является однозначное решение: «вид профессиональной деятельности освоен/не освоен».

В качестве промежуточной оценки результатов освоения профессионального модуля является оценка знаний, умений, практического опыта в процессе текущего контроля и промежуточной аттестации по модулю (три дифференцированных зачета по двум междисциплинарным курсам и производственной практике).

2. Показатели оценки результатов освоения профессионального модуля,

формы и методы контроля и оценки

Таблица 1

| Результаты (профессиональные компетенции) | Основные показатели оценки результата | Формы и методы контроля и оценки |
| --- | --- | --- |
| ПК 1.1 Выполнять слесарную обработку, пригонку и пайку деталей и узлов различной сложности в процессе сборки. | - точность и скорость чтения чертежей узлов и конструкций технических систем; | Оценка выполнения лабораторных работ и практических по междисциплинарному курсу. Выполнение практической работы квалификационного экзамена. |
|  | - рациональность и точность выполнения подготовительных операций слесарной обработки (разметку, рубку, правку, гибку, резку) ручным инструментом и на механизированном оборудовании; | Оценка выполнения лабораторных работ и практических по междисциплинарному курсу. Выполнение практической работы квалификационного экзамена. |
|  | - рациональность и точность выполнения размерной слесарной обработки (опиливание, обработка отверстий) ручным инструментом и на механизированном оборудовании; | Оценка выполнения лабораторных работ и практических по междисциплинарному курсу. Выполнение практической работы квалификационного экзамена. |
|  | - рациональность и точность выполнения пригоночных операций слесарной обработки (распиливание, припасовку, шабрение, притирку и доводку) ручными инструментами и механизированным инструментом. | Оценка выполнения лабораторных работ и практических по междисциплинарному курсу. Выполнение практической работы квалификационного экзамена. |
|  | - рациональность и точность при выполнении лужения и пайки с применением оловяннистых и медных припоев; | Оценка выполнения лабораторных работ и практических по междисциплинарному курсу. Выполнение практической работы квалификационного экзамена. |
| ПК 1.2. Изготовлять приспособления для сборки и ремонта. | –точность и скорости чтения технических чертежей; | Оценка выполнения лабораторных работ и практических по междисциплинарному курсу. Выполнение практической работы квалификационного экзамена. |
|  | - правильность выбора заготовок и материалов для изготовления приспособлений для сборки и ремонта | Оценка выполнения лабораторных работ и практических по междисциплинарному курсу. Выполнение практической работы квалификационного экзамена. |
|  | - правильность выбора технологического оборудования, инструментов, приспособлений, мерительного и вспомогательного инструмента при изготовлении приспособлений для сборки и ремонта; | Оценка выполнения лабораторных работ и практических по междисциплинарному курсу. Выполнение практической работы квалификационного экзамена. |
|  | - соблюдение технологической последовательности изготовления приспособлений для сборки и ремонта | Оценка выполнения лабораторных работ и практических по междисциплинарному курсу. Выполнение практической работы квалификационного экзамена. |
|  | - соблюдение требований правил техники безопасности при изготовлении приспособлений для сборки и ремонта. | Оценка выполнения лабораторных работ и практических по междисциплинарному курсу. Выполнение практической работы квалификационного экзамена. |
| ПК 1.3. Выявлять и устранять дефекты во время эксплуатации оборудования и при проверке его в процессе ремонта. | –точность определения основных неисправностей оборудования и устранение дефектов во время эксплуатации электрооборудования; | Оценка выполнения лабораторных работ и практических по междисциплинарному курсу. Выполнение практической работы квалификационного экзамена. |
|  | –обоснованность выбора технологического оборудования, инструментов, приспособлений, мерительного и вспомогательного инструмента при выполнении ремонтных работ; | Оценка выполнения лабораторных работ и практических по междисциплинарному курсу. Выполнение практической работы квалификационного экзамена. |
|  | –скорость устранения дефектов во время эксплуатации оборудования и при проверке его в процессе ремонта; | Оценка выполнения лабораторных работ и практических по междисциплинарному курсу. Выполнение практической работы квалификационного экзамена. |
|  | – владение технологиями выполнения ремонтных работ; | Оценка выполнения лабораторных работ и практических по междисциплинарному курсу. Выполнение практической работы квалификационного экзамена. |
|  | –соответствие выполненных работ требованиям, правилам устройства электроустановок, техническим условиям, технике безопасности. | Оценка выполнения лабораторных работ и практических по междисциплинарному курсу. Выполнение практической работы квалификационного экзамена. |
| ПК 1.4. Составлять дефектные ведомости на ремонт электрооборудования | -правильность составления дефектных ведомостей на ремонт электрооборудования в соответствии с технологическим процессом. – соблюдает правила техники безопасности при осмотре электрооборудования, составляя дефектную ведомость на ремонт. | Оценка выполнения лабораторных работ и практических по междисциплинарному курсу. Выполнение практической работы квалификационного экзамена. |
| По окончании данного модуля проводится экзамен (квалификационный) по модулю ПМ01 «Сборка, монтаж регулировка и ремонт узлов и механизмов оборудования, агрегатов, машин, станков и другого электрооборудования промышленных организаций» |  |  |

Таблица 2

| Результаты (общие компетенции) | Основные показатели оценки результата | Формы и методы контроля и оценки |
| --- | --- | --- |
| ОК.1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. | - Наличие практического опыта обсуждения и аргументирования конкурентных преимуществ и социальной значимости своей будущей профессии; - Умение обосновывать выбор своей будущей профессии, ее преимущества и значимость на современном рынке труда России; - Знание возможности трудоустройства и варианты построения трудовой карьеры на базе профессии обучения; | - Текущий контроль в форме: защиты лабораторных и практических работ, контрольных работ по темам соответствующего МДК. - Промежуточная аттестация дифференцированные зачеты по МДК, учебной и производственной практики. - Участие в конкурсах профессионального мастерства; - Кружковая работа; - Внешняя активность учащегося |
| ОК.2. Организовать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее достижения, определенных руководителем | - Наличие практического опыта планирования работ, исходя из целей и задач деятельности, определенных руководителем; -Выбора средств реализации целей и задач, поставленных руководителем; - Умение планировать профессиональную деятельность, организовывать их выполнение в соответствии с планом; - Выбирать эффективный способ решения проблем при наличии альтернативы и обосновывать его. - Знание видов и типов проблем в профессиональной деятельности, обобщенные способы их разрешения; -Повышения профессиональной квалификации. | -Текущий контроль в форме: защиты лабораторных и практических работ, контрольных работ по темам соответствующего МДК. - Дифференцированные зачеты по МДК, учебной и производственной практики. - Выполнение практической работы квалификационного экзамена. - Отзывы, характеристики, рекомендации с мест практики |
| ОК.3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результат своей работы. | - Наличие практического опыта анализа рабочей ситуации, оценки достигнутых результатов; - Внесения корректив в деятельность на основе осуществления контроля выполнения работ, исходя из целей и задач деятельности, определенных руководителем. - Умение выбирать критерии оценки своей производственной деятельности и объективно оценивать ее результаты; - Принимать обоснованные решения в рабочей ситуации и нести ответственность за результаты в пределах своей компетенции; - Выбирать оптимальный способ решения проблемы при наличии альтернативы; | -Текущий контроль в форме: защиты лабораторных и практических работ, контрольных работ по темам соответствующего МДК. - Дифференцированные зачеты по МДК, учебной и производственной практики. - Выполнение практической работы квалификационного экзамена. - Отзывы, характеристики, рекомендации с мест практики |
| ОК.4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач. | - Наличие практического опыта самостоятельного поиска информации из различных источников (в том числе – профессиональных изданий, интернета и т.д.), необходимой для решения профессионально-трудовых задач; - Обработка и представление информации в различных форматах для разных групп пользователей (в том числе – администрации, коллег, клиентов и т.д.); - Умение осуществлять поиск, обработку и представление информации в различных форматах; - Знание типов и видов источников информации в профессиональной области, их особенности и способов получения, способов работы с информацией при разрешении профессионально-трудовых проблем. | -Текущий контроль в форме: защиты лабораторных и практических работ, контрольных работ по темам соответствующего МДК. - Дифференцированные зачеты по МДК и производственной практике. -Выполнение практической работы квалификационного экзамена. - Отзывы, характеристики, рекомендации с мест практики |
| ОК.5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности. | - Наличие практического опыта самостоятельного поиска информации с использованием информационно-коммуникационных технологий, необходимой для решения профессионально-трудовых задач; - Обработки и представления информации в различных форматах для разных групп пользователей (в том числе – администрации, коллег, клиентов и т.д.); -Умение осуществлять поиск, обработку и представление информации в различных форматах с использованием компьютерных программ; (электронные таблицы, графики, диаграммы, текст и т.д.) - Знание основ работы с текстовыми редакторами, электронными таблицами, электронной почтой, мультимедийным оборудованием; способов работы с информацией при разрешении профессионально-трудовых проблем. | -Текущий контроль в форме: защиты лабораторных и практических работ, контрольных работ по темам соответствующего МДК. - Дифференцированные зачеты по МДК и производственной практике. - Подготовка мультимедийных презентаций. |
| ОК.6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, клиентам | - Наличие практического опыта организации эффективного взаимодействия с коллегами и руководством. - Согласования позиций в совместной деятельности по решению профессионально-трудовых задач. - Умение участвовать в коллективной работе на основе распределения обязанностей и ответственности за решение профессионально-трудовых задач, аргументировать и отстаивать собственную точку зрения в дискуссии; - Умение применять правила и нормы делового общения в различных производственных ситуациях; – Знание общих правил и норм делового общения и взаимодействие с обучающимися, преподавателями, мастерами в ходе обучения | -Текущий контроль в форме: защиты лабораторных и практических работ, контрольных работ по темам соответствующего МДК. - Дифференцированные зачеты по МДК и производственной практики. - Участие в учебных, образовательных, воспитательных мероприятиях в рамках профессии |
| ОК.7. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных профессиональных знаний (для юношей). | - исполнение воинской обязанности | - Уровень физической подготовки. Стремление к здоровому образу жизни. - Активная гражданская позиция будущего военнослужащего. - Занятия в спортивных секциях. - Готовность исполнить воинскую |

Таблица 3

| Результаты (умения, знания) | Формы и методы контроля и оценки |
| --- | --- |
| Уметь: -выполнять ремонт осветительных электроустановок, силовых трансформаторов, электродвигателей; - выполнять монтаж осветительных электроустановок, трансформаторов, комплексных трансформаторных подстанций; - выполнять прокладку кабеля, монтаж воздушных линий, проводов и тросов; - выполнять слесарную и механическую обработку в пределах различных классов точности и чистоты; - выполнять такие виды работ, как пайка, лужение и другие; - читать электрические схемы различной сложности; - выполнять расчеты и эскизы, необходимые при сборке изделия; - выполнять сборку, монтаж и регулировку электрооборудования промышленных предприятий; - ремонтировать электрооборудование промышленных предприятий в соответствии с технологическим процессом; - применять безопасные приемы ремонта; | Текущий контроль в форме: защиты выполнения лабораторных и практических работ, устного фронтального опроса, выполнения контрольных и проверочных работ по темам соответствующего МДК, учебных практик. Проверка результатов самостоятельной работы обучающихся. |
| Знать: - технологические процессы сборки, монтажа, регулировки и ремонта; - слесарные, слесарно-сборочные операции, их назначение; - приемы и правила выполнения операций; - рабочий (слесарно-сборочный) инструмент и приспособления, их устройство, назначение и приемы пользования; - наименование, маркировку, свойства обрабатываемого материала; - требования безопасности выполнения слесарно-сборочных и электромонтажных работ | Текущий контроль в форме: защиты выполнения лабораторных и практических работ, устного фронтального опроса, выполнения контрольных и проверочных работ, тестирование по темам соответствующего МДК и учебных практик. Проверка результатов самостоятельной работы обучающихся. |

Таблица 4

| Личностные результаты реализации программы воспитания | Формы и методы контроля и оценки |
| --- | --- |
| ЛР 4 Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, осознающий ценность собственного труда. Стремящийся к формированию в сетевой среде личностно и профессионального конструктивного «цифрового следа» | Анализ портфолио |
| Личностные результаты реализации программы воспитания, определенные отраслевыми требованиями к деловым качествам личности | Формы и методы контроля и оценки |
| ЛР13 Способный при взаимодействии с другими людьми достигать поставленных целей, стремящийся к формированию в строительной отрасли и системе жилищно-коммунального хозяйства личностного роста как профессионала | Анализ портфолио |
| ЛР14 Способный ставить перед собой цели под для решения возникающих профессиональных задач, подбирать способы решения и средства развития, в том числе с использованием информационных технологий; | Анализ портфолио |
| ЛР15 Содействующий формированию положительного образа и поддержанию престижа своей профессии | Анализ портфолио |
| ЛР 16 Способный искать и находить необходимую информацию используя разнообразные технологии ее поиска, для решения возникающих в процессе производственной деятельности проблем при строительстве и эксплуатации объектов капитального строительства; | Анализ портфолио |
| ЛР 17 Способный выдвигать альтернативные варианты действий с целью выработки новых оптимальных алгоритмов; позиционирующий себя в сети как результативный и привлекательный участник трудовых отношений. | Анализ портфолио |

3. Формы контроля и оценивания элементов профессионального модуля

| Элементы профессионального модуля | Формы и методы оценивания по видам контроля |  |
| --- | --- | --- |
|  | Текущий контроль | Промежуточная аттестация |
| ПМ.01Сборка, монтаж регулировка и ремонт узлов и механизмов оборудования, агрегатов, машин, станков и другого электрооборудования промышленных организаций |  | Экзамен квалификационный: экспертная оценка выполнения практических работ, оценка портфолио. |
| МДК 01.01. Основы слесарно-сборочных работ и электромонтажных работ. | Фронтальный устный опрос по темам МДК. Тестирование по темам МДК. Проверка отчетов по результатам лабораторных и практических работ. Контрольные работы по разделам МДК. Проверка результатов самостоятельной работы обучающихся. | Дифференцированный зачет в форме тестирования |
| УП 01.01 Учебная практика | Проверка и оценка результатов выполнения комплексных практических работ. | Зачет в форме выполнения практического задания |
| МДК 01.02 Организация работ по сборке, монтажу и ремонту электрооборудования промышленных предприятий | Фронтальный устный опрос по темам МДК. Тестирование по темам МДК. Проверка отчетов по результатам лабораторных и практических работ. Контрольные работы по разделам МДК. Проверка результатов самостоятельной работы обучающихся. | Дифференцированный зачет в форме тестирования |
| УП 01.02 Учебная практика | Проверка и оценка результатов выполнения комплексных практических работ. | Зачет в форме выполнения практического задания |
| ПП 01. Производственная практика | Проверка и экспертная оценка результатов выполнения производственных работ на рабочем месте электромонтера по ремонту и обслуживанию электрооборудования. Проверка ведения дневника практики. | Дифференцированный зачет |
| ПМ. 01.Сборка, монтаж, регулировка и ремонт узлов и механизмов оборудования, агрегатов, машин, станков и другого электрооборудования промышленных организаций | Экзамен квалификационный: | оценка выполнения практических работ, оценка портфолио |

4. оценочные материалы

4.1. Текущий контроль

# Контрольный тест для определения уровня знаний учебного материала по междисциплинарному курсу МДК 01.01. «Основы слесарно-сборочных и электромонтажных работ»

Задание 1 – Тестовые задания

Проверяемые результаты обучения:

З 1 - технологические процессы сборки, монтажа, регулировки и ремонта;

З 2 - слесарные, слесарно-сборочные операции, их назначение;

З 3 - приемы и правила выполнения операций;

З 4 - рабочие (слесарно-сборочный) инструмент и приспособления, их устройство, назначение и приемы пользования;

Тест к заданию № 1

Материал для преподавателя содержит эталоны ответов, для учащихся текст задания выдается без эталонов.

Выберите правильный ответ:

- На какие виды делятся напильники:

а) на обыкновенные специальные;

б) на обыкновенные, специальные и рашпили;

в) на обыкновенные, специальные, рашпили и надфили.

Эталон: в.

- Какие бывают шаберы:

а) плоские двусторонние;

б) составные;

в) плоские односторонние;

г) трёхгранные.

Эталон: а.

- Чем очищаются напильники от стружки:

а) стальными щётками;

б) специальными острозаточенными лопаточками из латуни, алюминия или твёрдых пород дерева;

в) ветошью.

Эталон: а, б.

- Как контролируется плоскость в процессе опиливания с помощью линейки на просвет:

а) вдоль плоскости;

б) поперёк плоскости;

в) по диагонали плоскости.

Эталон: а, б, в.

- Чем заканчивается отделка опиливаемых поверхностей:

а) личными и бархатными напильниками;

б) бумажной или полотняной абразивной шкуркой;

в) абразивными.

Эталон: а, б, в.

- Инструмент, с помощью которого можно осуществить контроль плоскости плоских поверхностей называются:

а) лекальной линейкой;

б) штангенциркуль;

в) угольником;

г) транспортиром.

Эталон: б.

- Алмазные надфили применяют:

а) для ювелирных работ;

б) для обработки мягких материалов (свинец, олово, медь);

в) для обработки твёрдых материалов;

г) для доводки режущего твёрдосплавного инструмента.

Эталон: в, г.

- Для того чтобы быстрее сделать опиливание торца детали, необходимо:

а) как можно быстрее перемещать напильник по опиливанию поверхности;

б) крепко прижимать напильник к опиливаемой поверхности и делать медленные проходы.

Эталон: б.

- Какой из перечисляемых способов опиливание плоских поверхностей даёт большую точность:

а) продольный штрих;

б) поперечный штрих;

в) перекрёстный штрих;

г) косой штрих.

Эталон: в.

- Больше или меньше единиц зернистости должен иметь круг для более чистой и точной обработки деталей:

а) меньше;

б) больше;

в) среднее число единиц.

Эталон: а.

- Назначение разверток:

а) для нарезания резьбы;

б) для чистовой обработки отверстий;

в) для сверления отверстий.

Эталон: б.

- Какие электромонтажные материалы используются при ремонте электроустановок?

а) провода;

б) льняные нити;

в) металлические лотки;

г) кабели;

д) кабель-каналы

Эталон: а, г.

- Чем отличается кабель от провода:

а) кроме изоляции имеет герметичную оболочку;

б) кроме изоляции имеет защитную оболочку;

в) кроме изоляции имеет наружный покров из хлопчатобумажной пряжи;

г)кроме изоляции имеет герметичную и защитную оболочку.

Эталон: г.

- Назвать кабели:

а) АВВГ; б) АППВ;  в) ПРКС;  г) АСБ;  д) АПР; е) АНРГ;  ж) ПРТО; з) ВРБ

Эталон: а, г, е, з.

- Используя вышестоящий ряд маркировок проводов и кабелей, указать материалы с алюминиевой жилой:

Эталон: а, б, г, д, е.

- Какие электромонтажные изделия применяют для крепления электроустановочных изделий к бетонным стенам:

а) гвозди;

б) шурупы;

в) капроновые и металлические дюбели;

г) дюбель-винты.

Эталон: в, г.

- Какие материалы не относятся к диэлектрическим?

а) уголь;

б) стекло;

в) фарфор;

г) керамика.

Эталон: а.

- Чем отличаются диэлектрики от проводников?

а) имеют большее электрическое сопротивление;

б) имеют равное электрическое сопротивление;

в) имеют меньшее электрическое сопротивление.

Эталон: а.

Критерии оценки усвоения знаний:

Критерии оценки усвоения знаний:

Производится оценка индивидуальных образовательных достижений по результатам контрольной работы.

Процент результативности (правильных ответов)

| Балл | Отметка | Вербальный аналог |
| --- | --- | --- |
| 90 ÷ 100 | 5 | отлично |
| 80 ÷ 89 | 4 | хорошо |
| 70 ÷ 79 | 3 | удовлетворительно |
| менее 70 | 2 | не удовлетворительно |

Задание 2 - Составление таблицы по теме: «Марки и области применения проводов и кабелей»

Проверяемые результаты обучения:

З 5 - наименование, маркировку, свойства обрабатываемого материала;

Текст задания № 2:

Составление таблицы по теме: «Марки и области применения проводов и кабелей»

Уровень сформированности умений оценивается по пятибалльной системе в процессе выполнения работы (наблюдения за деятельностью обучаемых) и проверке представляемых отчетов.

Задание 3 - Практическое задание по теме: «Монтаж и соединение проводов и кабелей» (практическая часть)

Проверяемые результаты обучения:

ПО1- выполнения слесарных, слесарно-сборочных и электромонтажных работ

ПО2 - проведения подготовительных работ для сборки электрооборудования

У 3- выполнять прокладку кабеля, монтаж воздушных линий, проводов и тросов

З 3 - приемы и правила выполнения операций;

Текст задания № 3:

Практическое задание по теме: «Монтаж и соединение проводов и кабелей».

Выполнить работу в соответствии с технологической картой и составить отчет.

Критерии оценки усвоения знаний:

Критерии оценки усвоения знаний:

Уровень сформированности умений оценивается по пятибалльной системе в процессе выполнения работы (наблюдения за деятельностью обучаемых) и проверке представляемых отчетов.

Задание 4- Тестовые задания «Рабочий инструмент и приспособления, их устройство, назначение и приёмы пользования»

Проверяемые результаты обучения:

З 5 - наименование, маркировку, свойства обрабатываемого материала;

З 6 - требования безопасности выполнения слесарно-сборочных и электромонтажных работ;

3. Выберите правильный ответ

- В такой последовательности наносят разметочные линии:

а) горизонтальные, наклонные, вертикальные, дуги

б) горизонтальные, вертикальные, дуги, наклонные

в) горизонтальные, вертикальные, наклонные, дуги

- Чертилку затачивают под углом:

а) 5°-7°

б) 15°-20°

в) 20°-30°

- Так называется инструмент, применяемый для нанесения углублений на предварительно размеченных линиях:

а) кернер

б) чертилка

в) циркуль

- Рабочую часть слесарных инструментов подвергают термической обработке с целью:

а) повышения гибкости

б) увеличения прочности

в) придания эстетического вида

- Режущий инструмент, применяемый при рубке:

а) кернер

б) зубило

в) молоток

- Слесарная операция, при которой заготовке придается изогнутая форма называется:

а) правка

б) рихтовка

в) гибка

- Этот инструмент применяется при резке метала:

а) ножовка

б) ножницы

в) крейцмейсель

- Напильники применяемые для грубой обработки материалов называются:

а) драчевые

б) личные

в) бархатные

- Эта слесарная операция выполняется плашкой?

а) шабрение

б) сверление

в) нарезание наружной резьбы

- Инструмент применяемый для нарезания внутренней резьбы называется:

а) плашка

б) метчик

в) развертка

4

5.Выберите правильный ответ

- Этот устройство применяют при пайке:

а) трансформатор

б) клещи

в) паяльник

- Этим слесарным инструментом производят о концовку жил проводов:

а) круглогубцы

б) клещи

в) плоскогубцы

- Ее применяют в качестве флюса:

а) олово

б) цинк

в) канифоль

- Этим инструментом производят болтовое соединение:

а) плоскогубцы

б) отвертка

в) паяльник

- В результате этого соединения получается монолитный контакт:

а) сварка

б) пайка

в) опрессовка

- Скрутка с использованием дополнительного провода:

а) простая

б) бандажная

в) желобком

- Этот инструмент применяют при пайке:

а) трансформатор

б) клещи

в) паяльник

- Так по-другому называют оловянные сплавы:

а) олово

б) припой

в) канифоль

- Этим слесарным инструментом затягивают любую скрутку:

а) плоскогубцы

б) клещи

в) круглогубцы

- Ответы на поставленные вопросы должен знать этот специалист:

а) электромонтер

б) сварщик

в) токарь

Критерии оценивания:

| Отметка | Минимальное число баллов, необходимое для получения отметки |
| --- | --- |
| «3» (удов.) | 35-45 |
| «4» (хорошо) | 46-54 |
| «5» (отлично) | 55 и более |

Контрольный тест для определения уровня знаний учебного материала по междисциплинарному курсу МДК 01.02. «Организация работ по сборке, монтажу и ремонту электрооборудования промышленных предприятий»

Вариант №1

Осветительные электроустановки.

1. Электрическими источниками света служат:

1. лампы накаливания 2. люминесцентные лампы низкого давления 3. ртутные лампы высокого давления 4. светильники 5. электропроводка 6. крепёжные и поддерживающие устройства.

2. Установите соответствие

1.- дроссель	2. Конденсатор	3.- лампа	4.- стартер

3. Виды освещения:

1. общее, 2. местное, 3. комбинированное, 4. Естественное

5. потолочное. 6. подвесное, 7. Рабочее 8. Аварийное

4. Переносное освещение в помещениях повышенной опасности и на открытых участках территории предприятия осуществляется переносными лампами, присоединяемыми к сети напряжением

1. 220 В 2. 127В 3. 12В 4. 24В 5. 36 В

5. Единицей освещенности является

1. люкс (лк). 2. люмен (лм). 3. кандела (кд),

6. Какой вид управления освещением применяется для крупных производственных помещений, где нецелесообразно устанавливать большое количество выключателей

1. местное 2. Централизованное 3. дистанционное 4. Автоматическое 5. смешанное

Электропроводка

1. Электропроводкой называют совокупность

1. проводов и кабелей 2. крепления проводов и кабелей, 3. Светильники 4. поддерживающие и защитные конструкции проводов и кабелей. 5. поддерживающие и защитные конструкции светильников

2. Открытая электропроводка прокладывается

1. по поверхности стен, потолков, ферм и другим строительным элементам зданий и сооружений, опорам и выполняется на лотках, в коробах, на тросах, роликах, изоляторах, в трубах и т. д.

2. внутри конструктивных элементов зданий и сооружений

3. в пустотах строительных конструкций, замкнутых каналах, трубах и рукавах.

Монтаж электропроводки проводами

1).Проходы проводов через стены выполняются в изоляционный трубках, оконцованных втулками, при этом изоляционная трубка должна выходить из втулки

а).на 10... 15 мм б).на 1... 5 мм в).на 5... 10 мм г).на 15... 20 мм

2).для прокладки одного провода марки АППВС с сечением 3 х 2,5 мм ширина штробы должна быть

а). 20 мм, б). 30 мм, в). 40 мм, г). 10 мм,

3).для прокладки двух проводов марки АППВС с сечением 2x2,5 мм ширина борозды должна быть

а).20 мм б).10 мм в).40 мм г).30 мм

4).Вертикальная прокладка плоских проводов выполняется параллельно линиям дверных и оконных проемов или углам помещения на расстоянии до

а).150 мм от них б).10 мм от них в).100 мм от них г).50 мм от них

5).Расстояние между параллельно прокладываемыми плоскими проводами должно быть не меньше а).5... 10 мм. б).3... 5 мм. в).2... 4 мм. г).1... 2 мм.

6).При изгибании плоских проводов марок ППВ и АППВ на ребро (например, при повороте трассы на 90 по стене), вырезают разделительные пленки между жилами на длине

а).40... 60 мм б).140... 160 мм в).100... 120 мм г).20... 30 мм

7).глубина борозды (штоба) — .

а).10 мм б).40 мм в).20 мм г).30 мм

8).Горизонтальная прокладка плоских проводов по стенам выполняется на расстоянии от потолка

а).100...200 мм от потолка б).10...20 мм от потолка в).200...300 мм от потолка

г).50...100 мм от потолка

9).Соединение и ответвление плоских проводов в распределительных коробках выполняются

а).опрессовкой б).сваркой, в).скруткой г).пайкой,

10).Горизонтальная прокладка плоских проводов от балки или карниза выполняется на расстоянии

а).50...100 мм б).200...300 мм в).100...200 мм г).10...20 мм

Электроустановочные аппараты.

1. Распределительные коробки устанавливаются в местах:

1. ответвлений, 2. при спусках к розеткам, выключателям. 3. при вводе провода.

2. Для подключения и соединения проводов в распределительных коробках, используют

1. сварку, 2. Опрессовку 3. зажимы различных типов. 4. Скрутку

3. Штепсельные соединители (розетки) в школах и детских учреждениях устанавливают на высоте

1. 0,8—1 м от пола 2. 1,5 м от пола 3. 1,8 м от пола

4. К электроустановочным изделиям относятся:

1. Выключатели 2. Переключатели 3. Штепсельные соединения 4. Светильники 5. Звонки 6. Патроны для электрических ламп 7. Предохранители.

Распределительные устройства

1. Счетчики электроэнергии располагаются на высоте

1. 0,8—1 м от пола 2. 1,5 м от пола 3. 1,8 м от пола 4. 1,4... 1,7 м от пола

2. При установке щитков больших размеров (600 х 500 мм и более) расстояние от щитка до стены должно быть не менее

1. 15 мм, 2. 50 мм 3. 100 мм 4. 240...250 мм.

3. Рубильники – это коммутационные аппараты, предназначенные для

1. нечастых включений и отключений участков электрической цепи.

2. автоматического отключения электрической цепи при перегрузке или коротком замыкании в установках низкого и высокого напряжения

4. Ток, на который рассчитываются токоведущие, контактные и дугогасительные части предохранителя называется

1. номинальным током плавкой вставки,

2. номинальным током предохранителя.

Вариант №2

Осветительные электроустановки

1. Электрическими газоразрядными источниками света низкого давления являются

1. Люминесцентные лампы 2. ДРЛ, 3. МГЛ, 4. ДНаТ

2. Как дроссель включается с люминесцентной лампой

1. параллельно 2. последовательно 3. не имеет значения

3. В обычных помещениях питание светильников общего, местного, рабочего и аварийного освещений осуществляется переменным током с напряжением

1. 220 В 2. 127В 3. 12В 4. 24В 5. 36 В

4. По источнику света производственное освещение может быть:

1. естественное, 2 искусственное, 3. комбинированное, 4. Совмещенное 5. потолочное. 6. подвесное, 7. Рабочее 8. Аварийное

5. Единицей силы света является

1. люкс (лк).  2. люмен (лм).  3. кандела (кд),

6. Какой вид управления освещением применяется в крупных производственных зданиях, где освещение питается от нескольких подстанций, при этом не требуется управление с нескольких мест. 1. Местное 2. Централизованное 3. Дистанционное 4. Автоматическое 5. смешанное

Электропроводка

1. По способу выполнения различают электропроводки:

1. Внутренние 2. Наружные 3. Скрытые 4.Открытые

2. Скрытая электропроводка прокладывается

1. по поверхности стен, потолков, ферм и другим строительным элементам зданий и сооружений, опорам и выполняется на лотках, в коробах, на тросах, роликах, изоляторах, в трубах и т. д.

2. внутри конструктивных элементов зданий и сооружений

3. в пустотах строительных конструкций, замкнутых каналах, трубах и рукавах.

Монтаж электропроводки на лотках

1).при их параллельной прокладке лотков с трубопроводами расстояние между ними должно быть не менее;

а). не менее 50 мм; б). не менее 150 мм; в). не менее 100 мм; г). не менее 10 мм; 2).Расстояния между точками крепления лотков

а).2,5...3 м. б).1,5...2 м.  в).2...2,5 м. г).0,5...1 м.

3).Соединив между собой отдельные секции в магистральную линию (горизонтальную или вертикальную), присоединяют ее к контуру защитного заземления а) не менее чем в двух удаленных друг от друга местах б) в конце трассы в).в начале трассы

4).При разметке трасс высота расположения лотков над полом или площадкой обслуживания должна быть

а).не менее 1,5 м б).не менее 0,5 м в).не менее 2 м г).не менее 1 м

5).Высота расположения лотков при их установке по стенам должна быть не ниже

а).3,5 м б).1,5 м в).0,5 м г).2,5 м

6).Можно ли сварные лотки использовать в качестве заземляющих проводников

а).нет б).да

7).При пересечении лотков с трубопроводами расстояние между ними должно быть

а).не менее 50 мм, б).не менее 100 мм, в).не менее 200 мм, г).не менее 150 мм,

8).При пересечении лотков с трубопроводами с горючими жидкостями или газами расстояние между ними должно быть

а).не менее 300мм б).не более 150 мм в).не более 100 мм г).не менее 100 мм

9).При параллельной прокладке лотков с трубопроводами с горючими жидкостями или газами расстояние между ними должно быть

а).не менее 150 мм. б).не менее 250 мм. в).не менее 350 мм.

10).В стальных лотках допускается прокладывать провода

а).цепи освещения напряжением выше 42 В с проводами цепей освещения напряжением до 42 В, б). взаимо резервируемые цепи в).одной или нескольких осветительных или силовых электросетей г).цепи рабочего и аварийного освещения

Электроустановочные аппараты.

1. Расстояние от проводов, подходящих к выключателю, до косяка двери

1. не менее 100 мм, 2. не менее 200 мм 3.не более 100 мм

2. Выключатели устанавливают

1. в разрыв нулевого провода. 2. в разрыв фазного провода. 3. параллельно магистральным проводам электросети.

3. Штепсельные соединители (розетки) устанавливают на высоте

1. 0,8—1 м от пола 2. 1,5 м от пола 3. 1,8 м от пола

4. Установку над плинтусных розеток производят на высоте

1. 0,8—1 м от пола 2. 1,5 м от пола 3. 1,8 м от пола 4.0,3 м и менее от пола с защитными устройствами

Распределительные устройства

1. Распределительные щитки в производственных помещениях должны быть расположены на высоте

1. 0,8—1 м 2. 1,5 м 3. 1,8 м 4. 1,4... 1,7 м 5. 1,2... 1,4 м

2. Установка щитков над оконными и дверными проемами

1. запрещается. 2. не запрещается

3. Рубильники широко используются в сетях переменного тока напряжением

1. до 660 В 2. до 380 В 3. до 220В

4. Щитки осветительные этажные ЩЭ предназначены для

1. приема и распределения электроэнергии, защиты оборудования от перегрузок и токов короткого замыкания в сетях переменного тока напряжением 380/220 В, частотой 50 и 60Гц.

2. приема, распределения и учета электроэнергии напряжением 220В, а также для защиты линий квартир при перегрузках и коротких замыканиях.

3. распределения электроэнергии напряжением 220В, а также защиты при перегрузках и коротких замыканиях освещения.

Вариант №3

Распределительные устройства

1. 1  2. 2  3. 2  4. 1. 1

Осветительные электроустановки

1. В зависимости от цветности излучаемого лампой светового потока ЛБ лампа делятся

1. дневного света 2. белого света 3. холодно и теплого света 4. тепло-белого света.

2. Установите соответствие

1- лампа 2- селеновый выпрямитель

3- разрядник 4-  дроссель (1;3;2;4;)

3. В помещениях с повышенной опасностью и в особо опасных помещениях питание светильников общего, местного, рабочего и аварийного освещений осуществляется переменным током с напряжением

1. 220 В 2. 127В 3. 12В 4. 24В 5. 36 В

4. Основными световыми величинами являются

1. световой поток, 2. Освещенность 3. сила света. 4. сила тока

5. В производственных зданиях применяют управление освещением:

1. местное 2. централизованное 3. дистанционное 4. автоматическое 5. Смешанное

6. Какой вид управления освещением применяется при изменении осветительных условий, создаваемых в помещениях с естественным освещением, или по заранее создаваемому суточному графику 1. Местное 2. централизованное

3. дистанционное 4. автоматическое 5. Смешанное

Электропроводка

1. Внутренние электропроводки прокладываются

1. в закрытых отапливаемых помещениях 2. в неотапливаемых зданиях и сооружениях 3. по наружным стенам зданий и сооружений, под навесами

2. К подготовительным и заготовительным работам по монтажу электропроводки относятся:

1. комплектация материалов и оборудования, 2. определение места установки электрооборудования, 3. установка электрооборудования

4. производство разметки проводов, мест их поворотов, проходов через стены

5. прокладка проводов.

Монтаж электропроводки незащищённым кабелем

Монтаж электропроводки плоскими проводами 1) в 2) г 3) б 4) в 5) б  6) д 7) б  8) г  9) а 10) б

1) Вводов в разветвительные коробки провода крепят на расстоянии а).50... 100 мм б).500 мм, в).700... 1000 мм г).10... 15 мм

2)При проходах через стены должна предусматриваться защита кабеля от механических повреждений до высоты а).3,5 м от уровня пола; б).2,5 м от уровня пола; в).1м от уровня пола; г).1,5 м от уровня пола;

3).Для одиночных кабелей и проводов, прокладываемых по вертикальной трассе, разметку выполняют: а) скобами с одним  лепестком б) скобами с двумя лепестками

4).Расстояние между точками крепления незащищённых кабелей при горизонтальной прокладке должно быть

а).700... 1000 мм б).10... 15 мм в).не более 500 мм, г).50... 100 мм

5).От изгиба трассы крепление производят на расстоянии

а).50... 100 мм б).10... 15 мм в).700... 1000 мм г).500 мм,

6).Как жилы кабелей соединяют в коробках?

а) опрессовкой б).сваркой, в).пайкой г).винтовыми зажимами д).скруткой

7) На потолках, углах и в конце трассы разметку выполняют скобами

а) скобами с одним лепестком б) скобами с двумя лепестками

8). Расстояние между точками крепления незащищённых кабелей при вертикальной прокладке должно быть

а)10- 15 мм б)50-100 мм в)не более 500 мм, г).700-1000 мм

9).Металлические оболочки трубчатых проводов марки АПРФ и свинцовую оболочку кабелей марки АСРГ заземляют многопроволочным медным луженым проводом с сечением

а).1,5... 2,5 мм2 б).2,5... 3 мм2 в).1... 1,5 мм2 г).0,5... 1 мм2

10).Для одиночных кабелей и проводов, прокладываемых по горизонтальной трассе, разметку выполняют: а) скобами с одним лепестком б) скобами с двумя лепестками

Электроустановочные аппараты.

1. Расстояние при прокладке проводов вблизи окна, подходящих к выключателю

1. не менее 100 мм, 2. не менее 200 мм 3.не более 100 мм

2. Установку выключателей и переключателей в помещениях с нормальной средой при открытом способе прокладки электроосветительной сети следует производить на высоте

1. 1 м от пола 2. 1,5 м от пола 3. 1,8 м от пола

3. Расстояние от заземленных устройств должно быть

1. не менее 0,5 м. 2. не менее 1 м. 3.не менее 1,5 м.

4. Розетки подключают в электроцепь

1. в разрыв нулевого провода. 2. в разрыв фазного провода. 3. параллельно магистральным проводам электросети.

Блок 4 Распределительные устройства

1. Расстояние от неизолированных токопроводящих частей щитка до несгораемых (кирпичных, бетонных) стен должно быть не менее

1. 15 мм, 2. 50 мм 3. 100 мм

2. Провода групповых линий присоединяют

1. До установки и закрепления щитка на месте 2. После установки и закрепления щитка на месте

3. Предохранитель — это электрический аппарат, предназначенный для

1. нечастых включений и отключений участков электрической цепи.

2. автоматического отключения электрической цепи при перегрузке или коротком замыкании в установках низкого и высокого напряжения

4. Вводно распределительные устройства ВРУ предназначены для

1. приема и распределения электроэнергии, защиты оборудования от перегрузок и токов короткого замыкания в сетях переменного тока напряжением 380/220 В, частотой 50 и 60Гц.

2. приема, распределения и учета электроэнергии напряжением 220В, а также для защиты линий квартир при перегрузках и коротких замыканиях.

3. распределения и учета электроэнергии напряжением 220В, а также для защиты линий квартир при перегрузках и коротких замыканиях.

Вариант №4

Осветительные электроустановки. 1.1   2. 1,2,3,4,5    3. 1,2  4. 2, 5. 1  6.  1

Осветительные электроустановки

1. Лампы (ДРЛ)бывает

1. высокого давления 2. низкого давления 3. Накаливания 4. метало- галогеновые лампы.

2. Осветительная электроустановка состоит из:

1. распределительных устройств, 2. осветительной арматуры и источников света, 3. различных электроустановочных приборов, 4. магистральных и групповых электрических сетей, 5. поддерживающих конструкций и крепежных деталей

3. Переносное освещение в обычных помещениях осуществляется переносными лампами, присоединяемыми к сети напряжением

1. 220 В 2. 127В 3. 12В 4. 24В 5. 36 В

4. Единицей измерения светового потока служит

1. люкс (лк). 2. люмен (лм). 3. кандела (кд),

5. При каком виде управления освещением используют выключатели, переключатели или другие простые аппараты, установленные у входа или внутри освещаемых помещений

1. местное 2. централизованное 3. дистанционное 4. автоматическое 5. смешанное

6. Какие схемы показывают электрическую связь и взаимодействие элементов электроустановки без указания их территориального расположения

1. принципиальные 2. Монтажные 3. План

Электропроводка

Электропроводка 1. 3 4 2. 1.2.3

1. Наружной называется электропроводка, проложенная

1. в закрытых отапливаемых помещениях 2. в неотапливаемых зданиях и сооружениях 3. по наружным стенам зданий и сооружений, под навесами.

2. Подготовка трасс электропроводок включает в себя

1. Разметка трасс и мест установки крепёжных деталей

2. Пробивные работы для установки крепёжных деталей

3. Установку крепёжных деталей в строительных конструкциях

4. Установку электрооборудования

5. Прокладку проводов.

Монтаж тросовой электропроводки

1).В качестве несущего применяют горячетканную проволоку (катанку)в качестве крепления кабеля воздушной линии.

а).оцинкованную, покрытую полимером или окрашенную, диаметром 5 до 8 мм

б).оцинкованную, диаметром 5 до 8 мм

в). покрытую полимером или окрашенную, диаметром 5 до 8 мм

2).Временно несущий трос подвешивается на высоте от пола

а).1... 1,5 м от пола б).2... 2,5 м от пола в).1,2... 1,6 м от пола г).0,2... 0,6 м от пола

3).Допускается непосредственное крепление изолированных проводов к тросу поливинилхлоридной перфорированной лентой с кнопками или пряжками через каждые

а).0,5 м. б).2 м. в).1,5 м. г).1 м.

4).Монтаж включает в себя следующие операции:

а) нарезание провода по проектной длине

б) окончательное натяжение несущего троса и регулировка стрелы провеса

в) подъем электропроводки на проектное место

г) временная подвеска тросовой линии для выпрямления проводов, подвески и подключения светильников

д) заземление несущего троса и всех металлических деталей линии

5) Ответвления к светильникам и силовым электроприемникам при монтаже тросовых проводок выполняются

а) изолированой скруткой б) в специальных ответвительных коробках в) отдельным проводом, от ввода

6) Крепление кабеля на несущем тросе выполняется . Расстояние между креплений

а).1,5 м. б).2 м. в).0,5 м. г).1 м.

7).В качестве несущего применяют стальной трос диаметром

а) от 1 до 2,5 мм б).от 3 до 4,5 мм в).от 3 до 6,5 мм г).от 2,5 до 3,5 мм

8). В четырёхпроводных системах с глухозаземлённой нейтралью внутри производственных помещений разрешается ли несущий трос использовать в качестве нулевого провода.

а) нет б) да

9) Как выполняется заземление троса (отметить неправильный ответ)

а) сваркой свободного конца петли троса к металической конструкции

б) гибкой стальной перемычкой

в) непосредственно на заземлитель

10).Натягивают несущий трос осуществлю при помощи

а) полиспаста или лебедки.

б) в ручную

Электроустановочные аппараты.

1. При заготовке проводов для монтажа выключателей, розеток оставляют запас

1. 5- 10 см 2. 10—15 см 3. 15- 20 см

2. Установку выключателей и переключателей в школах и детских учреждениях в помещениях с нормальной средой при открытом способе прокладки электроосветительной сети следует производить на высоте

1. 1 м от пола 2. 1,5 м от пола 3. 1,8 м от пола

3. Брызгозащищенные розетки устанавливают

1. на скобе 2. непосредственно на стене с вводом проводов снизу через сальниковое уплотнение.

4. Розетки при открытой проводке устанавливают

1. непосредственно на строительные основания 2. на подрозетниках.

Распределительные устройства

Распределительные устройства  1.2  2.1,3  3.1 4.1,2,3

1. Расстояние от неизолированных токопроводящих частей щитка до деревянных стен должно быть не менее

1. 15 мм, 2. 50 мм 3. 100 мм

2. Заземляющая шина, идущая от контура заземления к каркасу распределительного устройства, должна быть надежно прикреплена.

1. сваркой 2. Пайкой 3. болтами

3. Ток, на который рассчитана плавкая вставка для продолжительной работы, выбирают

1. номинальным током плавкой вставки, 2. номинальным током и напряжением плавкой вставки.

4. Система электроснабжения жилых зданий включает в себя

1. вводно-распределительные устройства

2. этажные щиты, 3. квартирные щитки, содержащие однофазный счетчик электроэнергии и аппараты защиты (УЗО). 4. Розетки 5. Светильники 6. Электропроводку

Критерии оценок:

За каждый правильный вопрос теста обучающийся получает один балл.

Оценка 5(отлично) выставляется, когда обучающийся правильно ответил на 90% вопросов теста.

Оценка 4(хорошо) выставляется, когда обучающийся правильно ответил на 80% вопросов теста.

Оценка 3(удовлетворительно) выставляется, когда обучающийся правильно ответил не менее 70% вопросов теста.

4.1.2. Перечень лабораторно-практических работ по МДК.01.01.- МДК.01.02

| Практические работы | Часов |
| --- | --- |
| МДК.01.01. Основы слесарно-сборочных работ и электромонтажных работ. |  |
| Практическая работа № 1. «Проведение измерения с использованием различного мерительного инструмента» | 2 |
| Практическая работа № 2. «Выполнение разметки плоскостной». | 2 |
| Практическая работа № 3. Рубка металла | 2 |
| Практическая работа № 4. «Гибка металла». | 2 |
| Практическая работа № 5. «Выбор инструмента и приспособлений для сверления отверстий большого и малого диаметра в различных материалах» | 2 |
| Практическая работа № 6. «Виды и типы напильников, выбор по назначению». | 2 |
| Практическая работа №7. «Выполнение операции лужения и пайки проводов» | 2 |
| Практическая работа № 8. «Выполнение соединений одножильных и многожильных проводов» | 2 |
| Практическая работа № 9. Составление технологической карты выполнения опрессовки жил проводов и кабелей | 2 |
| Практическая работа № 10. Составление технологической карты монтажа электропроводки» | 2 |
| МДК.01.02. Организация работ по сборке, монтажу и ремонту электрооборудования промышленных предприятий |  |
| Практическая работа №1. Средства защиты в электрических установках | 2 |
| Практическая работа №2. Освобождение пострадавшего от действия электрического тока | 2 |
| Практическая работа №3. Схемы включения электрических источников света. | 2 |
| Практическая работа №4. Монтаж люминесцентных светильников. | 2 |
| Практическая работа №5. Сборка схем осветительных установок | 4 |
| Практическая работа №6. Расчет осветительных установок. | 2 |
| Практическая работа №7. Сборка схемы включения переключателей П2-Т2 | 2 |
| Практическая работа №8. Выбор типа автоматического воздушного выключателя и тока его расцепителя | 2 |
| Практическая работа №9. Монтаж и подключение автоматического выключателя (ВА 47-29 и переключателей ВПЗ-10) | 2 |
| Практическая работа №10. Монтаж и подключение УЗО (типа ВА 472-29) | 2 |
| Практическая работа №11. Сборка схемы включения в водного автомата электрощита трех полюсной типа ВА47- 29 | 2 |
| Практическая работа №12. Выбор магнитного пускателя | 2 |
| Практическая работа №13. Сборка схемы включения в кнопочный пост управления | 2 |
| Практическая работа №14. Расчет плавкой вставки предохранителя и выбор типа предохранителя. | 2 |
| Практическая работа №15. Изучение электромагнитного реле времени | 2 |
| Практическая работа №16. Включение и испытание теплового реле | 2 |
| Практическая работа №17 Изучение электромагнитного реле | 2 |
| Практическая работа №18 Выбор электродвигателя | 2 |
| Практическая работа №19 Изучение конструкции машин постоянного тока. | 2 |
| Практическая работа №20 Изучение конструкции машин переменного тока. | 2 |
| Практическая работа №21 Схема подключения электродвигателей. | 2 |
| Практическая работа №22 Схема пуска АД с управлением магнитным пускателем. | 2 |
| Практическая работа №23 Схема асинхронного пуска двигателя ( управления с двух мест) | 2 |
| Практическая работа №24 Сборка схемы реверсного пуска АД и управления с блокировкой. | 2 |
| Практическая работа №25 Схемы реверсивного управления с блокировкой контактами кнопок. | 2 |
| Практическая работа №26 Схема реверсивного управления с двойной блокировкой. | 2 |
| Практическая работа №27 Схема реверсивного управления в режиме автоматического цикла | 2 |
| Практическая работа №28 Схемы реверсивного управления с переключением из автоматического цикла в органически цикл. | 2 |
| Практическая работа №29 Однофазный трансформатор. | 2 |
| Лабораторные работы |  |
| Лабораторная работа №1«Исследование двухполупериодной схемы выпрямления» | 2 |
| Лабораторная работа №2 «Сборка диодного выпрямительного моста» | 2 |

4.1.3. Перечень производственных работ по учебной практике

Иметь практический опыт:

ПО.1 выполнения слесарных, слесарно-сборочных и электромонтажных работ;

ПО.2 проведения подготовительных работ для сборки электрооборудования;

ПО.3 сборки по схемам приборов, узлов и механизмов электрооборудования.

Учебная практика:

| Виды работ | ПК, ОК, | Проверяемые результаты (ПО) |
| --- | --- | --- |
| Выполнение размерной обработки деталей | ПК 1.1. ПК 1.2. ОК2. ОК4. | ПО.1 выполнения слесарных, слесарно-сборочных и электромонтажных работ. |
| Выполнение операций резки различного проката | ПК 1.1. ПК 1.2. ОК2. ОК4. | ПО.1 выполнения слесарных, слесарно-сборочных и электромонтажных работ. |
| Выполнение работ по монтажу и ремонту электроизмерительных приборов | ПК1.3, ПК1.4 ОК3, ОК6 | ПО.2 проведения подготовительных работ для сборки электрооборудования. ПО.3 сборки по схемам приборов, узлов и механизмов электрооборудования. |
| Выполнение работ по монтажу и ремонту пускорегулирующей аппаратуры | ПК1.3, ПК1.4 ОК3, ОК6 | ПО.2 проведения подготовительных работ для сборки электрооборудования. ПО.3 сборки по схемам приборов, узлов и механизмов электрооборудования. |
| Выполнение работ по монтажу и ремонту электропроводок и осветительных электроустановок | ПК1.3, ПК1.4 ОК3, ОК6 | ПО.2 проведения подготовительных работ для сборки электрооборудования. ПО.3 сборки по схемам приборов, узлов и механизмов электрооборудования. |
| Выполнение работ по монтажу и ремонту элементов систем электроавтоматики | ПК1.3, ПК1.4 ОК3, ОК6 | ПО.2 проведения подготовительных работ для сборки электрооборудования. ПО.3 сборки по схемам приборов, узлов и механизмов электрооборудования. |

4.1.4. Перечень производственных работ по производственной практике

Иметь практический опыт:

ПО.1 выполнения слесарных, слесарно-сборочных и электромонтажных работ;

ПО.2 проведения подготовительных работ для сборки электрооборудования;

ПО.3 сборки по схемам приборов, узлов и механизмов электрооборудования.

| Виды работ | ПК, ОК, | Проверяемые результаты (ПО) |
| --- | --- | --- |
| Монтаж электропроводок | ПК 1.1. ПК 1.2. ОК2.ОК4. | ПО.1 выполнения слесарных, слесарно-сборочных и электромонтажных работ. |
| Монтаж светильников | ПК 1.1. ПК1.2. ОК2.ОК4. | ПО.1 выполнения слесарных, слесарно-сборочных и электромонтажных работ. |
| Монтаж установочной арматуры | ПК 1.1. ПК1.2. ОК2.ОК4. | ПО.1 выполнения слесарных, слесарно-сборочных и электромонтажных работ. |
| Выполнение работ по прокладке кабелей различными способами | ПК 1.1. ПК1.2. ОК2.ОК4. | ПО.1 выполнения слесарных, слесарно-сборочных и электромонтажных работ. |
| Ремонт осветительных электроустановок | ПК 1.3. ПК1.4. ОК3.ОК6. | ПО.2 проведения подготовительных работ для сборки электрооборудования. ПО.3 сборки по схемам приборов, узлов и механизмов электрооборудования. |
| Ремонт пускорегулирующей аппаратуры | ПК 1.3. ПК1.4. ОК3.ОК6. | ПО.2 проведения подготовительных работ для сборки электрооборудования. ПО.3 сборки по схемам приборов, узлов и механизмов электрооборудования. |
| Ремонт электрооборудования ТП предприятий | ПК 1.3. ПК1.4. ОК3.ОК6. | ПО.2 проведения подготовительных работ для сборки электрооборудования. ПО.3 сборки по схемам приборов, узлов и механизмов электрооборудования. |
| Ремонт электромеханического оборудования | ПК 1.3. ПК1.4. ОК3.ОК6. | ПО.2 проведения подготовительных работ для сборки электрооборудования. ПО.3 сборки по схемам приборов, узлов и механизмов электрооборудования. |
| Ремонт электрооборудования оборудования | ПК 1.3. ПК1.4. ОК3.ОК6. | ПО.2 проведения подготовительных работ для сборки электрооборудования. ПО.3 сборки по схемам приборов, узлов и механизмов электрооборудования. |

4.2. Промежуточная аттестация

4.2.1. Оценочные материалы по итоговой оценке МДК

# Контрольный тест дифференциального зачета для определения уровня знаний учебного материала по междисциплинарному курсу МДК 01.01. «Основы слесарно-сборочных и электромонтажных работ»

Вариант№1

|  | Вопрос | Предполагаемый ответ |
| --- | --- | --- |
| 1 | Для разметки стальной поверхности нанесения линий (рисок) применяют: | 1 карандаш 2 чертилку 3 мел 4 шариковую ручку |
| 2 | Инструментом для рубки металла является: | 1 топор 2 зубило 3 напильник 4 молоток |
| 3 | Угол заточки зубила для твердых металлов равен: | 1 - 70° 2 - 60° 3 - 45° 4 - 35° |
| 4 | При рубке металла используют следующие удары: | 1. Кистевой 2. Локтевой 3. Плечевой 4. Ручной |
| 5 | Закончить определение: Разметкой называется - | Операция нанесения заметочных рисок на поверхность заготовки |
| 6 | По расположению режущей кромки ручные ножницы делятся: | 1 длинные, короткие 2 правые, левые 3 прямые, кривые 4 острые, тупые |
| 7 | Качество опиленной поверхности проверяется | 1 Напильником 2. Штангенциркулем 3. Лекальной линейкой |
| 8 | Закончить определение: | Рассверливанием называется – увеличение диаметра отверстия. |
| 9 | Согласны ли вы с утверждением? | Резьба бывает наружная и внутренняя. ДА НЕТ |
| 10 | Какой инструмент применяется для нарезания внутренней резьбы? | 1 метчик 2 плашка 3 вороток 4 клупп |
| 11 | Перечислите инструменты применяемые при рубки металла? | 1. Зубило 2.Крейцмейсель 3. Слесарный молоток |
| 12 | Какие виды работ относятся к электромонтажным | 1. Пайка 2. Разметка 3. Опрессовка 4. Рубка 5. Газовая сварка |
| 13 | Прочитать определение и назвать вид электромонтажных работ, Процесс получения неразъемного соединения материалов с нагревом, путем растекания и заполнения зазора между ними расплавленным припоем. | Пайка |
| 14 | Какая единица измерения применяется на чертежах? | Миллиметр |
| 15 | Расшифровать марку припоя ПОС 61 | 1.Припой твердый 2. Припой оловянный – свинцовый мягкий. 3. Припой оловянно – свинцовый 61 процент свинца. |
| 16 | Монтажные провода по токоведущей жилы разделяются на… | многожильные и одножильные. |
| 17 | Керн это? | 1.инструмент для разметки 2.деталь 3.углубление от разметочного инструмента 4.брак при разметке (Выбрать правильный ответ) |
| 18 | Чем отличаются монтажные плоскогубцы от слесарных | отсутствие насечек на губках |
| 19 | Назначение заземления на рабочем месте? | защита от поражения электрическим током |
| 20 | Какому виду соединений относится шпоночное? | разъемное |

Обучающийся гр. __________________________________________

Вариант№2

|  | Вопрос | Предполагаемый ответ |
| --- | --- | --- |
| 1 | Керн это | 1 инструмент для разметки 2 деталь 3 углубление от разметочного инструмента 4 брак при разметке |
| 2 | На алюминий разметку наносят: | 1 чертилкой 2 мелом 3 карандашом 4 шариковой ручкой |
| 3 | Закончить определение: Рубкой называется - | Слесарная операция по удалению лишнего слоя металла с поверхности заготовки с помощью режущего и ударного инструмента |
| 4 | После закалки у угольника изменился угол между полками, стал меньше 90°. Куда при правке наносить удары? | 1у вершины внутреннего угла 2у вершины наружного угла 3по краям полок внутреннего угла 4по краям наружного угла |
| 5 | Ручные ножницы применяются для разрезания стальных листов толщиной: | 1 – 0,5 2 – 1…1,5 3 – 1,5…2 4 – 2…2,5 |
| 6 | Указать величину угла при вершине сверла для обработки детали: из стали | 1 116-118 градусов 2 130-140 градусов 3 80-90 градусов 4 50-60 градусов |
| 7 | Зенкерование применяют для: | 1 увеличения отверстия под головки болтов и винтов 2 сверления глухих отверстий 3 выравнивания просверленного отверстия 4 такой операции в слесарном деле нет |
| 8 | Вставить пропущенные слова | В зависимости от направления винтовых канавок спиральные сверла подразделяются на левые и на правые |
| 9 | Деталь с наружной резьбой называется винт, а с внутренней гайкой? | ДА; НЕТ |
| 10 | Перечислите все известные вам виды слесарных работ? | 1.Рубка 2.Правка 3. Гибка 4.Резка 5.Опиливание 6.Сверление |
| 11 | Какой инструмент применяется для нарезания наружной резьбы? | 1 метчик 2 плашка 3 вороток 4 клупп |
| 12 | Продолжить фразу: « Провода и кабели служат…» | 1. для передачи электрической энергии; 2. для распределения электрической энергии; 3. для соединения различных элементов электроустановок; 4. для передачи и распределения электроэнергии, а также для соединения различных элементов электроустановок. |
| 13 | Выбрать правильный ответ Расшифровать марку провода АПВ | 1. Алюминиевый провод с поливинилхлоридной изоляцией; 2. Провод с одной медной жилой; 3. Алюминиевый голый провод, многопроволочный. |
| 14 | Винтовые соединения относится к виду? | 1 .разъемные 2. легкоразъемные 3.неразъемные |
| 15 | Перечислите последовательность операции склеивания? | 1. 0чистка поверхности 2. Нанесение слоя клея 3. Сжатие склеиваемых поверхностей 4. Сушка |
| 16 | Назначение флюса при выполнении пайки? | Снятие окисной пленки с металла |
| 17 | Лужение это- закончить определение | Операция нанесения тонкого соля припоя на токоведущую жилу провода |
| 18 | Чем характеризуется качественная пайка при визуальном осмотре? | металлический блеск , скелетность |
| 19 | Каким инструментом производят обжим наконечника при сборке кабеля | плоскогубцы |
| 20 | Назовите технический документ, по которому сборку и проверку электрического жгута? | электрическая схема |

Обучающийся гр._______________________________________________

Критерии оценок:

За каждый правильный вопрос теста обучающийся получает один балл.

Оценка 5(отлично) выставляется, когда обучающийся правильно ответил на 90% вопросов теста.

Оценка 4(хорошо) выставляется, когда обучающийся правильно ответил на 80% вопросов теста.

Оценка 3(удовлетворительно) выставляется, когда обучающийся правильно ответил не менее 70% вопросов теста.

Контрольный тест дифференциального зачета для определения уровня усвоения учебного материала по междисциплинарному курсу МДК 01.02. «Организация работ по сборке, монтажу и ремонту электрооборудования промышленных организаций»

1. Назначение заземления в электроустановках?

(защита человека от поражения электротоком.)

2. Какой ток опасен для жизни человека?

( от 50 мили ампер до 100милиампер)

3. Перечислить основные элементы заземления?

( Клемма, шина, контур)

4. Как называется устройство для получения напряжения 220 вольт?

(зануление)

5. Элементы электрической системы, в котором передаётся, производится, распределяется, преобразуется, а также потребляется электрическая энергия называют…. (продолжить предложения)

(Электроустановкой)

6. Электроустановка, заключающаяся из проводников тока и различных вспомогательных устройств и предназначена для передачи электрической энергии на расстояние, называют…. (продолжить предложения)

(ЛЭП)

7. В зависимости от напряжения определяют электроустановки напряжением …. (продолжить предложения)

(до 1000 В и выше 1000 В).

8. Приёмниками электрической энергии называют устройства, в которых электрическая энергия преобразуется в другие виды энергии и их называют…. (продолжить предложения)

(электроприёмники)

9. Нарисовать схему расположения электрооборудования на плане (светильник одиночный и розетка)?

10. Нарисовать электрическую принципиальную схему светильника и розетки?

11. Нарисовать электрическую принципиальную схему люстры?

12. Нарисовать схему расположения электрооборудования на плане (люстры)?

13. Штепсельные розетки, также как и выключатели, классифицируются по числу … (продолжить предложения)

(полюсов )

14. Для выполнения соединений, ответвлений и протяжки проводов групповых сетей освещения применяют ….(продолжить предложения)

(ответвление коробки)

15. Нарисовать электрическую принципиальную схему люминесцентной лампы?

16. Перечислить основные узлы одноламповой стартёрной схемы включения люминесцентной лампы?

(люминесцентная лампа, дроссель, стартер, конденсаторы.)

17.  Какие схемы включения люминесцентной лампы вы знаете?

(стартерно-дроссельная и импульсная)

18. Переключатели и выключатели имеют подвижные и неподвижные ….(продолжить предложения)

(контакты)

19. Выключатели и переключатели открытого исполнения выпускаются номинальным напряжением …..(продолжить предложения)

(до 380В)

20.Перечислите виды автоматических выключателей по принципу управлению?

(тепловые, электромагнитный)

21.  Перечислить классификацию автоматических выключателей?

(установочные, универсальные, быстродействующие)

22. Назовите основные конструкционные элементы монтажных проводов?

(токоведущая жила, изоляция)

23. Кабель – это … (продолжить предложения)

(два и более монтажных провода в единой изоляции)

24. Монтажные провода делятся по конструкции токоведущей жилы …(продолжить предложения)

(многожильные и одножильные)

25.Для проводки в электроустановках применяют одножильные провода из ...(продолжить предложения)

(алюминиевые и медные)

26. Перечислите основные электрические характеристики выключателей и переключателей?

(Номинальное напряжение, ток коммутации)

27. Перечислите основные электрические характеристики автоматических выключателей?

(номинальное напряжение, ток нагрузки, быстродействие)

28. Перечислите основные электрические характеристики проводов?

(сечение токоведущей жилы, конструкция изоляции и токоведущей жилы и материал токоведущей жилы)

29. Как изображается графически асинхронного электродвигатель?

30. Перечислить основные виды электродвигателей, применяемых в электроустановках?

(постоянного и переменного тока, синхронные и асинхронные)

31. Назовите основные узлы асинхронного двигателя?

(стартер, ротор, корпус, вал, вентилятор, щитки с подшипниками)

32. Какие виды пуска электродвигателей вы знаете?

(прямой и реверсивный)

33. Назовите основные узлы синхронного двигателя?

(стартер, ротор, обмотка статора, корпус, вал, вентилятор, щитки с подшипниками)

34. Как изображается графически синхронного электродвигатель?

35. Перечислить основные электрические характеристики эл.двигателей?

(рабочее напряжение, мощность, число оборотов в минуту, схемы включения)

36. Перечислить основные схемы включения асинхронного двигателя?

(звезда, треугольник)

37. Нарисовать схему подключения звездой 380?

38. Нарисовать схему подключения треугольник 380в?

39. Трех фазным асинхронными электродвигателями дистанционно управляет…(продолжить предложения)

(магнитный пускатель)

40. Тепловые реле - это электрические аппараты, предназначенные для защиты…(продолжить предложения)

(электродвигателей от токовой перегрузки)

41. Нарисовать графическое изображение одно фазного трансформатора.

42. Нарисовать графическое изображение трех фазного трансформатора.

43. Перечислить основные электрические характеристики трансформаторов.

(мощность, напряжение первичной обмотки, напряжение вторичной обмотки, частота напряжения и тока первичной обмотки)

44. Назначение трансформаторов?

(понижение напряжения)

45. Основной признак неисправности трансформатора?

(отсутствие напряжения во вторичные обмотки)

46. Нарисовать графическое изображение асинхронного двигателя.

47. Нарисовать графическое изображение постоянного тока двигателя.

48.Расшифруйте маркировку выводов электродвигателя

а)U1 (C1); (- начало обмотки первой фазы)

б)V1 (C2); (- начало обмотки первой фазы)

в) W1 (C3); (- начало обмотки первой фазы)

49. Расшифруйте маркировку выводов электродвигателя

а) U2 (C4); (- конец обмотки первой фазы)

б)V2 (C5); (-конец обмотки первой фазы)

в) W2 (C6); (-обмотки конец первой фазы)

50. Что проверяют у электрической машины на исправность первую очередь?

(электрические обмотки)

51. Как обозначаются выводы подключения обмотки возбуждения синхронного электродвигателя?

(F1 (И1) начало; F2 (И2) конец;)

52. Какие технические документы применяют при подключении электродвигателя?

(электрическая схема, схема соединения)

53. Какие технические документы применяют при установке электрических машин?

(чертеж, схема установки)

54. Исправность обмоток электродвигателя проверяют путем измерения…. (продолжите предложение)

(сопротивления)

55. Как обозначаются на схеме преобразователи?

56. Как обозначаются на схеме диод?

57. Назначение преобразователя напряжения?

(преобразования переменного напряжения в постоянное)

58.Перечислите основные схемы преобразователей?

(мостовая схема, двухполупериодная,  однополупериодная)

59. Основной признак неисправности диодного моста?

(отсутствие постоянное напряжение на выходе или напряжение ниже водного)

60. Нарисуйте схему диодного моста?

Вариант №1

|  | вопрос | ответ |
| --- | --- | --- |
| 1. | Назначение заземления в электроустановках? | защита человека от поражения электротоком |
| 2. | Нарисуйте схему диодного моста? |  |
| 3. | Элементы электрической системы, в котором передаётся, производится, распределяется, преобразуется, а также потребляется электрическая энергия называют…. (продолжить предложения) | Электроустановкой |
| 4. | Приёмниками электрической энергии называют устройства, в которых электрическая энергия преобразуется в другие виды энергии называют…. (продолжить предложения) | электроприёмники |
| 5. | Нарисовать схему расположения электрооборудования на плане (светильник одиночный и розетка)? |  |
| 6. | Нарисовать графическое изображение трех фазного трансформатора. |  |
| 7. | Для выполнения соединений, ответвлений и протяжки проводов групповых сетей освещения применяют ….(продолжить предложения) | коммутационные коробки |
| 8. | Перечислить основные узлы Одноламповая стартерная схема включения люминесцентной лампы? | люминесцентная лампа, дроссель, стартер, конденсаторы. |
| 9. | Выключатели и переключатели открытого исполнения выпускаются номинальным напряжением …..(продолжить предложения) | 220В и 380В |
| 10. | Перечислите виды автоматических выключателей по управлению? | тепловые, электромагнитный или электродвигательный привод |
| 11. | Основной признак неисправности трансформатора? | (отсутствие напряжения во вторичные обмотки) |
| 12. | Монтажные провода делятся по конструкции токоведущей жили …(продолжить предложения) | многожильные и одножильные |
| 13. | Расшифруйте маркировку выводовэлектродвигателя | а) U1 (C1); (- начало обмотки первой фазы) б)V1 (C2); (- начало обмотки первой фазы) в) W1 (C3); (- начало обмотки первой фазы) |
| 14. | Как обозначаются выводы подключения обмотки возбуждения синхронного электродвигателя? | (F1 (И1) начало; F2 (И2) конец;) |
| 15. | Как изображается графически асинхронного электродвигатель? |  |
| 16. | Назовите основные узлы асинхронного двигателя? | стартер, ротор, корпус, вал, вентилятор, щитки с подшипниками |
| 17. | Какие технические документы применяют при подключении электродвигателя? | (электрическая схема, схема соединения) |
| 18. | Нарисовать схему подключения Электродвигателя звездой 380 V? |  |
| 19. | Трех фазным асинхронными электродвигателями дистанционно управляет…(продолжить предложения) | магнитный пускатель |
| 20 | Как обозначаются на схеме диод? |  |

Вариант №2

|  | вопрос | ответ |
| --- | --- | --- |
| 1. | Какой ток опасен для жизни? | от 50 мили ампер до 100 миллиампер |
| 2. | Основной признак неисправности диодного моста? | (отсутствие постоянное напряжение на выходе или напряжение ниже водного |
| 3. | Электроустановка, заключающаяся из проводников тока и различных вспомогательных устройств и предназначена для передачи электрической энергии на расстояние, называют…. (продолжить предложения) | ЛЭП |
| 4. | В зависимости от напряжения определяют электроустановки напряжением (продолжить предложения) | до 1000 В и выше 1000 В. |
| 5. | Нарисовать электрическую принципиальную схему светильника и розетки? |  |
| 6. | Нарисовать схему расположения электрооборудования на плане (люстры)? |  |
| 7. | Нарисовать графическое изображение одно фазного трансформатора. |  |
| 8. | Какие схемы включения люминесцентной лампы вы знаете? | стартерно- дроссельная и импульсная |
| 9. | Переключатели и выключатели имеют подвижные и подвижные ….(продолжить предложения) | контакты |
| 10. | Назначение трансформаторов? | (понижение напряжения) |
| 11. | Нарисовать электрическую принципиальную схему люминесцентной лампы? |  |
| 12. | Назовите основные конструкционные элементы монтажных проводов? | токоведущая жила, изоляция |
| 13. | Для проводки в электроустановках применяют одножильные провода из (продолжить предложения) | алюминиевые и медные |
| 14. | Перечислите основные электрические характеристики выключателей и переключателей? | Номинальное напряжение, ток коммутации |
| 15. | Нарисовать графическое изображение постоянного тока двигателя. |  |
| 16. | Что проверяют у электрической машины на исправность первую очередь? | (электрические обмотки) |
| 17. | Исправность обмоток электродвигателя проверяют путем измерения….(продолжите предложение) | (сопротивления) |
| 18. | Как изображается графически синхронного электродвигатель? |  |
| 19. | Как обозначаются на схеме преобразователи? |  |
| 20 | Нарисовать схему подключения электродвигателя треугольник на 220в? |  |

Вариант №3

|  | вопрос | ответ |
| --- | --- | --- |
| 1. | Как называется устройство для получения напряжения 220 вольт? | (зануление |
| 2. | Перечислить основные элементы заземления? | Клемма, шина, контур |
| 3. | Перечислите основные схемы преобразователей? | (мостовая схема, двухполупериодная, однополупериодная) |
| 4. | Штепсельные розетки, также как и выключатели, классифицируются по числу (продолжить предложения) | полюсов 2 или 3 |
| 5. | Перечислить основные электрические характеристики трансформаторов. | (мощность, напряжение первичной обмотки, напряжение вторичной обмотки, частота напряжения и тока первичной обмотки) |
| 6. | Нарисовать электрическую принципиальную схему люстры? |  |
| 7. | Классификация автоматических выключателей? | установочные, универсальные, быстродействующие |
| 8. | Кабель – это … (продолжить предложения) | два и более монтажных провода в единой изоляции |
| 9. | Перечислить основные виды электродвигателей, применяемых в электроустановках? | синхронные и асинхронные |
| 10. | Назовите основные узлы синхронного двигателя? | стартер, ротор, обмотка статора, корпус, вал, вентилятор, щитки с подшипниками |
| 11. | Кабель – это … (продолжить предложения) | два и более монтажных провода в единой изоляции |
| 12. | Расшифруйте маркировку выводов электродвигателя | а) U2 (C4); (- конец обмотки первой фазы) б)V2 (C5); (-конец обмотки первой фазы) в) W2 (C6); (-обмотки конец первой фазы) |
| 13. | Перечислите основные электрические характеристики автоматических выключателей? | номинальное напряжение, ток нагрузки, быстродействие |
| 14. | Перечислите основные электрические характеристики проводов? | сечение токоведущей жилы, конструкция изоляции и токоведущей жилы и материал токоведущей жилы |
| 15. | Перечислить основные электрические характеристики двигателей? | рабочее напряжение, мощность, число оборотов в минуту, схемы включения |
| 16. | Назначение преобразователя напряжения? | (преобразования переменного напряжения в постоянное) |
| 17. | Какие виды пуска электродвигателей вы знаете? | прямой и реверсивный |
| 18. | Какие технические документы применяют при установку электрических машин? | (чертеж, схема установки) |
| 19. | Перечислить основные схемы включения асинхронного двигателя? | звезда, треугольник |
| 20 | Тепловые реле - это электрические аппараты, предназначенные для защиты…(продолжить предложения) | электродвигателей от токовой перегрузки |

Критерии оценок:

За каждый правильный вопрос теста обучающийся получает один балл.

Оценка 5(отлично) выставляется, когда обучающийся правильно ответил на 90% вопросов теста.

Оценка 4(хорошо) выставляется, когда обучающийся правильно ответил на 80% вопросов теста.

Оценка 3(удовлетворительно) выставляется, когда обучающийся правильно

ответил не менее 70% вопросов теста.

4.2.2 Оценка по учебной и (или) производственной практике

Зачет по учебной и дифференцированный зачёт производственной практике выставляется на основании отчёта по учебной или производственной практикам (характеристики профессиональной деятельности обучающегося/студента на практике) с указанием видов работ, выполненных обучающимся во время практики, их объёма, качества выполнения в соответствии с технологией и (или) требованиями организации, в которой проходила практика.

Общие положения

Целью оценки по учебной и (или) производственной практике является оценка:

1) профессиональных и общих компетенций;

2) практического опыта и умений.

Задания для зачета по учебной практике

1.Выполнить монтаж и подключение аппаратов распределительного щита квартиры с двухпроводной электрической сетью.

2. Выполнить монтаж и подключение аппаратов распределительного щита квартиры с системой заземления TN-C-S

3.Выполнить установку и подключение двухклавишного выключателя в двухпроводной электрической сети освещения.

4. Выполнить установку и подключение двухместной розетки в двухпроводной электрической сети.

5. Выполнить установку и подключение двухклавишного выключателя в электрической сети освещения с системой заземления TN-C-S

6.Выполнить установку и подключение двухместной розетки в электрической сети с системой заземления TN-C-S.

7. Выполнить установку и подключение датчика движения в двухпроводной электрической сети освещения.

8. Выполнить установку и подключение фотореле в двухпроводной электрической сети освещения.

9. Выполнить установку и подключение ручного кнопочного пускателя в схеме нереверсивного пуска асинхронного двигателя.

10. Выполнить установку и подключение теплового реле в схеме нереверсивного пуска асинхронного двигателя.

11. Выполнить установку и подключение магнитного пускателя в схеме нереверсивного пуска асинхронного двигателя.

12.Выполнить установку и подключение двухместной кнопочной станции в схеме нереверсивного пуска асинхронного двигателя.

Аттестационный лист

(Характеристика профессиональной деятельности  студента

во время учебной практики)

1______________________________________  группа №_____

Ф.И.О.                                                                                                                                                                                                          профессия 13.01.10 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям)

2. Место проведения практики – слесарная мастерская, электромонтажная мастерская.

3. Время проведения практики _________________________________________________

4. Виды и объем работ, выполненные студентом во время практики

| Виды и объем работ, выполненных обучающимся во время практики | Качество выполнения работ в соответствии с технологией и (или) требованиями организации, в которой проходила практика |
| --- | --- |
| Выполнение размерной обработки деталей. | Работа выполнена в соответствии с требованиями ГОСТа |
| Выполнение работ по монтажу и ремонту электрических машин постоянного и переменного тока. | Работа выполнена в соответствии с правилами устройства электроустановок и правилами эксплуатации электроустановок потребителей. |

Задания для дифференцированного зачета по производственной практике

Защита индивидуального задания, выполненного в процессе прохождения производственной практики:

1.Изучение схемы электрической принципиальной.

2.Составление технологической карты электромонтажных и  работ.

3.Определение необходимых инструментов, приспособлений для выполнения работ

4.Безопасные условия выполнения электромонтажных работ.

5. Поэтапный контроль в процессе выполнения монтажа.

Индивидуальные задания по производственной практике.

1.Монтаж светильников общего применения.

2.Монтаж пускорегулирующих аппаратов.

3.Монтаж выключателей, переключателей, штепсельных розеток, звонков, счетчиков.

4.Монтаж распределительных устройств осветительной электроустановки.

5.Монтаж прожекторов.

6.Монтаж заземления осветительных электроустановок.

7.Монтаж открытых электропроводок.

8.Монтаж тросовых электропроводок.

9.Монтаж скрытых электропроводок.

10.Монтаж электропроводок на лотках и в коробах.

11.Монтаж электропроводок в трубах.

12.Монтаж кабельной линии в траншее.

13.Монтаж концевых заделок кабелей.

14.Монтаж кабельной линии в блоках.

15.Монтаж кабельной линии на опорных конструкциях.

16.Монтаж воздушных линий электропередач.

17.Монтаж шинопроводов напряжением до 1000 В.

18.Монтаж силовых трансформаторов.

19.Монтаж внутренней заземляющей сети.

20.Монтаж наружного контура заземления.

21.Монтаж комплектных распределительных устройств внутренней установки.

22.Монтаж электрических машин.

23.Монтаж комплектных трансформаторных подстанций.

Критерии оценки:

Оценка 5 (отлично) выставляется при правильном и полном выполнении практического задания, с соблюдением правил техники безопасности, технологического процесса выполнения работы, норм времени.

Оценка 4 (хорошо) выставляется при правильном и полном выполнении практического задания, с соблюдением правил техники безопасности, технологического процесса выполнения работы, норм времени, возможны некоторые отклонения при выполнении задания.

Оценка 3 (удовлетворительно) выставляется при неполном выполнении практического задания, с соблюдением правил техники безопасности, технологического процесса выполнения работы, возможны несоблюдение норм времени и отклонения при выполнении задания.

4.2.3. Оценочные материалы экзамена квалификационного

Программа и процедура квалификационного экзамена проводится (по группам компетенций или по всем компетенциям сразу)

Программа экзамена квалификационного

| Профессиональные и общие компетенции | Практическое задание |
| --- | --- |
| ПК 1.1. ПК 1.2. ПК 1.3. П1.4. ОК2-4 | Выполнение практической работы квалификационного экзамена Задание 1- 12 |
| ОК 1-6 | Оценка портфолио |

I. ПАСПОРТ

Назначение:

Контрольно - оценочные материалы (КОМ) предназначены для контроля и оценки результатов освоения профессионального модуля ПМ. 01. Сборка, монтаж, регулировка и ремонт узлов и механизмов оборудования, агрегатов, машин, станков и другого электрооборудования промышленных организаций для профессии 13.01.10 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям).

Экзамен (квалификационный) включает:

–Практическое задание

–Представление/защита портфолио

Показателем освоения компетенции (объектом оценки) является процесс деятельности.

II. ЗАДАНИЕ ДЛЯ ЭКЗАМЕНУЮЩЕГОСЯ.

Проверяемые профессиональные компетенции

ПК 1.1.Выполнять слесарную обработку, пригонку и пайку деталей и узлов различной сложности в процессе сборки.

ПК 1.2.Изготовлять приспособления для сборки и ремонта.

ПК 1.3. Выявлять и устранять дефекты во время эксплуатации оборудования и при проверке его в процессе ремонта.

ПК 1.4.Составлять дефектные ведомости на ремонт электрооборудования.

Проверяемые общие компетенции:

| ОК 1. | Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес |
| --- | --- |
| ОК 2. | Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее достижения, определенных руководителем. |
| ОК 3. | Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты своей работы. |
| ОК 4. | Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач. |
| ОК 5. | Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности |
| ОК 6. | Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, клиентами. |

Практический опыт:

–ПО.1 выполнения слесарных, слесарно-сборочных и электромонтажных работ;

–ПО.2 проведения подготовительных работ для сборки электрооборудования;

–ПО.3 сборки по схемам приборов, узлов и механизмов электрооборудования.

Инструкция

Внимательно прочитайте задание.

Вы можете воспользоваться учебно-методической, нормативной и справочной литературой, имеющейся на специальном столе, персональным компьютером, Интернет-ресурсами, диагностическим оборудованием, программным обеспечением профессионального назначения.

Время выполнения задания –2 часа.

Задание 1.

Выполните монтаж цепи управления магнитным пускателем с сигнализацией его положения, используя схему электрическую принципиальную.

1.Выберите необходимые инструменты для монтажа схемы и приборы контроля качества монтажа.

2.Организуйте рабочее место в соответствии с правилами техники безопасности.

3.Проверьте работоспособность элементов схемы.

4.Выполните оконцевания жил проводов, в соответствии с вариантом присоединения к оборудованию.

5. Соберите цепь в соответствии со схемой соединений.

6.Проверьте правильность сборки схемы и отсутствие КЗ в собранной цепи.

Задание 2.

Выполните электромонтажные работы при сборке цепи осветительной электропроводки. Проверьте правильность сборки схемы

1.Прочитайте схему электрическую принципиальную.

2.Составьте схему соединений

3.Выберите необходимые инструменты для монтажа схемы и приборы контроля качества монтажа.

4.Организуйте рабочее место в соответствии с правилами техники безопасности.

5.Проверьте работоспособность элементов схемы.

6.Выполните оконцевание соединительных проводов под винтовой зажим.

7.Соберите цепь в соответствии со схемой  соединений.

8. Проверьте правильность сборки схемы.

Задание 3.

Выполните монтаж схемы управления освещением с 2-х мест. Проверьте работоспособность схемы.

1.Выберите необходимые инструменты для монтажа схемы и приборы контроля качества монтажа.

2.Организуйте рабочее место в соответствии с правилами техники безопасности.

3. Проверьте работоспособность элементов схемы.

4.Выполните оконцевание соединительных проводов.

5. Выполните соединение проводов с контактными выводами элементов схемы.

6.Проверьте отсутствие КЗ в цепи и работоспособность схемы после ремонта.

Задание 4.

Выполните монтаж схемы управления освещением с 3-х мест. Проверьте работоспособность схемы.

1.Выберите необходимые инструменты для монтажа схемы и приборы контроля качества монтажа.

2.Организуйте рабочее место в соответствии с правилами техники безопасности.

3. Проверьте работоспособность элементов схемы.

4.Выполните оконцевание соединительных проводов.

5. Выполните соединение проводов с контактными выводами элементов схемы.

6.Проверьте отсутствие КЗ в цепи и работоспособность схемы после ремонта.

Задание 5.

Выполните подключение электромеханического реле в схеме охранной сигнализации. Проверьте работоспособность схемы.

1.Выберите необходимые инструменты для монтажа кнопочной станции и приборы контроля качества монтажа схемы подключений.

2.Организуйте рабочее место в соответствии с правилами техники безопасности.

3. Проверьте работоспособность элементов схемы.

4.Выполните оконцевания соединительных проводов.

5. Выполните соединение проводов с контактными выводами элементов схемы.

6.Проверьте отсутствие КЗ в цепи и работоспособность схемы после ремонта.

Задание 6.

Выполните проверку  контактной системы кнопки «Пуск»  в схеме нереверсивного управления асинхронным двигателем.

1.Выберите необходимые инструменты для ремонта кнопки, приборы контроля качества монтажа схемы подключений.

2.Организуйте рабочее место в соответствии с правилами техники безопасности.

3.Составте схему соединений кнопки «Пуск» в соответствии со схемой электрической принципиальной.

4.Проверте работоспособность устанавливаемой кнопки.

5.Установите кнопку «Пуск» в кнопочную станцию.

6. Выполните соединение проводов с контактными выводами кнопки.

7.Проверть отсутствие КЗ в цепи и работоспособность схемы после ремонта.

Задание 7.

Выполните проверку контактной системы кнопки «Стоп» в схеме нереверсивного управления асинхронным двигателем.

1.Выберите необходимые инструменты для ремонта кнопки, приборы контроля качества монтажа схемы подключений.

2.Организуйте рабочее место в соответствии с правилами техники безопасности.

3.Составьте схему соединений кнопки «Стоп» в соответствии со схемой электрической принципиальной.

4.Проверьте работоспособность устанавливаемой кнопки.

5.Установите кнопку «Стоп» в кнопочную станцию.

6. Выполните соединение проводов с контактными выводами кнопки.

7.Проверьте отсутствие КЗ в цепи и работоспособность схемы после ремонта

Задание 8.

Выполните подключение проводов осветительной сети в соединительной коробке методом двойной скрутки с последующей пропайкой.

1.Выберите необходимые инструменты для монтажа скрутки в соединительной коробке.

2.Организуйте рабочее место в соответствии с правилами техники безопасности.

3.Выполните оконцевание жил проводов в соответствии с инструкцией по оконцеванию жил проводов и кабелей.

4.Выполните соединение жил проводов двойной скруткой с последующей пропайкой.

5.Проверьте качество соединения и работоспособность осветительной цепи.

Задание 9.

Выполните проверку магнитного пускателя (определите нормально замкнутые и нормально разомкнутые контакты) в схеме дистанционного управления освещением. Проверьте работоспособность схемы.

1.Выберите необходимые инструменты для монтажа схемы и приборы контроля качества монтажа.

2.Организуйте рабочее место в соответствии с правилами техники безопасности.

3.Составьте схему соединений магнитного пускателя в соответствии со схемой электрической принципиальной.

4.Проверьте работоспособность  магнитного пускателя.

5.Установите магнитный пускатель на панель.

6. Выполните соединение проводов с контактными выводами магнитного пускателя.

7.Проверьте отсутствие КЗ в цепи и работоспособность схемы после ремонта.

Задание 10.

Выполните монтаж схемы подключения 3-х ламповой люстры с помощью двухклавишного выключателя.

1.Выберите необходимые инструменты для разборки выключателя.

2.Организуйте рабочее место в соответствии с правилами техники безопасности.

3.Проверьте работоспособность элементов схемы.

4.Выполните оконцевание соединительных проводов.

5. Выполните соединение проводов с контактными выводами элементов схемы.

6.Проверьте отсутствие КЗ в цепи и работоспособность схемы после ремонта

Задание 11.

Выполните монтаж схемы подключения 3-х ламповой люстры с помощью двухклавишного выключателя.

1.Выберите необходимые инструменты для разборки выключателя.

2.Организуйте рабочее место в соответствии с правилами техники безопасности.

3. Проверьте работоспособность элементов схемы.

4.Выполните оконцевание соединительных проводов.

5. Выполните соединение проводов с контактными выводами элементов схемы.

6.Проверьте отсутствие КЗ в цепи и работоспособность схемы после ремонта.

Задание 12.

Выполните монтаж схемы подключения осветительной установки с помощью одноклавишного выключателя.

1.Выберите необходимые инструменты для разборки выключателя.

2.Организуйте рабочее место в соответствии с правилами техники безопасности.

3. Проверьте работоспособность элементов схемы.

4.Выполните оконцевание соединительных проводов.

5. Выполните соединение проводов с контактными выводами элементов схемы.

6.Проверьте отсутствие КЗ в цепи и работоспособность схемы после ремонта.

ПАКЕТ ЭКЗАМЕНАТОРА УСЛОВИЯ

При проведении экзамена (квалификационного) каждый из обучающихся получает индивидуальное задание.

Количество вариантов задания для экзаменующегося – 12.

Время выполнения задания: 2 часа.

Оборудование:

–набор электромонтажных инструментов;

–набор слесарных инструментов;

–мультиметр MY60;

– учебные планшеты для монтажа схем;

–магнитные пускатели;

–тепловые реле;

–автоматические выключатели;

– осветительная арматура;

–соединительные провода;

–кнопки КУ;

– кнопочные станции.

Литература для обучающегося:

Основные источники: электронная библиотека Znanium.com

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ

Выполнение задания:

– обращение в ходе задания к информационным источникам, справочной литературе, Интернет-ресурсам;

– рациональное распределение времени на выполнение задания:

–ознакомление с заданием и планирование работы;

–обоснование выбора необходимого оборудования для выполнения монтажа схем, ремонта аппаратов защиты и управления в соответствии с технологическим процессом;

–демонстрация последовательности выполнения работ в соответствии с технологическим процессом;

–самостоятельность выполнения задания;

–выполнение заданий в соответствии с установленным лимитом времени.

Критерии оценки:

Оценка 5 (отлично) - 100 баллов,

Оценка 4 (хорошо) -  90 баллов,

Оценка 3 (удовлетворительно) - 70-89 баллов,

Оценка 2 (неудовлетворительно) -69 и менее баллов

| Коды проверяемых компетенций | Критерии оценки выполнения задания этапа (виды операций) | Максимальное количество баллов | За что снимаются баллы | Итог: |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ПК 1.1. ПК 1.2. ПК 1.3. ПК 1.4 ОК2-5 | 1.Соблюдение правил ТБ. | 10 | - Не правильный выбор инструмента - 2 балла. - Использование неисправного инструмента - 5 баллов. |  |
|  | 2. Организация рабочего места. | 10 | -Инструмент расположен с нарушением требований - 3 балла. -На рабочем месте имеется лишний инструмент-2 балла. |  |
|  | 3. Норма времени на выполнение задания | 10 | - Выполнил с запозданием на 10 мин - 2 балла. -Выполнил с запозданием на 20 мин - 4 балла. |  |
| ПК1.1 ПК 1.2. ОК.1-ОК.6 | 4. Сборка и монтаж установочных изделий электроустановки. | 20 | - Ошибки при сборке установочных изделий - 2балла. - Ошибки при установке и монтажа установочных элементов схемы - 2 балла. |  |
|  | 5.Подголовка монтажных проводов ( гибка правка, резка, снятие изоляции, формовка выводов закольцовка) | 20 | - Ошибки при резке и правки монтажных проводов и кабелей -1балл - Ошибки при зачистке концов монтажного провода и кабелей -1 балла - Ошибки при формовке выводов монтажных проводов и кабелей - 2 балл |  |
|  | 6. Электрический монтаж схемы электроустановки | 20 | - Ошибки прокладки провода по монтажной схеме. - 1 балл. - Ошибки при выполнении поворота монтажных проводов под углом 90˚. -1 балл - Ошибки в установки и крепление монтажных проводов в разъемах электроустановках – 1 балл |  |
| ПК1.3; ПК1.4; ОК.1-ОК.6 | 7. Проверка качества и работоспособности электрического монтажа электроустановки | 10 | - Ошибки в проверке целостности электрических цепей по электрическим схемам, электроизмерительным прибором -2 балла. |  |

Оценка 5 (отлично) выставляется при правильном и полном выполнении практического задания, с соблюдением правил техники безопасности, технологического процесса выполнения работы, норм времени.

Оценка 4 (хорошо) выставляется при правильном и полном выполнении практического задания, с соблюдением правил техники безопасности, технологического процесса выполнения работы, норм времени, возможны некоторые отклонения при выполнении задания.

Оценка 3 (удовлетворительно) выставляется при неполном выполнении практического задания, с соблюдением правил техники безопасности, технологического процесса выполнения работы, возможны несоблюдение норм времени и отклонения при выполнении задания.

Оценка 2 (неудовлетворительно) выставляется при неправильном и неполном выполнении практической работы с нарушением технологического процесса и техники безопасности.

Осуществленный процесс:

Объектом оценки является процесс деятельности (подбор инструмента в соответствии с выполняемыми работами, организация рабочего места, выполнение схем соединений, монтаж контактных соединений, выполнение слесарно-сборочных операций в процессе ремонта электрооборудования)

Оценка освоения: выполнил с оценкой/не выполнил (да/нет).

| Освоенные ПК | Показатель оценки результата | Результат: наименование осуществленного процесса | Оценка |
| --- | --- | --- | --- |
| ПК 1.1.Выполнять слесарную обработку, пригонку и пайку деталей и узлов различной сложности в процессе сборки. ПК 1.2. Изготовлять приспособления для сборки и ремонта. ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее достижения, определенных руководителем. ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач. | –верность и точность выполнения технологического процесса слесарных и слесарно-сборочных операций; –аргументированность и правильность выбора рациональных режимов работ сборки соединений; –правильность выбора инструментов в соответствии с технологическим процессом; –точность и скорости чтения технических чертежей; –владение технологией выполнения слесарных и слесарно-сборочных работ; –правильность выбора технологического оборудования, инструментов, приспособлений, мерительного и вспомогательного инструмента при изготовлении приспособлений для сборки и ремонта; –соответствие выполненных работ требованиям ПУЭ, техническим условиям, технике безопасности. –мотивированное обоснование выбора и применения методов и способов решения профессиональных задач в процессе эксплуатации электрооборудования; –полнота выполнения профессиональных задач; –оперативный и результативный поиск необходимой информации, используя различные источники, включая электронные; –работа с различными прикладными программами; | - правильно выполнены слесарные и слесарно-сборочные работы при сборке и ремонте электрооборудования. - реализован самостоятельный текущий и итоговый контроль выполнения работы. - правильно произведены измерения и оформлены результаты. –Проведена оценка и коррекция (если необходимо) собственной деятельности. | Да Нет |
| ПК 1.3. Выявлять и устранять дефекты во время эксплуатации оборудования и при проверке его в процессе ремонта. ПК 1.4. Составлять дефектные ведомости на ремонт электрооборудования. ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты своей работы. ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, клиентами. | –точность определения основных неисправностей оборудования; –скорость устранения дефектов во время эксплуатации оборудования и при проверке его в процессе ремонта; –владение технологией выполнения ремонтных работ; –обоснованность выбора технологического оборудования, инструментов, приспособлений, мерительного и вспомогательного инструмента при выполнении ремонтных работ; –соответствие выполненных работ требованиям ПУЭ, техническим условиям, технике безопасности; –точность и грамотность заполнения дефектных ведомостей в соответствии с правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей; – демонстрация способности самостоятельно принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответственность; – результативность взаимодействия с преподавателями, обучающимися на основе сотрудничества. | - правильно выполнены электромонтажные работы с соблюдением требований техники безопасности. - реализован самостоятельно текущий и итоговый контроль выполнения работы. –Проведена оценка и коррекция (если необходимо) собственной деятельности. | Да Нет |

5. Рекомендации по формированию «портфолио».

1.«Портфель свидетельств (портфолио)» – это коллекция индивидуальных образовательных достижений, выраженная в различных материалах, которые показывают результаты обучения (общие и профессиональные компетенции). Оценка тех или иных достижений (свидетельств), входящих в портфолио, является как качественной, так и количественной. Различают следующие виды свидетельств оценки компетенций:

2.Обязательные: дневники практики; отчеты по прохождению различных видов практики; отзывы руководителей практики; отзывы руководителя на письменную экзаменационную работу.

3.Дополнительные: дипломы, грамоты олимпиад или конкурсов, удостоверения или сертификаты о получении дополнительных образовательных навыков;

отчет по исследовательским работам и рефераты, работы технического творчества, модели, макеты, приборы;

отзывы педагогов о различных видах деятельности.

- Одно свидетельство может служить подтверждением сформированности 1-3 общих или профессиональных компетенций.

- Требования к качественному и количественному составу «портфолио»:

| № компетенции | Свидетельства |  |
| --- | --- | --- |
|  | Обязательные | Вариативные |
| ПК 1.1 | дневники практики; отчеты по прохождению различных видов практики; отзывы руководителей практики; | свидетельства на вид профессиональной деятельности |
| ПК 1.2 | дневники практики; отчеты по прохождению различных видов практики; отзывы руководителей практики; |  |
| ПК 1.3 | дневники практики; отчеты по прохождению различных видов практики; отзывы руководителей практики; |  |
| ПК 1.4 | дневники практики; отчеты по прохождению различных видов практики; отзывы руководителей практики; |  |
| ОК 1-7 | дневники практики; отчеты по прохождению различных видов практики; отзывы руководителей практики; | свидетельства на каждую общую компетенцию |

ИСТОЧНИКИ ИНФОРМАЦИИ

Основные источники: электронная библиотека Znanium. com.

- Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования : учеб. пособие / Н.В. Грунтович. — Минск : Новое знание ; М. : ИНФРА-М, 2018.

- Технология энергосбережения : учебник / Ю.Д. Сибикин, М.Ю. Сибикин. — 4-е изд., перераб. и доп. — М. : ИНФРА-М, 2018.

- Электроснабжение промышленных и гражданских зданий : учебник / Ю.Д. Сибикин. — 5-е изд., перераб. и доп. — М. : ИНФРА-М, 2018.

- Технология электромашиностроения : учеб. пособие / М.Ю. Сибикин, Ю.Д. Сибикин. — 2-е изд., перераб. и доп. — М. : ИНФРА-М, 2017.

- Справочник электромонтажника : учеб. пособие / Ю.Д. Сибикин. — 6-е изд., перераб. и доп. — М. : ИНФРА-М, 2017.

- Выбор и наладка электрооборудования : справоч. пособие / В.К. Варварин. — 3-е изд. — М. : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2018.

- Электробезопасность работников электрических сетей: Учебное пособие / Привалов Е.Е., Ефанов А.В., Ястребов С.С. - Ставрополь:СтГАУ - "Параграф", 2018.

- Электробезопасность: Учебное пособие / Привалов Е.Е., Ефанов А.В., Ястребов С.С. - Ставрополь:СтГАУ - "Параграф", 2018.

- Технологическое оборудование. Металлорежущие станки: Учебник / Сибикин М.Ю., - 2-е изд., перераб. и доп. - М.:Форум, ИНФРА-М Издательский Дом, 2012.

- Технология энергосбережения: Учебник / Ю.Д. Сибикин, М.Ю. Сибикин. - 2-e изд., перераб. и доп. - М.: Форум, 2010.

Дополнительные источники:

- Электроснабжение промышленных предприятий/СтрельниковН.А. - Новосиб.: НГТУ, 2013.

- Электроснабжение промышленных предприятий и городов: Учебное пособие / Ополева Г.Н. - М.:ИД ФОРУМ, НИЦ ИНФРА-М, 2017.

- Электроснабжение промышленных предприятий и городов : учеб. пособие / Г.Н. Ополева. — М. : ИД «ФОРУМ» : ИНФРА-М, 2018.

- Межотраслевые правила по охране труда (правила безопасности) при эксплуатации электроустановок: ПОТ Р М-016-2001 РД 153-34.0-03.150-00 - 2-e изд. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014.

- Эксплуатация электрооборудования и устройств автоматики: Учебное пособие / Дайнеко В.А., Забелло Е.П., Прищепова Е.М. - М.:НИЦ ИНФРА-М, Нов. знание, 2015.

- Диагностика электрооборудования электрических станций и подстанций: Учебное пособие / Хальясмаа А.И., - 2-е изд., стер. - М.:Флинта, Изд-во Урал. ун-та, 2017.

- Выбор и наладка электрооборудования: Справочное пособие / В.К. Варварин. - 2-e изд. - М.: Форум, 2010

- Эксплуатация линий распределительных сетей систем электроснабжения: Учебное пособие / Привалов Е.Е., Ефанов А.В., Ястребов С.С. - Ставрополь:СтГАУ - "Параграф", 2018.

- Режимы электрооборудования электрических станций/ВетровВ.И., БыковаЛ.Б., КлюченовичВ.И. - Новосиб.: НГТУ, 2010.

- Технология энергосбережения: Учебник / Ю.Д. Сибикин, М.Ю. Сибикин. - 2-e изд., перераб. и доп. - М.: Форум, 2010.

- Схемы электрических соединений подстанций: Учебное пособие / Кокин С.Е., Дмитриев С.А., Хальясмаа А.И., - 2-е изд., стер. - М.:Флинта, Изд-во Урал. ун-та, 2017

Приложение

ПРОТОКОЛ

ЭКЗАМЕНА (КВАЛИФИКАЦИОННОГО)

№ группы    __________

Код, наименование профессии

13.01.10.  «Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования  ( по отрослям) »

Наименование профессионального модуля ПМ.01  «Сборка, монтаж, регулировка и ремонт узлов и механизмов оборудования, агрегатов, машин, станков и другого электрооборудования промышленных организаций»

Дата проведения экзамена (квалификационного)   ___________

Оценка результатов квалификационного экзамена: пороговое значение 60 баллов

| № | Ф.И.О. обучающихся | Результат диф.зачета по МДК 01.01. | Результат диф.зачета по МДК 01.02. | Результат по учебной практике | Результат диф.зачета по производственной практике | Результат квалификационного экзамена | Вид профессиональной деятельности освоен/не освоен | Вид профессиональной деятельности (оценка) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Председатель комиссии: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Члены комиссии: |  |  |  |  |