Содержание

1.Общие положения

2. Показатели оценки результатов освоения профессионального модуля, формы и методы контроля и оценки (Таблица 1, 2).

3. Формы контроля и оценивания элементов профессионального модуля (Таблица 3).

4. Оценочные материалы.

4.1. Текущий контроль.

4.2. Промежуточная аттестация.

5. Рекомендации по формированию «портфолио» (при наличии).

Приложения

1. Общие положения

Комплект контрольно-оценочных материалов разработан на основе:

- Федерального 	государственного 	образовательного 	стандарта 	среднего профессионального образования по профессии - 15.01.19 Сварочное производство;

- основной профессиональной образовательной программы по профессии - 15.01.19 Сварочное производство;

- рабочей программы ПМ.03 «Контроль качества сварных работ»

- рабочей программы воспитания по профессии 15.01.19 Сварочное производство;

Контрольно-оценочные материалы (КОМ) предназначены для контроля и оценки образовательных достижений обучающихся, освоивших программу общепрофессиональной учебной дисциплины ПМ.03 «Контроль качества сварных работ»

Результатом освоения профессионального модуля является готовность обучающегося к выполнению вида профессиональной деятельности: «Выполнение ручной дуговой сварки (наплавки) неплавящимся электродом в защитном газе» и составляющих его профессиональных компетенций, а также общие компетенции, формирующиеся в процессе освоения основной профессиональной образовательной программы в целом.

Формой итоговой аттестации по профессиональному модулю является экзамен (квалификационный). Итогом экзамена является однозначное решение: «вид профессиональной деятельности освоен / не освоен».

В качестве промежуточной оценки результатов освоения профессионального модуля является оценка знаний, умений, практического опыта в процессе текущего контроля и промежуточной аттестации по модулю ПМ 05

2. ПОКАЗАТЕЛИ ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ, ФОРМЫ И МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ И ОЦЕНКИ

Таблица 1

| Результаты (освоенные профессиональные компетенции) | Основные показатели оценки результата | Формы и методы контроля и оценки |
| --- | --- | --- |
| ПК 3.1. Проверять работоспособность и исправность оборудования для ручной дуговой сварки (наплавки) неплавящимся электродом в защитном газе. | Демонстрация навыков проверки работоспособности и исправности оборудования для ручной дуговой сварки (наплавки) неплавящимся электродом в защитном газе. | текущий контроль в форме: - защита лабораторных и практических работ; - тест действия; -решение проблемной ситуации -проверочная работа; -оценка выполнения практических работ - оценки и отзывы наставников по производственной практике |
| ПК 3.2. Настраивать сварочное оборудование для ручной дуговой сварки (наплавки) неплавящимся электродом в защитном газе. | Демонстрация навыков настройки сварочного оборудования для ручной дуговой сварки (наплавки) неплавящимся электродом в защитном газе. |  |
| ПК 3.3. Выполнять предварительный, сопутствующий (межслойный) подогрев металла в соответствии с требованиями производственно-технологической документации по сварке. | Демонстрация выполнения предварительного, сопутствующего (межслойный) подогрева металла в соответствии с требованиями производственно-технологической документации по сварке.; |  |
| ПК 3.4. Выполнять ручную дуговую сварку (наплавку) неплавящимся электродом в защитном газе простых деталей неответственных конструкций в нижнем, вертикальном и горизонтальном пространственном положении сварного шва | Демонстрация навыков выполнения ручной дуговой сварки (наплавки) неплавящимся электродом в защитном газе простых деталей неответственных конструкций в нижнем, вертикальном и горизонтальном про-странственном положении сварного шва |  |

Таблица 2

| Результаты (общие компетенции) | Основные показатели оценки результата | Формы и методы контроля и оценки |
| --- | --- | --- |
| ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к различным контекстам; | - Наличие практического опыта обсуждения и аргументирования конкурентных преимуществ и социальной значимости своей будущей профессии; - Умение обосновывать выбор своей будущей профессии, ее преимущества и значимость на современном рынке труда России; - Знание возможности трудоустройства и варианты построения трудовой карьеры на базе профессии обучения; | - Текущий контроль в форме: защиты лабораторных и практических работ, контрольных работ по темам соответствующего МДК. - Промежуточная аттестация дифференциальные зачеты по МДК, учебной и производственной практики. - Участие в конкурсах профессионального мастерства; - Кружковая работа; - Внешняя активность учащегося |
| ОК 02. Использовать современные средства поиска, анализа и интерпретации информации и информационные технологии для выполнения задач профессиональной деятельности; | - Наличие практического опыта планирования работ, исходя из целей и задач деятельности, определенных руководителем; - Выбора средств реализации целей и задач, поставленных руководителем; - Умение планировать профессиональную деятельность, организовывать их выполнение в соответствии с планом; - Выбирать эффективный способ решения проблем при наличии альтернативы и обосновывать его. - Знание видов и типов проблем в профессиональной деятельности, обобщенные способы их разрешения; -Повышения профессиональной квалификации. | -Текущий контроль в форме: защиты лабораторных и практических работ, контрольных работ по темам соответствующего МДК. - Дифференциальные зачеты по МДК, учебной и производственной практики. -Выполнение практической работы квалификационного экзамена. -Отзывы, характеристики, рекомендации с мест практики |
| ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие, предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере, использовать знания по финансовой грамотности в различных жизненных ситуациях; | - Наличие практического опыта Планирования и реализации собственного профессионального и личностного развития, предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере, использовать знания по финансовой грамотности в различных жизненных си-туациях; - Внесения корректив в деятельность на основе осуществления контроля выполнения работ, исходя из целей и задач деятельности, определенных руководителем. - Умение выбирать критерии оценки своей производственной деятельности и объективно оценивать ее результаты; | -Текущий контроль в форме: защиты лабораторных и практических работ, контрольных работ по темам соответствующего МДК. - Дифференциальные зачеты по МДК, учебной и производственной практики. -Выполнение практической работы квалификационного экзамена. -Отзывы, характеристики, рекомендации с мест практики |
| ОК 04. Эффективно взаимодействовать и работать в коллективе и команде; | - Наличие практического опыта эффективно взаимодействовать и работать в коллективе и команде - Обработка и представление информации в различных форматах для разных групп пользователей (в том числе – администрации, коллег, клиентов и т.д.); | -Текущий контроль в форме: защиты лабораторных и практических работ, контрольных работ по темам соответствующего МДК. - Дифференциальные зачеты по МДК и производственной практики. -Выполнение практической работы квалификационного экзамена. -Отзывы, характеристики, рекомендации с мест практики |
| Личностные результаты |  |  |
| ЛР8 Готовый соответствовать ожиданиям работодателей: проектно мыслящий, эффективно взаимодействующий с членами команды и сотрудничающий с другими людьми, осознанно выполняющий профессиональные требования, ответственный, пунктуальный, дисциплинированный, трудолюбивый, критически мыслящий, нацеленный на достижение поставленных целей; демонстрирующий профессиональную жизнестойкость. | - Наличие практического опыта организации эффективного взаимодействия с коллегами и руководством. - Согласования позиций в совместной деятельности по решению профессионально-трудовых задач. - Умение участвовать в коллективной работе на основе распределения обязанностей и ответственности за решение профессионально-трудовых задач, аргументировать и отстаивать собственную точку зрения в дискуссии; -Умение применять правила и нормы делового общения в раз-личных производственных ситуациях; – Знание общих правил и норм делового общения и взаимодействие с обучающимися, преподавателями, мастерами в ходе обучения | Текущий контроль в форме: защиты лабораторных и практических работ, контрольных работ по темам соответствующего МДК. - Дифференциальные зачеты по МДК и производственной практики. - Участие в учебных, образовательных, воспитательных мероприятиях в рамках профессии |
| ЛР 9 Экономически активный, предприимчивый, готовый к самозанятости. | - Наличие практического опыта организации эффективного взаимодействия с коллегами и руководством. - Согласования позиций в совместной деятельности по решению профессионально-трудовых задач. - Умение участвовать в коллективной работе на основе распределения обязанностей и ответственности за решение профессионально-трудовых задач, аргументировать и отстаивать собственную точку зрения в дискуссии; -Умение применять правила и нормы делового общения в раз-личных производственных ситуациях; – Знание общих правил и норм делового общения и взаимодействие с обучающимися, преподавателями, мастерами в ходе обучения | Текущий контроль в форме: защиты лабораторных и практических работ, контрольных работ по темам соответствующего МДК. - Дифференциальные зачеты по МДК и производственной практики. - Участие в учебных, образовательных, воспитательных мероприятиях в рамках профессии |
| ЛР 15 способный при взаимодействии с другими | - Наличие практического опыта организации эффективного взаимодействия с коллегами и руководством. - Согласования позиций в совместной деятельности по решению профессионально-трудовых задач. - Умение участвовать в коллективной работе на основе распределения обязанностей и ответственности за решение профессионально-трудовых задач, аргументировать и отстаивать собственную точку зрения в дискуссии; -Умение применять правила и нормы делового общения в различных производственных ситуациях; – Знание общих правил и норм делового общения и взаимодействие с обучающимися, преподавателями, мастерами в ходе обучения | Текущий контроль в форме: защиты лабораторных и практических работ, контрольных работ по темам соответствующего МДК. - Дифференциальные зачеты по МДК и производственной практики. - Участие в учебных, образовательных, воспитательных мероприятиях в рамках профессии |
| ЛР 16 Способный искать и находить необходимую информацию используя разнообразные технологии ее поиска, для решения возникающих в процессе производственной деятельности проблем в металлообрабатывающей отрасли. Умение грамотно использовать профессиональную документацию. | - Наличие практического опыта организации эффективного взаимодействия с коллегами и руководством. - Согласования позиций в совместной деятельности по решению профессионально-трудовых задач. - Умение участвовать в коллективной работе на основе распределения обязанностей и ответственности за решение профессигнально-трудовых задач, аргументировать и отстаивать собственную точку зрения в дискуссии; | Текущий контроль в форме: защиты лабораторных и практических работ, контрольных работ по темам соответствующего МДК. - Дифференциальные зачеты по МДК и производственной практики. - Участие в учебных, образовательных, воспитательных мероприятиях в рамках профессии |
| ЛР 17 Способный к самообразованию и профессиональному развитию по специальности, содействующий формированию положительного образа и поддержанию престижа своей профессии | - Согласования позиций в совместной деятельности по решению профессионально-трудовых задач. - Умение участвовать в коллективной работе на основе распределения обязанностей и ответственности за решение профессионально-трудовых задач, аргументировать и отстаивать собственную точку зрения в дискуссии; -Умение применять правила и нормы делового общения в раз-личных производственных ситуациях; – Знание общих правил и норм делового общения и взаимодействие с обучающимися, преподавателями, мастерами в ходе обучения | Текущий контроль в форме: защиты лабораторных и практических работ, контрольных работ по темам соответствующего МДК. - Дифференциальные зачеты по МДК и производственной практики. - Участие в учебных, образовательных, воспитательных мероприятиях в рамках профессии |

3 . Формы контроля и оценивания элементов профессионального модуля

| Элементы профессиональн6ого модуля | Форма контроля и оценивания |  |
| --- | --- | --- |
|  | Промежуточная аттестация | Текущий контроль |
| ПМ. 03 «Выполнение ручной дуговой сварки (наплавки)неплавящимся электродом в защитном газе». | экзамен |  |
| МДК 03.01 Техника и технология ручной дуговой сварки (наплавки) неплавящимся электродом в защитном газе. | ДЗ | Тесты, контрольные работы, устные ответы на вопросы |
| УП | ДЗ |  |
| ПП |  |  |

4. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

4.1. Текущий контроль

4.1.1.Банк тестовых заданий по темам МДК

Типовые задания для оценки освоения МДК 03.01:

Тестовые вопросы

Вопросы по теме 1.1 «Сварочное и вспомогательное оборудование для ручной дуговой сварки (наплавки) неплавящимся электродом в защитном газе.».

1. ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ

Вопрос А1. Какие источники питания применяются для ручной дуговой сварки и наплавки неплавящимся электродом в защитном газе постоянным током?

а)	Сварочные трансформаторы.

б)	Сварочные источники любого типа.

в)	Сварочные выпрямители, генераторы.

Вопрос А2. Для чего служит сварочный трансформатор?

а)	Для изменения частоты переменного тока.

б)	Для понижения напряжения переменного тока.

в)	Для изменения напряжения постоянного тока.

Вопрос А3. Что такое режим холостого хода сварочного трансформатора?

а)	Первичная обмотка трансформатора подключена к сети, а вторичная к потребителю.

б)	Первичная обмотка трансформатора подключена к сети, а вторичная обмотка разомкнута.

в)	Первичная обмотка трансформатора не подключена к сети, а вторичная обмотка замкнута.

Вопрос А4. Что такое сварочный выпрямитель?

а)	Устройство, служащее для понижения и выпрямления сетевого напряжения.

б)	Генератор для преобразования энергии сети в энергию переменного тока, используемую для сварочных работ.

в)	Генератор для преобразования энергии сети в энергию выпрямленного тока, используемую для сварочных работ.

Вопрос А5. Какой тип источников питания предназначен для ручной дуговой сварки и наплавки неплавящимся электродом в защитном газе на переменном токе?

а)	Сварочные трансформаторы.

б)	Сварочные выпрямители.

в)	Инверторные источники питания.

Вопрос А6. Какую вольт-амперную характеристику должен иметь сварочный источник питания для ручной дуговой сварки и наплавки неплавящимся электродом в защитном газе?

а)	Возрастающую.

б)	Падающую.

в)	Жесткую.

Вопрос А7. Какой полюс сварочного источника постоянного тока должен подключаться к электроду при сварке током обратной полярности?

а)	Отрицательный полюс к электроду.

б)	Положительный полюс к электроду.

в)	Не имеет значения.

Вопрос А8. Как заземляется сварочное оборудование?

а)	Должен быть предусмотрен приваренный к оборудованию медный провод, расположенный в доступном месте с надписью «Земля».

б)	На оборудовании должен быть предусмотрен болт (винт, шпилька) с контактной площадкой, расположенный в доступном месте, с надписью «Земля».

в)	На оборудовании должен быть предусмотрен болт и вокруг него контактная площадка, расположенные в доступном месте с надписью «Земля».

Вопрос А9. Для чего применяется осциллятор в системах питания дуги при сварке неплавящимся электродом?

а)	Для бесконтактного возбуждения дуги на малых токах и стабилизации ее горения при сварке неплавящимся электродом на переменном токе.

б)	Для повышения стабильности горения дуги.

в)	Для изменения величины напряжения при сварке.

Вопрос А10. Какие конструкции горелок применяются для ручной дуговой сварки неплавящимся электродом в защитном газе?

а)	С воздушным и водяным охлаждением.

б)	С водяным охлаждением.

в)	С комбинированным охлаждением.

Вопрос А11. Для чего предназначена горелка для ручной дуговой сварки неплавящимся электродом в защитном газе?

а) Для фиксирования вольфрамового электрода (W-электрода) в требуемом положении.

б)	Для подвода к электроду электрического тока и равномерного распределения потока защитного газа вокруг сварочной ванны.

в)	Все выше перечисленное.

Вопрос А12. Из каких материалов, как правило, изготавливаются газовые сопла для горелок аргонодуговой сварки?

а) Из керамических.

б) Из меди.

в) Из стекла.

Вопрос А13. Для чего предназначен газовый редуктор?

а) Для понижения давления газа, поступающего из баллона, и автоматического поддержания заданного расхода.

б) Для регулирования, поддержания и формирования необходимого давления, поступающего из баллона.

в) Для понижения давления газа, поступающего из баллона.

Ключ к ответам

| А1 | А2 | А3 | А4 | А5 | А6 | А7 | А8 | А9 | А10 | А11 | А12 | А13 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| в | б | б | а | а | б | б | б | а | а | в | а | а |

2. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ

Вопрос В1. Впишите в пустые прямоугольники цифры, соответствующие

наименованию частей сварочной горелки.

1	- вольфрамовый электрод;

2	- цанга;

3	- сопло;

4	- колпачок.

5	– корпус.

Вопрос В2. Впишите в пустые прямоугольники цифры, соответствующие частям типовой функциональной блок-схемы сварочного выпрямителя с механическим регулированием.

1 – дроссель.

2 - силовой трансформатор.

3 - силовой выпрямительный блок.

##### Вопрос В3. Укажите правильную последовательность включения цикла сварки на установках для аргонодуговой сварки неплавящимся электродом постоянного тока.

    - После возбуждения дуги начинается плавное нарастание рабочего сварочного тока от дежурного до рабочего с заданной скоростью.

    - С выдержкой времени, необходимой для продувки газовых шлангов, включается источник питания и блок поджига дуги - осциллятор.

    - Включается электрогазовый клапан и начинается подача защитного газа.

    - Начинается процесс сварки в непрерывном или импульсном режиме.

##### Вопрос В4. Укажите правильную последовательность включения цикла сварки на установках для аргонодуговой сварки неплавящимся электродом переменного тока.

      - Включается стабилизатор горения дуги и блок ограничения постоянной составляющей сварочного тока.

      - Включается электрогазовый клапан и начинается подача защитного газа.

      - После возбуждения дуги начинается плавное нарастание рабочего сварочного тока от дежурного до рабочего с заданной скоростью.

      - С выдержкой времени, необходимой для продувки газовых шлангов, включается источник питания и блок поджига дуги - осциллятор.

      - Начинается процесс сварки в непрерывном или импульсном режиме.

##### Вопрос В5. Укажите правильную последовательность выключения цикла сварки на установках для аргонодуговой сварки неплавящимся электродом.

        - Отключается источник тока.

        - Начинается плавное спадание рабочего тока - «заварка кратера».

        - Оканчивается цикл «заварки кратера»

        - С выдержкой времени, обеспечивающей газовую защиту зоны шва, отключается электрогазовый клапан.

Вопрос В6. Впишите в пустые прямоугольники цифры, соответствующие частям типовой функциональной блок-схемы источника питания с инверторным
управлением.

1 - сварочный трансформатор.

2 – выпрямитель.

3 – инвертор.

4 - выпрямитель.

Вопрос В7. Впишите в пустые ячейки таблицы цифры, соответствующие типу
источника питания, наиболее подходящего для сварки указанных материалов.

| Основной металл | Источник питания |
| --- | --- |
| Низкоуглеродистая сталь |  |
| Нержавеющая сталь |  |
| Алюминий и его сплавы |  |
| Титан |  |
| Медь и ее сплавы |  |

1 – источник питания переменного тока.

2 – источник питания постоянного тока.

Вопрос В8. Впишите в пустые ячейки таблицы цифры, соответствующие
сечению кабеля, наиболее подходящего для указанного номинального тока.

| Номинальный ток, А | 100 | 200 | 300 | 400 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Сечение кабеля, мм |  |  |  |  |

1 - 100 мм2.

2 - 38 мм2.

3 - 22 мм2.

4 - 60 мм2.

Ключ к ответам.

| В1 | В2 | В3 | В4 | В5 | В6 | В7 | В8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1-3-2-5-4 | 2-3-1 | 3-2-1-4 | 4-3-2-1-5 | 2-3-1-4 | 2-3-1-4 | 2-2-1-2-2 | 3-2-4-1 |

Вопросы по теме 1.2 «Сварочные (наплавочные) материалы для ручной дуговой сварки (наплавки) неплавящимся электродом в защитном газе».

Вопрос В1. Впишите в ячейки таблицы цифры, соответствующие марке
защитного газа или смеси защитных газов, наиболее подходящих для сварки
указанных материалов.

| Низкоуглеродистые и низколегированные стали | Нержавеющие аустенитные стали | Никелевые сплавы | Медные сплавы | Алюминиевые сплавы |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Aргон – 1.

Аргон+гелий – 2.

Гелий – 3.

Вопрос В2. Проставьте под каждым изображением вольфрамового электрода

1. Ток верно подобран для данного диаметра электрода.

2. Малый диаметр электрода или большой ток.

3. Слабый ток или завышенный диаметр электрода.

Вопрос В3. Впишите в пустые прямоугольники цифры, соответствующие
порядку маркировки стальной сварочной проволоки.

1. Индекс - сварочная проволока.

2. Диаметр проволоки.

3. Состояние поверхности.

4. Химический состав проволоки.

5. ГОСТ на изготовление.

6. Способ изготовления стали для проволоки.

Вопрос В4. Впишите в пустые прямоугольники цифры, соответствующие
порядку маркировки алюминиевой сварочной проволоки.

1. Индекс - сварочная проволока.

2. Длина проволоки.

3. Способ изготовления проволоки.

4. Состояние поставки.

5. Условное обозначение марки.

6. Диаметр проволоки.

7. ГОСТ на изготовление.

Вопрос В5. Впишите в пустые прямоугольники цифры, соответствующие
порядку маркировки сварочной проволоки для меди и сплавов на медной основе.

1. Длина проволоки.

2. Состояние поставки.

3. Индекс - сварочная проволока.

4. Форма сечения.

5. Условное обозначение марки.

6. Диаметр проволоки.

7. ГОСТ на изготовление.

8. Способ изготовления проволоки.

Вопросы по теме 1.3 «Техника и технология ручной дуговой сварки (наплавки) неплавящимся электродом в защитном газе углеродистых и легированных сталей, цветных металлов и их сплавов».

1. ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ

Вопрос А1. Какие требования предъявляются к помещению для хранения
сварочных материалов?

а) Сварочные материалы хранят в специально оборудованном помещении при положительной температуре воздуха.

б) Сварочные материалы хранят в специально оборудованном помещении при температуре не ниже 15 градусов Цельсия и относительной влажности воздуха не более 50%.

в) Не имеет значения.

Вопрос А2.

Что обозначают буквы «А» и «АА» в маркировке сварочной
проволоки Св-08А или Св-08АА?

а) Пониженное и низкое содержание серы и фосфора в проволоке.

б) Пониженное содержание углерода в проволоке.

в) Пониженное содержание фосфора в проволоке и высокую пластичность.

Вопрос А3. Что обозначают буквы и цифры в маркировке сталей и
сплавов?

а) Клейма завода-изготовителя.

б) Обозначения номера плавки и партии металла.

в) Обозначение химических элементов и их процентное содержание.

Вопрос А4. Что такое легированные стали?

а) Содержащие один или несколько элементов в определенных концентрациях, которые введены в них с целью придания заданных физико-химических и механических свойств.

б) Обладающие определенными физико-химическими свойствами за счет снижения содержания углерода, серы, фосфора или термической обработки.

в) Обладающие определенными физико-химическими свойствами после специальной термомеханической обработки.

Вопрос А5. Какой буквой русского алфавита обозначают углерод и никель
в маркировке легированных сталей?

а) Углерод - "У";  никель - "Н".

б) Углерод - "С"; никель - "Л".

в) Углерод не обозначают буквой; никель - "Н".

Вопрос А6. Что обозначает буква «А» в маркировке стали 30ХМА,
30ХГСА?

а) Содержание азота в стали.

б) Содержание алюминия в стали.

в) Пониженное содержание серы и фосфора - сталь высококачественная.

Вопрос А7. Для чего в сталь вводятся легирующие элементы?

а) Для придания стали специальных физико-механических, технологических и эксплуатационных свойств.

б) Для улучшения свариваемости стали.

в) Для снижения содержания вредных примесей (серы и фосфора) в стали.

Вопрос 8. Укажите, чем отличается Ст3кп от Ст3сп?

а) Содержанием углерода.

б) Содержанием кремния и марганца.

в) Содержанием серы и фосфора.

Вопрос 9. С каким процентным содержанием легирующих элементов
стали относятся к высоколегированным?

а) Свыше 5%.

б) Свыше 8%.

в) Свыше 10%.

Вопрос А10. Что указывают буквы «кп» в марке стали Ст3кп?

а) Сталь поставляется с гарантированным химическим составом.

б) Степень раскисления стали.

в) Сталь имеет пониженное содержание вредных примесей.

Вопрос А11. Укажите, какие неплавящиеся электроды следует применять при
аргонодуговой сварке?

а) Из чистого вольфрама.

б) Из лантанированного и иттрированного вольфрама.

в) Из торированного вольфрама.

Вопрос А12. Какие требования предъявляются к качеству защитного газа,
который применяют при аргонодуговой сварке неплавящимся электродом?

а) Применяют газообразный и жидкий аргон высшего и первого сортов по ГОСТ 10157.

б) Применяют аргон второго сортов по ГОСТ 10157.

в) Применяют аргон любых сортов по ГОСТ 10157.

Вопрос А13. С какой целью затачивают на конус конец вольфрамового
электрода при выполнении аргонодуговой сварки?

а) Для увеличения глубины проплавления.

б) Для легкого возбуждения дуги и повышения стабильности ее горения.

в) Для изменения формы дуги.

Вопрос А14. Какие требования предъявляются к качеству сварочной проволоки сплошного сечения перед ее применением?

а) Проволока применяется в состоянии заводской поставки.

б) Поверхность должна быть чистой, без окалины, ржавчины, масла и грязи.

в) Поверхность должна быть очищена от масла. Допускаются отдельные места с окалиной и ржавчиной.

Вопрос А15. Какая принята терминология оценки свариваемости металлов?

а) Хорошая, удовлетворительная, ограниченная, плохая свариваемости.

б) Отличная, посредственная.

в) Отличная, неудовлетворительная.

Вопрос А16. Какие конструктивные элементы характеризуют форму разделки
кромок?

а) Смещение кромок, угловатость.

б) Притупление, угол скоса кромок.

в) Способ подготовки, зазор.

Вопрос А17. Следует ли перед началом сварки в среде защитных газов продувать шланги и горелку используемым защитным газом?

а) Следует.

б) Следует при длительных перерывах.

в) Следует при наличии указаний в технологической документации.

Вопрос А18. В каком месте сварного соединения следует возбуждать дугу при
аргонодуговой сварке?

а) На специальной медной пластине.

б) На специальной стальной пластине, на кромке детали или на ранее выполненном шве.

в) На основном металле вблизи свариваемых кромок.

Вопрос А19. На какой длине должны быть зачищены до металлического блеска и обезжирены поверхности труб непосредственно перед сборкой под сварку?

а) Наружная поверхность трубы на длине не менее 20 мм, считая от кромки разделки.

б) Наружная поверхность на длине не менее 20 мм и внутренняя на длине не менее 10 мм.

в) Внутренняя и наружная поверхности труб на длине не менее 20 мм.

Вопрос А20. Для каких толщин стенок трубопроводов рекомендуется применять аргонодуговую сварку неплавящимся электродом для заполнения всего сечения?

а) До 6 мм включительно.

б) До 8 мм включительно.

в) До 10 мм включительно.

Вопрос А21. Разрешается ли перемещать конструкции, детали которых
соединены только прихватками или корневым швом?

а) Разрешается.

б) Не разрешается.

в) Не регламентируется.

Вопрос А22. Перечислите рекомендации по защите от атмосферных воздействий места сварки в условиях монтажа.

а) Необходимо обеспечить защиту места сварки от ветра.

б) Необходимо обеспечить защиту в виде навеса от воздействия атмосферных осадков.

в) Все перечисленное в п. п. 1,2.

Вопрос А23. Какие поверхности подлежат зачистке при подготовке к сборке под сварку?

а) Зачищаются только свариваемые поверхности.

б) Должны быть очищены от ржавчины и загрязнений до металлического блеска кромки и наружные поверхности деталей.

в) Должны быть очищены от ржавчины и загрязнений до металлического блеска кромки, а также прилегающие к ним внутренние и наружные поверхности деталей.

Вопрос А24. Cледует ли удалять прихватки, имеющие недопустимые наружные дефекты (трещины, наружные поры и др.) по результатам визуального контроля?

а) Недопустимые наружные дефекты допускается переплавлять при выполнении корневого слоя шва.

б) Не следует.

в) Прихватки, имеющие недопустимые дефекты, обнаруженные при визуальном контроле, следует удалять механическим способом.

Вопрос А25. При каком значении зазора в стыках труб из низколегированных
сталей требуется применение присадочной проволоки при прихватке ручной
аргонодуговой сваркой?

а) Более 0,5 мм.

б) Более 0,3 мм.

в) Более 1,0 мм.

Вопрос А26. Допускается ли выполнять ручную аргонодуговую сварку
корневого слоя труб из углеродистой стали без присадочной проволоки?

а) Допускается, если зазор в стыке не более 0,5 мм.

б) Допускается, если зазор в стыке не более 1,0 мм.

в) Не допускается.

Вопрос А27. До какой температуры необходимо охладить выполненную часть
шва перед сваркой следующего слоя при сварке труб из сталей аустенитного класса?

а) Температура шва не регламентируется.

б) Не выше 2500С.

в) Ниже 1000С.

Вопрос А28. Какой должна быть глубина удаляемого механической обработкой слоя металла кромок трубы или пластины из углеродистых сталей после кислородной, плазменно-дуговой и воздушно-дуговой резки?

а) Не менее 0,5 мм.

б) Не менее 1,0 мм.

в) Глубина не регламентируется, кромки должны быть зачищены до удаления следов огневой резки.

Вопрос А28. На каком расстоянии от кромок стыков труб из сталей аустенитного класса требуется защищать от брызг расплавленного металла наружные поверхности деталей?

а) Не менее 20 мм.

б) Не менее 50 мм.

в) Не менее 100 мм.

Вопрос А30. Какие размеры валиков должны быть при ручной аргонодуговой сварке труб из аустенитных сталей?

а) Шириной не более 6 мм, высотой - не более 3 мм.

б) Шириной не менее 6 мм, высотой - не менее 3 мм.

в) Шириной и высотой не более трех диаметров присадочной проволоки.

Вопрос А31. С какой целью выполняют разделку кромок свариваемых деталей?

а) Для уменьшения разбрызгивания металла.

б) Для удобства наблюдения за процессом сварки.

в) Для обеспечения провара на всю глубину.

Вопрос А32. Какие дефекты характерны при сварке тонколистового металла
(0,5-3 мм)?

а) Шлаковые включения.

б) Сквозное проплавление дугой кромок с образованием отверстий (прожог).

в) Непровары корня шва.

Вопрос А33. Укажите, требуется ли при многослойной сварке разбивать шов
таким образом, чтобы стыкуемые участки («замки») наплавляемого слоя не совпадали с «замками» соседних слоев.

а) Не требуется.

б) Требуется.

в) Не имеет значения.

Вопрос А34. Укажите, с какой стороны выполняются прихватки при сборке
конструкций, свариваемых дуговой сваркой с двух сторон.

а) Со стороны шва, свариваемого первым.

б) Со стороны шва, свариваемого вторым.

в) С любой стороны.

Вопрос А35. Какой должна быть величина силы тока при аргонодуговой сварке (наплавке) в вертикальном положении по сравнению с величиной силы тока в нижнем положении?

а) Сила тока должна быть меньше, чем при сварке в нижнем положении.

б) Сила тока должна быть больше, чем при сварке в нижнем положении.

в) Сила тока не зависит от положения сварки.

Вопрос А36. Допускается ли выводить кратер и возбуждать дугу на основном
металле за пределами шва?

а) Не допускается.

б) Допускается.

в) Требование не регламентируется.

Вопрос А37. Каким образом преимущественно свариваются короткие швы (250-350 мм)?

а) Напроход (неизменное направление сварки).

б) От середины к концам напроход.

в) От середины к концам обратноступенчатым методом.

Вопрос А38. Каким образом преимущественно свариваются швы средней длины (350-1000 мм)?

а) Напроход (неизменное направление сварки).

б) От середины к концам напроход или обратноступенчатым методом.

в) От середины к концам обратноступенчатым методом.

Вопрос А39. Какие рекомендуются род тока и полярность при аргонодуговой
сварке неплавящимся электродом низкоуглеродистой стали?

а) Переменный.

б) Постоянный ток прямой полярности.

в) Постоянный ток обратной полярности.

Вопрос А40. Какое назначение имеет дежурная дуга при импульсно-дуговой
сварке (наплавке) неплавящимся электродом?

а) Облегчает возбуждение дуги в импульсе и обеспечивает непрерывность горения малоамперной дуги во время паузы (между импульсами).

б) Исключает образование дефектов в кратере.

в) Увеличивает глубину проплавления основного металла.

Вопрос А41. В каких защитных газах возможно применение вольфрамовых
электродов?

а) В инертных газах.

б) В углекислом газе.

в) В азоте.

Вопрос А42. Укажите оптимальный вылет электрода из сопла горелки при
аргонодуговой сварке.

а) До 5 мм.

б) Оговаривается в паспорте на горелку, в конкретных случаях может указываться в нормативных документах.

в) Определяется сварщиком опытным путем.

Вопрос А43. Как влияет сварочный ток на размеры шва и зоны термического
влияния при неизменности других параметров?

а) Увеличение сварочного тока уменьшает размеры шва и зоны термического влияния.

б) Увеличение сварочного тока уменьшает размеры шва и увеличивает зону термического влияния.

в) Увеличение сварочного тока увеличивает размеры шва и зоны термического влияния.

Вопрос А44. Какие факторы учитывают при выборе сварочной проволоки
сплошного сечения?

а) Тип соединения (зазор, притупление, угол скоса кромок), толщина металла.

б) Положение при сварке, марка свариваемой стали.

в) Все факторы, указанные в ответах 1 и 2.

Вопрос А45. Укажите, следует ли перед началом аргонодуговой сварки
продувать аргоном газовые коммуникации и горелки.

а) Продувку коммуникаций и горелки специально проводить не следует.

б) Продувка коммуникаций и горелок выполняется по усмотрению сварщика.

в) Следует продувать аргоном газоподводящие шланги и горелку.

Вопрос А46. Укажите оптимальный расход аргона при аргонодуговой сварке.

а) Зависит от конструкции сопла горелки и оговаривается в паспорте на горелку.

б) Устанавливается сварщиком по скорости истечения газа.

в) 6...8 л/мин.

Вопрос А47. Каким должен быть защитный поток газа, выходящего из сопла
горелки для лучшей защиты сварочной ванны и металла шва?

а) Завихряющимся снаружи внутрь.

б) Завихряющимся изнутри наружу.

в) Ламинарным (спокойным, без завихрений).

Вопрос А48. Какие меры предпринимают для уменьшения расхода аргона при
аргонодуговой сварке стыков труб с поддувом?

а) Устанавливают две удаляемые заглушки для создания камеры небольшого объема.

б) Устанавливают одну удаляемую заглушку.

в) Прекращают поддув после сварки корня шва.

Вопрос А49. Какова технология заварки кратера?

а) Увеличивать скорость сварки и длину дуги с одновременным уменьшением величины сварочного тока.

б) Уменьшать скорость сварки и длину дуги с одновременным уменьшением величины сварочного тока.

в) Уменьшать скорость сварки и длину дуги с одновременным увеличением величины сварочного тока.

Вопрос А50. Каково количество прихваток при сборке труб диаметром до 100
мм?

а) 1 – 2.

б) 2.

в) 2 – 3.

Вопрос А51. Какова протяженность одной прихватки для труб диаметром до 100 мм?

а) До 10 мм.

б) 10 – 20 мм.

в) 20 – 30 мм.

Вопрос А52. С какой целью выполняют визуальный контроль сварного
соединения?

а) С целью выявления поверхностных дефектов шва.

б) С целью выявления поверхностных дефектов и формы шва (чешуйчатости, неравномерности ширины шва, искривления оси и др. дефектов геометрии шва).

в) С целью выявления несоответствия конструкционных размеров шва требованиям нормативно-технической документации.

Вопрос А53. Чем выявляются дефекты формы шва и его размеры?

а) Рентгенографическим методом.

б) Металлографическими исследованиями макроструктуры.

в) Измерительными инструментами и специальными шаблонами.

Вопрос А54. Какие дефекты сварного шва выявляются с помощью
радиографического и ультразвукового контроля?

а) Трещины, непровары, несплавления, поры, неметаллические и металлические включения.

б) Структурные изменения металла, внутренние напряжения.

в) Качество формирования шва с внутренней и наружной сторон.

Вопрос А55. Что называют «включением»?

а) Обобщенное наименование пор, шлаковых и вольфрамовых включений.

б) Неметаллическая несплошность.

в) Скопление нескольких пор.

Вопрос А56. Что называют «порой»?

а) Дефект сварного шва в виде замкнутой полости, заполненной инородным металлом.

б) Дефект сварного шва в виде полости сферической формы, заполненной шлаком.

в) Дефект сварного шва в виде полости округлой формы, заполненной газом.

Вопрос А57. Что называют «подрезом»?

а) Дефект в виде углубления по линии сплавления сварного шва с основным металлом.

б) Острые конусообразные углубления на границе поверхности шва с предыдущим валиком шва или основным материалом.

в) Дефект в виде углубления на сварном шве.

Вопрос А58. Что называют «непроваром»?

а) Дефект в виде отсутствия сплавления между металлом шва и основным металлом по кромке разделки.

б) Дефект в виде натекания металла шва и отсутствия сплавления в сварном соединении вследствие неполного расплавления металла сварного шва.

в) Дефект в виде несплавления в сварном соединении вследствие неполного расплавления кромок или поверхностей ранее выполненных валиков сварных швов.

Вопрос А59. Как следует производить подсоединение заземляющего провода от сварочного источника к свариваемому изделию?

а) Прижать оголенную жилу сварочного провода грузом к изделию.

б) Применять специальные клеммы заземления или струбцины.

в) Оголенная жила провода должна запаиваться с деталью.

Вопрос А60. От чего зависит выбор светофильтра для маски сварщика?

а) От желания сварщика.

б) От остроты зрения глаз сварщика.

в) От величины сварочного тока.

Вопрос 61. До какого напряжения в электроустановке не требуется защитное

а) До 36 В переменного и 80 В постоянного тока.

б) До 42 В переменного и 100 В постоянного тока.

в) До 50 В переменного и 120 В постоянного тока.

Вопрос А62. На каком расстоянии от сварочного поста должен располагаться,
как правило, однопостовой источник сварочного тока?

а) Не далее 15 м.

б) Не далее 20 м.

в) Не далее 30 м.

Вопрос А63. Какая максимальная длина гибкого кабеля допускается при
подключении передвижной электросварочной установки к коммутационному аппарату

а) 10 м.

б) 15 м.

в) 20 м.

Вопрос А64. С какой квалификационной группой по электробезопасности
допускаются электросварщики для проведения электросварочных работ?

а) Не ниже второй.

б) Не ниже третьей.

в) Не ниже четвертой.

Вопрос А65. Кто должен присоединять и отсоединять от сети электросварочные установки?

а) Сварщик, работающий на этих установках, под наблюдением мастера или начальника участка.

б) Электротехнический персонал с группой по электробезопасности не ниже II.

в) Электротехнический персонал с группой по электробезопасности не ниже III.

Вопрос А66. В каких случаях ручные электроинструменты (входящие в
комплект сварочного оборудования) должны быть выключены и отсоединены от
электрической сети?

а) При перерывах в работе, по окончанию работы, при смазке и очистке.

б) При смене рабочего инструмента (ножей и пр.)

в) Правильные ответы 1 и 2.

Вопрос А67. На каком расстоянии должны располагаться сварочные кабели от баллонов с кислородом? а) Не менее 5 м. б) Не менее 0,5 м. в) Не менее 8,5 м.
Ключ к ответам.

| А1 | А2 | А3 | А4 | А5 | А6 | А7 | А8 | А9 | А10 | А11 | А12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| б | а | в | а | в | в | а | б | в | б | б | а |
| А13 | А14 | А15 | А16 | А17 | А18 | А19 | А20 | А21 | А22 | А23 | А24 |
| б | б | а | б | а | б | в | в | б | в | в | в |
| А25 | А26 | А27 | А28 | А29 | А30 | А31 | А32 | А33 | А34 | А35 | А36 |
| в | а | в | в | а | а | в | б | б | б | а | а |
| А37 | А38 | А39 | А40 | А41 | А42 | А43 | А44 | А45 | А46 | А47 | А48 |
| а | б | б | а | а | б | в | в | в | а | в | а |
| А49 | А50 | А51 | А52 | А53 | А54 | А55 | А56 | А57 | А58 | А59 | А60 |
| а | а | б | б | в | а | а | в | б | в | б | в |
| А61 | А62 | А63 | А64 | А65 | А66 |  |  |  |  |  |  |
| в | а | б | а | в | в |  |  |  |  |  |  |

    - Перечень лабораторно-практических работ по МДК

| № практической работы | Тема практической работы | Количество часов |
| --- | --- | --- |
|  |  | 20/16 п/п |
|  | Зарисовать схемы газовых потоков в зоне сварки | 2 п/п |
|  | Составить таблицу «техническая характеристика газовых баллонов» | 2 п/п |
|  | Выбор режимов для ручной дуговой сварки (наплавки) неплавящимся электродом в защитном газе, составить алгоритм действий | 2 п/п |
|  | Заполнить таблицу: «материалы применяемые при сварке неплавящимся электродом» | 2 п/п |
|  | Произвести выбор сварочных материалов для сварки по заданным параметрам сварного узла | 2 п/п |
|  | Основные реакции происходящие при металлургическом процессе сварки | 2 п/п |
|  | Выбор режима сварки для различных деталей из различных металлов | 2 п/п |
|  | Схемы техники наплавки неплавящимся электродом | 2 п/п |
|  | Составить таблицу «Сравнительные характеристики технологии сварки углеродистых и легированных сталей» | 2 |
|  | Дифференцированный зачёт | 2 |

    - Перечень производственных работ по учебной практике

1.Организация рабочего места, проверка работоспособности и исправности, настройка оборудования для ручной дуговой сварки(наплавки) неплавящимся электродом в защитном газе. Техника безопасности при ручной дуговой сварки(наплавки) неплавящимся электродом в защитном газе.

2. Подготовка металла к сварке, сборка на прихватках.

3. Сварка пластин из углеродистой стали в НПШ неплавящимся электродом в среде защитных газов;

4. Сварка пластин из углеродистой стали в ГПШ неплавящимся электродом в среде защитных газов;

5. Сварка пластин из углеродистой стали в ВПШ неплавящимся электродом в среде защитных газов;

6. Сварка пластин из легированной стали в НПШ неплавящимся электродом в среде защитных газов;

7. Сварка пластин из легированной стали в ВПШ неплавящимся электродом в среде защитных газов;

8. Сварка пластин из цветных металлов в НПШ неплавящимся электродом в среде защитных газов;

9. Сварка пластин из цветных металлов в ВПШ неплавящимся электродом в среде защитных газов;

10. Сварка труб из цветных металлов в НПШ неплавящимся электродом в среде защитных газов;

11. Сварка труб из цветных металлов в ВПШ неплавящимся электродом в среде защитных газов;

12. Сварка несложных узлов из цветных металлов неплавящимся электродом в среде защитных газов;

4.1.4. Перечень производственных работ по производственной практике и практике по профилю специальности

- Организация рабочего места, проверка оснащенности, работоспособности и неисправности, проверка наличии заземления, оборудования сварочного поста при выполнении ручной дуговой сварки (наплавки) неплавящимся электродом в защитном газе.

- Организация рабочего места. Инструктаж по Т.Б, ЭБ, ПБ на рабочем месте. Ознакомление с рабочим местом на предприятии

- Чтение чертежей, схем, маршрутных и технологических карт, ознакомление с продукцией, выпускаемой предприятием

- Проверка оснащенности, работоспособности и неисправностей оборудования, проверка наличия заземления, оборудования сварочного поста при выполнении ручной дуговой сварки (наплавки) неплавящимся электродом в защитном газе.

- Проверка работоспособности и исправности оборудования при выполнении ручной дуговой сварки (наплавки) неплавящимся электродом в защитном газе. Настройка оборудования.

- Подбор режимов ручной дуговой сварки (наплавки) неплавящимся электродом в защитном газе низкоуглеродистых и конструкционных сталей, цветных металлов и их сплавов;

- Подготовка расходных материалов для выполнения ручной дуговой сварки (наплавки) неплавящимся электродом в защитном газе

- Выполнение подготовки деталей из углеродистых и конструкционных сталей под сварку.

- Отработка техник нанесения прихваток

- Выполнение стыковых швов неплавящимся электродом в защитном газе изделий из низкоуглеродистых сталей в нижнем положении шва

- Выполнение стыковых швов неплавящимся электродом в защитном газе изделий из низкоуглеродистых сталей в горизонтальном положении шва

- Выполнение неплавящимся электродом в защитном газе изделий из конструкционных сталей

- Выполнение подготовки деталей из цветных металлов и их сплавов под сварку.

- Выполнение неплавящимся электродом в защитном газе изделий из цветных металлов и их сплавов;

- Дифференцированный зачет

4.2. Промежуточная аттестация

4.2.1. Оценочные материалы по итоговой оценке МДК

Тестовое задание № 1.

Инструкция для обучающихся.

Тестовое задание оценивается по 5-балльной шкале:

0 - 10 - баллов - оценка «2»;

11 - 14 - баллов - оценка «3»;

15 - 17 баллов - оценка «4»;

18 - 20 баллов - оценка «5».

Примерное время на выполнение вопросов обязательной части задания составляет 2–5 минут, для каждого вопроса дополнительной части – 3–5 минут. На выполнение всего тестового задания отводится 40 минут.

1. ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ

Вопрос А1. Какой тип источников питания предназначен для ручной дуговой
сварки и наплавки неплавящимся электродом в защитном газе на переменном токе?

а) Сварочные трансформаторы.

б) Сварочные выпрямители.

в) Инверторные источники питания.

Вопрос А2. Какую вольт-амперную характеристику должен иметь сварочный
источник питания для ручной дуговой сварки и наплавки неплавящимся электродом в защитном газе?

а) Возрастающую.

б) Падающую.

в) Жесткую.

Вопрос А3. Какой полюс сварочного источника постоянного тока должен
подключаться к электроду при сварке током обратной полярности?

а) Отрицательный полюс к электроду.

б) Положительный полюс к электроду.

в) Не имеет значения.

Вопрос А4. Как заземляется сварочное оборудование?

а) Должен быть предусмотрен приваренный к оборудованию медный провод, расположенный в доступном месте с надписью «Земля».

б) На оборудовании должен быть предусмотрен болт (винт, шпилька) с контактной площадкой, расположенный в доступном месте, с надписью «Земля».

в) На оборудовании должен быть предусмотрен болт и вокруг него контактная площадка, расположенные в доступном месте с надписью «Земля».

Вопрос А5. Для чего применяется осциллятор в системах питания дуги при сварке
неплавящимся электродом?

а) Для бесконтактного возбуждения дуги на малых токах и стабилизации ее горения при сварке неплавящимся электродом на переменном токе.

б) Для повышения стабильности горения дуги.

в) Для изменения величины напряжения при сварке.

Вопрос А6. Какие конструкции горелок применяются для ручной дуговой сварки
неплавящимся электродом в защитном газе?

а) С воздушным и водяным охлаждением.

б) С водяным охлаждением.

в) С комбинированным охлаждением.

Вопрос А7. Для чего предназначена горелка для ручной дуговой сварки
неплавящимся электродом в защитном газе?

а) Для фиксирования вольфрамового электрода (W-электрода) в требуемом положении.

б) Для подвода к электроду электрического тока и равномерного распределения потока

в) Все выше перечисленное.

Вопрос А8. Из каких материалов, как правило, изготавливаются газовые сопла
для горелок аргонодуговой сварки?

а) Из керамических.

б) Из меди.

в) Из стекла.

Вопрос А9. Что обозначают буквы «А» и «АА» в маркировке сварочной
проволоки Св-08А или Св-08АА?

а) Пониженное и низкое содержание серы и фосфора в проволоке.

б) Пониженное содержание углерода в проволоке.

в) Пониженное содержание фосфора в проволоке и высокую пластичность.

Вопрос А10. В каком месте сварного соединения следует возбуждать дугу при аргонодуговой сварке?

а) На специальной медной пластине.

б) На специальной стальной пластине, на кромке детали или на ранее выполненном шве.

в) На основном металле вблизи свариваемых кромок.

Вопрос А11. На какой длине должны быть зачищены до металлического блеска и
обезжирены поверхности труб непосредственно перед сборкой под сварку?

а) Наружная поверхность трубы на длине не менее 20 мм, считая от кромки разделки.

б) Наружная поверхность на длине не менее 20 мм и внутренняя на длине не менее 10 мм.

Вопрос А12. Каким образом преимущественно свариваются швы средней длины
(350-1000 мм)?

а) Напроход (неизменное направление сварки).

б) От середины к концам напроход или обратноступенчатым методом.

в) От середины к концам обратноступенчатым методом.

Вопрос А12. Какие рекомендуются род тока и полярность при аргонодуговой
сварке неплавящимся электродом низкоуглеродистой стали?

а) Переменный.

б) Постоянный ток прямой полярности.

в) Постоянный ток обратной полярности.

Вопрос А14. Что называют «включением»?

а) Обобщенное наименование пор, шлаковых и вольфрамовых включений.

б) Неметаллическая несплошность.

в) Скопление нескольких пор.

2. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ

Вопрос В1. Впишите в пустые прямоугольники цифры, соответствующие частям
типовой функциональной блок-схемы сварочного выпрямителя с механическим
регулированием.

1 – дроссель.

2 - силовой трансформатор.

3 - силовой выпрямительный блок.

Вопрос В2. Укажите порядок исправления шва со скоплением газовых пор на
части его сечения.

1. Выполнить неразрушающий контроль ремонтного сварного шва в объеме и методами, указанными в технологической документации.

2. По результатам неразрушающего контроля отметить на стыке место расположения дефекта.

3. Выполнить заварку места расположения дефекта с применением тех же сварочных материалов, что и основной шов.

4. Зачистить ремонтный шов.

5. Устранить частичной вышлифовкой дефекты, подлежащие ремонту.

Тестовое задание №2

Инструкция для обучающихся.

Тестовое задание оценивается по 5-балльной шкале:

0 - 10 - баллов - оценка «2»;

11 - 14 - баллов - оценка «3»;

15 - 17 баллов - оценка «4»;

18 - 20 баллов - оценка «5».

Примерное время на выполнение вопросов обязательной части задания составляет 2–5 минут, для каждого вопроса дополнительной части – 3–5 минут. На выполнение всего тестового задания отводится 40 минут.

1. ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ

Вопрос А1. Какие источники питания применяются для ручной дуговой сварки и
наплавки неплавящимся электродом в защитном газе постоянным током?

а) Сварочные трансформаторы.

б) Сварочные источники любого типа.

в) Сварочные выпрямители, генераторы.

Вопрос А2. Что такое режим холостого хода сварочного трансформатора?

а) Первичная обмотка трансформатора подключена к сети, а вторичная к потребителю.

б) Первичная обмотка трансформатора подключена к сети, а вторичная обмотка разомкнута.

в) Первичная обмотка трансформатора не подключена к сети, а вторичная обмотка замкнута.

Вопрос А3. Какой тип источников питания предназначен для ручной дуговой
сварки и наплавки неплавящимся электродом в защитном газе на переменном токе?

а) Сварочные трансформаторы.

б) Сварочные выпрямители.

в) Инверторные источники питания.

Вопрос А4. Какую вольтамперную характеристику должен иметь сварочный
источник питания для ручной дуговой сварки и наплавки неплавящимся электродом в защитном газе?

а) Возрастающую.

б) Падающую.

в) Жесткую.

Вопрос А5. Как заземляется сварочное оборудование?

а) Должен быть предусмотрен приваренный к оборудованию медный провод, расположенный в доступном месте с надписью «Земля».

б) На оборудовании должен быть предусмотрен болт (винт, шпилька) с контактной площадкой, расположенный в доступном месте, с надписью «Земля».

в) На оборудовании должен быть предусмотрен болт и вокруг него контактная площадка, расположенные в доступном месте с надписью «Земля».

Вопрос А6. Какие конструкции горелок применяются для ручной дуговой сварки

а) С воздушным и водяным охлаждением.

б) С водяным охлаждением.

в) С комбинированным охлаждением.

Вопрос А7. Для чего предназначен газовый редуктор?

а) Для понижения давления газа, поступающего из баллона, и автоматического поддержания заданного расхода.

б) Для регулирования, поддержания и формирования необходимого давления, поступающего из баллона.

в) Для понижения давления газа, поступающего из баллона.

Вопрос А8. Что обозначают буквы и цифры в маркировке сталей и сплавов?

а) Клейма завода-изготовителя.

б) Обозначения номера плавки и партии металла.

в) Обозначение химических элементов и их процентное содержание.

Вопрос А9. Для каких толщин стенок трубопроводов рекомендуется применять
аргонодуговую сварку неплавящимся электродом для заполнения всего сечения?

а) До 6 мм включительно.

б) До 8 мм включительно.

в) До 10 мм включительно.

Вопрос А10. Разрешается ли перемещать конструкции, детали которых соединены
только прихватками или корневым швом?

а) Разрешается.

б) Не разрешается.

в) Не регламентируется.

Вопрос А11. Какое назначение имеет дежурная дуга при импульсно-дуговой
сварке (наплавке) неплавящимся электродом?

а) Облегчает возбуждение дуги в импульсе и обеспечивает непрерывность горения мало амперной дуги во время паузы (между импульсами).

б) Исключает образование дефектов в кратере.

в) Увеличивает глубину проплавления основного металла.

Вопрос А12. В каких защитных газах возможно применение вольфрамовых
электродов?

а) В инертных газах.

б) В углекислом газе.

в) В азоте.

Вопрос А13. Что называют «порой»?

а) Дефект сварного шва в виде замкнутой полости, заполненной инородным металлом.

б) Дефект сварного шва в виде полости сферической формы, заполненной шлаком.

в) Дефект сварного шва в виде полости округлой формы, заполненной газом.

Вопрос А14. До какого напряжения в электроустановке не требуется защитное
заземление?

а) До 36 В переменного и 80 В постоянного тока.

б) До 42 В переменного и 100 В постоянного тока.

в) До 50 В переменного и 120 В постоянного тока.

2. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ

Вопрос В1. Укажите правильную последовательность включения цикла сварки на
установках для аргонодуговой сварки неплавящимся электродом постоянного тока.

1. После возбуждения дуги начинается плавное нарастание рабочего сварочного тока от дежурного до рабочего с заданной скоростью.

2. С выдержкой времени, необходимой для продувки газовых шлангов, включается источник питания и блок поджига дуги – осциллятор.

3. Включается электрогазовый клапан и начинается подача защитного газа. 4. Начинается процесс сварки в непрерывном или импульсном режиме.

Вопрос В2. Укажите порядок исправления шва с подрезами

1. По результатам неразрушающего контроля отметить на стыке место расположения дефекта.

2. Выполнить наплавку ремонтного валика в местах подрезов с применением тех же сварочных материалов, что и основной шов.

3. Выполнить неразрушающий контроль ремонтного сварного шва в объеме и методами, указанными в технологической документации. 4. Зачистить ремонтный шов.

Тестовое задание № 3.

Инструкция для обучающихся.

Тестовое задание оценивается по 5-балльной шкале:

0 - 10 - баллов - оценка «2»;

11 - 14 - баллов - оценка «3»;

15 - 17 баллов - оценка «4»;

18 - 20 баллов - оценка «5».

Примерное время на выполнение вопросов обязательной части задания составляет 2–5 минут, для каждого вопроса дополнительной части – 3–5 минут. На выполнение всего тестового задания отводится 40 минут.

1. ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ

Вопрос А1. Для чего служит сварочный трансформатор?

а) Для изменения частоты переменного тока.

б) Для понижения напряжения переменного тока.

в) Для изменения напряжения постоянного тока.

Вопрос А2. Что такое режим холостого хода сварочного трансформатора?

а) Первичная обмотка трансформатора подключена к сети, а вторичная к потребителю.

б) Первичная обмотка трансформатора подключена к сети, а вторичная обмотка разомкнута.

в) Первичная обмотка трансформатора не подключена к сети, а вторичная обмотка замкнута.

Вопрос А3. Какой тип источников питания предназначен для ручной дуговой
сварки и наплавки неплавящимся электродом в защитном газе на переменном токе?

а) Сварочные трансформаторы.

б) Сварочные выпрямители.

в) Инверторные источники питания.

Вопрос А4. Какую вольтамперную характеристику должен иметь сварочный
источник питания для ручной дуговой сварки и наплавки неплавящимся электродом в защитном газе?

а) Возрастающую.

б) Падающую.

в) Жесткую.

Вопрос А5. Для чего применяется осциллятор в системах питания дуги при сварке
неплавящимся электродом?

а) Для бесконтактного возбуждения дуги на малых токах и стабилизации ее горения при сварке неплавящимся электродом на переменном токе.

б) Для повышения стабильности горения дуги.

в) Для изменения величины напряжения при сварке.

Вопрос А6. Для чего предназначена горелка для ручной дуговой сварки
неплавящимся электродом в защитном газе?

а) Для фиксирования вольфрамового электрода (W-электрода) в требуемом положении.

б) Для подвода к электроду электрического тока и равномерного распределения потока защитного газа вокруг сварочной ванны.

в) Все выше перечисленное.

Вопрос А7. Из каких материалов, как правило, изготавливаются газовые сопла
для горелок аргонодуговой сварки?

а) Из керамических.

б) Из меди.

в) Из стекла.

Вопрос А8. Для чего предназначен газовый редуктор?

а) Для понижения давления газа, поступающего из баллона, и автоматического поддержания заданного расхода.

б) Для регулирования, поддержания и формирования необходимого давления, поступающего из баллона.

в) Для понижения давления газа, поступающего из баллона.

Вопрос А9. Что такое легированные стали?

а) Содержащие один или несколько элементов в определенных концентрациях, которые введены в них с целью придания заданных физико-химических и механических свойств.

б) Обладающие определенными физико-химическими свойствами за счет снижения содержания углерода, серы, фосфора или термической обработки.

в) Обладающие определенными физико-химическими свойствами после специальной термомеханической обработки.

Вопрос А10. Перечислите рекомендации по защите от атмосферных воздействий места сварки в условиях монтажа.

а) Необходимо обеспечить защиту места сварки от ветра.

б) Необходимо обеспечить защиту в виде навеса от воздействия атмосферных осадков.

в) Все перечисленное в п. п. 1,2.

Вопрос А11. Какие поверхности подлежат зачистке при подготовке к сборке под
сварку?

а) Зачищаются только свариваемые поверхности.

б) Должны быть очищены от ржавчины и загрязнений до металлического блеска кромки и наружные поверхности деталей.

в) Должны быть очищены от ржавчины и загрязнений до металлического блеска кромки, а также прилегающие к ним внутренние и наружные поверхности деталей.

Вопрос А12. Укажите оптимальный вылет электрода из сопла горелки при
аргонодуговой сварке.

а) До 5 мм.

б) Оговаривается в паспорте на горелку, в конкретных случаях может указываться в нормативных документах.

в) Определяется сварщиком опытным путем.

Вопрос А13. Как влияет сварочный ток на размеры шва и зоны термического
влияния при неизменности других параметров?

а) Увеличение сварочного тока уменьшает размеры шва и зоны термического влияния.

б) Увеличение сварочного тока уменьшает размеры шва и увеличивает зону термического влияния.

в) Увеличение сварочного тока увеличивает размеры шва и зоны термического влияния.

Вопрос А14. Что называют «подрезом»?

а) Дефект в виде углубления по линии сплавления сварного шва с основным металлом.

б) Острые конусообразные углубления на границе поверхности шва с предыдущим валиком шва или основным материалом.

в) Дефект в виде углубления на сварном шве.

2. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ

Вопрос В1. Укажите правильную последовательность включения цикла сварки на
установках для аргонодуговой сварки неплавящимся электродом переменного тока.

1. Включается стабилизатор горения дуги и блок ограничения постоянной составляющей сварочного тока.

2. Включается электрогазовый клапан и начинается подача защитного газа.

3. После возбуждения дуги начинается плавное нарастание рабочего сварочного тока от дежурного до рабочего с заданной скоростью.

4. С выдержкой времени, необходимой для продувки газовых шлангов, включается источник питания и блок поджига дуги – осциллятор.

5. Начинается процесс сварки в непрерывном или импульсном режиме.

Вопрос В2. Укажите порядок исправления шва с недостаточной шириной

1. Сошлифовать часть шва в месте недостаточной ширины.

2. Выполнить наплавку ремонтного валика в местах недостаточной ширины шва с применением тех же сварочных материалов, что и основной шов.

3. Выполнить неразрушающий контроль ремонтного сварного шва в объеме и методами, указанными в технологической документации.

4. Зачистить ремонтный шов.

5. По результатам неразрушающего контроля отметить на стыке место расположения дефекта.

Тестовое задание № 4.

Инструкция для обучающихся.

Тестовое задание оценивается по 5-балльной шкале:

0 - 10 - баллов - оценка «2»;

11 - 14 - баллов - оценка «3»;

15 - 17 баллов - оценка «4»;

18 - 20 баллов - оценка «5».

Примерное время на выполнение вопросов обязательной части задания составляет 2–5 минут, для каждого вопроса дополнительной части – 3–5 минут. На выполнение всего тестового задания отводится 40 минут.

Примерное время на выполнение вопросов обязательной части задания составляет 2–5 минут, для каждого вопроса дополнительной части – 3–5 минут. На выполнение всего тестового задания отводится 40 минут.

1. ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ

Вопрос А1. Какие источники питания применяются для ручной дуговой сварки и
наплавки неплавящимся электродом в защитном газе постоянным током?

а) Сварочные трансформаторы.

б) Сварочные источники любого типа.

в) Сварочные выпрямители, генераторы.

Вопрос А2. Для чего служит сварочный трансформатор?

а) Для изменения частоты переменного тока.

б) Для понижения напряжения переменного тока.

в) Для изменения напряжения постоянного тока.

Вопрос А3. Что такое режим холостого хода сварочного трансформатора?

а) Первичная обмотка трансформатора подключена к сети, а вторичная к потребителю.

б) Первичная обмотка трансформатора подключена к сети, а вторичная обмотка разомкнута.

в) Первичная обмотка трансформатора не подключена к сети, а вторичная обмотка замкнута.

Вопрос А4. Что такое сварочный выпрямитель?

а) Устройство, служащее для понижения и выпрямления сетевого напряжения.

б) Генератор для преобразования энергии сети в энергию переменного тока, используемую для сварочных работ.

в) Генератор для преобразования энергии сети в энергию выпрямленного тока, используемую для сварочных работ.

Вопрос А5. Какой тип источников питания предназначен для ручной дуговой
сварки и наплавки неплавящимся электродом в защитном газе на переменном токе?

а) Сварочные трансформаторы.

б) Сварочные выпрямители.

в) Инверторные источники питания.

Вопрос А6. Какую вольт-амперную характеристику должен иметь сварочный
источник питания для ручной дуговой сварки и наплавки неплавящимся электродом в защитном газе?

а) Возрастающую.

б) Падающую.

в) Жесткую.

Вопрос А7. Какой полюс сварочного источника постоянного тока должен
подключаться к электроду при сварке током обратной полярности?

а) Отрицательный полюс к электроду.

б) Положительный полюс к электроду.

в) Не имеет значения.

Вопрос А8. Как заземляется сварочное оборудование?

а) Должен быть предусмотрен приваренный к оборудованию медный провод, расположенный в доступном месте с надписью «Земля».

б) На оборудовании должен быть предусмотрен болт (винт, шпилька) с контактной площадкой, расположенный в доступном месте, с надписью «Земля».

в) На оборудовании должен быть предусмотрен болт и вокруг него контактная площадка, расположенные в доступном месте с надписью «Земля».

Вопрос А9. Какой буквой русского алфавита обозначают углерод и никель в маркировке легированных сталей?

а) Углерод - "У"; никель - "Н".

б) Углерод - "С"; никель - "Л".

в) Углерод не обозначают буквой; никель - "Н".

Вопрос А10. Cледует ли удалять прихватки, имеющие недопустимые наружные
дефекты (трещины, наружные поры и др.) по результатам визуального контроля?

а) Недопустимые наружные дефекты допускается переплавлять при выполнении корневого слоя шва.

б) Не следует.

в) Прихватки, имеющие недопустимые дефекты, обнаруженные при визуальном контроле, следует удалять механическим способом.

Вопрос А11. При каком значении зазора в стыках труб из низколегированных
сталей требуется применение присадочной проволоки при прихватке ручной
аргонодуговой сваркой?

а) Более 0,5 мм.

б) Более 0,3 мм.

в) Более 1,0 мм.

Вопрос А12. Какие факторы учитывают при выборе сварочной проволоки
сплошного сечения?

а) Тип соединения (зазор, притупление, угол скоса кромок), толщина металла.

б) Положение при сварке, марка свариваемой стали.

в) Все факторы, указанные в ответах 1 и 2.

Вопрос А13. Укажите, следует ли перед началом аргонодуговой сварки продувать
аргоном газовые коммуникации и горелки.

а) Продувку коммуникаций и горелки специально проводить не следует.

б) Продувка коммуникаций и горелок выполняется по усмотрению сварщика.

в) Следует продувать аргоном газоподводящие шланги и горелку.

Вопрос А14. Что называют «непроваром»?

а) Дефект в виде отсутствия сплавления между металлом шва и основным металлом по кромке разделки.

б) Дефект в виде натекания металла шва и отсутствия сплавления в сварном соединении вследствие неполного расплавления металла сварного шва.

в) Дефект в виде несплавления в сварном соединении вследствие неполного расплавления кромок или поверхностей ранее выполненных валиков сварных швов.

2. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ

Вопрос В1. Укажите правильную последовательность выключения цикла сварки
на установках для аргонодуговой сварки неплавящимся электродом.

1. Отключается источник тока.

2. Начинается плавное спадание рабочего тока – «заварка кратера».

3. Оканчивается цикл «заварки кратера».

4. С выдержкой времени, обеспечивающей газовую защиту зоны шва, отключается электрогазовый клапан.

Вопрос В2. Укажите порядок исправления шва с непроваром в корне.

1. Зачистить ремонтный шов.

2. Устранить дефекты корневого слоя шва сквозным пропилом.

3. Выполнить заварку места расположения дефекта с применением тех же сварочных материалов, что и основной шов.

4. Выполнить неразрушающий контроль ремонтного сварного шва в объеме и методами, указанными в технологической документации.

5. По результатам неразрушающего контроля отметить на стыке место расположения

4.2.2. Оценочные материалы по итоговой оценке учебной практики

- Требования к дифференцированному зачету по производственной практике и учебной практике.

Дифференцированный зачет по производственной практике выставляется на основании данных аттестационного листа (характеристики профессиональной деятельности обучающегося/студента на практике) с указанием видов работ, выполненных обучающимся во время практики, их объема, качества выполнения в соответствии с технологией и (или) требованиями организации, в которой проходила практика.

Дифференцированный зачет по учебной практике выставляется на основании выполненного практического задания.

Вопросы для подготовки к зачёту по производственной практике  и учебной практике ПМ03 Ручная дуговая сварка (наплавка) неплавящимся электродом в защитном газе

- Инструменты и принадлежности сварщика для выполнения (РАД)

- Горелки для ручной аргонодуговой сварки

- Конструкция и принцип работы аппарата для аргонодуговой сварки переменным током

- Конструкция и принцип работы аппарата для аргонодуговой сварки постоянным током

- Сварочная проволока сплошного сечения стальная

- Сварочная проволока трубчатого сечения

- Подготовка поверхностей изделий из углеродистых сталей

- Подготовка поверхностей изделий из легированных сталей под сварку

- Подготовка поверхностей изделий из цветных металлов и сплавов

- Основные и дополнительные параметры режима сварки

- Особенности техники и технологии РАД различных конструкций

- Виды дефектов

- Меры предупреждения и исправления дефектов

- Правила техники безопасности при проведении сварочных работ

- Правила эксплуатации баллонов с защитными газами

- Подбор сварочных материалов для ручной дуговой сварки (наплавки) неплавящимся электродом в защитном газе

- Особенности технологии РАД углеродистой, конструкционной и легированной стали

- Техника и технология РАД  в нижнем положении стыковых швов

- Техника и технология РАД  в нижнем положении угловых швов

- Правила техники безопасности при проведении сварочных работ

- Виды технической документации

- Особенности технологии РАД цветных металлов и их сплавов

- Нормативные документы по технике безопасности

- Техника и технология РАД  кольцевых  швов

- Особенности техники и технологии РАД различных конструкций из цветных металлов и их сплавов во всех пространственных положениях сварного шва.

- Основные и дополнительные параметры режима

- Газы инертные защитные

- Вольфрамовые электроды неплавящиеся

- Графитовые электроды неплавящиеся

- Угольные электроды неплавящиеся

- Особенности технологии РАД цветных металлов и их сплавов

- Зависимость формирования сварного шва от режимов и скорости сварки

- Технологический процесс сварки алюминия и его сплавов

- Технологический процесс наплавки поверхностных слоев с особыми свойствами

- Технологический процесс сварки легированных сталей

- Газы активные защитные

- Роль системы охлаждения при Рад

- Роль системы подогрева газа при сварке РАД

- Технология сварки в режиме ПУЛЬС

- Технология сварки в режиме СУПЕР ПУЛЬС

4.2.2. Оценочные материалы по итоговой оценке по производственной практике и практике по профилю специальности

4.2.3. Оценочные материалы по оценке производственной практики

ТРЕБОВАНИЯ

к отчету по производственной практике по профессиональному модулю

Общие положения

1.1 Содержание отчета должно отражать комплексное освоение студентами всех видов профессиональной деятельности в соответствии с видами работ профессионального модуля, завершением которого является данная практика.

Содержание отчета

2.1. Отчет должен состоять из разделов. Содержание разделов приведено в дневнике производственной практики.

2.2. Требования к оформлению отчета.

Последовательность комплектования отчета

- Договор между колледжем и предприятием о прохождении производственной практики;

o Приказ по предприятию о принятии студента на работу на время прохождения производственной практике, с прикрепленным руководителем от предприятия;

o Оформленный дневник по производственной практике.

- Отчёт студента колледжа о результатах производственной практике по профессиональному модулю;

- Характеристика на студента от руководителя практики от предприятия;

Титульный лист является первым листом документа. На титульном листе указывают

наименование образовательного учреждения, слово «Дневник производственной практике профессионального модуля, профессия, база практики, указываются руководители практики от колледжа и предприятия.

Руководителем практики от предприятия заполняется аттестационный лист прохождения производственной практики (освоено, не освоено) и характеристика на практиканта, руководитель расписывается и ставит печать предприятия.

Форма дневника производственной практики заполняется студентом каждый день. В конце дневника руководитель практики от предприятия подписью подтверждает выполнение работ студентом, и заверяет печатью предприятия.

Дневник

по производственной практике

______________________________________________________________________

наименование модуля

студента  _________________________________гр. ____________курс ________

Период практики: _______________________________________________________

| Дата | Наименование тем и краткое содержание практики | Количество часов | Наименование выполненных работ | Оценка | Подпись руководителя практики (от колледжа) | Подпись руководителя практики (на производстве) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Руководитель практики от предприятия ___________________________________________

М.П.                                                                       «_______» ________________ 20      г.

Перечень вопросов к дифференцированному зачёту по производственной практики по   профессиональному модулю.

- На каком предприятии проходил производственное обучение (цех, отдел)?

- Какую продукцию выпускает данное предприятие?

- На каком оборудование проходил производственное обучение?

- Какие работы выполнял в ходе прохождения производственной практики?

- С какими документами работал, в процессе прохождения производственной практики?

- Хотел бы после окончания учебного заведения работать на этом предприятии?

Критерии оценок за прохождение производственной практике

«Отлично» – за глубокое и полное овладение содержанием учебного материала, в котором студент легко ориентируется, владение понятийным аппаратом за умение связывать теорию с практикой, решать практические задачи, высказывать и обосновывать свои суждения. Отличная отметка предполагает грамотное, логичное изложение ответа (как в устной, так и в письменной форме), качественное внешнее оформление;

«Хорошо» – если студент полно освоил учебный материал, владеет понятийным аппаратом, ориентируется в изученном материале, осознанно применяет знания для решения практических задач, грамотно излагает ответ, но содержание и форма ответа имеют некоторые неточности;

«Удовлетворительно» – если студент обнаруживает знание и понимание основных положений учебного материала, но излагает его неполно, непоследовательно, допускает неточности в определение понятий, в применении знаний для решения практических задач, не умеет доказательно обосновать свои суждения;

«Неудовлетворительно» – если студент имеет разрозненные, бессистемные знания, не умеет выделять главное и второстепенное, допускает ошибки в определение понятий, искажает их смысл, беспорядочно и неуверенно излагает материал, не может применять знания для решения практических задач; за полное незнание и непонимание учебного материала или отказ отвечать.

5. Рекомендации по формированию «портфолио»

- «Портфель свидетельств (портфолио)» – это коллекция индивидуальных образовательных достижений, выраженная в различных материалах, которые показывают результаты обучения (общие и профессиональные компетенции). Оценка тех или иных достижений (свидетельств), входящих в портфолио, является как качественной, так и количественной. Различают следующие виды свидетельств оценки компетенций:

- Обязательные: дневники практики; отчеты по прохождению различных видов практики; отзывы руководителей практики; отзывы руководителя на письменную экзаменационную работу.

- Вариативные: дипломы, грамоты олимпиад или конкурсов, удостоверения или сертификаты о получении дополнительных образовательных навыков в кружках, секциях или курсах; отчет по исследовательским работам и рефераты, работы технического творчества, модели, макеты, приборы, работы по искусству; документальное фиксирование творческой активности: участие в студенческих театрах, концертах; отзывы педагогов о различных видах деятельности.

- Одно свидетельство может служить подтверждением сформированности 1-3 общих или профессиональных компетенций.

- Требования к качественному и количественному составу «портфолио»:

| № компетенции | Свидетельства |  |
| --- | --- | --- |
|  | Обязательные | Вариативные |
| ПК 3.1 | Отчет по практике, отзывы руководителей практики, отзыв на курсовую работу (проект) | Не менее одного свидетельства на вид профессиональной деятельности |
| ПК 3.2 | Отчет по практике, отзывы руководителей практики, отзыв на курсовую работу (проект) |  |
| ПК 3.3 | Отчет по практике, отзывы руководителей практики, отзыв на курсовую работу (проект) |  |
| ПК 3.4 | Отчет по практике, отзывы руководителей практики, отзыв на курсовую работу (проект |  |
| ОК 1-4 | Отчет по практике, отзывы руководителей практики, отзыв на курсовую работу (проект) | Не менее одного свидетельства на каждую общую компетенцию |

Приложение

ПРОТОКОЛ

ЭКЗАМЕНА (КВАЛИФИКАЦИОННОГО)

№ группы    __________

Код, наименование специальности  15.01.05 СВАРЩИК (РУЧНОЙ И ЧАСТИЧНО МЕХАНИЗИРОВАННОЙ СВАРКИ (НАПЛАВКИ)

Наименование профессионального модуля ПМ.03 «Ручная дуговая сварка (наплавка) неплавящимся электродом в защитном газе)»

Дата проведения экзамена (квалификационного)   ___________

Оценка результатов квалификационного экзамена:

| № | Ф.И.О. обучающихся | Результат диф.зачета по МДК 03.01. | Результат диф.зачета по учебной практике | Результат диф.зачета по производственной практике | Результат квалификационного экзамена | Вид профессиональной деятельности освоен/не освоен | Вид профессиональной деятельности (оценка) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Председатель комиссии: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Члены комиссии: |  |  |  |  |