1. Общие положения

Комплект контрольно-оценочных средств по профессиональному модулю разработан на основе:

- ФГОС СПО по профессии 08.01.14 Монтажник санитарно-технических, вентиляционных систем и оборудования;

- основной профессиональной образовательной программы по профессии 08.01.14 Монтажник санитарно-технических, вентиляционных систем и оборудования;

- рабочей программы по ПМ.03 Выполнение электрогазосварочных и газосварочных работ.

Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение обучающимися видом профессиональной деятельности ПМ 03 Выполнение электрогазосварочных и газосварочных работ, и составляющих его профессиональных компетенций, а также общие компетенции, формирующиеся в процессе освоения основной профессиональной образовательной программы в целом.

Формой итоговой аттестации по профессиональному модулю является экзамен (квалификационный). Итогом экзамена является однозначное решение: «вид профессиональной деятельности освоен / не освоен».

В качестве промежуточной оценки результатов освоения профессионального модуля является оценка знаний, умений, практического опыта в процессе текущего контроля и промежуточной аттестации по модулю ПМ 03. дифференцированного зачета по междисциплинарному курсу, учебной и производственной практикой.

2. Показатели оценки результатов освоения профессионального модуля, формы и методы контроля и оценки

В результате контроля и оценки по профессиональному модулю осуществляется комплексная проверка следующих профессиональных и общих компетенций, знаний и умений:

Таблица 1

| Результаты (освоенные профессиональные компетенции) | Основные показатели результатов подготовки | Формы и методы контроля |
| --- | --- | --- |
| ПК 3.1. Выполнять типовые слесарные операции, применяемые при подготовке металла к сварке. | Перечисляет слесарные операции, выполняемые при подготовке металла к сварке: разметка, резка, рубка, гибка и правка металла. Излагает правила подготовки кромок изделий под сварку. Называет виды и назначение сборочных, технологических приспособлений и оснастки. Объясняет правила сборки элементов конструкции под сварку. Описывает виды и назначение ручного и механизированного инструмента для подготовки элементов конструкции под сварку. Проводит подготовку металла к сварке в соответствии с ГОСТами. Разрабатывает последовательность сборки элементов конструкции (изделий, узлов, деталей) под сварку с применением сборочных приспособлений. Разрабатывает последовательность сборки элементов конструкции (изделий, узлов, деталей) под сварку на прихватках. Анализирует использование ручного и механизированного инструмента для подготовки элементов конструкции (изделий, узлов, деталей) под сварку. | Оценка выполнения лабораторных работ и практических по междисциплинарному курсу. Выполнение практической работы квалификационного экзамена. |
| П.К. 3.2 Выполнять подготовку сварочного оборудования для выполнения электро-, газосварочных работ. | Проводит проверку оснащенности сварочного поста ручной дуговой сварки и газовой сварки Проводит настройку оборудования ручной дуговой сварки плавящимся покрытым электродом для выполнения сварки Проводит подготовку и настройку газового оборудования и аппаратуры | Оценка выполнения лабораторных работ и практических по междисциплинарному курсу. Выполнение практической работы квалификационного экзамена. |
| П.К. 3.3. Выполнять электродуговую сварку узлов, деталей и трубопроводов из конструкционных и углеродистых сталей, чугуна, цветных металлов и сплавов | Демонстрировать навыки: -определения основных типов, конструктивных элементов и размеров сварных соединений, выполняемых ручной дуговой сваркой плавящимся покрытым электродом, и обозначение их на чертежах, - определения сварочных материалов для ручной дуговой сварки плавящимся покрытым электродом, - владения техникой и технологией электродуговой сварки узлов, деталей и трубопроводов из конструкционных и углеродистых сталей, чугуна, цветных металлов и сплавов, Проводит проверку работоспособности и исправности оборудования поста ручной дуговой сварки плавящимся покрытым электродом. Проводит проверку наличия заземления сварочного поста ручной дуговой сварки плавящимся покрытым электродом. | Оценка выполнения лабораторных работ и практических по междисциплинарному курсу. Выполнение практической работы квалификационного экзамена. |
| П.К. 3.4. Выполнять газовую сварку узлов, деталей и трубопроводов из конструкционных и углеродистых сталей, чугуна, цветных метал | Демонстрировать навыки: -организации сварочного поста газовой сварки в соответствии с нормативными документами. -подбора инструментов, и оборудования для газовой сварки в соответствии с инструкционной картой. -подбора режимов газовой сварки в соответствии с технологической картой, -подбора сварочных материалов для газовой сварки в соответствии с инструкционной картой, - выполнения газовой варки узлов, деталей и трубопроводов из конструкционных и углеродистых сталей, чугуна, цветных металлов. | Оценка выполнения лабораторных работ и практических по междисциплинарному курсу. Выполнение практической работы квалификационного экзамена. |

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять проверять у обучающихся не только сформированность профессиональных компетенций, но и развитие общих компетенций и обеспечивающих их умений.

Таблица 2

| Результаты (общие компетенции) | Основные показатели оценки результата | Формы и методы контроля и оценки |
| --- | --- | --- |
| ОК.1. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно к различным контекстам | - Наличие практического опыта обсуждения и аргументирования конкурентных преимуществ и социальной значимости своей будущей профессии; - Умение обосновывать выбор своей будущей профессии, ее преимущества и значимость на современном рынке труда России; - Знание возможности трудоустройства и варианты построения трудовой карьеры на базе профессии обучения; | - Текущий контроль в форме: защиты лабораторных и практических работ, контрольных работ по темам соответствующего МДК. - Промежуточная аттестация дифференциальные зачеты по МДК, учебной и производственной практики. - Участие в конкурсах профессионального мастерства; - Кружковая работа; - Внешняя активность учащегося |
| ОК.2. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности | - Наличие практического опыта планирования работ, исходя из целей и задач деятельности, определенных руководителем; - Выбора средств реализации целей и задач, поставленных руководителем; - Умение планировать профессиональную деятельность, организовывать их выполнение в соответствии с планом; - Выбирать эффективный способ решения проблем при наличии альтернативы и обосновывать его. - Знание видов и типов проблем в профессиональной деятельности, обобщенные способы их разрешения; | -Текущий контроль в форме: защиты лабораторных и практических работ, контрольных работ по темам соответствующего МДК. - Дифференциальные. зачеты по МДК, учебной и производственной практики. -Выполнение практической работы квалификационного экзамена. -Отзывы, характеристики, рекомендации с мест практики |
| ОК.3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результат своей работы. | - Наличие практического опыта анализа рабочей ситуации, оценки достигнутых результатов; - Внесения корректив в деятельность на основе осуществления контроля выполнения работ, исходя из целей и задач деятельности, определенных руководителем. - Умение выбирать критерии оценки своей производственной деятельности и объективно оценивать ее результаты; - Принимать обоснованные решения в рабочей ситуации и нести ответственность за результаты в пределах своей компетенции; -Выбирать оптимальный способ решения проблемы при наличии альтернативы; | -Текущий контроль в форме: защиты лабораторных и практических работ, контрольных работ по темам соответствующего МДК. - Дифференциальные. зачеты по МДК, учебной и производственной практики. -Выполнение практической работы квалификационного экзамена. -Отзывы, характеристики, рекомендации с мест практики |
| ОК.4. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами | - Согласования позиций в совместной деятельности по решению профессионально-трудовых задач. - Умение участвовать в коллективной работе на основе распределения обязанностей и ответственности за решение профессионально-трудовых задач, аргументировать и отстаивать собственную точку зрения в дискуссии; -Умение применять правила и нормы делового общения в различных производственных ситуациях; – Знание общих правил и норм делового общения и взаимодействие с обучающимися, преподавателями, мастерами в ходе обучения | -Участие в культурно-массовых мероприятиях, -Стремление быть членом команды в спортивных соревнованиях, -Проявление уважительного отношения к одногруппникам, преподавателям, родителям и т. д. |
| ОК.5. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с учетом особенностей социального и культурного контекста | - Наличие практического опыта самостоятельного поиска информации с использованием информационно-коммуникационных технологий, необходимой для решения профессионально-трудовых задач; - Обработки и представления информации в различных форматах для разных групп пользователей (в том числе – администрации, коллег, клиентов и т.д.); -Умение осуществлять поиск, обработку и представление информации в различных форматах. с использованием компьютерных программ; (электронные таблицы, графики, диаграммы, текст и т.д.) - Знание основ работы с текстовыми редакторами, электронными таблицами, электронной почтой, мультимедийным оборудованием; способов работы с информацией при разрешении профессионально-трудовых проблем. | -Текущий контроль в форме: защиты лабораторных и практических работ, контрольных работ по темам соответствующего МДК. - Дифференциальные зачеты по МДК и производственной практики. -Подготовка мульти-меди иных презентаций. |
| ОК.6. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение на основе общечеловеческих ценностей | Согласования позиций в совместной деятельности по решению профессионально-трудовых задач. - Умение участвовать в коллективной работе на основе распределения обязанностей и ответственности за решение профессионально-трудовых задач, аргументировать и отстаивать собственную точку зрения в дискуссии; -Умение применять правила и нормы делового общения в различных производственных ситуациях; – Знание общих правил и норм делового общения и взаимодействие с обучающимися, преподавателями, мастерами в ходе обучения | -Текущий контроль в форме: защиты лабораторных и практических работ, контрольных работ по темам соответствующего МДК. - Дифференциальные зачеты по МДК и производственной практики. - Участие в учебных, образовательных, воспитательных мероприятиях в рамках профессии |
| ОК 7 Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях | Содействует сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно действует в чрезвычайных ситуациях | - участие в субботниках, - написание рефератов об охране окружающей среды, правилам поведения в чрезвычайных ситуациях |
| ОК 8 Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержание необходимого уровня физической подготовленности | Использует средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержание необходимого уровня физической подготовленности | - участие в спортивных соревнования, -соблюдение режима дня, - учувствует в мероприятиях по пропаганде здорового образа жизни |
| ОК 9 Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности | Определяет современные средства и устройства информатизации. Устанавливает порядок их применения и программное обеспечение в профессиональной деятельности. Выбирает средства информационных технологий для решения профессиональных задач. Определяет современное программное обеспечение. Применяет средства информатизации и информационных технологий для реализации профессиональной деятельности. | - Умение осуществлять поиск, обработку и представление информации в различных форматах |
| ОК 10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языке | Анализирует планирование процесса поиска. Формулирует задачи поиска информации Устанавливает приемы структурирования информации. Определяет номенклатуру информационных источников, применяемых в профессиональной деятельности. Определяет необходимые источники информации. Систематизирует получаемую информацию. Выявляет наиболее значимое в перечне информации. Составляет форму результатов поиска информации. Оценивает практическую значимость результатов поиска. | -Текущий контроль в форме: защиты лабораторных и практических работ, контрольных работ по темам соответствующего МДК. - Дифференциальные. зачеты по МДК, учебной и производственной практики. -Выполнение практической работы квалификационного экзамена. - |
| ОК 11 Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере | Определяет возможные траектории профессиональной деятельности, Проводит планирование профессиональной предпринимательской деятельности, | Текущий контроль в форме: защиты лабораторных и практических работ, контрольных работ по направлению предпринимательской деятельности |

Таблица 3

| Результаты (умения, знания) | Формы и методы контроля и оценки |
| --- | --- |
| Уметь: - использовать ручной и механизированный инструмент зачистки сварных швов и удаления поверхностных дефектов после сварки; - использовать ручной и механизированный инструмент для подготовки элементов конструкции (изделий, узлов, деталей) под сварку; - выполнять предварительный, сопутствующий (межслойный) подогрев металла в соответствии с требованиями производственно-технологической документации по сварке; - применять сборочные приспособления для сборки элементов конструкции (изделий, узлов, деталей) под сварку; - подготавливать сварочные материалы к сварке; - зачищать швы после сварки; - пользоваться производственно-технологической и нормативной документацией; - безопасной эксплуатации оборудования для дуговой и газовой сварки; проверки работоспособность и исправность оборудования поста для дуговой сварки; проверки работоспособность и исправность газового оборудования; - настройки оборудования для дуговой сварки; - настройки оборудования для газовой сварки (наплавки); - проверять работоспособность и исправность сварочного оборудования для ручной дуговой сварки (наплавки, резки) плавящимся покрытым электродом; - настраивать сварочное оборудование для ручной дуговой сварки (наплавки, резки) плавящимся покрытым электродом; - выполнять сварку различных деталей и конструкций во всех пространственных положениях сварного шва; - владеть техникой дуговой резки металла; - проверять работоспособность и исправность оборудования для газовой сварки (наплавки); - настраивать сварочное оборудование для газовой сварки (наплавки); - выбирать пространственное положение сварного шва для газовой сварки (наплавки) - владеть техникой газовой сварки (наплавки) различных деталей и конструкций во всех пространственных положениях сварного шва; - пользоваться конструкторской, производственно-технологической и нормативной документацией. | Текущий контроль в форме: защиты выполнения лабораторных и практических работ, устного фронтального опроса, выполнения контрольных и проверочных работ по темам соответствующего МДК, учебных практик. Проверка результатов самостоятельной работы обучающихся. |
| Знать: - основы теории сварочных процессов (понятия: сварочный термический цикл, сварочные деформации и напряжения); - необходимость проведения подогрева при сварке; - классификацию и общие представления о методах и способах сварки; - основные типы, конструктивные элементы, размеры сварных соединений и обозначение их на чертежах; - влияние основных параметров режима и пространственного положения при сварке на формирование сварного шва; - основные типы, конструктивные элементы, разделки кромок; - основы технологии сварочного производства; - виды и назначение сборочных, технологических приспособлений и оснастки; - основные правила чтения технологической документации; - типы дефектов сварного шва; - методы неразрушающего контроля; - причины возникновения и меры предупреждения видимых дефектов; - способы устранения дефектов сварных швов; правила подготовки кромок изделий под сварку; - устройство вспомогательного оборудования, назначение, правила его эксплуатации и область применения; - правила сборки элементов конструкции под сварку; - порядок проведения работ по предварительному, сопутствующему (межслойному) подогреву металла; - устройство сварочного оборудования, назначение, правила его эксплуатации и область применения; - правила технической эксплуатации электроустановок; - классификацию сварочного оборудования и материалов; - основные принципы работы источников питания для сварки; - правила хранения и транспортировки сварочных материалов; - устройство сварочного оборудования, назначение, правила его эксплуатации и область применения; - правила технической эксплуатации электроустановок; - классификацию сварочного оборудования и материалов; - основные принципы работы источников питания для сварки; - устройства сварочного оборудования, назначение, правила его эксплуатации и область применения; - устройство и правила безопасного использования газового оборудования - проверять работоспособность и исправность оборудования поста для сварки; - основных типов, конструктивных элементов и размеров сварных соединений, выполняемых газовой сваркой (наплавкой); - основных групп и марок материалов, свариваемых газовой сваркой (наплавкой); - сварочных (наплавочные) материалов для газовой сварки (наплавки); - техники и технологии газовой сварки (наплавки) различных деталей и конструкций во всех пространственных положениях сварного шва; - правил эксплуатации газовых баллонов; - правил обслуживания переносных газогенераторов; - причины возникновения дефектов сварных швов, способы их предупреждения и исправления; - правил требования охраны труда, пожарной и экологической безопасности при выполнении работ. - основные типы, конструктивные элементы и размеры сварных соединений, выполняемых ручной дуговой сваркой (наплавкой, резкой) плавящимся покрытым электродом, и обозначение их на чертежах; - основные группы и марки материалов, свариваемых ручной дуговой сваркой (наплавкой, резкой) плавящимся покрытым электродом; - сварочные (наплавочные) материалы для ручной дуговой сварки (наплавки, резки) плавящимся покрытым электродом; - технику и технологию ручной дуговой сварки (наплавки, резки) плавящимся покрытым электродом различных деталей и конструкций в пространственных положениях сварного шва; - основы дуговой резки; - причины возникновения дефектов сварных швов, способы их предупреждения и исправления при ручной дуговой сварке (наплавке, резке) плавящимся покрытым электродом. | Текущий контроль в форме: защиты выполнения лабораторных и практических работ, устного фронтального опроса, выполнения контрольных и проверочных работ, тестирование по темам соответствующего МДК и учебных практик. Проверка результатов самостоятельной работы обучающихся. |

3. Формы контроля и оценивания элементов профессионального модуля

Таблица 3.

| Элементы профессионального модуля | Формы и методы оценивания по видам контроля |  |
| --- | --- | --- |
|  | Текущий контроль | Промежуточная аттестация |
| ПМ 03 Выполнение электрогазосварочных и газосварочных работ |  | Квалификационный экзамен: экспертная оценка выполнения практических работ, оценка портфолио. |
| МДК 03.01 Электросварочные и газосварочные работы | Фронтальный устный опрос по темам МДК. Тестирование по темам МДК. Проверка отчетов по результатам лабораторных и практических работ. Контрольные работы по разделам МДК. Проверка результатов самостоятельной работы обучающихся. | Дифференциальный зачет |
| УП 03 Учебная практика | Проверка и оценка результатов выполнения комплексных практических работ. | Дифференциальный зачет |
| ПП 03 Производственная практика | Проверка и экспертная оценка результатов выполнения производственных работ на рабочем месте Проверка ведения дневника практики. | Дифференциальный зачет |

4. Контрольно-оценочные материалы

4.1 Контрольно-оценочные материалы текущего контроля

Проверяемые результаты обучения:

ПК 3.1.Выполнять типовые слесарные операции, применяемые при подготовке металла к сварке.

ПК 3.2.Выполнять подготовку сварочного оборудования для выполнения электрогазосварочных работ

ПК 3.3.Выполнять электродуговую сварку узлов, деталей и трубопроводов из конструкционных и углеродистых сталей, чугуна, цветных металлов и сплавов

ПК 3.4.Выполнять газовую сварку узлов, деталей и трубопроводов из конструкционных и углеродистых сталей, чугуна, цветных металлов и сплавов.

Критерии для выставления оценок при проведении зачетов по МДК:

«5» (отлично) – за глубокое и полное овладение содержанием учебного материала, в котором студент свободно и уверенно ориентируется; за умение практически применять теоретические знания, высказывать и обосновывать свои суждения. Оценка «5» (отлично) предполагает грамотное и логичное изложение ответа.

«4» (хорошо) – если студент полно освоил учебный материал, владеет научно понятийным аппаратом, ориентируется в изученном материале, осознанно применяет теоретические знания на практике, грамотно излагает ответ, но содержание и форма ответа имеют отдельные неточности.

«3» (удовлетворительно) – если студент обнаруживает знание и понимание основных положений учебного материала, но излагает его неполно, непоследовательно, допускает неточности, в применении теоретических знаний при ответе на практик ориентированные вопросы; не умеет доказательно обосновать собственные суждения.

«2» (неудовлетворительно) – если студент имеет разрозненные, бессистемные знания, допускает ошибки в определении базовых понятий, искажает их смысл; не может практически применять теоретические знания.

Контрольный тест для определения уровня знаний учебного материала по теме «Подготовительные и сборочные операции перед сваркой,»

зачёт по билетам

Время на подготовку ответа 20 минут

Билет № 1

1.Основные типы сварных соединений.

2.Сварка углеродистых сталей.

Билет № 2.

1.Основные виды сварных швов.

2.Какие существуют разметочные инструменты, приведите примеры их использования?

Билет № 3.

1.Основные типы разделки кромок.  Для чего применяют.

2.Какие существуют способы очистки металла, рассмотрите технологию и оборудование, применяемое для очистки металла шва?

Билет № 4.

1.Условное изображение и обозначение сварных швов на чертежах.

2.Опишите порядок производства правки и гибки конструкции.  Какое оборудование необходимо для производства правки и гибки металла?

Билет № 5.

1.Слесарный верстак, какие работы выполняют, подготовка рабочего места перед началом работ.

2. Какими способами производят обезжиривание металла под сварку, с какой целью это необходимо делать?

Билет № 6.

- Для чего предназначена отбортовка кромок, рассмотрите технологию ее выполнения?

- Слесарные тиски, основные разновидности, уход, правила безопасной работы.

Билет № 7.

1.Нарисовать схему сварочного поста для ручной дуговой сварки.

2.Какие   виды слесарных операций используют для очистки ржавой поверхности кромки?

Билет № 8.

1. Для каких целей производят очистку поверхности заготовок перед сваркой?

2. Техника безопасности при выполнении подготовительных операций.

Билет № 9.

1.Низколегированные стали, способы обработки.

2.Опишите порядок производства правки и гибки конструкции.  Какое оборудование необходимо для производства правки и гибки металла?

Билет № 10.

1.Тепловые процессы при сварке, способы защиты сварного шва.

2. Среднелегированные стали, способы обработки.

Билет № 11.

1. Какие существуют виды сборочно-сварочных приспособлений и для чего они предназначены?

2.Высоколегированные стали, способы обработки.

Билет № 12.

1.Опишите технологию сборки конструкции с использованием сборочных приспособлений.

2.Классификация сварных швов по их положению в пространстве, способы сборки.

Билет № 13.

1.Для чего производят скос кромок, какие формы скоса кромок существуют?

2. Выделите основные виды слесарных операций и их охарактеризуйте их выполнение?

Билет № 14.

1.Инструмент и принадлежности сварщика

2.Сварочные напряжения и деформации, причины, последствия, способы борьбы.

Билет № 15.

1.Монтажный стол, оснащение, правила сборки габаритных конструкций.

2.Слесарный верстак, требования к организации рабочего места.

Билет № 16.

1.Объяснить необходимость проведения подготовительных операций перед сваркой.

2.Правила эксплуатации электроинструмента.

Билет № 17.

1.Слесарные тиски разновидности, область применения

2.Правила электробезопасности на слесарном участке.

Билет № 18.

1.Подготовительные операции, последовательность выполнения.

2.Универсальные приспособления для сборки под сварку.

Билет № 19.

1.Сборочно-сварочные приспособления.

2.Требования к организации рабочего места и безопасности труда при проведении подготовительных операций.

Билет № 20.

1.Слесарный верстак, слесарные тиски.

2.Напряжение и деформации при сварке. (Временные и остаточные).

Билет № 21.

1. Требования безопасной работы со слесарным инструментом.

2. Правила пожарной безопасности. Охрана окружающей среды.

Билет № 22.

- Перечислите последовательность выполнения подготовительных операций.

- Приспособления под сборку и сварку в крупносерийном производстве.

Билет № 23.

1.Разметка и резка, назначение операций и инструмент.

2. Прихватки, правила выполнения.

Билет № 24.

1.Контроль сборки перед сваркой.

2.Способы скоса кромок, сделать сравнительный анализ качества.

Билет № 25.

1.Визуальный контроль качества сборки.

2.Способы резки заготовок, сделать сравнительный анализ качества.

Контрольный тест для определения уровня знаний учебного материала теме «Основы технологии дуговой сварки и сварочное оборудование»

зачёт по билетам

Время на подготовку ответа 20 минут

Билет 1

1.Мероприятия по технике безопасности при выполнении сварочных работ.

2.Выполнение швов в нижнем положении.

Билет 2

1.Перечислить и наглядно изобразить основные типы сварных соединений.

2. Назвать инструмент и принадлежности сварщика, перечислить основные требования к ним.

Билет 3.

1.Нарисовать строение сварного соединения, объяснить процессы, происходящие в каждой зоне в процессе сварки.

2.Нарисовать электрическую схему сварочного трансформатора, объяснить для чего используют, принцип работы.

Билет 4

1.Нарисовать основные типы разделки кромок, объяснить для чего их необходимо делать.

2.Условия зажигания и горения сварочной дуги.

Билет 5

1.Классификация сварных швов по положению в пространстве.

2. Выбор режима ручной дуговой сварки.

Билет 6

1.Обозначение сварных швов на чертежах.

2.Перечислить основные неисправности сварочного трансформатора и методы выявления.

Билет 7

1.Какие инструменты и приспособления используют для разделки кромок.

2. Выполнение швов в горизонтальном положении.

Билет 8

1.Сварочный пост, определение, компоновка, требования пожарной безопасности.

2. Вольтамперная характеристика сварочной дуги.

Билет 9

1.Электрододержатель, для чего применяют, основные требования к конструкции.

2. Нарисовать электрическую схему сварочного выпрямителя, объяснить для чего используют, принцип работы.

Билет 10

1.Опасные и вредные факторы, влияющие на сварщика в процессе работы, способы защиты от них.

2. Сварочные провода, для чего применяют, основные требования к конструкции.

Билет 11

1.Электробезопасность на участке электродуговой сварки.

2. Обслуживание источников питания сварочной дуги.

Билет 12

1.Тепловые процессы при сварке.

2. Передвижной сварочный пост, требования к организации.

Билет 13

1.Способы заполнения шва по длине и сечению.

2.Покрытые электроды, строение, функции электродного покрытия.

Билет 14

1. Объясните сущность сварки и её классификацию.

2.Способы защиты сварочной ванны от окисления кислородом.

Билет 15

1.Нарисовать схему горения электрической дуги.

2.Какие операции называют подготовительными. Назовите последовательность выполнения подготовительных операций.

Билет 16

1. Дать определение понятия «Сварка», как можно получить сварное соединение.

2. Дать определение понятию «Деформация», назвать причины сварных деформаций.

Билет 17

1.Что такое сварной шов. Перечислить основные разновидности сварных швов.

2. Какие существуют способы очистки металла, рассмотрите технологию и оборудование, применяемое для очистки металла шва?

Билет 18

1.Перечислить основные области дугового промежутка, объясните процессы, проходящие в каждой зоне.

2.Перечислите способы борьбы со сварочными деформациями.

Билет 19

1.Объяснить основные этапы зажигания сварочной дуги.

2. Назовите основные правила электробезопасности источников питания сварочной дуги.

Билет 20

1.Объясните схему ввода тепла в изделие сварочной дугой. Предложите способы сохранения тепла в изделии.

2.Назовите основные требования к организации рабочего места и безопасности труда при электродуговой сварки.

Билет 21

1.Для чего служит сварочная маска. Разновидности светофильтров.

2.Поперечно-колебательные движения электрода.

Билет 22

1.Способы защиты сварщика от удара электрическим током

2.Рассказать о сварочных материалах, применяемых при дуговой сварки.

Билет 23

1. Нарисовать схему ручной дуговой сварки покрытым электродом.

2.Какие существуют способы очистки металла, рассмотрите технологию и оборудование, применяемое для очистки металла шва?

Билет 24

1.Перечислить типовое оборудование сварочного поста для ручной дуговой сварки, указать его назначение.

2. Объяснить принцип электродуговой сварки под слоем флюса. Перечислите необходимое оборудование и материалы. Назовите преимущества и недостатки данного способа.

Билет 25

1. Объяснить принцип электродуговой сварки покрытым электродом. Перечислите необходимое оборудование. Назовите преимущества и недостатки данного способа.

2. Определить правила выбора типа и марки электродов при сварке сталей.

Контрольно-оценочные материалы квалификационного экзамена по профессиональному модулю

Контрольно-оценочные материалы для экзамена (квалификационного) для определения уровня знаний учебного материала по ПМ 03

Билет 1.

1. Укажите правила подготовки рабочего места под производство сварочных работ.

2. Какие существуют способы очистки металла, рассмотрите технологию и оборудование, применяемое для очистки металла шва?

3. Что такое св. пламя, основные составляющие ацетиленокислородного пламени.

Билет 2.

1.Определите виды сварочных постов, укажите оборудование сварочного поста постоянного тока, определите его виды и назначение.

3. Какие существуют разметочные инструменты, приведите примеры их использования?

4. Перечислить основные св. материалы, применяемые при газовой сварки.

Билет 3.

1. Сварочный трансформатор, назначение, принцип работы.

2.  Перечислите основные формы скоса кромок заготовок перед сваркой, для чего применяют.

3. Что называют паспортом газового баллона

Билет 4.

1. Рассмотрите устройство и основные элементы сварочного трансформатора, правила регулировки сварочного тока.

2. Проведите сравнительный анализ качества зачистки сварных швов после сварки различными способами.

3.Проверка работоспособности и исправности оборудования для газовой сварки.

Билет 5.

1. Что называется сваркой, перечислите виды сварки и определите ее сущность?

2. Какие существуют способы очистки металла, рассмотрите технологию и оборудование, применяемое для очистки металла шва?

3 Перечислить основные сварочные материалы, применяемые при газовой сварки.

Билет 6.

1. Перечислите типовое оборудование сварочного поста для ручной дуговой сварки, укажите его назначение.

2. Назовите основные дефекты сварки и причины их возникновения?

3 . Объяснить сущность газовой сварки.

Билет 7.

1. Что такое электрический ток? Раскройте понятие переменный ток, постоянный, прямая и обратная полярность.

2. Какими способами производят обезжиривание металла под сварку, с какой целью это необходимо делать?

3. Объяснить сущность газовой резки.

Билет 8.

1. Сформулируйте определение электрической сварочной дуги, рассмотрите виды.

2. Для чего предназначена отбортовка кромок, рассмотрите технологию ее выполнения?

3.Порядок подготовки оборудования перед газовой сваркой.

Билет 9.

1.  Назовите основные виды сварных швов.

2.  Какие   виды слесарных операций используют для очистки ржавой поверхности кромки?

3. Перечислить оборудование, применяемое для газовой сварки.

Билет 10.

1.	Из каких зон состоит сварной шов? Зарисуйте его строение.

2.	Какие существуют инструменты, приспособления для проверки точности сборки сварной конструкции?

3. 	Назовите преимущества и недостатки газовой сварки.

Билет 11.

1. Расскажите о сварочных материалах, применяемых при дуговой сварки.

2.  Опишите порядок производства правки и гибки конструкции.  Какое оборудование необходимо для производства правки и гибки металла?

3. Для чего предназначены сварочные горелки? Требования, предъявляемые к сварочным горелкам.

Билет 12.

1. Для чего предназначены сварочные выпрямители, из чего состоят, какие существуют способы грубого регулирования силы тока сварочных трансформаторов.

2. Какие существуют виды сборочно-сварочных приспособлений и для чего они предназначены?

3. Для чего предназначены редукторы? Как классифицируются редукторы для газопламенной обработки?

Вариант 13.

1. Объясните принцип электродуговой сварки под слоем флюса. Перечислите необходимое оборудование и материалы. Назовите преимущества и недостатки данного способа.

2.  Опишите технологию сборки конструкции с использованием сборочных приспособлений.

3. Что такое обратный удар, причины возникновения?

Вариант 14.

1. Для чего предназначены сварочные преобразователи, перечислите основные узлы, способы регулирования силы тока.

2. Что называется прихватками? Для чего предназначены прихватки

3. Для чего служат газовые баллоны? Назовите основные части баллона?

Вариант 15.

1. . Объясните принцип электродуговой сварки покрытым электродом. Перечислите необходимое оборудование.

2.   Для чего производят скос кромок, какие формы скоса кромок существуют?

3. Принцип работы ацетиленового генератора. Требования безопасности при работе ацетиленового генератора.

Вариант 16.

1. Какие виды сварных швов по положению в пространстве вы знаете, особенности сварки каждого вида?

2.   Выделите основные виды слесарных операций и их охарактеризуйте их выполнение?

2.	Режимы газовой сварки. От каких параметров зависит выбор сварочных режимов

Вариант 17.

1. Что такое покрытый электрод, строение, какие вещества входят в покрытие?

2. Визуальный контроль сварных швов, в каких случаях и кто производит?

3.Перечислить газы, применяемые при газовой резки.

Вариант 18.

1.	Перечислите режимы ручной дуговой сварки.

2.	Слесарный верстак, требования к организации рабочего места

3.	Основные части газовой горелки. Принцип работы

Вариант 19.

1.    Условия   и способы зажигания сварочной дуги.

2.     Слесарные тиски разновидности, область применения

3.   Для чего применяются сварочные рукава, внутреннее строение сварочных рукавов.

Вариант 20.

1.	Нарисуйте траектории движения электрода при сварке,

2.	Перечислите последовательность выполнения подготовительных операций

3.	Безопасность труда при газовой сварке и резке металлов

Итоговое тестирование по профессии сварщик

1.	Что является признаком плохой свариваемости металлов?

а) образование дефектов, закалочных структур, перегрев в зоне сварки;

б) образование оксидной плёнки на поверхности металла;

в) металл не застывает после выполнения сварки.

2.	От чего зависит свариваемость различных металлов и сплавов?

а) от выбора сварочных режимов;

б) от содержания углерода, содержания примесей, степени легирования;

в) от оборудования, на котором выполняют сварку.

3. Как влияет изменение напряжения дуги на её длину?

а) не влияет;

б) при увеличении напряжения уменьшается длина дуги;

в) при увеличении напряжения увеличивается длина дуги.

4.Что представляют собой сварочные шлаки?

а) расплавленный металл;       б) застывший металл;

в) Расплавленные элементы электродных покрытий или сварочного флюса.

5.Какой из видов сварки можно применять для сварки титана?

а) Аргонодуговая сварка;

б) Ручная дуговая сварка покрытым электродом;

в) Газовая сварка.

6.Для сварки каких марок стали применяется электрод с условным

обозначением                Э85-ЦЛ18-3,0-ЛД2

Е-18Х1Г1- Б10

а) углеродистых;

б) легированных;

в) Высоколегированных.

8.Какие причины могут вызвать внезапное гашение дуги?

а) Обрыв или замыкание сварочных проводов, соединение первичной обмотки со сварочной цепью;

б) выбран ток не правильной величины;

в) неправильно установлены режимы сварки.

9.Какова допустимая длина проводов между питающей сетью и передвижным сварочным агрегатом?

а) 5м,          б) 10м,          в)15м.

10.Какие номинальные токи допустимы в источниках питания для ручной дуговой сварки?

а) 300А,          б) 1000А,          в)500А.

11.Что такое сварочный осциллятор?

а) устройство, которое облегчает зажигание дуги и создаёт переменный ток высокой частоты;

б) устройство, преобразующее переменный ток одной величины в переменный ток другой величины той же частоты;

в) устройство, которое преобразует переменный ток в пульсирующий постоянный.

12. Зависит ли величина провара от увеличения сварочного тока?

а) не зависит;

б) при увеличении тока увеличивается глубина провара;

в) при увеличении тока уменьшается глубина провара;

13.С помощью, каких средств повышают устойчивость горения сварочной дуги?

а) выбирая меньший диаметр электрода;

б) проводя сварку неплавящимся электродом;

в) в электродное покрытие вводят элементы. Которые повышают степень ионизации воздуха.

14. Выбери из данных марок электроды с основным покрытием.

а) ВСЦ-1; СМ-5;   б) УОНИ 13/45; УОНИ 13/65;     в) МР-3; МНЧ-1.

15. Как связаны между собой сварочный ток и диаметр электрода?

а) чем больше диаметр электрода, тем выше сварочный ток;

б) чем больше диаметр электрода, тем меньше сварочный ток;

в) не связаны вообще.

16. Что такое балластный реостат?

а) устройство, которое служит для питания 9 сварочных постов;

б) устройство, которое создаёт подающую характеристику и ступенчато регулирует величину сварочного тока;

в) устройство, которое используют для работы в полевых условиях, и оно состоит из генератора постоянного тока и двигателя внутреннего сгорания.

17. Какими средствами огнетушения нужно тушить воспламеняющиеся горючие жидкости и электрические провода?

а) песком, углекислотой;     б) водой;       в) асбестовым полотном.

18. Что называется электрической характеристикой однопостового сварочного генератора?

а) зависимость между напряжением и сварочным током;

б) зависимость между двумя величинами сварочного тока;

в) зависимость между диаметром электрода и величиной сварочного тока;

19. Определите основные затруднения, возникающие при сварке алюминия.

а) большая жидкотекучесть в расплавленном состоянии;

б) возможность образования твёрдых закалочных структур при быстром охлаждении;

в) высокая температура плавления оксидной плёнки, и низкая температура плавления основного металла, не изменяет своего цвета при нагреве.

19. Св -0.8А – это условное обозначение…

а) сварочной проволоки;

б) порошковой проволоки;

в) самофлюсующейся проволоки.

20. ЭВЛ- 10 – это условное обозначение…

а) плавящегося электрода;

б) неплавящегося электрода;

в) марки стали

ответы к итоговому тестированию по профессии сварщик

(электросварочные, газосварочные работы) III курс

| А | Б | В | В | А | Б | А | В | А | А |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| А | В | Б | А | Б | А | А | В | А | Б |

5. Рекомендации по формированию «портфолио»

- «Портфель свидетельств (портфолио)» – это коллекция индивидуальных образовательных достижений, выраженная в различных материалах, которые показывают результаты обучения (общие и профессиональные компетенции). Оценка тех или иных достижений (свидетельств), входящих в портфолио, является как качественной, так и количественной. Различают следующие виды свидетельств оценки компетенций:

- Обязательные: дневники практики; отчеты по прохождению различных видов практики; отзывы руководителей практики; отзывы руководителя на письменную экзаменационную работу.

- Вариативные: дипломы, грамоты олимпиад или конкурсов, удостоверения или сертификаты о получении дополнительных образовательных навыков в кружках, секциях или курсах; отчет по исследовательским работам и рефераты, работы технического творчества, модели, макеты, приборы, работы по искусству; документальное фиксирование творческой активности: участие в студенческих театрах, концертах; отзывы педагогов о различных видах деятельности.

- Одно свидетельство может служить подтверждением сформированности общих или профессиональных компетенций.

- Требования к качественному и количественному составу «портфолио»:

| № компетенции | Свидетельства |  |
| --- | --- | --- |
|  | Обязательные | Вариативные |
| ПК 3.1. | Выполнять типовые слесарные операции, применяемые при подготовке металла к сварке. | Отчет по практике, отзывы руководителей практики, отзыв на курсовую работу (проект) Не менее одного свидетельства на вид профессиональной деятельности |
| ПК 3.2. | Выполнять подготовку сварочного оборудования для выполнения электрогазосварочных работ |  |
| ПК 3.3. | Выполнять электродуговую сварку узлов, деталей и трубопроводов из конструкционных и углеродистых сталей, чугуна, цветных металлов и сплавов |  |
| ПК 3.4. | Выполнять газовую сварку узлов, деталей и трубопроводов из конструкционных и углеродистых сталей, чугуна, цветных металлов и сплавов. |  |

Приложение

ПРОТОКОЛ

ЭКЗАМЕНА (КВАЛИФИКАЦИОННОГО)

№ группы    __________

Код, наименование специальности 08.01.14 монтажник санитарно-технических вентиляционных систем и оборудования

Наименование профессионального модуля ПМ.03 Выполнение электрогсварочных и газосварочных работ

Дата проведения экзамена (квалификационного) ___________

Оценка результатов квалификационного экзамена:

| № | Ф.И.О. обучающихся |  |  | Результат диф.зачета по МДК 03.01. |  |  | Результат диф.зачета по учебной практике | Результат диф.зачета по производственной практике | Результат квалификационного экзамена | Вид профессиональной деятельности освоен/не освоен |  | Вид профессиональной деятельности (оценка) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Председатель комиссии: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Члены комиссии: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |