Содержание

1. Общие положения

2. Показатели оценки результатов освоения профессионального модуля, формы и методы контроля и оценки

3. Формы контроля и оценивания элементов профессионального модуля

4. Контрольно-оценочные материалы

4.1. Контрольно-оценочные материалы для текущего контроля

4.2.Контрольно-оценочные материалы для промежуточной аттестации по профессиональному модулю

4.3. Контрольно-оценочные материалы квалификационного экзамена по профессиональному модулю

5. Рекомендации по формированию «портфолио»

Приложение

Комплект оценочных средств разработан на основе:

- Федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования по подготовке квалифицированных рабочих, служащих 13.01.10 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям);

- основной профессиональной образовательной программы по программе подготовки квалифицированных рабочих, служащих 13.01.10 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям)

- программы профессионального модуля ПМ.03 «Устранение и предупреждение аварий и неполадок электрооборудования»

1. Общие положения

Комплект контрольно-оценочных средств по профессиональному модулю разработан на основе Федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования по профессии 13.01.10. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям).

Результатом освоения профессионального модуля является готовность обучающегося к выполнению вида профессиональной деятельности «Устранение и предупреждение аварий и неполадок электрооборудования» и составляющих его профессиональных компетенций, а также общие компетенции, формирующиеся в процессе освоения основной профессиональной образовательной программы в целом.

Формой итоговой аттестации по профессиональному модулю является экзамен (квалификационный). Итогом экзамена является однозначное решение: «вид профессиональной деятельности освоен / не освоен».

В качестве промежуточной оценки результатов освоения профессионального модуля является оценка знаний, умений, практического опыта в процессе текущего контроля и промежуточной аттестации по модулю (один дифференцированный зачет по производственной практике).

2. Показатели оценки результатов освоения профессионального модуля,

формы и методы контроля и оценки

В результате контроля и оценки по профессиональному модулю осуществляется комплексная проверка следующих профессиональных и общих компетенций и личностные результаты (Таблицы 1, 2, 3), знаний и умений (Таблица 4):

Таблица 1

| Результаты (профессиональные компетенции) | Основные показатели оценки результата | Формы и методы контроля и оценки |
| --- | --- | --- |
| ПК 3.1 Проводить плановые и внеочередные осмотры электрооборудования. | -соблюдение графика плановых профилактических работ электрооборудования; | Оценка выполнения практических работ по междисциплинарному курсу. Выполнение практической работы экзамена квалификационного. |
|  | -правильность оформления ремонтных нормативов; | Оценка выполнения практических работ по междисциплинарному курсу. Выполнение практической работы экзамена квалификационного. |
|  | -соответствие действий технологической последовательности при проведении осмотров электрооборудования | Оценка выполнения практических работ по междисциплинарному курсу. Выполнение практической работы экзамена квалификационного. |
| ПК 3.2 Производить техническое обслуживание электрооборудования согласно технологическим картам. | -умение пользоваться технологической картой; | Оценка выполнения практических работ по междисциплинарному курсу. Выполнение практической работы экзамена квалификационного. |
|  | -скорость и технологичность проведения всех работ -по межремонтному обслуживанию электродвигателей; | Оценка выполнения практических работ по междисциплинарному курсу. Выполнение практической работы экзамена квалификационного. |
|  | -правильность распределения времени на выполнение технического обслуживания электрооборудования; | Оценка выполнения практических работ по междисциплинарному курсу. Выполнение практической работы экзамена квалификационного. |
|  | -выполнение требований безопасности в ходе обслуживания электрооборудования | Оценка выполнения практических работ по междисциплинарному курсу. |
| ПК 3.3 Выполнять замену электрооборудования, не подлежащего ремонту, в случае обнаружения его неисправностей. | - точность диагностики неисправностей электрооборудования; | Оценка выполнения практических работ по междисциплинарному курсу. Выполнение практической работы экзамена квалификационного. |
|  | -умение устранять мелкие неполадки; | Оценка выполнения практических работ по междисциплинарному курсу. Выполнение практической работы экзамена квалификационного. |
|  | -соблюдение технологической последовательности при замене электрооборудования; | Оценка выполнения практических работ по междисциплинарному курсу. Выполнение практической работы экзамена квалификационного. |
|  | -выполнение требований безопасности в ходе обслуживания электрооборудования | Оценка выполнения практических работ по междисциплинарному курсу. Выполнение практической работы экзамена квалификационного. |

Таблица 2

| Результаты (общие компетенции) | Основные показатели оценки результата | Формы и методы контроля и оценки |
| --- | --- | --- |
| ОК.1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. | - Наличие практического опыта обсуждения и аргументирования конкурентных преимуществ и социальной значимости своей будущей профессии; - Умение обосновывать выбор своей будущей профессии, ее преимущества и значимость на современном рынке труда России; - Знание возможности трудоустройства и варианты построения трудовой карьеры на базе профессии обучения; | - Текущий контроль в форме: защиты лабораторных и практических работ, контрольных работ по темам соответствующего МДК. - Промежуточная аттестация дифференцированные зачеты по МДК, учебной и производственной практики. - Участие в конкурсах профессионального мастерства; - Кружковая работа; - Внешняя активность учащегося |
| ОК.2. Организовать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее достижения, определенных руководителем | - Наличие практического опыта планирования работ, исходя из целей и задач деятельности, определенных руководителем; -Выбора средств реализации целей и задач, поставленных руководителем; - Умение планировать профессиональную деятельность, организовывать их выполнение в соответствии с планом; - Выбирать эффективный способ решения проблем при наличии альтернативы и обосновывать его. - Знание видов и типов проблем в профессиональной деятельности, обобщенные способы их разрешения; -Повышения профессиональной квалификации. | -Текущий контроль в форме: защиты лабораторных и практических работ, контрольных работ по темам соответствующего МДК. - Дифференцированные зачеты по МДК, учебной и производственной практике. - Выполнение практической работы экзамена квалификационного. - Отзывы, характеристики, рекомендации с мест практики |
| ОК.3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результат своей работы. | - Наличие практического опыта анализа рабочей ситуации, оценки достигнутых результатов; - Внесения корректив в деятельность на основе осуществления контроля выполнения работ, исходя из целей и задач деятельности, определенных руководителем. - Умение выбирать критерии оценки своей производственной деятельности и объективно оценивать ее результаты; - Принимать обоснованные решения в рабочей ситуации и нести ответственность за результаты в пределах своей компетенции; -Выбирать оптимальный способ решения проблемы при наличии альтернативы; | -Текущий контроль в форме: защиты лабораторных и практических работ, контрольных работ по темам соответствующего МДК. - Дифференцированные зачеты по МДК, учебной и производственной практике. -Выполнение практической работы экзамена квалификационного. -Отзывы, характеристики, рекомендации с мест практики |
| ОК.4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач. | - Наличие практического опыта самостоятельного поиска информации из различных источников (в том числе – профессиональных изданий, интернета и т.д.), необходимой для решения профессионально-трудовых задач; - Обработка и представление информации в различных форматах для разных групп пользователей (в том числе – администрации, коллег, клиентов и т.д.); - Умение осуществлять поиск, обработку и представление информации в различных форматах; - Знание типов и видов источников информации в профессиональной области, их особенности и способов получения, способов работы с информацией при разрешении профессионально-трудовых проблем. | -Текущий контроль в форме: защиты лабораторных и практических работ, контрольных работ по темам соответствующего МДК. - Дифференцированные зачеты по МДК и производственной практике. -Выполнение практической работы экзамена квалификационного. -Отзывы, характеристики, рекомендации с мест практики |
| ОК.5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности. | - Наличие практического опыта самостоятельного поиска информации с использованием информационно-коммуникационных технологий, необходимой для решения профессионально-трудовых задач; - Обработки и представления информации в различных форматах для разных групп пользователей (в том числе – администрации, коллег, клиентов и т.д.); -Умение осуществлять поиск, обработку и представление информации в различных форматах с использованием компьютерных программ; (электронные таблицы, графики, диаграммы, текст и т.д.) - Знание основ работы с текстовыми редакторами, электронными таблицами, электронной почтой, мультимедийным оборудованием; способов работы с информацией при разрешении профессионально-трудовых проблем. | -Текущий контроль в форме: защиты лабораторных и практических работ, контрольных работ по темам соответствующего МДК. - Дифференцированные зачеты по МДК и производственной практике. -Подготовка мультимедийных презентаций. |
| ОК.6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, клиентам | - Наличие практического опыта организации эффективного взаимодействия с коллегами и руководством. - Согласования позиций в совместной деятельности по решению профессионально-трудовых задач. - Умение участвовать в коллективной работе на основе распределения обязанностей и ответственности за решение профессионально-трудовых задач, аргументировать и отстаивать собственную точку зрения в дискуссии; -Умение применять правила и нормы делового общения в различных производственных ситуациях; – Знание общих правил и норм делового общения и взаимодействие с обучающимися, преподавателями, мастерами в ходе обучения | -Текущий контроль в форме: защиты лабораторных и практических работ, контрольных работ по темам соответствующего МДК. - Дифференциарованные зачеты по МДК и производственной практике. - Участие в учебных, образовательных, воспитательных мероприятиях в рамках профессии |
| ОК.7. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных профессиональных знаний (для юношей). | - исполнение воинской обязанности | - Уровень физической подготовки. Стремление к здоровому образу жизни. - Активная гражданская позиция будущего военнослужащего. - Занятия в спортивных секциях. - Готовность исполнить воинскую |

Таблица 3.

| Результаты (умения, знания) | Формы и методы контроля и оценки |
| --- | --- |
| Уметь: - разбираться в графиках ТО и ремонта электрооборудования и проводить плановый предупредительный ремонт (ППР) в соответствии с графиком; -производить межремонтное техническое обслуживание электрооборудования; - оформлять ремонтные нормативы, категории ремонтной сложности и определять их; -устранять неполадки электрооборудования во время межремонтного цикла; - производить межремонтное обслуживание электродвигателе | Текущий контроль в форме: защиты выполнения лабораторных и практических работ, устного фронтального опроса, выполнения контрольных и проверочных работ по темам соответствующего МДК, учебных практик. Проверка результатов самостоятельной работы обучающихся. |
| Знать: - задачи службы технического обслуживания; - виды и причины износа электрооборудования; - организацию технической эксплуатации электроустановок; - обязанности электромонтёра по техническому обслуживанию - электрооборудования и обязанности дежурного электромонтёра; - порядок оформления и выдачи нарядов на работу. | Текущий контроль в форме: защиты выполнения лабораторных и практических работ, устного фронтального опроса, выполнения контрольных и проверочных работ, тестирование по темам соответствующего МДК и учебных практик. Проверка результатов самостоятельной работы обучающихся. |

3. Формы контроля и оценивания элементов профессионального модуля

| Элементы профессионального модуля | Формы и методы оценивания по видам контроля |  |
| --- | --- | --- |
|  | Текущий контроль | Промежуточная аттестация |
| ПМ.03 Устранение и предупреждение аварий и неполадок электрооборудования |  | Экзамен квалификационный: экспертная оценка выполнения практических работ, оценка портфолио. |
| МДК 03.01. Организация технического обслуживания электрооборудования промышленных организаций | Фронтальный устный опрос по темам МДК. Тестирование по темам МДК. Проверка отчетов по результатам лабораторных и практических работ. Контрольные работы по разделам МДК. Проверка результатов самостоятельной работы обучающихся. | Дифференцированный зачет в форме тестирования |
| УП. 03 | Наблюдение и оценка выполнения работ во время учебной практики Зачет в форме выполнения практического задания |  |
| ПП.03 Зачет в форме выполнения практического задания |  | Наблюдение и оценка выполнения пробной квалификационной работы по окончании производственной практики Дифференцированный зачет |

4. оценочные материалы

К критериям оценки уровня подготовки обучающегося относятся:

А) Уровень освоения обучающимся материала, предусмотренного программой профессионального модуля и его составляющих (междисциплинарных курсов, учебной практике);

Б) Умения обучающегося использовать теоретические знания при выполнении практических задач;

В) Уровень сформированности общих и профессиональных компетенций;

Г) Обоснованность, четкость, краткость изложения ответа при соблюдении принципа полноты его содержания.

Дополнительным критерием оценки уровня подготовки обучающегося является результат научно-исследовательской деятельности, промежуточная оценка портфолио обучающегося.

А) Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета проводится за счет часов, отведенных на освоение соответствующего модуля. Итоговая аттестация по модулю в форме квалификационного экзамена проводится в день, освобожденный от других форм учебной нагрузки.

Б) Контроль освоения обучающимися программного материала профессионального модуля и его составляющих (междисциплинарных курсов) имеет:

- Текущий контроль знаний обучающихся проводится с целью объективной оценки качества освоения программы профессионального модуля, а также стимулирования учебной работы обучающихся, мониторинга результатов образовательной деятельности, подготовки к промежуточной аттестации и обеспечения максимальной эффективности учебно-воспитательного процесса.

- Рубежный контроль является контрольной точкой по завершению отдельного раздела профессионального модуля и его составляющих (междисциплинарных курсов), имеющих логическую завершенность по отношению к установленным целям и результатам обучения.

- Контроль и оценка по производственной практике проводится на основе характеристики и дневника обучающегося с места прохождения практики, заверенной руководителем организации.

- Экзамен (квалификационный) проводится после освоения программы профессионального модуля и представляет собой форму независимой оценки результатов обучения с участием работодателей. Условием допуска к экзамену (квалификационному) является успешное освоение обучающимися всех элементов программы профессионального модуля – МДК и предусмотренных практик.

- Экзамен (квалификационный) по профессиональному модулю проводится в виде выполнения практических заданий

- Портфолио работ используется для оценивания сформированных общих и профессиональных компетенций по виду профессиональной деятельности. Условием положительной аттестации (вид профессиональной деятельности освоен) на экзамене (квалификационном) является положительная оценка освоения всех профессиональных компетенций по всем контролируемым показателям.

- При отрицательном заключении хотя бы по одной из профессиональных компетенций принимается решение «вид профессиональной деятельности не освоен».

4.1. Текущий контроль

4.1.1.Банк тестовых заданий по темам МДК

1. Неравномерную выработку контактного кольца устраняют:

А) обточкой на токарном станке

Б) шлифовкой стеклянной шкуркой

В) заменой контактных колец

Г) заменой вала

2. Положение перемычек в коробке выводов при соединении обмотки статора:

А) звездой (а), треугольником (б)

Б) треугольником (а), звездой (б)

В) звездой с выведенной нейтралью(а), треугольником (б)

Г) треугольником (а), звездой с выведенной нейтралью(б)

3. Состояние изоляции обмоток ремонтируемой электрической машины проверяют:

А) амперметром

Б) мегомметром

В) ваттметром

Г) омметром

4. Электродвигатель не развивает номинальной частоты вращения и гудит:

А) перекос подшипниковых щитов или изгиба вала

Б) обрыв фазы обмотки статора

В) витковое замыкание в обмотке статора

Г) неисправность подшипника

5. Повреждение подшипников качения выражается:

А) в износе дорожек

Б) в блеске подшипников

В) в тусклости подшипников

Г) в остановке электрической машины

6. Причиной чрезмерного нагрева подшипников является:

А) неправильная работа электродвигателя

Б) неправильная сборка подшипников, загрязнение подшипников

В) перегрузка электрической машины

Г) неправильная установка электрической машины на фундаменте

7. Виды балансировки:

А) статическая, электрическая

Б) статическая, механическая

В) статическая, динамическая

Г) электрическая, механическая

8. Вид повреждений «нарушение контактов и разрушение соединений»:

А) механические

Б) электрические

В) гальванические

Г) моральные

9. Ротор не вращается или вращается медленно, двигатель сильно гудит и нагревается:

А) обрыв фазы обмотки статора

Б) короткое замыкание в обмотке статора электродвигателя

В) одностороннее притяжение ротора

Г) износа крайних листов электротехнической стали

10. К электрическим повреждениям электродвигателей переменного тока относятся:

А) наличие зазоров между вращающимися и неподвижными частями электрической машины

Б) деформация вала ротора

В) замыкание между витками обмотки

Г) нагревание подшипников

11. Замыкание обмоток на корпус электродвигателя можно обнаружить:

А) омметром

Б) амперметром

В) вольтметром

Г) мегомметром

12. Электрические двигатели имеют предельно допускаемую температуры работы:

А) от 50 до 135°С

Б) от 40 до 90°С

В) от 60 до 135°С

Г) от 60 до 125°С

13. Асинхронный двигатель с фазным ротором снабжают контактными кольцами и щетками:

А) для соединения ротора с регулировочным реостатом

Б) для соединения статора с регулировочным реостатом

В) для подключения двигателя к электрической сети

Г) для подключения двигателя

14. К проверке механической части магнитного пускателя относится:

А) проверка состояния болтовых соединений

Б) проверка состояния изоляции катушки

В) проверка на износ втулок, оси, пружины

Г) проверка состояния изоляции магнитопровода

15. При ослаблении пружин ножей и контактных губок рубильников нужно:

А) подтянуть все крепёжные детали

Б) ножи заменить новыми

В) пружины заменить новыми

Г) заменить рубильник

16. В основном эксплуатация и тех. обслуживание электрических аппаратов сводится:

А) к проверке отсутствия нагара и копоти контактов

Б) к проверке отключающих контактов, электромагнитов и механизмов

В) к проверке отсутствия нагрева

Г) к проверке наличия следов оксида

17. Механические повреждения магнитного пускателя можно выявить:

А) визуальным осмотром

Б) мегомметром

В) электрическими испытаниями

Г) механическими испытаниями

18. Условное графическое обозначение на электрической схеме контакты теплового реле:

А) Б)В) Г)

19. Контакты магнитных пускателей снабжают металлокерамическими напайками:

А) для повышения продолжительности их работы

Б) для лучшего электрического контакта

В) для лучшего срабатывания

Г) для защиты от вибрации

20. Предохранители ставят в первичную обмотку трансформатора:

А) при выходе из строя предохраняют первичную обмотку

Б) при выходе из строя предохраняют вторичную обмотку

В) при выходе из строя предохраняют первичную и вторичную обмотки

21. Напряжение на зажимах вторичной обмотки трансформатора превышать: ЭДС первичной обмотки и ЭДС вторичной обмотки

1) может

2) А) не может; Б) может

3) А) может; Б) не может

22. Клеммы, присоединяемые к питающей сети, если трансформатор понижающий

А) А, В, С

Б) а, б, с

С) 0, а, в, с

23. Параллельная работа трансформаторов разрешается при следующих условиях

А) группы соединений обмоток одинаковы; соотношение мощностей трансформаторов не менее 1:3; коэффициенты трансформации отличаются не более чем на ± 0,5%; напряжения короткого замыкания отличаются не более чем на ± 10%; произведена фазировка трансформаторов

Б) группы соединений обмоток одинаковы; соотношение мощностей трансформаторов не менее 1:3; коэффициенты трансформации отличаются не более чем на ± 1,5%;

В) коэффициенты трансформации отличаются не более чем на ± 0,5%; напряжения короткого замыкания отличаются не более чем на ± 15%; произведена фазировка трансформаторов

24. Трансформаторы, используемые для питания электроэнергией жилых помещений называются:

А) силовые

Б) измерительные

В) специальные

25. Магнитопровода трёхфазного трансформатора должен иметь катушки

А) один

Б) два

В) три

26. Различают следующие способы сушки сердечников трансформаторов

А) механический, электрический, химический

Б) электрический, химический

В) метод индукционных потерь встали бака, в специальном шкафу, инфракрасными лучами, воздуходувкой, токами короткого замыкания, в вакууме

27. Витковое замыкание обмоток силового трансформатора определяется

А) соприкосновение витков обмоток

Б) естественное старение изоляции

В) понижение уровня масла в баке

28. Область применения трансформаторов

А) в линиях электропередачи

Б) в технике связи

В) в автоматике и измерительной технике

Г) во всех перечисленных областях

29. Схемы соединения обмоток трансформатора

А) звезда, треугольник

Б) треугольник, звезда

В) звезда, звезда

Г) звезда, звезда с выведенной нейтралью

30. Изображение на рисунке

А) газовое реле

Б) отвод

В) переключающее устройство

Г) термосифонный фильтр

31. Цель проведения опыта короткого замыкания в трансформаторах

А) для определения коэффициента трансформации трансформатора

Б) для определения потерь в проводах первичной обмотки

В) для определения потерь в проводах вторичной обмотки

Г) для определения потерь в магнитопроводе

Д) для определения погрешности трансформатора

32. Трансформатор является повышающим, если коэффициент трансформации его равен:

А) равен единице;

Б) меньше единицы;

В) любой;

Г) больше 1.

Д) Среди ответов А–Г нет верного.

33. Распределительные устройства станций и подстанций делятся на:

А) закрытые (ЗРУ) и открытые (ОРУ)

Б) внутренние и наружные

В) закрытые и внутренние

34. Комплектные распределительные устройства изготовляют индустриальными методами на заводах в виде:

А) ящиков, оснащённых электрооборудованием

Б) коробкой, оснащённой электрооборудованием

В) шкафов, оснащенных электрооборудованием

35. Перечислите электрические аппараты напряжением выше 1000 В

А) магнитные пускатели, предохранители, тепловые реле, реостаты;

Б) отделители, короткозамыкатели, предохранители, автоматические воздушные

выключатели;

В) разъединители, отделители, короткозамыкатели, реакторы.

36. Заполнитель для патрона предохранителя типа ПН

А) глина

Б) стекло

В) кварцевый песок

37. Назовите основные элементы магнитного пускателя

А) сердечник, обмотка, намотанная на катушку, якорь, траверса с подвижными контактами, неподвижные контакты, корпус

Б) сердечник, обмотка, корпус, контакты

В) корпус, пружины, якорь, контакты

38. Электроустановкой называют….

А) совокупность машин и аппаратов, линий и вспомогательного оборудования, предназначенных для производства, преобразования, трансформации, передачи, распределения электрической энергии

Б) совокупность машин и аппаратов, предназначенных для производства, преобразования электрической энергии

В) устройство, служащее для приёма и распределения электроэнергии и содержащая коммутационные аппараты

39. К материалам контактных соединений предъявляют следующие основные требования

А) механическая прочность, тугоплавкость, неокисляемость, температурная устойчивость

Б) жаропрочность, нагревостойкость, неокисляемость

В) температурная устойчивость, легкоплавкость

40. Способы соединения жил кабеля

А) соединение газовой сваркой

Б) соединение жил кабеля опрессовкой

В) соединение жил кабеля пайкой

41. Сроки проведения осмотров подстанций 6-10/0,4 кВ электромонтерами:

1) 1 раз в 2 года

2) 1 раз в 6 месяцев

3) раз в год

4) после капитального ремонта

42. Охранная зона воздушной линии 6-10 кВ определяется:

1) 10 м в обе стороны от опоры

2) 2 м в обе стороны от опоры

3) 10 м в обе стороны от проекции крайних проводов на землю

4) на ширину опоры

43. Капитальный ремонт разъединителей на подстанциях 110-35/6-10 кВ производится:

1) 1 раз в 2 года

2) 1 раз в 6 лет

3) раз в год после пуска

4) раз в 3-4 года

44. Цель осмотров воздушных линий:

1) охрана

2) обнаружение дефектов линий и опор

3) обнаружение коронного разряда на изоляторах

4) проверка документации

45. Испытание заземляющих устройств при эксплуатации ВЛ производится:

1) по необходимости

2) раз в 10 лет

3) раз в три года

4) раз в 6 лет

46. Ослабление прессовки сердечника вызывает:

А) специфический шум

Б) остановку электрической машины

В) гудение электрической машины

Г) поломку сердечника

47. Магнитное поле, создаваемое обмоткой трёхфазного двигателя, является:

А) вращающимся

Б) постоянным по величине

В) пульсирующим во времени

Г) колебательным

48. Нарушение межлистовой изоляции устраняют:

А) пропитыванием лаком, закладыванием пластины из слюды

Б) выравниванием формы пластин

В) заполнителем из стеклотекстолита

Г) заменой пластины

49. Ремонт поврежденных посадочных поверхностей вала производят:

А) электронаплавкой металла

Б) опиливанием вала

В) вырубкой посадочных мест

Г) шлифовкой вала

50. Значительное местное нагревание обмотки статора вызывается:

А) нарушением изоляции обмотки

Б) нарушением симметрии обмотки или напряжения сети

В) загрязнённостью обмотки

Г) обрыв обмотки

51. Бандажирование ротора электродвигателя производят:

А) для изоляции пазов

Б) для испытания обмотки

В) для удержания обмотки в пазах

Г) для изоляции обмотки

52. n 2 -:

А) частота вращения ротора

Б) скольжение

В) частота вращения магнитного поля статора

Г) угловая частота

53. Двигатель снабжают контактными кольцами и щётками:

А) для подключения двигателя к сети

Б) для соединения ротора с регулировочным реостатом

В) это зависит от типа двигателя

Г) для передачи электрического тока

54. Разборку асинхронных электрических машин обычно начинают:

А) со снятия подшипников

Б) со снятия подшипниковых щитов

В) с удаления полумуфты

Г) с удаления коробки выводов

55. Назовите операции текущего ремонта электродвигателей:

А) чистка наружных поверхностей машины

Б) извлечение старых обмоток

В) шлифовка контактных колец

Г) ремонт пластин сердечника

56. В электропривод входит:

А) один электродвигатель

Б) несколько электродвигателей

В) столько электродвигателей, на сколько рассчитан данный тип электропривода

Г) два электродвигателя

57. Поверхности загрязненных отключающих контактов очищают:

А) наждачным полотном

Б) надфилем

В) монтажным ножом

Г) отвёрткой

58. Операция, относящаяся к ремонту рубильников:

А) ремонт обмотки

Б) ремонт магнитопровода

В) ремонт контактных поверхностей ножей и губок

Г) ремонт магнитной части

59. Недостаточное нажатие контактов у магнитных пускателей может привести:

А) к перегреву и подгоранию контактов

Б) к гудению контактов

В) к вибрации контактов

Г) к увеличению износостойкости

60. Во время сборки двигателя после ремонта проверяют воздушный зазор:

А) между статором и подшипником

Б) между ротором и подшипником

В) между статором и ротором

Г) между подшипником и вентилятором

61. Оксидная плёнка контактных поверхностей:

1) улучшает контакт

2) ухудшает контакт

3) не влияет на контакт

4) уменьшает сопротивление контактов

62. Плавкая вставка, перегоревшая:

А) при перегрузке

Б) при нагреве

В) при коротком замыкании

Г) при охлаждении

63. Магнитопровод трансформатора набирают из отдельных листов электротехнической стали:

А) легче собирать

Б) можно менять сечение магнитопровода, изменяя число пластин

В) для уменьшения потерь на вихревые токи

64. Магнитопровод трансформатора изготавливают:

А) из меди

Б) из чугуна

В) из стали

Г) из железа

65. Коэффициентом трансформации называют

А) отношение чисел витков обмоток трансформатора

Б) отношение полезной мощности трансформатора к мощности, потребляемой им из сети источника электрической энергии

66. Принципиальное отличие автотрансформатор от трансформатора:

А) малым коэффициентом трансформации

Б) возможностью изменения коэффициента трансформации

В) электрическое соединение первичной и вторичной обмоток

67. Для масляных трансформаторов допускается продолжительная нагрузка одной или двух обмоток током

А) превышающим на 15 % номинальный ток ответвления, если напряжение ни на одной из обмоток не превышает номинальное напряжение соответствующего ответвления

Б) превышающим на 5 % номинальный ток ответвления, если напряжение ни на одной из обмоток не превышает номинальное напряжение соответствующего ответвления

В) превышающим на 10 % номинальный ток ответвления, если напряжение ни на одной из обмоток не превышает номинальное напряжение соответствующего ответвления.

68. Принцип действия трансформатора основан:

А) на законе Ампера

Б) на законе электромагнитной индукции

В) на законе Ленца

69. Коэффициент трансформации

А) f = 1/T

Б) k = w1/w2

В) n2 = n1 – ns

70. При испытании трансформаторного масла определяют на:

А) наличие механических примесей; содержание кислот и щелочей; содержание воды, электрическую прочность масла

Б) правильность присоединения обмоток к зажимам; содержание взвешенного угля; цвет масла

В) содержание кислот и щелочей; цвет масла; правильность присоединения обмоток к зажимам

71. Это трансформатор

А) понижающий

Б) повышающий

В) разделительный

72. Можно ли расширитель трансформатора полностью залить маслом?

А) можно

Б) нельзя

В) не имеет значения

73. При помощи коэффициента абсорбции определяют

А) напряжение на обмотках

Б) сопротивление изоляции

В) влажность изоляции

74. Цель проведения опыта 'холостого хода' в трансформаторах

А) для определения коэффициента трансформации трансформатора

Б) для определения потерь в проводах первичной обмотки

В) для определения потерь в проводах вторичной обмотки

Г) для определения потерь в магнитопроводе

Д) для определения

75. Коэффициент полезного действия

А) это отношение внутренней электромагнитной мощности трансформатора к мощности, поступающей в первичную обмотку из сети

Б) это отношение мощности, отдаваемой трансформатором нагрузке, к мощности, поступающей в первичную обмотку трансформатора из сети

В) это отношение мощности трансформатора, поступающей в первичную обмотку из сети, к мощности, отдаваемой трансформатором нагрузке

Г) это отношение активной мощности на выходе трансформатора к мощности потерь в первичной обмотке трансформатора

Д) это отношение активной мощности потерь в первичной обмотке трансформатора к мощности магнитных потерь в трансформаторе

76. При испытании трансформаторного масла определяют

А) наличие механических примесей; содержание кислот и щелочей; содержание воды, электрическую прочность масла

Б) правильность присоединения обмоток к зажимам; содержание взвешенного угля; цвет масла

В) содержание кислот и щелочей; цвет масла; правильность присоединения обмоток к зажимам

77. Основные способы гашения дуги в электрических аппаратах напряжением выше 1кВ

А) деление длинной дуги на ряд коротких

Б) гашение дуги в масле, вакууме, элегазе

В) дуга не возникает в электрических аппаратах напряжением выше 1кВ

78. Электрические аппараты напряжением выше 1000 В устанавливают на:

А) подстанциях

Б) электростанциях

В) в обоих случаях

79. Плавкие вставки предохранителя ПР изготавливают из

А) медь

Б) алюминия

В) свинца

80. Назначение магнитного пускателя

А) управление и защита

Б) ток ограничение

В) коммутация

81. Предохранитель ПН состоит из патрона

А) стеклянного

Б) фарфорового

В) пластмассового

82. Силу электрического тока, проходящего через тело человека, можно определить

А) по закону Кирхгофа

Б) по закону Ома

В) по закону Джоуля – Ленца

83. Верховые осмотры воздушных линий электропередачи проводят

А) обычно без отключения линии

Б) с отключением линии

В) опоры не окрашивают

84. Назовите типы опор воздушных линий электропередачи

А) перекрестные

Б) траверсные

В) распорочные

85. Приближение веток на растение к проводам воздушной линии электропередачи допустима:

А) ближе чем на 2 метра не допускается

Б) ближе чем на 1 метр не допускается

В) ближе чем на 3 метра не допускается

86. Сроки проведения осмотров воздушных линий электромонтерами:

1) 1 раз в 2 года

2) 1 раз в 6 мес

3) раз в год

4) после капитального ремонта

87. Охранная зона силового кабеля определяется:

1) 1 м в обе стороны от кабеля

2) 2 м в обе стороны от кабеля

3) 5 м от кабеля

4) на ширину траншеи

88. Капитальный ремонт главных трансформаторов на подстанциях 110-35/6-10 кВ производится:

1) 1 раз в 2 года

2) 1 раз в 6 лет

3) раз в год после пуска

4) по необходимости, но не реже 1 раза в 6 лет

89. Цель ночных осмотров подстанций:

1) охрана территории

2) обнаружение нарушений персонала

3) обнаружение коронного разряда на изоляторах

4) проверка документации

90. Пуск силовых трансформаторов производится:

1) постепенно на полное напряжение, 24 часа на холостом ходу и 42 ч. под нагрузкой

2) 22 часа на холостом ходу и 72 ч. под нагрузкой

3) толчком на полное напряжение под нагрузкой

4) толчком на полное напряжение на 24 часа на холостом ходу и 72 ч. под нагрузкой

91. Дайте определение надежности электрооборудования?

92. Чем характеризуется опасность для человека помещений с электрическими установками?

93. Каковы критерии выбора электрических двигателей при его замене в электроустановке?

94. Что такое «ремонтный цикл»

95. Виды ремонта электрооборудования?

96. Какова последовательность испытаний электрических машин?

97.Перечислите характерные дефекты электрооборудования?

98. Дайте определение «техническое обслуживание»?

99. Какая группа по электробезопасности допускает к самостоятельному выполнению ремонтных работ и обслуживании электрооборудования?

100.Какой документ получает электромонтер перед проведением техобслуживании электрооборудовании или его ремонта?

ОТВЕТЫ К ТЕСТОВЫМ ЗАДАНИЯМ

для проверки теоретических знаний по междисциплинарному курсу МДК.03.01. Организация технического обслуживания электрооборудования промышленных организаций

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| а | а | б | б | а | б | в | б | а | в | г | г | а | а | а | б | а | а | а | а |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
| 3 | а | а | а | в | в | б | г | г | в | г | б | а | в | в | в | а | а | а | б |
| 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 |
| 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | а | а | а | а | а | в | а | б | в | а | в | б | а | а | в |
| 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 |
| 2 | в | в | а | а | в | б | б | б | а | б | б | в | а | г | г | б | в | а | а |
| 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 |
| б | б | а | а | б | 2 | 1 | 4 | 3 | 3 |

Критерии оценок:

За каждый правильный вопрос теста обучающийся получает один балл.

Оценка 5(отлично) выставляется, когда обучающийся правильно ответил на 90% вопросов теста.

Оценка 4(хорошо) выставляется, когда обучающийся правильно ответил на 80% вопросов теста.

Оценка 3(удовлетворительно) выставляется, когда обучающийся правильно ответил не менее 70% вопросов теста.

4.1.2. Перечень лабораторно-практических работ по МДК.03.01.

| Практические работы |  | Часов |
| --- | --- | --- |
| МДК.03.01 Организация и технология проверки электрооборудования. |  |  |  |
| Практическая работа №1 Определение типа износа электрооборудования |  | 2 |
| Практическая работа №2 Оборудование рабочего места электромонтера |  | 2 |
| Практическая работа №3 Произвести расчет уровня освещенности в кабинете |  | 2 |
| Практическая работа №4 Проведение технического осмотра кабельных линий электропередач |  | 2 |
| Практическая работа №5 Измерение сопротивления изоляции |  | 2 |
| Практическая работа №6Техническое обслуживание магнитного пускателя |  | 2 |
| Практическая работа №7 Техническое обслуживание автоматического выключателя |  | 2 |
| Практическая работа №5 Проведение контрольных осмотров распределительных устройств. |  | 2 |
| Практическая работа №8 Составление технологических карт по техническому обслуживанию распределительных устройств. |  | 2 |
| Практическая работа №9 Составление технологических карт по техническому обслуживанию трансформаторов. |  | 2 |
| Практическая работа №10 Проверка высоковольтных изоляторов. |  | 2 |
| Практическая работа №11 Составление технологических карт по техническому обслуживанию электрических машин. |  | 2 |
| Практическая работа №12 Измерение сопротивления изоляции обмоток якоря. |  | 2 |
| Практическая работа №13 Измерение сопротивления изоляции обмоток статора. |  | 2 |
| Практическая работа №14 Проверка целостности заземления электродвигателя. |  | 2 |
| Практическая работа №15 Проведение межремонтного технического обслуживания электрических двигателей согласно технологическим картам. |  | 2 |
| Практическая работа №16 Демонтаж проводов, подготовка проводов к замене, замена проводов. |  | 2 |  |
| Практическая работа №17 Проверка высоковольтных изоляторов. |  | 2 |
| Практическая работа №18 Составление технологических карт по техническому обслуживанию электрических машин. |  | 2 |
| Практическая работа №19 Маркировка взрывозащищенного электрооборудования |  | 2 |
| Практическая работа №20 Выбор проводов и кабелей для подключения средств автоматизации взрывопожарных объектов |  | 2 |
| Лабораторные работы |  |  |  |
| Лабораторная работа № 1 «Методы определения повреждений в силовых кабелях» | 2 |  |  |
| Лабораторная работа № 2 «Техническое обслуживание магнитного пускателя» | 2 |  |  |
| Лабораторная работа № 3 «Исследование режимов работы выпрямителя Исследование режимов работы выпрямителей» | 2 |  |  |

4.1.3. Перечень производственных работ по учебной практике

Целью оценки по учебной практике является оценка:

1. профессиональных и общих компетенций;

2. практического опыта, умений и знаний.

Оценка по учебной практике выставляется на основании данных с указанием видов работ, выполненных обучающимся во время практики, качества выполнения в соответствии с технологией.

Практический опыт:

Выполнение работ по техническому обслуживанию  электрооборудования промышленных организаций:

- осветительных электроустановок;

- кабельных линий, воздушных линий;

- пускорегулирующей аппаратуры;

-трансформаторов и трансформаторных подстанций;

- электрических машин;

-распределительных устройств;

Уметь:

- Разбираться в графиках ТО и ремонта электрооборудования и проводить плановый предупредительный ремонт (ППР) в соответствии с графиком;

- Производить межремонтное техническое обслуживание электрооборудования;

- Оформлять ремонтные нормативы, категории ремонтной сложности и определять их;

- Устранять неполадки электрооборудования во время межремонтного цикла;

- Производить межремонтное обслуживание электродвигателей.

Виды работ учебной практики и проверяемые результаты обучения по профессиональному модулю

| Виды работ | ПК, ОК | Проверяемые результаты практический опыт и умения |
| --- | --- | --- |
| 1.Эксплуатация пускорегулирующей аппаратуры, аппаратуры защиты, управления и контроля; 2.Эксплуатация электрических машин; 3. Эксплуатация трансформаторов и преобразователей | ПК 3.1. ОК 1- ОК 6; | - разбираться в графиках ТО и ремонта электрооборудования и проводить плановый предупредительный ремонт (ППР) в соответствии с графиком; - Производить межремонтное техническое обслуживание электрооборудования; - Оформлять ремонтные нормативы, категории ремонтной сложности и определять их |
| 1. Технического обслуживание машин постоянного тока; 2. Технического обслуживание машин переменного тока; 3. Технического обслуживание пускорегулирующей аппаратуры, аппаратуры защиты, управления и контроля; | ПК 3.2. ОК 1- ОК 6; | - разбираться в графиках ТО и ремонта электрооборудования и проводить плановый предупредительный ремонт (ППР) в соответствии с графиком; - Производить межремонтное техническое обслуживание электрооборудования; - производить межремонтное обслуживание электродвигателей. |
| 1.Ремонт электродвигателей; 2.Ремонт трансформаторов и преобразователей; 3.Ремонт распределительных устройств, пускорегулирующей аппаратуры; | ПК 3.3. ОК 1-ОК 6; | - Устранять неполадки электрооборудования во время межремонтного цикла; - Производить межремонтное обслуживание электродвигателей |

Перечень проверяемых работ практических занятий по учебные практики

| Виды работ | ПК, ОК, | Проверяемые результаты (ПО) |
| --- | --- | --- |
| 1.Чистка осветительной арматуры, чистка ламп и замена перегоревших ламп. | ПК.3.1; ПК.3.2; ПК.3.3; ОК1-ОК5; | Выполнения работ по техническому обслуживанию электрооборудования промышленных организаций: - осветительных электроустановок; |
| 2.Проверка контакта заземляющего проводника с контуром заземления, разборка разъемных соединений, зачистка, сборка и затяжка | ПК.3.1; ПК.3.2; ПК.3.3; ОК1-ОК5 | Выполнения работ по техническому обслуживанию электрооборудования промышленных организаций: - осветительных электроустановок; - кабельных линий, воздушных линий; - пускорегулирующей аппаратуры; - трансформаторов и трансформаторных подстанций; - электрических машин; - распределительных устройств; |
| 3. Нахождение обрыва кабеля при помощи мультиметра прибора на учебном стенде. | ПК.3.1; ПК.3.2; ПК.3.3; ОК1-ОК5; | - выполнение работ по техническому обслуживанию электрооборудования промышленных организаций: - кабельных линий, воздушных линий; |
| 4. Определение неисправности и устранение в учебном цехе управления. | ПК.3.1; ПК.3.2; ПК.3.3; ОК1-ОК5; | - выполнение работ по техническому обслуживанию электрооборудования промышленных организаций: - распределительных устройств; |
| 5. Техническое обслуживания машин переменного тока | ПК.3.1; ПК.3.2; ПК.3.3; ОК1-ОК5; | - выполнение работ по техническому обслуживанию электрооборудования промышленных организаций: - электрических машин; |
| 6. Техническое обслуживания машин постоянного тока | ПК.3.1; ПК.3.2; ПК.3.3; ОК2-ОК5; | - выполнение работ по техническому обслуживанию электрооборудования промышленных организаций: - электрических машин; |
| 7. Техническое обслуживание и проверка исправности трансформаторов типа ТН | ПК.3.1; ПК.3.2; ПК.3.3; ОК1-ОК5; | - выполнение работ по техническому обслуживанию электрооборудования промышленных организаций: - трансформаторов и трансформаторных подстанций; |
| 8. Техническое обслуживание и ремонт выпрямителей напряжения и тока | ПК.3.1; ПК.3.2; ПК.3.3; ОК1-ОК5; | - выполнение работ по техническому обслуживанию электрооборудования промышленных организаций: - пуск регулирующей аппаратуры; |
| 9. Техническое обслуживание пусковых кнопок и магнитных пускателей. | ПК.3.1; ПК.3.2; ПК.3.3; ОК1-ОК5; | - выполнение работ по техническому обслуживанию электрооборудования промышленных организаций: - распределительных устройств; |

4.1.4. Перечень производственных работ по производственной практике

Целью оценки по производственной практике является оценка:

1) профессиональных и общих компетенций;

2) практического опыта, умений и знаний.

Виды работ производственной практики и проверяемые результаты обучения

по профессиональному модулю

| Виды работ | ПК, ОК, | Проверяемые результаты |
| --- | --- | --- |
| -Контроль внутрицеховых сетей и осветительных установок. -Ремонт светильников обычного и взрывозащищенного исполнения -Прокладка проводок открытым способом. Обслуживание и ремонт проводок, проложенных открытым способом -Обслуживание и ремонт открытых и закрытых шин проводов. -Проверка, обслуживание и ремонт рубильников и пакетных выключателей (переключателей), контроллеров и ключей управления -Проверка, обслуживание и ремонт автоматических выключателей. | ПК 3.1. ОК1-ОК6 | иметь практический опыт: Выполнения работ по техническому обслуживанию электрооборудования промышленных организаций: осветительных электроустановок, кабельных линий, воздушных линий, пускорегулирующей аппаратуры, трансформаторов и трансформаторных подстанций, электрических машин, распределительных устройств знания: - задачи службы технического обслуживания; - виды и причины износа электрооборудования; - организацию технической эксплуатации электроустановок; - обязанности электромонтёра по техническому обслуживанию электрооборудования и обязанности дежурного электромонтёра; |
| -Монтаж и техническое обслуживание силовых трансформаторов и преобразователей. Ремонт узлов преобразователей напряжения и тока. Послеремонтные испытания силовых трансформаторов и преобразователей. Техническое обслуживание и ремонт контрольно-измерительных приборов. | ПК.3.2 ОК3-ОК6 | иметь практический опыт: Выполнения работ по техническому обслуживанию электрооборудования промышленных организаций: осветительных электроустановок, кабельных линий, воздушных линий, пускорегулирующей аппаратуры, трансформаторов и трансформаторных подстанций, электрических машин, распределительных устройств знать: - задачи службы технического обслуживания; - виды и причины износа электрооборудования; - организацию технической эксплуатации электроустановок; - обязанности электромонтёра по техническому обслуживанию электрооборудования и обязанности дежурного электромонтёра; |
| Ремонт узлов и деталей электрических машин. Разборка, замена узлов электрических машин Ремонт пускорегулирующей аппаратуры. | ПК.3.3 ОК3-ОК6 | иметь практический опыт: Выполнения работ по техническому обслуживанию электрооборудования промышленных организаций: осветительных электроустановок, кабельных линий, воздушных линий, пускорегулирующей аппаратуры, трансформаторов и трансформаторных подстанций, электрических машин, распределительных устройств знать: - задачи службы технического обслуживания; - виды и причины износа электрооборудования; - организацию технической эксплуатации электроустановок; - обязанности электромонтёра по техническому обслуживанию электрооборудования и обязанности дежурного электромонтёра; |

Дифференцированный зачет по производственной практике выставляется на основании отчета по производственным практикам (характеристики профессиональной деятельности обучающегося/студента на практике) с указанием видов работ, выполненных обучающимся во время практики, их объема, качества выполнения в соответствии с технологией и (или) требованиями организации, в которой проходила практика.

Форма аттестационного листа.

Характеристика профессиональной деятельности

обучающегося во время учебной / производственной практики

ФИО ______________________________________________,

Обучающийся по профессии 13.01.10 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям)

код и наименование

успешно прошел производственную практику по профессиональному модулю ПМ.03 Устранение и предупреждение аварий и неполадок электрооборудования

наименование профессионального модуля

в объеме 240 час. с «__»._____.20__ г. по «___»._______.20__ г.

В организации ____________________________________________________

наименование организации, юридический адрес

Виды и качество выполнения работ

| Виды и объем работ, выполненные обучающимся во время практики | Качество выполнения работ в соответствии с технологией и (или) требованиями организации, в которой проходила практика |
| --- | --- |

Характеристика студента по итогам практики (по желанию) ____________________________________________________________________________________________________________________________________

Подпись руководителя практики _________________________________

Подпись ответственного лица организации ____________________________

Дата «___»______________20___

4.2. Промежуточная аттестация

4.2.1. Оценочные материалы по итоговой оценке МДК

# Контрольный тест дифференциального зачета для определения уровня знаний учебного материала по междисциплинарному курсу МДК 03.01. «Организация технического обслуживания электрооборудования промышленных организаций»

Вариант№1

|  | Вопрос | Ответ |
| --- | --- | --- |
| 1 | Неравномерную выработку контактного кольца устраняют: | обточкой на токарном станке |
| 2 | Состояние изоляции обмоток ремонтируемой электрической машины проверяют: | мегомметром |
| 3 | Повреждение подшипников качения выражается | в износе дорожек |
| 4 | Виды балансировки: | статическая, динамическая |
| 5 | Ротор не вращается или вращается медленно, двигатель сильно гудит и нагревается: | обрыв фазы обмотки статора |
| 6 | Замыкание обмоток на корпус электродвигателя можно обнаружить: | омметром |
| 7 | Асинхронный двигатель с фазным ротором снабжают контактными кольцами и щетками для? | соединения ротора с регулировочным |
| 8 | При ослаблении пружин ножей и контактных губок рубильников нужно…… | подтянуть все крепёжные детали |
| 9 | Условное графическое обозначение на электрической схеме контакты теплового реле: | А) Б)В) Г) |
| 10 | Контакты магнитных пускателей снабжают металлокерамическими напайками…. | для повышения продолжительности их работы |
| 11 | Напряжение на зажимах вторичной обмотки трансформатора превышают: А) ЭДС первичной обмотки Б) ЭДС вторичной обмотки | А) может; Б) не может |
| 12 | Параллельная работа трансформаторов разрешается при следующих условиях | А) группы соединений обмоток одинаковы; соотношение мощностей трансформаторов не менее 1:3; коэффициенты трансформации отличаются не более чем на ± 0,5%; напряжения короткого замыкания отличаются не более чем на ± 10%; произведена фазировка трансформаторов Б) группы соединений обмоток одинаковы; соотношение мощностей трансформаторов не менее 1:3; коэффициенты трансформации отличаются не более чем на ± 1,5%; В) коэффициенты трансформации отличаются не более чем на ± 0,5%; напряжения короткого замыкания отличаются не более чем на ± 15%; произведена фазировка трансформаторов |
| 13 | Различают следующие способы сушки сердечников трансформаторов | А) механический, электрический, химический Б) электрический, химический В) метод индукционных потерь в стали бака, в специальном шкафу, инфракрасными лучами, воздуходувкой, токами короткого замыкания, в вакууме |
| 14 | Область применения трансформаторов | А) в линиях электропередачи Б) в технике связи В) в автоматике и измерительной технике Г) во всех перечисленных областях |
| 15 | Что изображение на рисунке | переключающее устройство |
| 16 | Трансформатор является повышающим, если коэффициент трансформации его | больше единицы. |
| 17 | Заполнитель для патрона предохранителя ПН | кварцевый песок |
| 18 | Перечислите основные элементы магнитного пускателя | сердечник, обмотка намотанная на катушку, якорь, траверса с подвижными контактами, неподвижные контакты, корпус |
| 19 | Способы соединения жил кабеля | соединение жил кабеля опрессовкой |
| 20 | Цель осмотров воздушных линий: | обнаружение дефектов линий и опор |

Обучающийся группы № ______    ____________________________________

ф.и.о

Вариант№2

|  | Вопрос | Ответ |
| --- | --- | --- |
| 1 | Положение перемычек в коробке выводов при соединении обмотки статора: | звездой (а), треугольником (б) |
| 2 | Электродвигатель не развивает номинальной частоты вращения и гудит: | обрыв фазы обмотки статора |
| 3 | Причиной чрезмерного нагрева подшипников служит: | неправильная сборка подшипников, загрязнение подшипников |
| 4 | Вид повреждений «нарушение контактов и разрушение соединений»: | электрические |
| 5 | К электрическим повреждениям электродвигателей переменного тока относятся: | замыкание между витками обмотки |
| 6 | Электрические двигатели имеют предельно допускаемые превышения температуры: | от 60 до 125°С |
| 7 | К проверке механической части магнитного пускателя относится: | проверка на износ втулок, оси, пружины |
| 8 | В основном эксплуатация электрических аппаратов сводится: | А) к проверке отсутствия нагара и копоти контактов Б) к проверке отключающих контактов, электромагнитов и механизмов В) к проверке отсутствия нагрева Г) к проверке наличия следов оксида |
| 9 | Механические повреждения магнитного пускателя можно выявить: | визуальным осмотром |
| 10 | Предохранители ставят в первичную обмотку трансформатора: | при выходе из строя предохраняют первичную обмотку |
| 11 | Клеммы, присоединяемые к питающей сети, если трансформатор понижающий обозначают: | А, В, С |
| 12 | Трансформаторы, используемые для питания электроэнергией жилых помещений | силовые |
| 13 | Витковое замыкание в обмотках силового трансформатора | А) соприкосновение витков обмоток Б) естественное старение изоляции В) понижение уровня масла в баке |
| 14 | Схемы соединения обмоток трансформатора | А) звезда, треугольник Б) треугольник, звезда В) звезда, звезда Г) звезда, звезда с выведенной нейтралью |
| 15 | Цель проведения опыта «короткого замыкания» в трансформаторах | А) для определения коэффициента трансформации трансформатора Б) для определения потерь в проводах первичной обмотки В) для определения потерь в проводах вторичной обмотки Г) для определения потерь в магнитопроводе Д) для определения погрешности трансформатора |
| 16 | Распределительные устройства станций и подстанций делятся на | А) закрытые (ЗРУ) и открытые (ОРУ) Б) внутренние и наружные В) закрытые и внутренние |
| 17 | Перечислите электрические аппараты напряжением выше 1000 В | А) магнитные пускатели, предохранители, тепловые реле, реостаты; Б) отделители, короткозамыкатели, предохранители, автоматические воздушные выключатели; В) разъединители, отделители, короткозамыкатели, реакторы |
| 18 | Электроустановкой называют | А) совокупность машин и аппаратов, линий и вспомогательного оборудования, предназначенных для производства, преобразования, трансформации, передачи, распределения электрической энергии Б) совокупность машин и аппаратов, предназначенных для производства, преобразования электрической энергии В) устройство, служащее для приёма и распределения электроэнергии и содержащая коммутационные аппараты |
| 19 | К материалам контактных соединений предъявляют следующие основные требования | А) механическая прочность, тугоплавкость, неокисляемость, температурная устойчивость Б) жаропрочность, нагревостойкость, неокисляемость В) температурная устойчивость, легкоплавкость |
| 20 | Испытание заземляющих устройств при эксплуатации ВЛ производится: | раз в 10 лет |

Обучающийся группы № ______    ____________________________________

ф.и.о

Эталонами ответов является выделенный текст

Критериями оценки:

За каждый правильный ответ -1 балл

5(отлично) – 20-18 баллов

4 (хорошо) – 17-16 баллов

3( удовлет.) - 15-14 баллов

2(не удов.) – 13 баллов

4.2.2. Контрольно-оценочные материалы для экзамена (квалификационного)

Программа и процедура квалификационного экзамена проводится (по группам компетенций или по всем компетенциям сразу)

Экзамен (квалификационный) предназначен для контроля и оценки результатов освоения профессионального модуля ПМ.03. «Устранение и предупреждение аварий и неполадок электрооборудования» по рабочей профессии: 13.01.10 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям).

Проводится после получения обучаемым положительной оценки за текущий контроль по учебной практики и дифференцированного зачета по МДК 03.01. и производственной практики. Итогом экзамена является однозначное решение квалификационной комиссии: «вид профессиональной деятельности освоен / не освоен». Решение квалификационной комиссии считается принятым, если за него проголосовало более 50% ее членов.

Программа квалификационного экзамена

| Профессиональные и общие компетенции | Практическое задание |
| --- | --- |
| ПК 3.1. ПК 3.2. ПК 3.3. ОК1-ОК5 | Выполнение практической работы квалификационного экзамена Задание 1 |
| ПК 3.1. ПК 3.3. ОК1-ОК5 | Задание 2 |
| ПК 3.1. ПК 3.3. ОК1-ОК5 | Задание 3 |
| ПК 3.2. ПК 3.3. ОК1-ОК5 | Задание 4 |
| ПК 3.1. ПК 3.3. ОК1-ОК5 | Задание 5 |
| ПК 3.1. ПК 3.3. ОК1-ОК5 | Задание 6 |
| ПК 3.1. ПК 3.2. ОК1-ОК5 | Задание 7 |
| ПК 3.1. ПК 3.3. ОК1-ОК5 | Задание 8 |
| ПК 3.1. ОК1-ОК5 | Задание 9 |
| ПК 3.2. ОК1-ОК5 | Задание 10 |
| ОК 1-6 | Оценка портфолио |

ЗАДАНИЕ №1 Разборка, наладка и сборка АД с коротко замкнутом ротором, составить дефектную ведомость неисправностей АД

ПАСПОРТ

I НАЗНАЧЕНИЕ

КОМ предназначены для контроля и оценки результатов освоения профессиональных модулей ПМ 03 «Устранение и предупреждение аварий и неполадок электрооборудования» по профессии 13.01.10. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования

Профессиональные компетенции

ПК 3.1. Проводить плановые и внеочередные осмотры электрооборудования

ПК3.2 Производить техническое обслуживание электрооборудования согласно технологическим картам

ПК 3.3. Выполнять замену электрооборудования, не подлежащего ремонту в случае обнаружения его неисправностей.

II ЗАДАНИЕ ДЛЯ ЭКЗАМЕНУЮЩИХСЯ

Инструкция

-Внимательно прочитайте задание.

-При выполнении практического задания Вы можете воспользоваться справочной литературой, имеющейся на специальном столе и персональным компьютером, стационарным стендом.

- Подобрать необходимое оборудование и инструменты.

Время выполнения задания – 2 часа

Задание:

1.Произвести осмотр и проверку электродвигателя и дать заключение о его техническом состоянии

2.Разобрать двигатель и составить дефектную ведомость неисправностей

3.Произвести замену неисправных деталей и сборку двигателя.

ПАКЕТ ЭКЗАМЕНАТОРА

Количество вариантов задания для экзаменующихся – 1

Время выполнения задания – 2 часа

Оборудование:

-электродвигатель;

–набор электромонтажных инструментов;

–набор слесарных инструментов;

–мультиметр MY60;

Литература для обучающегося: электронная библиотека Znanium. com.

Критерии оценки

| Освоенные ПК | Показатель результата | Оценка |
| --- | --- | --- |
| ПК 3.1. Проводить плановые и внеочередные осмотры электрооборудования | -правильно и точно повыводить межремонтные осмотры электродвигателей | Профессиональная компетенция освоена (не освоена) |
| ПК 3.2 Производить техническое обслуживание электрооборудования согласно технологическим картам | - точность выполнения работ по техническому обслуживанию электрооборудования промышленных предприятий: электрических машин. | Профессиональная компетенция освоена (не освоена) |
| ПК 3.3. Выполнять замену электрооборудования, не подлежащего ремонту в случае обнаружения его неисправностей. | - правильность точность определения видов и причин износа; | Профессиональная компетенция освоена (не освоена) |

Оценка 5 (отлично) - 100 баллов,

Оценка 4 (хорошо) -  90 баллов,

Оценка 3 (удовлетворительно) - 70-89 баллов,

Оценка 2 (неудовлетворительно) -69 и менее баллов.

| Коды проверяемых компетенций | Критерии оценки выполнения задания этапа (виды операций) | Максимальное количество баллов | За что снимаются баллы | Итог: |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ПК 3.1. ПК 3.2. ПК 3.3. ОК2-5 | 1.Соблюдение правил ТБ. | 10 | - Не правильный выбор инструмента - 2 балла. - Использование неисправного инструмента - 5 баллов. |  |
|  | 2. Организация рабочего места. | 10 | -Инструмент расположен с нарушением требований - 3 балла. -На рабочем месте имеется лишний инструмент-2 балла. |  |
|  | 3. Норма времени на выполнение задания | 10 | - Выполнил с запозданием на 10 мин - 2 балла. -Выполнил с запозданием на 20 мин - 4 балла. |  |
|  | 4.Осмотр и проверка электродвигателя на исправность | 10 | -Ошибки в определение механических неисправностей - 2 балла. - Ошибки в определение электрических неисправностей - 3 балла. |  |
|  | 5.Разоборка электродвигателя двигателя и составить дефектную ведомость неисправностей | 30 | - Не правильный выбор инструмента - 2 балла - Не соблюдения последовательности операций разборки электродвигателя -5 баллов - Ошибки при определении износа деталей -2 балла. |  |
|  | 6.Замену неисправных деталей и сборка электродвигателя двигателя. | 30 | Ошибки в выборе очередности технологических операций при сборке электродвигателя - 10 баллов |  |

ЗАДАНИЕ №2

Определить и устранить неполадки в схема прямого пуска электродвигателя

ПАСПОРТ

I НАЗНАЧЕНИЕ

КОМ предназначены для контроля и оценки результатов освоения профессионального модуля ПМ 03 «Устранение и предупреждение аварий и неполадок электрооборудования» по профессии 13.01.10. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования

Профессиональные компетенции

ПК 3.1. Проводить плановые и внеочередные осмотры электрооборудования

ПК 3.3. Выполнять замену электрооборудования, не подлежащего ремонту в случае обнаружения его неисправностей.

II ЗАДАНИЕ ДЛЯ ЭКЗАМЕНУЮЩИХСЯ

Инструкция

-Внимательно прочитайте задание.

-При выполнении практического задания Вы можете воспользоваться:

- справочной литературой, имеющейся на специальном столе,

- персональным компьютером,

- подобрать необходимый инструмент и оборудование

Время выполнения задания – 2 часа

Задание:

- Провести внешний осмотр схемы прямого пуска электродвигателя и определить внешние повреждения установочных элементов схемы.

- Провести поиск неисправностей схемы.

- Устранить неисправность или заменить неисправный элемент в схеме прямого пуска электродвигателя.

- Повести пробный пуск электродвигателя.

ПАКЕТ ЭКЗАМЕНАТОРА

Количество вариантов задания для экзаменующихся – 1

Время выполнения задания – 2 часа

Оборудование:

- учебный стационарный тренажер

–набор электромонтажных инструментов;

–набор слесарных инструментов;

–мультиметр MY60;

– учебные планшеты для монтажа схем;

–магнитные пускатели;

–тепловые реле;

–кнопки КУ;

– кнопочные станции.

Литература для обучающегося:

электронная библиотека Znanium. com.

Критерии оценки

| Освоенные ПК | Показатель результата | Оценка |
| --- | --- | --- |
| ПК 3.1. Проводить плановые и внеочередные осмотры электрооборудования | -правильно и точно повыводить межремонтные осмотры пускорегулирующей аппаратуры электрооборудования | Профессиональная компетенция освоена/(не освоена) |
| ПК 3.3. Выполнять замену электрооборудования, не подлежащего ремонту в случае обнаружения его неисправностей. | - правильность точность определения видов и причин износа и неисправности установочных изделий схемы; | Профессиональная компетенция освоена (не освоена) |

| Коды проверяемых компетенций | Критерии оценки выполнения задания этапа (виды операций) | Максимальное количество баллов | За что снимаются баллы | Итог: |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ПК 3.1. ПК 3.3. ОК2-5 | 1.Соблюдение правил ТБ. | 10 | - Не правильный выбор инструмента - 2 балла. - Использование неисправного инструмента - 5 баллов. |  |
|  | 2. Организация рабочего места. | 10 | -Инструмент расположен с нарушением требований - 3 балла. -На рабочем месте имеется лишний инструмент-2 балла. |  |
|  | 3. Норма времени на выполнение задания | 10 | - Выполнил с запозданием на 10 мин - 2 балла. -Выполнил с запозданием на 20 мин - 4 балла. |  |
|  | 4. Осмотр схемы прямого пуска электродвигателя | 30 | -Ошибки в определение механических неисправностей элементов схемы - 4 балла. - Ошибки в определение электрических неисправностей элементов схемы - 4 балла. |  |
|  | 5. Поиск неисправностей и устранить неисправных элементов схемы. | 30 | - Не правильный выбор инструмента - 2 балла - Не соблюдения последовательности операций поиска неисправности схемы пуска -5 баллов - Ошибки при замене неисправных элементов схемы -2 балла. |  |
|  | 6. Пробный пуск электродвигателя | 10 | Ошибки в выборе очередности технологических операций пуска электродвигателя - 2 балла |  |

Оценка 5 (отлично) - 100 баллов,

Оценка 4 (хорошо) -  90 баллов,

Оценка 3 (удовлетворительно) - 70-89 баллов,

Оценка 2 (неудовлетворительно) -69 и менее баллов.

ЗАДАНИЕ №3

Определить и устранить неполадки в магнитном пускателе

ПАСПОРТ

I НАЗНАЧЕНИЕ

КОМ предназначены для контроля и оценки результатов освоения профессионального модуля ПМ 03 «Устранение и предупреждение аварий и неполадок электрооборудования» по профессии 13.01.10. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования

Профессиональные компетенции

ПК 3.1. Проводить плановые и внеочередные осмотры электрооборудования

ПК 3.3. Выполнять замену электрооборудования, не подлежащего ремонту в случае обнаружения его неисправностей.

II ЗАДАНИЕ ДЛЯ ЭКЗАМЕНУЮЩИХСЯ

Инструкция

-Внимательно прочитайте задание.

-При выполнении практического задания вы можете воспользоваться:

- справочной литературой, имеющейся на специальном столе,

- персональным компьютером,

- подобрать необходимый инструмент и оборудование.

Время выполнения задания – 2 часа

Задание :

1.Провести внешний осмотр магнитном пускателе на выявления механических повреждений функциональных частей изделия.

2.Провести проверку и поиск неисправностей электроизмерительными приборами функциональных элементов магнитного пускателя.

3.Устранить неисправность или заменить неисправный элемент магнитного пускателя.

4.Повести пробный пуск магнитного пускателя.

ПАКЕТ ЭКЗАМЕНАТОРА

Количество вариантов задания для экзаменующихся – 1

Время выполнения задания – 2 часа

Оборудование:

–набор электромонтажных инструментов;

–набор слесарных инструментов;

–мультиметр MY60;

–магнитные пускатели;

–соединительные провода;

–кнопки КУ;

– кнопочные станции.

Литература для обучающегося: электронная библиотека Znanium. com.

Критерии оценки

| Освоенные ПК | Показатель результата | Оценка |
| --- | --- | --- |
| ПК 3.1. Проводить плановые и внеочередные осмотры электрооборудования | -правильно и точно повыводить межремонтные технические осмотры пускорегулирующей аппаратуры | Профессиональная компетенция освоена (не освоена) |
| ПК 3.3. Выполнять замену электрооборудования, не подлежащего ремонту в случае обнаружения его неисправностей. | -правильность устранения неполадок электрооборудования во время межремонтного цикла; | Профессиональная компетенция освоена (не освоена) |

| Коды проверяемых компетенций | Критерии оценки выполнения задания этапа (виды операций) | Максимальное количество баллов | За что снимаются баллы | Итог: |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ПК 3.1. ПК 3.3. ОК2-5 | 1.Соблюдение правил ТБ. | 10 | - Не правильный выбор инструмента - 2 балла. - Использование неисправного инструмента - 5 баллов. |  |
|  | 2. Организация рабочего места. | 10 | -Инструмент расположен с нарушением требований - 3 балла. -На рабочем месте имеется лишний инструмент-2 балла. |  |
|  | 3. Норма времени на выполнение задания | 10 | - Выполнил с запозданием на 10 мин - 2 балла. - Выполнил с запозданием на 20 мин - 4 балла. |  |
|  | 4. Внешний осмотр магнитном пускателе на выявления механических и электрических повреждений | 30 | -Ошибки в определение механических неисправностей магнитного пускателя - 4 балла. - Ошибки в определение электрических неисправностей магнитного пускателя - 4 балла. |  |
|  | 5. Замена или ремонт неисправного элемента магнитного пускателя. | 30 | - Не правильный выбор инструмента - 2 балла - Не соблюдения последовательности операций при разборки и сборки магнитного пускателя -5 баллов - Ошибки при ремонте неисправных деталей магнитного пускателя -2 балла. |  |
|  | 6. Пробный пуск магнитного пускателя | 10 | Ошибки в выборе очередности технологических операций пуска магнитного пускателя - 2 балла |  |

Оценка 5 (отлично) - 100 баллов,

Оценка 4 (хорошо) -  90 баллов,

Оценка 3 (удовлетворительно) - 70-89 баллов,

Оценка 2 (неудовлетворительно) -69 и менее баллов.

ЗАДАНИЕ № 4 Техническое обслуживание теплового реле и автоматического выключателя в схеме прямого пуска электродвигателя

ПАСПОРТ

I НАЗНАЧЕНИЕ

КОМ предназначены для контроля и оценки результатов освоения профессионального модуля ПМ 03 «Устранение и предупреждение аварий и неполадок электрооборудования» по профессии 13.01.10. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования

Профессиональные компетенции

ПК 3.2. Производить техническое обслуживание электрооборудования согласно технологическим картам.

ПК 3.3. Выполнять замену электрооборудования, не подлежащего ремонту в случае обнаружения его неисправностей.

II ЗАДАНИЕ ДЛЯ ЭКЗАМЕНУЮЩИХСЯ

Инструкция

-Внимательно прочитайте задание.

-При выполнении практического задания Вы можете воспользоваться:

- справочной литературой, имеющейся на специальном столе,

- персональным компьютером,

- подобрать необходимый инструмент и оборудование

Время выполнения задания – 2 часа

Задание:

- Поверить исправность теплового реле электроустановки.

- Произвести замену теплового реле по маркировке и электрическим характеристикам.

- Проверить исправность электроизмерительными приборами и качества установки автоматического выключателя

- Провести замену автоматического выключателя не исправного автоматического выключателя.

- Привести пробный пуск.

ПАКЕТ ЭКЗАМЕНАТОРА

Количество вариантов задания для экзаменующихся – 1

Время выполнения задания – 2 часа

Оборудование:

-учебный стационарный тренажер

–набор электромонтажных инструментов;

–набор слесарных инструментов;

–мультиметр MY60;

–магнитные пускатели;

–тепловые реле;

–автоматические выключатели;

–соединительные провода;

–кнопки КУ;

– кнопочные станции.

Литература для обучающегося: электронная библиотека Znanium. com.

Критерии оценки

| Освоенные ПК | Показатель результата | Оценка |
| --- | --- | --- |
| ПК 3.2. Производить техническое обслуживание электрооборудования согласно технологическим картам. | - точность выполнения работ по техническому обслуживанию электрооборудования промышленных предприятий: пускорегулирующей аппаратуры | Профессиональная компетенция освоена (не освоена) |
| ПК.3.3. Выполнять замену электрооборудования, не подлежащего ремонту в случае обнаружения его неисправностей. | - точность определения видов и причин износа; --правильность и точность оформления ремонтных нормативов, категорий ремонтной сложности и определения | Профессиональная компетенция освоена (не освоена) |

| Коды проверяемых компетенций | Критерии оценки выполнения задания этапа (виды операций) | Максимальное количество баллов | За что снимаются баллы | Итог: |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ПК 3.2. ПК 3.3. ОК2-5 | 1.Соблюдение правил ТБ. | 10 | - Не правильный выбор инструмента - 2 балла. - Использование неисправного инструмента - 5 баллов. |  |
|  | 2. Организация рабочего места. | 10 | -Инструмент расположен с нарушением требований - 3 балла. -На рабочем месте имеется лишний инструмент-2 балла. |  |
|  | 3. Норма времени на выполнение задания | 10 | - Выполнил с запозданием на 10 мин - 2 балла. - Выполнил с запозданием на 20 мин - 4 балла. |  |
|  | 4. Проверить не исправность теплового и автоматического выключателя с применением электроизмерительных приборов | 30 | -Ошибки в определение механических неисправностей тепловое реле или автоматического выключателя - 4балла. - Ошибки в определение электрических неисправностей тепловое реле или автоматического выключателя - 4 балла. |  |
|  | 5.Замена теплового реле и автоматического выключателя в схеме управления электроустановки | 30 | - Не правильный выбор инструмента при замене устройств схемы – 4 балла - Ошибки в установки и подключения теплового реле или автоматического выключателя в схеме управления электроустановки -5 баллов |  |
|  | 6. Произвести пробный пуск электроустановки | 10 | Ошибки в выборе очередности технологических операций пуска электроустановки - 2 балла |  |

Оценка 5 (отлично) - 100 баллов,

Оценка 4 (хорошо) -  90 баллов,

Оценка 3 (удовлетворительно) - 70-89 баллов,

Оценка 2 (неудовлетворительно) -69 и менее баллов.

ЗАДАНИЕ №5

Определить и устранить неполадки в схеме реверсивного пуска электродвигателя

ПАСПОРТ

I НАЗНАЧЕНИЕ

КОМ предназначены для контроля и оценки результатов освоения профессионального модуля ПМ 03 «Устранение и предупреждение аварий и неполадок электрооборудования» по профессии 13.01.10. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования

Профессиональные компетенции

ПК 3.1. Проводить плановые и внеочередные осмотры электрооборудования

ПК 3.3. Выполнять замену электрооборудования, не подлежащего ремонту в случае обнаружения его неисправностей.

II ЗАДАНИЕ ДЛЯ ЭКЗАМЕНУЮЩИХСЯ

Инструкция

-Внимательно прочитайте задание.

-Вам предстоит ответить на четыре теоретических вопроса.

-При выполнении практического задания Вы можете воспользоваться :

- справочной литературой имеющейся на специальном столе,

- персональным компьютером,

- подобрать необходимый инструмент и оборудование (мультиметр, электромонтажный инструмент).

Время выполнения задания – 2 часа

Задание:

1.Провести внешний осмотр схемы реверсивного пуска электродвигателя и определить внешние повреждения установочных элементов схемы.

2.Провести поиск неисправностей и устранить неисправные элементы схемы.

3.Устранить неисправность или заменить неисправный элемент в схеме прямого пуска электродвигателя.

4.Повести пробный пуск схемы реверсивного пуска электродвигателя.

ПАКЕТ ЭКЗАМЕНАТОРА

Количество вариантов задания для экзаменующихся – 1

Время выполнения задания – 2 часа

Оборудование:

- учебный стационарный тренажер

–набор электромонтажных инструментов;

–набор слесарных инструментов;

–мультиметр MY60;

–магнитные пускатели;

–тепловые реле;

–автоматические выключатели;

–соединительные провода;

–кнопки КУ;

– кнопочные станции.

Литература для обучающегося: электронная библиотека Znanium. com.

Критерии оценки

| Освоенные ПК | Показатель результата | Оценка |
| --- | --- | --- |
| ПК 3.1. Проводить плановые и внеочередные осмотры электрооборудования | -правильно и точно повыводить межремонтные осмотры пускорегулирующей аппаратуры | Профессиональная компетенция освоена (не освоена) |
| ПК 3.3. Выполнять замену электрооборудования, не подлежащего ремонту в случае обнаружения его неисправностей. | - точность определения видов и причин износа и неисправности установочных элементов электрооборудования | Профессиональная компетенция освоена (не освоена) |

| Коды проверяемых компетенций | Критерии оценки выполнения задания этапа (виды операций) | Максимальное количество баллов | За что снимаются баллы | Итог: |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ПК 3.1. ПК 3.3. ОК2-5 | 1.Соблюдение правил ТБ. | 10 | - Не правильный выбор инструмента - 2 балла. - Использование неисправного инструмента - 5 баллов. |  |
|  | 2. Организация рабочего места. | 10 | -Инструмент расположен с нарушением требований - 3 балла. -На рабочем месте имеется лишний инструмент-2 балла. |  |
|  | 3. Норма времени на выполнение задания | 10 | - Выполнил с запозданием на 10 мин - 2 балла. - Выполнил с запозданием на 20 мин - 4 балла. |  |
|  | 4. Осмотр схемы реверсивного пуска электродвигателя | 30 | -Ошибки в определение механических неисправностей элементов схемы - 4 балла. - Ошибки в определение электрических неисправностей элементов схемы - 4 балла. |  |
|  | 5. Поиск неисправностей и замена неисправных элементов схемы. | 30 | - Не правильный выбор инструмента - 2 балла - Не соблюдения последовательности операций поиска неисправности схемы пуска -5 баллов - Ошибки при замене неисправных элементов схемы -2 балла. |  |
|  | 6. Пробный пуск схемы реверсивного пуска электродвигателя | 10 | Ошибки в выборе очередности технологических операций пуска электродвигателя - 2 балла |  |

Оценка 5 (отлично) - 100 баллов,

Оценка 4 (хорошо) -  90 баллов,

Оценка 3 (удовлетворительно) - 70-89 баллов,

Оценка 2 (неудовлетворительно) -69 и менее баллов.

ЗАДАНИЕ № 6

Заменить электропроводку на осветительные установки

ПАСПОРТ

I НАЗНАЧЕНИЕ

КОМ предназначены для контроля и оценки результатов освоения профессионального модуля ПМ 03 «Устранение и предупреждение аварий и неполадок электрооборудования» по профессии 13.01.10. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования

Профессиональные компетенции

ПК 3.1. Проводить плановые и внеочередные осмотры электрооборудования

ПК 3.3. Выполнять замену электрооборудования, не подлежащего ремонту в случае обнаружения его неисправностей.

II ЗАДАНИЕ ДЛЯ ЭКЗАМЕНУЮЩИХСЯ

Инструкция

-Внимательно прочитайте задание.

-При выполнении практического задания Вы можете воспользоваться:

- справочной литературой, имеющейся на специальном столе,

- персональным компьютером,

- подобрать необходимый инструмент и оборудование.

Время выполнения задания – 2 часа

Задание:

1.Провести внешний осмотр схемы осветительной установки и определить внешние повреждения установочных элементов схемы.

2. Определить участок не исправной электропроводки электроизмерительными приборами.

3.Устранить неисправность или заменить участки не исправной проводки, установочных изделий осветительной установки.

4.Повести пробные испытания осветительной установки.

ПАКЕТ ЭКЗАМЕНАТОРА

Количество вариантов задания для экзаменующихся – 1

Время выполнения задания – 2 часа

Оборудование:

- учебный стационарный тренажер

–набор электромонтажных инструментов;

–набор слесарных инструментов;

–мультиметр MY60;

–  электрическая осветительной установки схема;

– осветительная арматура;

–соединительные провода;

Литература для обучающегося: электронная библиотека Znanium. com.

Критерии оценки

| Освоенные ПК | Показатель результата | Оценка |
| --- | --- | --- |
| ПК 3.1. Проводить плановые и внеочередные осмотры электрооборудования | -правильно и точно повыводить межремонтные осмотров осветительных установок | Профессиональная компетенция освоена (не освоена) |
| ПК 3.3. Выполнять замену электрооборудования, не подлежащего ремонту в случае обнаружения его неисправностей. | - точность определения видов и причин износа, неисправность установочных изделий осветительных установок; | Профессиональная компетенция освоена (не освоена) |

| Коды проверяемых компетенций | Критерии оценки выполнения задания этапа (виды операций) | Максимальное количество баллов | За что снимаются баллы | Итог: |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ПК 3.1. ПК 3.3. ОК2-5 | 1.Соблюдение правил ТБ. | 10 | - Не правильный выбор инструмента - 2 балла. - Использование неисправного инструмента - 5 баллов. |  |
|  | 2. Организация рабочего места. | 10 | - Инструмент расположен с нарушением требований - 3 балла. -На рабочем месте имеется лишний инструмент-2 балла. |  |
|  | 3. Норма времени на выполнение задания | 10 | - Выполнил с запозданием на 10 мин - 2 балла. - Выполнил с запозданием на 20 мин - 4 балла. |  |
|  | 4. Осмотр схемы осветительной установки | 30 | -Ошибки в определение механических неисправностей элементов проводки схемы - 4 балла. - Ошибки в определение электрических неисправностей элементов проводки схемы - 4 балла. |  |
|  | 5. Поиск неисправностей и замена неисправных элементов осветительной установки схемы. | 30 | - Не правильный выбор инструмента при ремонте электропроводки - 2 балла - Не соблюдения последовательности операций замены не исправных элементов электропроводки схемы -5 баллов - Ошибки при укладки и установки монтажных проводов осветительной установки -2 балла. |  |
|  | 6. Пробный пуск осветительной установки после ремонта | 10 | Ошибки в выборе технологических операций пуска осветительной установки - 2 балла |  |

Оценка 5 (отлично) - 100 баллов,

Оценка 4 (хорошо) -  90 баллов,

Оценка 3 (удовлетворительно) - 70-89 баллов,

Оценка 2 (неудовлетворительно) -69 и менее баллов.

ЗАДАНИЕ №7

Проверка и ремонт силового трансформатора ТН.56

ПАСПОРТ

I НАЗНАЧЕНИЕ

КОМ предназначены для контроля и оценки результатов освоения профессионального модуля ПМ 03 «Устранение и предупреждение аварий и неполадок электрооборудования» по профессии 13.01.10. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования

Профессиональные компетенции

ПК 3.1 Проводить плановые и внеочередные осмотры электрооборудования

ПК 3.2. Производить техническое обслуживание электрооборудования согласно технологическим картам.

II ЗАДАНИЕ ДЛЯ ЭКЗАМЕНУЮЩИХСЯ

Инструкция

-Внимательно прочитайте задание.

-При выполнении практического задания Вы можете воспользоваться: справочной литературой, имеющейся на специальном столе и персональным компьютером.

Время выполнения задания – 2 часа

Задание:

1.Провести внешний осмотр, чистку трансформатора и определить внешние повреждения.

2. Составь дефектную ведомость.

3.Проверка первичной и вторичных обмоток трансформатора.

4. Проверить исправность трансформатора при номинальной нагрузки.

ПАКЕТ ЭКЗАМЕНАТОРА

Количество вариантов задания для экзаменующихся – 1

Время выполнения задания – 2 часа

Оборудование:

–набор электромонтажных инструментов;

–набор слесарных инструментов;

–мультиметр MY60;

– электрическая схем трансформатора;

- трансформаторы ТН

–соединительные провода;

Литература для обучающегося: электронная библиотека Znanium. com.

Критерии оценки

| Освоенные ПК | Показатель результата | Оценка |
| --- | --- | --- |
| ПК 3.1 Проводить плановые и внеочередные осмотры электрооборудования | -правильно и точно повыводить межремонтные осмотры трансформаторов | Профессиональная компетенция освоена (не освоена) |
| ПК 3.2. Производить техническое обслуживание электрооборудования согласно технологическим картам. | -рациональность выполнения работ по техническому обслуживанию электрооборудования промышленных предприятий: трансформаторов, | Профессиональная компетенция освоена (не освоена) |

| Коды проверяемых компетенций | Критерии оценки выполнения задания этапа (виды операций) | Максимальное количество баллов | За что снимаются баллы | Итог: |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ПК 3.1. ПК 3.2. ОК2-5 | 1.Соблюдение правил ТБ. | 10 | - Не правильный выбор инструмента - 2 балла. - Использование неисправного инструмента - 5 баллов. |  |
|  | 2. Организация рабочего места. | 10 | -Инструмент расположен с нарушением требований - 3 балла. -На рабочем месте имеется лишний инструмент-2 балла. |  |
|  | 3. Норма времени на выполнение задания | 10 | - Выполнил с запозданием на 10 мин - 2 балла. - Выполнил с запозданием на 20 мин - 4 балла. |  |
|  | 4. Внешний осмотр трансформатора на выявления механических и электрических повреждений | 30 | -Ошибки в определение механических неисправностей трансформатора - 4 балла. - Ошибки в определение электрических неисправностей трансформатора - 4 балла. |  |
|  | 5. Проверка исправности трансформатора по электрическим характеристикам. | 30 | - Не правильный выбор инструмента и измерительных приборов - 2 балла - Не соблюдения последовательности операций при проверки электрических режимов работы транформатора -5 баллов - Ошибки при проверки первичной и вторичной эл. обмотки трансформатора -2 балла. |  |
|  | 6. Пробный пуск схемы трансформатора | 10 | Ошибки в выборе технологических операций пуска трансформатора при номинальной нагрузки - 2 балла |  |

Оценка 5 (отлично) - 100 баллов,

Оценка 4 (хорошо) -  90 баллов,

Оценка 3 (удовлетворительно) - 70-89 баллов,

Оценка 2 (неудовлетворительно) -69 и менее баллов.

ЗАДАНИЕ № 8

Определить и устранить неполадки в люминесцентных

светильниках с заменых ламп

ПАСПОРТ

I НАЗНАЧЕНИЕ

КОМ предназначены для контроля и оценки результатов освоения профессионального модуля ПМ 03 «Устранение и предупреждение аварий и неполадок электрооборудования» по профессии 13.01.10. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования

Профессиональные компетенции

ПК 3.1. Проводить плановые и внеочередные осмотры электрооборудования

ПК 3.3. Выполнять замену электрооборудования, не подлежащего ремонту в случае обнаружения его неисправностей.

II ЗАДАНИЕ ДЛЯ ЭКЗАМЕНУЮЩИХСЯ

Инструкция

-Внимательно прочитайте задание

-При выполнении практического задания Вы можете воспользоваться:

- справочной литературой, имеющейся на специальном столе,

- персональным компьютером, подобрать необходимый инструмент и оборудование

Время выполнения задания – 2 часа

Задание:

1.Провести чистку и проверку люминесцентной лампы.

2.Внешний осмотр, чистка арматуры светильника и определение внешних повреждений.

3. Составь дефектную ведомость.

3. Замена неисправных элементов светильника.

4. Проверить исправность светильника.

ПАКЕТ ЭКЗАМЕНАТОРА

Количество вариантов задания для экзаменующихся – 1

Время выполнения задания – 2 часа

Оборудование:

- учебный стационарный тренажер

- светильник с люминесцентной лампой;

–набор электромонтажных инструментов;

–набор слесарных инструментов;

–мультиметр MY60;

– электрическая схема светильника;

– осветительная арматура;

–соединительные провода;

Литература для обучающегося: электронная библиотека Znanium. com.

Критерии оценки

| Освоенные ПК | Показатель результата | Оценка |
| --- | --- | --- |
| ПК 3.1. Проводить плановые и внеочередные осмотры электрооборудования | -правильно и точно повыводить межремонтные осмотры светильников | Профессиональная компетенция освоена (не освоена) |
| ПК 3.3. Выполнять замену электрооборудования, не подлежащего ремонту в случае обнаружения его неисправностей. | - точность определения видов и причин износа и неисправности осветительной арматуры; -правильность и точность оформления ремонтных нормативов, категорий ремонтной сложности и определения их. | Профессиональная компетенция освоена (не освоена) |

| Коды проверяемых компетенций | Критерии оценки выполнения задания этапа (виды операций) | Максимальное количество баллов | За что снимаются баллы | Итог: |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ПК 3.1. ПК 3.3. ОК2-5 | 1.Соблюдение правил ТБ. | 10 | - Не правильный выбор инструмента - 2 балла. - Использование неисправного инструмента - 5 баллов. |  |
|  | 2. Организация рабочего места. | 10 | - Инструмент расположен с нарушением требований - 3 балла. -На рабочем месте имеется лишний инструмент-2 балла. |  |
|  | 3. Норма времени на выполнение задания | 10 | - Выполнил с запозданием на 10 мин - 2 балла. - Выполнил с запозданием на 20 мин - 4 балла. |  |
|  | 4.Чиста и проверка люминесцентных ламп | 10 | -Ошибка при определение исправности люминесцентной лампы- 2 балла |  |
|  | 5. Осмотр и чистка арматуры люминесцентной лампы | 20 | -Ошибки в определение механических неисправностей арматуры люминесцентной лампы - 3 балла. - Ошибки в определение электрических неисправностей арматуры люминесцентной лампы - 3 балла. |  |
|  | 6. Составить дефектную ведомость на арматуру люминесцентной лампы | 10 | -Неправильное оформление дефектной ведомости на арматуру люминесцентной лампы -2 балла |  |
|  | 7. Замена неисправных элементов светильника люминесцентной лампы | 20 | - Не правильный выбор инструмента и измерительных приборов - 2 балла - Не соблюдения последовательности операций при демонтаже и сборки светильника -5 баллов |  |
|  | 8. Пробный пуск светильника люминесцентной лампы | 10 | Ошибки прим проведение технологических операций пуска светильника люминесцентной лампы - 2 балла |  |

Оценка 5 (отлично) - 100 баллов,

Оценка 4 (хорошо) -  90 баллов,

Оценка 3 (удовлетворительно) - 70-89 баллов,

Оценка 2 (неудовлетворительно) -69 и менее баллов.

ЗАДАНИЕ № 9

Произвести осмотр схемы офисной проводки

дать заключение о ее техническом состоянии

ПАСПОРТ

I НАЗНАЧЕНИЕ

КОМ предназначены для контроля и оценки результатов освоения профессионального модуля ПМ 03 «Устранение и предупреждение аварий и неполадок электрооборудования» по профессии 13.01.10. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования

Профессиональные компетенции

ПК 3.1 Проводить плановые и внеочередные осмотры электрооборудования

II ЗАДАНИЕ ДЛЯ ЭКЗАМЕНУЮЩИХСЯ

Инструкция

-Внимательно прочитайте задание

-При выполнении практического задания Вы можете воспользоваться справочной литературой, имеющейся на специальном столе и персональным компьютером, стационарным стендом «Квартирная электропроводка»

Время выполнения задания – 2 часа

Задание:

1.  Произвести осмотр состояния заметок выключателей.

2.  Осмотр состояния арматуры светильников и контактов.

3.  Поверка состояния электрической проводки электроизмерительных приборов.

4. Проверка исправности распределительных устройств и защитных устройств.

ПАКЕТ ЭКЗАМЕНАТОРА

Количество вариантов задания для экзаменующихся – 1

Время выполнения задания – 2 часа

Оборудование:

- стационарный стенд «Квартирная электропроводка»

–набор электромонтажных инструментов;

–набор слесарных инструментов;

–мультиметр MY60;

– электрическая  схема;

–автоматические выключатели;

– осветительная арматура;

–соединительные провода;

Литература для обучающегося: электронная библиотека Znanium. com.

Критерии оценки

| Освоенные ПК | Показатель результата | Оценка |
| --- | --- | --- |
| ПК 3.1 Проводить плановые и внеочередные осмотры электрооборудования | -правильно и точно повыводить межремонтные осмотры светильников осветительных установок | Профессиональная компетенция освоена (не освоена) |

| Коды проверяемых компетенций | Критерии оценки выполнения задания этапа (виды операций) | Максимальное количество баллов | За что снимаются баллы | Итог: |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ПК 3.1. ПК 3.3. ОК2-5 | 1.Соблюдение правил ТБ. | 10 | - Не правильный выбор инструмента - 2 балла. - Использование неисправного инструмента - 5 баллов. |  |
|  | 2. Организация рабочего места. | 10 | -Инструмент расположен с нарушением требований - 3 балла. -На рабочем месте имеется лишний инструмент-2 балла. |  |
|  | 3. Норма времени на выполнение задания | 10 | - Выполнил с запозданием на 10 мин - 2 балла. - Выполнил с запозданием на 20 мин - 4 балла. |  |
|  | 4. Осмотр состояния розеток и выключателей. | 15 | -Ошибка при определении неисправности розеток и выключателей на механическое и тепловое повреждение - 2 балла |  |
|  | 5. Осмотр состояния арматуры светильников и состояния контактов в распределительной коробке. | 15 | -Ошибки в определение неисправностей светильников - 2балла. - Ошибки в определение неисправностей в распределительных коробках - 2 балла. |  |
|  | 6. Поверка состояния электрической проводки электроизмерительных приборов | 15 | - Ошибки в последовательности проведения операций проверки электрической проводки - 4 балла |  |
|  | 7. Проверка исправности распределительных устройств и защитных устройств | 15 | - Не правильный выбор инструмента и измерительных приборов - 4 балла |  |
|  | 8. Составление дефектной ведомости | 10 | - Неправильное оформление дефектной ведомости на установочные изделия -2 балла |  |

Оценка 5 (отлично) - 100 баллов,

Оценка 4 (хорошо) -  90 баллов,

Оценка 3 (удовлетворительно) - 70-89 баллов,

Оценка 2 (неудовлетворительно) -69 и менее баллов.

ЗАДАНИЕ №10

Определить и устранить неисправность преобразователя напряжения и тока

ПАСПОРТ

I НАЗНАЧЕНИЕ

КОМ предназначены для контроля и оценки результатов освоения профессионального модуля ПМ 03 «Устранение и предупреждение аварий и неполадок электрооборудования» по профессии 13.01.10. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования

ПК 3.2 Производить техническое обслуживание электрооборудования согласно технологическим картам

II ЗАДАНИЕ ДЛЯ ЭКЗАМЕНУЮЩИХСЯ

Инструкция

-Внимательно прочитайте задание.

-При выполнении практического задания Вы можете воспользоваться справочной литературой, имеющейся на специальном столе и персональным компьютером.

Время выполнения задания – 2 часа

Задание:

1.Внешний осмотр и чистка элементов мостового выпрямителя на механические и тепловое повреждения.

2. Проверить исправность электрического монтажа радиоэлементов выпрямителя.

3. Проверка электрические режимы преобразователя электроизмерительными приборами.

ПАКЕТ ЭКЗАМЕНАТОРА

Количество вариантов задания для экзаменующихся – 1

Время выполнения задания – 2 часа

Оборудование:

- учебный стенд тренажер

–набор электромонтажных инструментов;

–набор слесарных инструментов;

–мультиметр MY60;

- осцелограф

– электрическая  схем преобразователя;

– мостовой выпрямитель;

– монтажные провода;

– пяленая станция;

– вспомогательные материалы;

Литература для обучающегося: электронная библиотека Znanium. com.

Критерии оценки

| Освоенные ПК | Показатель результата | Оценка |
| --- | --- | --- |
| ПК 3.1 Проводить плановые и внеочередные осмотры электрооборудования | -правильно и точно повыводить межремонтные осмотры преобразователей напряжений и токов | Профессиональная компетенция освоена (не освоена) |
| ПК 3.3. Выполнять замену электрооборудования, не подлежащего ремонту в случае обнаружения его неисправностей. | - точность определения видов и причин износа и неисправности преобразователей напряжений и токов; -правильность и точность оформления ремонтных нормативов, категорий ремонтной сложности и определения их. | Профессиональная компетенция освоена (не освоена) |

| Коды проверяемых компетенций | Критерии оценки выполнения задания этапа (виды операций) | Максимальное количество баллов | За что снимаются баллы | Итог: |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ПК 3.1. ПК 3.3. ОК2-5 | 1.Соблюдение правил ТБ. | 10 | - Не правильный выбор инструмента - 2 балла. - Использование неисправного инструмента - 5 баллов. |  |
|  | 2. Организация рабочего места. | 10 | -Инструмент расположен с нарушением требований - 3 балла. -На рабочем месте имеется лишний инструмент-2 балла. |  |
|  | 3. Норма времени на выполнение задания | 10 | - Выполнил с запозданием на 10 мин - 2 балла. - Выполнил с запозданием на 20 мин - 4 балла. |  |
|  | 4. Осмотр и чистка элементов мостового выпрямителя | 15 | -Ошибка в определении неисправностей электрического монтажа- 3 балла -Ошибка в определении неисправностей радиоэлементов мостового выпрямителя-3балла |  |
|  | 5. Проверка исправности электрического монтажа мостового выпрямителя электроизмерительными приборами | 15 | - Не правильный выбор контрольно-измерительных приборов - 3балла. - Ошибки в определение неисправностей электрического монтажа - 3балла. |  |
|  | 6. Проверка исправности радиоэлементов мостового выпрямителя | 15 | Не правильный выбор контрольно-измерительных приборов - 3балла. -Ошибки в последовательности проведения операций проверки диодов - 3 балла |  |
|  | 7. Замена неисправного элемента схемы мостового выпрямителя | 15 | - Не правильный выбор инструмента - 4 балла. - Нарушения технологического процесса установки и монтажа мостового выпрямителя -4 балла. |  |
|  | 8. Проверка электрических режимов преобразователя напряжения | 10 | - Ошибки при снятии напряжений мостового выпрямителя -5 баллов |  |

Оценка 5 (отлично) - 100 баллов,

Оценка 4 (хорошо) -  90 баллов,

Оценка 3 (удовлетворительно) - 70-89 баллов,

Оценка 2 (неудовлетворительно) -69 и менее баллов.

5. Рекомендации по формированию «портфолио»

«Портфель свидетельств» (портфолио) – это индивидуальные образовательные достижения, выраженная в различных материалах, которые показывают результаты обучения (общие и профессиональные компетенции). Оценка тех или иных достижений (свидетельств), входящих в портфолио, является как качественной, так и количественной. Различают следующие виды свидетельств оценки компетенций:

Обязательные: дневники практики; отчеты по прохождению различных видов практики; отзывы руководителей практики; отзывы руководителя на письменную экзаменационную работу.

Дополнительные: дипломы, грамоты олимпиад или конкурсов, удостоверения или сертификаты о получении дополнительных образовательных навыков в кружках, секциях или курсах; отчет по исследовательским работам и рефераты, работы технического творчества, модели, макеты, приборы, работы по искусству; документальное фиксирование творческой активности: Одно свидетельство может служить подтверждением сформированной 1-3 общих или профессиональных компетенций.

Требования к качественному и количественному составу «портфолио»:

| № компетенции | Свидетельства |  |
| --- | --- | --- |
|  | Обязательные | Вариативные |
| ПК 3.1 | Дневник практики, отзывы руководителей практики | Не менее одного свидетельства |
| ПК 3.2 | Дневник практики, отзывы руководителей практики | Не менее одного свидетельства |
| ПК 3.3 | Дневник практики, отзывы руководителей практики | Не менее одного свидетельства |
| ОК 1-7 | Дневник практики, отзывы руководителей практики, отзыв на письменную экзаменационную работу. | Не менее одного свидетельства на каждую общую компетенцию |

Состав портфолио (рекомендации)

Обязательные документы:

- Аттестационный лист по производственной практике (характеристика профессиональной деятельности обучающегося во время производственной практики);

- Дневники практики;

- Аттестационный лист выполнения лабораторных и практических работ (характеристика деятельности обучающегося во время выполнения практических и лабораторных работ);

- Сводная ведомость оценок выполнения тестовых заданий по каждой теме МДК.

Дополнительные материалы:

- Доклады участников научно-практических конференций;

- Грамоты за спортивные и общественные достижения;

- Дипломы и свидетельства за участие в олимпиадах и конкурсах профессионального мастерства по профессии;

- Модели, макеты, работы по искусству;

- Отзывы педагогов в различных видах деятельности;

- Карта формирования общих компетенций.

ИСТОЧНИКИ ИНФОРМАЦИИ

Основные источники: электронная библиотека Znanium. com.

Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования: учеб. пособие / Н.В. Грунтович.— Минск : Новое знание ; М.: ИНФРА-М, 2018.

Технология энергосбережения: учебник / Ю.Д. Сибикин, М.Ю. Сибикин. — 4-е изд., перераб. и доп. — М. : ИНФРА-М, 2018.

Электроснабжение промышленных и гражданских зданий: учебник / Ю.Д. Сибикин. — 5-е изд., перераб. и доп. — М. : ИНФРА-М, 2018.

Технология электромашиностроения: учеб. пособие / М.Ю. Сибикин, Ю.Д. Сибикин. — 2-е изд., перераб. и доп. — М. : ИНФРА-М, 2019.

Справочник электромонтажника: учеб. пособие / Ю.Д. Сибикин.— 6-е изд., перераб. и доп. — М.: ИНФРА-М, 2017.

Выбор и наладка электрооборудования: справоч. пособие / В.К. Варварин. — 3-е изд. — М.: ФОРУМ : ИНФРА-М, 2018.

Электробезопасность работников электрических сетей: Учебное пособие / Привалов Е.Е., Ефанов А.В., Ястребов С.С. - Ставрополь:СтГАУ - "Параграф", 2018.

Электробезопасность: Учебное пособие / Привалов Е.Е., Ефанов А.В., Ястребов С.С. - Ставрополь:СтГАУ - "Параграф", 2018.

Технологическое оборудование. Металлорежущие станки: Учебник / Сибикин М.Ю., - 2-е изд., перераб. и доп. - М.:Форум, ИНФРА-М Издательский Дом, 2020.

Технология энергосбережения: Учебник / Ю.Д. Сибикин, М.Ю. Сибикин. - 2-e изд., перераб. и доп. - М.: Форум, 2020.

Дополнительные источники:

Электроснабжение промышленных предприятий/СтрельниковН.А. - Новосиб.: НГТУ, 2019.

Электроснабжение промышленных предприятий и городов: Учебное пособие / Ополева Г.Н. - М.:ИД ФОРУМ, НИЦ ИНФРА-М, 2020.

Электроснабжение промышленных предприятий и городов: учеб. пособие / Г.Н. Ополева. — М. : ИД «ФОРУМ» : ИНФРА-М, 2020

Межотраслевые правила по охране труда (правила безопасности) при эксплуатации электроустановок: ПОТ Р М-016-2001 РД 153-34.0-03.150-00 - 2-e изд. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2019.

Эксплуатация электрооборудования и устройств автоматики: Учебное пособие / Дайнеко В.А., Забелло Е.П., Прищепова Е.М. - М.:НИЦ ИНФРА-М, Нов. знание, 2020.

Диагностика электрооборудования электрических станций и подстанций: Учебное пособие / Хальясмаа А.И., - 2-е изд., стер. - М.:Флинта, Изд-во Урал. ун-та, 2017.

Выбор и наладка электрооборудования: Справочное пособие / В.К. Варварин. - 2-e изд. - М.: Форум, 2010

Эксплуатация линий распределительных сетей систем электроснабжения: Учебное пособие / Привалов Е.Е., Ефанов А.В., Ястребов С.С. - Ставрополь:СтГАУ - "Параграф", 2018.

Режимы электрооборудования электрических станций/ВетровВ.И., БыковаЛ.Б., КлюченовичВ.И. - Новосиб.: НГТУ, 2020.

Технология энергосбережения: Учебник / Ю.Д. Сибикин, М.Ю. Сибикин. - 2-e изд., перераб. и доп. - М.: Форум, 2020.

Схемы электрических соединений подстанций: Учебное пособие / Кокин С.Е., Дмитриев С.А., Хальясмаа А.И., - 2-е изд., стер. - М.:Флинта, Изд-во Урал. ун-та, 2017