Содержание

1.Общие положения

2. Показатели оценки результатов освоения профессионального модуля, формы и методы контроля и оценки (Таблица 1, 2).

3. Формы контроля и оценивания элементов профессионального модуля (Таблица 3).

4. Оценочные материалы.

4.1. Текущий контроль.

4.2. Промежуточная аттестация.

5. Рекомендации по формированию «портфолио» (при наличии).

Приложения

1. Общие положения

Комплект контрольно-оценочных средств по профессиональному модулю разработан на основе:

- ФГОС СПО по профессии 15.01.05 сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки);

- основной профессиональной образовательной программы по ППКРС  15.01.05. Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки);

-рабочей программы профессионального модуля ПМ.05 Газовая сварка(наплавка).

Результатом освоения профессионального модуля является готовность обучающегося к выполнению вида профессиональной деятельности: 5.2.5. Газовая сварка (наплавка) и составляющих его профессиональных компетенций, а также общие компетенции, формирующиеся в процессе освоения основной профессиональной образовательной программы в целом.

Формой итоговой аттестации по профессиональному модулю является экзамен (квалификационный). Итогом экзамена является однозначное решение: «вид профессиональной деятельности освоен / не освоен».

В качестве промежуточной оценки результатов освоения профессионального модуля является оценка знаний, умений, практического опыта в процессе текущего контроля и промежуточной аттестации по модулю ПМ 05

2. ПОКАЗАТЕЛИ ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ, ФОРМЫ И МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ И ОЦЕНКИ

Таблица 1

| Результаты (освоенные профессиональные компетенции) | Основные показатели оценки результата | Формы и методы контроля и оценки |
| --- | --- | --- |
| ПК 5.1. Выполнять газовую сварку различных деталей из углеродистых и конструкционных сталей во всех пространственных положениях сварного шва. | - демонстрация правильности чтения корпусных чертежей, а также стальных металлоконструкций - умение выбирать режимы газовой сварки для различных видов углеродистых и конструкционных сталей; - умение выбирать режимы газовой сварки для различных видов углеродистых и конструкционных сталей в зависимости от положения шва в пространстве; -демонстрация правил обращения с газосварочным оборудованием. | Текущий контроль в форме: - устного опроса, - тестирования, - контрольных работ, -зачёта |
| ПК 5.2. Выполнять газовую сварку различных деталей из цветных металлов и сплавов во всех пространственных положениях сварного шва. | - умение выбирать режимы газовой сварки для цветных металлов и их сплавов; - умение выбирать режимы газовой сварки для цветных металлов и их сплавов в зависимости от положения шва в пространстве; -демонстрация правил обращения с газосварочным оборудованием. | Текущий контроль в форме: - устного опроса, - тестирования, - контрольных работ, -зачёта |
| ПК 5.3. Выполнять газовую наплавку | -демонстрация навыков по применению газосварочного оборудования для наплавки, - умение выбирать наплавочные материалы. | Текущий контроль в форме: - устного опроса, - тестирования, - контрольных работ, -зачёта |

Таблица 2

| Результаты (общие компетенции) | Основные показатели оценки результата | Формы и методы контроля и оценки |
| --- | --- | --- |
| ОК.1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. | - Наличие практического опыта обсуждения и аргументирования конкурентных преимуществ и социальной значимости своей будущей профессии; - Умение обосновывать выбор своей будущей профессии, ее преимущества и значимость на современном рынке труда России; - Знание возможности трудоустройства и варианты построения трудовой карьеры на базе профессии обучения; | - Текущий контроль в форме: защиты лабораторных и практических работ, контрольных работ по темам соответствующего МДК. - Промежуточная аттестация дифференциальные зачеты по МДК, учебной и производственной практики. - Участие в конкурсах профессионального мастерства; - Кружковая работа; - Внешняя активность учащегося |
| ОК.2. Организовать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее достижения, определенных руководителем | - Наличие практического опыта планирования работ, исходя из целей и задач деятельности, определенных руководителем; - Выбора средств реализации целей и задач, поставленных руководителем; - Умение планировать профессиональную деятельность, организовывать их выполнение в соответствии с планом; - Выбирать эффективный способ решения проблем при наличии альтернативы и обосновывать его. - Знание видов и типов проблем в профессиональной деятельности, обобщенные способы их разрешения; -Повышения профессиональной квалификации. | -Текущий контроль в форме: защиты лабораторных и практических работ, контрольных работ по темам соответствующего МДК. - Дифференциальные. зачеты по МДК, учебной и производственной практики. -Выполнение практической работы квалификационного экзамена. -Отзывы, характеристики, рекомендации с мест практики |
| ОК.3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результат своей работы. | - Наличие практического опыта анализа рабочей ситуации, оценки достигнутых результатов; - Внесения корректив в деятельность на основе осуществления контроля выполнения работ, исходя из целей и задач деятельности, определенных руководителем. - Умение выбирать критерии оценки своей производственной деятельности и объективно оценивать ее результаты; - Принимать обоснованные решения в рабочей ситуации и нести ответственность за результаты в пределах своей компетенции; -Выбирать оптимальный способ решения проблемы при наличии альтернативы; | -Текущий контроль в форме: защиты лабораторных и практических работ, контрольных работ по темам соответствующего МДК. - Дифференциальные. зачеты по МДК, учебной и производственной практики. -Выполнение практической работы квалификационного экзамена. -Отзывы, характеристики, рекомендации с мест практики |
| ОК.4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач. | - Наличие практического опыта самостоятельного поиска информации из различных источников (в том числе – профессиональных изданий, интернета и т.д.), необходимой для решения профессионально-трудовых задач; - Обработка и представление информации в различных форматах для разных групп пользователей (в том числе – администрации, коллег, клиентов и т.д.); - Умение осуществлять поиск, обработку и представление информации в различных форматах; -Знание типов и видов источников информации в профессиональной области, их особенности и способов получения, способов работы с информацией при разрешении профессионально-трудовых проблем. | -Текущий контроль в форме: защиты лабораторных и практических работ, контрольных работ по темам соответствующего МДК. - Дифференциальные зачеты по МДК и производственной практики. -Выполнение практической работы квалификационного экзамена. -Отзывы, характеристики, рекомендации с мест практики |
| ОК.5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности. | - Наличие практического опыта самостоятельного поиска информации с использованием информационно-коммуникационных технологий, необходимой для решения профессионально-трудовых задач; - Обработки и представления информации в различных форматах для разных групп пользователей (в том числе – администрации, коллег, клиентов и т.д.); -Умение осуществлять поиск, обработку и представление информации в различных форматах. с использованием компьютерных программ; (электронные таблицы, графики, диаграммы, текст и т.д.) - Знание основ работы с текстовыми редакторами, электронными таблицами, электронной почтой, мультимедийным оборудованием; способов работы с информацией при разрешении профессионально-трудовых проблем. | -Текущий контроль в форме: защиты лабораторных и практических работ, контрольных работ по темам соответствующего МДК. - Дифференциальные зачеты по МДК и производственной практики. -Подготовка мульти-меди иных презентаций. |
| ОК.6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, клиентам | - Наличие практического опыта организации эффективного взаимодействия с коллегами и руководством. - Согласования позиций в совместной деятельности по решению профессионально-трудовых задач. - Умение участвовать в коллективной работе на основе распределения обязанностей и ответственности за решение профессионально-трудовых задач, аргументировать и отстаивать собственную точку зрения в дискуссии; -Умение применять правила и нормы делового общения в различных производственных ситуациях; – Знание общих правил и норм делового общения и взаимодействие с обучающимися, преподавателями, мастерами в ходе обучения | -Текущий контроль в форме: защиты лабораторных и практических работ, контрольных работ по темам соответствующего МДК. - Дифференциальные зачеты по МДК и производственной практики. - Участие в учебных, образовательных, воспитательных мероприятиях в рамках профессии |

3 . Формы контроля и оценивания элементов профессионального модуля

| Элементы профессиональн6ого модуля | Форма контроля и оценивания |  |
| --- | --- | --- |
|  | Промежуточная аттестация | Текущий контроль |
| МДК 05.01. Техника и технология газовой сварки (наплавки) | ДЗ | экзамен |
| УП | ДЗ | Дифференцированный зачёт |
| ПП | ДЗ | Дифференцированный зачёт |
| ПМ | Экзамен (квалификационный) |  |

4. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

4.1. Текущий контроль

4.1.1.Банк тестовых заданий по темам МДК

Типовые задания для оценки освоения МДК 05.01:

Экзамен включает 6 вариантов тестов и решение производственных ситуаций

| Вариант-1 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Вопросы | Ответы | Правильный ответ |
| Выбрать единственно правильный ответ |  |  |  |
| 1 | Сколько сменных наконечников имеет горелка средней мощности? | А) 5 Б) 7 В) 3 | Б |
| 2 | Периодичность испытаний кислородных баллонов | А) через 1 год Б) через 3 года В) через 5 лет | В |
| 3 | Какая часть пламени наиболее пригодна для сварки? | А) ядро Б) средняя зона В) факел | Б |
| 4 | Какое пламя называют жестким? | А) нейтральное Б) с избытком кислорода В) с избытком горючего | Б |
| 5 | При каком угле наклона пламени к поверхности металла эффективность нагрева максимальная? | А) 30 Б) 60 В) 90 | В |
| 6 | В каком элементе горелки типа Г-3 образуется горючая смесь? | А) инжектор горелки Б) смесительная камера В) мундштук горелки | Б |
| 7 | Каково назначение регулировочных вентилей горелки? | А) устанавливать рабочее давление кислорода и горючего газа в смесительной камере Б) устанавливать состав горючей смеси В) регулировать давление в газовых магистралях кислорода и рабочего газа | Б |
| 8 | При каком условии будет устойчиво работать горелка инжекторного типа? | А) когда давление кислорода и горючего газа на входе в горелку одинаковое Б) когда давление кислорода на входе в горелку меньше В) когда давление кислорода на входе в горелку больше | В |
| 9 | На какое минимальное расстояние от места сварки, с точки зрения пожарной безопасности, можно оставить канистру с бензином? | А) 5м Б) 10м В) необходимо вынести из помещения | В |
| 10 | А) Б) В) | Что из газосварочной аппаратуры обозначается так ДАС-1? |  |
| Возможны несколько вариантов |  |  |  |
| 11 | Выберете основные параметры режима газовой сварки. | а) диаметр проволоки б) сила сварочного тока в) мощность пламени г) номер наконечника д) способ сварки е) скорость сварки ж) род и полярность | А,В,Г,Д,Е |
| 12 | При осмотре баллона необходимо: | А) проверить дату освидетельствования Б) убедиться в отсутствии механических повреждений, масляных пятен(для кислородного баллона) на корпусе баллона В) проверить наличие колпака | А,Б,В |
| 13 | По качественному признаку низкоуглеродистые стали подразделяются? | А) обыкновенного качества Б) качественные В) легированными Г) углеродистые | А,Б |
| 14 | Углерод: | А) повышает прочность Б) ухудшает свариваемость В) повышает пластичность Г) все ответы неправильные | А,Б |
| 15 | Какие бывают виды газового пламени? | А) окислительное Б) углеродистое В) нормальное Г) ацетиленистое | А,В |
| Вставьте пропущенное слово |  |  |  |
| 16 | Марка присадочной проволоки для газовой сваркивыбирается в зависимости от марки свариваемого ..... |  | металла |
| 17 | Форму разделки кромок выбирают в зависимости от ...... свариваемого металла. |  | толщины |
| 18 | Выбор способа газовой сварки зависит от толщины свариваемого металла и положения шва в .... |  | пространстве |
| 19 | Угол наклона мундштука ………..определяется в зависимости от толщины свариваемого металла . |  | горелки |
| 20 | Левы способ сварки применяется для…………металла |  | Тонколистового |
| Определите последовательность выполнения |  |  |  |
| 21 | Установить правильную последовательностьпроверкигорелки на газонепроницаемость | А) мундштук опустить в воду Б) подать кислород В) присоединить кислородные шланги попеременно к ниппелям кислорода и ацетилена Г) проверить наличие пузырьков в воде | В, Б,А,Г |
| 22 | Установить правильнуюпоследовательностьподсоединения шлангов к газовой горелке: | А) присоединить к штуцеру горелки шланг для подачи ацетилена Б) присоединить к штуцеру горелки шланг для подачи кислорода В) проверить горелку на разряжение в ацетиленовом канале Г) проверить точность и надежность закрепления шлангов хомутами | Б,В,А,Г |
| 23 | Правила эксплуатации ацетиленового баллона | 1. открыть вентиль с помощью специального ключа 2. отвернуть колпак 3.продуть штуцер 4.установить баллон в вертикальное положение, закрепить хомутом или цепью 5.присоединить ацетиленовый редуктор | 4, 2, 1, 3, 5 |
| Определить соответствие газосварочной аппаратуры и инструмента |  |  |  |
| 24 | - Предохранительный затвор - Манометр - Шланги - Штуцер - Вентиль | А) показывает давление Б) подача газа к горелки В) предохраняет ацетиленовый генератор Г) для открытия, закрытия подачи газа Д) служит для подсоединения аппаратуры | 1- В 2- А 3- Б 4- Д 5- Г |
| 25 | - Рулетка - Шлифмашинка - Чертилка - Металлическая щетка - Напильник | А) инструмент для разметки Б) для снятия заусенец В) для замера заготовок Г) для выполнения зачистки и резки металла Д) для зачистки сварного шва | 1- В 2- Г 3- А 4- Д 5- Б |
| Вариант -2 |  |  |  |
| № | Вопросы | Ответы | Правильный ответ |
| Выбрать единственно правильный ответ |  |  |  |
| 1 | Какое устройство предохраняет ацетиленовый генератор от обратного удара? | А) инжектор Б) затвор В) редуктор | Б |
| 2 | Какая горелка работает на равном давлении кислорода и ацетилена? | А) безинжекторная Б) инжекторная | А |
| 3 | В какой цвет окрашиваются ацетиленовые баллоны? | А) белый Б) серый В) красный | А |
| 4 | Укажите максимальное давление в наполненном ацетиленовом баллоне | А) 100атм Б) 25атм В) 75атм | Б |
| 5 | Какое вещество хранят в герметически упакованных барабанах? | А) кислород Б) карбид кальция В) ацетилен | Б |
| 6 | При правом способе сварки поперечные движения производят | А) только горелкой Б) только проволокой В) горелкой и проволокой | Б |
| 7 | Какими свойствами обладает пламя с избытком кислорода? | А) окисляет металл Б) науглераживает В) не взаимодействует с металлом | А |
| 8 | К какому из перечисленных элементов крепится инжектор в горелке типа Г-3 | А) ствол горелки Б) кислородный вентиль В) наконечник горелки | В |
| 9 | Выключение пламени горелки выполняется: | А) закрытием сначала вентиля кислорода, затем вентиля ацетилена Б) закрытием сначала вентиля ацетилена, затем вентиля кислорода В) в любой последовательности закрытия вентилей кислорода и ацетилена | Б |
| 10 | Чем можно измерить давление газа в баллоне? | А) затвор Б) редуктор В) манометр | Б |
| Возможны несколько вариантов |  |  |  |
| 11 | Левый способ газовой сварки чаще используется для соединения: | А) металлов толщиной до3 мм Б) тонких и легкоплавких металлов В) для тугоплавких металлов Г) нет правильного ответа | А,Б |
| 12 | Какой газ находится в баллоне в газообразном состоянии? | А) ацетилен Б) аргон В) кислород Г) нет правильного ответа | Б,В |
| 13 | Присадочный материал для газовой сварки может быть в виде: | А) сварочной проволоки Б) прутка В) полосок металла Г) все варианты ответов не верны | А,Б,В |
| 14 | Укажите какие виды сварок относятся к сварке плавлением | А) трением Б) газовая В) взрывом Г) дуговая | Б,Г |
| 15 | Какие материалы не должны находиться в зоне наплавке? | А) Окалина Б) Масла В) Ржавчина | А,Б,В |
| Вставьте пропущенное слово |  |  |  |
| 16 | Редуктор –этоустройство для .... ………….газа до рабочего и обеспечения его постоянства во время работы. |  | Понижения давления |
| 17 | Обратным ударом называется воспламенение …..……..в каналах горелки или резака |  | Горючей смеси |
| 18 | Карбид кальция получают в электрических печах при температуре до 2300º путем сплавления ……… ………. |  | Извести с коксом |
| 19 | Разметкой называется операция нанесения на поверхность ……… линий (рисок), определяющих согласно чертежу контуры детали или места, подлежащие обработке |  | Заготовки |
| 20 | …….металла — это операция, которая заключается в устранении дефектов деталей и заготовок: кривизны (выпуклости или вогнутости), неровностей (искривления, коробления и т. п.) и т. п. |  | Правка |
| Определите последовательность выполнения |  |  |  |
| 21 | Установить правильную последовательностьзажигания пламени | А) открыть вентиль подачи ацетилена Б) отрегулировать пламя до нормального В) зажечь смесь Г) открыть вентиль подачи кислорода | 1 – Г 2 – А 3 –В 4 - Б |
| 22 | Установить правильную последовательностьстыковой сварки листов | А) подготовить газосварочную аппаратуру к работе Б) выбрать правильную подготовку кромок В) произвести подготовку металла к сварке Г) включить сварочную горелку Д) произвести сварку | 1 –А 2 – В 3 - Б 4 –Г 5 -Д |
| Определить соответствие инструментов по видам работ |  |  |  |
| 23 | - Кернер - Чертилка - Циркуль - Рейсмус - Шаблон | А) для выполнения пространственной разметки Б) для нанесения углублений на предварительно размеченных линиях В) приспособление, по которому изготавливают детали или проверяют их после обработки Г) для нанесения линий (рисок) на размечаемую поверхность заготовки Д)используют для разметки окружностей | 1- Б 2- Г 3- Д 4- А 5- В |
| 24 | - Ножницы - Ножовка - Труборез - Резак | А)предназначены в основном для разрезания сортового и профильного проката вручную Б)можно резать листовую сталь толщиной до 0,7 мм, кровельное железо В) применяют для разрезания труб различного диаметра Г) Для резки листового и профильного металла любых толщин | 1-Б 2-А 3-В 4-Г |
| Определить соответствие предназначения частей ацетиленового генератора: |  |  |  |
| 25 | - Вытеснитель - Газообразователь - Корзина - Спускной клапан - Циркуляционная труба | А) Устройство для загрузки карбида кальция Б) Часть генератора для вытеснения воды из газообразователя В) Спуск излишек газа в атмосферу Г) Часть генератора для циркуляции воды Д) Часть генератора где происходит получение ацетилена | 1- Б 2- Д 3- А 4- В 5- Г |
| Вариант -3 |  |  |  |
| № | Вопросы | Ответы | Правильный ответ |
| Выбрать единственно правильный ответ |  |  |  |
| 1 | Стыковое сварочное соединение в нижнем положении можно выполнить | А)левымспособом Б)правым способом В)левым и правым способом | В |
| 2 | Укажите зависимость диаметр (d) присадочной проволоки для сваркилевым способом от толщины свариваемого металла (S): | А) d=S Б) d=S/2 В) d=S/2+1 | D |
| 3 | Диаметр присадочной проволоки при газовой сваркезависит: | А)от номера наконечника горелки Б)от толщины свариваемой стали В)от марки свариваемой стали | Б |
| 4 | Цветпламениимеющий большую температуру | А) желтого Б) синевато-фиолетового В)голубовато-синего | В |
| 5 | Ацетиленовыйрукав можно использовать для подачикислорода | А) да Б) нет В) не имеет значения | Б |
| 6 | При левом способе сварки поперечные движения производят: | А) только горелкой Б) только проволокой В)горелкой и проволокой | В |
| 7 | В каком случае применен безопасный способ отогрева замершего кислородного редуктора? | А) использована газовая горелка Б) использован пар, горячая вода В)использован электрический паяльник | Б |
| 8 | Максимальнаятолщинаметалла,при которой газовая сварка выполняется без скоса кромок: | А) 2 мм Б) 3 мм В) 5мм | Б |
| 9 | Выбор номера наконечника производитсяв зависимости | А) от расхода ацетилена Б) от материала свариваемых деталей В) от толщины свариваемого металла | В |
| 10 | Технический осмотр и испытание газовыхманометровпроизводятсяне реже одного раза | А) в 12 месяцев Б) в 6 месяцев В) в 3 месяца | А |
| Возможны несколько вариантов |  |  |  |
| 11 | Правый способ газовой сварки чаще используется для соединения: | А) металлов толщиной более 5 мм Б) тонких и легкоплавких металлов В) для тугоплавких металлов Г) нет правильного ответа | А,В |
| 12 | Обратный удар возникает при…. | А) засорении мундштука Б) если скорость истечении горючей смеси меньше скорости сгорания В) когда пламя окислительное Г) нет правильного ответа | А,Б |
| 13 | Причина не поступления ацетилена из генератора в шланги… | А) грануляция карбида небольшая Б) замерзание предохранительного затвора В) отсутствие газа в генераторе, полностью разложился карбид Г) нет правильного ответа | Б,В |
| 14 | Газовым резаком можно производить резку …… | А) поверхностную Б) механизированную В) разделительную Г)ручную дуговую | А,В |
| 15 | Для какого горючего можно применить кислородные шланги… | А) для жидких горючих Б) для кислорода В) для ацетилена Г)для пропана | Б,В,Г |
| Вставьте пропущенное слово |  |  |  |
| 16 | Сварочное пламя образуется при сгорании ………. газа в кислороде |  | Горючего |
| 17 | Предохранительные затворы – это устройства, предохраняющие …………от попадания взрывной волны при обратных ударах пламени из горелки |  | Ацетиленовые генераторы |
| 18 | Кислородный баллон представляет собой …….. ………сосуд , имеющий выпуклое днище с напрессованным башмаком |  | Стальной цилиндрический |
| 19 | …………редуктор применяют при подсоединении газового поста в сеть. |  | Сетевой |
| 20 | Наибольшее применение при газовой сварке нашло кислородно-ацетиленовое пламя, так как оно имеет…………..и обеспечивает концентрированный нагрев |  | Высокую температуру |
| Определите последовательность выполнения |  |  |  |
| 21 | Установить правильнуюпоследовательностьсварки меди: | А) проконтролировать сварной шов Б) произвести предварительный и сопутствующий подогрев В) очистит кромки деталей от загрязнений Г) подобрать сварочные материалы Д) произвести сварку | Г,В,Б,Д,А |
| 22 | Подготовка ацетиленового генератора к работе | А) открыть вентиль на затворе Б) вставить корзину в генератор В) зарядить корзину карбидом Г) залить воду по уровень контрольной пробки Д) выпустить первую порцию газа в атмосферу | Г,В,Б, А, Д |
| Определить соответствие |  |  |  |
| 23 | - Редуктор - Резак - Горелка - Баллон - Рукава | А) устройство для смешивания горючего с кислородом и получения пламени Б) устройство для подачи газа к горелке В) аппарат для понижения давления до рабочего Г) емкость для хранения газа Д) устройство применяемое для резки металла | 1- В 2- Д 3- А 4- Г 5- Б |
| 24 | - Проволока - Флюс - Кислород - Пропан - Медь | А) газ, поддерживающий горение Б) основной металлВ) присадочный материал Г) горючий газ Д) материал применяемый для сварки цветных металлов | 1- В 2- Д 3- А 4- Г 5- Б |
| 25 | - Вентиль ацетиленовый - Рукоятка - Вентиль режущего кислорода - Мундштук - Штуцер | А) подача режущего кислорода Б) часть резака для подсоединения шлангов В) подача горючего газа Г) часть резака для выхода горючей смеси Д) часть резака которую при резке берут в руки | 1- В 2- Д 3- А 4- Г 5- Б |

| Вариант-4 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Вопросы | Ответы | Правильный ответ |
| Выбрать единственно правильный ответ |  |  |  |
| 1 | Металл прогревается быстрее, если пламя направлено к поверхности под углом: | а) 90 град. б) 60 град. в) 30 град | А |
| 2 | Периодичность испытаний кислородных баллонов | А) через 1 год Б) через 3 года В) через 5 лет | В |
| 3 | Что произойдет, если поверхности металла коснется ядро пламени? | а) хлопок б) науглероживание поверхности в) то и другое | В |
| 4 | Какое пламя называют жестким? | А) нейтральное Б) с избытком кислорода В) с избытком горючего | Б |
| 5 | Отжиг пластины перед наплавкой производят | а) для подогрева б) для удаления грязи в) для настройки пламени | Б |
| 6 | В каком элементе горелки типа Г-3 образуется горючая смесь? | А) инжектор горелки Б) смесительная камера В) мундштук горелки | Б |
| 7 | Что происходит с наплавленным металлом, когда присадочная проволока часто выводится за пределы пламени? | а) появляются трещины б) металл упрочняется в) появляются неметаллические включения | А |
| 8 | При каком условии будет устойчиво работать горелка инжекторного типа? | А) когда давление кислорода и горючего газа на входе в горелку одинаковое Б) когда давление кислорода на входе в горелку меньше В) когда давление кислорода на входе в горелку больше | В |
| 9 | Краска лучше выгорает, соприкасаясь: | а) со средней зоной пламени б) с факелом в) не имеет значения | В |
| 10 | А) Б) В) | Что из газосварочной аппаратуры обозначается так ДАС-1? | В |
| Возможны несколько вариантов |  |  |  |
| 11 | Какие бывают виды газового пламени? | А) окислительное Б) углеродистое В) нормальное Г) ацетиленистое | А,В |
| 12 | Выберете основные параметры режима газовой сварки. | а) диаметр проволоки б) сила сварочного тока в) мощность пламени г) номер наконечника д) способ сварки е) скорость сварки ж) род и полярность | А,В,Г,Д,Е |
| 13 | По качественному признаку низкоуглеродистые стали подразделяются? | А) обыкновенного качества Б) качественные В) легированными Г) углеродистые | А,Б |
| 14 | При осмотре баллона необходимо: | А) проверить дату освидетельствования Б) убедиться в отсутствии механических повреждений, масляных пятен(для кислородного баллона) на корпусе баллона В) проверить наличие колпака | А,Б,В |
| 15 | Углерод: | А) повышает прочность Б) ухудшает свариваемость В) повышает пластичность Г) все ответы неправильные | А,Б |
| Вставьте пропущенное слово |  |  |  |
| 16 | Редуктор –этоустройство для .... ………….газа до рабочего и обеспечения его постоянства во время работы. |  | Понижения давления |
| 17 | Обратным ударом называется воспламенение …..……..в каналах горелки или резака |  | Горючей смеси |
| 18 | Карбид кальция получают в электрических печах при температуре до 2300º путем сплавления ……… ………. |  | Извести с коксом |
| 19 | Угол наклона мундштука ………..определяется в зависимости от толщины свариваемого металла . |  | горелки |
| 20 | Левы способ сварки применяется для…………металла |  | Тонколистового |
| Определите последовательность выполнения |  |  |  |
| 21 | Установить правильную последовательностьпроверкигорелки на газонепроницаемость | А) мундштук опустить в воду Б) подать кислород В) присоединить кислородные шланги попеременно к ниппелям кислорода и ацетилена Г) проверить наличие пузырьков в воде | В, Б,А,Г |
| 22 | Установить правильнуюпоследовательностьподсоединения шлангов к газовой горелке: | А) присоединить к штуцеру горелки шланг для подачи ацетилена Б) присоединить к штуцеру горелки шланг для подачи кислорода В) проверить горелку на разряжение в ацетиленовом канале Г) проверить точность и надежность закрепления шлангов хомутами | Б,В,А,Г |
| 23 | Правила эксплуатации ацетиленового баллона | 1. открыть вентиль с помощью специального ключа 2. отвернуть колпак 3.продуть штуцер 4.установить баллон в вертикальное положение, закрепить хомутом или цепью 5.присоединить ацетиленовый редуктор | 4, 2, 1, 3, 5 |
| Определить соответствие газосварочной аппаратуры и инструмента |  |  |  |
| 24 | - Кернер - Чертилка - Циркуль - Рейсмус - Шаблон | А) для выполнения пространственной разметки Б) для нанесения углублений на предварительно размеченных линиях В) приспособление, по которому изготавливают детали или проверяют их после обработки Г) для нанесения линий (рисок) на размечаемую поверхность заготовки Д)используют для разметки окружностей | 1- Б 2- Г 3- Д 4- А 5- В |
| 25 | - Рулетка - Шлифмашинка - Чертилка - Металлическая щетка - Напильник | А) инструмент для разметки Б) для снятия заусенец В) для замера заготовок Г) для выполнения зачистки и резки металла Д) для зачистки сварного шва | 1- В 2- Г 3- А 4- Д 5- Б |
| Вариант-5 |  |  |  |
| № | Вопросы | Ответы | Правильный ответ |
| Выбрать единственно правильный ответ |  |  |  |
| 1 | Для выполнения прихваток вы используете присадочную проволоку: | а) любую из соответствующих данной марке стали б) ту, с которой будет выполняться сварка в) то и другое неправильно | Б |
| 2 | Количество прихваток при сварке труб диаметром до 50 мм | а) 1-2 б) 3-4 в) можно варить без прихваток | А |
| 3 | Каким способом можно выполнить стыковое сварочное соединение в нижнем положении? | а) левым б) правым в) левым и правым | В |
| 4 | Металлы какой толщины можно варить без разделки кромок? | а) любой б) до 5 мм в) до 3 мм | Б |
| 5 | Как зависит диаметр (d) присадочной проволоки для сварки левым способом от толщины свариваемого металла (б)? | а) d=б б) d=б/2 в) d=б/2+1 | В |
| 6 | Как зависит диаметр (d) присадочной проволоки для сварки правым способом от толщины свариваемого металла (б)? | а) d=б б) d=б/2 в) d=б/2+1 | Б |
| 7 | Как нужно изменить наклон горелки в процессе сварки при увеличении толщины металла? | а) не менять б) увеличить в) уменьшить | Б |
| 8 | При левом способе сварки поперечные движения производят: | а) только горелкой б) только проволокой в) горелкой и проволокой | Б |
| 9 | При правом способе сварки поперечные движения производят: | а) только горелкой б) только проволокой в) горелкой и проволокой | В |
| 10 | При какой толщине металла газовая сварка тавровых и нахлесточных соединений нежелательна? | а) менее 3 мм б) более 3 мм в) более 10 мм | В |
| Возможны несколько вариантов |  |  |  |
| 11 | Причина не поступления ацетилена из генератора в шланги… | А) грануляция карбида небольшая Б) замерзание предохранительного затвора В) отсутствие газа в генераторе, полностью разложился карбид Г) нет правильного ответа | Б,В |
| 12 | Газовым резаком можно производить резку …… | А) поверхностную Б) механизированную В) разделительную Г) ручную дуговую | А,В |
| 13 | Для какого горючего можно применить кислородные шланги… | А) для жидких горючих Б) для кислорода В) для ацетилена Г) для пропана | Б,В,Г |
| 14 | Углерод: | А) повышает прочность Б) ухудшает свариваемость В) повышает пластичность Г) все ответы неправильные | А, Б |
| 15 | Какие бывают виды газового пламени? | А) окислительное Б) углеродистое В) нормальное Г) ацетиленистое | А, В |
| Вставьте пропущенное слово |  |  |  |
| 16 | Кислородный баллон представляет собой …….. ………сосуд , имеющий выпуклое днище с напрессованным башмаком |  | Стальной цилиндрический |
| 17 | …………редуктор применяют при подсоединении газового поста в сеть. |  | Сетевой |
| 18 | Наибольшее применение при газовой сварке нашло кислородно-ацетиленовое пламя, так как оно имеет…………..и обеспечивает концентрированный нагрев |  | Высокую температуру |
| 19 | Угол наклона мундштука ………..определяется в зависимости от толщины свариваемого металла . |  | горелки |
| 20 | Левы способ сварки применяется для…………металла |  | Тонколистового |
| Определите последовательность выполнения |  |  |  |
| 21 | Установить правильную последовательностьпроверкигорелки на газонепроницаемость | А) мундштук опустить в воду Б) подать кислород В) присоединить кислородные шланги попеременно к ниппелям кислорода и ацетилена Г) проверить наличие пузырьков в воде | В, Б, А, Г |
| 22 | Установить правильнуюпоследовательностьподсоединения шлангов к газовой горелке: | А) присоединить к штуцеру горелки шланг для подачи ацетилена Б) присоединить к штуцеру горелки шланг для подачи кислорода В) проверить горелку на разряжение в ацетиленовом канале Г) проверить точность и надежность закрепления шлангов хомутами | Б, В, А, Г |
| 23 | Правила эксплуатации ацетиленового баллона | 1. открыть вентиль с помощью специального ключа 2. отвернуть колпак 3.продуть штуцер 4.установить баллон в вертикальное положение, закрепить хомутом или цепью 5.присоединить ацетиленовый редуктор | 4, 2, 1, 3, 5 |
| Определить соответствие газосварочной аппаратуры и инструмента |  |  |  |
| 24 | - Предохранительный затвор - Манометр - Шланги - Штуцер - Вентиль | А) показывает давление Б) подача газа к горелки В) предохраняет ацетиленовый генератор Г) для открытия, закрытия подачи газа Д) служит для подсоединения аппаратуры | 1- В 2- А 3- Б 4- Д 5- Г |
| 25 | - Рулетка - Шлифмашинка - Чертилка - Металлическая щетка - Напильник | А) инструмент для разметки Б) для снятия заусенец В) для замера заготовок Г) для выполнения зачистки и резки металла Д) для зачистки сварного шва | 1- В 2- Г 3- А 4- Д 5- Б |
| Вариант -6 |  |  |  |
| № | Вопросы | Ответы | Правильный ответ |
| Выбрать единственно правильный ответ |  |  |  |
| 1 | Стыковое сварочное соединение в нижнем положении можно выполнить | А)левымспособом Б)правым способом В)левым и правым способом | В |
| 2 | Укажите зависимость диаметр (d) присадочной проволоки для сваркилевым способом от толщины свариваемого металла (S): | А) d=S Б) d=S/2 В) d=S/2+1 | D |
| 3 | Диаметр присадочной проволоки при газовой сваркезависит: | А)от номера наконечника горелки Б)от толщины свариваемой стали В)от марки свариваемой стали | Б |
| 4 | Цветпламениимеющий большую температуру | А) желтого Б) синевато-фиолетового В)голубовато-синего | В |
| 5 | Ацетиленовыйрукав можно использовать для подачикислорода | А) да Б) нет В) не имеет значения | Б |
| 6 | При левом способе сварки поперечные движения производят: | А) только горелкой Б) только проволокой В)горелкой и проволокой | В |
| 7 | В каком случае применен безопасный способ отогрева замершего кислородного редуктора? | А) использована газовая горелка Б) использован пар, горячая вода В)использован электрический паяльник | Б |
| 8 | Максимальнаятолщинаметалла,при которой газовая сварка выполняется без скоса кромок: | А) 2 мм Б) 3 мм В) 5мм | Б |
| 9 | Выбор номера наконечника производитсяв зависимости | А) от расхода ацетилена Б) от материала свариваемых деталей В) от толщины свариваемого металла | В |
| 10 | Технический осмотр и испытание газовыхманометровпроизводятсяне реже одного раза | А) в 12 месяцев Б) в 6 месяцев В) в 3 месяца | А |
| Возможны несколько вариантов |  |  |  |
| 11 | Правый способ газовой сварки чаще используется для соединения: | А) металлов толщиной более 5 мм Б) тонких и легкоплавких металлов В) для тугоплавких металлов Г) нет правильного ответа | А,В |
| 12 | Обратный удар возникает при…. | А) засорении мундштука Б) если скорость истечении горючей смеси меньше скорости сгорания В) когда пламя окислительное Г) нет правильного ответа | А,Б |
| 13 | Причина не поступления ацетилена из генератора в шланги… | А) грануляция карбида небольшая Б) замерзание предохранительного затвора В) отсутствие газа в генераторе, полностью разложился карбид Г) нет правильного ответа | Б,В |
| 14 | Газовым резаком можно производить резку …… | А) поверхностную Б) механизированную В) разделительную Г)ручную дуговую | А,В |
| 15 | Для какого горючего можно применить кислородные шланги… | А) для жидких горючих Б) для кислорода В) для ацетилена Г)для пропана | Б,В,Г |
| Вставьте пропущенное слово |  |  |  |
| 16 | Сварочное пламя образуется при сгорании ………. газа в кислороде |  | Горючего |
| 17 | Предохранительные затворы – это устройства, предохраняющие …………от попадания взрывной волны при обратных ударах пламени из горелки |  | Ацетиленовые генераторы |
| 18 | Кислородный баллон представляет собой …….. ………сосуд , имеющий выпуклое днище с напрессованным башмаком |  | Стальной цилиндрический |
| 19 | …………редуктор применяют при подсоединении газового поста в сеть. |  | Сетевой |
| 20 | Наибольшее применение при газовой сварке нашло кислородно-ацетиленовое пламя, так как оно имеет…………..и обеспечивает концентрированный нагрев |  | Высокую температуру |
| Определите последовательность выполнения |  |  |  |
| 21 | Установить правильнуюпоследовательностьсварки меди: | А) проконтролировать сварной шов Б) произвести предварительный и сопутствующий подогрев В) очистит кромки деталей от загрязнений Г) подобрать сварочные материалы Д) произвести сварку | Г,В,Б,Д,А |
| 22 | Подготовка ацетиленового генератора к работе | А) открыть вентиль на затворе Б) вставить корзину в генератор В) зарядить корзину карбидом Г) залить воду по уровень контрольной пробки Д) выпустить первую порцию газа в атмосферу | Г,В,Б, А, Д |
| Определить соответствие |  |  |  |
| 23 | - Редуктор - Резак - Горелка - Баллон - Рукава | А) устройство для смешивания горючего с кислородом и получения пламени Б) устройство для подачи газа к горелке В) аппарат для понижения давления до рабочего Г) емкость для хранения газа Д) устройство применяемое для резки металла | 1- В 2- Д 3- А 4- Г 5- Б |
| 24 | - Проволока - Флюс - Кислород - Пропан - Медь | А) газ, поддерживающий горение Б) основной металл В) присадочный материал Г) горючий газ Д) материал применяемый для сварки цветных металлов | 1- В 2- Д 3- А 4- Г 5- Б |
| 25 | - Вентиль ацетиленовый - Рукоятка - Вентиль режущего кислорода - Мундштук - Штуцер | А) подача режущего кислорода Б) часть резака для подсоединения шлангов В) подача горючего газа Г) часть резака для выхода горючей смеси Д) часть резака которую при резке берут в руки | 1- В 2- Д 3- А 4- Г 5- Б |

    - Перечень лабораторно-практических работ по МДК

| № практической работы | Тема практической работы | Количество часов |
| --- | --- | --- |
|  |  | 60/48 п/п |
|  | Опасные и вредные факторы, влияющие на газосварщика в процессе работы, способы защиты от них | 2п/п |
|  | Изучение строения и характеристик ацетиленокислородного пламени | 2п/п |
|  | Металлургические процессы, происходящие при газовой сварки | 2п/п |
|  | Заполнение таблицы «Сварочные материалы для газовой сварки» | 4п/п |
|  | Изучение конструкции типовых редукторов для сжатых газов и определение некоторых рабочих характеристик приборов | 4п/п |
|  | Изучение конструкции газовых баллонов | 2п/п |
|  | Изучение информации на паспорте газового баллона | 2 |
|  | Ознакомление с конструкцией и принципом работы водяного предохранительного затвора | 2п/п |
|  | Изучение конструкции и принципа работы запорного вентиля | 2п/п |
|  | Анализ конструктивных особенностей сварочных горелок (инжекторной и безинжекторной). | 4п/п |
|  | Ознакомление с конструкцией и принципом работы ацетиленового генератора | 4 п/п |
|  | Техника наложения швов в различных пространственных положениях | 4п/п |
|  | Расчет режима сварки углеродистых сталей и проведение процесса сварки | 4п/п |
|  | Расчет режима сварки легированных сталей и проведение процесса сварки | 4п/п |
|  | Выбор режима сварки цветных металлов и проведение процесса сварки | 4п/п |
|  | Анализ дефектов сварных соединений, способы устранения | 6п/п |
|  | Изучение конструкции резаков | 4 |
|  | Сравнительный анализ способов резки | 4 |

    - Перечень производственных работ по учебной практике

Наплавка валиков

-  На пластины из низкоуглеродистой стали в нижнем положении.

- На пластины из низкоуглеродистой стали в наклонном положении.

- На пластины из низкоуглеродистой стали в горизонтальном положении.

- На пластины из низкоуглеродистой стали по замкнутым контурам.

Сварка пластин

- С отбортовкой кромок, выполнение нахлесточных соединений.

Сварка стыковых соединений

- Без скоса кромок пластин из низкоуглеродистой стали в нижнем положении сварного шва

Сварка стыковых соединений

- С V- и X-образным скосом кромок пластин в нижнем положении сварного шва.

Сварка стыковых соединений

- пластин в вертикальном положении сварного шва

- пластин стали в горизонтальном положении сварного шва

Сварка труб в стык

- Без скоса кромок и при различных положениях стыка в пространстве (при горизонтальном положении оси трубы, под углом 300, 450, 600 и 900).

Инструктаж по технике безопасности, пожарной безопасности.

- Проверка работоспособности и исправности оборудования газовой сварки.

Сварка труб встык

- Без скоса кромок и при различных положениях стыка в пространстве (при горизонтальном положении оси трубы, под углом 300, 450, 600 и 900).

Сварка неповоротных стыков труб.

Выполнение газовой сварки кольцевых швов труб

- Из углеродистой и конструкционной стали в различных положениях сварного шва.

Выполнение газовой сваркой тавровых соединений пластин

- из углеродистой и конструкционной стали в различных положениях сварного шва

Выполнение газовой сварки нахлесточных соединений пластин

- в различных положениях сварного шва.

Выполнение газовой сварки стыковых и угловых швов пластин

- Толщиной 1,5-10 мм из легированной нержавеющей стали, алюминия и его сплавов.

Выполнение газовой сварки кольцевых швов труб

- Из легированной нержавеющей стали в горизонтальном и вертикальном положении.

Выполнение газовой сварки кольцевых швов труб

- Из легированной нержавеющей стали в наклонном положении под углом 45 ˚.

Выполнение газовой сварки кольцевых швов труб

- Из алюминия и его сплавов в горизонтальном и вертикальном положении.

Выполнение газовой сварки кольцевых швов труб

- Из алюминия и его сплавов в наклонном положении под углом 45˚

4.1.4. Перечень производственных работ по производственной практике и практике по профилю специальности

- Подбор режимов газовой сварки низкоуглеродистых и конструкционных сталей, цветных металлов и их сплавов; регулирование мощности пламени, определение диаметра присадочной проволоки

- Газовая сварка стыковых и угловых соединений различных сталей

- Газовая сварка нахлесточных и тавровых соединений различных сталей.

- Газовая сварка кольцевых швов трубчатых соединений поворотным способом во всех пространственных положениях (кроме потолочного). Трубы диаметром от25 мм.

- Газовая сварка кольцевых швов трубчатых соединений поворотным способом во всех пространственных положениях (кроме потолочного). Трубы различных диаметров, толщина стенки от 3до 4 мм.)

- Газовая сварка кольцевых швов трубчатых соединений неповоротным способом во всех пространственных положениях (кроме потолочного). Трубы диаметром 65 мм.

- Выполнение газовой сварки стыков труб

- Выполнение газовой сварки стыков труб

- Выполнение сварки стыков труб различных диаметров

- Выполнение сварки стыков труб различных диаметров

- Выполнение сварки горизонтальных швов вертикально расположенных труб

- Выполнение сварки горизонтальных швов вертикально расположенных труб

- Выполнение сварки вертикальных швов.

- Выполнение сварки вертикальных швов.

- Выполнение сварки неповоротного стыка трубы в один слой во всех пространственных положениях.

- Выполнение сварки неповоротного стыка трубы в один слой во всех пространственных положениях.

- Сварка труб из алюминия в горизонтальном положении шва, диаметром 57-60 мм.

- Сварка труб из алюминия в горизонтальном положении шва, диаметром 57-60 мм.

- Содержание

- Сварка патрубков из алюминия и его сплавов.

- Сварка патрубков из алюминия и его сплавов.

- Газовая сварка металлических стеллажей.

- Газовая сварка металлических стеллажей.

- Газовая сварка различных конструкции

- Газовая сварка различных конструкции

- Газовая сварка различных конструкции

- Газовая сварка различных конструкции

- Газовая сварка различных конструкции

- Выполнение газовой наплавки поверхностей деталей из различных металлов (наплавка изготовительная).

- Выполнение газовой наплавки поверхностей деталей из различных металлов (наплавка изготовительная).

- Выполнение газовой наплавки поверхностей деталей из различных металлов (наплавка изготовительная).

- Устранение дефектов наплавкой в обработанных деталях и узлах газовой горелкой.

4.2. Промежуточная аттестация

4.2.1. Оценочные материалы по итоговой оценке МДК

Экзаменационный билет № 1 по ПМ. 05 Газовая сварка (наплавка) - Назовите область применения достоинства и недостатки газовой сварки (наплавки). - Объясните принцип действия редукторов для сжатых газов.

Экзаменационный билет № по ПМ. 05 Газовая сварка (наплавка) - Расскажите правила техники безопасности при работе на газовом оборудовании. - Предохранительные затворы устройство, обслуживание.

Экзаменационный билет № 3 по ПМ. 05 Газовая сварка (наплавка) - Оборудование, необходимое для газовой сварки. 2.Ацитиленовые генераторы принцип действия, устройство, обслуживание

Экзаменационный билет № 4 по ПМ. 05 Газовая сварка (наплавка) 1.Металлургические процессы, происходящие при газовой сварке. 2.Газовые горелки, назначение, марки, требования, предъявляемые к ним.

Экзаменационный билет № 5 по ПМ. 05 Газовая сварка (наплавка) - Сварочные материалы. Газы: виды, свойства, способы получения и хранения наиболее распространённых газов. - Сварочные рукава, внутреннее строение, обслуживание, правила хранения.

Экзаменационный билет № 6 по ПМ. 05 Газовая сварка (наплавка) 1. Присадочные материалы: виды, марки, применение. 2. Газовые горелки, назначение, марки, требования, предъявляемые к ним.

Экзаменационный билет № 7 по ПМ. 05 Газовая сварка (наплавка) - Рабочее место газосварщика, требования пожаробезопасности. - Основные части баллонов для хранения и транспортировки сжатых газов.

Экзаменационный билет № 8 по ПМ. 05 Газовая сварка (наплавка) - Оборудование для газовой резки. - Маркировка, правила хранения и транспортировки баллонов для сжатых газов.

Экзаменационный билет № 9 по ПМ. 05 Газовая сварка (наплавка) - Сварочное пламя: виды, применение, внешние и тепловые характеристики, строение. - Сварочные рукава, маркировка, правила хранения.

Экзаменационный билет № 10 по ПМ. 05 Газовая сварка (наплавка) - Выбор способа сварки в зависимости от положения шва в пространстве. - Конструкция резаков. Основные требования к газовым резакам.

Экзаменационный билет № 11 по ПМ. 05 Газовая сварка (наплавка) - Способы скоса кромок для газовой сварки. Назначение скоса кромок. - Паспорт газового баллона, где находится, какая информация должна быть представлена.

Экзаменационный билет № 12 по ПМ. 05 Газовая сварка (наплавка) - Область применения разделительной резки металлов, схема процесса применяемое оборудование. - Карбид кальция, область применения, правила хранения.

Экзаменационный билет № 13 по ПМ. 05 Газовая сварка (наплавка) - Проведите сравнительный анализ свойств материалов, используемых при сварке и наплавке. Сделайте вывод. - Область применения поверхностной резки, схема процесса, применяемое оборудование.

Экзаменационный билет № 14 по ПМ. 05 Газовая сварка (наплавка) - Объяснить, что является принадлежностями газосварщика, перечислить основные принадлежности и требования к ним. 2.Проведите сравнительный анализ зон кислородно-ацетиленового пламени.

Экзаменационный билет № 15 по ПМ. 05 Газовая сварка (наплавка) - Раскрыть понятие «металлургические процессы при газовой сварке». - Проведите сравнительный анализ технологического использования двух видов газа, представленных на рисунках.

Экзаменационный билет № 16 по ПМ. 05 Газовая сварка (наплавка) - Объясните сущность сварки и её классификацию. К какому классу относят газовую сварку. - Объясните, что такое «обратный удар», причины возникновения, способы профилактики.

Экзаменационный билет № 17 по ПМ. 05 Газовая сварка (наплавка) - Проверка горелки перед работой присоединение шлангов. - Газовая сварка в нижнем положении.

Экзаменационный билет № 18 по ПМ. 05 Газовая сварка (наплавка) - Положение мундштука горелки в зависимости от толщины свариваемого металла 2. Газовая сварка вертикальных швов.

Экзаменационный билет № 19 по ПМ. 05 Газовая сварка (наплавка). - Режимы газовой сварки: выбор тепловой мощности, определение вида пламени, определение присадочной проволоки. 2.Порядок зажигания горелки.

Экзаменационный билет № 16 по ПМ. 05 Газовая сварка (наплавка) - Организация рабочего места слесаря, правила безопасности на слесарном участке. - Причины отбраковки газовых баллонов.

4.2.2. Оценочные материалы по итоговой оценке учебной практики

- Требования к дифференцированному зачету по производственной практике и учебной практике.

Дифференцированный зачет по производственной практике выставляется на основании данных аттестационного листа (характеристики профессиональной деятельности обучающегося/студента на практике) с указанием видов работ, выполненных обучающимся во время практики, их объема, качества выполнения в соответствии с технологией и (или) требованиями организации, в которой проходила практика.

Дифференцированный зачет по учебной практике выставляется на основании выполненного практического задания.

  - Форма аттестации

Учебная практика

Инструкция

Внимательно прочитайте задание.

Вы можете воспользоваться  учебно-методической литературой, плакатами на стендах, справочной литературой

Время выполнения задания –  270 мин

Инструкция

Изготовить  сварное соединение в соответствии с чертежом

Часть А: Выполнить газовую  сварку труб  из низкоуглеродистой стали диаметром 75 мм, толщина стенки 3 мм.в поворотном положении в соответствии с чертежом.

Обосновать выбор режимов газовой сварки

Часть Б: Выполнить газовую сварку труб  из латуни  диаметром 25 мм,в поворотном положении в соответствии с чертежом. Обосновать выбор режимов газовой сварки.

Часть В: Выполнять газовую наплавку на пластину 150х100 х3

I а. УСЛОВИЯ

Оборудование: Газосварочная  аппаратура.

Измерительный инструмент

Сборочно-сварочные приспособления

Шлифовальная машинка (или напильники)

Экспертный лист

| ПК 5.1 Выполнять газовую сварку различных деталей из углеродистых и конструкционных сталей во всех пространственных положениях сварного шва. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Организация рабочего места |  |  | Выполнил | Не выполнил |
| 1 |  | Надеть специальную одежду |  |  |
| 2 |  | Рационально разместить на рабочем месте аппаратуру, инструменты, приспособления |  |  |
| 3 |  | Провести текущее обслуживание приспособлений, инструментов (при необходимости) |  |  |
| 4 |  | Соблюдать необходимые меры предосторожности (требования охраны труда) при работе с оборудованием и инструментом |  |  |
| 5 |  | Соблюдать правила личной гигиены |  |  |
| 6. |  | ## Соблюдение режима газовой сварки |  |  |
| 7. |  | ## Соблюдение техники выполнения газовой сварки |  |  |
| 8 |  | ## Выполнение сварочного шва в соответствии с критериями качества |  |  |
| ## 9. |  | ## Изготовление изделия в соответствии с чертежом |  |  |
| 10. | Соблюдение требований охраны труда при выполнении газопламенных работ |  |  |  |
| ПК 5. 2Выполнять газовую сварку различных деталей из цветных металлов и сплавов во всехпространственных положениях сварного шва. |  |  |  |  |
| 11. | ## Соблюдение режима газовой сварки |  |  |  |
| 12. | ## Соблюдение техники выполнения газовой сварки |  |  |  |
| 13. | ## Выполнение сварочного шва в соответствии с критериями качества |  |  |  |
| 14. | ## Изготовление изделия в соответствии с чертежом |  |  |  |
| 15. | Соблюдение требований охраны труда при выполнении газопламенных работ |  |  |  |
| ПК5. 3Выполнять газовую наплавку |  |  |  |  |
| 16 | ## Соблюдение режима газовой наплавки |  |  |  |
| 17 | ## Соблюдение техники выполнения газовой наплавки |  |  |  |
| 18 | ## Выполнение наплавки швов в соответствии с критериями качества |  |  |  |
| 19 | ## Соблюдение требований охраны труда при выполнении газопламенной наплавки |  |  |  |

3. Устное обоснование (защита плана):

- обоснование организации рабочего места

- обоснование правильности выбора режима и техники выполнения газовой сварки металлов

-обоснование правильности выбора режима и техники выполнения газовой наплавки

Оценки усвоения

учебной практики Газовая сварка (наплавка)

Профессиональные компетенции считаются освоенными при выполнении не менее 60 % показателей.

Шкала перевода. Модуль считается освоенным при выполнении всех показателей.

Оценка индивидуальных образовательных достижений по результатам текущего контроля и промежуточной аттестации производится в соответствии с универсальной шкалой (таблица).

| Процент результативности (правильных ответов) | Качественная оценка индивидуальных образовательных достижений |
| --- | --- |
| 90-100% | Отлично |
| 70-90% | Хорошо |
| 50-70% | Удовлетворительно |
| Менее 50% | Не освоено |

4.2.2. Оценочные материалы по итоговой оценке по производственной практике и практике по профилю специальности

4.2.3. Оценочные материалы по оценке производственной практике

ТРЕБОВАНИЯ

к отчету по производственной практике по профессиональному модулю

Общие положения

1.1 Содержание отчета должно отражать комплексное освоение студентами всех видов профессиональной деятельности в соответствии с видами работ профессионального модуля, завершением которого является данная практика.

Содержание отчета

2.1. Отчет должен состоять из разделов. Содержание разделов приведено в дневнике производственной практики.

2.2. Требования к оформлению отчета.

Последовательность комплектования отчета

- Договор между колледжем и предприятием о прохождении производственной практики;

o Приказ по предприятию о принятии студента на работу на время прохождения производственной практике, с прикрепленным руководителем от предприятия;

o Оформленный дневник по производственной практике.

- Отчёт студента колледжа о результатах производственной практике по профессиональному модулю;

- Характеристика на студента от руководителя практики от предприятия;

Титульный лист является первым листом документа. На титульном листе указывают

наименование образовательного учреждения, слово «Дневник производственной практике профессионального модуля, профессия, база практики, указываются руководители практики от колледжа и предприятия.

Руководителем практики от предприятия заполняется аттестационный лист прохождения производственной практики (освоено, не освоено) и характеристика на практиканта, руководитель расписывается и ставит печать предприятия.

Форма дневника производственной практики заполняется студентом каждый день. В конце дневника руководитель практики от предприятия подписью подтверждает выполнение работ студентом, и заверяет печатью предприятия.

Дневник

по производственной практике

______________________________________________________________________

наименование модуля

студента  _________________________________гр. ____________курс ________

Период практики: _______________________________________________________

| Дата | Наименование тем и краткое содержание практики | Количество часов | Наименование выполненных работ | Оценка | Подпись руководителя практики (от колледжа) | Подпись руководителя практики (на производстве) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Руководитель практики от предприятия ___________________________________________

М.П.                                                                       «_______» ________________ 20      г.

Перечень вопросов к дифференцированному зачёту по производственной практики по   профессиональному модулю.

- На каком предприятии проходил производственное обучение (цех, отдел)?

- Какую продукцию выпускает данное предприятие?

- На каком оборудование проходил производственное обучение?

- Какие работы выполнял в ходе прохождения производственной практики?

- С какими документами работал, в процессе прохождения производственной практики?

- Хотел бы после окончания учебного заведения работать на этом предприятии?

Критерии оценок за прохождение производственной практике

«Отлично» – за глубокое и полное овладение содержанием учебного материала, в котором студент легко ориентируется, владение понятийным аппаратом за умение связывать теорию с практикой, решать практические задачи, высказывать и обосновывать свои суждения. Отличная отметка предполагает грамотное, логичное изложение ответа (как в устной, так и в письменной форме), качественное внешнее оформление;

«Хорошо» – если студент полно освоил учебный материал, владеет понятийным аппаратом, ориентируется в изученном материале, осознанно применяет знания для решения практических задач, грамотно излагает ответ, но содержание и форма ответа имеют некоторые неточности;

«Удовлетворительно» – если студент обнаруживает знание и понимание основных положений учебного материала, но излагает его неполно, непоследовательно, допускает неточности в определение понятий, в применении знаний для решения практических задач, не умеет доказательно обосновать свои суждения;

«Неудовлетворительно» – если студент имеет разрозненные, бессистемные знания, не умеет выделять главное и второстепенное, допускает ошибки в определение понятий, искажает их смысл, беспорядочно и неуверенно излагает материал, не может применять знания для решения практических задач; за полное незнание и непонимание учебного материала или отказ отвечать.

5. Рекомендации по формированию «портфолио»

- «Портфель свидетельств (портфолио)» – это коллекция индивидуальных образовательных достижений, выраженная в различных материалах, которые показывают результаты обучения (общие и профессиональные компетенции). Оценка тех или иных достижений (свидетельств), входящих в портфолио, является как качественной, так и количественной. Различают следующие виды свидетельств оценки компетенций:

- Обязательные: дневники практики; отчеты по прохождению различных видов практики; отзывы руководителей практики; отзывы руководителя на письменную экзаменационную работу.

- Вариативные: дипломы, грамоты олимпиад или конкурсов, удостоверения или сертификаты о получении дополнительных образовательных навыков в кружках, секциях или курсах; отчет по исследовательским работам и рефераты, работы технического творчества, модели, макеты, приборы, работы по искусству; документальное фиксирование творческой активности: участие в студенческих театрах, концертах; отзывы педагогов о различных видах деятельности.

- Одно свидетельство может служить подтверждением сформированности 1-3 общих или профессиональных компетенций.

- Требования к качественному и количественному составу «портфолио»:

| № компетенции | Свидетельства |  |
| --- | --- | --- |
|  | Обязательные | Вариативные |
| ПК 5.1 | Отчет по практике, отзывы руководителей практики, отзыв на курсовую работу (проект) | Не менее одного свидетельства на вид профессиональной деятельности |
| ПК 5.2 | Отчет по практике, отзывы руководителей практики, отзыв на курсовую работу (проект) |  |
| ПК 5.3 | Отчет по практике, отзывы руководителей практики, отзыв на курсовую работу (проект) |  |
| ОК 1-6 | Отчет по практике, отзывы руководителей практики, отзыв на курсовую работу (проект) | Не менее одного свидетельства на каждую общую компетенцию |

Приложение

ПРОТОКОЛ

ЭКЗАМЕНА (КВАЛИФИКАЦИОННОГО)

№ группы    __________

Код, наименование специальности  15.01.05 СВАРЩИК (РУЧНОЙ И ЧАСТИЧНО МЕХАНИЗИРОВАННОЙ СВАРКИ (НАПЛАВКИ)

Наименование профессионального модуля ПМ.05 «газовая сварка (наплавка)»

Дата проведения экзамена (квалификационного)   ___________

Оценка результатов квалификационного экзамена:

| № | Ф.И.О. обучающихся | Результат диф.зачета по МДК 05.01. | Результат диф.зачета по учебной практике | Результат диф.зачета по производственной практике | Результат квалификационного экзамена | Вид профессиональной деятельности освоен/не освоен | Вид профессиональной деятельности (оценка) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Председатель комиссии: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Члены комиссии: |  |  |  |  |