Содержание

1.Общие положения

2. Показатели оценки результатов освоения профессионального модуля, формы и методы контроля и оценки (Таблица 1, 2).

3. Формы контроля и оценивания элементов профессионального модуля (Таблица 3).

4. Оценочные материалы.

4.1. Текущий контроль.

4.2. Промежуточная аттестация.

5. Рекомендации по формированию «портфолио» (при наличии).

Приложения

- Общие положения

Комплект контрольно-оценочных средств по профессиональному модулю разработан на основе ФГОС СПО по специальности 08.02.07 Монтаж и эксплуатация внутренних сантехнических устройств, кондиционирования воздуха и вентиляции.

Результатом освоения профессионального модуля является готовность обучающегося к выполнению вида профессиональной деятельности ПМ. 03 Участие в проектировании систем водоснабжения и водоотведения, отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха и составляющих его профессиональных компетенций, а также общие компетенции, формирующиеся в процессе освоения ОПОП в целом.

Формой итоговой аттестации по профессиональному модулю является экзамен (квалификационный). Итогом экзамена является однозначное решение: «Вид профессиональной деятельности освоен/не освоен».

В качестве промежуточной оценки результатов освоения профессионального модуля является оценка знаний, умений, практического опыта в процессе текущего контроля и промежуточной аттестации по модулю.

2. Показатели оценки результатов освоения профессионального модуля, формы и методы контроля и оценки

Таблица 1

| Результаты (освоенные профессиональные компетенции) | Основные показатели оценки результата | Формы и методы контроля и оценки |
| --- | --- | --- |
| ПК 3.1 Конструировать элементов систем водоснабжения, водоотведения, отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха. | Иметь практический опыт: чтения чертежей рабочих проектов, выполнения замеров, составления эскизов и проектирования элементов систем водоснабжения и водоотведения, отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха. уметь: вычерчивать оборудование, трубопроводы и воздуховоды на планах этажей; моделировать и вычерчивать аксонометрические схемы; моделировать и вычерчивать фрагменты планов, элементы систем на основании расчетов при помощи компьютерной графики; читать архитектурно-строительные и специальные чертежи; конструировать и выполнять фрагменты специальных чертежей при помощи персональных компьютеров; знать: основные элементы систем водоснабжения и водоотведения, отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха, и их условные обозначения на чертежах; правила оформления планов зданий с нанесением оборудования, трубопроводов, воздуховодов и аксонометрических схем; требования к оформлению чертежей; приемы и методы конструирования фрагментов специальных чертежей при помощи персональных компьютеров; | -наблюдение за действиями на практике; - тестирование; - экспертная оценка; рубежный контроль в форме: квалификационного экзамена |
| ПК 3.2. Выполнять основы расчетов систем водоснабжения и водоотведения, отопления, вентиляции кондиционирования воздуха. | Иметь практический опыт: использования профессиональных программ при выполнении инженерных расчетов систем водоснабжения и водоотведения, отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха; использования новых материалов и оборудования из различных информационных источников; уметь: пользоваться нормативно-справочной информацией для расчета систем водоснабжения и водоотведения, отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха; знать: нормативные правила устройства систем; правила оформления планов зданий с нанесением оборудования, трубопроводов, воздуховодов и аксонометрических схем; требования к оформлению чертежей; | экспертное наблюдение и оценка на практических и лабораторных занятиях при выполнении работ на учебной и практике рубежный контроль в форме: квалификационного экзамена |
| ПК 3.3. Составлять спецификаций материалов и оборудования на системы водоснабжения, водоотведения, отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха | Иметь практический опыт: использования новых материалов и оборудования из различных информационных источников; составления спецификаций материалов и оборудования систем водоснабжения и водоотведения, отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха; уметь: выполнять расчет систем и подбор оборудования с использованием вычислительной техники и персональных компьютеров; подбирать материалы и оборудование; знать: алгоритмы для подбора оборудования и расчета систем водоснабжения и водоотведения, отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха. | Текущий контроль в форме: - защита практических занятий; -зачеты по учебной практике и по разделу профессионального модуля. рубежный контроль в форме: квалификационного экзамена |
| Таблица 2 |  |  |
| ОК.1 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к различным контекстам; | - Владеет информацией о профессии и основных видах деятельности монтажника санитарно-технических систем - Имеет практический опыт аргументирования конкурентных преимуществ и социальной значимости своей будущей профессии; - Умеет обосновывать выбор своей будущей профессии, ее преимущества и значимость на современном рынке труда России; - Ставит цели дальнейшего профессионального роста и развития в сфере строительства | Наблюдение и оценка на занятиях при выполнении практических работ. Участие в конкурсах профессионального мастерства. |
| ОК.2 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности; | - Владеет профессиональными определениями, техническими терминами, обозначениями и др. - Владеет различными методиками поиска информации - Обработки и представления информации в различных форматах для разных групп пользователей (в том числе – администрации, коллег, клиентов и т.д.). | Оценка конспекта текста учебника или учебного пособия, ведение записей лекций в рабочей тетради. Оценка выполнения практических заданий. Отзывы, характеристики, рекомендации с мест практики. |
| ОК.3 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие; . | - Наличие практического опыта анализа рабочей ситуации, оценки достигнутых результатов; - Внесения корректив в деятельность на основе осуществления контроля выполнения работ, исходя из целей и задач деятельности, определенных руководителем. - Умение выбирать критерии оценки своей производственной деятельности и объективно оценивать ее результаты; - Принимать обоснованные решения в рабочей ситуации и нести ответственность за результаты в пределах своей компетенции; -Выбирать оптимальный способ решения проблемы при наличии альтернативы. | Оценка выполнения практических заданий. Отзывы, характеристики, рекомендации с мест практики |
| ОК.4. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами; | - Согласования позиций в совместной деятельности по решению профессионально-трудовых задач. - Умение участвовать в коллективной работе на основе распределения обязанностей и ответственности за решение профессионально-трудовых задач, аргументировать и отстаивать собственную точку зрения в дискуссии; -Умение применять правила и нормы делового общения в различных производственных ситуациях; – Знание общих правил и норм делового общения и взаимодействие с обучающимися, преподавателями, мастерами в ходе обучения | Стремление к сотрудничеству в групповой деятельности. Оценка групповых заданий. Участие в культурно-массовых мероприятиях. Проявление уважительного отношения к одногруппникам, преподавателям, родителям и т. д. |
| ОК.5 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста; | - Устанавливает позитивный стиль общения, демонстрирует владение диалоговыми формами общения - Аргументирует и обосновывает свою точку зрения. | Проверка и оценка выступлений с докладами, презентациями, участие в дискуссиях. |
| ОК.6 Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей; | Уметь: описывать значимость своей специальности Знать: Сущность гражданско-патриотической позиции, общечеловеческих ценностей, значимость профессиональной деятельности по специальности |  |
| ОК.7 Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях; | Умение соблюдать нормы экологической безопасности, определять направление ресурсосбережения в рамках профессиональной деятельности по специальности. Знать правила экологической безопасности при ведении профессиональной деятельности по специальности, основные ресурсы, задействованные в профессиональной деятельности, пути обеспечения ресурсосбережения |  |
| ОК.8. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня физической подготовленности; | Уметь использовать оздоровительно-физическую культуру для сохранения и укрепления здоровья для достижения жизненных и профессиональных целей, применять рациональных двигательных функций в профессиональной деятельности, пользоваться средствами профилактики перенапряжения, характерными для данной специальности Знать: Роль физической культуры в общекультурном, социальном, профессио-нальном развитии человека, условия профессиональной деятельности и зоны риска для физического здоровья для специальности,средства профилактики перенапряжения |  |
| ОК.9. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности; | - Выполняет операции по сбору, продуцированию, накоплению, хранению, обработке, передаче информации. - Владеет программными, программно-аппаратными и техническими средствами и устройствами, функционирующими на базе микропроцессорной, вычислительной техники, а также современных средств и систем транслирования информации, информационного обмена. | Умение осуществлять поиск, обработку и представление информации в различных форматах. Оценка за разработку и оформление мультимедийной презентации. |
| ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языках; | - Владеет навыками правильного оформления технической документации систем водоснабжения, водоотведения и оборудования. | Проверка и оценка конспекта, ведение записей лекций в рабочей тетради. |
| ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфер | Выявлять достоинства и недостатки коммерческой идеи, презентовать идеи собственного бизнеса в профессиональной деятельности ,оформлять бизнес-план, рассчитывать размеры выплат по кредитным ставкам кредитования, определять инвестиционную привлекательность коммерческих идей в рамках профессиональной деятельности, презентовать бизнес-идею, определять источники финансирования. Знать: основы предпринимательской деятельности, основы финансовой грамотности, правила разработки бизнес-плана, порядок выстраивания презентации, кредитные финансовые продукты | Проверка и оценка конспекта, ведение записей лекций в рабочей тетради. |

Выпускник, освоивший программу ПМ.03 Участие в проектировании систем водоснабжения и водоотведения, отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха должен обладать личностными результатами в соответствии с рабочей программой воспитания по специальности среднего профессионального образования 08.02.07 Монтаж и эксплуатация внутренних сантехнических устройств, кондиционирования воздуха и вентиляции:

| Код личностных результатов реализации Программы воспитания | Личностные результаты реализации программы воспитания (дескрипторы) |
| --- | --- |
| ЛР 8 | Готовый соответствовать ожиданиям работодателей: проектно мыслящий, эффективно взаимодействующий с членами команды и сотрудничающий с другими людьми, осознанно выполняющий профессиональные требования, ответственный, пунктуальный, дисциплинированный, трудолюбивый, критически мыслящий, нацеленный на достижение поставленных целей; демонстрирующий профессиональную жизнестойкость. |
| ЛР9 | Экономически активный, предприимчивый, готовый к самозанятости |
| ЛР15 | Способный при взаимодействии с другими людьми достигать поставленных целей, стремящийся к формированию в строительной отрасли и системе жилищно-коммунального хозяйства личностного роста как профессионала |
| ЛР16 | Способный искать и находить необходимую информацию используя разнообразные технологии ее поиска, для решения возникающих в процессе производственной деятельности проблем при строительстве и эксплуатации объектов капитального строительства. Умение грамотно использовать профессиональную документацию. |
| ЛР17 | Способный к самообразованию и профессиональному развитию по специальности, содействующий формированию положительного образа и поддержанию престижа своей профессии |

3.Формы контроля и оценивания элементов профессионального модуля

| Элементы профессионального модуля | Формы и методы оценивания по видам контроля |  |
| --- | --- | --- |
|  | Текущий контроль | Промежуточная аттестация |
| МДК.03.01 Особенности проектирования систем водоснабжения и водоотведения, отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха | Оценка результатов выполнения практических занятий, лабораторных работ. Выполнение тестовых заданий и самостоятельных работ. | Экзамен 8 семестр |
| МДК.03.02 Реализация проектирования систем водоснабжения и водоотведения, отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха с использованием компьютерных технологий | Оценка результатов выполнения практических занятий, лабораторных работ. Выполнение тестовых заданий и самостоятельных работ. | Дифференцированный зачет 8 семестр |
| Учебная практика ПМ 03 | экспертная оценка; - наблюдение за выполнением практических занятий | Дифференцированный зачет 8 семестр |
| Производственная практика ПМ03 | экспертная оценка; сдача и защита отчета |  |
| ПМ03 | Наблюдение и оценка выполнения работ при прохождении производственной практики. | Экзамен (квалификационный) |

4. оценочные материалы

4.1. Текущий контроль

4.1.1. Перечень лабораторно-практических работ

4.1.1.1. Практические занятия по МДК 03-01

1.п/п Построение аксонометрических схем системы вентиляции

2. п/п Выполнение	аэродинамического	расчета	системы	вентиляции	с аэродинамической увязкой потерь давления в ответвлениях сети

3. Определение размеров воздуховодов круглого и прямоугольного сечения

4. п/п Выполнение расчета по подбору водоструйного элеватора.

5. п/п Выполнение аксонометрических схем двухтрубных и однотрубных систем отопления с верхней и нижней разводкой магистралей по планам типовых проектов.

6. п/п Вычерчивание планов этажей с нанесением на них сетей системы отопления по индивидуальному заданию.

7. п/п Выполнение аксонометрических схем паровых систем отопления с обозначением оборудования и всех элементов

8. п/п Расчет паровых систем отопления.

9. п/п Определение	термического	сопротивления	многослойного	ограждения	и коэффициента теплопередачи для различных ограждений, в рамках курсового проекта

10. п/п Определение тепловой нагрузки помещения

11. п/п Выполнение гидравлического расчета двухтрубной и однотрубной систем

отопления с верхней и нижней разводкой магистрали, в рамках курсового проекта

12. п/п Определение числа секций радиаторов в двухтрубных и однотрубных системах отопления с регулирующей арматурой разного вида, в рамках курсового проекта

13. п/п Определение	тепловой	мощности	конвекторов	и	подбор	их	по рассчитанной тепловой мощности, в рамках курсового проекта

14. п/п Выполнение гидравлического расчета системы отопления из полимерных материалов, в рамках курсового проекта

15.Определение воздухообменов по нормам кратности избыткам влаги вредным

газам

16.Тепловой баланс помещений. Определение воздухообмена по борьбе с избыточным теплом, в рамках курсового проекта

17. п/п Конструирование и вычерчивание воздуховодов систем вытяжной и приточной вентиляций на планах здания, в рамках курсового проекта

18. п/п Расчет	и	подбор	дефлекторов,	воздухоприемных	и	воздухораздающих устройств, в рамках курсового проекта

19. п/п Конструирование вытяжной и приточной вентиляционной камеры,

20.Построение аксонометрической схемы вытяжной системы вентиляции с естественным побуждением и выполнение аэродинамического расчета, в рамках курсового проекта

21.Построение аксонометрической	схемы	вытяжной	вентиляции	с искусственным побуждением по ранее выполненному плану, в рамках курсового проекта

22. п/п Выполнение аэродинамического расчета вытяжной системы вентиляции с аэродинамической увязкой потерь давления в ответвлениях сети, в рамках курсового проекта

23. п/п Выполнение аэродинамического расчета приточной системы вентиляции с аэродинамической увязкой потерь давления в ответвлениях сети, в рамках курсового проекта

24. п/п Расчет местных отсосов промышленной вентиляции, в рамках курсового проекта

25. п/п Расчет систем воздушного отопления. Определение температуры приточного воздуха систем воздушного отопления, совмещенных с вентиляцией, в рамках курсового проекта

26.Построение схем центральных однозональных и многозональных систем кондиционирования воздуха прямоточных и работающих с рециркуляцией, в рамках курсового проекта

27.Построение на I-d

диаграмме влажного воздуха основных процессов кондиционирования, в рамках курсового проекта

28.Процессы изменения состояния влажного воздуха в i-d-диаграмме,

29.Конструирование схем сетей внутреннего водопровода с размещением на них оборудования. в рамках курсового проекта

30.Конструирование и вычерчивание сетей холодного водопровода на

планах здания, в рамках курсового проекта

31.Построение одноступенчатых и двухступенчатых схем подключения водоподогревателей к наружным тепловым сетям, в рамках курсового проекта

32.Конструирование и вычерчивание сетей горячего водопровода на планах

Здания, в рамках курсового проекта

33.Гидравлический расчет сети холодного водопровода в режиме водоразбора и пожаротушения, в рамках курсового проекта

34.Гидравлический расчет сети горячего водопровода в режиме водоразбора и Циркуляции, в рамках курсового проекта

35.Конструирование и нанесение на планы здания отводных трубопроводов

внутренней сети водоотведения, в рамках курсового проекта

36.Конструирование и нанесение на планы здания выпусков внутренней сети

Водоотведения, в рамках курсового проекта

37.Конструирование и вычерчивание сети внутренних водостоков на плане здания, в рамках курсового проекта

38.Выполнение гидравлического расчета сети объединенного производственно– противопожарного водопровода для производственного здания.

4.1.1.2. Практические занятия по МДК 03-02

1.Моделирование и вычерчивание планов системы отопления при помощи компьютерной графики. Компоновка чертежа

2.Моделирование	и	вычерчивание	аксонометрической схемы системы отопления на основании планов при помощи компьютерной графики

3. п/п Составление	алгоритмов	для	проведения	расчета	инфильтрации, теплопотерь, гидравлического расчета, подбора отопительных приборов

4. п/п Выполнение расчетов системы отопления с использованием профессиональных программ

5.Моделирование и вычерчивание планов систем вентиляции кондиционирования воздуха при помощи компьютерной графики;

компоновка чертежа.

6.Моделирование и вычерчивание аксонометрических схем систем вентиляции на основании планов при помощи компьютерной графики

7.Моделирование и вычерчивание плана, разрезов и спецификации для приточной вентиляционной камеры

8.Составление алгоритмов для проведения аэродинамического расчета систем

вентиляции, подбора оборудования для систем вентиляции и кондиционирования воздуха

9 п/п.Выполнение расчетов систем вентиляции и кондиционирования воздуха с

использованием профессиональных программ

10. п/п Моделирование	и вычерчивание	планов	систем	водоснабжения	и водоотведения при помощи компьютерной графики. Компоновка чертежа

11. п/п Моделирование	и вычерчивание	аксонометрических схем систем водоснабжения и водоотведения при помощи компьютерной графики

12.Моделирование и вычерчивание плана, разрезов и спецификации для центрального теплового пункта

13.Составление алгоритмов для проведения расчетов систем водоснабжения и водоотведения, подбора оборудования для системы водоснабжения

14. п/п Выполнение расчетов систем водоснабжения и водоотведения с

использованием профессиональных программ

Критерии оценки практических  работ

Оценка «отлично»   выставляется обучающемуся, если   практическое задание выполнено в заданное время, самостоятельно, с соблюдением технологической последовательности, качественно и творчески.

Оценка «хорошо»   выставляется обучающемуся, если практическое задание выполнено в заданное время, самостоятельно, с соблюдением технологической последовательности, при выполнении отдельных действий допущены небольшие отклонения; общий вид практического задания аккуратный.

Оценка «удовлетворительно»   выставляется обучающемуся, если практическое задание выполнено в заданное время, самостоятельно, с нарушением технологической последовательности, отдельные действия выполнены с отклонением от образца; практическое задание оформлено небрежно или не закончено в срок.

Оценка «неудовлетворительно»   выставляется обучающемуся, если он самостоятельно не справился с практическим заданием, технологическая последовательность нарушена, при выполнении действий допущены большие отклонения, практическое задание оформлено небрежно и имеет незавершенный вид.

4.1.2. Перечень вопросов для устного опроса текущего контроля

1.	Изложите основные характеристики труб для внутреннего водоснабжения.

2.	Начертите схему спринклерной установки.

3.	Изложите принципы расстановки запорной арматуры в системе водопровода.

4.	Объясните устройство водосчетчиков.

5.	Объясните основные задачи эксплуатации систем водоснабжения.

6.	Опишите устройство регуляторов давления.

7.	Приведите классификацию систем внутреннего водопровода.

8.	Приведите основные схемы внутреннего холодного водопровода и укажите условия их применения.

9.	Объясните назначение и устройство внутреннего противопожарного водопровода.

10.	Начертите принципиальную схему установки автоматического пожаротушения.

11.	Начертите схему водомерного узла и объясните назначение отдельных элементов.

12.	Объясните устройство и принцип работы установок для повышения давления в системах внутреннего водоснабжения.

13.	Объясните назначение и начертите обвязку напорного бака в системе внутреннего водопровода.

14.	Объясните основные цели и последовательность гидравлического расчета систем внутреннего водопровода.

15.	Изложите основные сведения о трубопроводах для систем внутреннего водопровода.

16.	Изложите требования к температуре и качеству горячей воды.

17.	Начертите принципиальную схему «закрытой системы « горячего водоснабжения.

18.	Начертите принципиальную схему «открытой системы» горячего водоснабжения.

19.	Начертите схему скоростного водонагревателя.

20.	Начертите схему емкостного водонагревателя.

21.	Объясните устройство внутренней системы бытовой канализации и назначение отдельных элементов системы.

22.	Объясните устройство внутренних водостоков зданий.

23.	Изложите основные сведения о трубопроводах для систем внутренней канализации.

24.	Объясните устройство установок для перекачки сточных вод.

25.	Объясните, как назначаются диаметры трубопроводов систем водоотведения.

26.	Объясните, как проверить пропускную способность канализационного стояка.

27.	Объясните, как проверить пропускную способность канализационного выпуска.

28.	Опишите основные задачи эксплуатации систем водоотведения.

29.	Опишите установки для локальной очистки сточных вод.

30.	Объясните, от чего зависит пропускная способность водосточной.

31.	Изложите основные свойства воздуха.

32.	Приведите классификацию систем вентиляции.

33.	Объясните устройство общеобменной системы вентиляции.

34.	Как осуществляется вентиляция в промышленных зданиях?

35.	Объясните устройство местных систем вентиляции.

36.	Объясните назначение дифлектора.

37.	Объясните принцип действия и условия применения воздушных завес.

38.	Приведите классификацию воздушных завес.

39.	Приведите классификацию воздуховодов.

40.	Объясните назначение и схемы установки калориферов.

41.	Какие регулирующие устройства применяют в системах вентиляции?

42.	Объясните назначение, устройство и принцип действия вентиляторов.

43.	Объясните методы борьбы с шумом в системах вентиляции.

44.	Объясните устройство шумогасителей.

45.	Как устроены воздухозаборные устройства?

46.	Объясните назначение и устройство приточных камер.

47.	Объясните назначение и устройство воздуховыбросной шахты.

48.	Какова конструкция факельного выброса?

49.	Какое оборудование для очистки воздуха используется в системах вентиляции?

50.	Объясните устройство и принцип действия циклона.

51.	Приведите классификацию систем отопления.

52.	Как влияют теплотехнические качества ограждающих конструкций на тепловой режим в помещениях?

53.	Как вычисляются теплопотери через ограждающие конструкции?

54.	Как осуществляется циркуляция воды в системах отопления.

55.	Какие трубы и арматура используются в системах отопления?

56.	Какие отопительные приборы используются в системах отопления?

57.	Объясните конструктивные особенности систем водяного отопления.

58.	объясните цель и последовательность гидравлического расчета систем отопления.

59.	Объясните устройство систем парового отопления.

60.	Как устроены системы воздушного отопления?

61.	Как устроены системы печного отопления?

62.	Как устроены системы электрического и лучистого отопления?

63.	Что такое удельная тепловая характеристика здания?

64.	Как подбираются и где устанавливаются отопительные приборы?

65.	Как определяется необходимое число и параметры нагревательных приборов?

66.	Приведите классификацию магистральных трубопроводов.

67.	Назовите основные конструктивные элементы систем отопления.

68.	Как учитывают добавочные теплопотери через ограждающие конструкции?

69.	Каковы принципы размещения теплопроводов в здании?

70.	Как устроена тепловая изоляция трубопроводов?

Показатели оценки устных ответов

| Оценка | Показатели оценки |
| --- | --- |
| «5» | Глубокое и полное владение содержанием учебного материала, в котором обучающийся легко ориентируется, умеет применить теоретические знания при решении практических ситуаций, высказать и обосновать свои суждения, грамотное и логичное построение высказывания |
| «4» | Полное освоение учебного материала, грамотное его изложение, владение понятийным аппаратом, но содержание и/или форма ответа имеют отдельные недостатки |
| «3» | Знание и понимание основных положений учебного материала, неполное и/или непоследовательное его изложение, неточности в определении понятий, отсутствие обоснования высказываемых суждений |
| «2» | Незнание содержания учебного материала, неумение выделять главное и второстепенное, ошибки в определении понятий, искажающие их смысл, беспорядочное и неуверенное изложение материала |
| «1» | Полное незнание и непонимание учебного материала или отказ отвечать |

4.1.3 Перечень производственных работ по учебной практике и производственной  практике по профилю специальности

Учебная практика

Изучение и систематизация полученного комплекта

рабочей документации

Практическая работа с производственным материалом ,документацией

Производственные экскурсии

Обобщение материалов практики.

Диф.зачет по практике

Производственная практика

Тема 1. Оформление на работу, вводный инструктаж по технике безопасности. Ознакомление с технической документацией объекта. Организация работ в соответствии с графиками и сроками производства работ.

Тема 2. Изучение и систематизация полученного комплекта рабочей

документации

1	Изучение полученного комплекта рабочей документации

2	Систематизация полученного комплекта рабочей документации

Тема 3 Участие в проектировании систем водоснабжения и

водоотведения, отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха

1	Подготовка исходных данных для проектирования системы

2	Составление последовательности проектирования системы

3	Выполнение чертежа принятой к проектированию системы отопления

4	Выделение на аксонометрической схеме системы отопления красным цветом подающий трубопровод, синим – обратный трубопровод

5	Составление спецификации оборудования, нагревательных приборов,

6	Подготовка исходных данных для проектирования системы

вентиляции

7	Подготовка исходных данных для проектирования системы

8	Выполнение чертежа принятой к проектированию системы

9	Составление спецификации оборудования

Тема 4. Производственные экскурсии

1	Производственные экскурсии. Сбор материала для проектирования систем водоснабжения и водоотведения, отопления, вентиляции кондиционирования воздуха.

Тема 5. Обобщение материалов

- Оформление отчета, индивидуального задания.

Оценка руководителя практики от предприятия. Получение характеристики

Диф.зачет. (задание: презентация о практике, заполненный дневник, отчет)

Критерии оценки практики.

Оценка «отлично»   выставляется обучающемуся, если  задание выполнено в заданное время, самостоятельно, с соблюдением технологической последовательности, качественно и творчески.

Оценка «хорошо»   выставляется обучающемуся, если задание выполнено в заданное время, самостоятельно, с соблюдением технологической последовательности, при выполнении отдельных действий допущены небольшие отклонения; общий вид практического задания аккуратный.

Оценка «удовлетворительно»   выставляется обучающемуся, если задание выполнено в заданное время, самостоятельно, с нарушением технологической последовательности, отдельные действия выполнены с отклонением от образца; практическое задание оформлено небрежно или не закончено в срок.

Оценка «неудовлетворительно»   выставляется обучающемуся, если он самостоятельно не справился с заданием, технологическая последовательность нарушена, при выполнении действий допущены большие отклонения, практическое задание оформлено небрежно и имеет незавершенный вид.

4.1.4. Задания по курсовому проектированию

-гидравлический расчет внутренних  систем водоснабжения и водоотведения жилого/общественного/промышленного здания

-теплотехнический  расчет системы отопления жилого/общественного/промышленного здания

- аэродинамический расчет систем вентиляции и кондиционирования воздуха жилого/общественного/промышленного здания

Критерии оценки  курсовой работы.

Оценка «отлично»   выставляется обучающемуся, если  задание выполнено в заданное время, самостоятельно, с соблюдением технологической последовательности, качественно и творчески.

Оценка «хорошо»   выставляется обучающемуся, если задание выполнено в заданное время, самостоятельно, с соблюдением технологической последовательности, при выполнении отдельных действий допущены небольшие отклонения; общий вид практического задания аккуратный.

Оценка «удовлетворительно»   выставляется обучающемуся, если задание выполнено в заданное время, самостоятельно, с нарушением технологической последовательности, отдельные действия выполнены с отклонением от образца; практическое задание оформлено небрежно или не закончено в срок.

Оценка «неудовлетворительно»   выставляется обучающемуся, если он самостоятельно не справился с заданием, технологическая последовательность нарушена, при выполнении действий допущены большие отклонения, практическое задание оформлено небрежно и имеет незавершенный вид.

4.2. Промежуточная аттестация

4.2.1. Оценочные материалы  по  итоговой оценке

МДК 03-01(Экзамен)

Банк тестовых заданий по темам МДК 03-01

Тесты разработаны в шести вариантах, в которые включены по 20 вопросов в каждый. Вопросы пронумерованы цифрами, ответы, предлагаемые для выбора обучающимися, обозначаются прописными буквами. Каждой вопрос сопровождается инструкцией. Тестовое задание предполагает один правильный ответ.

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ

Уровень подготовки оценивается в баллах (оценках).

| Количество правильных ответов | Выставляемая оценка |
| --- | --- |
| 20 - 19 | «5» (отлично) |
| 18 - 16 | «4» (хорошо) |
| 15 - 11 | «3» (удовлетворительно) |
| 10 и менее | «2» (неудовлетворительно) |

Специальность  08.02.07 Монтаж и эксплуатация внутренних сантехнических устройств, кондиционирования воздуха и вентиляции

междисциплинарный курс МДК 03.01.  Особенности проектирования систем водоснабжения и водоотведения, отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха

Вариант 1.

Задание 1. Свойство совокупности ограждающих конструкций, образующих замкнутый объем внутреннего пространства здания, сопротивляться переносу теплоты между помещениями и наружной средой, а также между помещениями с различной температурой воздуха называется

Выберите один из 4 вариантов ответа:

А) Теплопроводность зданий

Б) Теплопередача зданий

В) Теплозащита зданий

Г) Солнцезащита зданий

Задание 2. Для местного регулирования системы водяного отопления применяют

Выберите один из 4 вариантов ответа:

А) Вентили, задвижки

Б) Расширительные баки

В) Обратные клапаны

Г) Краны двойной регулировки, трехходовые краны

Задание 3. Для теплоизоляции зданий используются материалы с

Выберите один из 4 вариантов ответа:

А) С наименьшим коэффициентом теплопроводности

Б) С наибольшим коэффициентом теплопроводности

В) С наибольшим коэффициентом теплопередачи

Г) С наименьшим коэффициентом теплопередачи

Задание 4. При расчете теплопотерь через полы и потолки добавки на ориентацию по сторонам горизонта

Выберите один из 4 вариантов ответа:

А) учитываются

Б) удваиваются

В) Не учитываются

Г) учитываются в зависимости от назначения здания

Задание 5. Ёмкость, служащая для вмещения избытка воды в системе при увеличении ее объема при нагревании, а также для создания некоторого запаса с целью компенсации возможных утечек воды из системы называется

Выберите один из 4 вариантов ответа:

А) Расширительный сосуд

Б) Водосборник

В) Регулирующая ёмкость

Г) Воздухосборник

Задание 6. Число градусо-суток отопительного периода зависит от

Выберите один из 4 вариантов ответа:

А) Средней температуры наиболее холодной пятидневки

Б) Направления ветра ву холодный период года

В) Средней температуры и продолжительности отопительного периода

Г) Расчетной температуры в теплый период года

Задание 7. Элементами для передачи теплоты в помещении являются

Выберите один из 4 вариантов ответа:

А) Отопительные приборы

Б) Теплопроводы

В) Теплоисточники

Г) Водонагреватели

Задание 8. Среда, перемещающаяся в системе отопления, называется

Выберите один из 4 вариантов ответа:

А) Водяная среда

Б) Воздушная среда

В) Теплоносителем

Г) Отопительная среда

Задание 9. Свойство воды изменять свою плотность при изменении температуры используется в

Выберите один из 4 вариантов ответа:

А) Гравитационной системе

Б) Насосной системе

В) Системах с верхней разводкой подающей магистрали

Г) Системах с нижней разводкой подающей магистрали

Задание 10. Низкотемпературные системы отопления - это системы  с предельной температурой горячей воды

Выберите один из 4 вариантов ответа:

А) tr<100 °C,

Б) tr<50 °C,

В) tr<30 °C,

Г) tr<70 °C,

Задание 11.  В системах водяного отопления с естественной циркуляцией воды воздух удаляется через:

Выберите один из 4 вариантов ответа:

А) Насос;                                                               Б) Воздухосборник;

В) Расширительный сосуд;                                  Г) Котел.

Задание 12.  При размещении подающей магистрали на чердаке систему отопления называют:

А) С верхней разводкой;                       Б) С нижней разводкой;

В) Тупиковой;                                           Г) С попутным движением воды.

Задание 13. В  насосных системах водяного отопления на подающих подводках устанавливают кран:

Выберите один из 4 вариантов ответа:

А) Пробковый;                                         Б) Смывной;

В) Регулировочный;                                Г) Водоразборный.

Задание 14.  Контрольную трубу расширительного сосуда соединяют в системе отопления с:

А) Подающей магистралью;                           Б) Обратной магистралью;

В) С раковиной в котельной;                          Г) Ни с чем.

Задание 15.  Ниппеля применяют для соединения отдельных элементов в единый отопительный прибор называемый:

Выберите один из 4 вариантов ответа:

А) Радиатор чугунный секционный;                      Б) Конвектор;

В) Радиатор стальной панельный;                          Г) Ребристые трубы.

Задание 16.  Расстояние от пола до низа радиатора принимают равным:

Выберите один из 4 вариантов ответа:

А) 60 мм;                                                      Б) Глубине прибора;

В) 110 мм;                                                     Г) 50 мм.

Задание 17.  Стояки между этажами соединяют на сварке соединением:

Выберите один из 4 вариантов ответа:

А) Стыковым;                              Б) Угловым;

В) Тавровым;                               Г) Нахлесточным.

Задание 18.  Для подводки длиной 0,5 м количество креплений составляет:

Выберите один из 4 вариантов ответа:

А) 0 ;                       Б) 1 ;

В) 2 ;                       Г) 3 .

Задание 19.  Расстояние от оси стояков до внутренних поверхностей стен должно составлять для труб диаметром до 32 мм:

Выберите один из 4 вариантов ответа:

А) По документации;                           Б) 35-55 мм;

В) Не регламентируется;                     Г) 50-60 мм.

Задание 20.  Монтаж чугунных секционных радиаторов ведут в последовательности:

Выберите один из 4 вариантов ответа:

А) Сварка, разметка, установка креплений, установка стояка, установка прибора;

Б) Установка креплений, установка прибора, установка стояка, разметка, сварка;

В) Разметка, установка креплений, установка стояка, сварка, установка прибора;

Г) Разметка, установка креплений, установка прибора, установка стояка, сварка.

Специальность  08.02.07 Монтаж и эксплуатация внутренних сантехнических устройств, кондиционирования воздуха и вентиляции

междисциплинарный курс МДК 03.01.  Особенности проектирования систем водоснабжения и водоотведения, отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха

Вариант 2.

Задание 1.  Перенос теплоты движущимися частицами веществ (в жидких и газообразных веществах), а также между жидкой или газообразной средой и поверхностью твердого тела называется

Выберите один из 4 вариантов ответа:

А) Теплопроводность

Б) Конвекция

В) Излучение

Г) Теплопередача

Задание 2.  Вид центрального отопления, при котором теплоносителем служит пар, поступающий в систему отопления от сети централизованного теплоснабжения или от парового котла, находящегося в отапливаемом здании или рядом с ним

Выберите один из 4 вариантов ответа:

А) Водяное

Б) Воздушное

В) Паровое

Г) Панельное

Задание 3.  Искусственное обогревание помещений здания, с помощью специальной установки или системы, для компенсации теплопотерь и поддержания в них температурных параметров на уровне, определяемом условиями теплового комфорта для находящихся в помещении людей или требованиями технологических процессов, протекающих в производственных помещениях называется

Выберите один из 4 вариантов ответа:

А) Отопление                         Б) Теплоснабжение

В) Микроклимат                    Г) Воздухонагрев

Задание 4.  Среднее число дней в году с устойчивой среднесуточной температурой воздуха ≤ 8 °С называется

Выберите один из 4 вариантов ответа:

А) Средняя температура в зимний период

Б) Отопительный сезон

В) Средняя температура в осенне-зимний период

Г) Зимний сезон

Задание 5.  Элемент системы отопления, предназначенный  для получения теплоты называется

Выберите один из 4 вариантов ответа:

А) Теплоисточник                       Б) Радиатор

В) Калорифер                              Г) Конвектор

Задание 6.  Среднетемпературные системы отопления - это системы  с предельной температурой горячей воды

Выберите один из 4 вариантов ответа:

А) При tr от 50 до 70 °С

Б)  tr <50 °C

В) При tr от 70 до 100 °С

Г) tr <70 °C,

Задание 7.  Физический процесс передачи тепловой энергии от более горячего тела к менее горячему, либо непосредственно (при контакте), или через разделяющую (тела или среды) перегородку из какого-либо материала

Выберите один из 4 вариантов ответа:

А) Теплопроводность                             Б) Конвекция

В) Излучение                                           Г) Теплопередача

Задание 8.  В замкнутой системе парового отопления конденсат непрерывно поступает в котлы

Выберите один из 4 вариантов ответа:

А) Под действием давления, вырабатываемого конденсатным насосом

Б) Под действием разности давления, выраженного столбом конденсата высотой h и давления пара рп в паросборнике котла.

В) По инерции

Г) Под действием разницы температур пара в паросборнике котла и в конденсатопроводе

Задание 9.  Отдельные секции чугунных радиаторов собирают с помощью

Выберите один из 4 вариантов ответа:

А) Болтов                            Б) Муфт

В) Ниппелей                       Г) Сварки

Задание 10.  Теплопотери через наружные ограждения

Выберите один из 4 вариантов ответа:

А) Прямо пропорциональны коэффициенту теплопередачи наружного ограждения, его площади, разности расчетных температур внутреннего и наружного воздуха

Б) Обратно пропорциональны коэффициенту теплопередачи наружного ограждения, его площади, разности расчетных температур внутреннего и наружного воздуха

В) Прямо пропорциональны коэффициенту теплопередачи наружного ограждения и обратно пропорциональны его площади, разности расчетных температур внутреннего и наружного воздуха

Г) Обратно пропорциональны коэффициенту теплопередачи наружного ограждения и  прямо пропорциональны его площади, разности расчетных температур внутреннего и наружного воздуха

Задание 11. В насосных системах водяного отопления воздух удаляется через:

Выберите один из 4 вариантов ответа:

А) Насос;                                     Б) Воздухосборник;

В) Расширительный сосуд;       Г) Котел.

Задание 12.  При размещении подающей магистрали в подвале систему отопления называют:

А) С верхней разводкой;                       Б) С нижней разводкой;

В) Тупиковой;                                         Г) С попутным движением воды.

Задание 13.  В насосных системах водяного отопления на подающих стояках устанавливают кран:

Выберите один из 4 вариантов ответа:

А) Пробковый;                                                Б) Смывной;

В) Регулировочный;                                          Г) Водоразборный.

Задание 14.  Расширительную трубу расширительного сосуда соединяют в системе отопления с:

Выберите один из 4 вариантов ответа:

А) Подающей магистралью;                       Б) Обратной магистралью;

В) С раковиной в котельной;                      Г) Ни с чем.

Задание 15.  Из двух штампованных профилированных и затем сваренных ежду собой стальных листов изготовляют:

Выберите один из 4 вариантов ответа:

А) Радиатор чугунный секционный;                       Б) Конвектор;

В) Радиатор стальной панельный;                           Г) Ребристые трубы.

Задание 16.  Расстояние от пола до низа ребристой трубы принимают равным:

Выберите один из 4 вариантов ответа:

А) 60 мм;                                         Б) Глубине прибора;

В) 110 мм;                                        Г) 50 мм.

Задание 17.  Отклонение вертикальных теплопроводов от вертикали допускается не более:

Выберите один из 4 вариантов ответа:

А) 2 мм на один метр;                         Б) 2 мм на один этаж;

В) 2 мм на один ярус;                            Г) 2 мм на все здание.

Задание 18.  Для подводки длиной 1,0 м количество креплений составляет:

Выберите один из 4 вариантов ответа:

А) 0 ;                               Б) 1 ;

В) 2 ;                                Г) 3 .

Задание 19.  Расстояние от оси стояков до внутренних поверхностей стен должно составлять для труб диаметром от 40 до 50 мм:

А Выберите один из 4 вариантов ответа:

А) По документации;                       Б) 35-55 мм;

В) Не регламентируется;                 Г) 50-60 мм.

Задание 20.  Монтаж конвекторов ведут в последовательности:

Выберите один из 4 вариантов ответа:

А) Разметка, установка прибора, установка кожуха, присоединение к подводке

Б) Разметка, установка прибора, присоединение к подводке, установка кожуха

В) Разметка, установка кожуха, установка прибора, присоединение к подводке

Г) Установка кожуха, разметка, установка прибора, присоединение к подводке.

Специальность  08.02.07 Монтаж и эксплуатация внутренних сантехнических устройств, кондиционирования воздуха и вентиляции

междисциплинарный курс МДК 03.01.  Особенности проектирования систем водоснабжения и водоотведения, отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха

Вариант 3.

Задание 1.  Система отопления, при которой генератор тепла снабжает теплом группу зданий, называется

Выберите один из 4 вариантов ответа:

А) местная

Б) районная

В) городская

Г) групповая

Задание 2.  Элемент, служащий  для переноса теплоты от теплоисточника к отопительным приборам, называется

Выберите один из 4 вариантов ответа:

А) радиатор

Б) теплопровод

В) калорифер

Г) конвектор

Задание 3.  Формула Q = k ∙ F ∙ (tв — tн) ∙ (1+ ∑β)

Выберите один из 4 вариантов ответа:

А) Применяется для расчета расхода тепла на нагрев инфильтрирующегося воздуха

Б) Применяется для расчета теплопотерь через наружные ограждения

В) Применяется для расчета расхода тепла на нагрев эксфильтрирующегося воздуха

Г) Применяется для подбора отопительных приборов

Задание 4. Высокотемпературные системы отопления - это системы  отопления с предельной температурой горячей воды

Выберите один из 4 вариантов ответа:

А) tr >75 °C.                  Б) tr >200 °C.

В) tr >100 °C.                Г) tr >150 °C.

Задание 5.  Способность материальных тел проводить энергию (теплоту) от более нагретых частей тела к менее нагретым частям тела путём хаотического движения частиц тела (атомов, молекул, электронов и т. п.) Называется

Выберите один из 4 вариантов ответа:

А) теплопроводность

Б) конвекция

В) излучение

Г) теплопередача

Задание 6.  В системах водяного отопления генератором теплоты является:

Выберите один из 4 вариантов ответа:

А) насос;                                                  Б) воздухосборник;

В) расширительный сосуд;                    Г) котел.

Задание 7.  Вертикальные однотрубные системы отопления чаще всего оборудуют:

Выберите один из 4 вариантов ответа:

А) перемычками;                      Б) перегородками;

В) перекрытиями;                     Г) перегонами.

Задание 8.  В насосных системах водяного отопления на подающих подводках устанавливают кран:

Выберите один из 4 вариантов ответа:

А) Маевского;                                     Б) смывной;

В) регулировочный;                           Г) водоразборный.

Задание 9.  Переливную трубу расширительного сосуда соединяют в системе отопления с:

Выберите один из 4 вариантов ответа:

А) подающей магистралью;                       Б) обратной магистралью;

В) с раковиной в котельной;                      Г) ни с чем.

Задание 10.  Передача энергии в форме волн или частиц через пространство или через материальную среду

Выберите один из 4 вариантов ответа:

А) теплопроводность

Б) конвекция

В) излучение

Г) теплопередача

Задание 11.  Отопительный прибор, главной частью которого служит трубчато-ребристый нагревательный элемент называют:

Выберите один из 4 вариантов ответа:

А) радиатор чугунный секционный;              Б) конвектор;

В) радиатор стальной панельный;                  Г) регистр.

Задание 12.  Расстояние от пола до низа конвектора принимают равным:

Выберите один из 4 вариантов ответа:

А) 60 мм;                           Б) глубине прибора;

В) 110 мм;                         Г) 50 мм.

Задание 13.  Перед установкой стояков в перекрытии пробивают отверстие и устанавливают:

Выберите один из 4 вариантов ответа:

А) патрубок;                  Б) патрон;

В) пистолет;                   Г) гильзу.

Задание 14.  Для подводки длиной 2,0 м количество креплений составляет:

Выберите один из 4 вариантов ответа:

А) 0 ;                             Б) 1 ;

В) 2 ;                             Г) 3 .

Задание 15.  Вид центрального отопления, при котором тепло в отапливаемое помещение передается от нагреваемых плоских поверхностей отопительных панелей, располагаемых в стенах и перегородках

Выберите один из 4 вариантов ответа:

А) водяное                                        Б) воздушное

В) паровое                                        Г) панельное

Задание 16.  Расстояние от оси стояков до внутренних поверхностей стен должно составлять для труб диаметром более 50 мм:

А) по документации;                       Б) 35-55 мм;

В) не регламентируется;                 Г) 50-60 мм.

Задание 17.  Монтаж ребристых труб ведут в последовательности:

Выберите один из 4 вариантов ответа:

А) разметка, установка креплений, установка трубы, сборка блока;

Б) разметка, сборка блока, установка креплений, установка трубы;

В) установка креплений, размета, установка трубы, сборка блока;

Г) разметка, установка креплений, сборка блока, установка трубы.

Задание 18.  Сопротивление теплопередачи

А) Прямо пропорционально коэффициенту теплопроводности материала и обратно пропорционально толщине слоя ограждения

Б) Равно произведению толщины слоя ограждения и коэффициента теплопроводности материала

В) Прямо пропорционально толщине слоя ограждения и обратно пропорционально коэффициенту теплопроводности материала

Г) Прямо пропорционально коэффициенту теплопередачи и обратно пропорционально коэффициенту теплопроводности материала

Задание 19.  Для удаления воздуха из системы отопления применяют

Выберите один из 4 вариантов ответа:

А) краны Маевского

Б) обратные клапаны

В) повысительные насосы

Г) терморегуляторы

Задание 20.  По формуле Q=0.28*G*c*(tв-tн)k

Выберите один из 4 вариантов ответа:

А) Рассчитывают расход тепла на нагрев инфильтрирующегося воздуха

Б) Рассчитывают теплопотери помещения

В) Рассчитывают расход тепла на нагрев эксфильтрирующегося воздуха

Г) Подбирают отопительные приборы

Специальность  08.02.07 Монтаж и эксплуатация внутренних сантехнических устройств, кондиционирования воздуха и вентиляции

междисциплинарный курс МДК 03.01.  Особенности проектирования систем водоснабжения и водоотведения, отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха

Вариант 4.

Задание 1. Элементами для передачи теплоты в помещении являются

Выберите один из 4 вариантов ответа:

А) Отопительные приборы

Б) Теплопроводы

В) Теплоисточники

Г) Водонагреватели

Задание 2. Среда, перемещающаяся в системе отопления, называется

Выберите один из 4 вариантов ответа:

А) Водяная среда

Б) Воздушная среда

В) Теплоносителем

Г) Отопительная среда

Задание 3. Свойство воды изменять свою плотность при изменении температуры используется в

Выберите один из 4 вариантов ответа:

А) Гравитационной системе

Б) Насосной системе

В) Системах с верхней разводкой подающей магистрали

Г) Системах с нижней разводкой подающей магистрали

Задание 4. Низкотемпературные системы отопления - это системы  с предельной температурой горячей воды

Выберите один из 4 вариантов ответа:

А) tr<100 °C,

Б) tr<50 °C,

В) tr<30 °C,

Г) tr<70 °C,

Задание 5.  В системах водяного отопления с естественной циркуляцией воды воздух удаляется через:

Выберите один из 4 вариантов ответа:

А) Насос;                                                               Б) Воздухосборник;

В) Расширительный сосуд;                                 Г) Котел.

Задание 6.  При размещении подающей магистрали на чердаке систему отопления называют:

А) С верхней разводкой;                          Б) С нижней разводкой;

В) Тупиковой;                                           Г) С попутным движением воды.

Задание 7. В  насосных системах водяного отопления на подающих подводках устанавливают кран:

Выберите один из 4 вариантов ответа:

А) Пробковый;                                         Б) Смывной;

В) Регулировочный;                                Г) Водоразборный.

Задание 8.  Контрольную трубу расширительного сосуда соединяют в системе отопления с:

А) Подающей магистралью;                           Б) Обратной магистралью;

В) С раковиной в котельной;                          Г) Ни с чем.

Задание 9.  Расстояние от оси стояков до внутренних поверхностей стен должно составлять для труб диаметром до 32 мм:

Выберите один из 4 вариантов ответа:

А) По документации;                           Б) 35-55 мм;

В) Не регламентируется;                     Г) 50-60 мм.

Задание 10.  Монтаж чугунных секционных радиаторов ведут в последовательности:

Выберите один из 4 вариантов ответа:

А) Сварка, разметка, установка креплений, установка стояка, установка прибора;

Б) Установка креплений, установка прибора, установка стояка, разметка, сварка;

В) Разметка, установка креплений, установка стояка, сварка, установка прибора;

Г) Разметка, установка креплений, установка прибора, установка стояка, сварка.

Задание 11. Свойство совокупности ограждающих конструкций, образующих замкнутый объем внутреннего пространства здания, сопротивляться переносу теплоты между помещениями и наружной средой, а также между помещениями с различной температурой воздуха называется

Выберите один из 4 вариантов ответа:

А) Теплопроводность зданий

Б) Теплопередача зданий

В) Теплозащита зданий

Г) Солнцезащита зданий

Задание 12. Для местного регулирования системы водяного отопления применяют

Выберите один из 4 вариантов ответа:

А) Вентили, задвижки

Б) Расширительные баки

В) Обратные клапаны

Г) Краны двойной регулировки, трехходовые краны

Задание 13. Для теплоизоляции зданий используются материалы с

Выберите один из 4 вариантов ответа:

А) С наименьшим коэффициентом теплопроводности

Б) С наибольшим коэффициентом теплопроводности

В) С наибольшим коэффициентом теплопередачи

Г) С наименьшим коэффициентом теплопередачи

Задание 14. При расчете теплопотерь через полы и потолки добавки на ориентацию по сторонам горизонта

Выберите один из 4 вариантов ответа:

А) учитываются

Б) удваиваются

В) Не учитываются

Г) учитываются в зависимости от назначения здания

Задание 15. Ёмкость, служащая для вмещения избытка воды в системе при увеличении ее объема при нагревании, а также для создания некоторого запаса с целью компенсации возможных утечек воды из системы называется

Выберите один из 4 вариантов ответа:

А) Расширительный сосуд

Б) Водосборник

В) Регулирующая ёмкость

Г) Воздухосборник

Задание 16. Число градусо-суток отопительного периода зависит от

Выберите один из 4 вариантов ответа:

А) Средней температуры наиболее холодной пятидневки

Б) Направления ветра ву холодный период года

В) Средней температуры и продолжительности отопительного периода

Г) Расчетной температуры в теплый период года

Задание 17.  Ниппеля применяют для соединения отдельных элементов в единый отопительный прибор называемый:

Выберите один из 4 вариантов ответа:

А) Радиатор чугунный секционный;                      Б) Конвектор;

В) Радиатор стальной панельный;                          Г) Ребристые трубы.

Задание 18.  Расстояние от пола до низа радиатора принимают равным:

Выберите один из 4 вариантов ответа:

А) 60 мм;                                                      Б) Глубине прибора;

В) 110 мм;                                                     Г) 50 мм.

Задание 19.  Стояки между этажами соединяют на сварке соединением:

Выберите один из 4 вариантов ответа:

А) Стыковым;                              Б) Угловым;

В) Тавровым;                               Г) Нахлесточным.

Задание 20.  Для подводки длиной 0,5 м количество креплений составляет:

Выберите один из 4 вариантов ответа:

А) 0 ;                       Б) 1 ;

В) 2 ;                       Г) 3 .

Специальность  08.02.07 Монтаж и эксплуатация внутренних сантехнических устройств, кондиционирования воздуха и вентиляции

междисциплинарный курс МДК 03.01.  Особенности проектирования систем водоснабжения и водоотведения, отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха

Вариант 5.

Задание 1.  Физический процесс передачи тепловой энергии от более горячего тела к менее горячему, либо непосредственно (при контакте), или через разделяющую (тела или среды) перегородку из какого-либо материала

Выберите один из 4 вариантов ответа:

А) Теплопроводность                            Б) Конвекция

В) Излучение                                           Г) Теплопередача

Задание 8.  В замкнутой системе парового отопления конденсат непрерывно поступает в котлы

Выберите один из 4 вариантов ответа:

А) Под действием давления, вырабатываемого конденсатным насосом

Б) Под действием разности давления, выраженного столбом конденсата высотой h и давления пара рп в паросборнике котла.

В) По инерции

Г) Под действием разницы температур пара в паросборнике котла и в конденсатопроводе

Задание 3.  Отдельные секции чугунных радиаторов собирают с помощью

Выберите один из 4 вариантов ответа:

А) Болтов                            Б) Муфт

В) Ниппелей                       Г) Сварки

Задание 4.  Теплопотери через наружные ограждения

Выберите один из 4 вариантов ответа:

А) Прямо пропорциональны коэффициенту теплопередачи наружного ограждения, его площади, разности расчетных температур внутреннего и наружного воздуха

Б) Обратно пропорциональны коэффициенту теплопередачи наружного ограждения, его площади, разности расчетных температур внутреннего и наружного воздуха

В) Прямо пропорциональны коэффициенту теплопередачи наружного ограждения и обратно пропорциональны его площади, разности расчетных температур внутреннего и наружного воздуха

Г) Обратно пропорциональны коэффициенту теплопередачи наружного ограждения и  прямо пропорциональны его площади, разности расчетных температур внутреннего и наружного воздуха

Задание 5. В насосных системах водяного отопления воздух удаляется через:

Выберите один из 4 вариантов ответа:

А) Насос;                                     Б) Воздухосборник;

В) Расширительный сосуд;       Г) Котел.

Задание 6.  При размещении подающей магистрали в подвале систему отопления называют:

А) С верхней разводкой;                       Б) С нижней разводкой;

В) Тупиковой;                                         Г) С попутным движением воды.

Задание 7.  В насосных системах водяного отопления на подающих стояках устанавливают кран:

Выберите один из 4 вариантов ответа:

А) Пробковый;                                                   Б) Смывной;

В) Регулировочный;                                          Г) Водоразборный.

Задание 8.  Расширительную трубу расширительного сосуда соединяют в системе отопления с:

Выберите один из 4 вариантов ответа:

А) Подающей магистралью;                      Б) Обратной магистралью;

В) С раковиной в котельной;                      Г) Ни с чем.

Задание 9.  Расстояние от оси стояков до внутренних поверхностей стен должно составлять для труб диаметром от 40 до 50 мм:

А Выберите один из 4 вариантов ответа:

А) По документации;                       Б) 35-55 мм;

В) Не регламентируется;                 Г) 50-60 мм.

Задание 10.  Монтаж конвекторов ведут в последовательности:

Выберите один из 4 вариантов ответа:

А) Разметка, установка прибора, установка кожуха, присоединение к подводке

Б) Разметка, установка прибора, присоединение к подводке, установка кожуха

В) Разметка, установка кожуха, установка прибора, присоединение к подводке

Г) Установка кожуха, разметка, установка прибора, присоединение к подводке.

Задание 11.  Перенос теплоты движущимися частицами веществ (в жидких и газообразных веществах), а также между жидкой или газообразной средой и поверхностью твердого тела называется

Выберите один из 4 вариантов ответа:

А) Теплопроводность

Б) Конвекция

В) Излучение

Г) Теплопередача

Задание 12.  Вид центрального отопления, при котором теплоносителем служит пар, поступающий в систему отопления от сети централизованного теплоснабжения или от парового котла, находящегося в отапливаемом здании или рядом с ним

Выберите один из 4 вариантов ответа:

А) Водяное

Б) Воздушное

В) Паровое

Г) Панельное

Задание 13.  Искусственное обогревание помещений здания, с помощью специальной установки или системы, для компенсации теплопотерь и поддержания в них температурных параметров на уровне, определяемом условиями теплового комфорта для находящихся в помещении людей или требованиями технологических процессов, протекающих в производственных помещениях называется

Выберите один из 4 вариантов ответа:

А) Отопление                        Б) Теплоснабжение

В) Микроклимат                    Г) Воздухонагрев

Задание 14.  Среднее число дней в году с устойчивой среднесуточной температурой воздуха ≤ 8 °С называется

Выберите один из 4 вариантов ответа:

А) Средняя температура в зимний период

Б) Отопительный сезон

В) Средняя температура в осенне-зимний период

Г) Зимний сезон

Задание 15.  Элемент системы отопления, предназначенный  для получения теплоты называется

Выберите один из 4 вариантов ответа:

А) Теплоисточник                      Б) Радиатор

В) Калорифер                              Г) Конвектор

Задание 16.  Среднетемпературные системы отопления - это системы  с предельной температурой горячей воды

Выберите один из 4 вариантов ответа:

А) При tr от 50 до 70 °С

Б)  tr <50 °C

В) При tr от 70 до 100 °С

Г) tr <70 °C

Задание 17.  Из двух штампованных профилированных и затем сваренных ежду собой стальных листов изготовляют:

Выберите один из 4 вариантов ответа:

А) Радиатор чугунный секционный;                       Б) Конвектор;

В) Радиатор стальной панельный;                           Г) Ребристые трубы.

Задание 18.  Расстояние от пола до низа ребристой трубы принимают равным:

Выберите один из 4 вариантов ответа:

А) 60 мм;                                         Б) Глубине прибора;

В) 110 мм;                                       Г) 50 мм.

Задание 19.  Отклонение вертикальных теплопроводов от вертикали допускается не более:

Выберите один из 4 вариантов ответа:

А) 2 мм на один метр;                           Б) 2 мм на один этаж;

В) 2 мм на один ярус;                            Г) 2 мм на все здание.

Задание 20.  Для подводки длиной 1,0 м количество креплений составляет:

Выберите один из 4 вариантов ответа:

А) 0;                               Б) 1;

В) 2;                                Г) 3.

Специальность  08.02.07 Монтаж и эксплуатация внутренних сантехнических устройств, кондиционирования воздуха и вентиляции

междисциплинарный курс МДК 03.01.  Особенности проектирования систем водоснабжения и водоотведения, отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха

Вариант 6.

Задание 1.  Вертикальные однотрубные системы отопления чаще всего оборудуют:

Выберите один из 4 вариантов ответа:

А) перемычками;                      Б) перегородками;

В) перекрытиями;                     Г) перегонами.

Задание 2.  В насосных системах водяного отопления на подающих подводках устанавливают кран:

Выберите один из 4 вариантов ответа:

А) Маевского;                                     Б) смывной;

В) регулировочный;                           Г) водоразборный.

Задание 3.  Переливную трубу расширительного сосуда соединяют в системе отопления с:

Выберите один из 4 вариантов ответа:

А) подающей магистралью;                       Б) обратной магистралью;

В) с раковиной в котельной;                      Г) ни с чем.

Задание 4.  Передача энергии в форме волн или частиц через пространство или через материальную среду

Выберите один из 4 вариантов ответа:

А) теплопроводность

Б) конвекция

В) излучение

Г) теплопередача

Задание 5.  Отопительный прибор, главной частью которого служит трубчато-ребристый нагревательный элемент называют:

Выберите один из 4 вариантов ответа:

А) радиатор чугунный секционный;              Б) конвектор;

В) радиатор стальной панельный;                  Г) регистр.

Задание 6.  Расстояние от пола до низа конвектора принимают равным:

Выберите один из 4 вариантов ответа:

А) 60 мм;                            Б) глубине прибора;

В) 110 мм;                          Г) 50 мм.

Задание 7.  Перед установкой стояков в перекрытии пробивают отверстие и устанавливают:

Выберите один из 4 вариантов ответа:

А) патрубок;                  Б) патрон;

В) пистолет;                  Г) гильзу.

Задание 8.  Для подводки длиной 2,0 м количество креплений составляет:

Выберите один из 4 вариантов ответа:

А) 0 ;                             Б) 1 ;

В) 2 ;                             Г) 3 .

Задание 9.  Для удаления воздуха из системы отопления применяют

Выберите один из 4 вариантов ответа:

А) краны Маевского

Б) обратные клапаны

В) повысительные насосы

Г) терморегуляторы

Задание 10.  По формуле Q=0.28*G*c*(tв-tн)k

Выберите один из 4 вариантов ответа:

А) Рассчитывают расход тепла на нагрев инфильтрирующегося воздуха

Б) Рассчитывают теплопотери помещения

В) Рассчитывают расход тепла на нагрев эксфильтрирующегося воздуха

Г) Подбирают отопительные приборы

Задание 11.  Система отопления, при которой генератор тепла снабжает теплом группу зданий, называется

Выберите один из 4 вариантов ответа:

А) местная

Б) районная

В) городская

Г) групповая

Задание 12.  Элемент, служащий  для переноса теплоты от теплоисточника к отопительным приборам, называется

Выберите один из 4 вариантов ответа:

А) радиатор

Б) теплопровод

В) калорифер

Г) конвектор

Задание 13.  Формула Q = k ∙ F ∙ (tв — tн) ∙ (1+ ∑β)

Выберите один из 4 вариантов ответа:

А) Применяется для расчета расхода тепла на нагрев инфильтрирующегося воздуха

Б) Применяется для расчета теплопотерь через наружные ограждения

В) Применяется для расчета расхода тепла на нагрев эксфильтрирующегося воздуха

Г) Применяется для подбора отопительных приборов

Задание 14. Высокотемпературные системы отопления - это системы  отопления с предельной температурой горячей воды

Выберите один из 4 вариантов ответа:

А) tr >75 °C.                  Б) tr >200 °C.

В) tr >100 °C.                Г) tr >150 °C.

Задание 15.  Способность материальных тел проводить энергию (теплоту) от более нагретых частей тела к менее нагретым частям тела путём хаотического движения частиц тела (атомов, молекул, электронов и т. п.) Называется

Выберите один из 4 вариантов ответа:

А) теплопроводность

Б) конвекция

В) излучение

Г) теплопередача

Задание 16.  В системах водяного отопления генератором теплоты является:

Выберите один из 4 вариантов ответа:

А) насос;                                                  Б) воздухосборник;

В) расширительный сосуд;                    Г) котел.

Задание 17.  Вид центрального отопления, при котором тепло в отапливаемое помещение передается от нагреваемых плоских поверхностей отопительных панелей, располагаемых в стенах и перегородках

Выберите один из 4 вариантов ответа:

А) водяное                                        Б) воздушное

В) паровое                                        Г) панельное

Задание 18.  Расстояние от оси стояков до внутренних поверхностей стен должно составлять для труб диаметром более 50 мм:

А) по документации;                       Б) 35-55 мм;

В) не регламентируется;                 Г) 50-60 мм.

Задание 19.  Монтаж ребристых труб ведут в последовательности:

Выберите один из 4 вариантов ответа:

А) разметка, установка креплений, установка трубы, сборка блока;

Б) разметка, сборка блока, установка креплений, установка трубы;

В) установка креплений, размета, установка трубы, сборка блока;

Г) разметка, установка креплений, сборка блока, установка трубы.

Задание 20.  Сопротивление теплопередачи

А) Прямо пропорционально коэффициенту теплопроводности материала и обратно пропорционально толщине слоя ограждения

Б) Равно произведению толщины слоя ограждения и коэффициента теплопроводности материала

В) Прямо пропорционально толщине слоя ограждения и обратно пропорционально коэффициенту теплопроводности материала

Г) Прямо пропорционально коэффициенту теплопередачи и обратно пропорционально коэффициенту теплопроводности материала

БЛАНК ОТВЕТОВ

Специальность 08.02.07 Монтаж и эксплуатация внутренних сантехнических устройств, кондиционирования воздуха и вентиляции

Междисциплинарный курс

МДК 03.01.  Особенности проектирования систем водоснабжения и водоотведения, отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха

Фамилия И.О. ____________________

курс  группа

Вариант _______

ОТВЕТЫ

| № задания | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ответ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № задания | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| Ответ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

БЛАНК ОТВЕТОВ

Специальность 08.02.07 Монтаж и эксплуатация внутренних сантехнических устройств, кондиционирования воздуха и вентиляции

Междисциплинарный курс

МДК 03.01.  Особенности проектирования систем водоснабжения и водоотведения, отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха

Фамилия И.О. ____________________

курс группа

Вариант _______

ОТВЕТЫ

| № задания | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ответ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № задания | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| Ответ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Специальность   08.02.07 Монтаж и эксплуатация внутренних сантехнических устройств, кондиционирования воздуха и вентиляции

МДК 03.01.  Особенности проектирования систем водоснабжения и водоотведения, отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха

3-4  курс

КЛЮЧИ К ТЕСТОВЫМ ЗАДАНИЯМ

| № варианта | В1 | В2 | В3 | В4 | В5 | В6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № задания |  |  |  |  |  |  |
|  | Ответы |  |  |  |  |  |
| 1. | В | Б | Б | А | Г | А |
| 2. | Г | В | Б | В | Б | В |
| 3. | А | А | Б | А | В | В |
| 4. | В | Б | В | Г | А | В |
| 5. | А | А | А | В | Б | Б |
| 6. | В | В | Г | А | Б | Б |
| 7. | А | Г | А | В | А | Г |
| 8. | В | Б | В | В | А | Б |
| 9. | А | В | В | Б | Г | А |
| 10. | Г | А | В | Г | Б | А |
| 11. | В | Б | Б | В | Б | Б |
| 12. | А | Б | Б | Г | В | Б |
| 13. | В | А | Г | А | А | Б |
| 14. | В | А | Б | В | Б | В |
| 15. | А | В | Г | А | А | А |
| 16. | А | В | А | В | В | Г |
| 17. | Г | А | А | А | В | Г |
| 18. | А | А | В | А | В | А |
| 19. | Б | Г | А | Г | А | А |
| 20. | Г | Б | А | А | А | В |

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ

Уровень подготовки оценивается в баллах (оценках)

| Количество правильных ответов | Выставляемая оценка |
| --- | --- |
| 20 - 19 | «5» (отлично) |
| 18 - 16 | «4» (хорошо) |
| 15 - 11 | «3» (удовлетворительно) |
| 10 и менее | «2» (неудовлетворительно) |

Критерии оценки контрольной работы:

Оценка «зачтено» выставляется, если студент ответил на все теоретические и практические задания работы выполнены без принципиальных ошибок.

Оценка «не зачтено» выставляется обучающемуся, если он не ответил на существенную часть задания, допустил серьезные ошибки при его изложении и несоответствии ответов заданию.

4.2.2. Оценочные материалы  по  итоговой оценке

МДК 03-02(ДЗ)

Банк тестовых заданий по темам МДК 03-02

Тесты разработаны в пяти вариантах, в которые включены по 12 вопросов в каждый. Вопросы пронумерованы цифрами, ответы, предлагаемые для выбора обучающимися, обозначаются прописными буквами. Каждой вопрос сопровождается инструкцией. Тестовое задание предполагает один правильный ответ. Тесты прилагаются (Приложение)

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ

Уровень подготовки оценивается в баллах (оценках).

| Количество правильных ответов | Выставляемая оценка |
| --- | --- |
| 12 - 11 | «5» (отлично) |
| 10 - 6 | «4» (хорошо) |
| 5 - 3 | «3» (удовлетворительно) |
| 2 и менее | «2» (неудовлетворительно) |

4.2.3. Оценочные материалы по итоговой оценке учебной  практики

Теоретические вопросы для диф.зачета  по учебной практике ПМ03

Часть 1.  Теоретическая ( 2 вопроса студенту из представленных)

1Способы присоединения систем отопления к наружным тепловым сетям.

- Нормативные правила устройства систем отопления. Трубопроводы, трубопроводная арматура

- Отопительные приборы, их виды, классификация, нормативные требования к ним. Размещение приборов на планах здания

- Строительные нормы и правила  по проектированию систем отопления.

- Выполнить аксонометрические схемы двухтрубных и однотрубных систем отопления с верхней и нижней разводкой магистралей

- Классификация систем парового отопления. Схемы систем, принцип действия, основные элементы и оборудование.

- Воздушное отопление. Его виды, устройство, оборудование, основные элементы системы.

- Панельно-лучистое отопление. Схема устройства, бетонно-отопительные панели.

- Последовательность проектирования систем отопления. Стадии проектирования. Типовые проекты, их применение.

- Выполнить аксонометрические схемы паровых систем отопления

- Элементы систем вентиляции

- Виды вредностей, поступающих в воздух помещений

- Тепловой режим помещений

- Способы определения воздухообменов

- Конструирование и вычерчивание воздуховодов систем приточной  вентиляции на планах здания.

- Нормативные правила проектирования систем вентиляции в жилых и общественных зданиях различного назначения.

- Аварийная противодымная вентиляция в многоэтажных жилых домах.

- Основные принципы и правила проектирования вентиляции в горячих цехах; составление теплового баланса; применение аэрации.

- Системы аспирации, пневмотранспорта, воздушного отопления

- Построение аксонометрической схемы вытяжной вентиляции с искусственным побуждением

- Центральные системы кондиционирования воздуха

- Источники тепла и холода в установках кондиционирования воздуха.

- Форсуночные кондиционеры. Оборудование: оросительные камеры, форсунки, сепараторы, фильтры для воды и воздуха, насосные установки.

- Процессы охлаждения и осушения воздуха в летний период.

- Построение на I – d диаграмме  процесса охлаждения и увлажнения воздуха.

- Местные системы кондиционирования воздуха.

- Источники тепла и холода в установках кондиционирования воздуха.

- Типовые центральные  секционные  кондиционеры. Компоновка и размещение их.

- Процессы нагревания и увлажнения воздуха в зимний период.

- Построение на I - d диаграмме процесса охлаждения и осушения воздуха.

- Наружное водоснабжение. Нормативные требования к качеству воды. Оборудование водозаборов.

- Элементы наружной водопроводной сети, напоры  в наружной сети.

- Системы внутреннего водопровода.  Классификация, элементы систем, их назначение.

- Насосные  установки, водонапорные резервуары; их обвязка и размещение в здании.

- Построение принципиальной схемы водоснабжения населенных мест и промпредприятий.

- Нормативные требования к температуре и качеству воды.

- Системы и схемы сетей централизованного горячего водоснабжения

- Оборудование для приготовления горячей воды

- Особенности устройства сети горячего водоснабжения

- Конструирование и вычерчивание  сетей горячего водопровода на планах здания

- Нормы и режимы водопотребления. Правила определения расходов воды на хозяйственно-питьевые и противопожарные нужды.

- Методика гидравлического расчета системы холодного и горячего водопровода.

- Напоры в системе водоснабжения; требуемый напор на вводе в здание.

- Правила и методика подбора  насосов.

- Построение аксонометрической схемы холодного и горячего водопровода

- Системы внутреннего водоотведения

- Приемники сточных вод, гидрозатворы

- Условия присоединения внутренних сетей водоотведения к городским сетям

- Система внутренних водостоков, элементы сети, трассировка и прокладка сети внутренних водостоков, открытый выпуск

- Конструирование  и нанесение на планы здания отводных трубопроводов  внутренней сети водоотведения

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ

Показатели оценки устных ответов

| Оценка | Показатели оценки |
| --- | --- |
| «5» | Глубокое и полное владение содержанием учебного материала, в котором обучающийся легко ориентируется, умеет применить теоретические знания при решении практических ситуаций, высказать и обосновать свои суждения, грамотное и логичное построение высказывания |
| «4» | Полное освоение учебного материала, грамотное его изложение, владение понятийным аппаратом, но содержание и/или форма ответа имеют отдельные недостатки |
| «3» | Знание и понимание основных положений учебного материала, неполное и/или непоследовательное его изложение, неточности в определении понятий, отсутствие обоснования высказываемых суждений |
| «2» | Незнание содержания учебного материала, неумение выделять главное и второстепенное, ошибки в определении понятий, искажающие их смысл, беспорядочное и неуверенное изложение материала |
| «1» | Полное незнание и непонимание учебного материала или отказ отвечать |

Часть 2. Ответы  на тест «миллионер – сантехник» (приложение прилагается)

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ

Уровень подготовки оценивается в баллах (оценках)

| Количество правильных ответов | Выставляемая оценка |
| --- | --- |
| 10 - 9 | «5» (отлично) |
| 8 - 6 | «4» (хорошо) |
| 5 - 3 | «3» (удовлетворительно) |
| 2 и менее | «2» (неудовлетворительно) |

4.2.4. Оценочные материалы по итоговой оценке производственной практики

ВОПРОСЫ:

- Минимальная глубина заложения для канализационных труб?

  - До низа лотка при диаметре до 500 мм h=Hпр-0,3>0,7+d;  до низа лотка при диаметре больше 500 мм h=Hпр-0,5>0,7+d.

- Стоки, формирующие поверхностный сток с селитебных территорий?

  - Дождевые и талые стоки.

- Основные составляющие дождевых и талых стоков с селитебных территорий?

  - Взвешенные вещества, БПК, нефтепродукты.

- Какие напорные режимы возможны в канализационных трубопроводах?

  - Напорный и безнапорный.

- Какой должен быть угол между присоединяемой и отводящей трубами?

  - Не менее 90º.

- В каком случае допускается любой угол между присоединениями и отводящими трубопроводами?

  - При устройстве в колодце перепада в виде стояка.

- Каким способом следует предусматривать соединения трубопроводов разных диаметров в колодцах?

  - По шелыгам.

- Какое основание необходимо предусматривать при укладке канализационных труб на скальное основание?

  - Песчаное, толщиной h=0,1м.

- Какой минимальный уклон напорных трубопроводов канализации следует принимать по направлению к выпуску?

  - Не менее 0,001.

- Какой диаметр горловины колодца на сетях водоотведения следует принимать при высоте горловины до 500 мм?

  - 700 мм.

- Какой диаметр горловины колодца на сетях водоотведения следует принимать при высоте горловины свыше 500 мм?

  - 1000 мм.

- При наличии грунтовых вод с расчетным уровнем выше дна колодца необходимо предусматривать гидроизоляцию дна и стен колодца?

  - На 0,5 м выше уровня грунтовых вод.

- Какие меры необходимо предусматривать для уменьшения глубины заложения трубопроводов канализации?

  - Устройство перепадных колодцев.

- Каким способом следует осуществлять перепады высотой до 6 м на трубопроводах диаметром до 500 мм включительно?

  - Перепад в виде стояка.

- Какое сооружение на сети водоотведения предусматривается для сбора  и отвода поверхностного стока на асфальтированных улицах и проездах?

  - Дождеприемники.

- Какой минимальный уклон применяется для безнапорных труб водоотведения диаметром 150 мм?

  - 0,008.

- Какой минимальный уклон применяется для безнапорных труб водоотведения диаметром 200 мм?

  - 0,007.

- Как определяется минимальный уклон для безнапорных труб водоотведения с диаметром свыше 200 мм?

  - По формуле 1/D.

- От каких параметров зависит наименьшая скорость движения воды в безнапорных канализационных трубах?

  - Максимальное наполнение сечения трубы в зависимости от диаметра.

- Что такое гидравлический уклон трубопровода?

  - Отношение разницы отметок начала и конца участка трубы к длине участка.

- Как определяется отметка лотка трубы водоотведения?

  - Разница отметки земли и глубины заложения трубы.

- Что такое шелыга трубопровода?

  - Верх трубы относительно основания.

- Сооружения для механической очистки сточных вод?

  - Песколовки, решетки, отстойники

- Сооружения для естественной биологической очистки сточных вод?

  - Поля фильтрации, биологические пруды, пруды-испарители

- Сооружения для искусственной биологической очистки сточных вод?

  - Аэротенки, биофильтры

- Что такое септик?

  - Емкость для сбора сточных вод, от отдельных зданий, с первичной биологической очисткой.

- Наименьший диаметр канализационных колодцев?

  - 1000 мм

- На каком уровне следует производить установку люков колодцев при устройстве колодца на проезжей части?

  - На одном уровне

- На каком уровне следует производить установку люков колодцев при устройстве колодца на зеленой зоне (газон)?

  - Выше поверхности земли на 50-70 мм.

- Какой марки следует принимать установку люка колодца при устройстве колодца на проезжей части?

  - Марки ТМ

Показатели оценки устных ответов

| Оценка | Показатели оценки |
| --- | --- |
| «5» | Глубокое и полное владение содержанием учебного материала, в котором обучающийся легко ориентируется, умеет применить теоретические знания при решении практических ситуаций, высказать и обосновать свои суждения, грамотное и логичное построение высказывания |
| «4» | Полное освоение учебного материала, грамотное его изложение, владение понятийным аппаратом, но содержание и/или форма ответа имеют отдельные недостатки |
| «3» | Знание и понимание основных положений учебного материала, неполное и/или непоследовательное его изложение, неточности в определении понятий, отсутствие обоснования высказываемых суждений |
| «2» | Незнание содержания учебного материала, неумение выделять главное и второстепенное, ошибки в определении понятий, искажающие их смысл, беспорядочное и неуверенное изложение материала |
| «1» | Полное незнание и непонимание учебного материала или отказ отвечать |

4.2.5. Оценочные материалы квалификационного экзамена  ПМ03

БИЛЕТ № 1

- Способы присоединения систем отопления к наружным тепловым сетям.

- Способы определения воздухообменов

- Выполнить аксонометрические схемы двухтрубных систем отопления с верхней и нижней разводкой магистралей

БИЛЕТ № 2

- Классификация систем парового отопления. Схемы систем, принцип действия, основные элементы и оборудование.

- Виды вредностей, поступающих в воздух помещений

- Выполнить СХЕМУ ОДНОТРУБНОЙ РАЗВОДКИ ПАРОВОГО ОТОПЛЕНИЯ

БИЛЕТ№ 3

- Элементы систем вентиляции

- Воздушное отопление. Его виды, устройство, оборудование, основные элементы системы

- Построение аксонометрической схемы горячего водопровода

БИЛЕТ № 4

- Нормативные правила проектирования систем вентиляции в жилых и общественных зданиях различного назначения.

- Системы аспирации, пневмотранспорта, воздушного отопления

3.	Выполнить аксонометрические схемы однотрубных систем отопления с нижней разводкой магистралей

БИЛЕТ № 5

- Типовые центральные  секционные  кондиционеры.

- Панельно-лучистое отопление. Схема устройства, бетонно-отопительные панели.

- Построение аксонометрической схемы вытяжной вентиляции с искусственным побуждением

БИЛЕТ № 6 Местные системы кондиционирования воздуха.

- Аварийная противодымная вентиляция в многоэтажных жилых домах

- Выполнить аксонометрические схемы однотрубных систем отопления с верхней разводкой магистралей

БИЛЕТ № 7

- Наружное водоснабжение. Нормативные требования к качеству воды. Оборудование водозаборов.

- Процессы нагревания и увлажнения воздуха в зимний период.

- Построение принципиальной схемы водоснабжения населенных мест и промпредприятий.

БИЛЕТ № 8

- Системы и схемы сетей централизованного горячего водоснабжения

- Отопительные приборы, их виды, классификация, нормативные требования к ним. Размещение приборов на планах здания

- Элементы наружной водопроводной сети, напоры  в наружной сети

БИЛЕТ № 9

1.Нормы и режимы водопотребления. Правила определения расходов воды на хозяйственно-питьевые и противопожарные нужды.

2.Условия присоединения внутренних сетей водоотведения к городским сетям

3.Построение аксонометрической схемы холодного водопровода

БИЛЕТ № 10

1.Системы внутреннего водоотведения

2.Методика гидравлического расчета системы холодного и горячего водопровода

3.Конструирование  и нанесение на планы здания отводных трубопроводов  внутренней сети водоотведения

БИЛЕТ №11

- Приемники сточных вод, гидрозатворы

- Напоры в системе водоснабжения; требуемый напор на вводе в здание

- Последовательность проектирования систем отопления. Стадии проектирования

БИЛЕТ № 12

- Система внутренних водостоков, элементы сети, трассировка и прокладка сети внутренних водостоков, открытый выпуск

- Правила и методика подбора  насосов.

- Конструирование и вычерчивание  сетей холодного водопровода на планах здания

БИЛЕТ № 13

- Системы внутреннего водопровода.  Классификация, элементы систем,   их назначение

- Процессы охлаждения и осушения воздуха в летний период.

- Конструирование и вычерчивание  сетей горячего водопровода на планах  здания

БИЛЕТ№14

- Нормативные требования к температуре и качеству горячей воды.

- Источники холода в установках кондиционирования воздуха

- Особенности устройства сети горячего водоснабжения.

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ

Уровень оценки

| Оценка | Показатели оценки |
| --- | --- |
| «5» | Глубокое и полное владение содержанием учебного материала, в котором обучающийся легко ориентируется, умеет применить теоретические знания при решении практических ситуаций, высказать и обосновать свои суждения, грамотное и логичное построение высказывания |
| «4» | Полное освоение учебного материала, грамотное его изложение, владение понятийным аппаратом, но содержание и/или форма ответа имеют отдельные недостатки |
| «3» | Знание и понимание основных положений учебного материала, неполное и/или непоследовательное его изложение, неточности в определении понятий, отсутствие обоснования высказываемых суждений |
| «2» | Незнание содержания учебного материала, неумение выделять главное и второстепенное, ошибки в определении понятий, искажающие их смысл, беспорядочное и неуверенное изложение материала |
| «1» | Полное незнание и непонимание учебного материала или отказ отвечать |

- Материально-техническое и информационное обеспечение

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы.

Основные источники:

  - Ю.М.Варфоломеев,	В.А.Орлов.	Санитарно-техническое оборудование зданий. - М.: Инфра-М, 2020.

  - В.С.Кедров, Е.Н.Ловцов. Санитарно – техническое оборудование зданий. - ООО «Бастет», 2018.

  - Ю.С.Краснов. Системы вентиляции и кондиционирования. Рекомендации по проектированию для производственных и общественных зданий. – М.: Термокул, 2016.

  - Ю.С.Краснов, А.П.Борисоглебская, А.В.Антипов. Системы вентиляции и кондиционирования. Рекомендации по проектированию, испытаниям, наладке. – М.: Термокул, 2016.

  - О.Я. Кокорин, Ю.М.Варфоломеев. Системы и оборудование для создания микроклимата помещений. - М.: Инфра-М,2018.

  - В.И.Полушкин, С.М.Анисимов, В.Ф.Васильев. Вентиляция. – М.: Академия, 2018.

Дополнительные источники:

- В.А.Ананьев, Л.Н.Балуева, А.Д.Гальперин. Системы вентиляции и кондиционирования. Теория и практика. - М.: Евроклимат, 2018.

- А.Беккер. Системы вентиляции. - М.: Евроклимат, 2020.

- Б.Ф.Белецкий. Справочник сантехника. - Ростов Н/Д: Феникс, 2020.

- Е.М.Белова. Системы кондиционирования воздуха с чиллерами и фэнкойлами. - М.: Евроклимат, 2019.

Интернет – ресурсы:

www.conditionery.ru/library/2/105/,

www.mir-klimata.com/archive/number45/article/45, www.mkc-ltd.ru/index.asp?id=65

www.softhvac.ru

https://www.autodesk.ru/products/autocad/overview

https://kompas.ru/