# Технологичность конструкции детали и ее показатели

Под технологичностью конструкции понимают совокупность конструктивных и технологических решений, обеспечивающих применение прогрессивной технологии и организации производства с наименьшими затратами времени, труда и материалов, которые при заданных масштабах производства обеспечивают наименьшую себестоимость и высокое качество изделий при условии выполнения машиной всех ее функций.

Технологичность конструкции механически обрабатываемых деталей обуславливается следующим:

- обоснованным определением размеров детали и применяемого материала;

- рациональным выбором заготовки;

- простой и удобной для обработки геометрической формой детали;

- рациональной простановкой размеров;

- назначением оптимальной точности размеров и шероховатости поверхности.

Исходя из условий механической обработки, конструкция детали должна удовлетворять следующим основным требованиям:

- деталь должна обладать достаточной точностью и иметь удобную форму для установки на станке при обработке;

- площадь обрабатываемых поверхностей должна быть минимальной;

- обрабатываемые поверхности следует четко разграничивать от необрабатываемых;

- желательно, чтобы обработку поверхностей можно было вести на проход;

- необходимо обеспечивать легкий доступ режущим и измерительным инструментом к обрабатываемым поверхностям, а также удобство выхода режущего инструмента;

- съем материала при обработке должен быть по возможности равномерным и без ударов;

- фасонные поверхности детали следует принимать, по возможности, простыми по геометрическому построению;

- конструкция детали должна давать возможность производить обработку с одной установки всех поверхностей, связанных между собой условиями соосности, перпендикулярности, параллельности;

- форма детали и расположение обрабатываемых поверхностей должны предусматривать возможность применения наиболее производительных методов обработки.

Прежде чем приступить к этапам проектирования технологического процесса, любая конструкция (машина, узел, деталь) должна быть самым тщательным образом проанализирована. Цель такого анализа – выявление недостатков конструкции по сведениям, содержащимся в чертежах и технических требованиях, а также возможное улучшение технологичности рассматриваемой конструкции. Анализ технологичности конструкции можно разбить на два этапа: технологический контроль чертежей и технологический анализ конструкции.

К основным показателям относятся:

- трудоемкость изготовления детали

- технологическая себестоимость изготовления детали

- уровень технологичности по трудоемкости изготовления детали

- уровень технологичности по себестоимости изготовления детали

При оценке детали на ТКИ обязательными являются следующие дополнительные показатели:

- коэффициент удельной трудоемкости детали

- коэффициент удельной технологической себестоимости детали

- коэффициент использования материала

- коэффициент точности обработки детали

- средняя шероховатость поверхностей

- коэффициент унификации элементов конструкции.

Анализ чертежа детали

Рабочий чертеж детали должен давать полное представление о детали, иметь достаточное количество проекций, разрезов и видов; размеры всех поверхностей с допусками на их выполнение; технические требования по форме и расположению поверхностей, а также по их специфическим свойствам (например, твердости поверхностного слоя и его глубине). Чертеж по оформлению должен соответствовать стандартам ЕСКД.

Технические требования на изготовление детали содержат:

- предельные отклонения размеров и шероховатости поверхностей;

- допуски формы, плоскостности, некруглости и профиля сечения;

- допуски расположения, параллельности плоскостей, соосности шеек вала, симметричности профиля сечений;

- вид термической обработки и твердость рабочих поверхностей, вид покрытия;

- специфические свойства (необходимость балансировки, допустимая неуравновешенность).

При анализе чертежа детали выявляются:

- габариты детали, наиболее точные размеры, минимальный допуск формы поверхности, минимальный допуск взаимного расположения поверхностей, конструкторская база (поверхность, от которой определена основная часть размеров), наименьшее значение шероховатости поверхности, вид термообработки, покрытие детали, которые определят заключительный метод и маршрут обработки заготовки;

- обоснованность назначения требований, исходя из эксплуатационных условий, характеристик машины или сборочной единицы;

- возможности достижения заданной точности и качества, других технических требований известными и имеющимися на предприятии технологическими методами механической обработки;

- возможность проверки выполнения назначенных рабочим чертежом требований к поверхностям известными методами контроля.

Описание конструкции и назначение детали

Ознакомиться с конструкцией детали, ее назначением и условиями работы в узле (или механизме).

Для этого необходимо изучить чертежи, дать описание назначения самой детали, основных ее поверхностей и влияния их на качество работы механизма, для которого изготовляется деталь, характер соединения (подвижное, неподвижное), конструктивные особенности.

Из описания назначения детали и ее конструкции необходимо определить какие поверхности и размеры имеют основное, решающее значение для служебного назначения детали, а какие – второстепенное.

Привести данные о материале детали, его назначении и области применения в деталях машиностроения, ее технические свойства.

Необходимо также указать химический состав и механические свойства материала.

Сделать заключение о правильности выбора материала для данных условий работы детали в узле, целесообразности его замены другими материалами

Технические условия и технические описания, их сущность и назначение

Технические условия (ТУ) представляют собой нормативно-технический документ, устанавливающий комплекс требований к конкретным типам, видам, маркам и артикулам готовой продукции. ТУ являются неотъёмлемой частью комплекта технической документации на определённый вид товара. Они более мобильны по сравнению со стандартами, чаще пересматриваются и обновляются по мере развития науки и технологии, совершенствования технологических возможностей производства и изыскания новых источников сырья. Как правило, ТУ разрабатываются на новые товары, а также на продукцию, выпускаемую небольшими партиями.

Техническое описание - дополнительный нормативный документ на конкретную продукцию, который конкретизирует требования стандартов или технических условий.

В техническом описании указывают:

- краткое описание (характеристику) продукции;

- требования к форме и другим характерным признакам;

- перечень и обозначение применяемых материалов, комплектующих изделий с указанием нормативных документов на них;

- требования к приемке, транспортированию и хранению продукции при отсутствии нормативных документов на данный вид продукции.

Вопросы:

1. Прочитать рабочий чертеж детали.