Требования, предъявляемые к конструкции деталей при механической обработке

Технологичной следуют считать такую деталь, в которой учтены возможности минимального расхода металла и использование наиболее экономичных и производственных методов ее изготовления для конкретных условий производства.

Для решения этих задач необходимо соблюдать ряд общих требований, одинаково важных для любых методов обработки и условий производства:

- во всех случаях целесообразна унификация элементов конструкции детали – диаметральных размеров наружных поверхностей и отверстий, размеров резьбы, фасок, канавок и т.д. Унификация поверхностей деталей позволяет использовать стандартные унифицированные режущие и измерительные инструменты, применять одинаковые методы обработки заготовок;

- требования точности обработки и шероховатости поверхности детали должны соответствовать условиям ее эксплуатации, так как завышение этих требований ведет к усложнению технологического процесса и повышению трудоемкости обработки;

- конструктивные формы и размерные соотношения должны обеспечивать достаточную жесткость детали и возможность применения женского инструмента;

- необходимо обеспечивать удобные базирующие поверхности, предусматривать совмещения установочных, измерительных и конструкторских баз и по возможности соблюдать принцип постоянства баз по всему технологическому процессу обработки;

- следует обеспечить свободные подход и выход режущего инструмента. Если обработка на проход не предусмотрена, необходимо размеры обрабатываемой поверхности увязать с размерами инструмента;

- сокращения объёма механической обработки;

- необходимо четко разделять поверхности, обрабатываемые на различных технологических переходах;

- следует предусмотреть возможность одновременной обработки нескольких заготовок на станке.

Одним из важнейших показателей технологичности, учитывающим объём снимаемого металла механической обработкой резанием, а, следовательно, и ее трудоемкость, является коэффициент использования материала - отношению массы детали к массе заготовки.