Основные понятия и определения в технологии машиностроения

1.1 Производственный и технологический процессы

Под производственным процессом понимают совокупность отдельных процессов, выполняемых для получения из материалов и полуфабрикатов готовых изделий. В него входят не только основные процессы, связанные с механической обработкой деталей и сборкой машин, но также процессы обеспечивающие возможность изготовления продукции заданного качества (термообработка, отделка, покрытие), и вспомогательные процессы, как например: транспортировка, контроль деталей, изготовление приспособлений, инструментов и т.д. Выполнение различных этапов производственного процесса на машиностроительном заводе организуется в отдельных цехах – заготовительном, кузнечном, литейном, механическом и сборочном.

Технологическим процессом называется часть производственного процесса, содержащая действия по изменению и последующему определению состояния предмета производства.

В технологический процесс входит ряд дополнительных действий рабочих и орудий производства, не посредственно связанных с качественным изменением объекта производства (очистка заготовок и деталей, контроль качества, транспортирование заготовок и машин и др.). Для выполнения технологического процесса должно быть организованно и оборудовано рабочее место.

Рабочее место представляет собой часть площади цеха, предназначенную для работы одного рабочего или группы рабочих, на которой размещено технологическое оборудование: инструмент, стеллажи для хранения заготовок и деталей, подъемно-транспортные устройства и т.д.

1.2 Структура технологического процесса

Технологический процесс разделяется на отдельные составные части: технологические операции, установы, позиции, переходы, ходы и приемы.

Технологической операцией называется законченная часть технологического процесса, выполненная на одном рабочем месте. Она охватывает все последовательные действия рабочего и станка по обработке заготовок и является одним из основных элементов производственного планирования и учета.

Установом называют часть технологической операции, выполняемой при неизменном закреплении обрабатываемой заготовки на станке. Например: обтачивание одного конца вала при его закреплении его в центрах – первый установ, обтачивание вала  после его поворота и закрепления в центрах для обработки другого конца – второй утанов.

Установленная и закрепленная заготовка может изменять свое положение на станке относительно инструмента (нескольких инструментов) или рабочих органов станка, под воздействием перемещающих или поворотных устройств, занимая новую позицию.

Позицией называют фиксированное положение, занимаемое неизменно закрепленной обрабатываемой заготовкой относительно инструмента или неподвижной части оборудования для выполнения определенной части операции. В качестве примера может служить обработка детали на трехшпиндельном вертикально-сверлильном станке (рис.). В первой позиции деталь устанавливается и закрепляется в трехкулачковом самоцентрирующем патроне. После каждого рабочего хода многошпиндельной головки станка деталь вместе с патроном перемещается с одной позиции на другую, где выполняется надлежащая обработка. После прохождения всех позиций деталь попадает снова на первую позицию, снимается со станка и заменяется следующей.

Рис. Четырехпозиционная обработка деталей на трехшпиндельном сверлильном станке:

I – установка и сьем детали; II – сверление; III – зенкерование; IV – зенкование.

Технологическая операция разделяется на переходы – технологические и вспомогательные.

Технологический переход – законченная часть технологической операции, характеризуемая постоянством применяемого инструмента и поверхностей, образуемых обработкой.

Вспомогательный переход – законченная часть технологической операции, состоящая из действий человека или оборудования, которая не сопровождается изменением формы, размеров и шероховатости поверхности, но необходима для выполнения технологического перехода (установка заготовки, смена инструмента).

Рабочий ход – законченная часть технологического перехода, состоящего из однократного перехода инструмента относительно заготовки, сопровождаемого изменением формы, размеров, шероховатости поверхности или свойств заготовки.

Вспомогательный ход – законченная часть технологического перехода, состоящая из однократного перемещения инструмента относительно заготовки, несопровождаемая изменением формы, размеров, шероховатости поверхности ли свойств заготовки, но необходимая для выполнения рабочего хода.

При выполнении технологической операции все совершаемые действия рабочего расчленяются на отдельные приемы. Под приемом понимают законченное действие рабочего. Примерами приемов являются установка и снятие заготовки или детали, переключение скорости или подачи, пуск станка и т.п. Понятие «прием» используется при техническом нормировании операции.

При проектировании технологического процесса механической обработки в него включают и промежуточные операции – контрольные, слесарные и др.

1.3 Программа и обьем выпуска изделия

Программа выпуска изделий – перечень наименований изготавливаемых изделий с указанием объема выпуска и срока выполнения по каждому наименованию. На основании программы выпуска составляется обьем выпуска изделий – количество изделий определенного наименования, типоразмера и исполнения, изготавливаемых предприятием в течении планируемого интервала времени (год, квартал, месяц).

Обьем выпуска деталей определяется по формуле:

Ni = N * mi  * (1 + (βi / 100))

Ni – обьем выпуска изделий за единицу времени;

mi – количество деталей в одном изделии;

βi – процент запчастей.

1.4 Виды (типы) производства

Существует три типа производства:

1) единичное;

2) массовое;

3) серийное.

Тип производства определяет построение и степень детализации разработки технологических процессов. Единичным называется производство, при котором процесс изготовления одного или нескольких изделий либо не повторяется, либо повторяется через неопределенный промежуток времени. Характерные особенности единичного производства: 1) универсальное оборудование и технологическая оснастка; 2) высокая квалификация рабочих; 3) расположения оборудования по типам (токарные станки, фрезерные станки, столярка).

Массовым называется производство, при котором непрерывно изготавливаются изделия узко ограниченной номенклатуры. Характерные особенности массового производства: 1) специальное оборудование и технологическая оснастка; 2) низкая квалификация рабочих; 3) оборудование устанавливается походу технологического процесса (автоматические линии, поточные линии). 4) высокая квалификация среднетехнического персонала (наладчики).

Серийным называется производство, при котором изготовление изделий ведется партиями (сериями) регулярно повторяющимися через определенный промежуток времени. Серийное производство подразделяется: 1) на мелкосерийное; 2) среднесерийное; 3) крупносерийное. Мелкосерийному производству присущи характерные черты единичного производства, крупносерийному – характерные черты массового производства, среднесерийному – характерные черты и единичного и массового производства. Для всех серийных производств характерно применение быстропереналаживаемого оборудования (станки с программным управлением, обрабатывающие центры).

Тип производства характеризуется коэффициентом закрепления операций, который принимается для планового периода, равного одному месяцу:

Кз.о = О / Р

О – число различных операций;

Р – число рабочих мест, на которых выполняются различные операции. Для массового и крупносерийного производства 1 = Кз.о. ≤ 10; для серийного производства 10 ≤ Кз.о. ≤ 20; для мелкосерийного производства 20 ≤ Кз.о. ≤ 40; для еденичного производства  Кз.о. не регламентируется.

Тип производства определяется в зависимости от габаритов, массы (веса) и размера годовой программы выпуска изделий, из этих данных необходимо установить тип производства.

Таблица  Определение типа производства

| Масса детали, кг. | Тип производства |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Единичное | Мелко- серийное | Средне-серийное | Крупно- серийное | Массовое |
| < 1,0 | < 10 | 10 - 2000 | 1500 - 100000 | 75000 - 200000 | 200000 |
| 1,0 - 2,5 | < 10 | 10 - 1000 | 1000 - 5000 | 50000 - 100000 | 100000 |
| 2,5 - 5,0 | < 10 | 10 - 500 | 500 - 35000 | 35000 - 75000 | 75000 |
| 5,0 - 10 | < 10 | 10 - 300 | 300 - 25000 | 25000 - 50000 | 50000 |
| > 10 | < 10 | 10 - 200 | 200 - 10000 | 10000 - 25000 | 25000 |

Вопросы к теме:

- Что называется установом

- Дайте определение единичного производства

- Напишите формулу коэффициента закрепления операций

Глава 2 Выбор заготовок и краткие сведения по их изготовлению

Исходный материал, из которого в процессе дальнейшей обработки получают деталь, называют заготовкой. Выбор вида заготовки для последующей механической обработки – один из важнейших вопросов разработки технологии изготовления детали. От выбранной формы, припусков на обработку, точность размеров (допусков) и твердости материала заготовки зависят число операций и переходов, трудоемкость и себестоимость процесса изготовления детали в целом. Уменьшение объема механической обработки на 1% приводит к снижению себестоимости на 2,7%.

2.1 Характеристика методов получения заготовок

Выбор заготовки

Заготовка – это предмет производства, из которого изменение формы, размеров, свойств материала и качества поверхностного слоя получают заготовку.

На выбор способа получения заготовки влияют следящие факторы:

- характеристика материала, его свойства, определяющие возможность использования технологических методов литья, пластического деформирования, сварки, порошковой металлургии. Для материалов заготовок, получаемых различными видами литья, основной технологической характеристикой является жидкотекучесть, для деформируемых – пластичность, для заготовок, получаемых сваркой – свариваемость материалов.

- конструктивные формы детали, ее размеры и масса. Форма детали должна быть такой, чтобы обеспечивалась возможность беспрепятственного заполнения формы или штампа металлом с последующим удобным извлечением заготовки. Размеры детали, ее масса ограничивают применение таких прогрессивных методов, как литье по выплавляемым моделям, литье под давлением, литье в кокиль, горячая объёмная штамповка.

- объём выпуска. В единичном и мелкосерийном производстве в качестве заготовок применяют отливки в земельные формы, поковки и горячекатаный прокат. При этом во время механической обработки в стружку уходит до 25…50% (и более) металла. В крупносерийном и массовом производстве заготовку стараются приблизить по форме и размерам к детали. Для этого применяют специальные прогрессивные методы получения заготовок, что при большой программе выпуска экономически оправдывает создание дорогостоящей заготовительной оснастки: литейные формы и специальные штампы. При этом объём механической обработки сокращается и в стружку уходит 10…15% металла заготовки;

- наличие технологического заготовительного оборудования на предприятии или возможность получения заготовок от специализированных предприятий, если заготовительные цеха на производстве отсутствуют.

Заготовками для изготовления деталей механизмов могут служить:

Отливки, полученные различными методами, применяются для изготовления деталей сложной формы из чугуна, цветных металлов и специальной литьевой стали (к обозначению марки стали добавляется индекс Л). Методами литья в заготовке могут быть получены отверстия различной формы. Заготовки-отливки характеризуются повышенной шероховатостью поверхности, повышенной твёрдостью поверхностного слоя (корки), большими величинами припусков на обработку и высокой стоимостью.

Поковки, применяются для изготовления деталей из пластических металлов менее сложной, чем у отливок, конфигурацией, но имеющих большие перепады размеров (например — диаметров). Методами ковки отверстия, как правило, не получают. Исключение составляют случаи, когда получение отверстия другими способами экономически нецелесообразно.

Заготовки-поковки характеризуются меньшей, чем у отливок шероховатостью поверхности, но большей волнистостью; повышенной твёрдостью поверхностного слоя (корки), большими величинами припусков на обработку и невысокой стоимостью;

Штамповки применяются для изготовления деталей из пластических металлов более сложной, чем у отливок, конфигурации. При штамповке возможно получение отверстий любой формы и конфигурации. Заготовка-штамповка отличается малой шероховатостью поверхности, высокой точностью, малыми значениями припусков на обработку и самой высокой стоимостью. Заготовки-штамповки применяют в тех случаях, когда имеются поверхности, которые невозможно обработать механически, но требуется их высокое качество;

Сортовой прокат. Его основное достоинство — дешевизна. Он изготавливается из стали и цветных металлов в виде прутков с различной формой поперечного сечения (круг, квадрат, шестигранник, труба, угольник, тавр и т. п.). Заготовки из проката нашли самое широкое применение благодаря своей простоте и дешевизне. Существенным недостатком является низкий коэффициент использования материала.

Самым первым критерием при выборе типа заготовки служит материал, из которого изготавливается деталь:

- Сталь - прокат, поковка, штамповка, реже - отливка;

- Чугун - различные способы литья;

- Цв. металлы - прокат, отливка, реже - штамповка.

Вторым критерием являются технологические возможности каждого из типов:

- для деталей простой формы предпочтителен прокат;

- для деталей средних и крупных размеров простой формы с большими перепадами размеров - поковка; менее предпочтительны, из-за высокой стоимости, отливка или штамповка;

- для деталей сложной формы - отливка или штамповка.

Технико-экономическое обоснование правильности выбора заготовки

Выбор типа заготовки по данным критериям является приблизительным. Им может удовлетворять сразу несколько вариантов заготовок. Например — фланец (см. рис.).

Для более точного определения требуется выполнить экономический расчёт - расчёт технологической себестоимости изготовления детали. Этот расчёт довольно сложен и требует использования большого числа экономических данных реального предприятия. В учебных целях допускается вместо расчёта технологической себестоимости определить стоимость заготовки и прибавить к ней стоимость отличительных операций. Если при этом выбранные методы получения заготовки получаются равноценными, предпочтение следует отдать варианту с более высоким коэффициентом использования материала.

Он показывает — сколько % материала заготовки используется по назначению, а сколько идёт в отходы, в стружку.

КИМ = q / Q

где

q - масса готовой детали, г
Q - масса исходной заготовки, г

Q =V * ρ

где

ρ — плотность материала заготовки, г/мм3
V — объём заготовки, мм3

Прежде чем посчитать объём заготовки её необходимо спроектировать: по чертежу детали рассчитываются величины припусков на обработку, определяются размеры заготовки, разрабатывается её чертёж. Исходя из чертежа, заготовка разбивается на элементарные фигуры (цилиндр, параллелепипед, шар и т. п.), объём которых можно посчитать по известным формулам. Отдельно считаются объёмы тел, отдельно - объёмы пустот. Объём заготовки определится как

V = ΣVтел. -  ΣVпуст.

Тест к теме:

1. Дайте название производству, при котором непрерывно изготавливаются изделия узко ограниченной номенклатуры

1. Массовое производство

2. Единичное производство

3. Серийное производство.

2. Как называется часть технологической операции, выполняемой при неизменном закреплении обрабатываемой заготовки на станке

1. Технологическая операция

2. Установ

3. Позиция.

3. Часть производственного процесса, содержащая действия по изменению и последующему определению состояния предмета производства

1. Технологический процесс

2. Производственный процесс.

4. Назовите основные критерии при выборе заготовки

1. Коэффициент использования материала

2. Материал заготовки

3. Наличие необходимого материала.

5. Чему равен коэффициент использования материала

1. КИМ = mд / mз

2. КИМ = mз /  mд

3. КИМ = mз ∙ ρ