7.10.2024 МДК 02.01

Виды износов

Задание: изучить лекцию и законспектировать виды износов с определениями; для каждого вида износа привести пример часто изнашиваемой детали компрессора.

Износ – это постепенное разрушение материала, сопровождаемое изменением геометрических форм, размеров и первоначального качества поверхностей деталей. В зависимости от факторов, вызвавших износ, принято различать механический, коррозионный или химический и тепловой  износ.

Нормальный (естественный)  износ вызывает снижение эксплуатационных качеств машины, которое естественно и неотвратимо происходит в результате ее длительной работы при нормальных условиях эксплуатации и соблюдении правил технического обслуживания.

Причинами нормального износа являются – трение соприкасающихся поверхностей деталей в подвижных соединениях, действие высоких температур, химическое воздействие рабочей и окружающей сред и пр.

Аварийный (преждевременный) износ  вызывает резкое снижение или даже потерю  эксплуатационных качеств машины и, как следствие – внезапный отказ, в результате чего машина преждевременно выходит из строя.  В результате аварийного износа отдельные детали и узлы могут полностью разрушиться.

Наиболее характерными причинами, вызывающими аварийный износ, являются следующие причины:

- некачественный материал детали (наличие раковин, трещин, дефектов термообработки и пр.);

- несоответствующая техническим требованиям обработка;

- усталость поверхностных слоев металла;

- неправильная и (или) некачественная сборка узла;

- несоблюдение правил технической эксплуатации

и в том числе:

- несоблюдение режима смазки и (или) использование несоответствующей смазки;

- некачественный  и (или) несвоевременный ремонт (несвоевременная замена изношенных узлов и деталей).

Механический износ возникает в результате механического контакта рабочих поверхностей сопрягаемых деталей в подвижных соединениях. При этом взаимодействие рабочих поверхностей может проявляться как  в форме трения или форме удара, так и в сложном сочетании первого и второго, и сопровождаться как износом всей рабочей поверхности, так и появлением отдельных рисок, задиров и выбоин на рабочей поверхности одной или обеих   контактирующих деталей.

Принято различать три вида трения: трение скольжения, трение качения и сложное трение. Трение скольжения возникает при движении одной поверхности по другой, например, при вращении шейки вала во втулке или вкладыше подшипника скольжения или при  движении поршня – между стенками цилиндра и кольцами. Трение качения имеет место в подшипниках качения – шариковых и роликовых. Сложное трение наблюдается в зубчатом зацеплении шестерен, где одновременно имеет место и скольжение и качение рабочих поверхностей контактирующих зубьев относительно друг друга.

Механический износ подразделяется на абразивный, усталостный, эрозионный и кавитационный, износ от сил трения, износ от воздействия силовых нагрузок, износ при тепловом воздействии.

Абразивный износ - частичное или полное разрушение поверхностей деталей частицами более твердых материалов – абразивов. Этот вид износа происходит под ударами частиц песка, окалины, металла.

Усталостный износ – образование поверхностных микротрещин при воздействии на деталь знакопеременных или меняющихся по величине однозначных нагрузок. Усталостный износ может начаться и в глубине металла с последующим выходом на поверхность. Усталостному износу подвержены роторы, коленчатые валы, шатунные болты, пружины, пластины клапанов и т.д.

Эрозионный износ – механическое разрушение поверхностных слоев материала деталей частицами газообразной или жидкой среды, перемещающими с большой скоростью. Эрозийному износу подвержены седла и клапаны компрессоров, запорной и регулирующей арматуры и т.д.

Кавитационный износ – разрушение поверхности детали вследствие гидравлических ударов, возникающих при нарушении сплошности потока жидкости с образованием кавитационных (воздушных или паровых) пузырей, которые уменьшаются в объеме с большой скоростью и затем разрываются. Кавитационный износ характерен для рабочих колес центробежных насосов.

Износ от сил трения – зависит от продолжительности контакта трущихся поверхностей, материала деталей, качества обработки поверхности трения, скорости перемещения конкретных тел относительно друг друга, давления, рода и режима смазки и других факторов.

Износ от воздействия силовых нагрузок – проявляется в пластической деформации деталей (изгиб, кручение, удар). Валы, роторы, шпоночные и шлицевые соединения, пальцы муфт и других деталей под действием нагрузок могут изменять форму рабочих поверхностей.

Износ при тепловом воздействии – проявляется также в пластической деформации связан с ползучестью металла.

Механический износ деталей при нормальных условиях эксплуатации подчиняется определенной закономерности. Например, при наличии в сопряжении только трения скольжения, кривая износа качественно будет выглядеть так, как это изображено на  рис. 1.

A

B

C

Износ

Время

Рисунок 1 - Кривая износа

Отрезок кривой на участке А характеризует процесс приработки нового сопряжения – в этот период времени происходит интенсивный износ. На участке В отрезок кривой имеет наибольшую протяженность и соответствует времени нормальной работы сопряжения – этот период характеризуется монотонным нарастанием естественного износа. На участке С кривая износа резко уходит вверх – происходит нарастающий интенсивный износ сопряжения, который неминуемо приведет к аварийному разрушению сопряжения, если работа последнего не будет своевременно приостановлена для выполнения ремонтно-восстановительных работ.

Износ сопряженных деталей приводит к увеличению зазора между ними. При увеличении зазора сверх определенной для каждого отдельного сопряжения допустимой величины, трущиеся детали начинают работать в ненормальных условиях: возникают дополнительные ударные нагрузки, которые вызывают быстро нарастающий износ, дальнейшее изменение размеров – увеличение зазоров, и, в конечном итоге, –  поломку деталей.

В процессе работы машины многие детали работают в условиях циклической нагрузки – испытывают действие сил, периодически изменяющихся и по величине и по направлению. Примером может служить шатун, который при движении поршня к верхней мертвой точке испытывает усилие сжатия, а при движении поршня к нижней мертвой точке – усилие растяжения. Детали, испытывающие переменные напряжения, разрушаются быстрее, чем при постоянном напряжении. Износ деталей, возникающий в результате действия  циклически повторяющихся постоянных или переменных напряжений, называется усталостью металла.  Первым признаком этого вида износа является наличие мелких трещин на поверхности детали. Во избежание аварий, связанных с износом в результате усталости металла, необходимо все детали, имеющие трещины, заменять.

Коррозионный или химический износ имеет место в тех случаях, когда металлические детали подвергаются химическому или электрохимическому воздействию различных агрессивных сред, в том числе и окружающей среды – под воздействием влаги металл, соединяясь с кислородом, окисляется и разрушается. Коррозионный износ в холодильных поршневых компрессорах может происходить при попадании влаги во внутрь машины, при изменении свойств смазочного масла.

Тепловой износ деталей происходит под действием высоких или резко изменяющихся температур, что приводит к появлению дополнительных внутренних напряжений.  В результате теплового износа металл выгорает и выкрашивается, на поверхности деталей появляются трещины, детали деформируются – изменяют свои размеры и форму.

Тепловой износ очень часто возникает при нагреве деталей из-за неправильной технической эксплуатации оборудования – работы с перегрузкой, недостаточной смазки и охлаждения, загрязнения, перекосов в подвижных соединениях, допущенных  при сборке или ремонте. В чугунных деталях под воздействием высоких температур увеличиваются зерна, между ними появляются мельчайшие зазоры – металл начинает окисляться и становится хрупким. В результате детали разрушаются даже при малых нагрузках. Примерами теплового износа являются поломки клапанных пластин, образование трещин в цилиндрах.

Износ, при котором  нормальная работа деталей возможна в течение еще как минимум одного межосмотрового периода, т.е. до ближайшего профилактического осмотра или планового ремонта, называется допустимым. Износ, при достижении которого дальнейшая нормальная работа деталей становится невозможна, так как это может привести к внезапному отказу или аварии, называется предельным износом.