Тема на 3 пары!

Последовательность технологического проектирования

Задача разработки технологического процесса изготовления детали заключается в нахождении для данных производственных условий оптимального варианта перехода от заготовки к готовой детали. Выбранный вариант должен обеспечивать требуемое качество детали при наименьшей ее себестоимости.

При разработке технологического процесса изготовления детали используют чертежи сборочной единицы, в состав которой входит деталь, чертежи самой детали, сведения о количественном выпуске деталей, стандарты на полуфабрикаты и заготовки, типовые и групповые технологические процессы, технологические характеристики оборудования и инструментов, различного рода справочную литературу, руководящие материалы, инструкции, нормативы.

Технологический процесс разрабатывают либо с привязкой к действующему, либо для создаваемого производства. В последнем случае технолог обладает большей свободой в принятии решений по построению технологического процесса и выбору средств для его осуществления.

Процесс технологического проектирования содержит ряд взаимосвязанных и выполняемых в определенной последовательности этапов. Этапы разработки технологического процесса приведены на рисунке 1.

Рис. 1 Этапы разработки технологического процесса.

К ним относятся:

– анализ исходных данных и технологический контроль чертежа;

– определение типа и организационной формы производства;

– выбор вида исходной заготовки и способа ее получения;

– выбор вида технологического процесса;

– выбор технологических баз и схем базирования заготовки;

– выбор способов обработки поверхностей заготовки;

– проектирование (разработка) маршрута обработки;

– разработка структуры операций;

– выбор средств технологического оснащения (оборудования, приспособлений, вспомогательной оснастки, режущих и измерительных инструментов);

– расчет и назначение режимов обработки;

– расчет и назначение припусков и операционных размеров;

– определение норм времени;

– определение квалификации работы и профессий рабочих;

– разработка мероприятий по обеспечению требований техники безопасности и производственной санитарии;

– технико-экономическая оценка технологического процесса;

– оформление технологической документации.

Разработку технологических процессов начинают с изучения и технологического контроля исходных данных (чертежей, описаний, технических условий и прочей конструкторской документации), а также программных заданий на выпуск изделия. По этим материалам знакомятся с назначением и конструкцией изделия, его техническими характеристиками, требованиями к качеству, сроками его изготовления и условиями эксплуатации.

Дальнейшая работа включает следующие этапы:

Определяют возможный тип производства (единичное, серийное или массовое).

С учетом установленного типа производства анализируют технологичность конструкции изделия и разрабатывают мероприятия по ее повышению. Отработку изделия на технологичность считают обязательным этапом технологического проектирования.

Выбирают, а затем подтверждают соответствующими расчетами наиболее технологичный и экономичный метод получения заготовки.

Подбирают эффективные способы и последовательность обработки поверхностей, определяют технологические базы.

Составляют технологический маршрут обработки детали. Для каждой операции предварительно подбирают оборудование и технологическую оснастку, определяют величину припусков на обрабатываемые поверхности.

Уточняют структуру и степень концентрации операций: устанавливают содержание и последовательность выполнения всех переходов. Для каждой операции окончательно выбирают режущий, вспомогательный, контрольно-измерительный инструмент и приспособления.

Устанавливают необходимые режимы резания и настроечные размеры, а также рассчитывают составляющие силы и моменты сил резания.

Проверяют соответствие подобранного оборудования по мощности приводов, прочности его механизмов и степени загрузки.

Выполняют аналитические расчеты прогнозируемой точности обработки и шероховатости функциональных поверхностей.

Производят техническое нормирование операций, устанавливают квалификацию исполнителей, определяют экономичность и эффективность спроектированного технологического процесса.

Разрабатывают комплект необходимой технической документации.

В процессе разработки технологических процессов для конкретных деталей объем всего комплекса проектных работ и содержание отдельных этапов могут уточняться и изменяться. Несколько взаимосвязанных этапов могут объединяться в один общий, может меняться последовательность их выполнения.

Рис. 2 Схема действие – результат при проектировании технологических процессов