07.10.2024 Переписать в тетрадь, поперек конспекта написать свою фамилию и группу, отправить на почту katsefan13@mail.ru

Явление переменного тока. Получение синусоидальной ЭДС. Принцип действия генератора переменного тока Параметры синусоидальной ЭДС. Мгновенное, максимальное (амплитудное) и действующее значение.

Переменным током называют любой изменяющийся с течением времени электрический ток.

Переменным синусоидальным током называют изменяющийся по закону синуса (косинуса) с течением времени электрический ток.

В электротехнике чаще всего приходится иметь дело с переменным током, величина которого изменяется по периодическому синусоидальному закону. В некоторых случаях ток изменяется по периодическому несинусоидальному закону

В линейных электрических цепях переменный синусоидальныйток возникает под действием ЭДС такой же формы. Дляизучения электрических устройств и цепейпеременного тока необходимо прежде рассмотреть способы получения синусоидальной ЭДС и основные понятия, относящиеся к величинам, которые изменяются по синусоидальному закону.

## 3.1. Получение синусоидальной эдс

Переменным током (ЭДС) в электрических цепях называется такой ток (ЭДС), который изменяет свое значение и направление во времени.

В электротехнике в основном приходится иметь дело с током, величина которого изменяется по синусоидальному закону. Для получения ЭДС синусоидальной формы генератор переменного тока промышленного типа имеет определенные конструктивные особенности.

Рис. 3.1

Синусоидально изменяющуюся величину ЭДС со временем можно получить, вращая с постоянной скоростью в однородном магнитном поле проводник в виде прямоугольной рамки. При движении проводника в магнитном поле в нем возбуждается ЭДС индукции

e=Bυlsina (3.1)

При вращении витка в магнитном поле с постоянной скоростью изменяется угол между направлением индукции магнитного поля и нормалью к плоскости рамки α = ωt, где ω - угловая скорость. Наибольшее значение ЭДС достигается при угле α = ωt = 90°:

ЕМ =Bυl. (3.2)

Синусоидальное изменение ЭДС достигается путем равномерного изменения угла, под которым виток пересекает линии магнитной индукции. Таким образом,

е = ЕМ sinα = ЕМ sin ωt (3.3)

Аналогично запишутся формулы переменного напряжения и тока: и = UМ sin ωt, i = IМ sin ωt

Принцип действия генератора переменного тока основан на явлении электромагнитной индукции.

Механизм работы:

- Вал ротора приводится во вращение внешней механической силой, например, двигателем внутреннего сгорания.

- При вращении ротора с сердечником, по которому движется постоянный ток, образуется переменное магнитное поле.

- Проникая в неподвижную статорную обмотку, оно создаёт электродвижущую силу. В результате на выходах из статора возникает переменный электрический ток.

Устройство генератора: состоит из вращающегося от внешнего привода ротора и неподвижного статора в виде обмотки, с контактов которой в итоге снимается электроток.

Основные параметры синусоидальной ЭДС:

- Амплитуда.  Максимальное значение ЭДС.

- Фаза.  Характеризует значение ЭДС в данный момент времени, а начальная фаза — при t=0.

- Период.  Интервал времени, в течение которого ЭДС совершает полный цикл своего изменения.

- Частота.  Величина, обратная периоду, равна числу колебаний в одну секунду.

- Угловая частота.  Определяет скорость изменения аргумента синусоидальной функции, измеряется в рад/с.

- Действующее значение.  Определяется как среднеквадратичное значение ЭДС за период времени Т

Мгновенное значение — это значение величины в данный момент времени. Максимальное из мгновенных значений является амплитудным.

Амплитудное значение — это максимальное значение, которое принимает величина за период.

Действующее значение — это такое значение переменного тока, при котором за период в резисторе выделилось бы столько тепла, сколько и в цепи постоянного тока. Именно эти значения показывают вольтметры и амперметры.

Для синусоиды действующее значение равно 0,707 от амплитудного.