09.10.2024 Переписать в тетрадь, поперек конспекта написать свою фамилию и группу, отправить на почту katsefan13@mail.ru

Трехфазный ток: понятие, получение, характеристики, соединение

генератора и потребителей, мощность трехфазной сети. Симметричные и несимметричные цепи.

Трёхфазный ток — это совокупность электрических цепей, в которых действуют три синусоидальные ЭДС одинаковой частоты, отличающиеся по фазе одна от другой (φ = 120°) и создаваемые общим источником энергии.

Получение трёхфазного тока происходит в синхронных трёхфазных генераторах. Три обмотки статора смещены между собой в пространстве на угол 120°. Ротор принудительно приводится во вращение от постороннего двигателя. При вращении магнитное поле ротора последовательно пересекает обмотки статора и индуктирует в них ЭДС, сдвинутые (но уже во времени) между собой на угол 120°.

Характеристики трёхфазной системы: возможность простого получения кругового вращающегося магнитного поля, экономичность и эффективность (мощность можно передать по трём фазным проводам без применения четвёртого общего провода — нейтрали), а также возможность использования двух различных эксплуатационных напряжений в одной установке (фазного и линейного, которые обычно составляют 220 В и 380 В, соответственно).

Соединение генератора и потребителей в трёхфазной сети может осуществляться по двум схемам:

- В виде звезды. Концы обмоток соединяются вместе в единой точке — нейтрали (N). Энергия отводится от начала обмоток статора (А, В и С) по трём проводам с линейным напряжением между двумя из них.

- В виде треугольника. Конец одной обмотки (Х, Y или Z) подключается к началу другой (А, В или С), образуя замкнутый контур — треугольник. В этом случае энергия выводится с точек соединения обмоток между собой, также по трём проводам. Схема «треугольник» применяется при симметричной нагрузке. За счёт такого соединения достигается увеличение мощности генератора, снижаются пусковые токи и увеличивается крутящий момент.

Мощность трёхфазной сети в общем случае равна сумме мощностей всех фаз. При симметричной нагрузке, когда нагрузка на всех фазах одинакова по характеру и значению, суммарная трёхфазная мощность определяется иначе

Симметричные. Симметричные цепи переменного тока предполагают соединение 3 фаз от источника (генератора) с тремя приемниками. При этом создаются совершенно независимые трехфазные схемы. При этом используется соединение трех фаз генератора звездой. Для симметричных схем должны соблюдаться требования: Амплитуда должна быть для всех фаз одинаковой. ЭДС должна иметь угол сдвига 120 градусов.

Несимметричные. Несимметричные цепи предполагают разницу сопротивлений на каждой фазе. Подобная разница может возникнуть при возникновении обрыва одного проводника или нейтрали, его плохого контакта, короткого замыкания. Например, при обрыве нейтрального провода возникает: Увеличение сопротивления нейтрали. Полное отсутствие проводимости.

.