17.10.2024 Переписать в тетрадь, поперек конспекта написать свою фамилию и группу, отправить на почту katsefan13@mail.ru

Устройство и принцип действия трансформатора. Режимы работы, коэффициент полезного действия трансформатора.

Трансформатор — статическое электромагнитное устройство, имеющее две или более индуктивно связанных обмоток и предназначенное для преобразования посредством электромагнитной индукции одной или нескольких систем переменного тока в одну или несколько других систем переменного тока.

Устройство: трансформатор состоит из двух основных частей: магнитопровода (сердечника) и обмоток. Сердечник необходим для направления и усиления магнитного потока.

Принцип действия: при подключении первичной обмотки трансформатора к напряжению по обмотке начинает проходить переменный ток, который создаёт в сердечнике переменный магнитный поток. Магнитный поток пронизывает витки вторичной обмотки и индуцирует в ней электродвижущую силу (ЭДС), которую можно использовать для питания нагрузки.

Режимы работы

- Режим холостого хода: вторичная обмотка разомкнута, трансформатор работает без нагрузки.

- Рабочий режим: во вторичную обмотку включена нагрузка.

- Режим короткого замыкания: для большинства трансформаторов этот режим является аварийным, очень большой ток во вторичной обмотке приводит к нагреву и разрешению.

Коэффициент полезного действия (КПД) показывает, как отличается мощность на нагрузке от мощности, забираемой трансформатором из сети. КПД определяют по соотношению выходной рабочей мощности к входящей.