24.10.2024 Переписать в тетрадь, поперек конспекта написать свою фамилию и группу, отправить на почту katsefan13@mail.ru

Электрические машины. Классификация. Машины переменного тока, их классификация. Получение вращающегося магнитного поля. Трёхфазные асинхронные двигатели, принцип действия его механические характеристики.

Классификация электрических машин производится с учётом нескольких параметров, таких как назначение, принцип действия, мощность и частота вращения.

Машины переменного тока в зависимости от принципа действия и особенностей электромагнитной системы подразделяют на трансформаторы, асинхронные, синхронные и коллекторные машины.

Получение вращающегося магнитного поля заключается в том, что если по системе проводников, распределённых в пространстве по окружности, протекают токи, сдвинутые по фазе, то в пространстве создаётся вращающееся поле.

Принцип действия трёхфазного асинхронного двигателя основан на взаимодействии вращающегося магнитного поля с токами, наводимыми в проводниках ротора. Вращающееся поле создаётся трёхфазной системой токов, подводимых к обмоткам статора. Совокупность моментов, созданных отдельными проводниками, образует результирующий вращающий момент двигателя, возникает электромагнитная пара сил, которая стремится повернуть ротор в направлении движения электромагнитного поля статора. Ротор приходит во вращение и приобретает определённую скорость, магнитное поле и ротор вращаются с разными скоростями (асинхронно).

Механические характеристики трёхфазного асинхронного двигателя определяются параметрами статора: размерами сердечника, количеством катушек в каждой обмотке и толщиной моточного провода, из которого намотаны катушки. Например, от числа катушек в каждой обмотке зависит номинальное число оборотов двигателя, а от толщины провода — номинальная мощность двигателя