16.10.2024 Переписать в тетрадь, поперек конспекта написать свою фамилию и группу, дату, отправить на почту katsefan13@mail.ru

Электромагнитная индукция. ЭДС самоиндукции и взаимоиндукции. ЭДС в проводнике, движущемся в магнитном поле. Магнитные цепи: разветвленные и неразветвленные

Электромагнитная индукция — явление возникновения электрического тока, электрического поля или электрической поляризации при изменении магнитного поля во времени или при движении материальной среды в магнитном поле.

Открыл электромагнитную индукцию Майкл Фарадей 29 августа 1831 года. Он обнаружил, что электродвижущая сила (ЭДС), возникающая в замкнутом проводящем контуре, пропорциональна скорости изменения магнитного потока через поверхность, ограниченную этим контуром.

На основе электромагнитной индукции работают следующие устройства и процессы:

- электрические генераторы, преобразующие энергию из механической в электрическую;

- электрические трансформаторы, преобразующие переменный ток одного напряжения в ток другого;

- электродвигатели, которые широко используются в различных областях техники, производства и быта;

- индукционные нагреватели, используемые как в быту, так и в промышленности;

- ускорители частиц, а также источник и способ удержания плазмы в термоядерных реакторах;

- некоторые измерительные приборы

Самоиндукция — это явление возникновения ЭДС индукции в проводящем контуре (в цепи) при изменении протекающего через контур тока. При изменении тока в контуре пропорционально меняется и магнитный поток через поверхность, ограниченную этим контуром. Изменение этого магнитного потока, в силу закона электромагнитной индукции, приводит к возбуждению в этом контуре индуктивной ЭДС.

Взаимоиндукция (взаимная индукция) — явление возникновения ЭДС индукции в одном контуре при изменении силы тока во втором контуре и наоборот. Взаимоиндукция — частный случай электромагнитной индукции. При изменении силы тока в первом контуре, во втором возникает

Магнитные цепи бывают разветвлённые и неразветвлённые.

Неразветвлённая магнитная цепь — это цепь, через элементы которой замыкается один и тот же магнитный поток.  Во всех её сечениях магнитный поток одинаков.

Разветвлённая магнитная цепь содержит ветви, в каждой из которых замыкаются свои магнитные потоки.  Магнитные потоки на разных участках в такой цепи неодинаковы.  Разветвлённые цепи могут быть симметричными и несимметричными.

Таким образом, неразветвлённые цепи состоят из одного контура, а разветвлённые — из нескольких контуров, по которым замыкается магнитный поток