14.10.2024 Переписать в тетрадь, поперек конспекта написать свою фамилию и группу, дату, отправить на почту katsefan13@mail.ru

Типы трансформаторов и их применение

- Трёхфазные трансформаторы. Применяются для трансформирования электрической энергии в трёхфазной цепи. Конструктивно состоят из трёх стержней магнитопровода, соединённых верхним и нижним ярмом.

- Многообмоточные трансформаторы. Могут иметь до десяти вторичных обмоток, где параметры тока первичной обмотки определяются количеством витков вторичной. Самыми распространёнными видами трансформаторов считаются четырёх- и пятиобмоточные.

- Измерительные трансформаторы. Подразделяются на трансформаторы напряжения и трансформаторы тока. Обеспечивают гальваническую развязку между цепями высокого и низкого напряжений. Основное применение — снижение первичного напряжения или тока до величины, используемой в измерительных цепях, например для подключения амперметров, вольтметров, счётчиков электрической энергии. Также они могут применяться в различных цепях защиты, управления и сигнализации.

- Автотрансформаторы.  Устройство, обмотки которого связаны между собой как по электрическому, так и по магнитному принципу. Единственная обмотка имеет несколько выводящих линий для получения токов с разными показателями напряжения. 2Данный тип трансформаторов применяется в приборах автоматического регулирования напряжения. Эти устройства используются, например, в образовательных учреждениях для проведения лабораторных работ, их можно встретить в электролабораториях различных предприятий для проведения тестовых работ