24.10.2024 Переписать в тетрадь, поперек конспекта написать свою фамилию и группу, дату, отправить на почту katsefan13@mail.ru

Электрические измерения: понятие, виды, методы, погрешности,

расширение пределов измерения. Электроизмерительные приборы: классификация, класс точности, группы эксплуатации;

электроизмерительные системы.

Электрические измерения — нахождение значения физической величины опытным путём с помощью специальных технических средств.

Виды электрических измерений:

Прямые. Значения физических величин находятся непосредственно из опытных данных (например, измерение напряжения или тока соответствующими приборами).

Косвенные. Искомое значение величины находят на основании известной зависимости между этой величиной и величинами, подвергаемыми прямым измерениям (например, определение мощности по показаниям амперметра и вольтметра).

Совокупные. Проводимые одновременно измерения нескольких одноимённых физических величин, при которых их значения находят решением системы уравнений, получаемых при прямых или косвенных измерениях различных сочетаний этих величин.

Совместные. Проводимые одновременно измерения двух или нескольких неодноименных величин для установления зависимости между ними.

Погрешности электрических измерений:

Абсолютная погрешность — разность между измеренным и действительным значением величины.

Относительная погрешность — выраженное в процентах отношение абсолютной погрешности к действительному или измеренному значению, которая применяется для оценки качества измерения.

Основная погрешность — это погрешность при нормальных условиях эксплуатации (установленных изготовителем).

Дополнительная погрешность — это погрешность, вызванная отклонением условий от нормальных.

Расширение пределов измерения: чем меньше измеряемая величина по сравнению с номинальной величиной прибора, тем больше погрешность измерения этой величины. Следовательно, измеряемая величина должна иметь значение не менее половины номинальной величины прибора.

Электроизмерительные приборы:

Классификация: приборы непосредственной оценки (например, ваттметр, счётчик) и приборы сравнения (например, мост для измерения сопротивлений).

Класс точности: по степени точности электроизмерительные приборы делятся на восемь классов точности: 0,05; 0,1; 0,2; 0,5; 1; 1,5; 2,5 и 4. Число класса точности прибора обозначает основную допустимую приведённую погрешность прибора.

Группы эксплуатации: по назначению электроизмерительные приборы делятся на амперметры (приборы для измерения силы тока), вольтметры (приборы для измерения напряжения и электродвижущей силы), омметры (приборы, измеряющие электрическое сопротивление), мультиметры (универсальные приборы, которые способны измерять сразу несколько электрических параметров), частотомеры (приборы, измеряющие частоту колебаний тока), варметры и ваттметры (приборы для измерения электрической мощности), электрические счётчики (приборы для измерения электроэнергии, потреблённой за определённый период).

Электроизмерительные системы: измерительная система — совокупность функционально объединённых мер, измерительных приборов и других устройств, предназначенных для измерений одной или нескольких величин и расположенная в одном месте (установка) или в разных местах объекта измерений (система). Измерительные системы, как правило, являются автоматизированными и обеспечивают автоматизацию процессов измерения, обработки и представления результатов измерений