Обработка отверстий

Развертка – это технологическая металлорежущая операция доводки отверстия до требуемых параметров. С помощью развертки можно изменить формы и размер отверстия,  его класс точности и шероховатость. Рассмотрим основные правила проведения данной операции, на что следует обратить особое внимание для получения качественного результата.

## Используемый инструмент

Доводка отверстия производится специальным инструментом, «разверткой», вручную, на сверлильном или токарном станке. Он подразделяется:

- В зависимости от места установки на ручной и машинный.

- По форме отверстия – цилиндрический и конический.

- В зависимости от типа фиксации в патроне – хвостовые и насадные.

- По расположению режущих кромок – с равномерным и неравномерным. Последние позволяют придавать участкам обрабатываемой поверхности различную степень шероховатости.

Ручные развертки отличаются от машинных удлиненными режущими зубьями и квадратным хвостовиком для установки в воротке.         Инструмент предназначенный для сверлильных станков и электродрелей позволяет обрабатывать глубокие отверстия благодаря короткой рабочей части и длинной шейке. Хвостовик имеет цилиндрическую или конусную форму.

## Конструкция разверток

Развертки делятся на цельнометаллические и регулируемые. Конструктивно и те, и другие состоят из трех основных элементов:

- рабочей части, формирующей отверстия нужного профиля и геометрической конфигурации;

- шейки;

- хвостовика (ручного или механического), передающего вращательное усилие.

Рабочая часть инструмента оснащена четным числом прямых или спиральных лезвий (от 6 до 16), разделенных между собой канавками. Рабочий элемент развертки состоит из:

- заборной (режущей) части с конусным уклоном;

- калибрующей части с обратным конусом.

Дальше расположена шейка, выводящая инструмент по окончании обработки отверстия. На конце хвостовика ручной развертки находится квадратная головка для крепления воротка. Механический хвостовик имеет цилиндрическую или конусовидную форму.

В механических инструментах для зенкования, развертывания отверстий рабочие элементы короче, чем в ручных, поскольку последние требуют приложения большего усилия при обработке заготовок.

В процессе обработки заготовок рабочие поверхности разверток (лезвия и пластины) приходят в негодность, затупляются, теряют режущие свойства, изменяются их размеры и конфигурация.

В связи с этим, для производства изделий в больших объемах прибегают к помощи сборных регулируемых инструментов. Затупившиеся твердосплавные пластины заменяют новыми, параметры устанавливают за счет регулируемого корпуса или резьбового механизма пластин.

## Порядок операции

Подбор развертки осуществляется по типу инструмента (черновая, чистовая, ручная, машинная) и его диаметру.  Черновые имеют припуск от 0,1 до 0,15 мм, чистовые от 0,05 до 0,1 мм. Для получения отверстия большого диаметра (например, 30 мм) с требуемым значением шероховатости необходимо:

- Просверлить отверстие диаметром 15 мм.

- Рассверлить его до диаметра 29,8 мм.

- Произвести черновое развертывание инструментом 29,95 мм.

- Завершить развертывание чистовым инструментом диаметром 30 мм снимающим припуск 0,05 мм.

Следует учесть, что точность полученной поверхности зависит не только от качества инструмента и правильности проведения операции, но и выбора смазочно-охлаждающей жидкости. Так, при обработке стальных изделий необходима эмульсия смешанная с минеральным маслом, которое не используется для бронзы и латуни.

## Особенности применения

При проведении ручного развертывания отверстий необходимо придерживаться следующего порядка работ:

- Подобрать развертку исходя из требований к параметрам отверстия.

- Надежно зафиксировать деталь или заготовку в тисках.

- Вставить развертку в предварительно просверленное или полученное методом литья отверстие.

- Надеть вороток на хвостовик инструмента.

- Вращать вороток по часовой стрелке (направлению режущих кромок) избегая резких движений. В процессе работы периодически поливать СОЖ на инструмент.

- После завершения чернового прохода инструмент необходимо извлечь без обратного вращения.

- Поместить в отверстие чистовую развертку и одеть вороток.

- Произвести вращение с минимальной подачей по часовой стрелке.

- После завершения извлечь инструмент без обратного вращения и проверить шероховатость и размер отверстия при помощи калибра или других средств измерения.

Рекомендации при ответе в письменном виде:

1. Изучить представленный текст урока

2. Ответить на поставленные контрольные вопросы в письменном виде конспекта

# Контрольные вопросы

- Что такое развертка?

- Назначение и технологические возможности разверток.

- Классификация разверток.

- Разновидности конструкций разверток.

- Назовите основные конструктивные элементы развертки.

- Назовите основные геометрические элементы развертки.