Содержание

1.Общие положения

2. Показатели оценки результатов освоения дисциплины, формы и методы контроля и оценки (Таблица 1).

3. Контрольно-оценочные материалы.

3.1. Текущий контроль.

3.2. Промежуточная аттестация.

Приложения

- Общие положения

КОМы разработаны на основе:

- Федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования по профессии 15.01.30 Слесарь, входящей в состав укрупненной группы профессий 15.00.00 Машиностроение Приказ Минобрнауки России от 02.08.2013 N 817;

- основной профессиональной образовательной программы по профессии: 15.01.30 Слесарь;

-рабочей программы учебной дисциплины ОП.02 «Техническая графика».

Контрольно-оценочные материалы (КОМ) предназначены для контроля и оценки образовательных достижений студентов, освоивших программу учебной дисциплины

КОМы включают контрольные материалы для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации:

2.  Результаты освоения учебной дисциплины, подлежащие проверке

В результате аттестации по учебной дисциплине осуществляется комплексная проверка следующих умений и знаний, а также динамика формирования общих компетенций.

Таблица 1

| Результаты (знания, умения) | Формы и методы контроля и оценки |
| --- | --- |
| В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: - основы черчения и геометрии; - требования ЕСКД; - правила чтения схем и чертежей обрабатываемых деталей; - способы выполнения рабочих чертежей и эскизов - правила выполнения сопряжений; -основные сведения о разрезах и сечениях; - их виды, особые случаи, правила выполнения; - изображения и обозначение резьб на чертежах; - условия обозначения допусков формы и расположения поверхностей и шероховатости поверхности; | Устный опрос Тестирование Практическая работа |
| В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: -читать и оформлять чертежи, схемы и графики - составлять эскизы на обрабатываемые детали с указанием допусков и посадок; -пользоваться справочной литературой; - пользоваться спецификацией в процессе чтения сборочных чертежей, схем; - выполнять расчеты величин предельных размеров и допуска по данным чертежа и определять годность заданных действительных размеров. -выполнять чертежи деталей с сопряжениями; - выполнять на чертежах сечения: вынесенные и наложенные, разрезы: простые и сложные; -неполные разрезы; -выполнять чертежи деталей с резьбой и читать условные обозначения резьб разных типов; - наносить на чертежах деталей требования к форме, расположению поверхностей и шероховатости; читать сборочные чертежи любой сложности; - выполнять несложные сборочные чертежи | Устный опрос Тестирование Практическая работа |
| ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. | Тестовое задание |
| ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее достижения, определенных руководителем. | Выполнение презентации на тему «Я-специалист» |
| ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты своей работы. | Тестовые задания |
| ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач. ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности. | Чтение чертежей и выполнения дополнительных эскизов Самостоятельная работа №5 |
| ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, клиентами. | Самостоятельная работа №5 |
| ОК 7. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных профессиональных знаний (для юношей) | Тестовое задание, анкетирование |
| ПК 1.1. Выполнять слесарную обработку деталей приспособлений, режущего и измерительного инструмента. | Построение третьей проекции модели по двум данным проекциям |
| ПК 1.2. Выполнять сборку приспособлений, режущего и измерительного инструмента. |  |
| ПК 1.3. Выполнять ремонт приспособлений, режущего и измерительного инструмента. |  |
| ПК 2.1. Выполнять сборку сборочных единиц, узлов и механизмов машин, оборудования, агрегатов. | Самостоятельная работа №3 |
| ПК 2.2. Выполнять регулировку и испытание сборочных единиц, узлов и механизмов машин, оборудования, агрегатов. | Выполнить комплексный чертеж группы геометрических тел |
| ПК 3.1. Выполнять разборку и сборку узлов и механизмов оборудования, агрегатов и машин. | Самостоятельная работа №3 |
| ПК 3.2. Выполнять ремонт узлов и механизмов оборудования, агрегатов и машин. |  |
| ПК 3.3. Выполнять испытание узлов и механизмов оборудования, агрегатов и машин. |  |

- Контрольно-оценочные материалы

3.1. Текущий контроль

ЗАДАНИЯ В ФОРМЕ УСТНОГО ОПРОСА.

Раздел 1. Геометрическое черчение.

Тема 1.1. Основные правила оформления чертежей.

Тема 1.2. Шрифт чертежный.

1. Расшифруйте ЕСКД и ГОСТ.

2. Каково различие между оригиналом, подлинником и копией?

3. Какие размеры сторон листа формата А4 установлены ГОСТ 2.301-68?

4. Что называется масштабом чертежа?

5. Что такое угловой масштаб и в каких случаях его используют?

6. Какие линии чертежа применяются для осевых, центровых и линий обрыва и какова их толщина относительно сплошной основной линии?

7. Каков угол наклона букв и цифр у шрифта к основанию строки?

8. Каково расстояние между параллельными размерными линиями, и между размерными линиями и линией контура?

9. В каких случаях стрелка у размерной линии ставится только на одном конце?

10. Что называют уклоном, конусностью и как их обозначают на чертежах?

Раздел 2. Проекционное черчение.

Тема 2.1. Практическое применение геометрических построений.

Тема 2.2. Прямоугольное проецирование. Аксонометрические проекции.

1. Как разделить отрезок на 4 равные части не используя линейку?

2. Как разделить окружность на 6 и 8 равных частей?

3. Что называется сопряжением линий?

4. Какие кривые называются лекальными?

5. Назовите основные виды проекционных изображений.

6. Что называют аксонометрической проекцией?

7. В чем отличие между прямоугольными и косоугольными аксонометрическими проекциями?

8. Назовите виды стандартных аксонометрических проекций.

9. Какие аксонометрические проекции называют изометрическими, а какие - диметрическими?

10. Какую систему координат при построении аксонометрии предмета называют внутренней?

Раздел 3. Машиностроительное черчение.

Тема 3.1. Виды, сечения и разрезы на чертежах.

Тема 3.2. Резьба, резьбовые соединения.

Тема 3.3. Разъемные и неразъемные соединения деталей.

Тема 3.4. Рабочий чертеж и эскизы. Сборочные чертежи и схемы.

1. Что называют разрезом?

2. Как образуются простые и сложные разрезы предмета?

3. Что называют местным разрезом?

4. Как называют сечения в зависимости от их расположения на чертежах?

5. Для чего предназначены сборочные и монтажные чертежи?

6. Назовите основные виды изделий.

7. Какие бывают виды соединения деталей?

8. Какие соединения деталей относятся к разъемным, а какие - к неразъемным?

9. Какие существуют виды крепежных и резьбовых соединений?

10. Какие бывают виды зубчатых передач?

11. Что называют рабочим чертежом детали?

12. В чем отличие эскиза от рабочего чертежа?

13. В чем отличие сборочного чертежа от чертежа общего вида?

14. Какие размеры наносят на сборочных чертежах?

15. В чем заключается процесс деталирования?

Критерий оценивания знаний:

| Оценка | Критерии |
| --- | --- |
| «Отлично» | Ответы на все вопросы полные и правильные. Материал систематизирован и излагается четко. Дается оценка излагаемым фактам. |
| «Хорошо» | Допущены в ответах отдельные неточности, исправленные с помощью преподавателя. Наблюдается некоторая несистематичность в изложении. |
| «Удовлетво- рительно» | Заметная неполнота ответа, допущенные ошибки и неточности не всегда исправляются с помощью преподавателя. Не во всех случаях объясняются изложенные факты, наблюдается – непоследовательность в изложении |
| «Неудовлетво- рительно» | Теоретически не подготовлен, изложение носит трафаретный характер, имеются значительные нарушения последовательности изложения мыслей. |

    - Перечень лабораторно-практических работ по темам дисциплины

- Выполнение чертёжного шрифта в основных надписях чертежа.

- Деление окружностей на равные части.

- Построение сопряжений.

- Комплексный чертеж группы геометрических тел.

- Построение третьей проекции модели по двум данным проекциям.

- Построение трёх проекций детали по аксонометрии

- Построение простого разреза детали.

- Построение сечений.

- Выполнение болтового соединения.

- Заполнение спецификации.

- Выполнение эскизов деталей с натуры.

- Выполнение рабочих чертежей деталей.

- Выполнение сборочных чертежей несложных деталей.

- Чтение сборочных чертежей несложных деталей.

- Выполнение технологических и электрических схем.

- Заполнение спецификации. Чтение схем.

3.2. ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ

    - Вопросы для дифференцированного зачета

Условия выполнения задания: дайте правильные ответы на вопросы.

Время на выполнение работы по вариантам: 60 мин.

Время отведенное на теоретическую часть 20 минут, на практическую 40 минут.

ВАРИАНТ 1

Теоретическая часть.

Задание: прочитай вопрос и выбери один вариант правильного ответа.

- Какое обозначение по ГОСТу имеет формат размером 210×297 ?

А) А1;	Б) А2;	В) А4.

- Какой знак или букву следует нанести перед размерным числом при указании диаметра окружности?

А) D;	Б) R;	В) Ø

- Каким типом линий выполняются осевые и центровые линии на чертежах?

А) сплошной тонкой линией;	Б) штрихпунктирной линией; В) штриховой линией.

- Фронтальная проекция, главный вид и фасад обозначается на плоскости?

А) W;	Б) V;	В) H.

- Как расположены по отношению друг к другу проецирующие лучи при косоугольном проецировании?

А) лучи исходят из одной точки;	Б) лучи перпендикулярны между собой; В) лучи параллельны между собой.

- Что является изометрической проекцией окружности?

А) эллипс;	Б) круг;	В) шар.

- Что обозначает слово «диметрия» в переводе с греческого?

А) равные измерения;	Б) двойное измерение; В) измерение по осям.

- Как называют изображение предмета, полученное на фронтальной плоскости проекции?

А) видом спереди;	Б) видом слева; В) видом сверху.

- Сопряжением называется…….

А)  излом прямой линии	Б) плавный переход одной линии в другую В) переход прямой линии в другую

- Какие бывают сечения?

А) вынесенные и наложенные;	Б) внутренние и внешние; В) нижние и верхние.

- Для чего применяют разрезы?

А) для выявления внутренней формы предмета;

Б) для изображения ограниченного места поверхности предмета; В) для увеличения или уменьшения предмета.

- Как называется разрез, выполненный вместо вида сверху?

А) фронтальный разрез;	Б) профильный разрез; В) горизонтальный разрез.

- Какая группа соединений относится к неразъёмным?

А) сварное, заклёпочное, клеёное, паяное;

Б) винтовое, штифтовое, шпоночное, шпилечное, болтовое; В) сварное, заклёпочное, болтовое, винтовое.

- Как называются соединения, многократно встречающиеся в механизмах различных машин?

А) сложными;	Б) типовыми;	В) сборочными.

- Какие основные сведения содержит спецификация?

А) позиции, разрезы, количество и материалы деталей, входящие в состав сборочной единицы;

Б) позиции, наименование, виды и материалы деталей, входящих в состав сборочной единицы;

В) позиции, количество, наименование и материалы деталей, входящих в состав сборочной единицы.

Практическая часть.

Задание: 1. Выполнить чертёж детали в масштабе 1:1

2. На виде слева выполнить соединение вида и разреза.

ВАРИАНТ 2

Теоретическая часть.

Задание: прочитай вопрос и выбери один вариант правильного ответа.

- Какую букву следует нанести перед размерным числом при указании толщины детали?

А) L;	Б) Q;	В) S.

- На каком месте чертежа располагается основная надпись?

А) в левом нижнем углу;	Б) в правом нижнем углу; В) в левом верхнем углу;

- Как называется процесс построения проекции предмета?

А) анализом;	Б) проецированием;	В) чертежом.

- Что обозначает слово «изометрия» в переводе с греческого?

А) равные измерения;	Б) двойное измерение; В) измерение по осям.

- Как называют изображение отдельного, ограниченного места поверхности предмета?

А) местным видом;	Б) разрезом;	В) сечением.

- Для чего применяют сечения?

А) для изображения ограниченного места поверхности предмета; Б) для выявления поперечной формы предмета;

В) для увеличения или уменьшения изображения.

- Какое сечение называют наложенным?

А) расположенное непосредственно на видах;

Б) расположенное вне контура изображения детали; В) расположенное на свободном поле чертежа.

- Как выделяется фигура сечения?

А) штриховкой;	Б) ничем не выделяется;	В) зачернением.

- Какой линией ограничивают местный разрез?

А) штрихпунктирной линией;	Б) волнистой линией; В) сплошной тонкой линией

- Как называется проецирование, если проецирующие лучи

параллельны друг другу и падают на плоскость проекций под прямым углом?

А) центральное;	Б) параллельное косоугольное; В) параллельное прямоугольное

- Что называется сопряжением?

А) излом прямой линии;	Б) переход прямой линии в кривую; В) плавный переход одной линии в другую.

- Как называются соединения, которые можно разобрать не разрушая деталей и скрепляющих их элементов?

А) разъёмные;	Б) неразъёмные;	В) типовые.

- Какая группа соединений относится к разъёмным?

А) сварное, заклёпочное, клеёное, паяное;

Б) винтовое, штифтовое, шпоночное, шпилечное, болтовое; В) сварное, заклёпочное, болтовое, винтовое.

- Как называются основные изображения на строительных чертежах?

А) вид, разрез, сечение;	Б) фасад, план, разрез; В) план, вид, наглядное изображение.

- Какой из вариантов соответствует масштабу уменьшения?

А) М 1: 2;	Б) М 1: 1;	В) М 2:1.

Практическая часть.

Задание: 1. Выполнить чертёж детали в масштабе 1:1

2. На виде слева выполнить профильный разрез.

ВАРИАНТ 3

Теоретическая часть.

Задание: прочитай вопрос и выбери один вариант правильного ответа.

- На какую величину должны выступать за контур изображения осевые и центровые линии?

А) 3…5 мм;	Б)5…10 мм;	В)10…15 мм.

- Штрих пунктирная тонкая линия предназначена для вычерчивания линий

А) видимого контура;	Б) невидимого контура; В) осевых линий.

- Какой из вариантов соответствует масштабу уменьшения?

А) М 1: 2;	Б) М 1: 1;	В) М 2:1.

- Какие размеры по ГОСТу имеет формат А4?

А) 297×210 мм ;	Б) 297×420мм;	В)594×841мм.

- Отношение линейных размеров изображения к действительным называют:

А) сопряжением;	Б) стандартом;	В) масштабом.

- Что является изометрической проекцией окружности?

А) эллипс;	Б) круг;	В) шар.

- Что обозначает слово «аксонометрия» в переводе с греческого?

А) равные измерения;	Б) двойное измерение; В) измерение по осям.

- Как называют изображение предмета, полученное на фронтальной плоскости проекции?

А) видом спереди;	Б) видом слева;	В) видом сверху.

- Как называют изображение фигуры, получающейся при мысленном рассечении предмета плоскостью?

А) сечением;	Б) видом;	В) анализом.

- Как выделяют фигуру сечения на чертеже?

А) зачернением;	Б) штрихпунктирной линией; В) штриховкой под углом 45о.

- Чем отличается разрез от сечения?

А) на разрезе показывают только то что находится в секущей плоскости; Б) на разрезе показывают то, что находится в секущей плоскости и то что находится за ней;

В) ничем не отличаются.

- Как называется разрез, выполненный вместо вида слева?

А) фронтальный разрез;	Б) профильный разрез; В) горизонтальный разрез.

- Какой линией на чертеже разделяют часть вида и часть разреза?

А) штрихпунктирной линией;	Б) волнистой линией; В) сплошной тонкой линией

- Как называются соединения, которые можно нельзя разобрать не разрушая деталей и скрепляющих их элементов?

А) разъёмные;	Б) неразъёмные;	В) типовые.

- Какие масштабы уменьшения применяют на чертежах?

А) 1:2; 1:4; 1:5; 1:10;

Б) 1:50; 1:100; 1:200; 1:400;

В) 1:10; 1:20; 1:50; 1:70.

Практическая часть.

Задание: 1. Выполнить чертёж детали в масштабе 1:1

2. На виде спереди выполнить фронтальный разрез.

ВАРИАНТ 4

Теоретическая часть.

Задание: прочитай вопрос и выбери один вариант правильного ответа.

- Какой знак или букву следует нанести перед размерным числом при указании диаметра окружности?

А) D;	Б) R;	В) Ø

- Каким типом линий выполняются осевые и центровые линии на чертежах?

А) сплошной тонкой линией;	Б) штрихпунктирной линией; В) штриховой линией.

- В зависимости от толщины какой линии выбираются толщины линий чертежа?

А) штрихпунктирной линии;	Б) сплошной тонкой линии; В) сплошной основной толстой линии.

- Как называется замкнутая кривая очерченная дугами окружностей?

А) сопряжение;	Б) круг;	В) овал.

- Буквой R обозначается

А) расстояние между любыми двумя точками окружности,

Б) расстояние между двумя наиболее удаленными противоположными точками,

В) расстояние от центра окружности до точки на ней.

- Как называют изображение предмета, полученное на профильной плоскости проекции?

А) видом спереди;	Б) видом слева;	В) видом сверху.

- Какое сечение называют вынесенным?

А) расположенное непосредственно на видах;

Б) расположенное вне контура изображения детали; В) расположенное на техническом рисунке.

- Как называется изображение предмета, мысленно рассеченного плоскостью?

А) анализом;	Б) видом;	В) разрезом.

- Как называется проецирование, если проецирующие лучи

параллельны друг другу и падают на плоскость проекций под любым острым углом?

А) центральное;	Б) параллельное косоугольное; В) параллельное прямоугольное.

- Что является примером центрального проецирования?

А) чертеж;	Б) солнечные тени;	В) фотоснимки.

- В изометрической проекции угол между осями составляет:

А) 120º	Б) 45º	В) 90º

- Для чего нужна стандартизация?

А) для взаимозаменяемости деталей;	Б) для сборки деталей; В) для разборки деталей.

- Какие соединения относятся к резьбовым?

А) болтовые, шпилечные, винтовые; Б) шпоночные, штифтовые;

В) клёпаные, сварные, паяные, клеёные.

- Как называется цилиндрический или конический стержень без резьбы?

А) винт;	Б) штифт;	В) болт.

- Какие масштабы применяют на чертежах?

А) только увеличения;	Б) только уменьшения; В) уменьшения и увеличения

Практическая часть.

Задание: 1. Выполнить чертёж детали в масштабе 1:1

2. На виде спереди выполнить фронтальный разрез.

Критерии оценивания теоретической части

За каждый правильный ответ - 1 балл, неправильный ответ – 0 баллов. Максимальное количество - 15 баллов

15 - 14 баллов – 5 «отлично»

13 - 11 баллов – 4 «хорошо»

10 - 7 баллов – 3 «удовлетворительно»

Менее 7 баллов – 2 «неудовлетворительно»

Критерии оценивания практической части

5 «отлично» - Чертёж построен правильно с применением необходимых разрезов, размеры нанесены в соответствии с установленными стандартами. Допускаются незначительные неточности в оформлении чертежа.

4 «хорошо» - Чертёж построен правильно с применением необходимых

разрезов, размеры нанесены в соответствии с установленными стандартами. Допускаются неточности в применении разрезов и оформлении чертежа.

3 «удовлетворительно» - Чертёж построен с применением разрезов, нанесены размеры. Допускаются ошибки в применении разрезов и оформлении чертежа. Или правильно построенный чертёж без применения разрезов с незначительными ошибками при оформлении чертежа.

2 «неудовлетворительно» - Чертёж построен не верно, без применения разрезов, ошибки в оформлении чертежа.

Итоговая оценка выставляется из суммы оценок за теоретическую и практическую часть, разделив на «2».

Неудовлетворительная оценка результата дифференцированного зачета

- «не зачет».