Методические указания разработаны  на основе:

-общепрофессиональныхобщепрофессиональных Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования, Федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования по специальности 15.02.19 Сварочное производство

- основной профессиональной образовательной программы по специальности 15.02.19 Сварочное производство, 2024г.;

-рабочей программы воспитания по специальности 15.02.19 Сварочное производство,2024г.

Организация – разработчик  – ГАПОУ «Казанский политехнический колледж»

СОДЕРЖАНИЕ

- Пояснительная записка

- Планирование внеаудиторной самостоятельной работы

- Общие рекомендации обучающемуся по выполнению внеаудиторных самостоятельных работ

- Критерии оценивания выполненных заданий

4.1. Критерии оценивания реферата

4.2. Критерии оценивания подготовки сообщений

- Информационное обеспечение выполнения внеаудиторной самостоятельной работы

Приложение 1

1.Пояснительная записка

Методические рекомендации по выполнению внеаудиторной самостоятельной работы по   дисциплине ОП.03 Техническая механика разработаны с целью формирования у обучающихся навыков самообразовательной деятельности, приобретения опыта творческой, исследовательской работы, развития самостоятельности, ответственности, организованности в решении учебных и профессиональных задач.

Для допуска к дифференцированному зачёту необходимо выполнение 70% занятий.

В результате выполнения внеаудиторной самостоятельной работы у обучающегося формируются и закрепляются следующие умения:

– производить расчеты механических передач и простейших сборочных единиц;

– читать кинематические схемы;

- определять напряжения в конструкционных элементах.

- производить расчеты элементов конструкций на кручение и изгиб;

-  использовать положения сопромата в практической деятельности;

-оценивать работоспособность деталей, узлов и механизмов изделий машиностроения, типовых для конкретной отрасли производства;

-  оценивать надежность типовых деталей, узлов и механизмов и проводить анализ результатов, полученных на основе принятых решений;

-применять и соблюдать действующие стандарты, технические условия, положения и инструкции по оформлению технической документации (ЕСКД).

знания:

– основы технической механики;

– виды механизмов, их кинематические и динамические характеристики;

–методику расчета элементов конструкций на прочность, жесткость и устойчивость при различных видах деформации;

– основы расчетов механических передач и простейших сборочных единиц общего назначения.

- основные понятия и аксиомы статики, кинематики и динамики;

- элементы конструкций;

- понятия кручения и изгиба;

-  основные методы определения кинематических характеристик звеньев и силовых факторов, действующих на звенья в процессе работы механизма;

- принципы построения схем механических систем;

- структуру механизмов и механических систем.

Выполнение самостоятельных заданий обучающимся способствует  овладению следующими общими и профессиональными компетенциями:

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к различным контекстам;

ОК 02. Использовать современные средства поиска, анализа и интерпретации информации и информационные технологии для выполнения задач профессиональной деятельности;

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие, предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере, использовать знания по правовой и финансовой грамотности в различных жизненных ситуациях;

ОК 04. Эффективно взаимодействовать и работать в коллективе и команде;

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста;

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, применять знания об изменении климата, принципы бережливого производства, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях;

ПК 1.1. Выбирать методы, способы и приемы сборки и сварки конструкций с учетом условий производства.

ПК 1.2. Выполнять техническую подготовку производства сварных конструкций.

ПК 1.3. Выбирать основные и сварочные материалы, оборудование, приспособления и инструменты для обеспечения производства сварных соединений с заданными свойствами.

ПК 1.4. Обеспечивать необходимые условия хранения и использования основных и сварочных материалов, исправное состояние сварочного оборудования, оснастки и инструмента.

ПК 2.1. Выполнять проектирование технологических процессов производства сварных конструкций с заданными свойствами.

ПК 2.2. Выбирать вид и параметры режимов обработки материала с учетом применяемой технологии.

ПК 2.3. Осуществлять технико-экономическое обоснование выбранного технологического процесса.

ПК 2.4. Оформлять конструкторскую, технологическую и техническую документацию в соответствии с нормативными документами.

ПК 2.5. Осуществлять разработку и оформление графических, вычислительных и проектных работ с использованием систем автоматизированного проектирования.

ПК 3.1. Определять причины, приводящие к образованию дефектов в сварных соединениях.

ПК 3.2. Осуществлять контроль качества сварных соединений на соответствие требованиям технологической документации.

ПК 3.3. Разрабатывать меры по предупреждению и устранению дефектов сварных соединений и изделий.

ПК 4.1. Осуществлять текущее и перспективное планирование производственных работ.

ПК 4.2. Производить технологические расчеты на основе нормативов технологических режимов, трудовых и материальных затрат.

ПК 4.3. Разрабатывать предложения по повышению эффективности производства.

ПК 4.4. Организовывать ремонт и техническое обслуживание сварочного оборудования.

ПК 4.5. Обеспечивать безопасные условия труда и профилактику травматизма на сборочно-сварочном участке.

| Личностные результаты | Оценка освоения ОПОП в части достижения личностных результатов |
| --- | --- |
| ЛР8 Готовый соответствовать ожиданиям работодателей: проектно мыслящий, эффективно взаимодействующий с членами команды и сотрудничающий с другими людьми, осознанно выполняющий профессиональные требования, ответственный, пунктуальный, дисциплинированный, трудолюбивый, критически мыслящий, нацеленный на достижение поставленных целей; демонстрирующий профессиональную жизнестойкость. | участие во всероссийских, региональных, мероприятиях профессиональной направленности (олимпиады, конкурсы профессионального мастерства и др.) |
| ЛР 10 Способный в цифровой среде использовать различные цифровые средства, позволяющие во взаимодействии с другими людьми достигать поставленных целей; стремящийся к формированию в сетевой среде личностно и профессионального конструктивного «цифрового следа». | проявление культуры потребления информации, умений и навыков пользования компьютерной, навыков отбора и критического анализа информации, умения ориентироваться в информационном пространстве. |
| ЛР16 Способный искать и находить необходимую информацию используя разнообразные технологии ее поиска, для решения возникающих в процессе производственной деятельности проблем в машиностроительной отрасли. Умение грамотно использовать профессиональную документацию | Самостоятельное формирование портфолио профессиональных достижений. Участие в конкурсах профессионального мастерства и в командных проектах |

2. Планирование внеаудиторной самостоятельной работы

| № № | Тема внеаудиторной самостоятельной работы | Количество часов |
| --- | --- | --- |
| 1 | Решение упражнений и задач | 2 |
| 2 | Решение ситуационных производственных задач | 2 |
| 3 | Расчетно-графическая работа | 2 |
|  | Всего | 6 |

Виды самостоятельных работ по дисциплине

Можно предложить следующие виды самостоятельной работы студентов:

                    решение заданий по образцу;

                    опережающие домашние задания;

                    выполнение заданий по алгоритму;

                    типовые расчеты;

                    решение экзаменационных вариантов;

                    составление алгоритмов для типовых заданий;

                    составление и решение самостоятельно составленных заданий;

                    выполнение расчетно-графических работ;

                    составление и заполнение таблиц для систематизации учебного материала;

                    составление теста и эталона к нему;

                    ответы на контрольные вопросы;

                    составление или решение кроссворда, определения и т.п.;

                    творческие работы (реферат, доклад, сообщение, сочинение);

                    разработка проекта, включающего элементы самостоятельного исследования и направленного на поиск новых методов решения поставленных производственных задач.

3.Общие рекомендации по выполнению самостоятельных работ

В ходе изучения дисциплины Вы обязательно столкнетесь с индивидуальным

заданием – подготовкой реферата, сообщений. При их написании у Вас могут возникнуть некоторые трудности: дело в том, что необходимо не только подобрать подходящую литературу и правильно изложить материал, но и уметь передать его аудитории. При подготовке целесообразно пользоваться следующими рекомендациями:

• Уясните для себя суть темы, которая Вам предложена.

• Подберите необходимую литературу (старайтесь воспользоваться

несколькими книгами для более полного получения информации).

• Тщательно изучите материал учебника по данной теме, чтобы легче

ориентироваться в необходимой Вам литературе и не сделать элементарных

ошибок.

• Изучите подобранный материал (по возможности работайте с

карандашом), выделяя самое главное по ходу чтения.

• Составьте план реферата.

Помните:

• Выбирайте только интересную и понятную информацию.

• Не используйте неясных терминов.

• Информация должна относиться к теме.

• Не делайте сообщение громоздким.

• В конце реферата и сообщения перечислите литературу, которой Вы пользовались

при его подготовке.

• При оформлении используйте только необходимые, относящиеся к

теме рисунки и схемы.

• Прочитайте написанный текст и постарайтесь выбрать самое основное.

• Перед тем, как делать доклад выпишите необходимую

информацию (термины, даты, основные положения) на доску.

• Никогда не читайте доклад! Чтобы не сбиться, пользуйтесь планом и

выписанной на доске информацией.

• Говорите громко, отчетливо не торопитесь. В особо важных местах

делайте паузу или меняйте интонацию – это облегчит ее восприятие для

аудитории.

Перечень видов самостоятельной работы представлен в таблице 2.

Таблица 2

| Кол-во часов | Вид самостоятельной работы | Форма контроля |
| --- | --- | --- |
| 2 | Конспектирование | Самоотчет |
| 10 | Подготовка и написание докладов | Защита доклада |
| 2 | Самостоятельное решение ситуационных задач | Выступление на семинаре |
| 7 | Подготовка и написание сообщения | Защита сообщения |
| 5 | Оформление мультимедийных презентаций учебных разделов и тем | Представление мультимедийной презентации |
| - | Подготовка и написание рефератов | Защита реферата |

# Методические рекомендации по работе с литературой.

Важной составляющей самостоятельной внеаудиторной подготовки является работа с литературой ко всем занятий: семинарским, практическим, при подготовке к зачетам, экзаменам, тестированию участию в научных конференциях.

Умение работать с литературой означает научиться осмысленно пользоваться источниками.

Существует несколько методов работы с литературой.

Один из них - самый известный - метод повторения: прочитанный текст можно заучить наизусть. Простое повторение воздействует на память механически и поверхностно. Полученные таким путем сведения легко забываются.

Наиболее эффективный метод - метод кодирования: прочитанный текст нужно подвергнуть большей, чем простое заучивание, обработке. Чтобы основательно обработать информацию и  закодировать ее для хранения, важно провести целый ряд мыслительных операций: прокомментировать новые данные; оценить их значение; поставить вопросы; сопоставить полученные  сведения с ранее известными.

Для улучшения обработки информации очень важно устанавливать осмысленные связи, структурировать новые сведения.

Изучение научной учебной и иной литературы требует ведения рабочих записей.

Форма записей может быть весьма разнообразной: простой или развернутый план, тезисы, цитаты, конспект.

План  - первооснова, каркас какой- либо письменной работы, определяющие последовательность изложения материала.

План является наиболее краткой и потому самой доступной и распространенной формой записей содержания исходного источника информации. По существу, это перечень основных вопросов, рассматриваемых в источнике. План может быть простым и развернутым. Их отличие состоит в степени детализации содержания и, соответственно, в объеме.

Преимущество плана состоит в следующем.

Во-первых,  план позволяет наилучшим образом уяснить логику мысли автора, упрощает понимание главных моментов произведения.

Во-вторых, план позволяет быстро и глубоко проникнуть в сущность построения произведения и, следовательно, гораздо легче ориентироваться в его содержании.

В-третьих, план позволяет – при последующем возвращении к нему – быстрее обычного вспомнить прочитанное.

В-четвертых, С помощью плана гораздо удобнее отыскивать в источнике  нужные места, факты, цитаты и т.д.

Выписки - небольшие фрагменты текста (неполные и полные предложения, отделы абзацы , а также дословные и близкие к дословным записи об излагаемых в нем фактах), содержащие в себе квинтэссенцию содержания прочитанного.

Выписки представляют собой более сложную форму записи содержания исходного источника информации. По сути, выписки – не что иное, как цитаты, заимствованные из текста. Выписки позволяют в концентрированные форме и с максимальной точностью воспроизвести в произвольном (чаще последовательном) порядке наиболее важные мысли автора, статистические и даталогические сведения. В отдельных случаях – когда это оправдано с точки зрения продолжения работы над текстом – вполне допустимо заменять цитирование изложением, близким дословному.

Тезисы – сжатое изложение содержания изученного материала в утвердительной (реже опровергающей) форме.

Отличие тезисов от обычных выписок состоит в следующем. Во-первых, тезисам присуща значительно более высокая степень концентрации материала.  Во-вторых, в тезисах отмечается преобладание выводов над общими рассуждениями. В-третьих, чаще всего тезисы записываются близко к оригинальному тексту, т.е. без использования прямого цитирования.

Аннотация – краткое изложение основного содержания исходного источника информации, дающее о нем обобщенное представление. К  написанию аннотаций прибегают в тех случаях, когда подлинная ценность и пригодность исходного источника информации исполнителю письменной работы окончательно неясна, но в то же время о нем необходимо оставить краткую запись с обобщающей характеристикой. Для указанной цели и используется аннотация.

Резюме – краткая оценка изученного содержания исходного источника информации, полученная, прежде всего, на основе содержащихся в нем выводов. Резюме весьма сходно по своей сути с аннотацией. Однако, в отличие от последней, текст резюме концентрирует в себе данные не из основного содержания исходного источника информации, а из его заключительной части, прежде всего выводов.  Но, как и в случае с аннотацией, резюме излагается своими словами – выдержки из оригинального текста в нем практически не встречаются.

Конспект – сложная запись содержания исходного текста, включающая в себя заимствования (цитаты) наиболее примечательных мест в сочетании с планом источника, а также сжатый анализ записанного материала и выводы по нему.

Методические   рекомендации по составлению конспекта:

- Внимательно прочитайте текст. Уточните в справочной литературе непонятные слова. При записи не забудьте вынести справочные данные на поля конспекта;

- Выделите главное, составьте план;

- Кратко сформулируйте основные положения текста, отметьте аргументацию автора;

- Законспектируйте материал, четко следуя пунктам плана. При конспектировании старайтесь выразить мысль своими словами. Записи следует вести четко, ясно.

- Грамотно записывайте цитаты. Цитируя, учитывайте лаконичность, значимость мысли.

В тексте конспекта желательно приводить не только тезисные положения, но и их доказательства. При оформлении конспекта необходимо стремиться к емкости каждого предложения. Мысли автора книги следует излагать кратко, заботясь о стиле и выразительности написанного. Число дополнительных элементов конспекта должно быть логически обоснованным, записи должны распределяться в определенной последовательности, отвечающей логической структуре произведения. Для уточнения и дополнения необходимо оставлять поля.

### Методические рекомендации по подготовке доклада

Доклад – публичное сообщение, представляющее собой развёрнутое изложение определённой темы.

Этапы подготовки доклада:

1. Определение цели доклада.

2. Подбор необходимого материала, определяющего содержание доклада.

3. Составление плана доклада, распределение собранного материала в необходимой логической последовательности.

4. Общее знакомство с литературой и выделение среди источников главного.

5. Уточнение плана, отбор материала к каждому пункту плана.

6. Композиционное оформление доклада.

7. Заучивание, запоминание текста доклада, подготовки тезисов выступления.

8. Выступление с докладом.

9. Обсуждение доклада.

10. Оценивание доклада

Композиционное оформление доклада – это его реальная речевая внешняя структура, в ней отражается соотношение частей выступления по их цели, стилистическим особенностям, по объёму, сочетанию рациональных и эмоциональных моментов, как правило, элементами композиции доклада являются: вступление, определение предмета выступления, изложение(опровержение), заключение.

Вступление помогает обеспечить успех выступления по любой тематике.

Вступление должно содержать:

- название доклада;

- сообщение основной идеи;

- современную оценку предмета изложения;

- краткое перечисление рассматриваемых вопросов;

- интересную для слушателей форму изложения;

- акцентирование оригинальности подхода.

Выступление состоит из следующих частей:

Основная часть, в которой выступающий должен раскрыть суть темы, обычно строится по принципу отчёта. Задача основной части: представить достаточно данных для того, чтобы слушатели заинтересовались темой и захотели ознакомиться с материалами.

Заключение — это чёткое обобщение и краткие выводы по излагаемой теме.

### Методические рекомендации по подготовке сообщения

Регламент устного публичного выступления – не более 10 минут.

Искусство устного выступления состоит не только в отличном знании предмета речи, но и в умении преподнести свои мысли и убеждения правильно и упорядоченно, красноречиво и увлекательно.

Любое устное выступление должно удовлетворять трем основным критериям, которые в конечном итоге и приводят к успеху: это критерий правильности, т.е. соответствия языковым нормам, критерий смысловой адекватности, т.е. соответствия содержания выступления реальности, и критерий эффективности, т.е. соответствия достигнутых результатов поставленной цели.

Работу по подготовке устного выступления можно разделить на два основных этапа: до коммуникативный этап (подготовка выступления) и коммуникативный этап (взаимодействие с аудиторией).

Работа по подготовке устного выступления начинается с формулировки темы. Лучше всего тему сформулировать таким образом, чтобы ее первое слово обозначало наименование полученного в ходе выполнения проекта научного результата (например, «Технология изготовления…», «Модель развития…», «Система управления…», «Методика выявления…» и пр.). Тема выступления не должна быть перегруженной, нельзя "объять необъятное", охват большого количества вопросов приведет к их беглому перечислению, к декларативности вместо глубокого анализа. Неудачные формулировки - слишком длинные или слишком краткие и общие, очень банальные и скучные, не содержащие проблемы, оторванные от дальнейшего текста и т.д.

Само выступление должно состоять из трех частей – вступления (10-15% общего времени), основной части (60-70%) и заключения (20-25%).

Вступление включает в себя представление авторов (фамилия, имя отчество, при необходимости место учебы/работы, статус), название доклада, расшифровку подзаголовка с целью точного определения содержания выступления, четкое определение стержневой идеи. Стержневая идея проекта понимается как основной тезис, ключевое положение. Стержневая идея дает возможность задать определенную тональность выступлению. Сформулировать основной тезис означает ответить на вопрос, зачем говорить (цель) и о чем говорить (средства достижения цели).

Требования к основному тезису выступления:

- фраза должна утверждать главную мысль и соответствовать цели выступления;

- суждение должно быть кратким, ясным, легко удерживаться в кратковременной памяти;

- мысль должна пониматься однозначно, не заключать в себе противоречия.

В речи, может быть, несколько стержневых идей, но не более трех.

Самая частая ошибка в начале речи – либо извиняться, либо заявлять о своей неопытности. Результатом вступления должны быть заинтересованность слушателей, внимание и расположенность к презентатору и будущей теме.

К аргументации в пользу стержневой идеи проекта можно привлекать фото-, видеофрагменты, аудиозаписи, фактологический материал. Цифровые данные для облегчения восприятия лучше демонстрировать посредством таблиц и графиков, а не злоупотреблять их зачитыванием. Лучше всего, когда в устном выступлении количество цифрового материала ограничено, на него лучше ссылаться, а не приводить полностью, так как обилие цифр скорее утомляет слушателей, нежели вызывает интерес.

План развития основной части должен быть ясным. Должно быть отобрано оптимальное количество фактов и необходимых примеров.

В научном выступлении принято такое употребление форм слов: чаще используются глаголы настоящего времени во «вневременном» значении, возвратные и безличные глаголы, преобладание форм 3-го лица глагола, форм несовершенного вида, используются неопределенно-личные предложения. Перед тем как использовать в своей презентации корпоративный и специализированный жаргон или термины, вы должны быть уверены, что аудитория поймет, о чем вы говорите.

Если использование специальных терминов и слов, которые часть аудитории может не понять, необходимо, то постарайтесь дать краткую характеристику каждому из них, когда употребляете их в процессе презентации впервые.

Самые частые ошибки в основной части доклада - выход за пределы рассматриваемых вопросов, перекрывание пунктов плана, усложнение отдельных положений речи, а также перегрузка текста теоретическими рассуждениями, обилие затронутых вопросов (декларативность, бездоказательность), отсутствие связи между частями выступления, несоразмерность частей выступления (затянутое вступление, скомканность основных положений, заключения).

В заключении необходимо сформулировать выводы, которые следуют из основной идеи (идей) выступления. Правильно построенное заключение способствует хорошему впечатлению от выступления в целом. В заключении имеет смысл повторить стержневую идею и, кроме того, вновь (в кратком виде) вернуться к тем моментам основной части, которые вызвали интерес слушателей. Закончить выступление можно решительным заявлением. Вступление и заключение требуют обязательной подготовки, их труднее всего создавать на ходу. Психологи доказали, что лучше всего запоминается сказанное в начале и в конце сообщения ("закон края"), поэтому вступление должно привлечь внимание слушателей, заинтересовать их, подготовить к восприятию темы, ввести в нее (не вступление важно само по себе, а его соотнесение с остальными частями), а заключение должно обобщить в сжатом виде все сказанное, усилить и сгустить основную мысль, оно должно быть таким, "чтобы слушатели почувствовали, что дальше говорить нечего" (А.Ф. Кони).

В ключевых высказываниях следует использовать фразы, программирующие заинтересованность. Вот некоторые обороты, способствующие повышению интереса:

- «Это Вам позволит…»

- «Благодаря этому вы получите…»

- «Это позволит избежать…»

- «Это повышает Ваши…»

После подготовки текста / плана выступления полезно проконтролировать себя вопросами:

- Вызывает ли мое выступление интерес?

- Достаточно ли я знаю по данному вопросу, и имеется ли у меня достаточно данных?

- Смогу ли я закончить выступление в отведенное время?

- Соответствует ли мое выступление уровню моих знаний и опыту?

При подготовке к выступлению необходимо выбрать способ выступления: устное изложение с опорой на конспект (опорой могут также служить заранее подготовленные слайды) или чтение подготовленного текста. Отметим, однако, что чтение заранее написанного текста значительно уменьшает влияние выступления на аудиторию. Запоминание написанного текста заметно сковывает выступающего и привязывает к заранее составленному плану, не давая возможности откликаться на реакцию аудитории.

Общеизвестно, что бесстрастная и вялая речь не вызывает отклика у слушателей, какой бы интересной и важной темы она ни касалась. И наоборот, иной раз даже не совсем складное выступление может затронуть аудиторию, если оратор говорит об актуальной проблеме, если аудитория чувствует компетентность выступающего. Яркая, энергичная речь, отражающая увлеченность оратора, его уверенность, обладает значительной внушающей силой.

Кроме того, установлено, что короткие фразы легче воспринимаются на слух, чем длинные. Лишь половина взрослых людей в состоянии понять фразу, содержащую более тринадцати слов. А третья часть всех людей, слушая четырнадцатое и последующие слова одного предложения, вообще забывают его начало. Необходимо избегать сложных предложений, причастных и деепричастных оборотов. Излагая сложный вопрос, нужно постараться передать информацию по частям.

Пауза в устной речи выполняет ту же роль, что знаки препинания в письменной. После сложных выводов или длинных предложений необходимо сделать паузу, чтобы слушатели могли вдуматься в сказанное или правильно понять сделанные выводы. Если выступающий хочет, чтобы его понимали, то не следует говорить без паузы дольше, чем пять с половиной секунд (!).

Особое место в презентации проекта занимает обращение к аудитории. Известно, что обращение к собеседнику по имени создает более доверительный контекст деловой беседы. При публичном выступлении также  можно использовать подобные приемы. Так, косвенными обращениями могут служить такие выражения, как «Как Вам известно», «Уверен, что Вас это не оставит равнодушными». Подобные доводы к аудитории – это своеобразные высказывания, подсознательно воздействующие на волю и интересы слушателей. Выступающий показывает, что слушатели интересны ему, а это самый простой путь достижения взаимопонимания.

Во время выступления важно постоянно контролировать реакцию слушателей. Внимательность и наблюдательность в сочетании с опытом позволяют оратору уловить настроение публики. Возможно, рассмотрение некоторых вопросов придется сократить или вовсе отказаться от них. Часто удачная шутка может разрядить атмосферу.

После выступления нужно быть готовым к ответам на возникшие у аудитории вопросы.

### Методические рекомендации по выполнению реферата

Внеаудиторная самостоятельная работа в форме реферата является индивидуальной самостоятельно выполненной работой студента.

Содержание реферата

Реферат, как правило, должен содержать следующие структурные элементы:

- титульный лист;

- содержание;

- введение;

- основная часть;

- заключение;

- список использованных источников;

- приложения (при необходимости).

Примерный объем составляющих реферата представлен в таблице.

Рекомендуемый объем структурных элементов реферата

| Наименование частей реферата | Количество страниц |
| --- | --- |
| Титульный лист | 1 |
| Содержание (с указанием страниц) | 1 |
| ###### Введение | 2 |
| Основная часть | 15-20 |
| Заключение | 1-2 |
| Список использованных источников | 1-2 |
| Приложения | Без ограничений |

В содержании приводятся наименования структурных частей реферата, глав и параграфов его основной части с указанием номера страницы, с которой начинается соответствующая часть, глава, параграф.

Во введении дается общая характеристика реферата:

- обосновывается актуальность выбранной темы;

- определяется цель работы и задачи, подлежащие решению для её достижения;

- описываются объект и предмет исследования, информационная база исследования;

- кратко характеризуется структура реферата по главам.

Основная часть должна содержать материал, необходимый для достижения поставленной цели и задач, решаемых в процессе выполнения реферата. Она включает 2-3 главы, каждая из которых, в свою очередь, делится на 2-3 параграфа. Содержание основной части должно точно соответствовать теме проекта и полностью её раскрывать. Главы и параграфы реферата должны раскрывать описание решения поставленных во введении задач. Поэтому заголовки глав и параграфов, как правило, должны соответствовать по своей сути формулировкам задач реферата. Заголовка "ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ" в содержании реферата быть не должно.

Главы основной части реферата могут носить теоретический, методологический и аналитический характер.

Обязательным для реферата является логическая связь между главами и последовательное развитие основной темы на протяжении всей работы, самостоятельное изложение материала, аргументированность выводов. Также обязательным является наличие в основной части реферата ссылок на использованные источники.

Изложение необходимо вести от третьего лица («Автор полагает...») либо использовать безличные конструкции и неопределенно-личные предложения («На втором этапе исследуются следующие подходы…», «Проведенное исследование позволило доказать...» и т.п.).

В заключении логически последовательно излагаются выводы, к которым пришел студент в результате выполнения реферата. Заключение должно кратко характеризовать решение всех поставленных во введении задач и достижение цели реферата.

Список использованных источников является составной частью работы и отражает степень изученности рассматриваемой проблемы. Количество источников в списке определяется студентом самостоятельно, для реферата их рекомендуемое количество от 10 до 20. При этом в списке обязательно должны присутствовать источники, изданные в последние 3 года, а также ныне действующие нормативно-правовые акты, регулирующие отношения, рассматриваемые в реферате.

В приложения следует относить вспомогательный материал, который при включении в основную часть работы загромождает текст (таблицы вспомогательных данных, инструкции, методики, формы документов и т.п.).

Оформление реферата

При выполнении внеаудиторной самостоятельной работы в виде реферата необходимо соблюдать следующие требования:

- на одной стороне листа белой бумаги формата А-4

- размер шрифта-12; TimesNewRoman, цвет - черный

- междустрочный интервал - одинарный

- поля на странице – размер левого поля – 2 см, правого- 1 см, верхнего-2см, нижнего-2см.

- отформатировано по ширине листа

- на первой странице необходимо изложить план (содержание) работы.

- в конце работы необходимо указать источники использованной литературы

- нумерация страниц текста -

Список использованных источников должен формироваться в алфавитном порядке по фамилии авторов. Литература обычно группируется в списке в такой последовательности:

- законодательные и нормативно-методические документы и материалы;

- специальная научная отечественная и зарубежная литература (монографии, учебники, научные статьи и т.п.);

- статистические, инструктивные и отчетные материалы предприятий, организаций и учреждений.

Включенная в список литература нумеруется сплошным порядком от первого до последнего названия.

По каждому литературному источнику указывается: автор (или группа авторов), полное название книги или статьи, место и наименование издательства (для книг и брошюр), год издания; для журнальных статей указывается наименование журнала, год выпуска и номер. По сборникам трудов (статей) указывается автор статьи, ее название и далее название книги (сборника) и ее выходные данные.

Приложения следует оформлять как продолжение реферата на его последующих страницах.

Каждое приложение должно начинаться с новой страницы. Вверху страницы справа указывается слово "Приложение" и его номер. Приложение должно иметь заголовок, который располагается по центру листа отдельной строкой и печатается прописными буквами.

Приложения следует нумеровать порядковой нумерацией арабскими цифрами.

На все приложения в тексте работы должны быть ссылки. Располагать приложения следует в порядке появления ссылок на них в тексте.

Критерии оценки реферата

Срок сдачи готового реферата определяется утвержденным графиком.

В случае отрицательного заключения преподавателя студент обязан доработать или переработать реферат. Срок доработки реферата устанавливается руководителем с учетом сущности замечаний и объема необходимой доработки.

### Методические рекомендации по подготовке презентации

Компьютерную презентацию, сопровождающую выступление докладчика, удобнее всего подготовить в программе MS PowerPoint. Презентация как документ представляет собой последовательность сменяющих друг друга слайдов - то есть электронных страничек, занимающих весь экран монитора (без присутствия панелей программы). Чаще всего демонстрация презентации проецируется на большом экране, реже – раздается собравшимся как печатный материал. Количество слайдов адекватно содержанию и продолжительности выступления (например, для 5-минутного выступления рекомендуется использовать не более 10 слайдов).

На первом слайде обязательно представляется тема выступления и сведения об авторах. Следующие слайды можно подготовить, используя две различные стратегии их подготовки:

1 стратегия: на слайды выносится опорный конспект выступления и ключевые слова с тем, чтобы пользоваться ими как планом для выступления. В этом случае к слайдам предъявляются следующие требования:

- объем текста на слайде – не больше 7 строк;

- маркированный/нумерованный список содержит не более 7 элементов;

- отсутствуют знаки пунктуации в конце строк в маркированных и нумерованных списках;

- значимая информация выделяется с помощью цвета, кегля, эффектов анимации.

Особо внимательно необходимо проверить текст на отсутствие ошибок и опечаток. Основная ошибка при выборе данной стратегии состоит в том, что выступающие заменяют свою речь чтением текста со слайдов.

2 стратегия: на слайды помещается фактический материал (таблицы, графики, фотографии и пр.), который является уместным и достаточным средством наглядности, помогает в раскрытии стержневой идеи выступления. В этом случае к слайдам предъявляются следующие требования:

- выбранные средства визуализации информации (таблицы, схемы, графики и т. д.) соответствуют содержанию;

- использованы иллюстрации хорошего качества (высокого разрешения), с четким изображением (как правило, никто из присутствующих не заинтересован вчитываться  в текст на ваших слайдах и всматриваться в мелкие иллюстрации);

Максимальное количество графической информации на одном слайде – 2 рисунка (фотографии, схемы и т.д.) с текстовыми комментариями (не более 2 строк к каждому). Наиболее важная информация должна располагаться в центре экрана.

Основная ошибка при выборе данной стратегии – «соревнование» со своим иллюстративным материалов (аудитории не предоставляется достаточно времени, чтобы воспринять материал на слайдах). Обычный слайд, без эффектов анимации должен демонстрироваться на экране не менее 10 - 15 секунд. За меньшее время присутствующие не успеет осознать содержание слайда. Если какая-то картинка появилась на 5 секунд, а потом тут же сменилась другой, то аудитория будет считать, что докладчик ее подгоняет. Обратного (позитивного) эффекта можно достигнуть, если докладчик пролистывает множество слайдов со сложными таблицами и диаграммами, говоря при этом «Вот тут приведен разного рода вспомогательный материал, но я его хочу пропустить, чтобы не перегружать выступление подробностями». Правда, такой прием делать в начале и в конце презентации – рискованно, оптимальный вариант – в середине выступления.

Если на слайде приводится сложная диаграмма, ее необходимо предварить вводными словами (например, «На этой диаграмме приводится то-то и то-то, зеленым отмечены показатели А, синим – показатели Б»), с тем, чтобы дать время аудитории на ее рассмотрение, а только затем приступать к ее обсуждению. Каждый слайд, в среднем должен находиться на экране не меньше 40 – 60 секунд (без учета времени на случайно возникшее обсуждение). В связи с этим лучше настроить презентацию не на автоматический показ, а на смену слайдов самим докладчиком.

Особо тщательно необходимо отнестись к оформлению презентации. Для всех слайдов презентации по возможности необходимо использовать один и тот же шаблон оформления, кегль – для заголовков - не меньше 24 пунктов, для информации - для информации не менее 18. В презентациях не принято ставить переносы в словах.

Подумайте, не отвлекайте ли вы слушателей своей же презентацией? Яркие краски, сложные цветные построения, излишняя анимация, выпрыгивающий текст или иллюстрация — не самое лучшее дополнение к научному докладу. Также нежелательны звуковые эффекты в ходе демонстрации презентации. Наилучшими являются контрастные цвета фона и текста (белый фон – черный текст; темно-синий фон – светло-желтый текст и т. д.). Лучше не смешивать разные типы шрифтов в одной презентации. Рекомендуется не злоупотреблять прописными буквами (они читаются хуже).

Неконтрастные слайды будут смотреться тусклыми и невыразительными, особенно в светлых аудиториях. Для лучшей ориентации в презентации по ходу выступления лучше пронумеровать слайды. Желательно, чтобы на слайдах оставались поля, не менее 1 см с каждой стороны. Вспомогательная информация (управляющие кнопки) не должны преобладать над основной информацией (текстом, иллюстрациями). Использовать встроенные эффекты анимации можно только, когда без этого не обойтись (например, последовательное появление элементов диаграммы). Для акцентирования внимания на какой-то конкретной информации слайда можно воспользоваться лазерной указкой.

Диаграммы готовятся с использованием мастера диаграмм табличного процессора MSExcel. Для ввода числовых данных используется числовой формат с разделителем групп разрядов. Если данные (подписи данных) являются дробными числами, то число отображаемых десятичных знаков должно быть одинаково для всей группы этих данных (всего ряда подписей данных). Данные и подписи не должны накладываться друг на друга и сливаться с графическими элементами диаграммы. Структурные диаграммы готовятся при помощи стандартных средств рисования пакета MSOffice. Если при форматировании слайда есть необходимость пропорционально уменьшить размер диаграммы, то размер шрифтов реквизитов должен быть увеличен с таким расчетом, чтобы реальное отображение объектов диаграммы соответствовало значениям, указанным в таблице. В таблицах не должно быть более 4 строк и 4 столбцов — в противном случае данные в таблице будет просто невозможно увидеть. Ячейки с названиями строк и столбцов и наиболее значимые данные рекомендуется выделять цветом.

Табличная информация вставляется в материалы как таблица текстового процессора MSWord или табличного процессора MSExcel. При вставке таблицы как объекта и пропорциональном изменении ее размера реальный отображаемый размер шрифта должен быть не менее 18 pt. Таблицы и диаграммы размещаются на светлом или белом фоне.

Если Вы предпочитаете воспользоваться помощью оператора (что тоже возможно), а не листать слайды самостоятельно, очень полезно предусмотреть ссылки на слайды в тексте доклада ("Следующий слайд, пожалуйста...").

Заключительный слайд презентации, содержащий текст «Спасибо за внимание» или «Конец», вряд ли приемлем для презентации, сопровождающей публичное выступление, поскольку завершение показа слайдов еще не является завершением выступления. Кроме того, такие слайды, так же как и слайд «Вопросы?», дублируют устное сообщение. Оптимальным вариантом представляется повторение первого слайда в конце презентации, поскольку это дает возможность еще раз напомнить слушателям тему выступления и имя докладчика и либо перейти к вопросам, либо завершить выступление.

Для показа файл презентации необходимо сохранить в формате «Демонстрация PowerPоint» (Файл — Сохранить как — Тип файла — Демонстрация PowerPоint). В этом случае презентация автоматически открывается в режиме полноэкранного показа (slideshow) и слушатели избавлены как от вида рабочего окна программы PowerPoint, так и от потерь времени в начале показа презентации.

После подготовки презентации полезно проконтролировать себя вопросами:

- удалось ли достичь конечной цели презентации (что удалось определить, объяснить, предложить или продемонстрировать с помощью нее?);

- к каким особенностям объекта презентации удалось привлечь внимание аудитории?

- Критерии оценивания выполненных заданий

Критерии оценивания выполненных таблиц

| Критерии оценки | Работа выполнена | Работа выполнена не полностью | Работа не выполнена |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Оценка «5» | Оценка «3-4» | Оценка «2» |
| Соответствие представленной информации заданной теме | Содержание сообщения полностью соответствует заданной теме, тема раскрыта полностью | - Содержание сообщения соответствует заданной теме, но в тексте есть отклонения от темы или тема раскрыта не полностью. | - Обучающийся работу не выполнил вовсе. - Содержание ячеек таблицы не соответствует заданной теме. - Имеются незаполненные ячейки или серьезные множественные ошибки. - Отчет выполнен и оформлен небрежно, без соблюдения установленных требований. |
| Лаконичность и четкость изложения материала в таблице | Материал в таблице излагается четко и лаконично, без лишнего текста и пояснений. | Ячейки таблицы заполнены материалом, подходящим по смыслу, но представляет собой пространные пояснения и многословный текст |  |
| Правильность оформления | Оформление таблицы полностью соответствует требованиям. | В оформлении таблицы имеются незначительные недочеты и небольшая небрежность. |  |

Реферат оценивается по системе:

Оценка "отлично" выставляется за реферат, который носит исследовательский характер, содержит грамотно изложенный материал, с соответствующими обоснованными выводами.

Оценка "хорошо" выставляется за грамотно выполненный во всех отношениях реферат при наличии небольших недочетов в его содержании или оформлении.

Оценка "удовлетворительно" выставляется за реферат, который удовлетворяет всем предъявляемым требованиям, но отличается поверхностью, в нем просматривается непоследовательность изложения материала, представлены необоснованные выводы.

Оценка "неудовлетворительно" выставляется за реферат, который не носит исследовательского характера, не содержит анализа источников и подходов по выбранной теме, выводы носят декларативный характер.

Студент, не представивший в установленный срок готовый реферат по дисциплине учебного плана или представивший реферат, который был оценен на «неудовлетворительно», считается имеющим академическую задолженность и не допускается к сдаче экзамена по данной дисциплине.

Критерии оценивания подготовки сообщений

| Критерии оценки | Работа выполнена | Работа выполнена не полностью | Работа не выполнена |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Оценка «5» | Оценка «3-4» | Оценка «2» |
| Соответствие представленной информации заданной теме | Содержание сообщения полностью соответствует заданной теме, тема раскрыта полностью | - Содержание сообщения соответствует заданной теме, но в тексте есть отклонения от темы или тема раскрыта не полностью. - Слишком краткий либо слишком пространный текст сообщения. | - Обучающийся работу не выполнил вовсе. - Содержание сообщения не соответствует заданной теме, тема не раскрыта. - Отчет выполнен и оформлен небрежно, без соблюдения установленных требований. Объем текста сообщения значительно превышает регламент. |
| Характер и стиль изложения материала сообщения | - Материал в сообщении излагается логично, по плану; - В содержании используются термины по изучаемой теме; - Произношение и объяснение терминов сообщения не вызывает у обучающегося затруднений | - Материал в сообщении не имеет четкой логики изложения (не по плану). - В содержании не используются термины по изучаемой теме, либо их недостаточно для раскрытия темы. - Произношение и объяснение терминов вызывает затруднения. |  |
| Правильность оформления | - Текст сообщения оформлен аккуратно и точно в соответствии с правилами оформления. - Объем текста сообщения соответствует регламенту. | - Текст сообщения оформлен недостаточно аккуратно. - Присутствуют неточности в оформлении. - Объем текста сообщения не соответствует регламенту. |  |

Критерии оценки презентации

| Критерии оценки | Содержание оценки |
| --- | --- |
| 1. Содержательный критерий | правильный выбор темы, знание предмета и свободное владение текстом, грамотное использование научной терминологии, импровизация, речевой этикет |
| 2. Логический критерий | стройное логико-композиционное построение речи, доказательность, аргументированность |
| 3. Речевой критерий | использование языковых (метафоры, фразеологизмы, пословицы, поговорки и т.д.) и неязыковых (поза, манеры и пр.) средств выразительности; фонетическая организация речи, правильность ударения, четкая дикция, логические ударения и пр. |
| 4. Психологический критерий | взаимодействие с аудиторией (прямая и обратная связь), знание и учет законов восприятия речи, использование различных приемов привлечения и активизации внимания |
| 5. Критерий соблюдения дизайн-эргономических требований к компьютерной презентации | соблюдены требования к первому и последним слайдам, прослеживается обоснованная последовательность слайдов и информации на слайдах, необходимое и достаточное количество фото- и видеоматериалов, учет особенностей восприятия графической (иллюстративной) информации, корректное сочетание фона и графики, дизайн презентации не противоречит ее содержанию, грамотное соотнесение устного выступления и компьютерного сопровождения, общее впечатление от мультимедийной презентации |

Самостоятельная работа № 1 «Простейшие теоремы статики»

Цель: Изучить простейшую теорему статики. Научить решать задачи.

Методические рекомендации

1. Изучив тему, письменно ответить на вопросы:

- теорема Пуансо.

2. Выписать основную цель стандартизации

3. Приведите примеры.

4. Выполните письменно задания: Л.2 стр. 6-9

Самостоятельная работа № 2 «Аксиома связей».

Цель:  Сформировать представление о связях.

Методические рекомендации

1. Изучив тему, соотнесите перечисленные Аксиомы статики с их доказательствами.

| Аксиомы | Доказательства аксиом |  |
| --- | --- | --- |
| Аксиома 1. | А | Две силы (F1 и F2), действующие на свободное абсолютно твердое тело, находятся в равновесии тогда и только тогда, когда они равны по модулю и направлены вдоль одной прямой в противоположные стороны |
| Аксиома 2. | Б | Две силы, приложенные к телу в одной точке, имеют равнодействующую, являющуюся диагональю параллелограмма построенного на этих силах как на сторонах. Вектор R- представляет собой геометрическую сумму векторов F1 и F2: R = F1 + F2. Из аксиомы 3 следует, что равнодействующая двух сил, приложенных в одной точке, равна их геометрической сумме и приложена в той же точке. |
| Аксиома 3. | В | Два материальных тела действуют друг на друга с силами, равными по величине и противоположно направленными. Такая система сил не является уравновешенной, так как силы приложены к разным телам. |
| Аксиома 4. | Г | Действие данной системы сил на абсолютно твердое тело не изменится, если к ней прибавить или от нее отнять уравновешенную систему сил. |
| Аксиома 5. | Д | Если деформируемое тело находится в равновесии под действием данной системы сил, то равновесие не нарушится, если тело станет абсолютно твердым. |

2. Выполните письменно задания: Л.2 стр. 9-12

Самостоятельная работа № 3 «Равновесие твердого тела под действием плоской системы сил».

Цель:  Развитие интереса к предмету.

Форма самостоятельной деятельности: создание сообщения  по заявленной теме.

Методические рекомендации

Работа должна соответствовать методическим рекомендациям  по созданию презентаций и доклада.

4. Выполните письменно задания: Л.2 стр. 12-18

Самостоятельная работа № 4 «Равновесие системы твердых тел».

Цель:  Развитие интереса к предмету.

Методические рекомендации

1.Ознакомьтесь со списком рекомендуемой литературы и источников.

2.Прочитайте лекционный материал по своему конспекту, стараясь выделить основные понятия, важные определения чернилами другого цвета, формулы обведите рамкой, связи укажите стрелками.

3.Найдите ответы на контрольные вопросы в своем конспекте и в рекомендованной литературе.

4.Найдите в словаре значение незнакомых слов и терминов.

5.Оформите ответы на вопросы по материалу конспекта.

6.Проводите самоконтроль. Л.2 стр. 18-22

Самостоятельная работа № 5 «Способы определения положения центра тяжести».

Цель:  Сформировать представление о центре тяжести

Методические рекомендации

1. Изучив тему, решить задачу:

## Определить координаты центра тяжести однородной плоской фигуры состоящей из равнобедренного треугольника  и  четверти круга радиуса  R .

## Для проверки правильности одного из полученных результатов определим положение центра тяжести фигуры по оси х, выбрав начало координат в  т.О1 - то есть,  сместив начало координат по оси  х  на величинуR.

## Обратим внимание после такой проверки на следующее:

## 1. От удачного выбора начала координат зависят и простота, и скорость решения задачи. Значит, об этом стоит подумать.

## 2. Выбрав начало координат в другой точке, и определив положение центра тяжести тела относительно новой системы координатных осей, всегда можно проверить правильность полученного ранее результата.

## Способ отрицательных площадей при решении задач на определение центра тяжести применяется, когда в рассматриваемых телах имеются вырезанные отверстия какой-либо формы(когда без отверстия положение центра тяжести тела определяется моментально, а с отверстием - некоторой новой задачей).

## В заключение этой темы приведем еще один пример использования интегральных формул для определения координат центра тяжести и статических моментов плоской фигуры, имеющей вид параболического сегмента.   Знать координаты центра тяжести этой фигуры необходимо для решения задач дисциплин "Сопротивление материалов" и "Техническая механика", а повторить использование интегралов для решения конкретных задач всегда полезно.

2. Составьте план-конспект к теме урока.

3. Приведите примеры, ответьте на вопросы.

4. Выполните письменно задания: Л.2 стр. 31-36

Самостоятельная работа № 6 «Трение качения».

Цель:  Развитие интереса к предмету.

Форма самостоятельной деятельности: создание сообщения  по заявленной теме.

Методические рекомендации

Работа должна соответствовать методическим рекомендациям  по созданию презентаций и сообщений.

4. Выполните письменно задания: Л.2 стр.36-48

Самостоятельная работа № 7 «Скорость и ускорение точки при естественной форме выражения закона движения».

Цель: Изучить скорость и ускорение точки при естественной форме выражения закона движения.

Методические рекомендации

1. Изучив тему, выписать способы задания движения.

## Какая взаимосвязь между некоторыми характеристиками различных способов задания движения?

2. Выполните письменно задания: Л.2 стр. 48-60

Самостоятельная работа № 8 «Вращательное движение твердого тела».

Цель:  Развитие интереса к предмету.

Форма самостоятельной деятельности: создание сообщения  по заявленной теме.

Методические рекомендации

Работа должна соответствовать методическим рекомендациям  по созданию презентаций и сообщений.

4. Выполните письменно задания: Л.2 стр. 43-48

Самостоятельная работа № 9 «Теорема сложения ускорений».

Цель:  Развитие интереса к предмету.

Методические рекомендации

1.Ознакомьтесь со списком рекомендуемой литературы и источников.

2.Прочитайте лекционный материал по своему конспекту, стараясь выделить основные понятия, важные определения чернилами другого цвета, формулы обведите рамкой, выпишите теорему сложения ускорений.

3.Найдите ответы на контрольные вопросы в своем конспекте и в рекомендованной литературе.

4.Найдите в словаре значение незнакомых слов и терминов, составьте кроссворд.

5.Оформите ответы на вопросы по материалу конспекта.

6.Самоконтроль.

Самостоятельная работа № 10 «Мгновенный центр ускорений».

Цель:  Сформировать представление о центре ускорений.

Форма самостоятельной деятельности: создание отчета в результате наблюдений и сбора материала по заданной теме урока во время прохождения производственной практики.

Методические рекомендации

Работа должна соответствовать методическим рекомендациям  по созданию презентаций, сообщений.

4. Выполните письменно задания: Л.2 стр. 47-48

Самостоятельная работа № 11 «Теорема моментов для материальной точки».

Цель:  Изучить теорему моментов для материальной точки.

Методические рекомендации

1. Изучив тему, письменно запишите теорему моментов для материальной точки.

2. Составьте план-конспект к теме урока.

3. Приведите примеры, ответьте на вопросы.

- кинематический момент системы;

- кинетическая система энергии;

4. Выполните письменно задания: Л.2 стр. 48-49

Самостоятельная работа № 12 «Кинетическая энергия».

Цель:  Изучить кинетическую энергию.

Форма самостоятельной деятельности: создание отчета в результате наблюдений и сбора материала по заданной теме урока во время теоретического обучения.

Методические рекомендации

Работа должна соответствовать методическим рекомендациям  по созданию презентаций, сообщений.

4. Выполните письменно задания: Л.2 стр. 49-50

Самостоятельная работа № 13 «Механическая система».

Цель: Сформировать представление о механической системе

Методические рекомендации

1. Изучив тему, письменно ответить на вопросы:

- понятие о механической системе

- от чего зависит движение механической системы

- измерения при проведении испытаний

2. Решить задачу.

## Определить статические моменты и координаты центра тяжести плоской фигуры,  заключенной  между осью  Ох  и отрезком  параболы. Справа фигура ограничена вертикальным отрезком, высотой h,  отстоящим от начала координат на расстоянии  L.

## Внимание! Полученные величины, как и их вывод, желательно запомнить. С целью тренировки также имеет смысл, используя необходимые интегралы, вывести формулы, из которых следует, что:

## а) центр тяжести правильного однородного конуса высотой  Н находится на расстоянии  Н/4  от основания конуса;

## б) центр тяжести полусферы радиусом R находится от основания полусферы на расстоянии  3R /

3. Выполните письменно задания: Л.1. п.4.6.стр.169

Самостоятельная работа № 14 «Принцип Даламбера».

Цель:  Сформировать представление и принципе Даламбера.

Методические рекомендации

1. Изучив тему, письменно ответьте на вопросы:

- Принцип Даламбера для материальной точки

2. Составьте план-конспект к теме урока.

3. Выполните письменно задания: Л.2 стр. 50-51

Самостоятельная работа № 15 «Элементарная теория удара».

Цель:  Развитие интереса к предмету.

Методические рекомендации

1.Ознакомьтесь со списком рекомендуемой литературы и источников.

2.Прочитайте лекционный материал по своему конспекту, стараясь выделить основные понятия, важные определения чернилами другого цвета, формулы обведите рамкой, выпишите элементарную теорию удара.

3.Найдите ответы на контрольные вопросы в своем конспекте и в рекомендованной литературе.

4.Найдите в словаре значение незнакомых слов и терминов, составьте кроссворд.

5.Оформите ответы на вопросы по материалу конспекта.

6.Самоконтроль.

7. Л.2 стр. 52-53

Самостоятельная работа № 16 «Схематизация элементов конструкций».

Цель:  Развитие интереса к предмету.

Форма самостоятельной деятельности: создание сообщения  по заявленной теме.

Методические рекомендации

Работа должна соответствовать методическим рекомендациям  по созданию презентаций и сообщений.

4. Составьте геометрическую схематизацию элементов конструкций.

Самостоятельная работа № 17 «Основные особенности при построении эпюр поперечных сил и изгибающих моментов".

Цель: Сформировать представление основных особенностях при построении эпюр поперечных сил и изгибающихся моментов.

Методические рекомендации

1. Изучив тему, постройте эпюр поперечных сил и изгибающих моментов

2. Приведите примеры.

4. Выполните письменно задания: план-конспект

5. Л.2 стр. 64-68

Самостоятельная работа № 18 «Методы расчета конструкций на прочность».

Цель:  Изучить методы расчета конструкций на прочность.

Методические рекомендации

1.Ознакомьтесь со списком рекомендуемой литературы и источников.

2.Прочитайте лекционный материал по своему конспекту, стараясь выделить основные понятия, важные определения чернилами другого цвета, формулы обведите рамкой, выпишите методы расчета конструкций на прочность.

3.Найдите в словаре значение незнакомых слов и терминов, составьте кроссворд.

4.Проводите взаимоконтроль.

5. Л.2 стр. 69-70

Самостоятельная работа № 19 "Примеры расчета балок на прочность по нормальным напряжениям".

Цель:  научить рассчитывать балки на прочность по нормальным напряжениям.

Методические рекомендации

1. Изучив тему, письменно решить задачу

Для деревянной балки,  в сечении 1-1 (у заделки) определить нормальное и касательное напряжение

в точке В поперечного сечения и проверить прочность заданной балки, если [σ] = 12Мпа, [τ] =2МПа.

2. Составьте план-конспект-анализ тему урока.

3. Приведите примеры, ответьте на вопросы.

4. Л.2 стр. 71-72

Самостоятельная работа №20 "Кручение стержня некруглого поперечного сечения".

Цель:  Изучить кручение стержня некруглого поперечного сечения.

Методические рекомендации

1. Сформулируйте цели основные термины и определения к теме урока.

2. Приведите примеры.

3. Л.2 стр. 75-77

Самостоятельная работа №21 " Примеры расчеты стержней на устойчивость ".

Цель:  научить рассчитывать стержни на устойчивость.

Методические рекомендации

1. Изучив тему, письменно решить задачу

Стальной стержень, длина L которого равна 1 м, сжимается силой Ркр. Условия закрепления концов стержня показаны на рис. 3.2
Р (= 2). Определить коэффициент запаса устойчивости n.

Поперечное сечение стержня состоит из четырех неравнобоких уголков 45 × 28 × 3 и прямоугольника с высотой h, равной 12 см, и шириной b, равной 1,2 см.

2. Составьте план-конспект-анализ тему урока.

3. Приведите примеры, ответьте на вопросы.

4. Л.2 стр. 102-103

Самостоятельная работа №22 " Примеры расчета стержней на продольно-поперечный изгиб.".

Цель:  научить рассчитывать стержни на продольно-поперечный изгиб..

Методические рекомендации

1. Изучив тему, письменно решить задачу

Для консольной балки, нагруженной распределенной нагрузкой интенсивностью кН/м и сосредоточенным моментом кН·м (рис. 3.12), требуется: построить эпюры перерезывающих сил и изгибающих моментов , подобрать балку круглого поперечного сечения при допускаемом нормальном напряжении кН/см2 и проверить прочность балки по касательным напряжениям при допускаемом касательном напряжении кН/см2. Размеры балки м; м; м.

### Расчетная схема для задачи на прямой поперечный изгиб

2. Составьте план-конспект-анализ тему урока.

3. Приведите примеры, ответьте на вопросы.

4. Л.1 стр. 103-105

Самостоятельная работа №23 " Вынужденные колебания систем с одной степенью свободы"

Цель: Сформировать представление о вынужденных колебаниях систем с одной степенью свободы

Методические рекомендации

1. Изучив тему, письменно ответьте на вопросы:

- уравнение колебаний

## - вынужденные колебания системы с одной степенью свободы

2. Приведите примеры, ответьте на вопросы.

3. Л.2 стр. 105-106

Самостоятельная работа №24 "Коэффициент запаса усталостной прочности".

Цель:  Развитие интереса к предмету.

Методические рекомендации

1.Ознакомьтесь со списком рекомендуемой литературы и источников.

2.Прочитайте лекционный материал по своему конспекту, стараясь выделить основные понятия, важные определения чернилами другого цвета, формулы обведите рамкой, выпишите элементарную теорию удара.

3.Найдите ответы на контрольные вопросы в своем конспекте и в рекомендованной литературе.

4.Найдите в словаре значение незнакомых слов и терминов, составьте кроссворд.

5.Оформите ответы на вопросы по материалу конспекта.

6.Самоконтроль.

7. Л.2 стр. 107-109

Самостоятельная работа №25 "Понятия о шпренгельных фермах".

Цель:  Сформировать представление о шпренгельных фермах.

Форма самостоятельной деятельности: создание отчета в результате наблюдений и сбора материала по заданной теме урока во время теоретического обучения.

Методические рекомендации

Работа должна соответствовать методическим рекомендациям  по созданию презентаций, сообщений.

4. Выполните письменно задания: Л.2 стр. 110-112

Самостоятельная работа №26 "Материалы, используемые в транспортном машиностроении"

Цель: Сформировать представление о материалах используемых в транспортном машиностроении.

Методические рекомендации

1. Изучив тему, письменно ответьте на вопросы:

- материалы

## - распространение материалов в машиностроении.

2. Приведите примеры, выпишите основные понятия и определения.

3. Л.2 стр. 123-127

Самостоятельная работа №27 "Заклепочные соединения. Соединения с натягом."

Цель:  Развитие интереса к предмету.

Методические рекомендации

1. Изучив тему, письменно ответьте на вопросы:

- заклепочные соединения.

- посадка с натягом.

2. Сформулируйте цели основные термины и определения к теме урока.

3. Приведите примеры, ответьте на вопросы.

4. Выполните письменно задания: Л.2 стр.141-148

Самостоятельная работа №28 "Особенности работы резьбовых соединений".

Цель:  Сформировать представление о особенностях работы резьбовых соединений.

Форма самостоятельной деятельности: создание отчета в результате наблюдений и сбора материала по заданной теме урока во время теоретического обучения.

Методические рекомендации

Работа должна соответствовать методическим рекомендациям  по созданию презентаций, сообщений.

4. Выполните письменно задания: Л.2 стр. 149-158

Самостоятельная работа №29 "Профильные соединения".

Цель:  Развитие интереса к предмету.

Методические рекомендации

1.Ознакомьтесь со списком рекомендуемой литературы и источников.

2.Прочитайте лекционный материал по своему конспекту, стараясь выделить основные понятия, важные определения чернилами другого цвета, формулы обведите рамкой, выпишите элементарную теорию удара.

3.Найдите ответы на контрольные вопросы в своем конспекте и в рекомендованной литературе.

4.Найдите в словаре значение незнакомых слов и терминов, составьте кроссворд.

5.Оформите ответы на вопросы по материалу конспекта.

6.Самоконтроль.

7.Л.2 стр. 128-130

Самостоятельная работа №30 "Виды повреждений катков и расчет передач".

Цель:  Сформировать представление о видах повреждений катков. Научить рассчитывать передачи.

Методические рекомендации

1. Изучив тему, письменно ответьте на вопросы:

- материалы катков.

## - виды разрушения рабочих поверхностей фрикционных катков.

2. Сформулируйте цели основные термины и определения к теме урока.

3. Приведите примеры, ответьте на вопросы.

4. Выполните письменно задания: Л.2 стр. 169-170

Самостоятельная работа №31 "Передачи с зубчатыми ремнями".

Цель:  Сформировать представление о передачах с зубчатыми ремнями.

Методические рекомендации

1. Изучив тему, письменно ответьте на вопросы:

- общие сведения

- достоинства и недостатки зубчатых передач.

2. Сформулируйте основные термины и определения к теме.

3. Расшифруйте механизм с зубчатыми ремнями движения кисти промышленного робота.

4. Выполните письменно задания: Л.2 стр. 171-172

Самостоятельная работа №32 "Особенности конструирования и эксплуатации цепных передач".

Цель:  Развитие интереса к предмету.

Методические рекомендации

1.Ознакомьтесь со списком рекомендуемой литературы и источников.

2.Прочитайте лекционный материал по своему конспекту, стараясь выделить основные понятия, важные определения чернилами другого цвета, формулы обведите рамкой, выпишите элементарную теорию удара.

3.Найдите ответы на контрольные вопросы в своем конспекте и в рекомендованной литературе.

4.Найдите в словаре значение незнакомых слов и терминов, составьте кроссворд.

5.Оформите ответы на вопросы по материалу конспекта.

6.Самоконтроль.

7.Л.2 стр. 178-181

Самостоятельная работа №33 "Расчет передачи винт-гайка".

Цель:  Сформировать представление о расчете передачи винт-гайка

Методические рекомендации

1. Изучив тему, письменно ответьте на вопросы:

## - устройство и назначение передач «винт-гайка»

## - достоинства и недостатки передачи “винт-гайка”

## - применение передачи “винт-гайка”

## - роликовинтовые передачи

## - конструкция и материалы передач «винт-гайка»

## - силовые соотношения в винтовой паре передачи

## - самоторможение в передаче «винт-гайка»

## - проектный расчет передачи «винт-гайка скольжения»

- проверка винта на устойчивость

## - проверочный расчет винта на прочность

## - кпд передачи «винт-гайка скольжения»

## - рекомендации по конструированию передачи «винт-гайка скольжения»

2. Сформулируйте основные термины и определения к теме.

3. Приведите примеры, решите задачу.

Рассчитать передачу винт-гайка скольжения винтового пресса.

Сила сжатия Fа= 50 кН.

Ход ползуна l0 = 600 мм.

4. Выполните письменно задания: Л.1. §2.1.1. с.98-104.

Самостоятельная работа №34 "Тепловой расчет червячной передачи".

Цель:  Сформировать представление о тепловом расчете червяной передачи

Методические рекомендации

1. Изучив тему, письменно ответьте на вопросы:

## - общие сведения

- преимущества и недостатки червячной передачи

## - последовательность проектировочного расчета червячных передач

- расчет червячной передачи

## - определение допускаемых напряжений

## - основные параметры передачи

## - расчет на контактную выносливость

## - силы в зацеплении

## - расчёт зубьев червячного колеса на выносливость по напряжениям изгиба (зубья колеса обладают меньше прочностью, чем витки червяка)

## - расчёт коэффициента нагрузки для червячных передач

## - расчёт жёсткости червячного зацепления

## - тепловой расчёт червячных редукторов

2. Сформулируйте основные термины и определения к теме.

3. Выполните письменно задания: Л.2 стр. 177-178

Самостоятельная работа №35 "Цилиндрические, конические, планетарные, волновые зубчатые передачи".

Цель:  Развитие интереса к предмету.

Методические рекомендации

1.Ознакомьтесь со списком рекомендуемой литературы и источников.

2.Прочитайте лекционный материал по своему конспекту, стараясь выделить основные понятия, важные определения чернилами другого цвета, формулы обведите рамкой, выпишите элементарную теорию удара.

3.Найдите ответы на контрольные вопросы в своем конспекте и в рекомендованной литературе.

4.Найдите в словаре значение незнакомых слов и терминов, составьте кроссворд.

5.Оформите ответы на вопросы по материалу конспекта.

6.Самоконтроль.

7. Л.2 стр. 172-177

Самостоятельная работа №36 "Расчет валов (осей) на жесткость".

Цель:  Научить рассчитывать валы (оси) на жесткость.

Методические рекомендации

1. Изучив тему, запишите

## - расчёт вала на статическую прочность.

## - расчёт вала на выносливость.

## - расчёт вала на жёсткость.

- расчёт на прочность валов прокатных станов.

- расчёт оси.

2. Сформулируйте основные термины и определения к теме.

3. Выполните письменно задания: Л.2 стр. 181-185

Самостоятельная работа №37 "Виды разрушений и повреждений подшипников скольжения".

Цель:  Развитие интереса к предмету.

Методические рекомендации

1.Ознакомьтесь со списком рекомендуемой литературы и источников.

2.Прочитайте лекционный материал по своему конспекту, стараясь выделить основные понятия, важные определения чернилами другого цвета, формулы обведите рамкой, выпишите элементарную теорию удара.

3.Найдите ответы на контрольные вопросы в своем конспекте и в рекомендованной литературе.

4.Найдите в словаре значение незнакомых слов и терминов, составьте кроссворд.

5.Оформите ответы на вопросы по материалу конспекта.

6.Самоконтроль.

Самостоятельная работа №38 "Смазывание подшипников качения и их КПД".

Цель:  Изучить смазывание подшипников качения и их КПД.

Методические рекомендации

1. Изучив тему, запишите

## - назначение, типы, область применения, разновидности конструкций подшипников скольжения и подпятников, материалы для их изготовления

### - конструкции подшипников качения

### - расчёт вала на жёсткость.

### - смазывание подшипников качения

### - материалы подшипников качения

### - достоинства и недостатки подшипников качения

2. Сформулируйте основные термины и определения к теме.

3. Выполните письменно задания: Л.2 стр. 185-193

Самостоятельная работа №39 "Выбор муфт".

Цель:  Сформировать представление о муфтах.

Форма самостоятельной деятельности: создание отчета в результате наблюдений и сбора материала по заданной теме урока во время теоретического обучения.

Методические рекомендации

Работа должна соответствовать методическим рекомендациям  по созданию сообщений.

4. Выполните письменно задания

Самостоятельная работа №40 "Расчёт муфт".

Цель:  Научить рассчитывать муфты

Методические рекомендации

1. Изучив тему, запишите

## - расчетные формы

### - кулачковые сцепные и предохранительные муфты.

### - фрикционные сцепные и предохранительные муфты

### - смазывание подшипников качения

### - материалы подшипников качения

### - достоинства и недостатки подшипников качения

2. Сформулируйте основные термины и определения к теме.

3. Решить задачу №1. На рис. 102 представлена продольно-свертная муфта, применяемая для соединения трансмиссионных валов при п200об/мин. В таблице приведены основные размеры этих муфт по нормалям.

рис 102.

Определить, какая часть момента, указанного в таблице, передается муфтой за счет сил трения, возникающих при затяжке болтов, и какая приходится на долю шпонки.

Допускаемое усилие затяжки болта определить из условия, что напряжение в стержне болта достигает величины...

Таблица №20.8

| № п/п | d в мм | Максимальный крутящий момент в Нмм | D | L | a | b | c | Болт |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | d0 | кол-во |
| 1 | 30 | 1 25000 | 130 | 160 | 49 | 85 | 19 | 12 | 6 |
| 2 | 35 | 2 00000 | 130 | 160 | 49 | 85 | 19 | 12 | 6 |
| 3 | 40 | 2 80000 | 130 | 160 | 49 | 85 | 19 | 12 | 6 |
| 4 | 50 | 5 00000 | 145 | 190 | 58 | 95 | 19 | 12 | 6 |
| 5 | 60 | 8 00000 | 170 | 220 | 68 | 110 | 23 | 16 | 6 |
| 6 | 70 | 16 00000 | 185 | 250 | 77 | 125 | 23 | 16 | 6 |
| 7 | 80 | 25 00000 | 205 | 360 | 85 | 140 | 28 | 20 | 8 |
| 8 | 100 | 50 00000 | 260 | 440 | 104 | 185 | 35 | 24 | 8 |

Муфты чугунные, болты из стали Ст. 3, коэффициент трения принять f = 0,2; коэффициент режима работы k = 1.

Решить задачу №2.

В приводе станка установлена масляная многодисковая фрикционная муфта для передачи

мощности Р= 3,1кВт при угловой скорости . Муфта работает при переменной

нагрузке. Материал дисков – сталь 65Г с закалкой до твердости

Число ведущих дисков , ведомых . Диаметры дисков

мм и мм. Определить необходимую силу сжатия дисков для включения муфты и проверить

диски на износостойкость.

Решить задачу №3.

Для соединения вала редуктора с валом дробилки диаметром 75мм подобрать стандартную упругую втулочно-пальцевую муфту по ГОСТ 2229-85

Передаваемая номинальная мощность N = 30кВт при числе оборотов п = 140 в минуту. Материал полумуфт - чугун СЧ 18-36, пальцы из стали 45. Произвести проверочный расчет пальцев и резиновых колец.

- Информационное обеспечение выполнения внеаудиторной самостоятельной работы

Основные источники:

1. Завистовский, В. Э. Техническая механика : учебное пособие / В.Э. Завистовский. — Москва : ИНФРА-М, 2021. — 376 с. — (Среднее профессиональное образование). - ISBN 978-5-16-015256-1. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1190673

2.Сафонова, Г. Г. Техническая механика : учебник / Г.Г. Сафонова, Т.Ю. Артюховская, Д.А. Ермаков. - Москва : ИНФРА-М, 2020. — 320 с. — (Среднее профессиональное образование). - ISBN 978-5-16-012916-7. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1074607

Дополнительные источники:

1.Олофинская, В. П. Техническая механика. Сборник тестовых заданий : учебное пособие / В.П. Олофинская. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2020. — 132 с. — (Среднее профессиональное образование). - ISBN 978-5-91134-492-4. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1078979

Интернет-ресурсы:

- Электронно-библиотечная система – режим доступа: Znanium. com.

- Окно открытого доступа  Рособразования к информационным ресурсам

- http://eor.edu.ru, Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов

- http://school-collection.edu.ru, Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов

- http://gost.prototypes. ru

- ФГУ «Федеральный институт развития образования». www.firo.ru

- Федеральный портал «Российское образование». www.edu.ru

- http://www.teoretmeh.ru/

- http://www.detalmach.ru/

- http://mysopromat.ru/

- http://www.soprotmat.ru/

- http://www.toehelp.ru/theory/sopromat/

Сервисы и инструменты:

1. Skype (режим доступа: https://www.skype.com/)

2. Zoom (режим доступа: https://zoom.us/)

3. https://disk.yandex.ru/

Приложение 1.

Министерство   образования и науки Республики Татарстан

ГАПОУ «Казанский политехнический колледж»

Реферат

по дисциплине _______________________________________

Тема: ____________________________________________________

Выполнил: обучающийся __курса,

Группы № ____, ФИО

Проверил:

Преподаватель: ______ФИО

___  (отметка)

Казань, 20_  г.