Контрольно-оценочные материалы разработаны на основе:

- Федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования по специальности 15.02.16 Технология машиностроения, входит в УГС 15.00.00 Машиностроение;

- основной профессиональной образовательной программы по специальности 15.02.16 Технология машиностроения;

- рабочей программы учебной дисциплины ОП 03 Техническая механика;

- рабочей программы воспитанияпо специальности 15.02.16 Технология машиностроения 2024 г.

Контрольно-оценочные средства (КОМ) предназначены для контроля и оценки образовательных достижений студентов, освоивших программу учебной дисциплины ОП 03 Техническая механика

КОМ включают контрольные материалы для проведения промежуточной аттестации в форме экзамена.

Разработчик: преподаватель Герасимова Ольга Борисовна

2. Показатели оценки результатов освоения дисциплины, формы и методы контроля и оценки

В результате аттестации по учебной дисциплине осуществляется комплексная проверка следующих умений и знаний, а также динамика формирования общих компетенций:

Таблица 1

| Результаты (знания, умения) | Формы и методы контроля и оценки |
| --- | --- |
| уметь: - производить расчеты механических передач и простейших сборочных единиц; -читать кинематические схемы; -определять напряжения в конструкционных элементах; - производить расчеты элементов конструкций на кручение и изгиб; - использовать положения сопромата в практической деятельности; оценивать работоспособность деталей, узлов и механизмов изделий машиностроения, типовых для конкретной отрасли производства; - оценивать надежность типовых деталей, узлов и механизмов и проводить анализ результатов, полученных на основе принятых решений; - применять и соблюдать действующие стандарты, технические условия, положения и инструкции по оформлению технической документации (ЕСКД). | Самооценка результатов собственной деятельности. Публичный рейтинг с целью демонстрации индивидуальных и групповых компетенций |
| знать: - основы технической механики; - виды механизмов, их кинематические и динамические характеристики; - методику расчета элементов конструкций на прочность, жесткость и устойчивость при различных видах деформации; - основы расчетов механических передач и простейших сборочных единиц общего назначения. - основные понятия и аксиомы статики, кинематики и динамики; - элементы конструкций; - понятия кручения и изгиба; -основные методы определения кинематических характеристик звеньев и силовых факторов, действующих на звенья в процессе работы механизма; - принципы построения схем механических систем; - методики расчета на прочность, жесткость и устойчивость элементов машин и их конструкций; - структуру механизмов и механических систем. | Самооценка результатов собственной деятельности. Публичный рейтинг с целью демонстрации индивидуальных и групповых компетенций |
| # ОК.01 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно к различным контекстам; | Самооценка результатов собственной деятельности. Публичный рейтинг с целью демонстрации индивидуальных и групповых компетенций |
| # ОК.02 Использовать современные средства поиска, анализа и интерпретации информации, и информационные технологии для выполнения задач профессиональной деятельности; | Экспертная оценка сформированности компетенций в ходе практической работы. Обратная связь (анализ и обсуждение результатов деятельности с целью выявления сильных/слабых компетенций студента) |
| ОК.03 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие, предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере, использовать знания по финансовой грамотности в различных жизненных ситуациях; | Диагностика. Кейс- метод с целью оценки способностей к анализу, контролю и принятию решений. |
| ОК.04 Эффективно взаимодействовать и работать в коллективе и команде; | Количественная оценка результатов практической деятельности. Качественная оценка результатов практической деятельности |
| ОК.05 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с учетом особенностей социального и культурного контекста; | Практическая работа. Технический тест. |
| ПК 1.1. Использовать конструкторскую и технологическую документацию при разработке технологических процессов изготовления деталей машин. | Взаимооценка индивидуальных и групповых результатов. Социометрия с целью определения командного взаимодействия и ролей участников |
| ПК 1.2. Выбирать метод получения заготовок с учетом условий производства. | Работа проектных групп с целью оценки ОК связанных с навыками управления рабочей группой |
| ПК 1.3. Выбирать методы механической обработки и последовательность технологического процесса обработки деталей машин в машиностроительном производстве. | Анализ достижений с целью выявления зоны ближайшего развития студента. |
| ПК 1.4. Выбирать схемы базирования заготовок, оборудование, инструмент и оснастку для изготовления деталей машин. | Приемы решения задач с целью выявления навыков решения задач с использованием инновационных приемов и методов. |
| ПК 1.5. Выполнять расчеты параметров механической обработки изготовления деталей машин, в том числе с применением систем автоматизированного проектирования. | Результаты выполнения практических заданий №1-10 |
| ПК 1.6. Разрабатывать технологическую документацию по изготовлению деталей машин, в том числе с применением систем автоматизированного проектирования. | оценка устного ответа по разделам «Кинематика, статика и сопротивление материалов и детали машин» - оценка результатов выполнения лабораторных работ №1-5 |
| ПК 3.1. Разрабатывать технологический процесс сборки изделий с применением конструкторской и технологической документации. | Результаты выполнения практических заданий №1-10 |
| ПК 3.2. Выбирать оборудование, инструмент и оснастку для осуществления сборки изделий. | Результаты выполнения практических заданий №1-10 |
| ПК 3.3. Разрабатывать технологическую документацию по сборке изделий, в том числе с применением систем автоматизированного проектирования. | - анализ результатов практических работ №1-10 |
| ПК 3.4. Реализовывать технологический процесс сборки изделий машиностроительного производства. | Приемы решения задач с целью выявления навыков решения задач с использованием инновационных приемов и методов. |
| ПК 3.5. Контролировать соответствие качества сборки требованиям технологической документации, анализировать причины несоответствия изделий и выпуска продукции низкого качества, участвовать в мероприятиях по их предупреждению и устранению. | Приемы решения задач с целью выявления навыков решения задач с использованием инновационных приемов и методов. |
| ПК 3.6. Разрабатывать планировки участков механосборочных цехов машиностроительного производства в соответствии с производственными задачами. | Приемы решения задач с целью выявления навыков решения задач с использованием инновационных приемов и методов. |
| ЛР8 Готовый соответствовать ожиданиям работодателей: проектно мыслящий, эффективно взаимодействующий с членами команды и сотрудничающий с другими людьми, осознанно выполняющий профессиональные требования, ответственный, пунктуальный, дисциплинированный, трудолюбивый, критически мыслящий, нацеленный на достижение поставленных целей; демонстрирующий профессиональную жизнестойкость. | Количественная оценка результатов практической деятельности. Качественная оценка результатов практической деятельности |
| ЛР10 Способный в цифровой среде использовать различные цифровые средства, позволяющие во взаимодействии с другими людьми достигать поставленных целей; стремящийся к формированию в сетевой среде личностно и профессионального конструктивного «цифрового следа». Личностные результатыреализациипрограммывоспитания, определенныеотраслевымитребованиямикделовымкачествамличности | Количественная оценка результатов практической деятельности. Качественная оценка результатов практической деятельности |
| ЛР16 Способныйискатьинаходитьнеобходимуюинформациюиспользуяразнообразныетехнологииеепоиска,длярешениявозникающихвпроцессепроизводственнойдеятельностипроблемв машиностроительной отрасли. Умение грамотно использовать профессиональную документацию. | Количественная оценка результатов практической деятельности. Качественная оценка результатов практической деятельности |

Экзаменационные билеты

Экзаменационныйбилет№1

1.Основныепонятияиаксиомыстатики

2.Силаинерции(прямолинейное,криволинейное,вращательноедвижение)

3.Задача

| Указатьединицыизмерениявеличины, выделенной в формуле | МПа |
| --- | --- |
|  | мм2 |
|  | мм3 |
|  | Н·м |
| Определитьпотребныйдиаметрбруса, если максимальный крутящий момент 500 H·м, а допускаемоенапряжениематериала[τк]=50МПа | 37 мм |
|  | 42 мм |
|  | 3,7 мм |
|  | 70 мм |

Экзаменационныйбилет№2

1.Связи иихреакции

2.Работапостояннойсилыприпоступательноми вращательном движении

3. Задача

| Определитькоординатыцентратяжестифигуры | 10;4 |
| --- | --- |
|  | 5;4 |
|  | 4;8 |
|  | 5;8 |

Экзаменационныйбилет№3

1. Геометрическийспособопределенияравнодействующей

плоскойсистемысходящихсясил.Геометрическоеусловиеравновесия.

2. Работаравнодействующейсилы.Работасилытяжести

3. Задача

| Определить допускаемую нагрузку для стойки. Материал-стальE=2•105МПа,поперечноесечение швеллер № 16, запас устойчивости 4, µ=2Применима формула Эйлера | 17,35 кН |
| --- | --- |
|  | 34,7 кН |
|  | 68,95 кН |
|  | 48,95 кН |

Экзаменационныйбилет№4

1. Проекциясилынаосьиосикоординат

2. Мощность

3. Задача

| Указатьединицыизмерениявеличины, выделенной в формуле | H·м |
| --- | --- |
|  | мм3 |
|  | рад |
|  | МПа |
| Прииспытаниинакручениекруглыйбрус разрушается при моменте 112 Н·м. Диаметрбруса20мм. Определитьразрушающеенапряжение | 36,2 МПа |
|  | 28 МПа |
|  | 70 МПа |
|  | 82 МПа |

Экзаменационныйбилет№5

1. Аналитическийспособопределенияравнодействующей

плоскойсистемысходящихсясил.Аналитическиеусловияравновесия

2.Фрикционныепередачи,ихназначения,классификация, достоинства и недостатки

3.Задача

| Определитьпотребныйдиаметрбрусаизрасчет на прочность если : Передаваемая мощность 15 кВт Скорость вращения 50 рад/с Допускаемоенапряжение25МПа | 31 мм |
| --- | --- |
|  | 44 мм |
|  | 54 мм |
|  | 39 мм |
| Откакихфакторовзависитвыделенная величина? | Отматериала |
|  | Отнагрузки |
|  | Отдлинывала |
|  | Отдиаметра |

Экзаменационныйбилет№6

1.Моментсилыотносительноточки.Моментсилыотносительнооси.

2.Общиесведенияозубчатыхпередачах,применения.Достоинства и недостатки. Основные геометрические соотношения.

3. Задача.

| Определитьдиаметрвалапоусловиюпрочности,если вал передает мощность 6,8 кВт, при скорости вращения 16 рад/с, а допускаемое значение 30 МПа | 4,2 мм |
| --- | --- |
|  | 36 мм |
|  | 42 мм |
|  | 5,2 мм |
| Как изменится максимальное напряжение при кручении,есликрутящиймоментувеличитсяв4раза, а диаметр вала увеличится вдвое? | Уменьшитсяв2раза |
|  | Увеличитсяв2раза |
|  | Уменьшитсяв4раза |
|  | Увеличитсяв8раза |

Экзаменационныйбилет№7

1.Парасил.Моментпарысил.

2.Теоремаобизменениикинетическойэнергии (поступательное, вращательное движение).

3. Задача

| Определитьудлинениестержня AB. Стальнойстерженьдлиной3мнагруженсилой240кН; Фома поперечного сечения стержня- швеллер №10; Модуль упругости материала 2•105 МПа | 3,5 мм |
| --- | --- |
|  | 3,3 мм |
|  | 12•10-4мм |

Экзаменационныйбилет№8

1. Основныесвойствапарысил

2. Прямозубыецилиндрическиепередачи,основырасчёта,основные геометрические соотношения

3.Задача

| Стальнойстерженьдлиной4мнагруженсилой360 кН,формапоперечного сечениястержня–швеллер №8,модульупругостиматериалаE=2•105МПа. Определить удлинение стержня AB | Средиданныхответовверного нет |
| --- | --- |
|  | 0,007 мм |
|  | 0,2 мм |
|  | 8 мм |

Экзаменационныйбилет№9

1. Эквивалентностьпар.Сложениепарсил

2. Косозубыецилиндрическиепередачи,основныегеометрическиесоотношения

3. Задача

| Откакихфакторовзависитвыделеннаявформуле величина? max= | Отматериала |
| --- | --- |
|  | Отнагрузки |
|  | Отдлинывала |
|  | Отдиаметра |
| Проверитьпрочностьбруса,еслимаксимальный крутящий момент 80 Н·м Диаметр бруса 25 мм Допускаемоенапряжение40МПа | max>[ ] |
|  | max=[ ] |
|  | max<[ ] |

Экзаменационныйбилет№ 10

1.Опорыиопорныереакциибалок

2. Шевронныепередачи,ихприменение,достоинстваинедостатки

3. Задача

| Прикакомпоперечномсечениибалкавыдержит большую нагрузку? | А |
| --- | --- |
|  | Б |
|  | В |
|  | Г |

Экзаменационныйбилет№ 11

1.Приведениеплоскойсистемыпроизвольнорасположенныхсилкданному центру

2.Прямозубыеконическиепередачи

3. Задача

| Прикакомпоперечномсечениибалкавыдержит большую нагрузку? | А |
| --- | --- |
|  | Б |
|  | В |

Экзаменационныйбилет№ 12

1. Аналитическиеусловияравновесияплоскойсистемы произвольно расположенных сил

2. Видынагрузокиосновныхдеформаций

| Определитькоординатуyсцентратяжестишвеллера | 54 мм |
| --- | --- |
|  | 114,4 мм |
|  | 68,4 мм |
|  | 94 мм |

Экзаменационныйбилет№ 13

Задания:

1.Трениескольжения

2.Метод сечений.Напряжение

3.Задача

| Определитьинтенсивностьнагрузкиq,прикотороймоментвзаделкеАравен400Н·м,если размерыАВ=2м,BС=4м,DC=4м |  |  |
| --- | --- | --- |

Экзаменационныйбилет№ 14

1.Трение качения

2. Плоскоремённые передачи, их классификация

3.Задача

| Определитькоординатыyсцентра тяжести фигуры 1 | 64 мм |
| --- | --- |
|  | 83 мм |
|  | 99 мм |
|  | 163,5 мм |

Экзаменационныйбилет№ 15

1.Проекциясилынаосьвпространстве.Разложениесилыпотрёмосям координат

2.ЗаконГукаприрастяженииисжатии.КоэффициентПуассона

3.Задача

| Определитькоординатыцентра тяжести фигуры | 0;108мм |
| --- | --- |
|  | 0;127мм |
|  | 0;116мм |

Экзаменационныйбилет№ 16

1. Диаграммарастяжениянизкоуглеродистойстали

2. Цепныепередачи.Приводныецепиизвёздочки

3. Задача

Т   ОпределитьвертикальнуюсилуFприкотороймоментвзаделкеАравен240кН·м,

Экзаменационныйбилет№ 17

1.Аналитическиеусловияравновесияпространственнойсистемыпроизвольно расположенных сил

2.Условиепрочностиприрастяженииисжатии

3. Задача

| Рассчитать проекцию равнодействующей системы сходящихся силнаось0х инаось0у, еслиF1=15кН,F2=24 кН, F3=20 кН, F4=10 кН | -7 кН |
| --- | --- |
|  | -9 кН |
|  | -28,3 кН |
|  | 26,5 кН |

Экзаменационныйбилет№ 18

1.ТеоремаВариньона

2.Условиепрочностиприсмятии

3.Задача

Набалку,длинакоторойl=3м,действуютпары сил смоментамиM1=2 кН·миM2=8 кН·м.О

Экзаменационныйбилет№ 19

1.Центртяжести.Методынахожденияцентратяжести.

2.Условиепрочностиприсдвиге(срезе).ЗаконГукаприсдвиге.

3. Задача.

| Определитьвеличинугибкостидлястержня.Сечение- швеллер №16, длина l=5µ=2,0 | 167 |
| --- | --- |
|  | 155,8 |
|  | 535 |
|  | 680 |
| Устойчивлистержень,представленныйнасхемеквопросу3? Действующая сжимающая сила 10 кН, запас устойчивости 4, материал сталь E=2·105 МПа | [F]=Fсж |
|  | [F]>Fсж |
|  | [F]<Fсж |
|  | Данных недостаточно |

Экзаменационныйбилет№ 20

1.Положениецентратяжести:прямоугольника,треугольника,дуги,окружности, кругового сектора.

2.Геометрическиехарактеристикиплоскихсечений.

3.Задача

| ВычислитьвеличинуизгибающегомоментавсеченииC. | 6 кН·м |
| --- | --- |
|  | 5,2 кН·м |
|  | 10 кН·м |
|  | 15 кН·м |
| Длябалкиопределитьмаксимальноенормальноенапряжениев сечение B. Сечение балки – швеллер №10 | 280 МПа |
|  | 96 МПа |
|  | 148 МПа |
|  | 218,4 МПа |

Экзаменационныйбилет№ 21

1. Кручение.Эпюрыкрутящих моментов

2. Основныетипырезьбовыхсоединений.Стандартныекрепёжныеизделия

3. Задача

| ВычислитьвеличинуизгибающегомоментавсеченииD. | 94,5кН·м |
| --- | --- |
|  | 62,5кН·м |
|  | 74,5 кН·м |
|  | 109,5кН·м |
| Длябалкиопределитьмаксимальноенормальноенапряжениев сечение D. Сечение балки – швеллер №40 | 48,5 МПа |
|  | 78 МПа |
|  | 102 МПа |

Экзаменационный билет № 22

1. Основныеопределениятеориимеханизмовимашин.Способызадания движения точки

2.Условиепрочностиприкручении

3. Задача

| Определитьприведеннуюдлинустержнядлярасчетана устойчивость, если l= 3 м | 1,5 м |
| --- | --- |
|  | 2,1 м |
|  | 3 м |
|  | 6 м |
| Рассчитать длястержня,представленноговвопросе2. Сечение-двутавр №20, материал сталь E = 2МПА | 61 кН |
|  | 252 кН |
|  | 496 кН |
|  | 992 кН |

Экзаменационныйбилет№ 23

1. Скоростьиускорениеточки(поступательноеивращательноедвижение)

2.Валыиоси.Ихназначениеиконструкция.Расчётвалов

3.Задача

| По приведенным эпюрам изгибающего и крутящего моментов определить эквивалентныймоментвопасномсечении бруса по гипотезе энергии формоизменения | 16 кН |
| --- | --- |
|  | 12 кН |
|  | 10,5 кН |
|  | 11,6 кН |
| Для вала, изображенного на схеме к вопросу 4, определить диаметр в опасном сечении,еслидопускаемоенапряжениедля материала 140 МПА. Расчет провести по гипотезе энергии формоизменения | 65 мм |
|  | 75 мм |
|  | 95 мм |
|  | 105 мм |

Экзаменационныйбилет№ 24

1.Видыдвиженияточкивзависимостиотускорений

2. Шпоночныесоединения.Подборшпонокипроверочныйрасчёт

3. Задача

| Представленоуравнениеравновесиядля расчета реакции в опоре 4. Какогослагаемоговуравнениинехватает? |  |
| --- | --- |
| Определить алгебраическую сумму моментовсилотносительноточкиА | 0 |
|  | 77,6 кН·м |
|  | 178,8кН·м |

Экзаменационныйбилет№ 25

1.Равномерноедвижениеточкиприпоступательномдвижении

2.Шлицевыесоединения,областьпримененияиподбор.Расчёт

3.Задача

| По приведенным эпюрам изгибающегоикрутящегомоментов определитьэквивалентныймоментв опасном сечении бруса по гипотезе энергии формоизменения | 16 кН |
| --- | --- |
|  | 12 кН |
|  | 10,5 кН |
|  | 11,6 кН |
| Для вала, изображенного на схеме к вопросу 4, определить диаметр в опасном сечении, если допускаемое напряжениедляматериала140МПА. Расчет провести по гипотезе энергии формоизменения | 65 мм |
|  | 75 мм |
|  | 95 мм |
|  | 105 мм |

Экзаменационныйбилет№ 26

1.Равномерноедвижениеточкипривращательномдвижении

2.Подшипникискольжения.Назначение,типыиобластьприменения. Подбор подшипников

3. Задача

= 0

= 0

ГрузFнаходитсявравновесии.Указать,какиеусловия равновесия для точки B записаны верно

-

cos30

=

Верныйответнеприведен

=0

=0

cos60= 0

cos30= 0

Экзаменационныйбилет№ 27

1.Аксиомыдинамики.Основноеуравнение

2.Подшипникикачения.Классификация,областьпримененияиподборпо динамической грузоподъёмности

3.Задача

| Выбратьформулудлярасчетаизгибающего момента в сечении 2-2 | m1+F1z2-F2(z2-2) |
| --- | --- |
|  | -m1+F1z2-F2z2-m2 |
|  | -m1+F1z2-F2(z2-2) |
|  | -m1+F1z2-F2(z2-2)-F3 |
| Определить величину изгибающего момента в точкеГсправа,если F1=15кН F2=22кНF3=37кН, m1=25 кН·м, m2=45 кН·м | 359 кН·м |
|  | 179 кН·м |
|  | 129 кН·м |
|  | 134 кН·м |

Экзаменационныйбилет№ 28

1. Методкинетостатики.ПринципДаламбера

2. Муфты,ихназначение,классификацияиподбор.Расчёт

3. Задача

| Выбратьусловиепрочностидлярасчетанапрочность вала, изображенного на схеме |  |
| --- | --- |
| Определить изгибающий момент в опасном поперечномсечениивала(схемаквопросу3),если силы 8 кН, = 2,5 кН, Диаметрколеса60мм Длиныучастков валаопределяютизусловияa=0,1м | 0,125кН·м |
|  | 0,525кН·м |
|  | 0,419кН·м |
|  | 0,175кН·м |

Экзаменационныйбилет№ 29

1.Передачавинт-гайка.Основырасчётанаизносостойкостьи прочность

2. Общиесведенияомеханизмахвозвратно-поступательногои колебательного движения. Кулачковые и храповыемеханизмы

3.Задача

| Рассчитатьгибкостьстержнякруглогопоперечногосечения,если его диаметр 60 мм, длина 2,4 м, стержень шарнирно закреплен с обоих концов µ=1,0 | 640 |
| --- | --- |
|  | 160 |
|  | 320 |
|  | 80 |
| Покакойизприведенныхформулследуетрассчитать на устойчивость стержень, если материал стержня сталь, предельная гибкость для которой 96? |  |
|  | (a-bλ)A |

Экзаменационный билет № 30

1.Ускорениеточкивкриволинейномивращательномдвижении

2.Изгиб.Изгибающиймоментипоперечнаясила

3.Задача

| Определить максимальное напряжение в сечении бруса. | 8,67 МПа |
| --- | --- |
|  | 13,05 МПа |
|  | 26,1 МПа |
|  | 34,67 МПа |
| Назвать пропущенную величину в законе Гука при сдвиге | Модуль упругости |
|  | Модуль сдвига |
|  | Коэффициентпоперечной деформации |

Критерии оценки

| Оценка | Критерии |
| --- | --- |
| «Отлично» | выставляется студенту, глубоко и прочно усвоившемупрограммный материал, исчерпывающе, грамотно и логически стройно его излагающему, в свете которого тесно увязывается теория с практикой. При этом студент не затрудняется сответом при видоизменении задания, свободно справляется с задачами, вопросами и другими видами контроля знаний, правильно обосновываетпринятыерешения,владеетразносторонними навыкамииприемамирешенияпрактических задач |
| «Хорошо» | выставляется студенту, твердо знающему программный материал, грамотно и по существу излагающего его, который не допускает существенных неточностей в ответе на вопрос, правильно применяет теоретические положения при решении практических вопросовизадач,владеетнеобходимымиприемамиихрешения |
| «Удовлетворительно» | выставляется студенту, который имеет знания только основного материала, но не усвоил его детали, допускает неточности, недостаточно правильные формулировки, нарушения последовательностивизложениипрограммногоматериалаи испытываеттрудностиввыполнениипрактических заданий |
| «Неудовлетворительно» | выставляетсястуденту,которыйнеусвоилзначительнойчасти программного материала, допускает существенные ошибки, неуверенно,сбольшимзатруднениемрешаетпрактические задачи |