Практическая работа

# Тема урока: «Составление  структурных схем  электропривода»

Цель работы: Сформировать практические навыки в составлении структурных схем управления электроприводом.

Обучающийся должен:

уметь:

- составлять структурные схемы систем автоматического управления электропривода;

знать:

- типовые соединения звеньев и их эквивалентные передаточные функции;

Задачи работы:

1) Изучить краткие сведения по теме;

2) Составить опорный конспект

3) Составить структурная схема замкнутой системы управления                        автоматизированным электроприводом.

Теоретическая часть:

Во многих отраслях промышленности производительность технологического оборудования в значительной степени определяется уровнем его автоматизации, основным звеном которой является электропривод. Прогресс во многих отраслях науки и техники (машиностроение, микроэлектроника, транспорт, космическая техника, добыча и переработка полезных ископаемых и т.д.) все более подчеркивает его важнейшую роль.

Электрический привод – устройство, состоящее из трёх существенно различных частей: двигателя (Д), механического передаточного устройства (МПУ) и технологической машины (ТМ).

Назначение двигателя: преобразование энергии различных видов в механическую энергию. МПУ предназначено для передачи МЭ от двигателя к ТМ. Оно не влияет на количество передаваемой МЭ (без учёта потерь), но может изменять её параметры и для согласования видов движения выполняется в виде ременной, цепной, зубчатой или других механических передач.

В технологической машине МЭ используется для изменения свойств, состояния, формы или положения обрабатываемого материала или изделия.

В современных приводах в качестве источника МЭ используются различные электрические двигатели (ЭД). Они преобразуют электрическую энергию (ЭЭ) в механическую и поэтому привод получил название электропривода (ЭП). Его функциональная схема приведена на рис. 1.1. В её состав, кроме названых элементов, входит управляемый преобразователь (П), с помощью которого ЭЭ от сети подаётся к ЭД.

Изменяя сигнал управления преобразователем Uу, можно изменять количество ЭЭ, поступающей от сети к ЭД. В результате этого будет изменяться количество МЭ, вырабатываемой двигателем и получаемой ТМ. Это, в свою очередь, приведёт к изменению технологического процесса, эффективность которого характеризуется регулируемой величиной y(t).

например данных систем на примере системы управления машиной постоянного тока, работающей по системе тиристоры преобразователь – двигатель (ТП-Д).

В таких системах выходное напряжение на двигателе регулируется с помощью угла открывания тиристора. Разомкнутая система:

При использовании разомкнутой системой управления напряжение Uу регулируется с помощью потенциометра или другого устройства. При разомкнутом управлении выходное напряжение Uя не отслеживается и считается что оно пропорционально заданному Uу.

При использовании замкнутых систем управления Uу будет представлять из себя разность между сигналом задания и сигналом, пропорциональным регулируемой координате. При регулировании тока:

Здесь формирование сигнала управления Uу будет представлять собой разницу между реальным током якоря и заданием по току, приходящему из вне.

Рекомендации при ответе в письменном виде:

1. Изучить представленный текст урока

2. Ответить на поставленные контрольные вопросы в письменном виде конспекта

Контрольные вопросы

1.Что такое автоматизированный электропривод?

2.В чем состоит принцип разомкнутого управления электроприводом?

3. Где используется разомкнутое управление автоматизированным

электроприводом?

4. Какие силовые элементы выделяют в теории электропривода?

5. Какие управляющие элементы выделяют в теории электропривода?

6. На чертить схему управления асинхронным двигателем магнитным пускателем, пояснить элементы схемы управления?