Практическая работа

Тема работы: Проверка схемы преобразователя напряжения

Цель работы

- изучение работы различных схем выпрямления переменного тока.

Обучающийся должен:

уметь:

- Применять электроизмерительные приборы при проверке исправности выпрямителей;

- Определять контрольные точки проверки диодных выпрямителей.

знать:

- Принцип работы и назначения элементов схемы выпрямителей;

## Задание

1) Изучить краткие сведения по теме;

2) Составить опорный конспект аппаратов управления, коммутации

Теоретическая часть:

Данная работа выполняется без включения лабораторных стендов. Аппараты изучаются с помощью настоящих методических указаний, макетов, стендов, плакатов.

Основное применение полупроводниковые диоды находят при построении различных выпрямителей - устройств, предназначенных для преобразования переменного тока в постоянный.

Известны несколько различных схем выпрямителей переменного тока, рассмотрим их работу.

Однополупериодная однофазная схема выпрямления

Выпрямленный ток фактически не является постоянным, он пульсирующий. На рис. 1, где показана однополупериодная однофазная схема выпрямления, видно, что через диод Д проходит лишь прямая полуволна тока, обратная же практически не проходит.

### Рис. 1

### Двухполупериодная однофазная схема выпрямителя

В двухполупериодном выпрямителе (схема на рис. 2) используются обе полуволны.

### Рис. 2

В первую половину периода полуволна переменного тока проходит через обмотку I трансформатора, диод Д1 и резистор Rн. Второй диод в это время закрыт, т.к. включен навстречу первому. Во вторую половину периода ток идет через обмотку II, диод Д2 (он открылся, так как сменилось направление тока) и сопротивление нагрузки в том же направлении, что и в первом полупериоде.

Диод Д1 в этот момент заперт. Таким образом, частота пульсаций увеличилась вдвое по сравнению с однополупериодным выпрямителем, средний выпрямленный (пульсирующий) ток стал больше, но понадобились две обмотки трансформатора.

### Мостовая схема выпрямления

Мостовая схема (рис. 3) дает двухполупериодное выпрямление переменного тока. По сравнению с двухполупериодной однофазной схемой выпрямления в мостовой схеме используется одна обмотка трансформатора, но зато необходимы четыре диода.

### Рис. 3

Рис. 4

### Рис. 5

### Рис. 6

### Рис. 7

Рекомендации при ответе в письменном виде:

1. Изучить теоретическую часть

2. Ответить на поставленные контрольные вопросы в письменном виде конспекта

## Вопросы для защиты работы

1. Каким прибором можно проверить проверит исправность диода?

2.  Перечислите основные этапы выбора контрольных точек при проверке выпрямителя вольтметром?

3.   Опишите процесс работы мостового выпрямителя?

4. Нарисуйте диаграмму выпрямленного напряжения однопериодной схемы и мостового выпрямителя и сделай те сравнительный анализ?

5. Нарисуйте схему мостового выпрямителя, укажите на схеме в точках соединений наличия переменного напряжения и постоянного?

6. По каким электрическим характеристикам отличается постоянное напряжение на выходе в схеме однопериодного выпрямления от мостовой схемы?