Содержание

1.Общие положения

2. Показатели оценки результатов освоения дисциплины, формы и методы контроля и оценки.

3. Контрольно-оценочные материалы.

3.1. Текущий контроль.

3.2. Промежуточная аттестация.

1.Общие положения

КОМы разработаны на основе:

- - Федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования по специальности: 15.02.06 Монтаж, техническая эксплуатация и ремонт холодильно-компрессорных и теплонасосных машин и установок (по отраслям), входящей в состав укрупненной группы специальностей 15.00.00 Машиностроение;

- основной профессиональной образовательной программы по специальности 15.02.06 Монтаж, техническая эксплуатация и ремонт холодильно-компрессорных и теплонасосных машин и установок (по отраслям), 2023 г.;

-рабочей программы воспитания по специальности 15.02.06 Монтаж, техническая эксплуатация и ремонт холодильно-компрессорных и теплонасосных машин и установок (по отраслям), 2023 г.

Контрольно-оценочные материалы предназначены для контроля и оценки образовательных достижений обучающихся, освоивших программу учебной дисциплины ОП.10 Компьютерная графика

КОМы включают контрольные материалы для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации:

2. Показатели оценки результатов освоения    дисциплины, формы и методы контроля и оценки

В результате аттестации по учебной дисциплине осуществляется комплексная проверка следующих умений и знаний, а также динамика формирования общих компетенций:

| Результаты обучения (освоенные умения, усвоенные знания) | Формы и методы контроля и оценки результатов обучения |
| --- | --- |
| Умения: |  |
| -создавать, редактировать, оформлять чертежи на персональном компьютере с помощью прикладных программ. | Оценка результатов деятельности студентов при выполнении и защите практических работ, выполнении индивидуальных работ, тестирования и др. видов текущего контроля. |
| Знания: -правила работы на персональном компьютере при создании чертежей с учетом прикладных программ | Оценка результатов деятельности студентов при выполнении и защите практических работ, выполнении индивидуальных работ, тестирования и др. видов текущего контроля. |

| ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к различным контекстам; | Ответы на устные вопросы по дисциплине и наблюдение за выполнением практической работы. |
| --- | --- |
| ОК 02. Использовать современные средства поиска, анализа и интерпретации информации и информационные технологии для выполнения задач профессиональной деятельности; | Ответы на устные вопросы по дисциплине и наблюдение за выполнением практической работы. |
| ОК 04. Эффективно взаимодействовать и работать в коллективе и команде; | Ответы на устные вопросы по дисциплине и наблюдение за выполнением практической работы. |
| ПК 2.3. Выполнять пусконаладку холодильных установок и систем автоматизации холодильного оборудования. | Ответы на устные вопросы по дисциплине и наблюдение за выполнением практической работы. |
| ПК 2.4. Осуществлять программирование систем автоматизации холодильного оборудования. | Ответы на устные вопросы по дисциплине и наблюдение за выполнением практической работы. |
| ПК 3.1. Выполнять работы по проверке и разработке рабочей документации систем холодоснабжения. | Ответы на устные вопросы по дисциплине и наблюдение за выполнением практической работы. |
| ПК 3.2. Выполнять работы по проверке и разработке проектной документации систем холодоснабжения. | Ответы на устные вопросы по дисциплине и наблюдение за выполнением практической работы. |
| ПК 3.3. Проводить испытания нового оборудования, организовывать расчетно-экспериментальную деятельность в ходе разработки новых технологий и технологических процессов при производстве холода. | Ответы на устные вопросы по дисциплине и наблюдение за выполнением практической работы. |
| Личностные результаты реализации программы воспитания | Формы и методы контроля и оценки |
| ЛР 10 Способный в цифровой среде использовать различные цифровые средства, позволяющие во взаимодействии с другими людьми достигать поставленных целей; стремящийся к формированию в сетевой среде личностно и профессионального конструктивного «цифрового следа». | Проявление культуры потребления информации, умений и навыков пользования компьютерной, навыков отбора и критического анализа информации, умения ориентироваться в информационном пространстве. |
| ЛР.15 Способный при взаимодействии с другими людьми достигать поставленных целей, стремящийся к формированию в машиностроительной и металлообрабатывающей отраслях личностного роста как профессионала. | Самостоятельное формирование портфолио профессиональных достижений. Участие в конкурсах профессионального мастерства и в командных проектах. |
| Форма контроля | Дифференцированный зачет |

3. Контрольно-оценочные материалы

3.1. Текущий контроль

3.1.1. Банк тестовых заданий по темам дисциплины

3. Контрольно-оценочные материалы

Тест по дисциплине «Компьютерная графика»

1. Как при помощи клавиш ввести координаты первой точки отрезка в системе КОМПАС?

  - Нажать Alt +1 и вести значение первой точки

  - Нажать Таb+1 и вести значение первой точки

  - Нажать Enter+1 и вести значение первой точки

  - Не знаю

2. Как установить ортогонального режим черчения в системе КОМПАС?

- Нажать F5

- Нажать F8

- Нажать Enter

- Не знаю

3. Для завершения текущей команды ввода или редактирования системе КОМПАС нужно выполнить одно из следующих действий

- Нажать клавишу <Esc>

- Нажать Enter

- Нажать Таb

- Не знаю

4. Как открыть окно Справочной системы КОМПАС?

- Нажать кнопку F1

- Нажать комбинацию клавиш Ctrl+F4.

- Выбрать команду F2.

- Нажать Alt +1

5. Как удалить все вспомогательные объекты в системе КОМПАС?

- Выбрать команду Удалить / Вспомогательные кривые и точки

- Выбрать команду Редактировать

- Нажать клавишу <Delete>

- Не знаю

6. Как выполнить сдвиг одного или нескольких выделенных объектов на определенное расстояние системе КОМПАС?

- Операции /Сдвиг/Указанием

- Операции /Сдвиг/По углу и расстоянию

- Операции /Разрушить

- Не знаю

7. Как закрыть окно Справочной системы КОМПАС?

- Нажать кнопку F1.

- Нажать комбинацию клавиш Ctrl+F4.

- Нажать команду Закрыть в окне Справочной системы КОМПАС.

- Нажать Alt +1

8. Определите расширение файлов трехмерных моделей в системы КОМПАС?

- *.m3d

- *. Bmp

- *. Jpg

- *.frw

9. С помощью, какой команды можно изменить масштаб отображения модели детали в системе КОМПАС?

- Обновить изображение

- Приблизить/отдалить изображение

- Сдвинуть изображение

- Не знаю

10. При каком способе отображения модели детали в системе КОМПАС видны только её ребра?

- Полутоновое

- Каркас

- Невидимые линии тонкие

- Повернуть изображение

11. При проектировании тел вращения в системе КОМПАС используется операция

- Операция выдавливания

- Операция вращения

- Кинематическая операция

- Операция по сечениям

12. С помощью какой команды системе КОМПАС можно выполнить копирование выделенных объектов?

- Копия по сетке

- Деформация сдвигом

- Деформация поворотом

- Поворот

13. С помощью какой команды в системе КОМПАС можно вызвать Компактную панель?

- Вызвать команду Вид/Панели инструментов

- Нажать комбинацию клавиш ALt+F4.

- Нажать клавишу F1

- Нажать клавишу Esc

14. Какая команда в системе КОМПАС позволяет сдвинуть изображение в активном окне?

- Увеличить рамкой

- Обновить изображение

- Сдвинуть

- Перестроить

15. Как выполнить симметрию объекта в системе КОМПАС?

- Выбрать команду Редактор/Симметрия и указать ось симметрии

- Нажать кнопку Прервать команду на панели специального управления

- Выбрать команду Сдвиг

- Выбрать команду Поворот

16. Укажите направление, в котором в системе КОМПАС можно выдавить эскиз только в средней части модели?

- Прямое направление

- Обратное направление

- Два направления

- Средняя плоскость

17. Как построить тонкую стенку в трехмерной модели в системе КОМПАС?

- Установить необходимые параметры на вкладке Тонкая стенка

- Нажать кнопку Ввода на Панели специального управления.

- Нажать комбинацию клавиш Ctrl+F4.

- Нажать Enter

18. Определите расширение файлов чертежа в системе КОМПАС

- *.m3d

- *.cdw

- *. Jpg

- *.frw

19. Как выделить все основные линии на чертеже системе КОМПАС?

- Выделить по типу

- Выделить по стилю кривой

- Выделить по атрибутам

- Выделить по свойствам

20.  Определите расширение файлов спецификации в системе КОМПАС

a)*.m3d

b)*.cdw

c)*. Jpg

d)*.spw

21. Как выделить все линейные размеры на чертеже в системе КОМПАС?

- Выделить по типу Линейные размеры

- Выделить по стилю кривой

- Выделить по атрибутам

- Выделить по свойствам

22. Определите расширение файлов фрагмента в системе КОМПАС

- *.m3d

- *.cdw

- *.frw

- *.spw

23. При проектировании построения основания путем перемещения эскиза в направлении, перпендикулярном его плоскости в системе КОМПАС используется операция

- Операция выдавливания

- Операция вращения

- Кинематическая операция

- Операция по сечениям

24. Для построения основания путем перемещения эскиза вдоль другого эскиза в системе КОМПАС  используется операция

- Операция выдавливания

- Операция вращения

- Кинематическая операция

- Операция по сечениям

25. Для построения основания путем соединения поперечных сечений в системе КОМПАС используется операция

- Операция выдавливания

- Операция вращения

- Кинематическая операция

- Операция по сечениям

Ключ к тесту

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| a | b | a | a | a | b | c | a | b | b | b | a | a | с | a | d | a | b | b | d | a | с | a | с | d |

3.1.2. Перечень лабораторно-практических работ по темам дисциплины

Практическая работа №1/п.п.

Основные сведения о системе автоматизированного проектирования Компас 3D.

Практическая работа №2/п.п.

Создание фрагмента чертежа.

Практическая работа№3/п.п.

Работа с текстом и простановка размеров.

Практическая работа №4/п.п.

Создание чертежа детали № 1.

Практическая работа№5/п.п.

Создание сборочного чертежа.

Практическая работа№ 6/п.п.

Создание чертежа технологической схемы нефтегазовой отрасли.

Практическаяработа №7/п.п.

Знакомство с системой трехмерного твердотельного моделирования в системе Компас 3D.

Практическая работа №8/п.п.

Изучение операции твердотельного моделирования – Выдавливание.

Практическая работа №9/п.п.

Изучение операции твердотельного моделирования – Вращение.

Практическая работа№10

Моделирование в Компас 3D. Формообразование модели конуса. Создание ассоциативной проекционной заготовки чертежа конуса.

Практическая работа №11

Изучение операции твердотельного моделирования – кинематическая операция.

Практическаяработа №12

Изучение операции твердотельного моделирования – операция по сечениям Практическая работа №13

Создание моделей геометрических тел с использованием операций твердотельного моделирования

Практическая работа №14

Построение трехмерной модели детали №1 по чертежу. Выполнение чертежа детали №2. Создание по чертежу трехмерной модели детали №2.

Практическая работа №15

Построение трехмерной модели детали №2 по чертежу

Практическая работа №16

Дифференцированный зачет

- Черчение вида. Создание нового документа. Настройка параметров черчения. Построение окружностей

- Черчение вида в разрезе

- Построение видов

- Простановка размеров. Установка высоты текста размеров. Изменение масштаба изображения. Простановка диаметральных размеров. Простановка радиальных размеров. Простановка угловых размеров.

- Простановка размеров на виде и разрезе.

- Оформление чертежа: заполнение рамки, технических условий, проставление шероховатости

- Типы документов. Типы объектов. Геометрические объекты. Создание и сохранение документов. Курсор. Выделение объектов. Мышь. Масштаб изображения. Принципы ввода геометрических объектов.

- Метод точных построений. Метод точных привязок. Измерения на чертеже (геометрический калькулятор).

- Вспомогательные построения. Типы линий в системе компас. Алгоритм построения контура детали методом вспомогательных построений. Автоматическое построение фаски.

- Построение массивов элементов. Вспомогательные построения. Копия по окружности. Удаление части кривой.

- Основная надпись и рамка. Технические требования. Шероховатость поверхности. Виды. Изменение формата чертежа.

- Ввод и редактирование. Импорт текста. Специальные вставки в текст.

- Основные правила простановки размеров. Ввод линейных размеров. Ввод угловых размеров. Ввод диаметральных размеров. Ввод радиальных размеров.

- Построение сопряжений. Касательные. Биссектриса. Эллипс. Деление окружности на равные и неравные части. Построение плавных кривых. Построение многоугольников.

- Копия. Деформация. Сборка контура. Построение эквидистанты. Выравнивание по границе. Сечения, разрезы, резьба. Работа со слоями.

- Настройка параметров моделирования. Настройка режимов отображения. Включение окна проекта. Включение режима объемного моделирования. Создание основного элемента.

- Построение тела вращения.

- Построение отверстий.

- Создание фланцев.

- Редактирование объемной модели.

3.2. Промежуточная аттестация

Промежуточная аттестация проходит в форме дифференцированного зачета. Результатом освоения общеобразовательной дисциплины ОП.10 Компьютерная графика является значительное углубление, совершенствование и закрепление полученных знаний, умений, навыков в процессе обучения  по специальности.

3.2.1 Перечень вопросов для дифференцированного зачета

- Возможности CAD/CAM ADEM

- САПР CAD/CAM ADEM. Плоское черчение и моделирование

- Основные функции плоского моделирования. Плоское моделирование и черчение в системе CAD/CAM ADEM

- Черчение вида. Создание нового документа. Настройка параметров черчения. Построение окружностей

- Черчение вида в разрезе

- Построение видов

- Простановка размеров. Установка высоты текста размеров. Изменение масштаба изображения. Простановка диаметральных размеров. Простановка радиальных размеров. Простановка угловых размеров.

- Простановка размеров на виде и разрезе.

- Оформление чертежа: заполнение рамки, технических условий, проставление шероховатости.

- САПР «Компас-3Д» Функции системы. Запуск системы. Открытие и закрытие документов. Помощь системы. Интерфейс программы «Компас-3d» для Windows. Работа с мышью. Окна «Компас-3d».

- Типы документов. Типы объектов. Геометрические объекты. Создание и сохранение документов. Курсор. Выделение объектов. Мышь. Масштаб изображения. Принципы ввода геометрических объектов.

- Метод точных построений. Метод точных привязок. Измерения на чертеже (геометрический калькулятор).

- Вспомогательные построения. Типы линий в системе компас. Алгоритм построения контура детали методом вспомогательных построений. Автоматическое построение фаски.

- Построение массивов элементов. Вспомогательные построения. Копия по окружности. Удаление части кривой.

- Основная надпись и рамка. Технические требования. Шероховатость поверхности. Виды. Изменение формата чертежа.

- Ввод и редактирование. Импорт текста. Специальные вставки в текст.

- Основные правила простановки размеров. Ввод линейных размеров. Ввод угловых размеров. Ввод диаметральных размеров. Ввод радиальных размеров.

- Построение сопряжений. Касательные. Биссектриса. Эллипс. Деление окружности на равные и неравные части. Построение плавных кривых. Построение многоугольников.

- Копия. Деформация. Сборка контура. Построение эквидистанты. Выравнивание по границе. Сечения, разрезы, резьба. Работа со слоями.

- Идеология объемного моделирования. Особенности методов. Область наивысшего эффекта применения.

- Настройка параметров моделирования. Настройка режимов отображения. Включение окна проекта. Включение режима объемного моделирования. Создание основного элемента.

- Построение тела вращения.

- Построение отверстий.

- Создание фланцев.

- Редактирование объемной модели.

3.2.2. Дифференцированный зачет (практические задания)

Зачетная работа состоит из 1 задания выполняемого на персональном ЭВМ в программе КОМПАС - 3DV16.

Внимательно прочитайте чертеж задания.

Время выполнения задания –45 минут.

По заданным аксонометрическим проекциям требуется построить трехпроекционные чертежи двух деталей в масштабе 1:1 без разрезов и сечений. Нанести линии невидимого контура. Проставить необходимые размеры. По выполненному чертежу создать 3D модель

Критерии оценивания:

Оценка

Практическое задание

5 (отлично)

Работа выполнена в полном объеме.

Построение чертежа выполнены графически на высоком уровне.

Нанесены размеры согласно ГОСТ 2.307-68.

Основная надпись оформлена и соответствует ГОСТ 2.104 – 68

4 (хорошо)

Работа выполнена в полном объеме.

Построение чертежа выполнены графически не четко.

Неточности в нанесении размеров согласно ГОСТ 2.307-68.

Неточность в оформлении основной надписи в соответствии с ГОСТ 2.104 – 68

3 (удовлетв.)

Работа выполнена не в полном объеме.

Построение чертежа выполнены графически не четко, имеются искажения линий при выполнении.

Порядок нанесения размеров неточен.

Неточность в оформлении основной надписи в соответствии с ГОСТ 2.104 – 68

2 (неудовл.)

Работа не закончена.

Построение чертежа выполнены графически с нарушением последовательности выполнения изображения.

Порядок нанесения размеров на чертеж не соответствует стандарту. Неточность в оформлении основной надписи в соответствии с ГОСТ 2.104 – 68

Шкала оценки образовательных достижений

| Процент результативности (правильных ответов) | Оценка уровня подготовки |  |
| --- | --- | --- |
|  | балл (отметка) | вербальный аналог |
| 90 - 100 | 5 | отлично |
| 80- 89 | 4 | хорошо |
| 70- 79 | 3 | удовлетворительно |
| менее 70 | 2 | неудовлетворительно |

Приложение 1

Пример выполненного задания

Задание 1. Вопросы к устному опросу

- Создание текстов технических требований.

- Создание текстов технических описаний.

- Связывание технических требований с графикой.

- Работа с записной книжкой. Конвертация текста.

- Форматы. Размеры.  Размерные стили.

- Допуски формы и расположения. Обозначение шероховатости.

- Выноски.  Знаки маркировки и клеймения.

- Обозначение видов, разрезов, сечений.

- Маркировка отверстий.

- Обозначение уклонов и конусности.

- Что такое модуль?

- Перечислите концентрические окружности колеса?

- При помощи какой команды в САПР  NanоCad Механика    можно создать таблицу  параметров колеса?

- Как указать в САПР  NanоCad Механика    шероховатость на чертеже детали?

Задание 2. Вопросы к устному опросу

- Работа с библиотеками объектно-зависимых деталей.

- Проектирование крепежного соединения

- Проектирование неразъемных соединений.

- Создание спецификаций.

- Какие виды  сварных соединений вы знаете?

- Как условно изображают видимые  швы, невидимые?

- В каких случаях условные  обозначения швов наносят над полкой линии выноски и в каких под полкой?

- Каким образом в САПР  NanоCad Механика 3  выбрать  вид неразъемного соединения?

Задание 3. Вопросы к устному опросу

- Правила работы на персональном компьютере при создании чертежей с учетом прикладной  программы КОМПАС 3D.

- Запуск программы. Главное окно.  Элементы интерфейса.

- Основные панели. Операции.

- Библиотеки.

- Элементы обработки 3D модели. Дерево модели.

- Редактирование.

- Этапы создания модели

- Требования к эскизу?

- Примеры  вычитания объема из детали?

- При помощи каких операций производят построение трехмерных моделей в КОМПС 3D?

- Примеры  добавления объема?

- Моделирование резьбы

- Вырезать выдавливанием Через все.

- Сколько  приемов создания массивов  Вам известны?

- Особенности построения массивов элементов?

- Массив по сетке?

- Массив по концентрической сетке?

- Массив вдоль кривой?

# КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ

Промежуточная аттестация   проводится в форме дифференцированного зачета. Дифференцированный зачет представляет собой  два задания.

ЗАДАНИЕ 1 - Теоретическая часть -   тестовые задания  по курсу дисциплины. Время выполнения теоретической части    20 минут.

ЗАДАНИЕ 2 - Практическая часть   - контрольная (графическая) работа на тему "Изображения"  (количество вариантов - 6). Решение практической  части машинным способом в САПР  NanоCad Механика;

T-FLEX; КОМПАС3D по выбору студента. Время  выполнения  35 минут.

Оценка 5 «отлично» выставляется  обучающемуся, если работа выполнена в указанный срок в полном объеме с соблюдением требований, обозначенных ниже в Критериях оценки контрольной работы. Обучающийся  знает весь требуемый программой материал, хорошо понимает и прочно усвоил его. По результатам  тестирования 85-100%  правильных ответов

Оценка 4 «хорошо» выставляется  обучающемуся, если работа выполнена в указанный срок в полном объеме с соблюдением требований, обозначенных ниже в Критериях оценки контрольной работы. Обучающийся  знает весь требуемый программой материал, хорошо понимает и прочно усвоил его. По результатам  тестирования 70-84 %  правильных ответов

Оценка 3 «удовлетворительно» выставляется  обучающемуся, если работа выполнена в указанный срок в полном объеме с соблюдением требований, обозначенных ниже в Критериях оценки контрольной работы. По результатам  тестирования 50-69%  правильных ответов

Оценка 2 «неудовлетворительно» выставляется, если работа обучающимся  не выполнена в срок;  обучающийся  обнаруживает незнание большей части программного материала, отвечает, как правило, лишь на наводящие вопросы преподавателя неуверенно. По результатам  тестирования менее 50%  правильных ответов

Перечень материалов и оборудования, допущенных к использованию на дифференцированном зачете

1. 10 компьютеров для обучающихся.

2. 1 компьютер для преподавателя.

3. Локальная сеть в компьютерном классе.

4. САПР T-flex,  NanoCAD Механика, Компас-3D.

5. Карточки с итоговой графической работой (контрольная работа)

6. Карточки с тестовыми заданиями

Тестовые задания

1.Этот элемент интерфейса называется

- панель Текущее состояние

- панель Свойств

- панель Геометрия

- панель Стандартная

- панель Вид

2. Этот элемент интерфейса называется

- панель Текущее состояние

- панель Свойств

- панель Геометрия

- панель Стандартная

- панель Вид

2. Этот элемент интерфейса называется

- панель Свойств

- панель Геометрия

- панель Стандартная

- панель Вид

- панель Текущее состояние

4. Этот элемент интерфейса называется

- панель Текущее состояние

- панель Свойств

- панель Геометрия

- панель Стандартная

- панель Вид

5.	Этот инструмент  предназначен для

- открытия существующего документа;

- сохранения вновь созданного документа;

- печати документа;

- предварительного просмотра.

6.	В каком пункте меню находится инструмент сохранения документа под другим именем?

- Инструменты;

- Редактор;

- Файл;

- Сервис.

7. Какая команда строит приведенное ниже изображение

- Геометрия–Окружности–Окружность по трем точкам

- Геометрия–Окружности–Окружность

- Геометрия–Окружности–Окружность, касательная к трем кривым

8. Какая команда строит приведенное ниже изображение

- Геометрия–Непрерывный ввод объектов

- Геометрия–Эквидистанты–Эквидистанта по стрелке

- Геометрия–Эквидистанты–Эквидистанта кривой

- Геометрия–Линия

9. Какая команда строит приведенное ниже изображение

- Геометрия–Непрерывный ввод объектов

- Геометрия–Кривые-Кривая Безье

- Геометрия–Кривые–NURBSкриваяй

- Геометрия–Геометрия–Линия

10. Какие команды необходимо использовать для построения фигуры:

- Геометрия-Прямоугольник + Геометрия-Эллипс;

- Геометрия-Отрезок+Геометрия-Эллипс;

- Геометрия-Прямоугольник+Эллипс по диагонали прямоугольника;

- Геометрия-Непрерывный ввод объектов+Эллипс.

11. Этот инструмент предназначен для:

- построения кривой Безье;

- построения эквидистанты;

- непрерывного ввода объектов;

- обозначения местного разреза.

12. «Секущая рамка» выделяет

- полностью охватываемые рамкой;

- все объекты, полностью и, хотя бы частично охватываемые рамкой;

- все объекты частично охватываемые рамкой.

13.	«Секущая ломаная» выделяет

- объекты, которые лежат вне этой кривой;

- все объекты;

- объекты, которые пересекает кривая;

- ничего не выделяет.

14.«Рамка» выделяет

- все объекты, полностью охватываемые рамкой;

- все объекты, полностью и ,хотя бы частично охватываемые рамкой;

- все объекты частично охватываемые рамкой.

15.	Вспомогательные линии

- выводятся на печать;

- не выводятся на печать.

16. Вспомогательные линии предназначены для

- разметки чертежа;

- простановки размеров;

- вычерчивания не ответственных элементов фигур;

- обозначения разрезов.

17. Какой командой нужно воспользоваться, чтобы разделить отрезок на 7 равных частей

- Редактор-Разбить-Кривую на N частей

- Редактор-Разрушить

- Геометрия-Точка-Точки по кривой

18.	В какой панели инструментов находится инструмент

- Стандартная;

- Геометрия;

- Привязки;

- Параметризация.

19. Этот инструмент  предназначен для

- построения фаски по длине и углу;

- построения скругления;

- построения фаски по двум длинам;

- усечения кривой.

20.	Этот инструмент  устанавливает параметр:

- усекать элемент;

- не усекать элемент;

- скруглять фаску;

- отсекать фаску.

21.	Под каким углом можно построить фаску в САПР Компас?

- Под любым;

- только под 45 градусов;

- под 30 градусов и 45 градусов;

- под 0 градусов.

22.	Этот инструмент предназначен для

- построения фасок на пересекающихся прямых;

- построения фасок на углах прямоугольника;

- построения любых фасок;

- усечения углов прямоугольника.

23.	Каким радиусом можно построить скругление?

- Любым

- Только из стандартного ряда.

24.	Этот инструмент  предназначен для

- построения скруглений на пересекающихся прямых;

- построения скруглений на углах прямоугольника;

- построения любых скруглений;

- 4. усечения углов прямоугольника.

25.  Какой командой необходимо воспользоваться, чтобы получить из фигуры слева фигуру образец справа

- копия

- симметрия

- сдвиг

26. В какой панели инструментов находится инструмент «Симметрия»?

- Размеры;

- Геометрия;

- Редактирование;

- Стандартная;

- Параметризация.

27. Какая команда преобразует фигуру справа в фигуру Образец слева

- Копирование;

- сдвиг;

- масштаб.

28. Какая команда преобразует фигуру слева в фигуру справа?

- Реактор — копировать свойства;

- редактор — копия — по окружности;

- редактор — деформация — поворотом.

29. Какая команда преобразует фигуру слева в фигуру справа?

- Редактор — сдвиг — по углу и расстоянию;

- редактор — поворот;

- редактор — копия — по окружности.

30. В какой панели находится инструмент:

- Геометрия

- Размеры

- Обозначения

- Параметризация

- Глобальные привязки

31.	Для чего используется инструмент: ^ ?
1.  Для обозначения только ступенчатого разреза;

- для обозначения только углового разреза;

- для обозначения ступенчатого и углового разрезов;

- для обозначения любых разрезов.

32.Какой тип линии используется для выделения местного разреза?

- Тонкая;

- для линий обрыва;

- штриховая;

- штрих-пунктирная.

33.	В каком случае выполняется половина вида и половина разреза?

- Только для деталей типа тел вращения;

- только для симметричных деталей;

- для любых деталей.

34.	Укажите правильное обозначение шероховатости:

35. Этот инструмент    предназначен для

- построения кривой Безье;

- построения эквидистанты;

- непрерывного ввода объектов;

- обозначения местного разреза.

ЗАДАНИЕ №2

Оцениваемые результаты обучения

| Предмет (ы) оценивания | Объект (ы) оценивания | Показатели оценки | Критерии оценки |
| --- | --- | --- | --- |
| Уметь создавать, редактировать и оформлять чертежи на персональном компьютере с использованием прикладных программ | Результат выполнения практической части задания (графическая работа) | выбирает формат; осуществляет заполнение основной надписи; осуществляет настройку типов линий, стилей текста; осуществляет компоновку видов чертежа; оформляет технические чертежи, используя инструментальную панель; рисование технической детали применяя инструментальную панель РИСОВАНИЕ; выполняет редактирование технического чертежа; выполняет копирование, перемещение, вращение, изменения проекционных связей; владеет подготовкой для вывода на печать созданного чертежа; осуществляет вывод на печать созданный чертеж. | Качественное выполнение чертежа в САПР- САПР NanоCad Механика; T-FLEX; КОМПАС3D |