Содержание

|  | Общие положения |  |
| --- | --- | --- |
|  | Показатели оценки результатов освоения дисциплины, формы и методы контроля и оценки |  |
|  | Контрольно- оценочные материалы |  |
| 3.1. | Текущий контроль |  |
| 3.2. | Промежуточный контроль |  |
| Приложения |  |  |

1.Общие положения

Комплект контрольно-оценочных материалов  разработан

- Федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования по специальности: 22.02.06 Сварочное производство,  утвержденный Приказом  Минобрнауки России от  21 апреля 2014 г. N 360, входящей в состав укрупненной группы специальности 22.00.00 Технология материалов;

- основной профессиональной образовательной программы по  специальности:  22.02.06 Сварочное производство, 2018 г.

- на основании рабочей программы общеобразовательной дисциплины «Метрология, стандартизация и сертификация».

Контрольно-оценочные материалы (КОМ) предназначены  для контроля и оценки образовательных достижений обучающихся, освоивших программу общеобразовательной учебной дисциплины ОП.10 Метрология, стандартизация и сертификация.

КОМ включают контрольные материалы для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации в форме экзамена.

- Показатели оценки результатов освоения дисциплины, формы и методы контроля и оценки

В результате аттестации по учебной дисциплине осуществляется комплексная проверка следующих умений и знаний, а также динамика формирования общих компетенций:

| Результаты обучения (освоенные умения, усвоенные знания) | Формы и методы контроля и оценки результатов обучения |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| Умения: |  |
| -оформлять технологическую и техническую документацию в соответствии с действующей нормативной базой на основе использования основных положений метрологии, стандартизации и сертификации в производственной деятельности; | Оценка результатов практических занятии №1. Чтение размеров. Определение годности деталей, характера брака. №2 Выбор посадок в системе отверстия и вала . №3 Определение шероховатости поверхности. №4 Перевод неметрических единиц измерения в единицы СИ.№5Выбор средств измерений и их характеристика. №6 Определение характеристики измерительных приборов №7 Определения погрешностей средств измерений, их характеристики. №8 Изучение концевых мер длины и измерение линейных размеров |
| применять документацию систем качества; | Оценка результатов практических занятии №1 Чтение размеров. Определение годности деталей, характера брака №9 Штриховое кодирование товаров. |
| применять требования нормативных документов к основным видам продукции (услуг) и процессов; | Оценка результата практического занятия №1 Чтение размеров. Определение годности деталей, характера брака. №2 Выбор посадок в системе отверстия и вала. №4 Перевод неметрических единиц измерения в единицы №9 Штриховое кодирование товаров |
| - применять основные правила и документы системы сертификации Российской Федерации; | Оценка результата практического занятия .№5Выбор средств измерений и их характеристика №9 Штриховое кодирование товаров и продукции |
| -применять основные правила и документы системы сертификации Российской Федерации | Оценка результата практического занятия №9 Штриховое кодирование товаров и продукции |
| Знания: |  |
| документацию систем качества; | Текущий контроль. Оценка выполнения самостоятельной работы. |
| единство терминологии, единиц измерения с действующими стандартами и международной системой единиц СИ в учебных дисциплинах; | Устный опрос. Оценка выполнения самостоятельной работы. |
| - основные положения систем(комплексов) общетехнических и организационно-методических стандартов; | Текущий контроль. Оценка выполнения самостоятельной работы |
| -основные понятия и определения метрологии, стандартизации и сертификации; | Устный опрос Оценка выполнения самостоятельной работы |
| основы повышения качества продукции. | Текущий контроль. Оценка выполнения самостоятельной работы. |
| - показатели качества и методы их оценки; | Устный опрос Оценка выполнения самостоятельной работы |
| - системы сертификации; | Текущий контроль. Оценка выполнения самостоятельной работы |
| - порядок и правила сертификации. | Устный опрос. Оценка выполнения самостоятельной работы |

| Результаты обучения (освоенные компетенции) |  | Формы и методы контроля и оценки |
| --- | --- | --- |
| ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. |  | оценка за: - выступление на занятиях с сообщениями; - разработка мультимедийной презентации в составе творческой группы; |
| ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. |  | оценка за: - участие в рабочих группах по выполнению практических заданий; - выступление на семинарах с сообщениями, рефератами. |
| ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответственность. |  | оценка за выполнение практических работ и отчетов по ним; устные ответы студентов на занятиях. |
| ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки и решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. |  | оценка за: - выступление на занятиях с докладами; - содержание и оформление мультимедийной презентации; - защита рефератов. |
| ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для совершенствования профессиональной деятельности. |  | оценка за: - участие в рабочих группах по выполнению практических заданий; - выступление на семинарах с сообщениями, рефератами. |
| ОК 6.Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями. |  | оценка за: - участие в рабочих группах по выполнению практических заданий; |
| ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат выполнения заданий. |  | оценка за: -разработку мультимедийной презентации в составе творческой группы. оценка за: - выступление на занятиях с докладами и рефератами. |
| ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. |  | оценка за: - участие в рабочих группах по выполнению практических заданий |
| ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности |  | оценка за: -разработку мультимедийной презентации в составе творческой группы. оценка за: - выступление на занятиях с докладами и рефератами. |
| Результаты обучения (профессиональных компетенции ) | Формы и методы контроля и оценки результатов обучения |  |
| Профессиональные компетенции |  |  |
| ПК 1.1. Применять различные методы, способы и приемы сборки и сварки конструкций с эксплуатационными свойствами. | - наблюдение и оценка на практических занятиях .- оценка устного ответа; |  |
| ПК 1.2. Выполнять техническую подготовку производства сварных конструкций. | наблюдение за деятельностью обучающегося в процессе обучения; |  |
| ПК 1.3. Выбирать оборудование, приспособления и инструменты для обеспечения производства сварных соединений с заданными свойствами. | - наблюдение и оценка на практических занятиях. |  |
| ПК 1.4. Хранить и использовать сварочную аппаратуру и инструменты в ходе производственного процесса. | наблюдение за деятельностью обучающегося в процессе обучения; |  |
| ПК 2.1. Выполнять проектирование технологических процессов производства сварных соединений с заданными свойствами. | - оценка устного ответа; - оценка результатов практической работы; |  |
| ПК 2.2. Выполнять расчеты и конструирование сварных соединений и конструкций. | - оценка результатов практической работы; - оценка устного ответа; |  |
| ПК 2.3. Осуществлять технико-экономическое обоснование выбранного технологического процесса. | наблюдение за деятельностью обучающегося в процессе обучения; |  |
| ПК 2.4. Оформлять конструкторскую, технологическую и техническую документацию. | -наблюдение за деятельностью обучающегося в процессе обучения; - оценка устного ответа; |  |
| ПК 2.5. Осуществлять разработку и оформление графических, вычислительных и проектных работ с использованием информационно-компьютерных технологий. | - оценка результатов практической работы; - наблюдение за деятельностью обучающегося в процессе обучения; |  |
| ПК 3.1. Определять причины, приводящие к образованию дефектов в сварных соединениях | наблюдение за деятельностью обучающегося в процессе обучения; |  |
| ПК 3.2. Обоснованно выбирать и использовать методы, оборудование, аппаратуру и приборы для контроля металлов и сварных соединений | - оценка устного ответа; - оценка результатов практической работы; |  |
| ПК 3.3. Предупреждать, выявлять и устранять дефекты сварных соединений и изделий для получения качественной продукции. | оценка результатов практической работы; - наблюдение за деятельностью обучающегося в процессе обучения; |  |
| ПК 3.4. Оформлять документацию по контролю качества сварки | -наблюдение за деятельностью обучающегося в процессе обучения; |  |
| ПК 4.1. Осуществлять текущее и перспективное планирование производственных работ | оценка результатов практической работы; - наблюдение за деятельностью обучающегося в процессе обучения; |  |
| ПК 4.2. Производить технологические расчеты на основе нормативов технологических режимов, трудовых и материальных затрат. | оценка результатов практической работы; - наблюдение за деятельностью обучающегося в процессе обучения; |  |
| ПК. 4.3 Применять методы и приемы организации труда, эксплуатации оборудования, оснастки, средств механизации для повышения эффективности производства. | наблюдение за деятельностью обучающегося в процессе обучения; |  |
| ПК 4.4. Организовывать ремонт и техническое обслуживание сварочного производства по Единой системе планово-предупредительного ремонта. | оценка результатов практической работы; - наблюдение за деятельностью обучающегося в процессе обучения; |  |
| ПК 4.5. Обеспечивать профилактику и безопасность условий труда на участке сварочных | оценка результатов практической работы; - наблюдение за деятельностью обучающегося в процессе обучения; |  |

3.Оценочные материалы

3.1 Текущий контроль

Предметом оценки служат умения и знания, предусмотренные ФГОС по дисциплине, направленные на формирование общих и профессиональных компетенций. Контрольно -оценочные средства по учебной дисциплине имеют следующую структуру:

- теоретические вопросы;

-тестовые задания;

- практические задания.

Перечень заданий для текущего контроля знаний по разделу 1 « Основы стандартизации.»

Тестовое задание

1. Метод стандартизации, который применяется для установления рациональной номенклатуры изготавливаемых изделий с целью унификации, повышения серийности и развития специализации их производства

1. Типизация

2. Систематизация

3. Агрегатирование

4. Параметрическая стандартизация

2. К документам в области стандартизации не относятся …

а) общероссийские классификаторы технико-экономической информации;

б) национальные стандарты;

в) юридические кодексы.

3. Цели стандартизации – это …

а) аудит систем качества;

б) внедрение результатов унификации;

в) разработка норм, требований, правил,  обеспечивающих безопасность продукции, взаимозаменяемость и техническую совместимость, единство измерений, экономию ресурсов

4.Объектом стандартизации не являются …

а) термины и обозначения;

б) приказы военачальников;

в) технологические процессы

5.Определите соответствие вида стандарта его условному обозначению

| 1 | Национальные стандарты РФ | А. | СТО |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | Стандарты организаций | Б. | ISO (ИСО) |
| 3 | Международные стандарты | В. | ГОСТ Р |
| 4 | Межгосударственные стандарты СНГ | Г. | ГОСТ |

1____; 2___; 3___; 4 ___;

6. Официальными языками ИСО (Международной организации по стандартизации) являются …

а) английский, французский, немецкий;

б) английский, французский, русский;

в) английский, немецкий, русский.

7.Ведущей организацией в области международной стандартизации является

а) Международная электротехническая комиссия (МЭК);

б) Международная организация по стандартизации (ИСО);

в) Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).

8.Объектами стандартизации МЭК являются …

а) бытовые электроприборы;

в) продовольственные товары;

б) канцелярские товары.

9.  Вставьте пропущенное слово:

Шероховатость поверхности наряду с точностью формы, являются одной из основных _____________________ характеристик её качества.

10. Право изготовителя маркировать продукцию Знаком соответствия определяется …

а) лицензией, выдаваемой органом по сертификации;

б) лицензией, выдаваемой Федеральным агентством по   техническому регулированию и метрологии;

в) декларацией о соответствии.

11. Линейный размер - это:
а) произвольное значение линейной величины
б) числовое значение линейной величины в выбранных единицах измерения;
в) габаритные размеры детали в выбранных единицах измерения

12.  Отклонения от номинального размера называются:
а) недостатком;
б) дефектом;
в) погрешностью.

13.    Предельный размер – это:
а) размер детали с учетом отклонений от номинального размера
б) размер детали с учетом отклонений от действительного размера

14.    Предельные отклонения бывают:
а) наибольшее и наименьшее
б) верхнее и нижнее
в) наружное и внутреннее

15.    Горизонтальную линию, соответствующую номинальному размеру, от которой откладывают отклонения называют:
а) начальной линией
б) нулевой линией
в) номинальной линией

16.    Условие годности действительного размера – это:
а) если действительный размер не больше наибольшего предельного размера и не меньше наименьшего предельного размера, и не равен им
б) если действительный размер не больше наибольшего предельного размера и не меньше наименьшего предельного размера, или равен им
в) если действительный размер не меньше наибольшего предельного размера и не больше наименьшего предельного размера

17.    Если действительный размер  больше наибольшего предельного размера:

а) деталь годна

б) брак

18    Если действительный размер  оказался меньше наименьшего предельного размера, для внутреннего элемента детали, то:

а) брак исправимый;

б) брак неисправимый.

37.    Чему равно верхнее отклонение:  50-0,39 ?

а) +0,39

б) 0

в) -0,39.

19. Разность действительного размера отверстия и вала, если размер отверстия больше размера вала, называется:

а) зазором;

б) натягом;

в) посадкой .

20. ЕСДП-это:

а) единственная система допусков и посадок;

б) единая система допусков и посадок;

в) единая схема допусков и посадок.

21.    Как обозначается единица допуска?

а) l

б) y

в) i.

22. Совокупность допусков, соответствующих одинаковой степени прочности для всех номинальных размеров, называется:

а) эквивалент;

б) квалитет;

в) квартет.

23. Допуском называется:

а) разность между верхним и нижним предельными отклонениями

б) сумма верхнего и нижнего предельных отклонений

в) разность между номинальным и действительным размером

24.Чему равно нижнее отклонение:  30+0,2  ?

а) +0,3

б) 30

в) +0,2                                                            -0,3

25. Чему равно верхнее отклонение:  30-0,5  ?

а) -0,3

б) 30

в) -0,5

26.    Сопряжение, образуемое в результате соединения отверстий и валов с одинаковыми номинальными размерами, называется:

а) зазором;

б) натягом;

в) посадкой.

27.Способ образования посадок, образованных изменением только полей допуска валов при постоянном поле допуска отверстий, называется:

а) системой отверстий;

б) системой вала;

в) системой посадки;

28.Зона, заключенная между двумя линиями, соответствующими верхнему и нижнему предельным отклонениям, называется:

а) полем допуска;

б) зоной допуска;

в) расстоянием допуска

Перечень заданий для текущего контроля знаний по разделу 2Метрология

Тестовое задание

1 Метрология – это …

а) теория передачи размеров единиц физических величин;

б) теория исходных средств измерений (эталонов);

в) наука об измерениях, методах и средствах обеспечения их единства и способах достижения требуемой точности;

2 Физическая величина – это …

а) объект измерения;

б) величина, подлежащая измерению, измеряемая или измеренная в соответствии с основной целью измерительной задачи;

в) одно из свойств физического объекта, общее в качественном отношении для многих физических объектов, но в количественном отношении индивидуальное для каждого

3 Характеристика физической величины называется

а) размером;

б) размерностью;

в) объектом измерения.

4 Измерением называется …

а) выбор технического средства, имеющего нормированные

метрологические характеристики;

б) операция сравнения неизвестного с известным;

в) опытное нахождение значения физической величины с помощью технических средств.

5 К объектам измерения относятся …

а) образцовые меры и приборы;

б) физические величины;

в) меры и стандартные образцы.

6 Для поверки рабочих мер и приборов служат …

а) рабочие эталоны;

б) эталоны-копии;

в) эталоны сравнения.

7 По способу получения результата все измерения делятся на …

а) статические и динамические;

б) прямые и косвенные;

в) прямые, косвенные, совместные и совокупные

.8 В зависимости от числа измерений измерения делятся на …

а) однократные и многократные;

б) технические и метрологические;

в) равноточные и неравноточные.

9. Единством измерений называется …

а) система калибровки средств измерений;

б) сличение национальных эталонов с международными;

в) состояние измерений, при которых их результаты выражены в узаконенных единицах величин и погрешности измерений не выходят за установленные пределы с заданной

вероятностью.

10. При одновременном измерении нескольких одноименных величин

измерения называют …

а) косвенными;

б) совместными;

в) совокупными.

11. Нормативной основой метрологического обеспечения является …

а) Государственная система обеспечения единства измерений (ГСИ);

б) государственная система поверки и калибровки средств измерений;

в) Государственная система стандартизации (ГСС).

12.Из перечисленных метрологических характеристик прибора к качеству измерения относятся …

а) класс точности;

б) предел измерения;

в) принцип действия

13.Упорядоченная совокупность значений физической величины, принятая по соглашению на основании результатов точных измерений называется …

а). результатами вспомогательных измерений

б) шкалой физической величины;

в) единицей измерения;

г) выборкой результатов измерений.

14. Свойство, общее в качественном отношении для множества объектов, но индивидуальное в количественном отношении для каждого из них, называется ...

а) размером физической величины;

б) размерностью физической величины;

в) физической величиной.

15. Приставками SI для обозначения увеличения значений физических величин являются ...

а) кило;

б) санти;

в) мм.

16. Приставками SI для обозначения уменьшающих значений физических величин являются ...

а) деци

б) гекто

в) кило

17.Укажите, что является измерительным прибором?

а) линейка;

б) циркуль;

в) индикатор часового типа.

18. Размер, установленный измерением с допустимой погрешностью называется:

а) номинальным;

б) действительным;

в) предельным.

Перечень заданий для текущего контроля знаний по разделу 3 «Сертификация»

1.Цель сертификации

а) защита потребителей от получения некачественной продукции или услуги;

б) увеличение производства продукции, услуг.

в) защита производителей от выпуска некачественной продукции или услуги.

2.  Расположите этапы сертификации продукции в последовательности их выполнения.

1. Заключение договора.

2. Согласование выполняемых работ.

3. Подача заявки.

4. Оценка стоимости.

3.Штриховое кодирование обязательно …

а) при идентификации товаров в торговых операциях;

б) в медицинской практике;

в) при испытаниях продукции.

4. Номенклатура продукции и услуг, подлежащих обязательной сертификации в России, определяется …

а) Госстандартом РФ в соответствии с законом «О защите прав потребителей»;

б) предприятием-изготовителем.

в) потребителем.

5. Право изготовителя маркировать продукцию Знаком соответствия определяется …

а) лицензией, выдаваемой органом по сертификации;

б) лицензией, выдаваемой Федеральным агентством по   техническому регулированию и метрологии;

в) декларацией о соответствии.

6. Сертификация , которая распространяется на продукцию и услуги, от которых зависят здоровье и жизнь потребителя, а также безопасность его имущества и окружающей среды называется :

а) обязательная;

б) добровольная;

в) неофицальная.

7. Сколько   сторон  участвует  при  проведение сертификации:

а) 4;

б)3;

в)2.

8. Процедура подтверждения третьей независимой стороной, т.е. организацией, не зависящей от заинтересованных сторон (изготовителей, исполнителей, продавцов и потребителей), соответствия должным образом идентифицированной продукции, процесса или услуги конкретному стандарту или другому нормативному документу это….

а) стандартизация;

б) сертификация ;

в) аккредитация.

9.  Добровольная сертификация проводится на условиях договора между…

а) заявителями и органом по сертификации;

б) потребителем и органом по сертификации;

в) заявителями и потребителями.

10. Аккредитация

1) даёт право допуска продукции на рынок

2) способствует завоеванию места на рынке

3) официальное признание компетентности физического или юридического лица выполнять работы в определённой области.

11. Испытательная лаборатория приобретает необходимые полномочия, если она

1) аттестована

2) имеет нужное оборудование

3) аккредитована.

12. Обязательная сертификация

1) способствует завоеванию места на рынке;

2) официальное признание компетентности физического или юридического лица выполнять работы в определённой области ;

3) даёт право допуска продукции на рынок.

13. Знак соответствия – это знак, информирующий потребителя о соответствии продукции (услуги) требованиям:

1) систем добровольной сертификации;

2) договора на поставку;

3) национальных стандартов;

4) технических регламентов.

14. Добровольная сертификация -

1) способствует завоеванию места на рынке;

2) официальное признание компетентности физического или юридического лица выполнять работы в определённой области;

3) даёт право допуска продукции на рынок.

15. Срок действия сертификата ограничивается:

а) 1 год;

б) 3 года;

в) до 5 лет.

16. Декларация поставщика о соответствии под его полную ответственность
удостоверяет, что продукция (услугу) соответствует:

а) конкретному стандарту;

б) сертификату качества;

в) сертификату соответствия.

Критерии оценок при тестировании

если даны верные ответы

«5» - от 100% до 91%

«4» - от 90% до 76%

«3» - от 75% до 50%

«2» - от 49% и менее

Перечень заданий для текущего контроля знаний по дисциплине

Тестовое задание

Тесты по дисциплине Метрология стандартизация и сертификация.

1. Метод стандартизации, который применяется для установления рациональной номенклатуры изготавливаемых изделий с целью унификации, повышения серийности и развития специализации их производства

1. Типизация

2. Систематизация

3. Агрегатирование

4. Параметрическая стандартизация

2. К документам в области стандартизации не относятся …

а) общероссийские классификаторы технико-экономической информации;

б) национальные стандарты;

в) юридические кодексы.

3. Цели стандартизации – это …

а) аудит систем качества;

б) внедрение результатов унификации;

в) разработка норм, требований, правил,  обеспечивающих безопасность продукции, взаимозаменяемость и техническую совместимость, единство измерений, экономию ресурсов

4.Объектом стандартизации не являются …

а) термины и обозначения;

б) приказы военачальников;

в) технологические процессы

5.Штриховое кодирование обязательно …

а) при идентификации товаров в торговых операциях;

б) в медицинской практике;

в) при испытаниях продукции.

6. Официальными языками ИСО (Международной организации по стандартизации) являются …

а) английский, французский, немецкий;

б) английский, французский, русский;

в) английский, немецкий, русский.

7.Ведущей организацией в области международной стандартизации является

а) Международная электротехническая комиссия (МЭК);

б) Международная организация по стандартизации (ИСО);

в) Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).

8.Объектами стандартизации МЭК являются …

а) бытовые электроприборы;

в) продовольственные товары;

б) канцелярские товары.

9. Номенклатура продукции и услуг, подлежащих обязательной сертификации в России, определяется …

а) Госстандартом РФ в соответствии с законом «О защите прав потребителей»;

б) предприятием-изготовителем.

в) потребителем.

10. Право изготовителя маркировать продукцию Знаком соответствия определяется …

а) лицензией, выдаваемой органом по сертификации;

б) лицензией, выдаваемой Федеральным агентством по   техническому регулированию и метрологии;

в) декларацией о соответствии.

11. Сертификация , которая распространяется на продукцию и услуги, от которых зависят здоровье и жизнь потребителя, а также безопасность его имущества и окружающей среды называется :

а) обязательная;

б) добровольная;

в) неофицальная.

12. Сколько   сторон  участвует  при  проведение сертификации:

а) 4;

б)3;

в)2.

13. Процедура подтверждения третьей независимой стороной, т.е. организацией, не зависящей от заинтересованных сторон (изготовителей, исполнителей, продавцов и потребителей), соответствия должным образом идентифицированной продукции, процесса или услуги конкретному стандарту или другому нормативному документу это….

а) стандартизация;

б) сертификация ;

в) аккредитация.

14.  Добровольная сертификация проводится на условиях договора между…

а) заявителями и органом по сертификации;

б) потребителем и органом по сертификации;

в) заявителями и потребителями.

15.  Физическая величина – это …

а) объект измерения;

б) величина, подлежащая измерению, измеряемая или измеренная в соответствии с основной целью измерительной задачи;

в) одно из свойств физического объекта, общее в качественном отношении для многих физических объектов, но в количественном отношении индивидуальное для каждого из них.

16. Свойство, общее в качественном отношении для множества объектов, но индивидуальное в количественном отношении для каждого из них, называется ...

а) размером физической величины;

б) размерностью физической величины;

в) физической величиной.

17.Метрология – это …

а) теория передачи размеров единиц физических величин;

б) теория исходных средств измерений (эталонов);

в) наука об измерениях, методах и средствах обеспечения их единства и способах достижения требуемой точности;

18.Из перечисленных метрологических характеристик прибора к качеству измерения относятся …

а) класс точности;

б) предел измерения;

в) принцип действия

19.Измерением называется …

а) выбор технического средства, имеющего нормированные

метрологические характеристики;

б) операция сравнения неизвестного с известным;

в) опытное нахождение значения физической величины с помощью технических средств.

20. К объектам измерения относятся …

а) образцовые меры и приборы;

б) физические величины;

в) меры и стандартные образцы

21. По способу получения результата все измерения делятся на …

а) статические и динамические;

б) прямые и косвенные;

в) прямые, косвенные, совместные и совокупные.

22.По отношению к изменению измеряемой величины измерения делятся на

а) статические и динамические;

б) равноточные и неравноточные;

в) прямые, косвенные, совместные и совокупные.

23. В зависимости от числа измерений измерения делятся на …

а) однократные и многократные;

б) технические и метрологические;

в) равноточные и неравноточные.

24. Единством измерений называется …

а) система калибровки средств измерений;

б) сличение национальных эталонов с международными;

в) состояние измерений, при которых их результаты выражены в узаконенных единицах величин и погрешности измерений не выходят за установленные пределы с заданной вероятностью.

25.Упорядоченная совокупность значений физической величины, принятая по соглашению на основании результатов точных измерений называется …

а). результатами вспомогательных измерений

б) шкалой физической величины;

в) единицей измерения;

г) выборкой результатов измерений.

26. Свойство, общее в качественном отношении для множества объектов, но индивидуальное в количественном отношении для каждого из них, называется ...

а) размером физической величины;

б) размерностью физической величины;

в) физической величиной.

27. Приставками SI для обозначения увеличения значений физических величин являются ...

а) кило;

б) санти;

в) мм.

28. Приставками SI для обозначения уменьшающих значений физических величин являются ...

а) деци

б) гекто

в) кило

29. Линейный размер - это:
а) произвольное значение линейной величины
б) числовое значение линейной величины в выбранных единицах измерения;
в) габаритные размеры детали в выбранных единицах измерения

30.  Отклонения от номинального размера называются:
а) недостатком;
б) дефектом;
в) погрешностью.

31.    Предельный размер – это:
а) размер детали с учетом отклонений от номинального размера
б) размер детали с учетом отклонений от действительного размера

32.    Предельные отклонения бывают:
а) наибольшее и наименьшее
б) верхнее и нижнее
в) наружное и внутреннее

33.    Горизонтальную линию, соответствующую номинальному размеру, от которой откладывают отклонения называют:
а) начальной линией
б) нулевой линией
в) номинальной линией

34.    Условие годности действительного размера – это:
а) если действительный размер не больше наибольшего предельного размера и не меньше наименьшего предельного размера, и не равен им
б) если действительный размер не больше наибольшего предельного размера и не меньше наименьшего предельного размера, или равен им
в) если действительный размер не меньше наибольшего предельного размера и не больше наименьшего предельного размера

35.    Если действительный размер  больше наибольшего предельного размера:

а) деталь годна

б) брак

36.    Если действительный размер  оказался меньше наименьшего предельного размера, для внутреннего элемента детали, то:

а) брак исправимый;

б) брак неисправимый.

37.    Чему равно верхнее отклонение:  50-0,39 ?

а) +0,39

б) 0

в) -0,39.

38. Разность действительного размера отверстия и вала, если размер отверстия больше размера вала, называется:

а) зазором;

б) натягом;

в) посадкой .

39. ЕСДП-это:

а) единственная система допусков и посадок;

б) единая система допусков и посадок;

в) единая схема допусков и посадок.

40.    Как обозначается единица допуска?

а) l

б) y

в) i.

41. Совокупность допусков, соответствующих одинаковой степени прочности для всех номинальных размеров, называется:

а) эквивалент;

б) квалитет;

в) квартет.

42. Допуском называется:

а) разность между верхним и нижним предельными отклонениями

б) сумма верхнего и нижнего предельных отклонений

в) разность между номинальным и действительным размером

43.Чему равно нижнее отклонение:  30+0,2  ?

а) +0,3

б) 30

в) +0,2

44. Чему равно верхнее отклонение:  30-0,5

-0,3

а) -0,3

б) 30

в) -0,5

45.    Сопряжение, образуемое в результате соединения отверстий и валов с одинаковыми номинальными размерами, называется:

а) зазором;

б) натягом;

в) посадкой.

46.Способ образования посадок, образованных изменением только полей допуска валов при постоянном поле допуска отверстий, называется:

а) системой отверстий;

б) системой вала;

в) системой посадки;

47.Укажите, что является измерительным прибором?

а) линейка;

б) циркуль;

в) индикатор часового типа.

48.Зона, заключенная между двумя линиями, соответствующими верхнему и нижнему предельным отклонениям, называется:

а) полем допуска;

б) зоной допуска;

в) расстоянием допуска.

49. Размер, установленный измерением с допустимой погрешностью называется:

а) номинальным;

б) действительным;

в) предельным.

50. Чему равно нижнее отклонение:  75+0,030 ?
а) +0,030
б) 0
в) -0,030

При проведении текущего контроля знаний уровень подготовки обучающегося оценивается по рейтинговой шкале, которая переводится в традиционную 5-тибалльную: 5 (отлично), 4 (хорошо), 3 (удовлетворительно), 2 (неудовлетворительно). В оценочный лист выставляются баллы по обозначенным критериям («да», «выполнено» – 1 балл; «нет», «не выполнено» – 0 баллов).

Критерии оценок при тестировании

если даны верные ответы

«5» - от 100% до 91%  (50 – 46 ответа)

«4» - от 90% до 76%  (45 – 38ответов)

«3» - от 75% до 50%  (37 – 25 ответов)

«2» - от 49% и менее  (24 и меньше ответов)

Практические задания

1.Определить номинальный, размер, верхнее предельное отклонение, нижнее предельное отклонение, рассчитать допуск на размер:       +0,4

10+0,2

2. Определить предельные размеры, допуски , натяги в соединении посадкой с натягом

Ø 40 +0,025

- 0,085

- 0,060

3. Для посадки с зазором определить предельные размеры отверстия и вала, допуски отверстия и вала, максимальный и минимальные зазоры, допуск посадки. Посадка с зазором Ø 50 H7/f7. Отверстие: номинальный размер Ø 50 мм. ES =+25мкм, EI =0.Вал номинальный размер Ø 50мм,es=-25мкм;

ei = -50мкм.

4. Определить номинальный, размер, верхнее предельное отклонение, нижнее предельное отклонение, рассчитать допуск на размер:15±0,4

5. Рассчитать допуск на размер:  38

-0,50

- 0,89

6.Определить годность и брак детали на размер 30+0,5

- 0,1

7. Определить номинальный, размер, верхнее предельное отклонение, нижнее предельное отклонение, рассчитать допуск на размер:10± 0,2.

8 . Для посадки с натягом определить предельные размеры отверстия и вала, допуски отверстия и вала, максимальный и минимальный натяги, допуск посадки. Посадка с натягом Ø 50 H7/p7Отверстие: D max= 50,025;

D min= 50,000; Вал номинальный размер Ø 50мм,es= +42мкм; ei = + 26мкм.

9. Определить номинальный, размер, верхнее предельное отклонение, нижнее предельное отклонение, рассчитать допуск на размер:   15+0,3

- 0,2

10.Определить номинальный, размер, верхнее предельное отклонение, нижнее предельное отклонение, рассчитать допуск на размер:10

-0,1

- 0,3

11. Определить номинальный, размер, верхнее предельное отклонение, нижнее предельное отклонение, рассчитать допуск на размер:15+0,2

12. Определить номинальный, размер, верхнее предельное отклонение, нижнее предельное отклонение, рассчитать допуск на размер:15-0,1

13.Выполнить графическое изображение посадки с зазором если размер отверстия 50+0.02, а вала 50 - 0,03

- 0,06

14. Определить номинальный, размер, верхнее предельное отклонение, нижнее предельное отклонение, рассчитать допуск на размер  15+0,5

-0,3

15. Выполнить графическое изображение посадки с натягом, если размер отверстия 50+0.02, а вала 50  - 0,03

-  0,06

16. Определить номинальный, размер, верхнее предельное отклонение, нижнее предельное отклонение, рассчитать допуск на размер:10+0,1

17. Определить номинальный, размер, верхнее предельное отклонение, нижнее предельное отклонение, рассчитать допуск на размер:15

-0,1

- 0,3

18. Определить номинальный, размер, верхнее предельное отклонение, нижнее предельное отклонение, рассчитать допуск на размер:15+0,1..

19. Определить годность и брак детали на размер 40+0,5

20.Определить годность и брак детали на размер 30+0,5

3.1.2. Перечень практических работ

Практические занятия

1. Чтение размеров. Определение годности деталей, характера брака. П.П

2.Выбор посадок в системе отверстия и вала П.П

3.Определение шероховатости поверхности. П.П

4.Перевод неметрических единиц измерения в единицы СИ.

5. Выбор средств измерений и их характеристика.

6.Определение характеристики измерительных приборов.

7.Определения погрешностей средств измерений ,их характеристики.

8 Изучение концевых мер длины и измерение линейных размеров

9 Штриховое кодирование товаров и продукции.

3.2 Промежуточная аттестация

Промежуточная аттестация по учебной дисциплине осуществляется в форме экзамена, который  проводится по билетам в устной и письменной форме. Билет состоит из трёх заданий: два задания теоретического и одно практического характера. На подготовку студенту отводится 15 минут.

Таблица 2

| Элемент учебной дисциплины | Формы и методы контроля |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Текущий контроль |  | Промежуточная аттестация |  |
|  | Форма контроля | Проверяемые ОК, У, З | Форма контроля | Проверяемые ОК, У, З |
| Раздел1. Основы стандартизации. |  |  |  |  |
| Тема 1.1. Система стандартизации. | Самостоятельная работа №1 Устный опрос. Тестирование | ОК1, ОК2, ОК3, ОК4,ОК5, ОК6, ОК 7, ОК8 ,ОК9 ,У1, У2, У3,У4, З1, З2,З3,З4,З5,З6, З7,З8. | Экзамен. | ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК 7, ОК8 , ОК9 У1, У2, У3, У4, З1, З2, З3,З4,З5,З6, З7,З8. |
| Тема 1.2. Методы, средства формы и уровни стандартизации. Виды и категории стандартов. | Устный опрос. Тестирование Самостоятельная работа №2 | ОК1, ОК2, ОК3, ОК4,ОК5, ОК6, ОК 7, ОК8 ,ОК9 ,У1, У2, У3,У4, З1, З2,З3,З4,З5,З6, З7,З8. | Экзамен. | ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК 7, ОК8 , ОК9 У1, У2, У3, У4, З1, З2, З3,З4,З5,З6, З7,З8. |
| Тема 1.3. Органы и службы по стандартизации. | Устный опрос. Тестирование. | ОК1, ОК2, ОК3, ОК4,ОК5, ОК6, ОК 7, ОК8 ,ОК9 ,У1, У2, У3,У4, З1, З2,З3,З4,З5,З6, З7,З8. | Экзамен. | ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК 7, ОК8 , ОК9 У1, У2, У3, У4, З1, З2, З3,З4,З5,З6, З7,З8. |
| Тема 1.4. Международная стандартизация. | Устный опрос. Тестирование. Самостоятельная работа №3 | ОК1, ОК2, ОК3, ОК4,ОК5, ОК6, ОК 7, ОК8 ,ОК9 ,У1, У2, У3,У4, З1, З2,З3,З4,З5,З6, З7,З8. | Экзамен. | ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК 7, ОК8 , ОК9 У1, У2, У3, У4, З1, З2, З3,З4,З5,З6, З7,З8. |
| Тема 1.5. Порядок разработки стандарта. | Самостоятельная работа №4 Устный опрос. Тестирование. | ОК1, ОК2, ОК3, ОК4,ОК5, ОК6, ОК 7, ОК8 ,ОК9 ,У1, У2, У3,У4, З1, З2,З3,З4,З5,З6, З7,З8. | Экзамен. | ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК 7, ОК8 , ОК9 У1, У2, У3, У4, З1, З2, З3,З4,З5,З6, З7,З8. |
| Тема 1.6. Стандартизация в системе технического контроля | Устный опрос. Тестирование. Самостоятельная работа№5 Практическое занятие №1,№2,№3 | ОК1, ОК2, ОК3, ОК4,ОК5, ОК6, ОК 7, ОК8 ,ОК9 ,У1, У2, У3,У4, З1, З2,З3,З4,З5,З6, З7,З8. | Экзамен. | ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК 7, ОК8 , ОК9 У1, У2, У3, У4, З1, З2, З3,З4,З5,З6, З7,З8. |
| Тема 1.7. Стандартизация основных норм взаимозаменяемости конструирования | Устный опрос. Тестирование. Практическое занятие№1, №2 №3 | ОК1, ОК2, ОК3, ОК4,ОК5, ОК6, ОК 7, ОК8 ,ОК9 ,У1, У2, У3,У4, З1, З2,З3,З4,З5,З6, З7,З8. | Экзамен. | ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК 7, ОК8 , ОК9 У1, У2, У3, У4, З1, З2, З3,З4,З5,З6, З7,З8. |
| Тема1.8. Стандартизация точности гладких цилиндрических соединений. Основные понятия о размерных цепях. | Устный опрос. Тестирование. | ОК1, ОК2, ОК3, ОК4,ОК5, ОК6, ОК 7, ОК8 ,ОК9 ,У1, У2, У3,У4, З1, З2,З3,З4,З5,З6, З7,З8. | Экзамен. | ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК 7, ОК8 , ОК9 У1, У2, У3, У4, З1, З2, З3,З4,З5,З6, З7,З8. |
| Раздел2. Метрология. |  |  |  |  |
| Тема 2.1. Общие сведения о метрологии | Самостоятельная работа №6,7 Устный опрос. Тестирование. Практическое занятие№4 | ОК1, ОК2, ОК3, ОК4,ОК5, ОК6, ОК 7, ОК8 ,ОК9 ,У1, У2, У3,У4, З1, З2,З3,З4,З5,З6, З7,З8. | Экзамен. | ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК 7, ОК8 , ОК9 У1, У2, У3, У4, З1, З2, З3,З4,З5,З6, З7,З8. |
| Тема 2.2. Качество измерений и способы его достижения. | Самостоятельная работа №8 Устный опрос. Тестирование. Практическое занятие№4,5,№6,№7,№8 | ОК1, ОК2, ОК3, ОК4,ОК5, ОК6, ОК 7, ОК8 ,ОК9 ,У1, У2, У3,У4, З1, З2,З3,З4,З5,З6, З7,З8. | Экзамен. | ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК 7, ОК8 , ОК9 У1, У2, У3, У4, З1, З2, З3,З4,З5,З6, З7,З8. |
| Тема 2.3. Средства и методы измерения. | Практическое занятие№5,№6,№7,№8 Самостоятельная работа №9,№10 Устный опрос. Тестирование. | ОК1, ОК2, ОК3, ОК4,ОК5, ОК6, ОК 7, ОК8 ,ОК9 ,У1, У2, У3,У4, З1, З2,З3,З4,З5,З6, З7,З8. | Экзамен. | ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК 7, ОК8 , ОК9 У1, У2, У3, У4, З1, З2, З3,З4,З5,З6, З7,З8. |
| Раздел 3. Сертификация. |  |  |  |  |
| Тема 3.1. Основные цели и объекты сертификации. | Самостоятельная работа №11,№12 Устный опрос. Тестирование. | ОК1, ОК2, ОК3, ОК4,ОК5, ОК6, ОК 7, ОК8 ,ОК9 ,У1, У2, У3,У4, З1, З2,З3,З4,З5,З6, З7,З8. | Экзамен. | ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК 7, ОК8 , ОК9 У1, У2, У3, У4, З1, З2, З3,З4,З5,З6, З7,З8. |
| Тема 3.2 Правила и порядок проведения сертификации. | Самостоятельная работа №10 Устный опрос. Тестирование. | ОК1, ОК2, ОК3, ОК4,ОК5, ОК6, ОК 7, ОК8 ,ОК9 ,У1, У2, У3,У4, З1, З2,З3,З4,З5,З6, З7,З8. | Экзамен. | ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК 7, ОК8 , ОК9 У1, У2, У3, У4, З1, З2, З3,З4,З5,З6, З7,З8. |
| Тема3.3. Основные понятия качества продукции | Самостоятельная работа №13 Устный опрос. Тестирование. | ОК1, ОК2, ОК3, ОК4,ОК5, ОК6, ОК 7, ОК8 ,ОК9 ,У1, У2, У3,У4, З1, З2,З3,З4,З5,З6, З7,З8. | Экзамен. | ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК 7, ОК8 , ОК9 У1, У2, У3, У4, З1, З2, З3,З4,З5,З6, З7,З8. |
| Тема3.4 Документация систем качества. | Устный опрос. Тестирование | ОК1, ОК2, ОК3, ОК4,ОК5, ОК6, ОК 7, ОК8 ,ОК9 ,У1, У2, У3,У4, З1, З2,З3,З4,З5,З6, З7,З8. | Экзамен. | ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК 7, ОК8 , ОК9 У1, У2, У3, У4, З1, З2, З3,З4,З5,З6, З7,З8. |
| Тема3.5 Аккредитация | Практическая работа №9 Самостоятельная работа №14 Устный опрос. Тестирование | ОК1, ОК2, ОК3, ОК4,ОК5, ОК6, ОК 7, ОК8 ,ОК9 ,У1, У2, У3,У4, З1, З2,З3,З4,З5,З6, З7,З8. | Экзамен. | ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК 7, ОК8 , ОК9 У1, У2, У3, У4, З1, З2, З3,З4,З5,З6, З7,З8. |

Контрольно-оценочные средства (КОС) предназначены для контроля и оценки образовательных достижений обучающихся, освоивших программу учебной дисциплины  ОП 10 Метрология стандартизация и сертификация.

Формой аттестации по дисциплине является экзамен. Экзамен проводится устно и письменно с использованием экзаменационных материалов в виде набора контрольных заданий, требующих краткого ответа и/или полного решения.

Содержание оценочных материалов отвечает требованиям к уровню подготовки выпускников, предусмотренным стандартом среднего общего образования по дисциплине и зафиксированным в программе. Содержание оценочных материалов и критерии оценки разработаны преподавателем учебной дисциплины, согласованы с предметной цикловой комиссией и утверждены.

Контрольные материалы для проведения экзамена с  использованием набора контрольных заданий формируются из двух частей: обязательной, включающей задания минимально обязательного уровня, правильное выполнение которых достаточно для получения удовлетворительной оценки (3), и дополнительной части с более сложными заданиями, выполнение которых позволяет повысить удовлетворительную оценку до 4 или 5. Оценка результатов выполнения  работы осуществляется согласно утвержденным критериям оценки, которые открыты для обучающихся .

Оценочные материалы для проведения аттестации состоят из двадцати семи билетов.

Задания предусматривают одновременную проверку усвоенных знаний и освоенных умений по всем темам программы. Ответы предоставляются письменно.

Время выполнения задания - 15минут.

Перечень вопросов для проведения промежуточной аттестации (экзамен)   по дисциплине  ОП.10 Метрология, стандартизация и подтверждение сертификации.

1. Измерения. Виды измерений.

2. Нормативные документы по стандартизации

3. Физические величины и их классификация

4. Органы и службы по стандартизации.

5.Системы конструкторской и технологической документации

6. Основные сведения о взаимозаменяемости и ее видах.

7. Сертификат соответствия.

8. Номинальный размер. Погрешности размера. Действительный размер

9.  Категории стандартов.

10. Предельные размеры и предельные отклонения.

11. Стандартизация. Цели  и задачи стандартизации.

12.Условия годности размера детали.

13. Основные методы стандартизации

14. Обобщенные понятия: «вал» - для наружных поверхностей, и «отверстие» - для внутренних поверхностей.

15. Метрологические 	характеристики	измерительных приборов

16. Отклонение размера. Обозначение  на чертежах.

17. Сертификация.  Цели.

18. Объект и область  стандартизации.

19. Сопряжение (соединение) двух деталей с зазором или натягом.

20. Предпочтительные числа и ряды предпочтительных чисел.

21. Посадка. Наибольший и наименьший зазор и натяг. Допуск посадки.

22. Виды и категории стандартов.

23. Типы посадок: посадки с зазором, посадки с натягом, переходные посадки.

24. Формы подтверждения соответствия.

25. Точность обработки. Единица допуска и величина допуска. Квалитеты.

26. Основы повышения качества продукции.

27. Система отверстия и вала.

28.  Квалиметрическая оценка качества продукции.

29.Посадка. Наибольший и наименьший зазор и натяг.

30. Общие принципы определения экономической эффективности стандартизации.

31. Поверка, виды поверок. Калибровка

32. Организация разработки стандарта.  Принятие проекта и государственная регистрация стандарта.

33. Основные этапы и правила проведения сертификации.

34. Типы посадок. Обозначение посадок на чертежах.

35. Допуск размера. Поле допуска.

36. Допуск размера. Поле допуска.

37.Правила построения системы сертификации.

38. Международная система единиц. Основные физические величины.

39. Виды измерительных приборов.

40. Погрешности результатов измерений . Виды погрешностей.

41. Уровни стандартизации. 42. Шероховатость поверхности. Обозначение шероховатости на чертежах.

43. Цели и задачи аккредитации испытательных лабораторий и органов по сертификации.

44. Международная организация по стандартизации.

45. Предельные размеры и предельные отклонения. Допуск размера. Поле допуска.

47. Системы конструкторской и технологической документации.

48. Осуществление государственного контроля и надзора за соблюдением обязательных требований стандартов.

49. Размер. Характеристика размеров.

50. Документация систем качества.

51.  Понятие о метрологии.

52. Влияние шероховатости на эксплуатационные свойства деталей.

53. Обозначение посадок на чертежах.

54 . Критерии качества продукции.

Критерии оценивания

При устном (письменном) ответе обучаемый должен использовать «технический язык», правильно применять и произносить термины.

«5» (отлично) – за глубокое и полное овладение содержанием учебного материала, в котором студент свободно и уверенно ориентируется; за умение практически применять теоретические знания, высказывать и обосновывать свои суждения. Оценка «5» (отлично) предполагает грамотное и логичное изложение ответа (в устной или письменной форме) на практико-ориентированные вопросы; обоснование собственного высказывания с точки зрения известных теоретических положений -  полностью усвоил учебный материал;   умеет изложить его своими словами;   самостоятельно подтверждает ответ конкретными примерами; правильно и обстоятельно отвечает на дополнительные вопросы преподавателя.

«4» (хорошо) – если студент полно освоил учебный материал, владеет научно-понятийным аппаратом, ориентируется в изученном материале, осознанно применяет теоретические знания на практике, грамотно излагает ответ (в устной или письменной форме), но содержание и форма ответа имеют отдельные неточности. Допускает незначительные ошибки при  изложении  материала своими словами.

«3» (удовлетворительно) – если студент обнаруживает знание и понимание основных положений учебного материала, но излагает его неполно, непоследовательно, допускает неточности в определении понятий, в применении теоретических знаний при ответе на практико-ориентированные вопросы; не умеет доказательно обосновать собственные суждения.

«2» (неудовлетворительно) – если студент имеет разрозненные, бессистемные знания по междисциплинарным курсам, допускает ошибки в определении базовых понятий, искажает их смысл; не может практически применять теоретические знания.

Оценки выставляются в ведомость.